# 广东省消防救援总队户外消防宣传教育科普

# 平台项目建设方案

一、项目简介：

1．项目名称：广东省消防救援总队户外消防宣传教肓科普平台购置项目

2．预算金额：1,751,445.98元

3. 最高限价：1,751,445.98元

3．项目介绍：广东省消防救援总队需采购户外消防宣传教肓科普平台等设备一批，项目资金已落实。内容为屏幕、舞台设备和相关辅助设备的供应、安装及调试。

二、技术标准和要求

（一）规范性要求

设备选型充分考虑中国南方的气候条件，在0℃～45℃温度范围及5%-85%相对湿度范围内都正常工作。

设备选型应对应满足下列中华人民共和国颁布的标准或行业通用的国际规范（如采用工业标准或厂家自定标准，必须详细说明）：

发光二极管(LED)显示屏通用规范              SJ/T 11141-2017

计算机场地通用规范                          GB/T 2887-2011

民用建筑电气设计规范                        JGJ 16-2008

配电系统电气装置安装工程施工及验收规范      DL/T 5759-2017

发光二极管(LED)显示屏测试方法               SJ/T 11281-2017

智能建筑设计标准                            GB 50314-2015

数据中心基础设施施工及验收规范              GB50462-2015

计算机场地安全要求                          GB/T 9361-2011

数据中心设计规范                            GB 50174-2017

建筑内部装修设计防火规范                    GB50222-2017

低压配电设计规范                            GB50054-2011

民用建筑电气设计规范                        JGJ16-2008

火灾自动报警系统设计规范                    GB50116-2013

综合布线系统工程设计规范                    GB50311-2016

钢结构设计标准                              GB 50017-2017

钢结构工程施工质量验收规范                  GB50205-2001

信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法      GB9254-2008

电磁兼容限值谐波电流发射限值                GB17625.1-2012

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范      GB/T50169-2016

建筑设计防火规范                            GB 50016-2014

建筑物防雷设计规范                          GB50057-2010

建筑电气工程施工质量验收规范                GB50303-2015

供配电系统设计规范                          GB50052-2009

放电灯(荧光灯除外)安全要求                  GB 19652-2005

LED 显示模组能效等级                        DB35/T 1753-2018

LED显示屏干扰光现场测量方法                GB/T 34973-2017

其他中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准；

其他中华人民共和国相关标准。

（二）设备总体要求

1、设备规格应符合专业电视广播规范和电视技术发展潮流，适应数字技术发展要求。

2、设备性能稳定成熟，具备功能的完善性和扩展性。

3、设备要求具备极高的运行可靠性。

4、涉及系统集成部分，应提供系统图例和布线详图，并做相应的系统论述。

5、设备操作直观简易，维护管理方便。

（三）设备技术指标明细表

说明：

1. 投标人须对所投项目/包组进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2. 标有“★”的条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条未完全响应，则将导致其投标无效。

3. 标有“▲”的条款为重要条款，不满足将影响技术评分。

| 包组内容 | 数量 （单位） | 总工期 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省消防救援总队户外消防宣传教肓科普平台 | 详见设备技术指标明细表 | 60工作日内 | 货物 |

设备技术指标明细表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外屏幕 | 1、屏幕尺寸宽10000mm,高5000mm,分辨率≥2560*1280； 2、★点间距≤3.9 mm，像素密度≥65536点/㎡；三合一SMD封装方式，压铸铝箱体； 3、白平衡亮度≥4000cd/㎡，防护等级:IP65/IP54； 4、箱体平整度≤0.3 mm； 5、色温6500 K到9300K可调，对比度5000:1； 6、灰度等级:14 bit，刷新率:≥3840Hz，换帧频率:50/60Hz； 7、LED灯寿命典型值: ≥100000 Hrs； 8、▲芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内； 9、▲UPL设计：UPL（Unilumin Patent Lock）设计：箱体间的锁紧锁扣设计，安装屏体更加方便快捷； 10、▲模组维护：更换模组支持自动校正。模组工作电压<5V。模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥4个； 11、可视角水平≥160度，垂直≥155度； 12、▲功耗（W/m2）：峰值功耗≤600，平均功耗≤200，带电黑屏功耗≤30； 13、▲驱动IC：≥16路通道具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 14、▲LED显示屏能效：符合GB21520-2015标准，达到能效一级； 15、▲色域: 支持BT.2020、DCI-P3、BT.709, sRGB 等多种色域之间的转换；含相应的发 16、以上带“▲”项参数需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件。。 |  | 50 | ㎡ |
| 2 | 发送卡 | 与本项目采购的大屏配套使用 |  | 10 | 块 |
| 3 | 备品电源 | 与本项目采购的大屏配套使用 |  | 10 | 块 |
| 4 | 备品接收卡 | 与本项目采购的大屏配套使用 |  | 10 | 块 |
| 5 | 备品模组 | 与本项目采购的大屏配套使用 |  | 20 | 张 |
| 6 | 拼接器 | 1、带载≥480万像素，自定义输出分辨率（最宽不超过3840，最高不超过1920）； 2、支持画中画 ，双画面； 3、无缝切换； 4、提供≥6路信号任意上屏 无冲突。 |  | 1 | 台 |
| 7 | 屏幕控制管理软件 | - ▲为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级，投标方所提供的控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品（须提供软件著作权证书复印件和LED显示屏CCC强制认证证书复印件佐证； - ▲考虑到系统兼容性和后期软件定制开发需求，显示屏产家需要具备软件开发能力，软件能力成熟度达CMMI3以上（含CMMI3）； 3、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作； 4、▲软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件； 5、▲软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件； 6、▲支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件； 7、▲具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势； 8、▲软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |  | 1 | 项 |
| 8 | 视频处理器 | 1、可提供灵活的屏幕控制和优异的图像显示。扩展子卡支持接入鼠标和键盘对U盘播放功能； 2、播放进行直观实时控制，并支持手机功能，电脑无线投屏。 3、配置1路3G-SDI、2路HDMI1、1路 DVI、支1路选配VGA子卡及3画面上墙，叠加字幕； 4、支持3个窗口和1路OSD,支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置,视频输出最大带载高达390万像素,支持带载屏体亮度调节； 6、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放,支持创建 10 个用户场景作为模板保存； 7、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 8、投屏输入子卡 2.0 支持 AP / WiFi 无线模式 盘播放。 |  | 1 | 台 |
| 9 | 舞美系统 | 1、是集舞美设计、拼控管理、场景管理、音频管理、交互终端通讯管理、录播管理、中控管理、设备信息管理等于一体的综合管理平台； 2、拼控管理：大屏拼接应用，对视频和图像进行可视化管理； 3、场景管理：图像中心一键式场景管理； 4、音频管理：采集，编码，交互，输出音频统一控制； 5、交互终端通讯管理：节点双向交互、视频会议融合交互、MCU多点交互等集中控制； 6、录播管理：音视频信号一键录制、暂停、停止、回放控制； 7、中控管理：开放的可编程中控，支持RS232/485/IR/IO等多种接；8、设备信息管理：权限、系统信息、日志等统一管理； 9、硬件：笔记本/台式机、内存：8G以上，运行环境：Windows7 64、Windows8 64、Windows10 64。 |  | 1 | 项 |
| 10 | 线阵列全频扬声器主扩声系统 | 1、采用双≥10"两分频线性阵列扬声器； 2、低音2×10"钕磁驱动器构成,高音1×3"钛膜压缩钕磁驱动器构成； 3、频响范围( ±3dB)50-20KHz ,阻抗8Ω； 4、≤600W额定功率,≤2400W峰值功率； 5、灵敏度(SPL 1W@1M)≥104dB,最大声压级131dB,覆盖角度110°×10°； 6、箱体采用高强度全天候防水聚脲复合环保漆表面处理。 |  | 8 | 只 |
| 11 | 线阵列次低频扬声器主扩声系统 | 1、采用单≥18"线阵次低音扬声器； 2、低音1×18"钕磁驱动器； 3、频响范围( ±3dB)：32-150Hz,阻抗8Ω； 3、≤700W额定功率,≤2800W峰值功率； 4、灵敏度(SPL 1W@1M)：≥98dB,最大声压级135dB； 5、箱体采用高强度全天候防水聚脲复合环保漆表面处理。 |  | 2 | 只 |
| 12 | 舞台返听扬声器 | 1、采用单≥15"二分频返听扬声器； 2、低音 1×15"；高音 1×3"单元组成； 3、频响范围(±3dB)40-20KHz,阻抗：8Ω； 4、≤500W额定功率；峰值功率：≤2000W峰值功率； 5、灵敏度(SPL 1W@1M)≥100dB,最大声压级126dB,覆盖角度：60°×90°； 6、箱体表面处理：箱体采用高强度全天候防水聚脲复合环保漆。 |  | 2 | 只 |
| 13 | 线阵列全频扬声器主扩声系统功率放大器 | 1、输出功率≥4×1000W / 8Ω,4×1700W /4Ω,信噪比≥100dBA； 2、放大器增益不小于32dB，35dB，38dB，41dB可选。 |  | 2 | 台 |
| 14 | 线阵列次低频扬声器主扩声系统功率放大器 | 1、输出功率≥4×1000W / 8Ω,4×1700W /4Ω,信噪比≥100dBA； 2、放大器增益不小于32dB，35dB，38dB，41dB可选。 |  | 1 | 台 |
| 15 | 舞台返听扬声器功率放大器 | 1、输出功率≥2×800W / 8Ω,2×1200W /4Ω,信噪比≥100dBA； 2、放大器增益不小于32dB，35dB，38dB，41dB可选。 |  | 1 | 台 |
| 16 | 数字音频矩阵处理器 | 1、不小于96KHz采样频率，32-bit A/D及D/A转换； 2、2路平衡输入+8路平衡输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3、提供USB2.0、USB3.0和RS485以及TCP/IP接口可连接电脑； 4、单机最多可存储60组用户程序； 5、每个输入均有12段独立的全参量均衡，每个输出均有15段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB,具有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 ； 5、2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态。 |  | 1 | 台 |
| 17 | 调音台 | 1、采用12路单声道+4组立体声输入或14路话筒+2组立体声输入； 2、4编组,“D-PRE”话放,带有倒向晶体管电路,单旋钮压缩器； 3、内置SPX高级效果器,24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； 4、通过连接适配器与iPad连接工作；含Cubase AI DAW下载版软件； 5、单声道输入通道上的PAD开关,+48V幻象供电,XLR平衡输出，带耳机监听输出； 6、XLR型1/4"金属插口,RCA连接器,3段均衡,TRS接口； 7、频率响应:20Hz～20Hz,话筒增益为30dB,失真<0.007% ； 8、通道哑音>96dBu,耳机输出300mw/200Ω。 |  | 2 | 台 |
| 18 | 无线手持套装 | 1、采用UHF频段变频分集式无线手持话筒，60MHz-UHF调谐带宽； 2、带自动静噪功能,频率扫描和红外线同步功能,可切换双模式接收显示； 3、发射器和接收器均设有OLED显示屏,带高通滤波器设计，150Hz低切； 4、工作频率470.125699.875MHz,最少频率间隔25 kHz,最多可达2400个频点； 5、动态范围≥115 dB,总谐波失真≤1.0%； 6、工作距离≥100米,同时使用通道数量≥每频段40通道 ； 7、射频输出功率可选，高输出30mW ，低输出10mW,电容式收音头，心形指向性接收。 |  | 3 | 套 |
| 19 | 无线领夹话筒 | 1、采用UHF频段变频分集式无线领夹话筒； 2、带自动静噪功能，频率扫描和红外线同步功能，可切换双模式接收显示； 3、发射器和接收器均设有OLED显示屏，带高通滤波器设计，125Hz低切； 4、工作频率470.125~699.875MHz,最少频率间隔25 kHz,最多可达2400个频点； 5、动态范围≥115 dB,总谐波失真≤1.0%； 6、工作距离≥100米,同时使用通道数量≥每频段40通道 ； 7、射频输出功率可选，高输出30mW ，低输出10mW； 8、电容式拾音头，全方向指向性接收,频率响应优于或等于20~18,000Hz,开路灵敏度≥-62dB。 |  | 3 | 套 |
| 20 | 电源时序器 | 1、采用不少于8路电源时序控制器； 2、RS232串口，最大可支持255台同时使用； 3、每路16A，电源：AC220V/AC110V，配置双极63A空开,输出采用16A继电器； 4、最大总输出不少于39A,每路最大输出：不少于16A； 5、每路独立按键面板控制，8路通道控制； 6、数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示； |  | 2 | 台 |
| 21 | 航空配电箱 | 1、电源开关采用三相380V输入电压； 2、50KW负载；含舞台音视频供电；24路航插供电输出24路/3.5-5KW； 3、智能可移动配电柜，具有防雷防水功能 |  | 1 | 套 |
| 22 | 航插电源线 | 1、控制用30米、80米长网线各不少于8条配备航空插头）； 2、屏体到电箱长电源线30米不少于10条，20米不少于10条配备航空插头/线载荷5KW； 3、10组3X6X50米航插屏幕供电所； 4、有屏体间1.2米短网线屏幕配套。 |  | 1 | 项 |
| 23 | LED航空箱 | 1、防水航空箱 一拖四，（1000X500）25箱； 2、与本项目的大屏配套使用。 |  | 25 | 个 |
| 24 | 设备周转航空箱 | 1、与本项目的功放、调音台、音响等配套使用。 |  | 9 | 套 |
| 25 | 雷亚架 | 1、屏幕安装后伸展宽度6米，宽10米，高度5+0.7=6(米)，285立方；2米/支；10支/平米立柱72根，横梁190根，斜拉114；根立柱ф48mm*壁厚3.25mm；套管ф48*4mm无缝钢管；横杆 ф48mm*壁厚2.75mm；斜拉杆ф43mm*壁厚2.75mm。 |  | 1 | 项 |
| 26 | 支架连接横梁 | 1、控制舞台连接杆，可实现连接安装紧固需求，在舞台搭建，兼顾安装构建实现便捷安装，拆卸，耐用的特点 |  | 250 | 支 |
| 27 | 支架连接斜撑 | 1、控制舞台连接杆，可实现45°/90°/271°连接安装紧固需求，在舞台搭建，兼顾安装构建实现便捷安装，拆卸，耐用的特点 |  | 130 | 支 |
| 28 | 智能舞台 | 1、采用高韧性钢结构,智能舞台采用插销式拆装式设计，全向可拆,可调节高度； 2、单块尺寸1.22*1.22*700MM, 舞台板框主管20mm*40mm*壁1.5mm； 3、立柱（舞台腿）ф50mm*壁厚2mm,托盘70mm*70mm； 4、横梁120cm*50mm*壁厚2.0mm； 5、15mm一体成型胶合板； 6、调节丝高度为25cm、40cm、60cm； 7、单平方承重400—600公斤（载体平铺状态）。 |  | 160 | ㎡ |
| 29 | 支撑架 | 1、可调节锚定平衡支撑，万向法兰，单体规格直径不小于Φ50mm；承载管壁厚度不低于3mm；旋转调整凤尾螺栓，带防松动卡位； 2、连接卡梢虚位尺寸不大于0.2mm。 |  | 260 | 支 |
| 30 | 平衡可调杯脚 | 1、可调节锚定平衡支撑，单体规格直径不小于Φ150mm； 2、承载橡胶厚度不低于46mm。 |  | 260 | 套 |
| 31 | 面框夹 | 1、铁材质与本项目采购的雷亚架及舞台配套使用。 |  | 600 | 个 |
| 32 | 两腿夹 | 1、铝合金材质与本项目采购的雷亚架及舞台配套使用。 |  | 500 | 个 |
| 33 | 舞台围裙 | 1、枣红色，不低于0.7米高，绒布三面围。 |  | 100 | m |
| 34 | 舞台踏步 | 1、定制3层1280mmX240mm左右踏步梯，面积承载不少于400KG。 |  | 2 | 套 |
| 35 | 野战电缆 | 1、380V供电布线三相5线功能； 2、10平方50米两头防水插电缆不少于两条； 3、10平方50米电箱转防水插电缆不少于两条； 4、10平方10米裸露线头转防水插电缆不少两条。 |  | 110 | m |
| 36 | 户外音响线 | 1、4平方1+2护套线； 2、多支软装户外音响线材。 |  | 160 | m |
| 37 | 音响线绕线车 | 1、用于绕电缆的专用缆盘，装有3段式制动杆，制动力可调（锁定/阻尼/松弛）。 2、采用无需润滑轴承，坚固的E型框架构造。 |  | 3 | 套 |
| 38 | 安装线材及接插件 | 1、5口50A连接航插；弱电连接航插、安装结构螺丝等 |  | 1 | 项 |
| 39 | 飞行箱系统 | 1、采用高强度不低于11U防撞及防水材料，结合以上设备配套使用。 |  | 2 | 个 |
| 40 | 广东省区域内的布展，撤展现场技术保障服务 | 1、★负责项目的整体规划、技术及服务方案可行性设计与实施。 2、★提供三年内（≥60场）广东省区域内的布展，撤展现场技术保障服务（含舞美设计、大屏安装及调试、智能舞台搭建、音视频系统集成等、） 3、★每场活动，重要会议等不低于5名驻现场技术保障服务（含重大节假日） 4、应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。 5、中标人须处理好所有与本项目有关的其它工程界面，并完成相关界面的施工任务；如因项目施工需改变其它工程界面的，须自行组织施工和负责修复且确保符合建设要求，并承担相关费用；如设备安装场所位置因支撑面或其它基础支持工程不完整，中标人应自行组织施工，按规范要求实现项目目标，并承担相关费用。中标人必须服从业主、监理的裁决，无条件执行指令要求，并不得以此为借口要求业主增加费用和延长工期。 6、中标方在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作，若因中标方对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，损坏，中标方须负责清洁、修理或给予无偿更换。 |  | 1 | 项 |