附件1

2021年广州支队本级消防车辆技术需求

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车（12吨） | 辆 | 1 |
| 2 | 泡沫消防车（18吨） | 辆 | 6 |
| 3 | 干粉消防车 | 辆 | 10 |
| 4 | 登高平台消防车（40米以上） | 辆 | 2 |
| 5 | 登高平台消防车（50米以上，带破拆功能） | 辆 | 4 |
| 6 | 登高平台消防车（70米以上） | 辆 | 1 |
| 7 | 举高喷射消防车（40米以上） | 辆 | 6 |
| 8 | 举高喷射消防车（带CAFS系统） | 辆 | 1 |
| 9 | 举高喷射消防车（带破拆功能） | 辆 | 2 |
| 10 | 登高平台消防车（30米以上） | 辆 | 1 |
| 11 | 高倍数泡沫消防车（带排烟功能） | 辆 | 1 |
| 12 | 抢险救援消防车（带压缩空气泡沫系统） | 辆 | 12 |
| 13 | 供液车（24吨以上） | 辆 | 11 |
| 14 | 救援运输车（清障车） | 辆 | 10 |
| 15 | 供水消防车（高层供水） | 辆 | 1 |
| 合计 |  | 辆 | 69 |

说明：消防车必须逐项列明，消防器材仅需列明总体数据。

| 泡沫消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤28000kg |  |  |  |
| 2 | ▲驱动形式：6×4 |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥330kW |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：可翻转驾驶室 |  |  |  |
| 2 | ▲座位设置：驾驶室1+1人，乘员室不少于4人 |  |  |  |
| 3 | 乘员室：使用高强度粘结胶连接； 内饰：墙壁和车顶铺有阻燃内饰材料； 车门：玻璃门结构； 空调：直流整体式冷暖； 座椅：乘员室可并排乘坐四名消防战斗员，座椅背后设有空气呼吸器架，座椅均配备安全带； 其他：乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手（带夜间上车照明）。配备有与驾驶室通话的对话装置。 |  |  |  |
| （三）罐体 |  |  |  |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥9000L；泡沫罐容积：≥3000L |  |  |  |
| 2 | 结构：整体式副加梁结构，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板 |  |  |  |
| 3 | 设备： 2个入口孔；2个液位传感器；2个溢流装置；2个带DN50阀门的排污口；2个注水口 |  |  |  |
| （四）消防泵 |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定压力：1.0MPa时；额定流量：≥95L/S |  |  |  |
| 2 | 引水器型式：电动真空泵 |  |  |  |
| 3 | 最大真空度：≥85 kPa |  |  |  |
| 4 | ▲引水时间：≤80s |  |  |  |
| 5 | 泡沫比例混合器 |  |  |  |
| 5.1 | 型式：智能型负压式泡沫比例混合系统 |  |  |  |
| 5.2 | ▲控制单元比例调节：1－10％无级电脑自动调节 |  |  |  |
| （五）灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：泵房后部设4个带手动蝶阀的DN150吸水口，配有滤网及闷盖； |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有2个带手动控制阀的DN80常压出水口； |  |  |  |
| 3 | 炮管路：通过水罐到罐顶有一个DN125的炮管路，中间有一个DN125的碟阀和专用橡胶弹性连接装置； |  |  |  |
| 4 | 放余水管路：在管路和水泵最低处方便操作部位设有放余水旋塞，需要时可快速放净系统中的余水； |  |  |  |
| （六） | 消防炮 |  |  |  |
| 1 | 控制方式：电动遥控 |  |  |  |
| 2 | ▲额定压力：1.0MPa时；额定流量：≥80L/s |  |  |  |
| 3 | ▲射程：水≥75m，泡沫≥70m |  |  |  |
| 4 | ▲回转角度：水平回转角：≥350°；俯仰角：-10°～+70° |  |  |  |
| 5 | ▲遥控距离≥100米 |  |  |  |
| （七）副大梁 |  |  |  |  |
| 1 | 采用钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接。 副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接，保证了原车大梁的受力均匀，提高了大梁的使用寿命，减少了上装部件由于扭曲而造成的变形。 |  |  |  |
| （八）车厢、器材箱及泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：分体式焊接结构，器材箱在前，泵房在后。 |  |  |  |
| 2 | 器材厢门及泵房门：器材厢及泵房两侧采用卷帘门，后泵房门为大翻门，卷帘门采用拉杆式，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。泵房后部设置上翻门，采用气弹簧助力，带锁。 |  |  |  |
| 3 | 内部结构：内骨架为采用搭接技术，能最大限度地提高空间利用率和可变性，适当位置可采用抽拉板和旋转开启架等方式。 |  |  |  |
| 4 | 后爬梯：在泵房后部右侧设置一个爬梯；下翻式结构扶手和梯蹬均带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶。 |  |  |  |
| （九）脚踏板 |  |  |  |  |
| 1 | 位置：在卷帘门下方 |  |  |  |
| 2 | 两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯 |  |  |  |
| 3 | 结构：采用弹簧加卷帘门锁紧，安全可靠(静载荷＞150kg) |  |  |  |
| （十）仪表板及板上设备 |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室：取力器挂档开关 |  |  |  |
| 2 | 泵房室功能开关 |  |  |  |
| 2.1 | 总电源开关 |  |  |  |
| 2.2 | 引水开关 |  |  |  |
| 2.3 | 罐出水开关 |  |  |  |
| 2.4 | 罐注水开关 |  |  |  |
| 2.5 | 炮喷射开关 |  |  |  |
| 2.6 | 照明灯 |  |  |  |
| 3 | 仪表 |  |  |  |
| 3.1 | 压力表 |  |  |  |
| 3.2 | 真空表 |  |  |  |
| 3.3 | 显示屏（可显示液位、水温、油温、转速等） |  |  |  |
| （十一）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制系统：泵房尾部上翻门内设置灭火系统控制箱，控制箱上设有主控液晶屏、真空表、压力表以及各种气控阀控制按钮及指示灯等 |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯,器材箱两侧顶部安装有频闪灯，配置100W警报器及警灯警报控制系统。 |  |  |  |  |
| 3 | 车箱外照明：车箱两侧顶部安装有LED侧照明灯；车顶后部安装一个24V、LED全方位遥控搜索灯，可调节照明角度，用于车后照明。 |  |  |  |  |
| 4 | 车箱内照明：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有高亮度LED灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯。 |  |  |  |  |
| 6 | 倒车影像系统：安装360°行车记录仪，驾驶室内设置有7寸显示屏。 |  |  |  |  |
| 7 | 自动充电装置：安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。 |  |  |  |  |
| 8 | 上装电气要求：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。 |  |  |  |  |
| （十二）喷淋自保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |  |
| （十二）涂装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |
| （十三）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用维护说明书（中文） 底盘使用说明书（中文） 底盘操作维修手册（中文） 底盘质量保修卡 底盘合格证、整车合格证 发动机号码拓印件 底盘号码拓印件 随车器材清单 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 |  |  |  |  |
| （十四）随车器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 支 | 2 |  |
| 2 | 水带挂钩 |  | 件 | 2 |  |
| 3 | 水带包布 |  | 件 | 4 |  |
| 4 | 滤水器 | FLF150 | 件 | 1 |  |
| 5 | 分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 件 | 1 |  |
| 6 | 多功能兵工铲 | CLQ | 把 | 1 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | MFZL2 | 具 | 1 |  |
| 8 | 吸水管扳手 |  | 件 | 2 |  |
| 9 | 吸水管 | DN150×2000mm | 根 | 4 |  |
| 10 | 地上消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 11 | 地下消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 12 | 消防水带16型 | Φ80mm x 20m | 卷 | 6 |  |
| 13 | 消防水带16型 | Φ65mm x 20m | 卷 | 6 |  |
| 14 | 吸水管异径接口 | Φ150mm/100mm | 支 | 1 |  |
| 15 | 外吸液管 | DN50×2m | 根 | 1 |  |
| 16 | 外吸液管扳手 | FS50 | 支 | 2 |  |
| 17 | 空气泡沫枪 | QPL8 | 支 | 2 |  |
| 18 | 水带护桥 |  | 副 | 1 |  |
| 19 | 异径接口 |  | 件 | 2 |  |
| 20 | 异型接口 |  | 件 | 2 |  |
| 21 | 消防尖斧 |  | 把 | 1 |  |
| 22 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 件 | 1 |  |
| 23 | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 |  | 台 | 3 |  |
| 25 | 800M数字集群车载台 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 | 台 | 1 |  |

| 泡沫消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：6辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤41000kg |
| 2 | ▲驱动型式：8×4 |
| 3 | ▲额定功率：≥430Kw |
| 4 | 排放标准：国六 |
| 5 | 制动系统： 1、独立双回路制动系统，前后轮盘式制动，制动间隙自动调整； 2、驻坡起步（防溜坡）辅助功能； 3、发动机常开阀排气制动； 4、智能制动系统，标配ABS制动防抱死装置及ASR防侧滑系统。 |
| 6 | 变速箱：16档全自动变速箱，智能换挡 离合器：双片式离合器，液压助力 |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |
| 1 | 开门设置：二门 |
| 2 | 座位设置：单排2人 |
| 3 | 附加设备： 1、标准短驾驶室，两门； 2、驾驶员气悬可调座椅，副驾可折叠座椅； 3、电动门窗，电动电加热后视镜； 4、驾驶室暖风系统，空调系统，智能维护保养系统； 5、USB接口收音机，倒车报警装置； 6、乘员：2人； 7、驾驶室内带电源总开关，配12V电源接口； |
| 4 | 成员室： - 配置空调及多媒体屏幕； - 空呼器专用座椅； - 电动车窗； 4、▲不少于4乘员。 |
| （三）罐体 |  |
| 1 | 板厚：底板侧板≥4mm，顶板隔板≥3mm。 |
| 2 | ▲水罐容积：≥10000L；泡沫罐容积：≥8000L |
| 4 | 其他要求： 1、罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。 2、水罐设DN125溢水管带溢水帽 3、水罐安装电子液位计。 4、罐顶采用防滑处理。 5、罐体采用浮动式固定方式，减小罐体冲击力，保证罐体安全。 6、罐体内表面喷涂防腐材料。 7、水罐：设φ450人孔, 带有快速锁定/开启，罐体可自动泄压。 |
| （四）消防泵 |  |
| 1 | 管路：入口法兰：DN200，出口法兰：DN150； |
| 2 | ▲额定压力：≥1.0MPa；额定流量：≥160Ｌ/S |
| （五）消防炮 |  |
| 1 | 控制方式：电动遥控 |
| 2 | 安装位置：中部或后部 |
| 3 | ▲额定压力：1.0MPa时；额定流量：≥150Ｌ/S |
| 4 | ▲遥控距离≥100米 |
| 5 | ▲射程：水≥95米；泡沫≥90米 |
| 6 | ▲转动范围：俯/仰 角：≤-10°～≥+90 °，水平回转角：≥350° |
| 7 | 消防控制系统：配置不小于10寸液晶控制面板，实现消防系统智能化控制。 |
| （六）管路系统 |  |
| 1 | 管路设置： 接口; 规格; 阀; 位置. 外吸水接口; 4×DN150; 配闷盖; 车体后侧. 水枪接口; 6×DN80; 手动球阀; 车体两侧. 上炮接口（阀门）; 1×DN150; 气动蝶阀. 罐内吸水接口; 1×DN200+ 1×DN125; 气动蝶阀. 罐体注水接口; 6×DN80; 接口配闷盖; 车体中部两侧. 泡沫罐注液接口; 1×DN65 1×DN50; 配接口闷盖; 车体中部两侧. 水罐排污接口; 1×DN40; 手动球阀; 车体右侧. 泡沫罐排污口; 1×DN40; 手动阀配DN50接口. 泡沫外吸口; 1; 气动阀; 车体右侧. 供水口/出水口接扣形式：内扣式或卡式（快速）可选择. |
| （七）引水装置 |  |
| 1 | 真空装置：电动引水 |
| 2 | ▲吸水时间：≤100s |
| 3 | 吸水深度：真空度≥85kPa；吸水深度≥7米。 |
| （八）泡沫系统 |  |
| 1 | 类型：B类泡沫系统 |
| 2 | ▲混合比例：1%-10% |
| 3 | 控制方式：全自动泡沫系统。 |
| （九）喷淋自保 |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |
| （十）涂装要求 |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |
| （十一）其它需求 |  |
| 1 | 消防车随车工具： 序号; 名称规格与型号; 单位; 数 量. 1; 卡式消防水带 20-80-20; 卷; 8. 2; 卡式消防水带 20-65-20; 卷; 8. 3; 直流开关水枪 QZG3.5/7.5; 件; 2. 4; 导流式直流喷雾水枪 QLD6.0/8; 件; 2. 5; 泡沫管枪 QP8/0.7; 件; 2. 6; KXK65(内扣)/80(雌) 异型接口; 件; 2. 7; KJK80(雄)/65(雌) 中压卡式异径接口; 件; 4. 8; FJ150雄/80雄×2-1.6 二集水器; 件; 1. 9; FIII80雄/65雌×3-2.5 三分水器; 件; 2. 10; 吸水管扳手 FS150; 件; 2. 11; 勾头扳手 78-85; 件; 1. 12; 橡皮锤JFRC-12; 件; 1. 13; 地上消防栓扳手 FS450; 件; 1. 14; 地下消防栓扳手 FBX800; 件; 1. 15; 干粉灭火器 8kg; 件; 1. 16; 水带护桥; 副; 2. 17; 水带包布; 件; 8. 18; 水带挂钩; 件; 8. 19; 消防尖斧GFJ815; 把; 1. 20; 可充电式手提照明灯; 个; 2. 21; φ150×2000 吸水管; 根; 4. 22; 150 滤水器接口; 件; 1. 23; 150 滤水器; 件; 1. 24; 150 雄螺环; 件; 1. 25; 内六角扳手3-17; 套; 1. 26; 活扳手 6寸; 件; 1. 27; 活扳手 12寸; 件; 1. 28; 一字形螺丝刀 150×8; 件; 1. 29; 十字形螺丝刀 150×8; 件; 1. 30; 鲤鱼钳 8寸; 件; 1. 31; 消防车用水力涡轮驱动供水泵 BWL0.23/21-80YPL; 台; 3. 32; 800M数字集群车载台; 台; 1. |

| 干粉消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：10辆 |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |
| - 底盘 |  |  |  |
|  | ▲满载允许总质量：≤33000kg |  |  |
|  | ▲驱动形式：6×4 |  |  |
|  | ▲额定功率：≥290kW |  |  |
|  | 排放标准：国六 |  |  |
|  | 轴 距：≥4300+1400mm |  |  |
|  | 最高车速：≥90km/h |  |  |
|  | 外廓尺寸（长×宽×高）：约8500×2500×3300(mm) |  |  |
| - 驾驶室 |  |  |  |
|  | 座位设置：2人（含驾驶员） |  |  |
|  | 驾驶室内设备：除原车设备外，加装有指示灯、100W警报器、警灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头，驾驶室预留车载电台接口。 |  |  |
| - 干粉系统参数 |  |  |  |
|  | 干 粉 罐：数量1只 |  |  |
|  | ▲干粉罐额定装载量：≥6000kg |  |  |
|  | 干粉罐最高工作压力：≥1.5MPa |  |  |
|  | 干粉罐最低工作压力：≥0.5MPa |  |  |
|  | 干 粉 炮： ▲最高工作压力：≤1.7MPa 最低工作压力：≥0.5MPa ▲俯角 -15°，仰角+70°，水平回转角360° |  |  |
|  | ▲干粉炮有效喷射率：≥40kg/s |  |  |
|  | ▲干粉炮有效射程：≥40m |  |  |
|  | ▲干粉卷盘系统：≥40m×2只胶管卷盘，可自由拉出喷射。 |  |  |
|  | 干粉枪有效射程：≥12m |  |  |
|  | ▲干粉枪有效喷射率：≥5kg/s |  |  |
|  | 氮气系统： ▲氮气瓶:≥15只，总容量：≥1800L |  |  |
|  | ▲减压阀：最大工作压力20MPa |  |  |
| - 车厢及发射平台 |  |  |  |
|  | 特点：车厢外露式设计、左右两侧设有上车扶梯，车顶平台采用防滑式设计。 |  |  |
| - 涂装要求 |  |  |  |
|  | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |
| - 电气系统 |  |  |  |
|  | 车顶前面安装长排警灯（位于驾驶室前顶端）； |  |  |
|  | 车辆下方安装安全标志灯； |  |  |
|  | 警报器功率为100W；警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内； |  |  |
|  | 车本车型含有嵌入式软件“车身安全控制软件V1.0。 |  |  |
| - 整体技术要求 |  |  |  |
|  | 1. 整车性能符合《GB7956.1-2014消防车 第1部分：通用技术条件》、《GA39-2016消防车 消防要求和试验方法》的相关要求； |  |  |
|  | 2. 干粉罐的设计、制造和检验符合GB150的相关要求； |  |  |
|  | 3. 整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定； |  |  |
|  | 4. 整车运行安全技术条件符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定； |  |  |
| - 随车文件 |  |  |  |
|  | 底盘使用说明书 |  |  |
|  | 底盘号码拓印件 |  |  |
|  | 底盘维修手册 |  |  |
|  | 消防车使用说明书 |  |  |
|  | 底盘质量保修卡 |  |  |
|  | 消防车消防器材清单 |  |  |
|  | 底盘合格证（或进关证明） |  |  |
|  | 消防车合格证 |  |  |
|  | 随车工具清单 |  |  |
|  | 消防车跟踪服务卡 |  |  |
|  | 发动机号码拓印件 |  |  |
|  | 消防车交接清单 |  |  |
| - 器材配置标准 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 加粉斗 | 只 | 1 |
| 2 | 10m充气转管 | 根 | 1 |
| 3 | 卷盘摇把 | 根 | 1 |
| 4 | 超细干粉灭火剂 1、松密度：≥0.42g/ml； 2、含水率：≤0.12%；吸湿率：≤0.32%； 3、90%粒径：≤19μm； 4、斥水性：无明显吸水，不结块； 5、针入度：≥31.7mm 6、耐低温性：≤2.8s，电绝缘性：施加4KV电压，保持5min未击穿 7、灭火性能：灭A类、B类、C类火，≤150g/m3。 8、符合GA578-2005《超细干粉灭火剂》的技术要求。 | 吨 | 6 |
| 5 | 800M数字集群车载台 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 | 台 | 1 |

| 登高平台消防车（40米以上） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |
| （一） | 底盘 |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤33000kg |  |  |  |
| 2 | 驱动形式：6×4 |  |  |  |
| 2 | ▲额定功率：≥330kw |  |  |  |
| 3 | 排放标准：国六 |  |  |  |
| 4 | 外形尺寸：（长×宽×高）约11000×2500×3800mm |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |
| 1 | 液压可倾翻式安全型驾驶室，乘员1+1舒适型（悬挂）司机座椅，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，安全带。整体式动力转向，巡航定速控制系统，车辆运行实时监控系统，发动机启动预热装置，倒车警告装置，燃油系统油水分离器，刹车空气干燥器等。 |  |  |  |
| 2 | 驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手； |  |  |  |
| 3 | 配备功率 2kw 以上的 220V 交流电源接口，配备 12V 和 24V 直流电源接口； |  |  |  |
| 4 | 车辆应带 ABS 防抱死系统和 ASR 加速防滑控制系统； |  |  |  |
| 5 | 车辆前后应各配备不少于 4 个障碍物探测雷达； |  |  |  |
| 6 | 倒车镜应具备电加热或防起雾功能； |  |  |  |
| 7 | 车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 |  |  |  |
| 8 | 底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。 |  |  |  |
| 9 | 配备 360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端， 屏幕尺寸不小于 7 英寸 |  |  |  |
| （三）上装系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★最大工作高度：≥40m |  |  |  |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥15m |  |  |  |
| 3 | ▲支腿跨距：≤7600×6010mm |  |  |  |
| 4 | 支腿展开时间：≤45s |  |  |  |
| 5 | 臂架举升最大高度时间≤130s |  |  |  |
| 6 | 臂架必须配有智能操控系统 |  |  |  |
| 7 | 支腿配备两套调平方式：手动调平系统和一键自动调平系统 |  |  |  |
| 8 | ▲工作斗额定载荷：≥400kg |  |  |  |
| 9 | 工作斗调平方式：自动调平变幅运动停止后，工作斗将自动锁死，工作斗摆幅左右各35° |  |  |  |
| 10 | 工作斗的存放要求：不摘工作斗，设有工作斗喷淋自保，工作斗内控制，工作斗配置DN65出水口1个 |  |  |  |
| （四）罐体 |  |  |  |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥3000L；泡沫罐容积：≥1000L |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 底板≥4mm，其余≥3mm；罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板；水罐设DN125溢水管带溢水帽；泡沫罐设呼吸阀；水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体内表面涂刷防腐漆料；罐顶喷涂特种防滑漆料或采用防滑花纹板；水罐和泡沫罐各设人孔1个, 内孔φ440, 带有快速锁定/开启。 |  |  |  |
| 4 | 罐体必须采用一种泄压水罐盖技术。 |  |  |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定工作压力：1.7Mpa时；额定流量：≥50 L/S |  |  |  |
| 2 | 水泵必须配备自动稳压控制系统。 |  |  |  |
| （六）消防管路 |  |  |  |  |
| 1 | ▲臂架水路型式：伸缩式。 |  |  |  |
| 2 | 水口： 外供水口 2×DN80 水带接扣配闷盖 车体左右各1个 外吸水口 1×DN150 配闷盖 车体左侧 罐内吸水口 1×DN150 气动蝶阀 罐体注水口 1×DN65 气动球阀 出水口 2×DN65 手动球阀 车体左侧 上炮口 1×DN100 气动蝶阀 车尾部供水口 4×DN80 手动球阀配闷盖 车尾部 水罐排污口 1×DN50 手动球阀带接扣 外吸泡沫 1×DN50 手动球阀配闷盖 车体左侧 外供泡沫 1×DN50 手动球阀配闷盖 车体左侧 泡沫排污口 1×DN50 手动球阀带接扣 供水口/出水口接扣形式：卡式（快速） 吸水管接口形式：卡式（快速） |  |  |  |
| （七）消防炮 |  |  |  |  |
| 1 | 型号：水、泡沫两用电遥控消防炮。 |  |  |  |
| 2 | ▲射程：（水）≥65m，（泡沫）≥60m。 |  |  |  |
| 3 | ▲工作压力：1.0Mpa时；喷射流量：≥45L/S |  |  |  |
| 4 | ▲转动范围：水平回转角度≤-45°～≥+45°；俯仰角 ≤-45°～≥+45°。 |  |  |  |
| 5 | ▲消防炮控制方式：工作斗前方电控，≥100米无线遥控操作。 |  |  |  |
| （八）主要性能与技术的先进性 |  |  |  |  |
| 1 | 液压泵型式：变量泵。 |  |  |  |
| 2 | 该车采用触摸式不小于10寸彩色液晶中文显示屏，既可显示臂架工作的作业曲线，又可显示工作高度、变幅角度、工作半径等相关数据并可通过触摸屏进行监测。 |  |  |  |
| 3 | 配有两套（转台、工作斗各一套）上车操纵系统，采用电液比例控制阀做为驱动元件，在转台和工作斗操纵处均设有电脑显示屏，可直接显示臂架的变幅角度，伸臂长度，另附有接近开关和信号灯显示报警，实现各运动机构极限位置的自动减速和停止。 |  |  |  |
| （九）安全要求 |  |  |  |  |
| 1 | 工作幅度限制：在变幅任一角度，主臂都有一个确定幅度限制。在到达幅度限制前一米时，变幅落和伸臂自动减速，屏幕上也有相应文字提示，直到到达极限值时自动停止。 |  |  |  |
| 2 | 软腿控制：在操作上车过程中，如某个支腿不受力通过电控开关控制产生报警信号——支腿灯闪烁并发出声音报警，说明支腿不受力（软腿）操作者应予检查、调整，以防止整车失稳。 |  |  |  |
| 3 | 上、下车互锁装置。 |  |  |  |
| 4 | 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 |  |  |  |
| 5 | 臂架取中位回落装置。 |  |  |  |
| 6 | 工作斗防碰装保护。 |  |  |  |
| 7 | 工作斗超载控制。 |  |  |  |
| 8 | 保护驾驶室控制：当主臂在驾驶室上面70度范围内时，当工作斗底部距离车体1米以内时，系统会自动停止危险方向动作，此时应反方向操作避开驾驶室屏幕会有图标及文字提示。 |  |  |  |
| 9 | 主臂落回托架控制。 |  |  |  |
| 10 | 喷淋自保：整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |
| （十）电气及外观 |  |  |  |  |
| 1 | 电气配置：驾驶室顶部安装2个圆警灯，驾驶室内安装警报器、可视倒车监视器、预留车载电台接口，配置视频监控及硬盘录像。 |  |  |  |
| 2 | 涂装要求：符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |
| 3 | 车身漆料：底漆采用磷化底漆，面漆采用烤漆喷烤而成。 |  |  |  |
| 4 | 充电装置：自动脱离充电装置。 |  |  |  |
| （十一）随车器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 消防水带25型 | 盘 | 20 | Φ80×20M |
|  | 消防水带25型 | 盘 | 20 | Φ65×20M |
|  | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 底盘自带 |
|  | 集水器（80/80/150） | 件 | 1 |  |
|  | 吸水管扳手 | 件 | 2 | 慢速150吸水管配备 |
|  | 橡皮锤 | 个 | 1 |  |
|  | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 |  |
|  | 异径接口80/65 | 个 | 2 |  |
|  | 护带桥 | 副 | 2 |  |
|  | 水带包布 | 件 | 8 |  |
|  | 吸水管DN150，2米/根 | 米 | 8 |  |
|  | 滤水器FLF 150 | 个 | 1 |  |
|  | 车轮制动块 | 个 | 2 |  |
|  | 泵浦吸液管DN50 | 套 | 1 |  |
|  | ABC扳手 | 套 | 2 |  |
|  | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 支腿垫板 | 块 | 4 |  |
|  | 液压系统易损件 | 套 | 1 |  |
|  | 随车工具 | 套 | 1 |  |
|  | 备胎 | 个 | 1 |  |
|  | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 泡沫炮头 | 个 | 1 |  |
|  | 全身式安全带（配挂钩） | 套 | 4 |  |
|  | 泡沫充填泵 | 台 | 1 |  |
|  | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 | 台 | 3 | BWL0.23/21-80YPL |
|  | 800M数字集群车载台 | 台 | 1 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 |

| 登高平台消防车（50米以上，带破拆功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：4辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤43000kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驱动型式：8×4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥400kw |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外廓尺寸：长×宽×高（约）：≤12500×2600×4000mm |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开门设置：二门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 座位设置：1排2人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 内部配备： 1、电动液压可倾翻式安全型驾驶室； 2、舒适型（悬挂）司机座椅，且前排座椅均装置三点式或四点式汽车安全带； 3、电动门窗,电动电加热后视镜，前下视镜，右侧补盲镜、中控锁，两侧广角后视镜； 4、配备两把钥匙； 5、驾驶室暖风系统，空调系统； 6、带CD机收音机,驾驶室外遮阳板。 7、配备功率500w以上的220V交流电源接口。 8、配备12V和24V直流电源接口。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 附加设备： 1、驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手； 2、车门窗应安装防爆玻璃； 3、随车应配备防火罩； 4、驾驶室宜设有安全气囊； 5、车辆应带ABS制动系统；安装电子控制制动系统（EBS）、带有缓速器、限速装置，车身安装电子车身稳定系统（ESP）、胎压监测系统等。 6、车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 7、配备2个车轮制动垫块，2副护带桥。 8、驾驶室应安装火场通信车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端，12寸以上高亮液晶彩色显示屏+48小时本地连续存储； 9、倒车监视器：不小于7寸彩色液晶显示器，安装于驾驶室内 10、出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）上装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★最大工作高度：≥50m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥20m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲支腿跨距：≤6700×8000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 支腿伸展.支撑并调平时间：≤30s |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 臂架举升时间：≤140s |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 转台型式：360度连续旋转或其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ▲平台载荷：≥500kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ▲平台工作斗面积：≥1.75㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 臂架水泵可联动：工作斗无人时，可联动，喷射灭火时每节臂架均可任意动作，且不影响喷射流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥4000Ｌ；泡沫罐容积：≥1900Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵的形式：中置式，全功率取力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲额定压力1.0MPa时；额定流量：≥90L/S。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装位置：工作平台前部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲流 量：，额定工作压力0.64MPa时；流量可调100L/S。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲射 程：水≥70m/泡沫≥65m |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲转动范围：水平回转角度≤-45°～≥+45°；俯仰角 ≤-45°～≥+45°。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 遥控距离：≥150m |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管路设置 | 接口 |  | 规格 | 阀 | 位置 |  |  |
|  |  | 外供水/外出水接口 |  | 4×DN80 | 手动球阀配接口 | 车体左右两侧各2个 |  |  |
|  |  | 泵外吸水接口 |  | 2×DN150 | 接口配闷盖 | 车体左右两侧各1个 |  |  |
|  |  | 上炮口 |  | 1×DN100 | 手动闸阀 | 工作平台前侧 |  |  |
|  |  | 水炮管路阀门 |  | 1×DN125 | 气动蝶阀 | 转台下侧 |  |  |
|  |  | 水罐吸水口 |  | 1×DN150 | 气动蝶阀 | 车体左侧 |  |  |
|  |  | 泵至水罐注水口 |  | 1×DN80 | 气动蝶阀 | 车体前部 |  |  |
|  |  | 水罐外注水接口 |  | 4×DN80 | 接口配闷盖 | 车体左右两侧各2个 |  |  |
|  |  | 泡沫罐外注泡沫/排污接口 |  | 1×DN50 | 手动球阀带接口 | 车体右侧 |  |  |
| （八）泡沫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合比例：0.5%-6% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制方式：自动 |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）其它需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压系统： 液压系统采用压力/流量控制变量柱塞泵，整车用电液比例控制技术。下车采用多路阀，有自动调平功能。上车采用LS负载敏感比例控制阀，和变量泵一起组成闭中芯式负载敏感控制系统，实现上车的回转，臂架变幅、伸缩及曲臂变幅动作。系统设有最大压力控制阀，能有效防止系统压力超载。车辆各执行油缸均设置有平衡阀，能够有效保证液压油缸在不同位置、任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）平稳安全的锁止，转台回转制动可靠。中心回转体、液压油缸密封采用密封元件，输送系统等关键部位采用液压软管，液压硬管采用高精镀锌无缝金属管制作。液压系统动力由底盘侧装取力器驱动，另外还设置一套液压系统备用动力源，由汽油机驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。在无动力条件下具有紧急降落功能。液压油箱设置排污球阀，液压油检查、更换方便快捷。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气系统： 整机采用电液比例控制。车辆设置四处操作装置：车辆尾部的下车操作台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操作台，对消防系统供水、水泵运转、泡沫混合等进行控制；车辆上车的操作可分别为转台操作台和工作平台操作台，可实现转台回转、臂架变幅和伸缩、曲臂变幅操作和消防炮遥控操作。转台操作台和工作平台操作台间采用有线对讲装置。控制台上应有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置，在阳光下具有防反光功能，并有操作标识。电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还加装以下装置信号、照明灯：臂架和工作平台水炮LED黄色探照灯；支腿闪烁警告灯；符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。消防车应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全保护装置： 安全装置与控制系统保证了车辆在灭火救援实战中使用的安全可靠。该车的安全装置由电气控制系统与液压控制系统并存，起到双保险的作用，当电气控制系统出现故障时，液压控制系统仍能保证臂架在安全区域内的正常使用。该车安全保护装置主要有： - 工作幅度限制： 车辆根据一号臂的不同变幅角度，不同的回转角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业。 - 软腿控制： 在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。 - 上、下车互锁装置： 当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。 - 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 当车辆臂架（包括一号臂、二号臂、飞臂）接近变幅边界角度、臂架（包括一号臂、二号臂）全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。 - 臂架中位回落保护装置： 当臂架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当臂架与平台全部归位，对中后方可回落臂架到臂架支架上。 - 平台防碰保护： 平台前方、下方、左方和右方超声波防碰装置，当平台接近障碍物时，会自动停止向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示。 - 工作平台超载控制： 当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警，此时应减少工作平台上的负载。 - 保护驾驶室控制： 当一号臂在驾驶室上面55°、左右各60°范围内时，限制臂架动作，避免臂架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警。 - 一号臂落回控制： 只有在飞臂完全收回，一号臂对准臂架支架，工作平台对中以后，才可以将臂架落到臂架支架上。 10、伸缩保护装置： 只有当二号臂起大于10°时，才可进行一号臂和二号臂伸缩操作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲破拆系统（安装于工作斗位置）： 1、单发可在三十米距离内，击碎19mm厚度的单层钢化玻璃； 2、单发可在三十米距离内击穿总厚度50mm、四层中空钢化玻璃（单层厚度5mm）； 3、无线数字高清图传和遥控距离：不低于一百二十米（空旷地带），用压缩空气作为动力，采用遥控阀门控制，安全、高效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 火场实时监控系统： 工作臂末端应配备照明灯和高解像视像监察系统，夜视自动对焦摄像机等，图像传至操作台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 警灯警报器系统： 驾驶室顶2个LED频闪圆警灯，100W大功率警报器。消防车两侧、后方各有2只爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 随车技术文件： 使用说明书 产品合格证 零部件图册 装箱单 底盘装箱单及其中所规定的文件 汽油机使用说明书 消防泵使用说明书 比例混合器使用说明书 警报器使用说明书 监视系统使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 涂装要求：符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 喷淋自保：整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它： 车辆前后应各配备不少于4个障碍物探测雷达。 车辆所有轮胎须配备子午线钢丝轮胎或更好性能的轮胎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）随车器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 随车器材 | 序号 | 名称规格与型号 |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  |  | 1 | 旋转密封R10-F225×209.5×6.3 |  |  |  | 个 | 7 |
|  |  | 2 | O形圈 95×3.55 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 3 | O形圈 71×3.55 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 4 | O形圈 118×5.3 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 5 | O形圈 140×5.3 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 6 | O形圈 165×5.3 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 7 | 油杯M10×1 |  |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 8 | 行程开关 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 9 | 行程开关 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 10 | 行程开关 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 11 | 台阶灯 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 12 | 信号灯 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 13 | 保险丝 |  |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 14 | 继电器 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 15 | 继电器 |  |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 16 | 接近开关 |  |  |  | 个 | 2 |
| 2 | 随车工具 | 序号 | 名称规格与型号 |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  |  | 1 | 内六角扳手3-17 |  |  |  | 套 | 1 |
|  |  | 2 | 活扳手 6寸 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 3 | 活扳手 12寸 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 4 | 一字螺丝刀150×8 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 5 | 十字形螺丝刀 150×8 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 6 | 黄油枪 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 7 | 鲤鱼钳 165mm |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 8 | 消防安全腰带组件 |  |  |  | 根 | 5 |
|  |  | 9 | 勾头扳手 78-85 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 10 | 水带包布 |  |  |  | 件 | 8 |
|  |  | 11 | 水带护桥 |  |  |  | 件 | 2 |
|  |  | 12 | 地上消防栓扳手 FS450 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 13 | 地下消防栓扳手 FBX800 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 14 | 资料配送拉杆包 |  |  |  | 件 | 1 |
|  |  | 15 | 可充电式手提照明灯 |  |  |  | 只 | 2 |
|  |  | 16 | 干粉灭火器 |  |  |  | 具 | 1 |
|  |  | 17 | JII150/80×2-1.6 二集水器（快插） |  |  |  | 只 | 2 |
|  |  | 18 | 卡式消防水带 20-80-20 |  |  |  | 根 | 4 |
|  |  | 19 | 卡式异径接口 KJK65雌/80雄 |  |  |  | 件 | 4 |
|  |  | 20 | 异型接口 KXK80内扣/80雌 |  |  |  | 件 | 4 |
|  |  | 21 | 异型接口 KXK65内扣/80雌 |  |  |  | 件 | 4 |
|  |  | 22 | FJ150 150雄/80内扣×2-1.6 二集水器（内扣) |  |  |  | 只 | 2 |
|  |  | 23 | 内扣水带 20-80-20 |  |  |  | 根 | 4 |
|  |  | 24 | 异径接口 KJ65内扣/80内扣 |  |  |  | 件 | 4 |
|  |  | 25 | 800M数字集群车载台 |  |  |  | 台 | 1 |
|  |  | 26 | 高层供水消防泵 1、发动机规格 发动机≥23马力在3600转，空气冷却的发动机。 V型双缸汽油发动机。 电启动，手拉反冲启动。 2加仑（8L）大容量燃料箱，另配6加仑（22L）可拆卸燃料箱。 2、泵机组规格 可拆卸4级离心泵。 青铜叶轮。 机械轴密封环。 快速释放水泵阀。 保证高达20英寸（6M）的吸深。 一个1 1 / 2英寸（38MM）的闸阀关闭出水口。 一个2英寸（51MM）吸入口。 尺寸：长度：35.4英寸（900MM）； 宽度：21.7英寸（553MM）； 高度：21英寸（540MM）。 重量：≥170磅（≥75KG）。 3、附带配件 旋转聚光灯。 180瓦交流发电机。 压力表。 4、性能 最大流量106 GPM (401 LPM)。 最大压力440 PSI (30.2 Bar)。 最高供水高度1016’(310 M) |  |  |  | 台 | 3 |
|  |  | 27 | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 一、动力泵装置： 1、13HP水力涡轮动力机，高压机械密封，双轴承防水并可加注润滑脂润滑。 2、输入水压力：≥1.5Mpa，转速每分钟≥3500转水流压力直接传动驱动涡轮。 3、接口：一个80mm压力进水口，一个80mm回收水出水口（返回消防车内）。 二、取水泵： 1、单级离心泵：泵底部装有固定滤水器。 2、出水流量：≥1150升/分钟/0.23Mpa，≥820升/分钟/0.6Mpa，≥400升/分钟/1.0Mpa。 3、接口：一个80mm出水口。 三、尺寸净重：≤38Kg。长49cm×宽43cm×高52.5cm。 |  |  |  | 台 | 2 |

| 登高平台消防车（70米以上） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）底盘 |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤52000kg |  |
| 2 | 驱动型式：10×4 |  |
| 3 | ▲额定功率：≥400kw |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |
| 5 | 外形尺寸：长宽高：≤15000mm×2600mm×4000mm |  |
| （二）驾驶室 |  |  |
| 1 | 开门设置：二门 |  |
| 2 | 座位设置：1排2人 |  |
| 3 | 驾驶室配备： 1、液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（气悬可调）司机座椅，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中控门锁，电动门窗，电动加热后视镜，前视镜，望地镜，广角外视镜，副驾驶侧广角后视镜，安全带，消防红色喷涂； 2、消防车驾驶室车门的开度≥85°； 3、乘员：1+1； 4、在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置； |  |
| 4 | 附加设备： 1、行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动间隙调节； 2、车门窗应安装防爆玻璃； 3、随车应配备防火罩； 4、驾驶室宜设有安全气囊； 5、车辆应带ABS制动系统； 6、车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 7、配备2个车轮制动垫块，2副护带桥。 8、驾驶室应安装火场通信车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 9、驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥； 10、辅助制动：发动机制动(VEB+)； 11、智能制动系统，ABS制动防抱死装置。 |  |
| （三）上装系统 |  |  |
| 1 | 转台型式：360度连续旋转 |  |
| 2 | ★最大工作高度：≥70m |  |
| 3 | ▲最大工作幅度：≥25m |  |
| 4 | ▲支腿跨距：≤6900×7000mm |  |
| 5 | 支腿展开时间：≤45s |  |
| 6 | 臂架升起额定高度并旋转90°时间：≤260s |  |
| 7 | ▲平台载荷：≥500kg |  |
| （四）罐体 |  |  |
| 1 | 板厚：底、侧板≥4mm，其余≥3mm |  |
| 2 | ▲水罐容积：≥3200L；泡沫罐容积：≥900L |  |
| （五）消防泵 |  |  |
| 1 | 泵的形式：离心水泵 |  |
| 2 | ▲额定工作压力1.6MPa时；额定流量：≥50L/S。 |  |
| （六）消防炮 |  |  |
| 1 | 安装位置：工作平台前部 |  |
| 2 | ▲额定流量：车载炮参数：额定工作压力1.2MPa时；流量≥45L/s。 |  |
| 3 | ▲射 程：水≥60m |  |
| 4 | ▲转动范围：回转角：＜-45°～ ＞+45°； |  |
| 5 | 遥控距离：≥150m |  |
| （七）管路系统 |  |  |
| 1 | 管路设置： 接口; 规格; 阀; 位置. 压力水进/出接口; 2×DN80; 手动球阀配闷盖; 车体左侧. 泵外吸水接口; 2×DN150; 配闷盖; 车体左右两侧各1个. 外进水接口; 2×DN80; 接口配闷盖; 车体右侧. 水罐吸水口; 1×DN150; 气动蝶阀; 车辆前侧. 罐体外注水接口; 4×DN80; 接口配闷盖; 车体左右两侧各2个. 水罐排污口; 1×DN40; 手动球阀; 车体右侧. 泡沫系统外吸泡沫接口; 1×DN50; 气动球阀配闷盖; 车体左侧. 泵至水罐注水口; 1×DN80; 气动蝶阀; 车体前侧. 泡沫系统罐吸泡沫口; 1×DN50; 气动球阀; 车体左侧. 泡沫罐外注泡沫/排污接口; 1×DN50; 手动球阀配接口; 车体左侧. 水炮管路阀; 1×DN125; 气动蝶阀; 转台下侧. |
| （八）泡沫系统 |  |  |
| 1 | ▲混合比例：1%-6% |  |
| 2 | ▲控制方式：自动 |  |
| （九）其它需求 |  |  |
| 1 | 液压系统： 主系统采用压力/流量自动控制变量泵，上车电比例控制阀，系统采用恒压控制方式，实现上车的回转、臂架变幅、伸缩及曲臂变幅动作。系统无动作时，油泵零压力卸荷，节能高效。 中心回转体、液压油缸等关键部件全部采用牢固密封，液压软管在输送系统等关键部位采用胶管，液压硬管全部采用高精镀锌无缝金属管制作。 液压系统中垂直支腿缸设置液压锁，各变幅油缸设置平衡阀，能够有效保证在任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）液压系统各油缸锁止可靠，臂架和支腿均不回缩。转台回转设有回转缓冲阀。液压系统设有最大压力控制阀，能有效防止系统压力超载。 液压系统动力由底盘侧装取力器驱动，另配置备用动力源，由汽油机泵驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。液压油箱设置排污球阀，液压油检查、更换方便快捷。 |  |
| 2 | 电气系统： 整机采用电液比例控制。车辆设置四处操作装置：车辆尾部的下车操纵台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操纵台，对消防系统供水、水泵运转、泡沫混合等进行控制；转台操纵台和工作平台操纵台，对车辆的上车操作控制，实现转台回转、臂架变幅和伸缩、曲臂变幅操作和消防炮遥控操作。 转台操纵台和工作平台操纵台间采用有线对讲装置。控制台上有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置。 电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架和工作平台水炮探照灯、支腿闪烁警告灯及符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。 |  |
| 3 | 安全保护装置： 安全保护装置主要有： 1、工作幅度限制： 车辆根据一号臂的不同变幅角度，不同的回转角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业。 2、软腿控制： 在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。 3、上、下车互锁装置： 当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。 4、臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 当车辆臂架（包括一号臂、二号臂、曲臂）接近变幅边界角度、臂架（包括一号臂、二号臂）全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。 5、臂架中位回落保护装置： 当臂架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当臂架与平台全部归位，对中后方可回落臂架到臂架支架上。 6、平台防碰保护： 平台前方、下方、左方和右方超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与臂架向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示。 7、工作平台超载控制： 当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警，此时应减少工作平台上的负载。 8、保护驾驶室控制： 当臂架接近驾驶室时，限制臂架动作，避免臂架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警。 9、一号臂落回控制： 只有在一号臂对准臂架支架，转台对中以后，才可以将臂架落到臂架支架上。 10、伸缩保护装置： 只有当二号臂起大于10°时，才可进行一号臂和二号臂伸缩操作。 |  |
| 4 | 火场实时监控系统：配置高解像视像监察系统:夜视自动对焦摄像机。 |  |
| 5 | 涂装要求：符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |
| 6 | 喷淋自保：整车安装喷淋自保系统 |  |
| 7 | 随车技术文件： 使用说明书 产品合格证 零部件图册 装箱单 底盘装箱单及其中所规定的文件 消防泵使用说明书 比例混合器使用说明书 警报器使用说明书 监视系统使用说明书 |  |
| （十）随车器材 |  |  |
| 1 | 随车器材 | 序号; 名称规格与型号; 单位; 数量. 1; O形圈 118×5.3; 个; 1. 2; O形圈 140×5.3; 个; 1. 3; O形圈 165×5.3; 个; 1. 4; 旋转密封R10-F225×209.5×6.3; 个; 7. 5; O形圈 95×3.55; 个; 1. 6; O形圈 71×3.55; 个; 1. 7; 行程开关; 个; 1. 8; 行程开关; 个; 1. 9; 行程开关; 个; 1. 10; 台阶灯; 个; 1. 11; 信号灯; 个; 1. 12; 保险丝; 个; 2. 13; 继电器; 个; 1. 14; 继电器; 个; 1. 15; 接近开关; 个; 2. 16; 油杯M10×1; 个; 2. 17; 800M数字集群车载台; 台; 1. |
| 2 | 随车工具 | 序号; 名称规格与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 内六角扳手3-17; 套; 1. 2; 活扳手 6寸; 件; 1. 3; 活扳手 12寸; 件; 1. 4; 一字螺丝刀150×8; 件; 1. 5; 十字形螺丝刀 150×8; 件; 1. 6; 黄油枪; 件; 1. 7; 鲤鱼钳 165mm; 件; 1. 8; 消防安全腰带组件; 根; 4. 9; 钩头扳手 80; 件; 1. 10; 水带包布; 件; 8. 11; 水带护桥; 件; 2. 12; 地上消防栓扳手 FS450; 件; 1. 13; 地下消防栓扳手 FBX800; 件; 1. 14; 资料配送拉杆包; 件; 1. 15; 消防气动阀门手动操作杆; 件; 2. 16; 可充电式手提照明灯(亿佳); 件; 2. 17; 灭火器 8kg; 件; 1. 18; 卡式水带 20-80-20; 根; 4; 当车辆配置内扣式接口时，不配该工具. 19; 卡式异径接口 KJK65雌/80雄; 件; 4. 20; 异型接口 KXK80 内扣/80雌; 件; 4. 21; 异型接口 KXK65内扣/80雌; 件; 4. 22; JII 150雄/80雄×2-1.6 二集水器; 只; 1. 23; 内扣水带 20-80-20; 根; 4; 当车辆配置卡式接口时，不配该工具. 24; 异径接口 KJ65内扣/80内扣; 件; 4. 25; JII 150雄/80内扣×2-1.6 二集水器; 只; 1. 26; 拉杆式安全工具箱（内部尺寸：720*530*320mm）; 件; 1. 27; 塑料工具箱21"（世达95164）; 件; 1. 28; 消防车用水力涡轮驱动供水泵; 台; 3; BWL0.23/21-80YPL. |

| 举高喷射消防车（40米以上） |  |
| --- | --- |
| 数量：6辆 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤33000kg |
| 2 | ▲驱动形式：6×4 |
| 3 | ▲额定功率：≥330kw |
| 4 | 排放标准：国六 |
| 5 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm)：≤11000×2500×4000 |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |
| 1 | ▲乘员人数（含驾驶员）（人）：不少于2+4 |
| 2 | 成员室加装四具空气呼吸器架 |
| （三）上装系统 |  |
| 1 | ★最大工作高度：≥40m |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥20m |
| 3 | 臂架动作时间：≤150s |
| 4 | ▲支腿跨距：≤6000×5400mm |
| 5 | 支腿动作时间（4个）：≤40s |
| 6 | 液压系统压力：≥20MPa |
| 7 | 最大允许风速：≥12m/s |
| 8 | 安全性能 |
| 8.1 | 臂架启动时，其车上的安全系统将自动工作，没有附加的开关。 |
| 8.2 | 臂架自动控制在安全工作范围内动作，当接近安全工作范围的极限位置时，臂架运动会减速，当超出安全工作范围时，臂架会自动停止向危险方向动作并有声光报警，臂架停止运动后不论操作手柄在任何位置，都不会再向危险方向动作。 |
| 8.3 | 臂架在动作过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不会继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。 |
| 8.4 | 臂架空载和满载运动都平稳，无脉动、爬行、颤抖等现象。臂架的启动和停止无车辆晃动现象。 |
| (四)罐体 |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥3500Ｌ |
| 2 | ▲泡沫罐容积：≥3000Ｌ |
| 3 | 结构：减震橡胶柔性支撑，内设纵、横防荡板，安装于副车架上 |
| 4 | 设备：2个人孔口，带有快速锁紧及开启装置；2个液位指示器；2个排污口，带球阀；1个内注水口；4个外注水口； |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲额定工作压力：1.0MPa时；流量：≥95L/s |
| 2 | 引水方式：ESP电动真空泵 |
| 3 | 引水时间：≤80s |
| 4 | 密封：机械密封 |
| （六）消防炮 |  |
| 1 | ▲额定工作压力：0.6MPa时；流量：≥80L/s |
| 3 | ▲射程：水≥70m；泡沫≥60m |
| 4 | ▲俯仰转角：-45°～ +90°; 水平转角：0～348° |
| （七）消防管路 |  |
| 1 | 外吸口直径/数量：DN150（带蝶阀）/左右各2个 |
| 2 | 出水口直径/数量：DN80 /左右各2个 |
| 3 | 注水口直径/数量：DN80 /左右各2个 |
| 4 | 外供水口直径/数量：DN80 /后面2个 |
| 5 | 泡沫外吸口直径/数量：DN50/右侧1个 |
| （八）前泵房及后器材箱 |  |
| 1 | 蒙皮及饰板≥2mm材质；底板及顶板≥3mm材质 |
| 2 | 结构：框架结构，以确保强度和刚度，内饰板均用胶粘接 |
| 3 | 两侧帘门：卷帘式帘门 |
| 4 | 爬梯：车体左侧布置单爬梯 |
| （九）翻踏门 |  |
| 1 | 结构：采用气弹簧加卷帘门锁紧（每个踏板承重≥150Kg） |
| （十）液压系统 |  |
| 1 | 柱塞液压油泵 |
| 1.1 | 几何排量：≥108cm3/r |
| 1.2 | 最高转速：≥1500rpm |
| 1.3 | 额定压力：≥30MPa |
| 2 | 支腿控制阀 |
| 2.1 | 额定压力：≥20MPa |
| 2.2 | 工作压力：≥35MPa |
| 3 | 臂架控制阀 |
| 3.1 | 额定压力：≥20MPa |
| 3.2 | 工作压力：≥35MPa |
| 4 | 平衡阀及液压锁 |
| （十一）电气系统 |  |
| 1 | 操作面板与控制台：水路操作面板位于车身右侧，板上设有照明灯、水位表、液位表、转速表、水压力表、液压系统压力表等相关仪表，并含有水路系统控制面板；支腿操作面板位于车尾两侧，板上含有照明、状态指示灯及支腿操作开关；全新人性化设计的玻璃钢整体转台控制台，配有显示屏，造型美观、操作舒适。 |
| 2 | 警灯及频闪灯：车顶前部两侧装有警灯，驾驶室内部装有警报器，车身两侧装有频闪灯以及其它按GB13954规定的警灯。 |
| 3 | 控制器：选用高性能控制器，具有过压保护、高温保护、输出短路保护，抗冲击性强，防护等级达IP67。 |
| （十二）喷淋自保 |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |
| （十三）涂装要求 |  |
| 1 | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |
| （十四）随车文件 |  |
| 1 | 底盘使用说明书、底盘质量保修卡、底盘合格证 |
| 2 | 消防车使用说明书、合格证 |
| 3 | 其余配套装置使用说明书 |
| 4 | 随车工具清单一览表 |
| （十五）随车器材 |  |
| 1 | 序号; 名称规格; 单位; 数量; 备注. 1; 吸水管总成6寸×2m; 根; 4; 内扣式KD125. 2; 13型水带总成φ65×20 m; 件; 5; KDK65. 3; 13型水带总成φ80×20m; 件; 5; KDK80. 4; 滤水器; 只; 1; KY150. 5; 三分水器FⅢ80/65×3-1.6; 件; 1; Ф80（3×Ф65）. 6; 吸水管扳手FS150; 件; 2; 6寸. 7; 异径接口KJK65/80; 件; 2; 65雄转80雌. 8; 异径接口KJ65/80; 件; 2; 65雌转80雄. 9; 异型异径接口; 件; 2; 65内扣转80卡式雌. 10; 异型异径接口; 件; 2; 80内扣转65卡式雌. 11; 水带包布FP470; 件; 4. 12; 水带挂钩FG600; 件; 2. 13; 地上消火栓扳手FB450; 件; 1. 14; 地下消火栓扳手FBX800; 件; 1. 15; 水带护桥FH80; 套; 1. 16; 吸液管扳手（泡沫）; 把; 1. 17; 直流开关水枪QZG3.5/7.5; 把; 1; 65卡式. 18; 泡沫外吸管总成KD50; 根; 1; 2寸铜制内扣. 19; ABC干粉灭火器; 只; 1; 2Kg. 20; 消防车用水力涡轮驱动供水泵; 台; 3; BWL0.23/21-80YPL. 21; 800M数字集群车载台; 台; 1. |

| 举高喷射消防车（带CAFS系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ▲满载允许总质量：≤41000kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 驱动型式：8×4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ▲额定功率：≥400kw |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 排放标准：国六 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 最小转弯半径：≤30m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 接近角：≥14°，离去角：≥12° |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 最大爬坡度：≥25% |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 内部设置： 1、液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（气悬可调）司机座椅，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中控门锁，电动门窗，电动加热后视镜，前视镜，望地镜，广角外视镜，副驾驶侧广角后视镜，安全带，消防红色喷涂； 2、消防车驾驶室车门的开度≥85°； 3、乘员：1+1； 4、在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 制动系统： 1、行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节； 2、驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥； 3、辅助制动：发动机制动； 4、智能制动系统，标配ABS制动防抱死装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 附加功能： 1、驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手； 2、车门窗应安装防爆玻璃； 3、随车应配备防火罩； 4、驾驶室宜设有安全气囊； 5、车辆应带ABS制动系统； 6、车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 7、配备2个车轮制动垫块，2副护带桥。 8、驾驶室应安装火场通信车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）上装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ★最大工作高度：≥60m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ▲最大工作幅度：≥35m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ▲支腿跨距：≤7900×7400mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 臂架展开时间：≤180s |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 支腿伸展、调平时间：≤35s |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 臂架升降系统采用电液比例控制系统，使臂架在变幅和伸缩过程中，始终保持平稳运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ▲转台：转台为板式框架高铰点结构，液压马达驱动的回转机构布置在转台的侧前方，可360°连续转动，采用行星减速系统，动作平稳；伸缩臂变幅油缸置于转台中部；左侧设置上车操纵台，为车辆主控台，转台操纵台安装可调节座椅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 副车架：大箱型结构；前支腿单级摆动，后支腿两级伸缩，支腿跨距大，整车稳定性高。支腿具有手动调平与电脑自动调平两种模式，调平精度高、调平速度快。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 回转支承：采用四点接触球式回转支承。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 回转机构：采用行星齿轮减速器和常闭式制动器，在回转系统中设有回转缓冲阀，启动和制动平稳可靠，具有良好微动性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ▲水罐容积：≥3000L；泡沫罐容积：≥2000L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 罐体： 罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。 泡沫罐设呼吸阀。 水罐和泡沫罐均安装电子液位计。 罐顶采用防滑花纹板。 罐体内表面喷涂防腐材料。 水罐：设1×φ450 人孔, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2 公斤时自动泄压。 泡沫罐：设1×φ450 人孔, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2 公斤时自动泄压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ▲额定工作压力：1.5MPa时；额定流量：≥70 L/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 吸水深度大于：≥7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 引水时间：≤50s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 水泵控制盘：位于驾驶室后方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电控泡沫/水两用消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 额定工作压力：0.6Mpa时；额定流量：水≥70 L/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ▲炮头摆动范围：回转角-90°～+90°，俯仰角-90°～30°，≥150米无线遥控。配备压缩空气泡沫炮头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 额定工作压力：0.8 Mpa时；射程：水≥70m;泡沫≥65m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）泡沫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ▲配备B类全自动泡沫比例混合系统，混合比1-10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ▲配备A类压缩空气泡沫系统； 空压机螺杆最高转速≥6500rpm； ▲空压机压力、流量：≥8400L/min@0.7MPa； 泡沫泵流量：≥60L/min； 泡沫泵压力范围：0.1Mpa-1.2Mpa； 压缩空气泡沫混合液流量：≥18L/s 压缩空气泡沫射程≥40m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）安全保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水平仪： 操纵支腿利用水平仪状态显示把副车架上平面调整到水平位置，控制偏差为±0.5°，以便上车作业在一个水平的作业基础上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 软腿报警： 当任一支腿出现不受力时发出软腿报警的声、光警示，并同时停止当前动作，提醒操作者注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 上下车互锁： 上车臂架没有收回，下车支腿无法操作；下车支腿未展开，上车无法动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 夜间照明装置： 在夜间工作时，该装置可实现作业照明，给操作者以方便，有利于避免危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 液压执行机构自锁装置： 当动力源中断，安全系统自动打开，臂架不跌落，支腿不收缩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 当车辆臂架（包括一号臂、二号臂）达到变幅边界角度、臂架（包括一号臂、二号臂）全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 单边作业保护控制： 当车辆进行单边作业时，能够自动将车辆动作控制在支腿伸出侧设定的回转区域内工作，向反方向区域边界回转能够自动停止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 应急操作装置： 当电控部分出现故障时可以手动操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 保护驾驶室控制： 当一号臂在驾驶室上面75°、左右各45°范围内时，限制臂架动作，避免臂架与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）其它需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 液压系统： 主系统采用自动控制变量泵，上车采用负载敏感控制阀，和变量泵一起组成闭中芯式负载敏感控制系统，实现上车的回转、臂架变幅、伸缩动作。液压硬管全部采用高精管。 车辆各执行油缸、马达均设置液压锁，能够有效保证液压油在任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）液压系统各缸、马达锁止可靠，臂架和支腿均不回缩，转台回转制动。液压系统均带最大压力控制阀，防止系统超载。 液压系统动力由底盘取力器驱动。设置一套液压系统备用动力源，由电瓶泵驱动，备用动力可实现车辆收车动作。液压油箱设置排污油口，方便液压油检查、更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电气系统： 整机采用电液比例控制，控制系统可靠性高。车辆设置3处操纵装置：车辆尾部的下车操纵台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操纵台，对消防系统供水、水泵加压、泡沫混合等进行控制；转台操纵台，可实现转台回转、臂架变幅、伸缩和消防炮遥控操作。 转台操纵台的控制台上有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置。 电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架水炮照明灯，支腿闪烁警告灯，符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 消防系统： 消防系统由下车消防系统及上车消防系统两部分组成。 1、下车消防系统由水泵系统及下车管路组成，水泵系统布置在车辆前部泵室内。 2、上车消防系统由伸缩水管+金属波纹软管及电动消防炮组成。 3、消防接口配置 接口; 规格; 阀; 位置. 外供水接口; 2×DN80; 单向阀配接口; 车体后部2个. 外出水接口; 4×DN80; 手动球阀配接口; 车体左右两侧各2个. 外吸水接口; 2×DN150; 接口配闷盖; 车体左右两侧各1个. 水罐至泵吸水口; 1×DN200; 气动蝶阀; 泵室内. 泵至水罐注水口; 1×DN80; 气动蝶阀; 泵室内. 上炮口; 1×DN125; 气动蝶阀; 泵室内. 泡沫系统罐吸泡沫口; 1×DN50; 气动蝶阀; 泵室内. 泡沫系统外吸泡沫接口; 1×DN50; 气动球阀配接口; 车体右侧. 水罐注水接口; 6×DN80; 接口配闷盖; 车体左右两侧各3个. 水罐排污口; 1×DN40; 手动球阀; 车体左侧. 泡沫罐外注泡沫/排污接口; 1×DN50; 手动球阀配接口; 车体左侧. 供水口/出水口接扣形式：标配为卡式（快速），内扣式可选配。 吸水管接口形式：卡式（快速）。. |
| 4 |  | 方便高效的取力装置 油泵取力器和水泵取力器可以同时接通。在救火出水时可以在调整水炮方向之外通过调整转台回转和主臂、曲臂角度，大幅提高水炮灭火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 喷淋自保：整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十) 涂装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）火场实时监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配置高解像视像监察系统，该系统可以实时观察火情，快速有效采取措施，扑灭火灾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二）随车技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零部件图册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装箱单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 底盘装箱单及其中所规定的文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防泵使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 比例混合器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 警报器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 监视系统使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十三）随车备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称规格与型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | O形圈 71×3.55 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 2 |  | O形圈 95×3.55 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 3 |  | O形圈 118×5.3 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 4 |  | O形圈 140×5.3 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 5 |  | O形圈 165×5.3 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 6 |  | 旋转密封R10-F225×209.5×6.3 |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |
| 7 |  | 行程开关 |  |  | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01A2B |  |
| 8 |  | 行程开关 |  |  | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01C |  |
| 9 |  | 行程开关 |  |  | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01A1B |  |
| 10 |  | 接近开关 |  |  | 个 |  | 2 |  | NBB8-18GM50-E2-V1 |  |
| 11 |  | 继电器 |  |  | 个 |  | 2 |  | JQ201S-PL0 |  |
| 12 |  | 继电器 |  |  | 个 |  | 1 |  | JQ202S-FLO |  |
| 13 |  | 保险丝 |  |  | 个 |  | 2 |  | 0495030.Z 30A |  |
| 14 |  | LED踏板灯 |  |  | 个 |  | 2 |  | LTE1501 |  |
| 15 |  | 台阶灯 |  |  | 个 |  | 1 |  | ML810 |  |
| 16 |  | 信号灯 |  |  | 个 |  | 1 |  | 43-4113A |  |
| 17 |  | 油杯M10×1 |  |  | 个 |  | 2 |  | JB/T7940.1-1995 |  |
| （十四）随车器材工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称规格与型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  | 内六角扳手3-17 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 活扳手 6寸 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 活扳手 12寸 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 一字螺丝刀150×8 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | 十字形螺丝刀 150×8 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | 黄油枪 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  | 鲤鱼钳 165mm |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  | 地上消防栓扳手 FS450 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  | 地下消防栓扳手 FBX800 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | 雄螺环 150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | 滤水器接口 150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  | 滤水器 150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  | 吸水管 Φ150 L=2000 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 14 |  |  |  | 钩头扳手 78-85 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 水带包布 |  | 件 |  | 8 |  |  |
| 16 |  |  |  | 水带护桥 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 17 |  |  |  | 资料配送拉杆包 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  | 干粉灭火器 |  | 具 |  | 1 |  | 8kg,ABC类灭火器 |
| 19 |  |  |  | 橡皮锤 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  | 可充电式手提照明灯 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 21 |  |  |  | 异型接口 KXK80内扣/80雌 |  | 件 |  | 4 |  | 当车辆配置内扣式接口时，不配该工具 |
| 22 |  |  |  | 异型接口 KXK65内扣/80雌 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 23 |  |  |  | 卡式异径接口 KJK65雌/80雄 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 24 |  |  |  | 卡式消防水带 20-80-20 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 25 |  |  |  | 集水器FJ150雄/80×2雄-1.6 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 26 |  |  |  | 异径接口 KJ65内扣/80内扣 |  | 件 |  | 4 |  | 当车辆配置卡式接口时，不配该工具 |
| 27 |  |  |  | 内扣消防水带20-80-20 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 28 |  |  |  | 集水器FJ150雄/80×2内扣-1.6 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 29 |  |  |  | 气动阀门手动操作杆 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 30 |  |  |  | 拉杆式安全工具箱（内部尺寸：720*530*320mm） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 31 |  |  |  | 塑料工具箱21"（世达95164） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 32 |  |  |  | 车载固定电台 |  | 个 |  | 1 |  | 供应商负责安装在车上并开通与现有使用匹配的频率 |
| 33 |  |  |  | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 |  | 台 |  | 3 |  |  |

| 举高喷射消防车（带破拆功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：2辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ▲满载允许总质量：≤41000kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 驱动型式：8×4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ▲额定功率：≥400kw |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 排放标准：国六 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 最高车速：≥100km/h（电子限速） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ▲最小转弯半径：≤30m |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 接近角：≥14°，离去角：≥12° |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 最大爬坡度：≥25% |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 驾驶室： 1、液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（气悬可调）司机座椅，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中控门锁，电动门窗，电动加热后视镜，前视镜，望地镜，广角外视镜，副驾驶侧广角后视镜，安全带，消防红色喷涂； 2、消防车驾驶室车门的开度≥85°； 3、乘员：1+1； 4、在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 制动系统： 1、行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节； 2、驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥； 3、辅助制动：发动机制动； 4、智能制动系统，标配ABS制动防抱死装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）上装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ★最大工作高度：≥60m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ▲最大工作幅度：≥35m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ▲臂架展开时间：≤180s |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ▲支腿伸展、调平时间：≤35s |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 臂架升降系统采用电液比例控制系统，使臂架在变幅和伸缩过程中，始终保持平稳运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 转台：转台为板式框架高铰点结构，液压马达驱动的回转机构布置在转台的侧前方，可360°连续转动，采用行星减速系统，动作平稳；伸缩臂变幅油缸置于转台中部；左侧设置上车操纵台，为车辆主控台，转台操纵台安装可调节座椅，操作更舒适。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 副车架：大箱型结构；前支腿单级摆动，后支腿两级伸缩，支腿跨距大，整车稳定性高。支腿具有手动调平与电脑自动调平两种模式，调平精度高、调平速度快。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 回转支承：采用四点接触球式回转支承。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 回转机构：采用行星齿轮减速器和常闭式制动器，在回转系统中设有回转缓冲阀，启动和制动平稳可靠，具有良好微动性能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ▲水罐容积：≥4200Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ▲泡沫罐容积：≥2800Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 罐体： 分体式罐体 罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。 泡沫罐设呼吸阀。 水罐和泡沫罐均安装电子液位计。 罐顶采用防滑花纹板。 罐体内表面喷涂防腐材料。 水罐：设1×φ450 人孔, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2 公斤时自动泄压。 泡沫罐：设1×φ450 人孔, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2 公斤时自动泄压。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ▲车载流量：≥70 L/s，工作压力：≥1.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 额定工作压力：≥1.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水泵控制盘：位于驾驶室后方 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 电控泡沫/水两用消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ▲车载额定流量：水≥60 L/s，≤1.0MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ▲炮头摆动范围：回转角-90°～+90°，俯仰角-90°～31°； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 额定工作压力：水≤0.8Mpa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 射程：水≥70m;泡沫≥70m |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）▲远程破拆功能（安装于臂架末端） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | （1）单发可在≤30m，击碎≥19mm厚度的单层钢化玻璃 （2）单发可在三十米距离内击穿总厚度50mm、四层中空钢化玻璃（单层厚度5mm）； （3）无线数字高清图传和遥控距离：≥120m（空旷地带），用压缩空气作为动力，采用全新研发的遥控阀门控制，安全、高效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）安全保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 水平仪： 操纵支腿利用水平仪状态显示把副车架上平面调整到水平位置，控制偏差为±0.5°，以便上车作业在一个水平的作业基础上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 软腿报警： 当任一支腿出现不受力时发出软腿报警的声、光警示，并同时停止当前动作，提醒操作者注意。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 上下车互锁： 上车臂架没有收回，下车支腿无法操作；下车支腿未展开，上车无法动作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 夜间照明装置： 在夜间工作时，该装置可实现作业照明，给操作者以方便，有利于避免危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 液压执行机构自锁装置： 当动力源中断，安全系统自动打开，臂架不跌落，支腿不收缩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 当车辆臂架（包括一号臂、二号臂）达到变幅边界角度、臂架（包括一号臂、二号臂）全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 单边作业保护控制： 当车辆进行单边作业时，能够自动将车辆动作控制在支腿伸出侧设定的回转区域内工作，向反方向区域边界回转能够自动停止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 应急操作装置： 当电控部分出现故障时可以手动操作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 保护驾驶室控制： 当一号臂在驾驶室上面75°、左右各45°范围内时，限制臂架动作，避免臂架与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）其它需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 液压系统： 主系统采用自动控制变量泵，上车采用负载敏感控制阀，和变量泵一起组成闭中芯式负载敏感控制系统，实现上车的回转、臂架变幅、伸缩动作。液压硬管全部采用高精管。 车辆各执行油缸、马达均设置液压锁，能够有效保证液压油在任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）液压系统各缸、马达锁止可靠，臂架和支腿均不回缩，转台回转制动。液压系统均带最大压力控制阀，防止系统超载。 液压系统动力由底盘取力器驱动。设置一套液压系统备用动力源，由电瓶泵驱动，备用动力可实现车辆收车动作。液压油箱设置排污油口，方便液压油检查、更换。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电气系统：整机采用电液比例控制，控制系统可靠性高。车辆设置3处操纵装置：车辆尾部的下车操纵台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操纵台，对消防系统供水、水泵加压、泡沫混合等进行控制；转台操纵台，可实现转台回转、臂架变幅、伸缩和消防炮遥控操作。 转台操纵台的控制台上有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置。 电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架水炮照明灯，支腿闪烁警告灯，符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 消防系统：消防系统由下车消防系统及上车消防系统两部分组成。 1、下车消防系统由水泵系统及下车管路组成，水泵系统布置在车辆前部泵室内。 2、上车消防系统由伸缩水管+不金属波纹软管及电动消防炮组成。 3、消防接口配置 接口; 规格; 阀; 位置. 外供水接口; 2×DN80; 单向阀配接口; 车体后部2个. 外出水接口; 4×DN80; 手动球阀配接口; 车体左右两侧各2个. 外吸水接口; 2×DN150; 接口配闷盖; 车体左右两侧各1个. 水罐至泵吸水口; 1×DN200; 气动蝶阀; 泵室内. 泵至水罐注水口; 1×DN80; 气动蝶阀; 泵室内. 上炮口; 1×DN125; 气动蝶阀; 泵室内. 泡沫系统罐吸泡沫口; 1×DN50; 气动蝶阀; 泵室内. 泡沫系统外吸泡沫接口; 1×DN50; 气动球阀配接口; 车体右侧. 水罐注水接口; 6×DN80; 接口配闷盖; 车体左右两侧各3个. 水罐排污口; 1×DN40; 手动球阀; 车体左侧. 泡沫罐外注泡沫/排污接口; 1×DN50; 手动球阀配接口; 车体左侧. 供水口/出水口接扣形式：标配为卡式（快速），内扣式可选配。 吸水管接口形式：卡式（快速）。. |
| 4 |  |  | 方便高效的取力装置 油泵取力器和水泵取力器可以同时接通。在救火出水时可以在调整水炮方向之外通过调整转台回转和主臂、曲臂角度，大幅提高水炮灭火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 喷淋自保：整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| (十) 涂装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）火场实时监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配置高解像视像监察系统，该系统可以实时观察火情，快速有效采取措施，扑灭火灾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二）随车技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零部件图册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装箱单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 底盘装箱单及其中所规定的文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防泵使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 比例混合器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 警报器使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 监视系统使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十三）随车备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称规格与型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | O形圈 71×3.55 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 2 |  | O形圈 95×3.55 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 3 |  | O形圈 118×5.3 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 4 |  | O形圈 140×5.3 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 5 |  | O形圈 165×5.3 |  |  | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 6 |  | 旋转密封R10-F225×209.5×6.3 |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |
| 7 |  | 行程开关 |  |  | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01A2B |  |
| 8 |  | 行程开关 |  |  | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01C |  |
| 9 |  | 行程开关 |  |  | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01A1B |  |
| 10 |  | 接近开关 |  |  | 个 |  | 2 |  | NBB8-18GM50-E2-V1 |  |
| 11 |  | 继电器 |  |  | 个 |  | 2 |  | JQ201S-PL0 |  |
| 12 |  | 继电器 |  |  | 个 |  | 1 |  | JQ202S-FLO |  |
| 13 |  | 保险丝 |  |  | 个 |  | 2 |  | 0495030.Z 30A |  |
| 14 |  | LED踏板灯 |  |  | 个 |  | 2 |  | LTE1501 |  |
| 15 |  | 台阶灯 |  |  | 个 |  | 1 |  | ML810 |  |
| 16 |  | 信号灯 |  |  | 个 |  | 1 |  | 43-4113A |  |
| 17 |  | 油杯M10×1 |  |  | 个 |  | 2 |  | JB/T7940.1-1995 |  |
| （十四）随车器材工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称规格与型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  | 内六角扳手3-17 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 活扳手 6寸 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 活扳手 12寸 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 一字螺丝刀150×8 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | 十字形螺丝刀 150×8 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | 黄油枪 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  | 鲤鱼钳 165mm |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  | 地上消防栓扳手 FS450 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  | 地下消防栓扳手 FBX800 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | 雄螺环 150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | 滤水器接口 150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  | 滤水器 150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  | 吸水管 Φ150 L=2000 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 14 |  |  |  | 钩头扳手 78-85 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 水带包布 |  | 件 |  | 8 |  |  |
| 16 |  |  |  | 水带护桥 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 17 |  |  |  | 资料配送拉杆包 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  | 干粉灭火器 |  | 具 |  | 1 |  | 8kg,ABC类灭火器 |
| 19 |  |  |  | 橡皮锤 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  | 可充电式手提照明灯 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 21 |  |  |  | 异型接口 KXK80内扣/80雌 |  | 件 |  | 4 |  | 当车辆配置内扣式接口时，不配该工具 |
| 22 |  |  |  | 异型接口 KXK65内扣/80雌 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 23 |  |  |  | 卡式异径接口 KJK65雌/80雄 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 24 |  |  |  | 卡式消防水带 20-80-20 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 25 |  |  |  | 集水器FJ150雄/80×2雄-1.6 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 26 |  |  |  | 异径接口 KJ65内扣/80内扣 |  | 件 |  | 4 |  | 当车辆配置卡式接口时，不配该工具 |
| 27 |  |  |  | 内扣消防水带20-80-20 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 28 |  |  |  | 集水器FJ150雄/80×2内扣-1.6 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 29 |  |  |  | 气动阀门手动操作杆 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 30 |  |  |  | 拉杆式安全工具箱（内部尺寸：720*530*320mm） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 31 |  |  |  | 塑料工具箱21"（世达95164） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 32 |  |  |  | 车载固定电台 |  | 个 |  | 1 |  | 供应商负责安装在车上并开通与现有使用匹配的频率 |
| 33 |  |  |  | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 |  | 台 |  | 3 |  |  |

| 登高平台消防车（30米以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ▲满载允许总质量：≤31000kg |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 驱动型式：6×4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ▲额定功率：≥330KW |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 排放标准：国六 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 最高车速：≥100km/h |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 最小转弯直径：≤25m |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 接近角：≥16°，离去角：≥9° |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 最大爬坡度：≥25% |  |  |  |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 内部配备： 1、电动液压可倾翻式安全型驾驶室； 2、舒适型（悬挂）司机座椅，且前排座椅均装置三点式或四点式汽车安全带； 3、电动门窗,电动电加热后视镜，前下视镜，右侧补盲镜、中控锁，两侧广角后视镜； 4、配备两把钥匙； 5、驾驶室暖风系统，空调系统； 6、带CD机收音机,驾驶室外遮阳板。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 制动系统： 1、双回路压缩空气制动，双缸空压机，恒定制动压力达10巴 2、车架前端底盘压缩气体外部充气接口 3、前后盘式制动，可自动调节制动片蹄片间隙 4、电控智能制动系统，电子控制空气处理单元（EAPU） 5、可加热式；标配ABS制动防抱死装置及ASR防侧滑系统 6、发动机辅助制动 7、制动系统带加热式干燥器 8、驻坡起步（防溜坡）辅助功能 9、弹簧加载式电子手刹 |  |  |  |  |  |  |
| （三）上装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★最大工作高度：≥30m |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ▲最大工作半径：≥20m |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ▲支腿跨距：≤5800×6200mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ▲支腿伸展、调平时间：≤30s |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ▲臂架举升时间：≤95s |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ▲工作平台额定载荷：≥500kg |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 臂架升降系统采用电液比例控制系统，使臂架在变幅和伸缩过程中，始终保持平稳运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 转台： 转台为板式框架高铰点结构，液压马达驱动的回转机构布置在转台的侧前方，可360°连续转动，采用行星减速系统，动作平稳；伸缩臂变幅油缸置于转台中部；左侧设置上车操纵台，为车辆主控台，转台操纵台安装可调节座椅，操作更舒适。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 副车架： 大箱型结构；油箱内置于副车架箱体内，有效地节省了空间。 支腿具有手动调平与电脑自动调平两种模式，调平精度高、调平速度快。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥5000Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲泡沫罐容积：≥1000Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 板厚：底、侧板≥4mm，其余≥3mm 罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。 泡沫罐设呼吸阀。 水罐和泡沫罐均安装电子液位计。 水罐设4×DN80加水接口。 水罐设DN125溢水管，带溢水帽。 泡沫罐设1×DN50泡沫接口。 水罐：设≥φ450 人孔一个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2 kg时自动泄压。 泡沫罐：设≥φ450 人孔一个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2 kg时自动泄压。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲水泵参数：≥70L/s @ 1.6 MPa； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泡沫系统：自动泡沫比例混合系统，混合比1%-6%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水、泡沫两用电遥控消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲水炮流量：≥70L/s @ ≤1.2MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车载炮流量：≤1.0MPa，65L/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲水炮动作范围≥回转角度-90°- +90°°； 仰角85°；俯角-45°。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ≥150m无线遥控操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 射程：水≥60m。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）安全保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 该车的安全装置由电气控制系统与液压控制系统并存，起到双保险的作用，当电气控制系统失效时，可采用应急操纵液压手柄的方式收车，液压应急操纵系统设置有安全幅度控制功能，保证臂架安全收回。 该车安全保护装置主要有： 工作幅度限制： 车辆根据一号臂的不同变幅角度，不同的回转角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业。 软腿控制： 在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。 上、下车互锁装置： 当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 当车辆臂架（包括一号臂、二号臂、飞臂）接近变幅边界角度、臂架（包括一号臂、二号臂）全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。 臂架中位回落保护装置： 当臂架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当臂架与平台全部归位，对中后方可回落臂架到臂架支架上。 防碰装置，当平台接近障碍物时，会自动停止向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示。 工作平台超载控制： 平台防碰保护： 平台前方、下方、左方和右方超声波 当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警，此时应减少工作平台上的负载。 保护驾驶室控制： 当一号臂在驾驶室上面55°、左右各60°范围内时，限制臂架动作，避免臂架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警。 一号臂落回控制： 只有在飞臂完全收回，一号臂对准臂架支架，工作平台对中以后，才可以将臂架落到臂架支架上。 伸缩保护装置： 只有当二号臂起大于10°时，才可进行一号臂和二号臂伸缩操作。 液压应急操纵保护装置： 只有当一号臂缩回后，一号臂变幅落才会执行动作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）其它需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压系统： 主系统采用压力/流量自动控制变量泵，主控制阀采用负载敏感控制阀，和变量泵一起组成闭中芯式负载敏感和恒压两种控制方式，实现上车的回转、臂架变幅、伸缩及飞臂变幅动作。系统低压启动，节能高效。液压硬管全部采用高精镀锌无缝金属管制作。 液压系统中垂直支腿缸设置液压锁，各变幅油缸设置平衡阀，能够有效保证在任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）液压系统各油缸锁止可靠，臂架和支腿均不回缩。转台回转设有回转缓冲阀。液压系统设有最大压力控制阀，能有效防止系统压力超载。 液压系统动力由底盘侧装取力器驱动，另配置一套备用动力源，由汽油机驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。液压油箱设置排污球阀，液压油检查、更换方便快捷。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气系统： 整机采用电液比例控制，控制系统可靠性高。车辆设置四处操作装置：车辆尾部的下车操纵台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操纵台，对消防系统供水、水泵运转、泡沫混合等进行控制；转台操纵台和工作平台操纵台，对车辆的上车操作控制，实现转台回转、臂架变幅和伸缩、飞臂变幅操作和消防炮遥控操作。 转台操纵台和工作平台操纵台间采用有线对讲装置。控制台上有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置。 电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架和工作平台水炮探照灯、支腿闪烁警告灯及符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 围板及器材箱： 车身上平面由≥3mm厚氧化防滑花纹板制成；车身围板是由≥2mm厚平板粘贴而成。两侧设置工具箱；器材厢布置采取人体工程学原理，器材箱带照明系统，设有排水孔。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防接口配置： 接口; 规格; 阀; 位置. 外供水/外出水接口; 4×DN80; 球阀配接口; 车体左右两侧各2个. 泵外吸水接口; 4×DN150; 接口配闷盖; 车体左右两侧各2个. 上炮口; 1×DN100; 手动闸阀; 工作平台前侧. 水炮管路阀门; 1×DN125; 气动蝶阀; 转台下侧. 水罐吸水接口; 1×DN150; 气动蝶阀; 车体右侧. 泵至水罐注水口; 1×DN80; 气动蝶阀; 车体左侧. 水罐外注水接口; 4×DN80; 接口配闷盖; 车体左右两侧各2个. 水罐排污口; 1×DN40; 手动球阀; 车体右侧. 泡沫罐外注泡沫/排污接口; 1×DN50; 手动球阀带接口; 车体左侧. 泡沫系统外吸泡沫接口; 1×DN50; 气动球阀带接口; 车体左侧. 泡沫系统罐吸泡沫口; 1×DN50; 气动球阀; 车体左侧. |
| 5 | 喷淋自保：整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| (九) 涂装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）随车器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称规格与型号 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 旋转密封R10-F225×209.5×6.3 | 个 |  | 7 |  |  |  |
| 2 |  | O形圈 95×3.55 | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 3 |  | O形圈 71×3.55 | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 4 |  | O形圈 118×5.3 | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 5 |  | O形圈 140×5.3 | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 6 |  | O形圈 165×5.3 | 个 |  | 1 |  | GB/T3452.1-2005 |  |
| 7 |  | 行程开关 | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01C |  |
| 8 |  | 行程开关 | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01A2B |  |
| 9 |  | 行程开关 | 个 |  | 1 |  | NGCPB10AX01A1B |  |
| 10 |  | 接近开关 | 个 |  | 2 |  | NBB8-18GM50-E2-V1 |  |
| 11 |  | 继电器 | 个 |  | 1 |  | JQ201S-PL0 |  |
| 12 |  | 继电器 | 个 |  | 1 |  | JQ202S-FLO |  |
| 13 |  | 保险丝 | 个 |  | 2 |  | 0495030.Z 30A |  |
| 14 |  | 台阶灯 | 个 |  | 1 |  | ML810 |  |
| 15 |  | 信号灯 | 个 |  | 1 |  | 43-4113A |  |
| 16 |  | 油杯M10×1 | 个 |  | 2 |  | JB/T7940.1-1995 |  |
| （十一）随车工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称规格与型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  | 内六角扳手3-17 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 活扳手 6寸 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 活扳手 12寸 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 一字螺丝刀150×8 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 十字形螺丝刀 150×8 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 黄油枪 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 鲤鱼钳 165mm |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 消防安全腰带组件 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 9 |  | 钩头扳手78-85 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 水带包布 |  | 件 |  | 8 |  |  |
| 11 |  | 水带护桥 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 12 |  | 地上消防栓扳手 FS450 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 地下消防栓扳手 FBX800 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 资料配送拉杆包 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 可充电式手提照明灯 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 16 |  | 干粉灭火器 |  | 具 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 车载固定电台 |  | 台 |  | 1 |  | 供应商负责安装在车上并开通与现有使用匹配的频率 |
| 18 |  | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 |  | 台 |  | 3 |  |  |

| 高倍数泡沫消防车（带排烟功能） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤18000kg |  |  |
| 2 | 驱动形式： 4×2 |  |  |
| 3 | ▲额定功率： ≥260KW |  |  |
| 4 | 排放标准： 国六 |  |  |
| 5 | 比功率：≥13kw/t |  |  |
| 6 | 最高车速：：≥90km/h（电子限速器） |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |
| 1 | 开门设置：原装单排，二开门 |  |  |
| 2 | 座位设置：1+1，独立连体式 |  |  |
| 3 | 内部配置： 除原车设备外，加装取力器控制开关、200W 警报器、预留 GPS 和笔记本电脑电源接口、电源接口(12V、24V)等。 |  |  |
| 4 | 附加设备：警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |  |
| （三）整车外型 |  |  |  |
| 1 | 可升降排烟系统设置于车厢前部。 |  |  |
| 2 | 驾驶室顶部安装豪华长排频闪警灯，车身后侧上部左、右位置安装安装警灯，车辆按 GB4785 要求安装外部照明和信号装置。 |  |  |
| 3 | 臂架前部设置穿刺箭头，可刺穿打碎玻璃幕墙，用于办公大楼等外部设置玻璃幕墙的建筑内排烟、灭火. |  |  |
| 4 | 整车臂架结构，风机与高倍泡沫发生器分别安装在臂架左右两侧，消防炮安装于臂架前端。 |  |  |
| （四）罐体 |  |  |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥1000L |  |  |
| 2 | ▲泡沫罐容积：≥500L |  |  |
| 3 | 型 式：外置式容罐 |  |  |
| 4 | 材 质：使用高分子材料，设置于车厢中部，板厚度不少于 20mm。 |  |  |
| 5 | 结 构： 容罐设纵、横防荡板，防水流撞击式设计，以减少启车及刹车过程罐内水对罐体的冲击； 罐顶设有 1 个快速开启式罐盖，即人孔口，带有快速锁紧及开启装置； 水罐设有有 1 个 DN80 溢流阀装置，罐内设有防吸水漩涡紊流结构，经严格的渗漏水压试验、强度可靠性试验。 罐内设有 2 套液位感应器；，可通过显示器显示出罐内灭火剂的容量。 为方便消防队员识别，其中水罐盖颜色设为白色，泡沫罐盖颜色为黄色。 罐底设有用于排污、排除杂质的集液槽，下部设 DN40 的排污口，带球阀。 2 个 65mm 的侧注水口，左右各一。 |  |  |
| 6 | 其它设施: (1)水罐人孔×1（450mm 自动泄压设计） (2)液位感应器×2 (3)溢流管（80mm×1） (4)排污阀（40mm×2，带球阀） (5)注入口 (80mm×2) (6)全车采用国标卡式接口 |  |  |
| 7 | 支撑结构：在罐底侧设置等份支点与底盘大梁连接，罐底承重部分采用加装复板技术， 上下支撑点中间，应采用防缓冲材料，高强度防松螺栓紧固。 |  |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |
| 1 | ▲流 量：≥40L/S（1.0 Mpa） |  |  |
| 2 | 驱动形式：通过取力器由汽车发动机驱动 |  |  |
| 3 | 真 空 度：≥85kPa。 |  |  |
| 4 | 最大吸深：≥7 米 |  |  |
| 5 | 最大吸深时引水时间：≤50s |  |  |
| （六）消防炮 |  |  |  |
| 1 | ▲流 量：≥30L/S |  |  |
| 2 | 工作压力：1.0Mpa |  |  |
| 3 | 射 程：水≥45m |  |  |
| 4 | ▲旋转角度：垂直-45 度～+90 度，水平360度 |  |  |
| 5 | 使用介质:水、泡沫 |  |  |
| 6 | 控制方式：无线遥控 |  |  |
| 7 | 安装在臂架顶端，可通过遥控器或上车操作面板上的操作开关控制水炮的俯仰和伸缩。 |  |  |
| （七）泡沫比例混合器 |  |  |  |
| 1 | 泡沫比例混合范围：6% |  |  |
| 2 | 泡沫原液吸入量：≥3.5L/S |  |  |
| 3 | 控制方式：手动 |  |  |
| （八）高倍数泡沫产生器 |  |  |  |
| 1 | 最大发泡量：≥200 倍 |  |  |
| 2 | ▲数 量：≥4 套，排式安装 |  |  |
| 3 | 混合液流量：2.5-4.5 L/s |  |  |
| 4 | 安装形式：位于臂架前部，可做水平及垂直运动 |  |  |
| （九）水雾灭火除尘系统 |  |  |  |
| 1 | 工作原理：整车通过消防泵可以吸取外部水源，加压之后通过管路向举升臂架上的主风机供水，在风机的出风口设有水环，环上设水雾 喷头，喷头的出水压力可调节，通过水雾喷头产生细水雾。 |  |  |
| 2 | ▲水雾流量：≥320L/min |  |  |
| 3 | 水雾射程：≥40m |  |  |
| 4 | 水雾喷射压力：0.8MPa（不使用消防炮时） |  |  |
| 5 | 喷嘴数量：≥30个 |  |  |
| 6 | 俯仰角度：≥-10°/+30° |  |  |
| 7 | 水环：环上均布水雾喷头。 |  |  |
| （十）辅助管路系统 |  |  |  |
| 1 | 车上所有与消防水带相连接的接口全部为卡式接口，出水口为雌口，进水口为雄口，带闷盖。 |  |  |
| 2 | 吸水管路： 泵左右两侧设各 1 个外吸水口，吸水管路直径为 125mm。 配有吸水管 2m×4 根。 另设置 1 个 125mm 后进水管路，连接水 罐与水泵，装有气动蝶阀，并设有滤网，避免吸入杂质损坏泵体。 |  |  |
| 3 | 出水管路： 左右两侧各设 1 个 DN65 的出水口。 泵房顶部有 1 个直径 80mm 的水炮管路。 |  |  |
| 4 | 注水管路： 在水罐后封板右侧有 1 个注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。 |  |  |
| 5 | 放余水管路： 为保护水泵、管路及各球阀，在最低处加装放余水装置，并分别配有球阀， 可将泵和管路内余水全部放空。 |  |  |
| 6 | 回转水管： 可随转台回转，伸缩水管则可随伸缩臂架伸缩而伸缩。 |  |  |
| 7 | 上车炮管路： 通过水带将上车炮管路与泵出水口连接，上车炮管路又由焊接管路、金属软管和伸缩水管组成，并通过管夹固定在臂架上。 |  |  |
| 8 | 喷水作业时，水泵通过吸水管路将罐内或外部水源吸入，依次通过出水口及 水带将水打入上车炮管路，再经上车炮管路打入水炮，通过消防炮将水打出。 |  |  |
| （十一）泵室保温加热系统 |  |  |  |
| 1 | 泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足泵房的取暖,确保在-35℃ 下供液系统正常运行，关键部件具有防水功能； |  |  |
| 2 | 加热温度：≤35℃ |  |  |
| 3 | 加热时间：5min |  |  |
| 4 | 连续工作时间：90min |  |  |
| 5 | 起动形式：电子点火，开关控制 |  |  |
| 6 | 保温形式：在水泵四周设置保温棉，采用阻燃材料粘合，具有开启方便取用迅速功能。 |  |  |
| （十二）臂架系统 |  |  |  |
| 1 | ▲性 能：后置式，作业最大高度 ≥14m，作业幅度 ≥12m。 |  |  |
| 2 | 操作方式：液压控制，并设有参数、曲线显示功能。 |  |  |
| 3 | 伸缩小臂头部安装高倍泡沫发生器。能够完成 0-355°回转作业，0-70°的俯仰作业，设有齐全的安全保护装置等先进功能， 上车操作采用电液比例及计算机集中控制技术。 1）、臂架 基本臂由主变幅油缸调整举升高度， 二节臂由伸缩油缸进行推伸，小臂由钢丝绳滚轮实现推伸，且二节臂、小臂同步伸缩。 2）、转台 两边小箱型高铰点布置结构。 3）、副车架 抗扭式大箱型结构。 4）、回转支承 采用万达回转支承技术生产的四点接触球式回转支承。 5）、回转机构 采用液压减速器和常闭式制动器，在回转系统中设有回转缓冲阀，启动和制动平稳可靠，具有良好微动性能。 |  |  |
| （十三）排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 排烟机型式：液压驱动 |  |  |
| 2 | ▲排量：≥50ml/r，最大转速：≥1900rad/min |  |  |
| 3 | 系统流量：≥100 L/m ，工作压力 20MPa |  |  |
| 4 | 举升高度：离地 ≥14m |  |  |
| 5 | ▲排风量：≥10万m³/h |  |  |
| （十四）操作系统 |  |  |  |
| 1 | 操作系统主要分为臂架操作系统和水泵操作系统组成 |  |  |
| 2 | 仪表板上装有：水位表、转速表、压力表、真空表、仪表板照明灯、仪表照明灯开关、水位表开关等。 |  |  |
| 3 | 臂架操作系统采用控制手柄进行控制，可实现臂架的俯仰、伸缩等作业要求。 |  |  |
| 4 | 操纵平台： 车液压系统主要由手动多路操作阀、变幅油缸、液压马达、双向平衡阀等其它元件组成。 上车操纵台安装在车顶上装前部回转支架侧，工作臂的升、降变幅和臂架的回转，均通过操纵台板上的控制操作手柄来实现。 下车操纵台安装在车尾两侧，单独控制两侧支腿伸缩。 |  |  |
| （十五）器材箱及泵房 |  |  |  |
| 1 | 结 构： 器材箱及泵室骨架为框架焊接结构。底板为经氧化处理的花纹板。器材箱位于消防车中部，内部所装各种随车消防器材均有防锈、防划伤卡具固定，器材箱内设有可调节空间的固定框架及配置高强度塑料贮藏箱。器材厢及泵室内装有照明灯。 |  |  |
| 2 | 器 材 厢： 可调式结构，空间上下可调，牢固可靠，确保强度和刚度。同时，蒙板为优质航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉）。 骨架扣件相连，可任意调节，配备抽屉、水平旋转托板、翻转器材托架、各种器材放置合理，确保空间充分利用。 |  |  |
| 4 | 卷 帘 门： 器材箱左右两侧、泵房左右后侧均有卷帘门，门把手和锁坚固耐用，不变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。 |  |  |
| 5 | 翻门踏板： 结构：采用弹簧和门止口双重锁定，安全可靠。 踏板棱边采用橡胶包边，防止人员撞伤腿部，并设有警示灯，提醒来往人员及车辆。 采用气弹簧（并加固定插销）锁止，蒙皮为≥2mm 防滑金属板（阳极氧化处理）。 踏脚翻板翻下时高度不大于 450mm，静载荷>150kg，翻上时符合 GB11567 的规定。车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。 |  |  |
| 6 | 基本原则： 按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 按人体工程学原理设计各种器材托架； 按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 站在地面或踏板上 1-2 个动作内取用任何器材； 器材固结按用户要求固结 |  |  |
| 7 | 基本特点： 1、所有器材采用专用夹具，不会损坏固定的器材，取用简单快速； 2、根据器材特点，器材厢内设有旋转架、平托架、专用夹具及各种防锈、防振、防脱落、防划伤的专用装置放置各种器材托架； |  |  |
| （十六）电气系统 |  |  |  |
| 1 | 整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计。 |  |  |
| 2 | 警 灯：车顶前面配备长排警灯（位于驾驶室前顶端），外形符合整车外观要求。 |  |  |
| 3 | 侧 警 灯：车身两侧装各有爆闪警灯；车身两侧下方安装安全侧标志灯。 |  |  |
| 4 | 器材箱照明：每个器材箱和泵房内均安装有 LED 灯带。 |  |  |
| 5 | 工作灯：车辆两侧上方配有工作灯；下方安装安全标志灯，并符合 GB4785 规定。 |  |  |
| 6 | 警报器功率为 100W；警报器、警灯、欧式灯电路为独立式附加电路，控制器件按装在驾驶室内。 |  |  |
| 7 | 预置 DC24V/DC12V 消防通讯设备电源接口。 |  |  |
| 8 | 设置倒车影像系统。 |  |  |
| （十七）技术要求 |  |  |  |
| 1 | 1）、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注； 2）、整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定； 3）、液罐质量符合公安部 GA39.4-92 的规定； 4）、整车外观保持一定的平整度，且符合 GA39.4-92 的有关规定； 5）、所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准； 6）、所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。 7）、车用易损件按照 1:2 随车配备，交车时车载灭火剂与车用油、水、电、气等各项指标处于齐备状态 |  |  |
| （十八）随车文件 |  |  |  |
| 1 | 1)、底盘使用说明书、维修手册及合格证； 2)、消防车使用说明书、维修手册及合格证； 3)、消防车 VIN 码及发动机号拓印件； 4)、消防车用消防泵、消防炮使用说明书、合格证及检验报告； 5)、底盘随车配件清单； 6)、消防车上装合格证； 7)、上装使用操作说明书； 8)、上装维护保养说明书（包含整车所有零配件采购目录，操作培训视频与 车辆档案电子版光盘）； 9)、随车附件、器材清单。 |  |  |
| （十九）随车器材 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 吸水管 | 与水泵相匹配 2M | 4 根 |
| 2 | 滤水器及引绳 | 滤水器及引绳 | 1 只 |
| 3 | 吸水管扳手 | 吸水管扳手 | 2 把 |
| 4 | 地上或地下消火栓扳手 | 地上或地下消火栓扳手 | 1 把 |
| 5 | 异径接口 | 65/80 | 4 只 |
| 6 | 开关直流水枪 | 开关直流水枪 | 2 支 |
| 7 | 开花直流水枪 | 开花直流水枪 | 2 支 |
| 8 | 三分水器 | 三分水器 | 1 只 |
| 9 | 集水器 | 集水器 | 1 只 |
| 10 | 进风管 |  | 60m |
| 11 | 出风管 |  | 40m |
| 12 | 泡沫抽吸泵 | 用于将容器内的泡沫液输送至消防车，具有可选的出口样式，适用普通软管或水带快速接口拔插. 电动马达 功率：795W，电压：220V 最大流量：160L/min 最高扬程：20米 最大粘度：500 Cps 最大密度：1.9kg/dm3 泵管 1000mm泵管 软管连接：G1 1/4 长度：1000MM 介质温度：Max.100℃ 轴承：纯碳 泵管直径：41mm 聚偏二氟乙烯软管接头1" | 4台 |
| 13 | 车载固定电台 | 供应商负责安装在车上并开通与现有使用匹配的频率 | 1个 |

| 抢险救援消防车（带压缩空气泡沫系统） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量： 12辆 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤18000kg |  |  |  |
| 2 | 驱动型式: 4×2 |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥220kW |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |
| 5 | ▲轴距：≤4500mm |  |  |  |
| 6 | 最高车速：≥95km/h |  |  |  |
| （二）驾乘室及乘员室 |  |  |  |  |
| 1 | ▲座位设置：双排驾驶室，前排2人,后排不少于4人 |  |  |  |
| 2 | 设 备：在后排加装4具空呼器支架，安装扶手 |  |  |  |
| （三）液压升降照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机 设 计：移动式发电机组 功 率：≥12KVA 额定频率：≥50HZ 额定电压：220V/380V 灯 杆：灯安装在随车吊臂架前端的右侧 离地高度：≥10m 云台俯仰角度：俯≥120°、仰≥120° 云台水平回转：可以实现360°全方位照明 控 制 器：云台水平、俯仰转动均由控制箱手动控制和无线遥控控制两种方式 |  |  |  |
| 2 | 主照明灯 主照明灯型式：LED ▲功率：≥6×180 W= 1.08kW 照明灯50m处各测试点照度≥5Lx |  |  |  |
| （四）匀速恒力牵引绞盘 |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳长度：≥35 m |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳直径：≥15mm |  |  |  |
| 3 | ▲绞盘额定拉力：≥70 kN |  |  |  |
| 4 | 牵引速度：≥6m/min（匀速） |  |  |  |
| 5 | 控制方式：电动控制，具有自动排线功能 |  |  |  |
| 6 | ▲驱动方式：液压 |  |  |  |
| 7 | 安装位置：后置式 |  |  |  |
| 8 | 出绳位置：车头前端 |  |  |  |
| （五）直臂随车吊 |  |  |  |  |
| 1 | 安装型式：后置式 |  |  |  |
| 2 | 额定起重力矩：≥13 kN.m |  |  |  |
| 3 | ▲随车吊最大吊重：≥6000kg |  |  |  |
| 4 | 最大作业半径：≥12m |  |  |  |
| 5 | 最大起升高度：≥14m |  |  |  |
| 6 | 支腿跨距：≤5600mm |  |  |  |
| 7 | 回转角度：360° |  |  |  |
| 8 | 支 腿：自动液压支腿 |  |  |  |
| 9 | 附加功能：吊机前端安装有破拆拉钩，用来破拆防盗窗、玻璃窗户。 可实现地面以下河边、水沟的救援。吊机上配有12米的伸缩爬梯，用于高空救人。 主要优势： 自带起吊绞盘约6000kg； 自动回收吊钩装置，减少操作环节，减少吊钩碰伤车顶； 自带超负荷保护装置，起吊救援安全性能好； 手动遥控两种控制方式，为准确、安全、快捷起吊救援提供保障； 起吊能力增加20％，展开速度比折臂吊快2倍； |  |  |  |
| （六）车厢 |  |  |  |  |
| 1 | 结 构：外骨架为高强度金属板折弯而成，内骨架为可调式专用高强度型材，金属板与专用型材采用特制联接件进行联接，确保车厢强度，高于钢骨架。车厢的防雨、防尘、防锈、防噪音、性能好。车厢的平整度精度±20丝。 |  |  |  |
| 2 | 箱 门：采用高强度金属型材制作而成，金属型材之间设有缓冲密封条起防撞、防尘作用，帘子门扭簧按照自重大小合理设计制作；帘子门锁止采用“二台阶”双保险机构，当车辆行驶在崎岖道路上，锁销越过第一道锁止后仍有第二道锁止发挥作用。帘子门使用寿命启闭10万次或10年以上。所有帘子门用一把钥匙。 |  |  |  |
| （七）液压拖车装置 |  |  |  |  |
| 1 | 起升重量：≥1500 kg |  |  |  |
| 2 | 控制方式：电动控制 |  |  |  |
| 3 | 驱动形式：液压驱动 |  |  |  |
| 4 | 安装位置：后置式 |  |  |  |
| 5 | 用 途：在救援后即可将现场的事故车及时脱离现场，同时将路面上的尖锐物清扫干净，为消防部队的践行提供设备保障。 |  |  |  |
| （八）灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 ▲流量：≥1.0MPa时30L/s 真空度： 85kPa 引水时间： ≤60s 进水口：DN 100mm 出水口：DN65mm×2 |  |  |  |
| 2 | 水罐 ▲容量：≥2000L 安装位置：轮胎上方器材箱中间 |  |  |  |
| 3 | 高喷消防水炮 高度：≥14m ▲流量：≥16L/s 控制方式：电动遥控 安装位置：吊机最前端 |  |  |  |
| （九）压缩空气泡沫( CAFS)灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高压软管长度：≥40 m |  |  |  |
| 2 | 压缩空气瓶容量：≥2×6.8 L/ 300 Bar，带外接气瓶快充接口 |  |  |  |
| 3 | ▲泵最大流量：≥45 L/min @ 40 Bar |  |  |  |
| 4 | 喷枪模式：不少于三种并不需要使用工具即可快速切换成高压水模式、干泡沫模式或水雾模式 |  |  |  |
| 5 | 高压水喷射距离：≥18 m |  |  |  |
| 6 | CAFS喷射距离：≥13 m |  |  |  |
| 7 | 最大吸高：≥2 m |  |  |  |
| 8 | 水流量：≥45 L/min |  |  |  |
| 9 | AIR CAFS流量≥295 L/min |  |  |  |
| 10 | 泡沫罐容量≥15 L |  |  |  |
| 11 | 使用温度范围：-25℃ ～ 60℃ |  |  |  |
| 12 | 水、泡沫混合比例：约1：12 |  |  |  |
| 13 | 启动方式：电启动 |  |  |  |
| 14 | 重量：≤ 135 kg |  |  |  |
| 15 | 启动电瓶：12 V（免维护） |  |  |  |
| 16 | 发动机≥6.0HP@3600RPM |  |  |  |
| 1718 | 油箱容量：约4.0 L |  |  |  |
| （十）器材箱及器材架 |  |  |  |  |
| 1 | 固定式器材盒 通用装配孔：40×40×φ8mm，可固定 用 途：零散的不规则的小器材 |  |  |  |
| 2 | 抽拉式器材盒 动 作：水平拉出 锁 止：一键式双重锁止 打开幅度：抽屉深度的90% 用 途：放置零散的不规则的小器材 |  |  |  |
| 3 | 移动式器材盒 动 作：可直接拿出 锁 止：滚轮式锁止 用 途：需搬运至现场使用的小器材 |  |  |  |
| 4 | 重型斜拖板 动 作：下弧线运动轨迹，拉出时呈约20°～30°倾角，推时呈水平状态 锁 止：左右弹簧插锁止 防 护：运动冲击减振（缓）装置 打开幅度：抽架深度的70% 放 置：液压破拆工具、顶杆等重型工具 夹 具：适配夹具可供选用 用 途：放置重型破拆工具 |  |  |  |
| 5 | 双面90°~135°旋转架 正面挂置：斧、锹、锨、绳、剪、锤装等 用 途：常用的长柄工具 反面放置：3个坡形器材盒，零散的不规则的小器材可上下调节高度。 运 动：顺或逆时针水平旋转 锁 止：约0°、90°、135°位置锁止，打开拉手与锁止共用 打 开：90°～135° |  |  |  |
| 6 | 竖拖板（架） 前 面：约3mm金属板上下折弯成托架 用 途：救人担架，抬板 后 面：约3mm厚金属板折成坡形器材盒。 放 置：生命探测仪、救生抛缆发射器、断电令克棒等长条形工具设备； 锁 止：单面竖拖板（架）单向锁止，双向竖拖板（架）双向锁止。 |  |  |  |
| 7 | 下沉式重型平拖板 面 板：约5mm厚金属板 动 作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度 锁 止：0位和全部拉出时，各有一个双重锁止 用 途：排烟机、污物桶、金属切割机等重型器材 |  |  |  |
| （十一）人车系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高性能加密型收发两用无线应急管理系统：该系统能深入复杂的灭火现场，确保消防员和指挥员能够收到对方的求救及撤退信号。 |  |  |  |
| 2 | 指挥终端：由控制面板和显示屏组成，便携、易操作，可监控多个现场消防员的实时状态。指挥终端可接收，传输，捕获和显示所有报警信号，并不间断地监控和显示每个在场消防员的状态。消防员现场的事态变化可以在指挥终端 LCD 屏幕上自动显示，并通过电脑或者数据记录装置存储和记录。 |  |  |  |
| 3 | 消防员终端：这是一个高性能双向无线电信号传输仪器，满足24人使用。当收到指挥终端发来的信息后产生高分贝音频声音警报和闪烁耀眼的 LED 灯， 同时还可以将消防员的信息自动发送到指挥终端，确保消防员接收撤退信号。 |  |  |  |
| 4 | 该系统可通过识别每个消防员终端信息，自动登记每一个消防员终端，并记录所有变更的数据，保存在电脑或可选择的数据设备内，数据日志可供日后恢复或回顾。内置的可充电电池可提供长达 40 小时的电力。指挥终端可采用 12 伏直流电车载电源或90到 260伏特的 AC电源。 |  |  |  |
| （十二）电器及控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 储物箱照明：每个储物箱4个以上LED照明灯，当打开卷帘门时，一个自动开关保证各储物间立即照明。驾驶室内带显示灯，红灯亮时，警告提示车门未关。 |  |  |  |
| 2 | 警灯警报：长排警灯，安装于驾驶室顶部，可从驾驶室开关。警报器材附有扩音系统(功率≥100W)。在驾驶室可控制扩音器。 |  |  |  |
| 3 | 侧警灯：左右两侧各3组红蓝爆闪灯 |  |  |  |
| 4 | 倒车系统：设有倒车可视系统，驾驶室内设有液晶显示器 |  |  |  |
| （十三）涂装要求 |  |  |  |  |
| 1 | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |
| （十四）随车器材布置方案 |  |  |  |  |
| 1 | 器材布置及固定设计：结合人机学原理及器材特性设置滑车、旋转架、储物盒等辅助装置；储物盒有防碰处理，确保器材与储物盒不相互刮碰损伤，并可根据不同的储物需要，调节各层储物盒的相对位置；储物盒的锐边作软化处理，保护消防员及行人的安全。 |  |  |  |
| （十五）总体技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 整车性能符合GB7956.1《消防车性能要求及试验方法》的规定 |  |  |  |
| 2 | 整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定 |  |  |  |
| 3 | 所有粘接保持一定的强度，符合企标规定 |  |  |  |
| 4 | 所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定 |  |  |  |
| （十六）随车文件 |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用书及光盘（中文） |  |  |  |
| 2 | 底盘使用说明书及光盘（中文） |  |  |  |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 5 | 视频教程光盘 |  |  |  |
| 6 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
| 7 | 底盘合格证、整车合格证 |  |  |  |
| 8 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
| 9 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
| 10 | 随车装备清单 |  |  |  |
| 11 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
| 12 | 消防车交接清单 |  |  |  |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |
| （十七）随车器材配备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| 随车功能配备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动线盘 | 220V | 2 盘 | 带发电照明配备 |
| 2 | 移动照明灯 | 500W | 2只 | 带发电照明配备 |
| 3 | 移动照明灯支架 |  | 2套 | 带发电照明配备 |
| 4 | 备用灯管 | LED 50W DC 24V | 2支 | 带发电照明配备 |
| 5 | 备用灯管 | 500W | 2支 | 带发电照明配备 |
| 6 | 滑轮组 |  | 1套 | 带牵引功能配备 |
| 7 | 起重垫木 |  | 2块 | 带起重功能配备 |
| 8 | 起重链带 |  | 1副 | 带起重功能配备 |
| 9 | 塑料器材箱 |  | 2只 |  |
| 10 | 底盘随车器材 |  | 1套 |  |
| 附加功能配备 |  |  |  |  |
| 11 | 救援锹 |  | 1把 |  |
| 12 | 救援锤 |  | 1把 |  |
| 13 | 捞钩 |  | 1把 |  |
| 14 | 断电剪 |  | 1把 |  |
| 15 | 撬棒 |  | 1把 |  |
| 16 | 救援镐 |  | 1把 |  |
| 17 | 救援绳 |  | 2根 |  |
| 18 | 隔离墩 |  | 2只 |  |
| 19 | 隔离警示带 |  | 2盘 |  |
| 20 | 绝缘手套 |  | 2副 |  |
| 21 | 绝缘靴 |  | 2双 |  |
| 22 | 绝缘拉杆 |  | 1副 |  |
| 23 | 手持扩音喇叭 |  | 2只 | 日产 |
| 24 | 救人背带 |  | 4副 |  |
| 25 | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 |  | 3台 |  |
| 26 | 800M数字集群车载台 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 | 1台 |  |

| 供液车（24吨以上） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：11辆； |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
|  | ▲满载允许总质量：≤44000kg |  |  |  |
|  | ▲驱动型式：8×4 |  |  |  |
|  | ▲额定功率：≥320kW |  |  |  |
|  | 排放标准：国六 |  |  |  |
|  | ▲轴距：≥1950+4500+1400mm |  |  |  |
|  | 最高车速：≥90km/h |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |
|  | 结 构：单排座双开门。 |  |  |  |
|  | 座位设置：2人，座椅为高舒适型座椅。 |  |  |  |
|  | 设 备：空气悬挂司机座椅，电动加热后视镜，自动冷暖空调，电动玻璃升降器，倒车雷达、影像，优质行车记录仪；除原车设备外，加装电器照明、取力器控制开关及指示灯、警灯、100W的警报器、爆闪灯开关等；预留GPS卫星定位系统、车载集群电台的电源接口和安装位置。 |  |  |  |
| （三）罐体 |  |  |  |  |
|  | ▲载液量：≥24000L。 |  |  |  |
|  | 纵横防荡板厚度：≥3mm 罐顶板厚度： ≥4mm 前后封板厚度： ≥4mm 罐两侧壁板厚度：≥4mm 罐底板厚度： ≥5mm |  |  |  |
|  | 型 式：外露罐； |  |  |  |
|  | 结 构：液罐6个面均为加厚的金属整板折弯成型结构，并采用内外满焊工艺加工；罐内纵横防荡板均为“肋式”新结构，并采用不对称间断焊接工艺； |  |  |  |
|  | 设备： 人孔：2个入口孔（DN500mm），罐盖橡胶密封圈为整圈结构，确保密封可靠无渗漏，带有便于观察检查和维修使用的透明口。 透气阀：顶部配有气动阀，打开控制面板电源开关，罐顶通气阀自动打开，确保快速注泡沫时罐体不会膨胀损坏，当出泡沫时罐体不会吸瘪，保护罐体设计性能稳定。 排污阀：罐底设有1个直径65mm的排污口，配有球阀，球阀开关手柄设置在方便操作的位置。 液位报警：液罐设有低位报警和高位报警传感器，当液罐内泡沫液降至5%低位时，或当液罐内泡沫液注满时，报警传感器将信号传输至控制操作盘，信号指示灯闪烁并发出蜂鸣报警声，提醒操作人员规范作业。低位报警可避免泡沫泵“干磨”受损，维护使用寿命；高位报警可避免泡沫液外溢浪费，保护环境不受污染。 |  |  |  |
| （四）泡沫泵及管路系统 |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵： ▲额定流量：≥30L/s 额定压力：≥1.0MPa 数 量：两台 ▲两套独立的泡沫泵系统，具备同吸同供功能，可满足持续供液保障的实战需求。 |  |  |  |
|  | 管路系统： 左右各设有2个φ80mm出液口，并装有控制阀和接头。 管路颜色按照国家标准。 管路选用标准规格的弯头、异径接头、法兰等配件，及耐腐蚀、耐老化的橡胶管。 泡沫罐至供液泵入口管径为DN125mm，并设有控制阀。 管路冲洗：配备冲洗管路，设置外接水源冲洗接口。 在管路最低处设置放余液阀，余液阀开关设置在车辆侧面可操作位置方便开启。 |  |  |  |
|  | 吸液机构： 泡沫液吸液臂： ▲吸液臂采用液压驱动，无线遥控控制。 吸液系统由吸液管枪、换向阀、吸液管、吸液臂架、吸液泵、截止阀等机构组成。 吸液臂有效水平旋转角度：200°(±100°) ▲吸液臂仰角：＞+25° 后部设有1个DN125吸液口，配1套125mm转1个100mm和4个40mm的转换头，每个100mm接口上各配1根长度3m吸液软管，用于“吨桶”吸液；每个40mm接口上各配1根长度3m的吸液软管，用于“升桶”吸液,全面覆盖火场供液。 吸液臂顶端加装LED工作照明灯，照明范围能够满足吸液现场的夜间照明。 盘式吸液系统：罐尾部安装有盘式吸液系统，配1根长度8m，直径DN125吸液软管盘式吸水管及回转接头可保证便利使用，1人在地面即可操作，方便快捷。 |  |  |  |
|  | 控制系统： ▲在器材厢左侧设有重型旋转架1个，在旋转架上设有标准化新型控制箱及仪表板，其防护等级IP65，集成自动化程度高。 在操作面板上设置泡沫液液位表、发动机转速表、发动机启停装置、照明控制开关，输转泵控制阀、管路冲洗控制阀等各种功能操作按钮，罐低位报警、高位报警等指示灯，另在控制操作面板醒目位置设有操作说明和管路流程图，具有引导消防员正确操作的功能。 控制面板中间位置安装原装控制器及高清晰显示屏，并依托CAN总线和车载控制器实现底盘、泡沫系统等主要系统设备的数字化集中控制。通过显示器可轻松获得车辆的所有工作状态，包括底盘发动机的水温、油压、转速、电瓶电压以及泡沫系统的出口压力、泡沫泵转速、泡沫流量、泡沫液位等。并可通过两侧控制按键快速查询到车辆的系统操作、使用状况、故障记录、维护测试等详细信息。 |  |  |  |
|  | 正压式自动比例混合器： ▲增设大流量管线智能供液系统1套，与大流量供水系统配套使用。 大流量管线智能供液系统主要由数控供液消防车、供液水带、数控正压式泡沫比例混合器、数控电缆、PLC控制模块等组成。 混合器性能参数： 适用泡沫： 1%--8%的任意一种泡沫； 适用环境温度：-35～+55℃ 将供液车配备的正压式自动比例混合器连接在供水系统管线中，将供液车数据信号线连接在泡沫比例混合器水流量信号反馈端子上，使用DN80水带将供液车出液口与泡沫比例混合器受液口连接上，打开控制操作盘自动供液按钮，智能供液系统按设定比利自动输入泡沫原液至供水系统水带线中，向前方灭火车辆提供混合液。 控制操作盘具有随时调整重新设定泡沫混合液比例的功能，完全可以使用不同比例不同厂商的泡沫液，此项功能极具实用性。 |  |  |  |
|  | 水带推车： ▲水带推车一辆。 1人操作，箱体采用金属板拼接而成，布置在液罐裙部，缩短车辆长度，减小转弯半径。 水带推车可将供液水带、包布、分流器合理的放置在车内，便于远距离敷设，且减轻了作业强度，提高供液效能。 |  |  |  |
| （五）器材箱及泵房 |  |  |  |  |
|  | 器材室内部留有可调固定孔，牢固可靠，可任意调节，符合人体工程学原理；带自动照明，驾驶室带箱门状态指示灯。 |  |  |  |
|  | 器材箱采用上翻门，上部设有排水槽，安装门锁，翻门开启角度＞85°，其内外表面均光滑平整，防水防尘，不易冻结，并且取拿器材方便。 |  |  |  |
|  | 结构设计采用先进的三维建模、动态仿真、有限元分析等辅助方法展开厢体设计。 |  |  |  |
|  | 爬梯：后部右侧安装1个爬梯，扶手表面设有防滑花纹，针对消防队员的需求，设计适合抓握的扶手与便于消防队员迅速攀爬的脚蹬间距，脚蹬采用金属材质压铸而成，表面带有凹齿结构，兼备防滑与轻便化的设计。 |  |  |  |
| （六）贯通式副车架 |  |  |  |  |
|  | 副车架采用框架焊接结枃。 |  |  |  |
|  | 副车架承受来自地面颠簸产生的变形能量，可以得到衰减和释放，同时由车辆机动行驶中（如急刹车、急转弯）产生的惯性力而不会使上装结构产生过大的应力集中，更能够提高产品的质量、稳定性和车辆的行驶安全性。 |  |  |  |
|  | 确保副车架下平面与底盘上平面100%接触，增强了安全性。副车架与底盘车架采用刚性连接方式，由于液罐容量大，上装自重重，当车体加速度罐有向前的惯性，可减小罐剪切力，提高整车稳定性和使用寿命。 |  |  |  |
|  | 上装车厢、液罐等通过弹性支撑与副车架固定，使整车在不同的路况，底盘车架和上装间的扭动应力得以缓减，减小上装的应力集中，对较差的路况也起到对车辆安全的作用。 |  |  |  |
|  | 贯通式副车架采用三维设计，运用有限元分析模拟仿真加强设计。 |  |  |  |
| （七）电气系统 |  |  |  |  |
|  | 驾驶室顶部安装长排标准红色警灯，采用特殊高亮LED光源，LED主光源共12只,光源采用旋转跟频闪的方式； |  |  |  |
|  | 车厢顶部两侧装有红蓝相间频闪灯。 |  |  |  |
|  | 100W警报器，警灯，LED暴闪灯、示廓灯，电路与车辆其它电路分开；车辆两侧应设置全方位的火场照明灯。 |  |  |  |
|  | 配有倒车监视器，7寸彩色液晶显示屏，装于驾驶室内。 |  |  |  |
|  | 本车型含嵌入式软件“车身安全控制软件” 。 |  |  |  |
| （八）车辆外观 |  |  |  |  |
|  | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |
|  | 安装有后保险杠，加贴反光标志条。 |  |  |  |
|  | 上、下车爬梯设计合理方便人员上、下车作业。 |  |  |  |
|  | 车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶（包括液罐顶部）表面均覆盖有防滑措施。 |  |  |  |
|  | 设有上、下车扶手和照明，踏板中间的水平照度不小于5LX，照明灯开关由车门控制， |  |  |  |
|  | 车门打开接通照明，车门关闭切断照明，所有脚踏翻板侧面安装LED照明警示灯， |  |  |  |
| （九）随车资料 |  |  |  |  |
|  | 底盘使用说明书1份 |  |  |  |
|  | 底盘号码拓印件1份 |  |  |  |
|  | 底盘合格证1份 |  |  |  |
|  | 底盘质量保修卡1份 |  |  |  |
|  | 发动机号拓印件1份 |  |  |  |
|  | 整车使用说明书1份 |  |  |  |
|  | 消防车消防器材清单1份 |  |  |  |
|  | 消防车合格证1份 |  |  |  |
|  | 消防车跟踪服务卡1份 |  |  |  |
|  | 消防车交接清单1份 |  |  |  |
| （十）随车器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 1 | 消防水带 | 盘 | 8 | φ80mm×20m（16型） |
| 2 | DN100吸液管 | 根 | 2 |  |
| 3 | 阻水器 | 把 | 1 |  |
| 4 | 水带护桥 | 副 | 1 | 橡胶材质 |
| 5 | 水带挂钩 | 只 | 2 |  |
| 6 | 水带包布 | 块 | 4 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 4kg |
| 8 | 随车工具箱及配件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 800M数字集群车载台 | 台 | 1 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 |

| 救援运输车（清障车） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：10辆； |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤18000kg |  |  |
| 2 | ▲整备总质量：≥12000kg |  |  |
| 3 | 驱动形式：4×2 |  |  |
| 4 | ▲额定功率：≥150KW |  |  |
| 5 | 排放标准：国六 |  |  |
| 6 | ▲轴距：≥5000 |  |  |
| 7 | ▲最高车速：≥90km/h |  |  |
| 8 | ▲整车尺寸：长×宽×高：≤10000mm×2600mm×4000mm |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |
| 1 | 驾驶室：底盘原装单排驾驶室 |  |  |
| 2 | ▲乘员数： 2人 |  |  |
| 3 | 底盘原装仪表盘上安装有标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表及警报、油箱液位表、冷却水温表、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、电源开关等； |  |  |
| （三）上装部分 |  |  |  |
| 1 | ▲滑板长≥6.2米,宽≥2.5米。 ▲四周栏板高度≥500mm（可拆卸）。 4根副梁，后托主梁可做承载8吨三节臂，6吨液压卷扬，双侧联动装置，进口阀，轮胎挡板2个，2个辅助小轮，4根绑带。 车顶前面一只红色长警灯，警报器输出功率200W，LED光源。车两侧各加装2个频闪轮廊灯，后面加装2个频闪轮廊灯（可控制） |  |  |
| 2 | 车顶：车顶前面一只红色长警灯，警报器输出功率100W，LED光源 |  |  |
| 3 | 车两侧：车两侧各加装2个频闪轮廊灯，后面加装2个频闪轮廊灯（可控制） |  |  |
| 4 | ▲绞盘最大牵引能力：≥40kN |  |  |
| （四）托臂 |  |  |  |
| 1 | ▲吊机安装形式：中置式 |  |  |
| 2 | ▲最大起升质量： ≥5000kg |  |  |
| （五）电气系统及警报单元 |  |  |  |
| 1 | 充电装置：配置1个220V外接电源插座带充气接口（带自动弹开功能） |  |  |
| 2 | 警灯及警报：长排警灯，带警笛和喊话功能，功率≥100W |  |  |
| （六）技术规范 |  |  |  |
| 1 | 车辆符合GB7956.1、GB7956.2、GB7956.3、GB7956.6、GB7956.12 、GB7956.14《消防车通用技术条件》的规定。 |  |  |
| 2 | 车辆外廓尺寸、轴荷及质量应符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。 |  |  |
| 3 | 车辆外部照明和信号装置应符合GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规定。 |  |  |
| 4 | 车辆比功率符合GB7956.1《消防车 第1部分：通用技术条件》的规定。 |  |  |
| 5 | 车辆标记符合GB7258《机动车安全技术条件》。 |  |  |
| 6 | 车辆后下防护要求符合GB11567.1《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》。 |  |  |
| （九）随车文件 |  |  |  |
| 1 | 汽车底盘车架及发动机拓印号。 |  |  |
| 2 | 汽车底盘操作手册。 |  |  |
| 3 | 汽车底盘合格证、底盘质量保修卡。 |  |  |
| 4 | 整车合格证。提供整车检测报告。 |  |  |
| 5 | 整车使用说明书。 |  |  |
| 6 | 随车器材配备清单。 |  |  |
| 7 | 车辆申请牌证必备的其它材料。 |  |  |
| （十）涂装要求 |  |  |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |
| （十一）随车器材 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 11.1 | 工具箱 | 套 | 1 |
| 11.2 | 备胎 | 条 | 1 |
| 11.3 | 灭火器 | 个 | 2 |
| 11.4 | 警戒桩4个、警戒带2盘、警示牌2个 | 套 | 1 |
| 11.5 | 800M数字集群车载台 | 台 | 1 |
| 11.6 | 360度车载上传型行车记录仪 | 台 | 1 |

| 供水消防车（高层供水） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤38000kg |  |  |  |  |
| 2 | 驱动形式：8×4 |  |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥420kW |  |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |  |
| 5 | 变速箱: 全自动智能换挡系统，16个前进挡，4个倒挡 |  |  |  |  |
| 6 | 发动机: 直列六缸涡轮增压中冷柴油发动机 |  |  |  |  |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：可翻转驾驶室。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲座位设置：驾驶室1+1人，乘员室4人 |  |  |  |  |
| 3 | 内饰：地板为阳极化处理的花纹金属板，墙壁和车顶铺有阻燃内饰材料 |  |  |  |  |
| 4 | 空调：直流整体式冷暖 |  |  |  |  |
| 5 | 座椅：乘员室可并排乘坐四名消防战斗员，座椅背后设有空气呼吸器架 |  |  |  |  |
| 6 | 踏步：设置自动踏步；自动踏步关闭后与侧平面平齐；打开后；与泵房翻踏板高度平齐。 |  |  |  |  |
| 7 | 其他：乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。 |  |  |  |  |
| （三）罐体 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥12000L |  |  |  |  |
| 2 | ▲泡沫罐容积：≥6000L |  |  |  |  |
| 3 | 结构：整体式副加梁结构，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板 |  |  |  |  |
| 4 | 设备： 2个入口孔 1个溢流装置 2个液位传感器 2个带DN50阀门的排污口 4个注水口 |  |  |  |  |
| （四）消防泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号：高层供水泵 |  |  |  |  |
| 2 | ▲压力/流量：在3米吸深，2根6米长吸水管的标准测试条件下≥1.0MPa/100L/s 4.0MPa/25L/s |  |  |  |  |
| 3 | 引水器型式：电动引水泵 |  |  |  |  |
| 4 | 最大真空度：≥85 kPa |  |  |  |  |
| 5 | ▲引水时间：≤80s |  |  |  |  |
| 6 | 空气泡沫比例混合器： 型式：全自动闭环控制，环泵式泡沫比例混合器 混合比：1%~10% |  |  |  |  |
| （五）灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：泵房后部设有2个带手动蝶阀的DN150吸水口，配有滤网及闷盖。带气动蝶阀的DN150进水口，用于与水罐相接。管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置； |  |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有2个DN80常压出水口，车身两侧各设有1个DN80高压出水口；由水泵至水罐有一由DN65球阀控制罐注水管路，中间有橡胶连接区段；设置自带泄压排水装置。 |  |  |  |  |
| 3 | 炮管路：有一个DN125的炮管路，中间有一个DN125的碟阀和专用橡胶弹性连接装置； |  |  |  |  |
| 4 | 放余水管路：在管路和水泵最低处方便操作部位设有放余水旋塞，需要时可快速放净系统中的余水； |  |  |  |  |
| 5 | 取力器：原装发动机全功率取力器； |  |  |  |  |
| 6 | 传动轴：高平衡精度汽车传动轴，采用专用中间支承连接。 |  |  |  |  |
| （六）消防炮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号：电动遥控水-泡沫两用炮 |  |  |  |  |
| 2 | ▲流量：≥1.0MPa/80L/s |  |  |  |  |
| 3 | ▲水射程：≥70m， 泡沫射程：≥65m |  |  |  |  |
| 4 | ▲回转角度：水平回转角：355度 |  |  |  |  |
| 5 | ▲俯仰回转角： 最小仰角：≥+45°；最大俯角：≥-7° |  |  |  |  |
| （七）副大梁 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲结构特点：两纵梁间由若干横梁等强度联接。 副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接，保证了原车大梁的受力均匀，提高了大梁的使用寿命，减少了上装部件由于扭曲而造成的变形。 |  |  |  |  |
| （八）车厢、器材箱及泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：分体式焊接结构，器材箱在前，泵房在后；蒙皮、底板、内饰板均选用经阳极化处理的防锈金属板。 |  |  |  |  |
| 2 | 器材厢门及泵房门：采用卷帘门，后泵房门为大翻门，轻便可靠。 |  |  |  |  |
| 3 | 内部结构：内骨架采用搭接技术，能最大限度地提高空间利用率和可变性，可根据用户器材选配各类滑动托架、拖板、抽屉以及高强度的塑料存放盒等放置器材。整个器材箱外形美观,取放器材方便。泵房尾部设有攀登梯。 |  |  |  |  |
| （九）脚踏板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 位置：在卷帘门下方。 |  |  |  |  |
| 2 | 结构：采用气弹簧加卷帘门锁紧，安全可靠(静载荷＞150kg)。 |  |  |  |  |
| （十）仪表板及板上设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能开关： 1、照明开关 2、引水开关及指示灯 3、罐出水开关及指示灯 4、罐注水开关及指示灯 5、罐出液开关及指示灯 6、炮喷射开关及指示灯 7、照明灯 |  |  |  |  |
| 2 | 仪表： 1、压力表 2、真空表 3、水位表 4、液位表 5、转速表 |  |  |  |  |
| （十一）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 位于驾驶室顶端的主警灯为红色长排警灯,配置100W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，车辆两侧上方配有欧式LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；车厢后端顶部安装有24V、35W、LED遥控搜索照明灯1只；按国标要求前后配备有视廊灯及示宽灯等；改装部分电气系统独立走线。 |  |  |  |  |
| （十二）涂装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |
| （十三）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、整车操作使用维护说明书（中文） 2、底盘使用说明书（中文） 3、底盘操作维修手册（中文） 4、底盘质量保修卡 5、底盘合格证、整车合格证 6、发动机号码拓印件 7、底盘号码拓印件 8、随车器材清单 9、消防车跟踪服务卡 10、消防车交接清单 |  |  |  |  |
| （十四）随车配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 20米ø80mm水带 | 25型以上 | 盘 | 10 |
| 2 |  | 20米 ø65mm水带 | 25型以上 | 盘 | 10 |
| 3 |  | 直流水枪 | ø16mm或ø19mm | 支 | 2 |
| 4 |  | 多功能水枪 |  | 支 | 2 |
| 5 |  | 干粉灭火器 | 8kg，ABC干粉 | 具 | 1 |
| 6 |  | 集水器 |  | 件 | 1 |
| 7 |  | 二分水器 |  | 个 | 1 |
| 8 |  | 三分水器 |  | 个 | 1 |
| 9 |  | 吸水管扳手 |  | 个 | 2 |
| 10 |  | 地上消火栓扳手 |  | 件 | 1 |
| 11 |  | 消防梯 | 三节拉梯1把、挂钩梯1把 | 架 | 2 |
| 12 |  | 异径接口 |  | 个 | 10 |
| 13 |  | 异型接口 |  | 个 | 10 |
| 14 |  | 护带桥 |  | 副 | 2 |
| 15 |  | 水带包布 |  | 件 | 8 |
| 16 |  | 水带挂钩 |  | 件 | 8 |
| 17 |  | 消防斧 |  | 件 | 1 |
| 18 |  | 可充电式手提照明灯 |  | 只 | 4 |
| 19 |  | 消防吸水管 |  | m | 8 |
| 20 |  | 吸水管滤水器 |  | 只 | 1 |
| 21 |  | 管线式泡沫比例混合器 |  | 套 | 1 |
| 22 |  | 泡沫管枪 |  | 支 | 2 |
| 23 |  | 消防车供水器 |  | 台 | 1 |
| 24 |  | 毁锁器 |  | 套 | 1 |
| 25 |  | 可燃气体探测仪 |  | 套 | 1 |
| 26 |  | 车轮制动垫块 |  | 个 | 2 |
| 27 |  | 铁铤 |  | 根 | 1 |
| 28 |  | 隔离警示带 |  | 米 | 300 |
| 29 |  | 安全绳 | 直径12.5mm， | 米 | 50 |
| 30 |  | 灭火毯 |  | 块 | 1 |
| 31 |  | 闪光警示灯 |  | 个 | 4 |
| 32 |  | 火花熄灭器 |  | 套 | 1 |
| 33 |  | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 |
| 34 |  | 800M数字集群车载台 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 | 台 | 1 |
| 35 |  | 360度车载上传型行车记录仪 | 1、行车记录仪须具备自动循环覆盖的存储功能，能够实时存储信息，内存不小于64G，拍摄画质须为高清，最低摄录时间不少于5小时。 2、行车记录仪须依据车辆实际情况配置，镜头数量和安装部位须科学合理，须能够拍摄到车辆前后方和左右两侧，实现360°全覆盖。 3、行车记录仪须具有夜视功能，夜间拍摄清晰。 | 套 | 1 |