附件2

2021年广州支队各大队消防车辆技术需求

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车（12吨） | 辆 | 1 |
| 2 | 泡沫消防车（15吨） | 辆 | 1 |
| 3 | 泡沫消防车（18吨） | 辆 | 2 |
| 4 | 压缩空气泡沫消防车 | 辆 | 3 |
| 5 | 水雾消防车 | 辆 | 5 |
| 6 | 举高喷射消防车（15米以上） | 辆 | 1 |
| 7 | 举高喷射消防车（20米以上） | 辆 | 1 |
| 8 | 抢险救援消防车（带压缩空气泡沫系统） | 辆 | 3 |
| 9 | 抢险救援消防车（带清障功能） | 辆 | 1 |
| 10 | 通信指挥消防车 | 辆 | 1 |
| 11 | 通信指挥消防车 | 辆 | 1 |
| 12 | 器材消防车 | 辆 | 1 |
| 13 | 器材消防车 | 辆 | 4 |
| 合计 |  | 辆 | 25 |

说明：消防车必须逐项列明，消防器材仅需列明总体数据。

| 泡沫消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量： 1辆 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤28000kg |  |  |  |
| 2 | ▲驱动形式：6×4 |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥330kW |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：可翻转驾驶室 |  |  |  |
| 2 | ▲座位设置：驾驶室1+1人，乘员室不少于4人 |  |  |  |
| 3 | 乘员室：使用高强度粘结胶连接； 内饰：墙壁和车顶铺有阻燃内饰材料； 车门：玻璃门结构； 空调：直流整体式冷暖； 座椅：乘员室可并排乘坐四名消防战斗员，座椅背后设有空气呼吸器架，座椅均配备安全带； 其他：乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手（带夜间上车照明）。配备有与驾驶室通话的对话装置。 |  |  |  |
| （三）罐体 |  |  |  |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥9000L；泡沫罐容积：≥3000L |  |  |  |
| 2 | 结构：整体式副加梁结构，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板 |  |  |  |
| 3 | 设备： 2个入口孔；2个液位传感器；2个溢流装置；2个带DN50阀门的排污口；2个注水口 |  |  |  |
| （四）消防泵 |  |  |  |  |
| 1 | 压力：1.0MPa |  |  |  |
| 2 | ▲流量：≥95L/S |  |  |  |
| 3 | 引水器型式：电动真空泵 |  |  |  |
| 4 | 最大真空度：≥85 kPa |  |  |  |
| 5 | ▲引水时间：≤80s |  |  |  |
| 6 | 泡沫比例混合器 |  |  |  |
| 6.1 | 型式：智能型负压式泡沫比例混合系统 |  |  |  |
| 6.2 | 控制单元比例调节：1－10％无级电脑自动调节 |  |  |  |
| （五）灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：泵房后部设4个带手动蝶阀的DN150吸水口，配有滤网及闷盖； |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有2个带手动控制阀的DN80常压出水口； |  |  |  |
| 3 | 炮管路：通过水罐到罐顶有一个DN125的炮管路，中间有一个DN125的碟阀和专用橡胶弹性连接装置； |  |  |  |
| 4 | 放余水管路：在管路和水泵最低处方便操作部位设有放余水旋塞，需要时可快速放净系统中的余水； |  |  |  |
| （六） | 消防炮 |  |  |  |
| 1 | 控制方式：电动遥控 |  |  |  |
| 2 | ▲流量：≥80L/s |  |  |  |
| 3 | 压力： 1.0MPa/ |  |  |  |
| 4 | ▲射程：水≥75m，泡沫≥70m |  |  |  |
| 5 | ▲回转角度：水平回转角：350度 |  |  |  |
| 6 | ▲俯仰角：-10°～+70° |  |  |  |
| 7 | 遥控距离≥100米 |  |  |  |
| （七）副大梁 |  |  |  |  |
| 1 | ▲采用钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接。 副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接，保证了原车大梁的受力均匀，提高了大梁的使用寿命，减少了上装部件由于扭曲而造成的变形。 |  |  |  |
| （八）车厢、器材箱及泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：分体式焊接结构，器材箱在前，泵房在后。 |  |  |  |
| 2 | 器材厢门及泵房门：器材厢及泵房两侧采用卷帘门，后泵房门为大翻门，卷帘门采用拉杆式，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。泵房后部设置上翻门，采用气弹簧助力，带锁。 |  |  |  |
| 3 | 内部结构：内骨架为采用搭接技术，能最大限度地提高空间利用率和可变性，适当位置可采用抽拉板和旋转开启架等方式。 |  |  |  |
| 4 | 后爬梯：在泵房后部右侧设置一个爬梯；下翻式结构扶手和梯蹬均带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶。 |  |  |  |
| （九）脚踏板 |  |  |  |  |
| 1 | 位置：在卷帘门下方 |  |  |  |
| 2 | 两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯 |  |  |  |
| 3 | 结构：采用弹簧加卷帘门锁紧，安全可靠(静载荷＞150kg) |  |  |  |
| （十）仪表板及板上设备 |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室：取力器挂档开关 |  |  |  |
| 2 | 泵房室功能开关 |  |  |  |
| 2.1 | 总电源开关 |  |  |  |
| 2.2 | 引水开关 |  |  |  |
| 2.3 | 罐出水开关 |  |  |  |
| 2.4 | 罐注水开关 |  |  |  |
| 2.5 | 炮喷射开关 |  |  |  |
| 2.6 | 照明灯 |  |  |  |
| 3 | 仪表 |  |  |  |
| 3.1 | 压力表 |  |  |  |
| 3.2 | 真空表 |  |  |  |
| 3.3 | 显示屏（可显示液位、水温、油温、转速等） |  |  |  |
| （十一）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制系统：泵房尾部上翻门内设置灭火系统控制箱，控制箱上设有主控液晶屏、真空表、压力表以及各种气控阀控制按钮及指示灯等 |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯,器材箱两侧顶部安装有频闪灯，配置100W警报器及警灯警报控制系统。 |  |  |  |  |
| 3 | 车箱外照明：车箱两侧顶部安装有LED侧照明灯；车顶后部安装一个24V、LED全方位遥控搜索灯，可调节照明角度，用于车后照明。 |  |  |  |  |
| 4 | 车箱内照明：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有高亮度LED灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯。 |  |  |  |  |
| 6 | 倒车影像系统：安装360°行车记录仪，驾驶室内设置有7寸显示屏。 |  |  |  |  |
| 7 | 自动充电装置：安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。 |  |  |  |  |
| 8 | 上装电气要求：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。 |  |  |  |  |
| （十二）喷淋自保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |  |
| （十二）涂装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |
| （十三）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用维护说明书（中文） 底盘使用说明书（中文） 底盘操作维修手册（中文） 底盘质量保修卡 底盘合格证、整车合格证 发动机号码拓印件 底盘号码拓印件 随车器材清单 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 |  |  |  |  |
| （十四）随车器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 支 | 2 |  |
| 2 | 水带挂钩 |  | 件 | 2 |  |
| 3 | 水带包布 |  | 件 | 4 |  |
| 4 | 滤水器 | FLF150 | 件 | 1 |  |
| 5 | 分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 件 | 1 |  |
| 6 | 多功能兵工铲 | CLQ | 把 | 1 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | MFZL2 | 具 | 1 |  |
| 8 | 吸水管扳手 |  | 件 | 2 |  |
| 9 | 吸水管 | DN150×2000mm | 根 | 4 |  |
| 10 | 地上消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 11 | 地下消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 12 | 消防水带16型 | Φ80mm x 20m | 卷 | 6 |  |
| 13 | 消防水带16型 | Φ65mm x 20m | 卷 | 6 |  |
| 14 | 吸水管异径接口 | Φ150mm/100mm | 支 | 1 |  |
| 15 | 外吸液管 | DN50×2m | 根 | 1 |  |
| 16 | 外吸液管扳手 | FS50 | 支 | 2 |  |
| 17 | 空气泡沫枪 | QPL8 | 支 | 2 |  |
| 18 | 水带护桥 |  | 副 | 1 |  |
| 19 | 异径接口 |  | 件 | 2 |  |
| 20 | 异型接口 |  | 件 | 2 |  |
| 21 | 消防尖斧 |  | 把 | 1 |  |
| 22 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 件 | 1 |  |
| 23 | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 |  | 台 | 3 |  |
| 25 | 800M数字集群车载台 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 | 台 | 1 |  |

| 泡沫消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载总质量：≥30000kg。 |  |  |  |
| 2 | ▲驱动型式：6×4。 |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥330Kw |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |
| 5 | 最小转弯直径：约20m。 |  |  |  |
| 6 | 轴距：≥5000+1350mm。 |  |  |  |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：四门双排平头前翻驾驶室 |  |  |  |
| 2 | ▲准乘8人，座位设置2+2+4 |  |  |  |
| 3 | ▲驾驶室室内高度≥1.8米 |  |  |  |
| 4 | 变速箱： 自动换挡变速器，12个前进档，4个倒档。 后桥： 双后桥驱动，带轮边减速。 悬挂系统：带减震器及平衡杆，后轮间和桥间带差速锁； 制动操作： 压缩空气式，前后桥独立双回路，盘式制动，驱动桥安装感载阀，金属材质储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节，ABS/EBS； 驻车制动： 弹簧加载驻车制动作用于后桥； 辅助制动： 发动机制动(VEB)；除前排座椅外，其余座位后面设有空气呼吸器架，配备360°全景行车记录仪。 |  |  |  |
| （三）罐体 |  |  |  |  |
| 1 | 罐体：金属材质，底板≥4mm，侧板≥4mm，其余≥3mm，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体内表面涂刷防腐漆料，水罐和泡沫罐各设人孔1个, 内孔φ440, 带有快速锁定/开启。 ▲罐体压力超过2公斤时的自动泄压一种泄压水罐盖技术。 |  |  |  |
| 2 | ▲水罐容积：载水≥13000L ；泡沫≥2000L； |  |  |  |
| 3 | 水口配置：外供水口6XDN80手动球阀配闷盖车体左右各2个，外吸水口2XDN150车体尾部泵室，出水口4XDN80车体左右各2个，罐内吸水口1XDN200，罐体注水口1XDN80气动球阀，上炮口1XDN150气动蝶阀，外吸泡沫1XDN50车体右侧，外供泡沫1XDN50车体右侧，水罐排污口1XDN50手动球阀带接扣，泡沫排污口1XDN50手动球阀带接扣；供水口/出水口/吸水管接口卡式快速。 |  |  |  |
| （四）消防泵 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：单级车用消防泵 |  |  |  |
| 2 | ▲流量：≥90 L/S @ 1.0 Mpa ；≥50 L/S @ 1.7 Mpa 入口法兰：DN150，出口法兰：DN125； |  |  |  |
| 3 | ▲消防泵配备电脑自动稳压系统。 |  |  |  |
| 4 | 全自动泡沫比例混合器；▲最大泡沫液流量≥450L/min。泡沫比例0.5%-10%。 |  |  |  |
| 5 | 真空泵：电动滑片真空泵2台（24V）真空度≥85kPa；吸水深度≥７米；引水时间小于50秒。 |  |  |  |
| （五）消防炮 |  |  |  |  |
| 1 | 控制方式：水、泡沫两用电遥控消防炮，可喷射直流和水雾。 |  |  |  |
| 2 | ▲最大流量: ≥80L/s；工作压力0.55MPa。 |  |  |  |
| 3 | 水平旋转角度:水平转角度±175度； 仰角度90度；俯角45度。 |  |  |  |
| 4 | 遥控距离：≥100米无线遥控操作。 |  |  |  |
| 5 | ▲射程：水≥80m，泡沫≥70m。 |  |  |  |
| （六)外观 |  |  |  |  |
| 1 | 车身及颜色：罐体横杠、爆闪灯架、翼子板为亮白色；驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。反光膜：车身尾部、两侧均粘贴反光警示膜，用于夜间警示之用。字符与标志：根据用户需要粘贴。轮毂：加装装饰罩； 车身围板：上车梯：车体尾部右侧，固定爬梯；车身骨架：车身围板粘帖平板；器材箱顶：铺设氧化防滑板；器材箱/工具箱：配有带锁卷帘门 ；配置救援爬梯；后排乘员室为整车结构高点，后框架与之平齐，辅助器材或其他部件高度与宽度均与之一致，器材箱左右及后部设置卷帘门，两侧装有爆闪灯，器材箱下部装有C型装饰槽。 |  |  |  |
| 2 | 电气配置：驾驶室顶部安装一个长排警灯，驾驶室内安装警报器，驾驶室内安装可视倒车监视器，驾驶室内预留车载电台接口，配置24V充电插座1个。 |  |  |  |
| 3 | 外型尺寸：长×宽×高（mm）约10435×2500×3365mm（仅作参考）。 |  |  |  |
| （七）喷淋自保 |  |  |  |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |
| （八）涂装 |  |  |  |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |
| （九）随机技术文件 |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用书（中文） |  |  |  |
| 2 | 底盘使用说明书（中文） |  |  |  |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 5 | 视频教程光盘 |  |  |  |
| 6 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
| 7 | 底盘合格证、整车合格证 |  |  |  |
| 8 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
| 9 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
| 10 | 随车装备清单 |  |  |  |
| 11 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
| 12 | 消防车交接清单 |  |  |  |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |
| （十）随车配件 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 随车工具 | 套 | 1 |  |
|  | 备胎 | 只 | 1 |  |
|  | 灭火器 | 具 | 1 |  |
|  | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
|  | ABC扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 滤水器 | 件 | 1 | FLF150 |
|  | 吸水管总成 | 根 | 2 | DN150×4m |
|  | 千斤顶 | 个 | 1 |  |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 12 | Φ65×20m |
|  | 消防水带16型 | 卷 | 8 | Φ80×20m |
|  | 同型异径接口80/65 | 个 | 4 |  |
|  | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 水带包布 | 块 | 8 |  |
|  | 水带挂钩 | 只 | 4 |  |
|  | 水带护桥 | 套 | 2 |  |
|  | 地上消火栓扳手 | 把 | 1 | FB400 |
|  | 地下消火栓扳手 | 把 | 1 | FBX800 |
|  | 集水器 | 个 | 1 | FSJ125 |
|  | 三分水器80/65/65/65 | 件 | 1 | FFS80 |
|  | 消防铁锹 | 把 | 1 |  |
|  | 消防腰斧 | 把 | 1 | GF-285 |
|  | 丁字镐 | 把 | 1 |  |
|  | 消防铁铤 | 把 | 1 | CT1 |
|  | 开关直流水枪 | 只 | 2 | QZG19 |
|  | 多功能水枪 | 只 | 2 |  |
|  | 泡沫外吸液管 | 根 | 1 |  |
|  | 泡沫充填泵 | 套 | 1 |  |
|  | 移动遥控水炮 | 台 | 1 | 额定工作压力：0.8MPa。额定流量：≥40L/s。射程：≥70m。泡沫射程：≥50m。发泡倍数： 6。混合比：6%——7%。水平回旋角：90°。俯仰角：＋30°——＋70°。 最大喷雾角：≥100°。自摆角度： 40°，60°，80°。遥控距离：≥150m。工作时间：≥10小时（选择增补电源可增加到17小时）。 重量：≤25kg。参考外形尺寸：≤610×565×550mm。 |
|  | 800M数字集群车载台 | 台 | 1 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 |

| 泡沫消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：2辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤41000kg |
| 2 | ▲驱动型式：8×4 |
| 3 | ▲额定功率：≥430Kw |
| 4 | 排放标准：国六 |
| 5 | 制动系统： 1、独立双回路制动系统，前后轮盘式制动，制动间隙自动调整； 2、驻坡起步（防溜坡）辅助功能； 3、发动机常开阀排气制动； 4、智能制动系统，标配ABS制动防抱死装置及ASR防侧滑系统。 |
| 6 | 变速箱：16档全自动变速箱，智能换挡 离合器：双片式离合器，液压助力 |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |
| 1 | 开门设置：二门 |
| 2 | 座位设置：单排2人 |
| 3 | 附加设备： 1、标准短驾驶室，两门； 2、驾驶员气悬可调座椅，副驾可折叠座椅； 3、电动门窗，电动电加热后视镜； 4、驾驶室暖风系统，空调系统，智能维护保养系统； 5、USB接口收音机，倒车报警装置； 6、乘员：2人； 7、驾驶室内带电源总开关，配12V电源接口； |
| 4 | 成员室： - 配置空调及多媒体屏幕； - 空呼器专用座椅； - 电动车窗； 4、▲4乘员。 |
| （三）罐体 |  |
| 1 | 板厚：底板侧板≥4mm，顶板隔板≥3mm。 |
| 2 | ▲水罐容积：≥10000L |
| 3 | ▲泡沫罐容积：≥8000L |
| 4 | 其他要求： 1、罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。 2、水罐设DN125溢水管带溢水帽 3、水罐安装电子液位计。 4、罐顶采用防滑处理。 5、罐体采用浮动式固定方式，减小罐体冲击力，保证罐体安全。 6、罐体内表面喷涂防腐材料。 7、水罐：设φ450人孔, 带有快速锁定/开启，罐体可自动泄压。 |
| （四）消防泵 |  |
| 1 | 管路：入口法兰：DN200，出口法兰：DN150； |
| 2 | ▲额定流量：≥160Ｌ/S |
| 3 | 额定压力：≥1.0MPa |
| （五）消防炮 |  |
| 1 | 安装位置：中部或后部 |
| 2 | ▲额定流量：≥150Ｌ/S |
| 3 | 额定压力：≤1.0MPa |
| 4 | ▲水射程：水≥95米 |
| 5 | ▲泡沫射程：泡沫≥90米 |
| 6 | ▲转动范围：俯/仰 角：≤-10°～≥+90 °，水平回转角：≥350° |
| 7 | 消防控制系统：配置不小于10寸液晶控制面板，实现消防系统智能化控制。 |
| （六）管路系统 |  |
| 1 | 管路设置： 接口; 规格; 阀; 位置. 外吸水接口; 4×DN150; 配闷盖; 车体后侧. 水枪接口; 6×DN80; 手动球阀; 车体两侧. 上炮接口（阀门）; 1×DN150; 气动蝶阀. 罐内吸水接口; 1×DN200+ 1×DN125; 气动蝶阀. 罐体注水接口; 6×DN80; 接口配闷盖; 车体中部两侧. 泡沫罐注液接口; 1×DN65 1×DN50; 配接口闷盖; 车体中部两侧. 水罐排污接口; 1×DN40; 手动球阀; 车体右侧. 泡沫罐排污口; 1×DN40; 手动阀配DN50接口. 泡沫外吸口; 1; 气动阀; 车体右侧. 供水口/出水口接扣形式：内扣式或卡式（快速）可选择. |
| （七）引水装置 |  |
| 1 | 真空装置：电动引水 |
| 2 | ▲吸水时间：≤100s |
| 3 | 吸水深度：真空度≥85kPa；吸水深度≥7米。 |
| （八）泡沫系统 |  |
| 1 | 类型：B类泡沫系统 |
| 2 | 混合比例：1%-10% |
| 3 | 控制方式：全自动泡沫系统。 |
| （九）喷淋自保 |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |
| （十）涂装要求 |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |
| （十一）其它需求 |  |
| 1 | 消防车随车工具： 序号; 名称规格与型号; 单位; 数 量. 1; 卡式消防水带 20-80-20; 卷; 8. 2; 卡式消防水带 20-65-20; 卷; 8. 3; 直流开关水枪 QZG3.5/7.5; 件; 2. 4; 导流式直流喷雾水枪 QLD6.0/8; 件; 2. 5; 泡沫管枪 QP8/0.7; 件; 2. 6; KXK65(内扣)/80(雌) 异型接口; 件; 2. 7; KJK80(雄)/65(雌) 中压卡式异径接口; 件; 4. 8; FJ150雄/80雄×2-1.6 二集水器; 件; 1. 9; FIII80雄/65雌×3-2.5 三分水器; 件; 2. 10; 吸水管扳手 FS150; 件; 2. 11; 勾头扳手 78-85; 件; 1. 12; 橡皮锤JFRC-12; 件; 1. 13; 地上消防栓扳手 FS450; 件; 1. 14; 地下消防栓扳手 FBX800; 件; 1. 15; 干粉灭火器 8kg; 件; 1. 16; 水带护桥; 副; 2. 17; 水带包布; 件; 8. 18; 水带挂钩; 件; 8. 19; 消防尖斧GFJ815; 把; 1. 20; 可充电式手提照明灯; 个; 2. 21; φ150×2000 吸水管; 根; 4. 22; 150 滤水器接口; 件; 1. 23; 150 滤水器; 件; 1. 24; 150 雄螺环; 件; 1. 25; 内六角扳手3-17; 套; 1. 26; 活扳手 6寸; 件; 1. 27; 活扳手 12寸; 件; 1. 28; 一字形螺丝刀 150×8; 件; 1. 29; 十字形螺丝刀 150×8; 件; 1. 30; 鲤鱼钳 8寸; 件; 1. 31; 消防车用水力涡轮驱动供水泵 BWL0.23/21-80YPL; 台; 3. 32; 800M数字集群车载台; 台; 1. |

| 压缩空气泡沫消防车（主战车） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：3台 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
|  | ▲满载允许总质量：≥16700kg |  |  |  |
|  | 驱动形式：4×2 |  |  |  |
|  | ▲额定功率：≥210kW |  |  |  |
|  | 排放标准：国六 |  |  |  |
|  | 轴 距：≤4500mm |  |  |  |
|  | 最高车速：≥95km/h |  |  |  |
|  | 整车尺寸：（长×宽×高）≤8500mm×2500mm×3500mm |  |  |  |
|  | 比功率：≥12 |  |  |  |
| （二）驾乘室 |  |  |  |  |
|  | 结 构：双排座四开门。 |  |  |  |
|  | ▲座位人数：前排2人，后排4人； |  |  |  |
|  | 驾驶室内后排座位后设置空气呼吸器固定架4套。 |  |  |  |
|  | 设 备：除原车设备外，加装有取力器控制开关及指示灯、100W警报器、警灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头，驾驶室预留车载电台接口。 |  |  |  |
| （三）罐体 |  |  |  |  |
|  | ▲容 量：≥5000L（水：≥3800L、A类泡沫：≥200L、B类泡沫：≥1000L） |  |  |  |
|  | 型 式：内藏式 |  |  |  |
|  | 结 构：内设纵、横防荡板； |  |  |  |
|  | 设 备：2个入口孔，带有快速锁紧及开启装置；2个溢流及通气装置；3个液位指示器；2个排污口，配置快开阀门；2个外注水口，采用防腐材料，液罐两侧左右各有1个DN80注水口，配套接口和闷盖。 |  |  |  |
| （四）压缩空气泡沫系统 |  |  |  |  |
|  | 压缩空气泡沫系统 排气压力：0.8MPa ▲空气额定流量：≥90L/s |  |  |  |
|  | 主要部件 消防泵 ▲流 量：≥60L/s 压 力：1.0MPa 安装形式：后置式 空压机 压缩空气额定流量（L/min）：≥5500 额定工作压力（MPa）：0.85 泡沫泵 泡沫泵流量：8L/min 混 合 比：0.1～1.0% 泡沫比例混合器 型 式：负压式 控制方式：全自动 混 合 比：1%-10% |  |  |  |
|  | 管路系统 吸水管路：水泵后端设有DN150mm进水口，配金属滤网，内扣闷盖，可吸天然水源；在水泵下部安装8m×125mm免接式水管总成。 出水管路： 车顶部有1个≥DN100mm消防炮管路。 设有4个DN80 mm 标准出液口，安装阀门、接口和闷盖。 设有2个DN65 mm A类泡沫出液口。 液罐后封板有1个注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。 放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装放余水管路，并配有控制球阀。 冷却水管路：取力器配有强制冷却水管路。 排污管路：管路设置有排污球阀。 |  |  |  |
|  | 泵房控制面板 位 置：泵室后部 控制箱附件：设有发动机启动、发动机熄火、油门、取力器开关、压力表、真空表、转速表、液位计、空压机油温、水泵系统控制阀开关等。 扩展功能：可操纵发动机启动、熄火，取力器结合、分离；实现同步操作，大大缩短战斗准备时间，提高灭火效率。 |  |  |  |
| （五）消防炮 |  |  |  |  |
|  | 控制方式：电控 |  |  |  |
|  | 压 力：1.0MPa |  |  |  |
|  | ▲流 量：≥45L/s |  |  |  |
|  | 射 程：水≥60m B类泡沫≥55m |  |  |  |
|  | 俯/仰 角：≤-10°/≥+90° |  |  |  |
|  | ▲水平回转角：≥340° |  |  |  |
|  | 无线遥控距离：≥150m |  |  |  |
| （六）照明系统 |  |  |  |  |
|  | 发电机组 ▲额定输出功率：≥5kW 额定电压：220V |  |  |  |
|  | 气动升降照明系统 ▲离地最大高度：≥7.5m 云台俯仰角度：俯≥120°、仰≥120° 云 台：可以实现360°全方位照明 控 制 器：云台俯仰左右、一键自动复位；灯杆的收缩到位信号 |  |  |  |
|  | 灯杆 型 式：伸缩 节 数：6节 布 线：灯杆内布置照明灯电缆及控制电缆 承载重量：50kg |  |  |  |
|  | 主照明灯 ▲功 率：≥4×1000W |  |  |  |
| （七）牵引绞盘 |  |  |  |  |
|  | 驱动形式：电驱动 |  |  |  |
|  | 钢丝绳长度：≥38 m |  |  |  |
|  | ▲最大牵引力：≥5000kg |  |  |  |
|  | 最大牵引速度：≥3.5m/min |  |  |  |
|  | 安装型式：前置式 |  |  |  |
| （八）器材箱 |  |  |  |  |
|  | 车厢 结 构：高强度板式结构与型材铆接形式 器 材 厢：器材箱内部采用型材分隔，牢固可靠，可任意调节，各种器材放置合理，空间利用率>80%。 器材布置： 按照以下原则进行布置，根据器材特点，器材厢内可设有器材盒、平拖架、抽屉、专用夹具及各种防锈、防振、防脱落、防划伤的专用装置放置常规灭火器材。 开 门：器材箱左右两侧及泵房均有卷帘门；带有可靠耐用的LED自动照明灯（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭）；并在驾驶室内设有状态指示灯。车尾采用上翻门结构，起到遮阳、挡水双重作用。 |  |  |  |
|  | 车顶 车尾部右侧1个折叠式爬梯。 扶手表面设有防滑花纹，针对消防队员的需求，合理设计的脚蹬间距，表面带有凹齿结构，兼备防滑与轻便化。 外部照明：车厢及泵房外部设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 |  |  |  |
|  | 翻板踏脚 材 质：高强度型材。 结 构：采用弹簧和门止口双重锁定，安全可靠。 说 明：踏脚翻板翻下时高度不大于450mm，静载荷>150kg，翻转踏板边处装有LED警示灯。 |  |  |  |
| （九）器材箱内、外各种机构件 |  |  |  |  |
|  | 双面旋转架 结 构：高强度金属 正面放置：平板（阳极氧化处理） 反面放置：用平板制成坡形器材盒3个，可上下调节高度，放置零散的不规则的小器材。 运 动：顺或逆时针水平旋转 锁 止：0°、115°位置锁止，打开拉手与锁止共用 打 开：0°～115° |  |  |  |
|  | 器材盒 结 构：平板折弯成形 安 装：螺栓连接，上下可调节 防 护：金属盒上口边防刮碰设计 |  |  |  |
|  | 滑动抽屉 结 构：高强度金属板折弯成形 动 作：水平向外抽拉，向下倾斜角度 用 途：底板留有固定孔，固定液压破拆工具，牢固可靠 |  |  |  |
|  | 拉梯翻转架 结 构：连结接桁架式结构 运 动：直线、弧线滑道运动轨迹 防 护：双重锁止安全机构，减（缓）冲装置 特 点：无需人员爬上车顶即可方便取用救援梯，方便快捷。 |  |  |  |
|  | 平拖板 结 构：轨道式装配结构 面 板：平板 动 作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度 锁 止：0位和全部拉出时，各有一个锁止 放 置：排烟机、污物桶、金属切割机等等(根据用户需求预留空间) |  |  |  |
|  | 器材布置原则 按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 按人体工程学原理设计各种器材托架； 按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材。 |  |  |  |
| （十）电气系统 |  |  |  |  |
|  | 车辆照明：采用24V电压 |  |  |  |
|  | 驾驶室信号装置： 车顶长排红色暴闪警灯。 电子警报器1个，功率≥100W，有连续调频功能。左右两侧安装红蓝相间暴闪灯。 驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口。 驾驶室内设置倒车可视系统。 车尾部爆闪警灯 |  |  |  |
|  | 火场照明： 车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯； 上装后部安装35W无线遥控消防探照灯1个。 |  |  |  |
|  | 车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。 |  |  |  |
|  | 安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。 |  |  |  |
|  | 附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |  |  |
|  | 本车型含嵌入式软件“泡沫比例自动控制软件V1.0”。 |  |  |  |
| （十一）喷淋自保 |  |  |  |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |
| （十二）涂装要求 |  |  |  |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |
| （十三）随车资料 |  |  |  |  |
|  | 底盘使用说明书 |  |  |  |
|  | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
|  | 底盘维修手册 |  |  |  |
|  | 消防车使用说明书 |  |  |  |
|  | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
|  | 消防车消防器材清单 |  |  |  |
|  | 底盘合格证（或进关证明） |  |  |  |
|  | 消防车合格证 |  |  |  |
|  | 随车工具清单 |  |  |  |
|  | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
|  | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
|  | 消防车交接清 |  |  |  |
| （十四）器材配置标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单 位 |
| 1 | 吸水管 | φ125mm×8m | 1 | 根 |
| 2 | 滤水器及引绳 | FLFφ125 | 1 | 只 |
| 3 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 把 |
| 4 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 1 | 把 |
| 5 | 地下消火栓扳手 | FBX800 | 1 | 把 |
| 6 | 消防水带 | 20-80-20 | 6 | 盘 |
| 7 | 消防水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 |
| 8 | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/8Ⅲ | 4 | 支 |
| 9 | 异径接口（卡式接口） | KJK65/80AZ | 4 | 件 |
| 10 | 异径接口（消火栓专用） | φ125mm×φ100 | 1 | 只 |
| 11 | 三分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 2 | 只 |
| 12 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.0 | 1 | 只 |
| 13 | 水带护桥 | HQ600 | 1 | 副 |
| 14 | 水带挂钩 | FG600 | 2 | 件 |
| 15 | 水带包布 | FP470 | 4 | 件 |
| 16 | 救援剪 |  | 1 | 把 |
| 17 | 橡皮锤 |  | 1 | 把 |
| 18 | 消防平斧 |  | 1 | 把 |
| 19 | 消防铤 |  | 1 | 把 |
| 20 | 两节拉梯 | TEZ6 | 1 | 架 |
| 21 | 单杠梯 | TDZ3 | 1 | 架 |
| 22 | 挂钩梯 | TGZ4 | 1 | 架 |
| 23 | 空气泡沫枪 | QP8/0.7Z | 2 | 支 |
| 24 | 泡沫外吸管 | DN50mm×2m | 1 | 套 |
| 25 | CFA泡沫枪 |  | 2 | 支 |
| 26 | 车载固定电台 | 1.工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2. 抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准 3.IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级 4.车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 5.内置蓝牙。 6.支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 7.具备单独工作模式，当移动台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。8.具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 9. 支持TETRA通信制式。 中标供应商负责安装至车内适当位置并开通频率。 | 1 | 台 |

| 水雾消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：5辆 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≥2500（kg） |
| 2 | 驱动形式：4WD |
| 3 | ▲额定功率：≥130（kW） |
| 4 | 排放标准：国六（交车时必须符合上牌标准） |
| 5 | ▲轴距(mm)：≥3000 |
| 6 | 外形尺寸：长 × 宽 × 高≥5000mm×1800mm×2000mm |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |
| 1 | ▲乘员人数（含驾驶员）：≥3人 |
| （三）车载细水雾装置 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥8KW |
| 2 | ▲额定流量：≥30L/min |
| 3 | 最大流量：≥36L/min |
| 4 | ▲高压泵出口压力：≥10Mpa |
| 5 | 启动方式：电启动/应急手动（手拉绳启动） |
| 6 | ▲水枪水柱直流射程：≥16M |
| 7 | 水枪细水雾射程：≥8M |
| 8 | ▲灭火胶管长度：≥30M |
| 9 | ▲装置喷射性能：单枪单卷盘，喷枪为双喷嘴形式 |
| （四）器材箱结构： |  |
| 1 | 结构：一体式框架结构，内部框架与顶板、隔板之间采用专业搭接和粘接技术。器材箱内部骨架按器材规格尺寸分层设置。 |
| 2 | ▲取放机构：根据消防部队所需的器材进行设计布置，采用平面拖板等形式，保证快捷取放器材、推拉轻便、锁止可靠。 |
| 3 | 基本原则： 按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 按人体工程学原理设计各种器材托架； 按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 站在地面2个动作内取用任何器材。 |
| （五）水箱 |  |
| 1 | 材质：水箱采用金属材料制作 |
| 2 | ▲水箱容积：500L-700L |
| 3 | 接口口径：65mm 内扣式加水口。 |
| （六）警灯警报器 |  |
| 1 | 车辆配有后示廓灯、高位刹车灯，器材箱内装有照明灯。 |
| 2 | 警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |
| （七）涂装 |  |
| 1 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |
| （八）总体技术要求 |  |
| 1 | 所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志； |
| 2 | 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》的规定； |
| 4 | 整车外观美观大方，平整度符合GA39-2016的规定； |
| 5 | 所有粘接平整牢固，符合企业标准规定； |
| 6 | 所有焊接牢固、焊后打磨光整。 |

| 举高喷射消防车（15米以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≥43000kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驱动形式：8×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥390kw/1800rpm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外形尺寸：（长×宽×高）：约12000×2600×4000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（气悬可调）司机座椅，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中控门锁，电动门窗，电动加热后视镜，前视镜，望地镜，广角外视镜，副驾驶侧广角后视镜，安全带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防车驾驶室车门的开度应≥85°； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲乘员：2+2+4（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）上装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴距：≤2000+4500+1400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲支腿跨距：≤7650×2250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ★最大工作高度：≥15m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲最大工作幅度：≥10m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ▲回转范围：360°全回转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ▲支腿展开时间：≤30s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ▲臂架动作时间：≤70s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最大回转速度：0.5~1.5r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 板厚：底板和侧板4mm，其余3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲载液量：载水量：≥18000L；载泡沫量：≥1800L（比例可调） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。水罐设DN150溢水管带溢水帽。泡沫罐设呼吸阀。水罐和泡沫罐均安装电子液位计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水罐：设≥φ450人孔2个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过1kg时自动泄压，人孔盖涂绿色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 泡沫罐：设≥φ450人孔1个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过1kg时的自动泄压，人孔盖涂黄色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定流量：≥100 L/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定压力：≥1.3MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸水深度：≥7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 水 |  | 泡沫 |  |  |
| 2 | ▲额定流量 |  |  |  | ≥100 L/s |  | ≥100 L/s |  |  |
| 3 | 额定压力 |  |  |  | ≤1.2MPa |  | ≤1.2MPa |  |  |
| 4 | ▲射程 |  |  |  | ≥80m |  | ≥75m |  |  |
| 5 | 消防炮控制方式：水、泡沫两用电遥控消防炮，≥150米无线遥控操作，并配有150m无线遥控盒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工作角度：炮口回转-135°～+135°，炮口俯仰≤-90°～≥+30°。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）制动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，金属材质储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助制动：发动机制动 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能制动系统，标配ABS制动防抱死装置 |  |  |  |  |  |  |
| （八）消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 车载消防泵 裸泵流量：170L/s,1.0MPa 车载流量：100L/s,1.5MPa 入口法兰：DN200，出口法兰：DN125 金属壳体，铜质叶轮，金属传动轴 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 真空泵 | 真空度≥85kPa；吸水深度≥7m。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泡沫系统 | 全自动泡沫混合，比例为1～10％。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水路控制 | 水路控制方式：电控气动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制面板位置：车体后侧 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防管路 | 下车：金属管。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上车：金属管+消防旋转体。 |  |  |  |  |  |  |
| （九）电气控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 支腿调平：手动+自动调平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 警报灯具 |  | 驾驶室顶部安装2个红色LED频闪圆警灯； 驾驶室内安装警报器，功率≥100W； 车身两侧各加装2组频闪轮廓灯； 车尾左右各设一个频闪警灯，颜色为红色。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 照明：臂架支架照明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 影像系统：行车监控系统（导航、行车记录、倒车影像、倒车雷达一体）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）喷淋自保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |  |  |  |  |  |  |
| （十一）涂装要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |  |  |  |
| （十二）随车配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 数量 |  |  | 品名 |  | 数量 |  |  |
| 随车工具 | 1套 |  |  | 备胎 |  | 1个 |  |  |
| 灭火器 | 1具 |  |  | 内六角扳手 |  | 1套 |  |  |
| ABC扳手 | 1个 |  |  | 液压系统易损件 |  | 1套 |  |  |
| 气阀应急气动扳手 | 1套 |  |  | 泡沫炮头 |  | 1个 |  |  |
| 泡沫吸液管 | 1个 |  |  | 泡沫输转泵（汽油动力） |  | 1台 |  |  |
| 车载固定电台 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |

| 举高喷射消防车（20米以上） |  |
| --- | --- |
| 数量：1辆 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲满载允许总质量≥42000kg |
| 2 | ▲驱动型式：8Ｘ4 |
| 3 | ▲额定功率：≥400kw |
| 4 | 排放标准：国六 |
| 5 | 外形尺寸：（长×宽×高）约12000×2500×4000mm |
| 6 | ▲最小转弯直径：≤30m |
| 7 | 接近角：≥14° |
| 8 | 离去角：≥12° |
| 9 | ▲最大爬坡度：≥30% |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 开门设置：二门 |
| 2 | ▲座位设置：1排2人，配备独立乘员室标乘4人 |
| 3 | 内部配备： 1、液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（气悬可调）司机座椅，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中控门锁，电动门窗，电动加热后视镜，前视镜，望地镜，广角外视镜，副驾驶侧广角后视镜，安全带，消防红色喷涂； 2、消防车驾驶室车门的开度应≥85°； 3、乘员：6； 4、在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置 |
| 4 | 附加设备： 1、行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，金属材质储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节 2、驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥 3、辅助制动：发动机制动 4、智能制动系统，标配ABS制动防抱死装置 |
| （三）上装系统 |  |
| 1 | 转台型式：360度连续旋转或其它 |
| 2 | ★最大工作高度：≥20米 |
| 3 | ▲最大工作幅度：≥15米 |
| 4 | 电气系统：外供电源 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥17000Ｌ |
| 2 | ▲泡沫罐容积：≥3000Ｌ |
| 3 | 罐体设置： 罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。 水罐设DN150溢水管带溢水帽。 泡沫罐设呼吸阀。 水罐和泡沫罐均安装电子液位计。 罐顶采用防滑花纹板。 罐体内表面喷涂防腐材料。 水罐：设≥φ450人孔2个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过1kg时的自动泄压，人孔盖涂绿色。 泡沫罐：设≥φ450人孔1个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过1kg时的自动泄压，人孔盖涂黄色。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲额定流量：≥100 L/S @ 1.0Mpa |
| （六）消防炮 |  |
| 1 | 安装位置：臂架顶端 |
| 2 | ▲流 量：流量可调950～6000L/min，额定工作压力0.7MPa。 |
| 3 | 射 程：水≥60米/泡沫≥60米 |
| 4 | 转动范围： ▲俯/仰 角：≤-90°～＞+30° 水平回转角：≥360° ≥150m无线遥控操作。 |
| （七）管路系统 |  |
| 1 | 接口; 规格; 阀; 位置. 泵外吸水接口; 3×DN150; 接口配闷盖; 车体尾部泵室内. 水罐吸水口; 1×DN150; 气动蝶阀; 车体尾部泵室内. 外供水/外出水接口; 6×DN80; 手动截止阀配接口; 车体左右两侧各3个. 泵至水罐注水口; 1×DN80; 气动蝶阀; 车体尾部泵室内. 泡沫系统罐吸泡沫口; 1×DN80; 气动球阀; 车体尾部泵室内. 泡沫系统外吸泡沫接口; 1×DN80; 气动球阀配接口; 车体尾部泵室内. 上炮口; 1×DN125; 气动蝶阀; 车体尾部泵室内. 水罐外注水接口; 4×DN80; 接口配闷盖; 车体左、右两侧各2个. 泡沫罐外注泡沫/排污接口; 1×DN50; 手动球阀配接口; 车体左侧. 泡沫罐排污接口; 1×DN50; 手动球阀配接口; 车体左侧. 水罐排污口; 1×DN40; 手动球阀; 车体左侧. 供水口/出水口接扣形式：标配为卡式（快速），内扣式可选配。 吸水管接口形式：内扣式式（快速）。. |
| （八）引水装置 |  |
| 1 | 真空装置：电动引水泵 |
| 2 | 吸水时间：≤70S |
| 3 | 吸水深度：≥7米 |
| 4 | 真空度：≥85kPa |
| （九）泡沫系统 |  |
| 1 | 混合比例：1%-10% |
| 2 | 控制方式：电控全自动泡沫比例混合系统 |
| （十）喷淋自保 |  |
| 1 | 整车安装喷淋自保系统 |
| （十一）其它需求 |  |
| 1 | 车辆安全保护装置： - 支腿调平状态监控 下车操作过程中，实时监控下车平整度状态，当支腿受力后出现倾斜状态，有声光报警信号，限制上车一切动作。 - 软腿控制 在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，限制上车一切动作。 - 上、下车互锁装置 当下车支腿没有可靠支撑地面时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。 - 夜间照明装置 在夜间工作时，可实现作业照明，给操作者以方便，有利于避免危险。 - 一节臂极限位置自动停止装置 一节臂运动到极限位置时能自动停止当前动作，保证臂架的运动安全性。 - 回转对中检测及指示。 当一节臂与水平面夹角小于15°且转台未对中时，限制一臂落。 - 应急操作装置 当电控部分出现故障时可以手动操作。 - 应急动力源 当主发动机或主油泵出现故障无法工作时，可以启动应急动力源为整车提供动力，将高喷车收车至行驶状态。应急电瓶泵及辅助液压管路，在汽车发动机突发故障也能通过此应急电瓶泵提供的动力使车辆正常收车确保车辆安全撤离。另外，当维修汽车发动机时，启动应急电瓶泵也可使工作臂调整角度，让驾驶室能前翻便于操作。 |
| 2 | 围板及器材箱： 身围板金属框架结构，由3mm厚平板粘贴而成。器材固定布置紧凑、合理，器材存取方便，器材箱带卷门。 |
| 3 | 电气系统： 采用电液比例控制。车辆设置两处操作装置：车辆尾部的下车操作面板，对消防作业及照明，电瓶泵等装置进行控制；并有显示消防系统参数的显示器和真空表。有线远控操作盒，实现对上、下车动作的控制，可实现转台回转、臂架变幅和消防作业等遥控操作。 电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，加装以下装置信号、照明灯：水炮探照灯；符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。 |
| 4 | 液压系统： 液压系统采用负载敏感变量泵，整机用负载敏感电液比例控制技术。下车采用电液比例阀控制垂直支腿油缸同步伸缩动作，上车采用负载敏感控制阀，实现臂架的回转、变幅各个动作。系统设有二次限压阀，能有效防止系统压力过载。 车辆各执行油缸均设置有平衡阀，保证液压油缸在不同位置、任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）平稳安全的锁止，转台回转制动可靠。液压硬管采用高精镀锌无缝金属管制作，液压系统动力由底盘侧装取力器驱动，另外还设置一套液压系统备用动力源，由电瓶泵驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。液压油箱设置有油滤油器，液位液温计，方便液压油检查和更换。 |
| 5 | 800M数字集群车载台（1台）： 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 |
| 6 | 涂装要求： 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |

| 抢险救援消防车（带压缩空气泡沫系统） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：3辆 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：≤18000kg |  |  |  |
| 2 | 驱动型式: 4×2 |  |  |  |
| 3 | ▲额定功率：≥220kW |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国六 |  |  |  |
| 5 | ▲轴距：≤4500mm |  |  |  |
| 6 | 最高车速：≥95km/h |  |  |  |
| （二）驾乘室及乘员室 |  |  |  |  |
| 1 | ▲座位设置：双排驾驶室，前排2人,后排不少于4人 |  |  |  |
| 2 | 设 备：在后排加装4具空呼器支架，安装扶手 |  |  |  |
| （三）液压升降照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机 设 计：移动式发电机组 功 率：≥12KVA 额定频率：≥50HZ 额定电压：220V/380V 灯 杆：灯安装在随车吊臂架前端的右侧 离地高度：≥10m 云台俯仰角度：俯≥120°、仰≥120° 云台水平回转：可以实现360°全方位照明 控 制 器：云台水平、俯仰转动均由控制箱手动控制和无线遥控控制两种方式 |  |  |  |
| 2 | 主照明灯 主照明灯型式：LED ▲功率：≥6×180 W= 1.08kW 照明灯50m处各测试点照度≥5Lx |  |  |  |
| （四）匀速恒力牵引绞盘 |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳长度：≥35 m |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳直径：≥15mm |  |  |  |
| 3 | ▲绞盘额定拉力：≥70 kN |  |  |  |
| 4 | 牵引速度：≥6m/min（匀速） |  |  |  |
| 5 | 控制方式：电动控制，具有自动排线功能 |  |  |  |
| 6 | ▲驱动方式：液压 |  |  |  |
| 7 | 安装位置：后置式 |  |  |  |
| 8 | 出绳位置：车头前端 |  |  |  |
| （五）直臂随车吊 |  |  |  |  |
| 1 | 安装型式：后置式 |  |  |  |
| 2 | 额定起重力矩：≥13 kN.m |  |  |  |
| 3 | ▲随车吊最大吊重：≥6000kg |  |  |  |
| 4 | 最大作业半径：≥12m |  |  |  |
| 5 | 最大起升高度：≥14m |  |  |  |
| 6 | 支腿跨距：≤5600mm |  |  |  |
| 7 | 回转角度：360° |  |  |  |
| 8 | 支 腿：自动液压支腿 |  |  |  |
| 9 | 附加功能：吊机前端安装有破拆拉钩，用来破拆防盗窗、玻璃窗户。 可实现地面以下河边、水沟的救援。吊机上配有12米的伸缩爬梯，用于高空救人。 主要优势： 自带起吊绞盘约6000kg； 自动回收吊钩装置，减少操作环节，减少吊钩碰伤车顶； 自带超负荷保护装置，起吊救援安全性能好； 手动遥控两种控制方式，为准确、安全、快捷起吊救援提供保障； 起吊能力增加20％，展开速度比折臂吊快2倍； |  |  |  |
| （六）车厢 |  |  |  |  |
| 1 | 结 构：外骨架为高强度金属板折弯而成，内骨架为可调式专用高强度型材，金属板与专用型材采用特制联接件进行联接，确保车厢强度，高于金属骨架。车厢的防雨、防尘、防锈、防噪音、性能好。车厢的平整度精度±20丝。 |  |  |  |
| 2 | 箱 门：采用高强度金属型材制作而成，金属型材之间设有缓冲密封条起防撞、防尘作用，帘子门扭簧按照自重大小合理设计制作；帘子门锁止采用“二台阶”双保险机构，当车辆行驶在崎岖道路上，锁销越过第一道锁止后仍有第二道锁止发挥作用。帘子门使用寿命启闭10万次或10年以上。所有帘子门用一把钥匙。 |  |  |  |
| （七）液压拖车装置 |  |  |  |  |
| 1 | 起升重量：≥1500 kg |  |  |  |
| 2 | 控制方式：电动控制 |  |  |  |
| 3 | 驱动形式：液压驱动 |  |  |  |
| 4 | 安装位置：后置式 |  |  |  |
| 5 | 用 途：在救援后即可将现场的事故车及时脱离现场，同时将路面上的尖锐物清扫干净，为消防部队的践行提供设备保障。 |  |  |  |
| （八）灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 ▲流量：≥1.0MPa时30L/s 真空度： 85kPa 引水时间： ≤60s 进水口：DN 100mm 出水口：DN65mm×2 |  |  |  |
| 2 | 水罐 ▲容量：≥2000L 安装位置：轮胎上方器材箱中间 |  |  |  |
| 3 | 高喷消防水炮 高度：≥14m ▲流量：≥16L/s 控制方式：电动遥控 安装位置：吊机最前端 |  |  |  |
| （九）压缩空气泡沫( CAFS)灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高压软管长度：≥40 m |  |  |  |
| 2 | 压缩空气瓶容量：≥2×6.8 L/ 300 Bar，带外接气瓶快充接口 |  |  |  |
| 3 | ▲泵最大流量：≥45 L/min @ 40 Bar |  |  |  |
| 4 | 喷枪模式：不少于三种并不需要使用工具即可快速切换成高压水模式、干泡沫模式或水雾模式 |  |  |  |
| 5 | 高压水喷射距离：≥18 m |  |  |  |
| 6 | CAFS喷射距离：≥13 m |  |  |  |
| 7 | 最大吸高：≥2 m |  |  |  |
| 8 | 水流量：≥45 L/min |  |  |  |
| 9 | AIR CAFS流量≥295 L/min |  |  |  |
| 10 | 泡沫罐容量≥15 L |  |  |  |
| 11 | 使用温度范围：-25℃ ～ 60℃ |  |  |  |
| 12 | 水、泡沫混合比例：约1：12 |  |  |  |
| 13 | 启动方式：电启动 |  |  |  |
| 14 | 重量：≤ 135 kg |  |  |  |
| 15 | 启动电瓶：12 V（免维护） |  |  |  |
| 16 | 发动机≥6.0HP@3600RPM |  |  |  |
| 1718 | 油箱容量：约4.0 L |  |  |  |
| （十）器材箱及器材架 |  |  |  |  |
| 1 | 固定式器材盒 通用装配孔：40×40×φ8mm，可固定 用 途：零散的不规则的小器材 |  |  |  |
| 2 | 抽拉式器材盒 动 作：水平拉出 锁 止：一键式双重锁止 打开幅度：抽屉深度的90% 用 途：放置零散的不规则的小器材 |  |  |  |
| 3 | 移动式器材盒 动 作：可直接拿出 锁 止：滚轮式锁止 用 途：需搬运至现场使用的小器材 |  |  |  |
| 4 | 重型斜拖板 动 作：下弧线运动轨迹，拉出时呈约20°～30°倾角，推时呈水平状态 锁 止：左右弹簧插锁止 防 护：运动冲击减振（缓）装置 打开幅度：抽架深度的70% 放 置：液压破拆工具、顶杆等重型工具 夹 具：适配夹具可供选用 用 途：放置重型破拆工具 |  |  |  |
| 5 | 双面90°~135°旋转架 正面挂置：斧、锹、锨、绳、剪、锤装等 用 途：常用的长柄工具 反面放置：3个坡形器材盒，零散的不规则的小器材可上下调节高度。 运 动：顺或逆时针水平旋转 锁 止：约0°、90°、135°位置锁止，打开拉手与锁止共用 打 开：90°～135° |  |  |  |
| 6 | 竖拖板（架） 前 面：约3mm金属板上下折弯成托架 用 途：救人担架，抬板 后 面：约3mm厚金属板折成坡形器材盒。 放 置：生命探测仪、救生抛缆发射器、断电令克棒等长条形工具设备； 锁 止：单面竖拖板（架）单向锁止，双向竖拖板（架）双向锁止。 |  |  |  |
| 7 | 下沉式重型平拖板 面 板：约5mm厚金属板 动 作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度 锁 止：0位和全部拉出时，各有一个双重锁止 用 途：排烟机、污物桶、金属切割机等重型器材 |  |  |  |
| （十一）人车系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高性能加密型收发两用无线应急管理系统：该系统能深入复杂的灭火现场，确保消防员和指挥员能够收到对方的求救及撤退信号。 |  |  |  |
| 2 | 指挥终端：由控制面板和显示屏组成，便携、易操作，可监控多个现场消防员的实时状态。指挥终端可接收，传输，捕获和显示所有报警信号，并不间断地监控和显示每个在场消防员的状态。消防员现场的事态变化可以在指挥终端 LCD 屏幕上自动显示，并通过电脑或者数据记录装置存储和记录。 |  |  |  |
| 3 | 消防员终端：这是一个高性能双向无线电信号传输仪器，满足24人使用。当收到指挥终端发来的信息后产生高分贝音频声音警报和闪烁耀眼的 LED 灯， 同时还可以将消防员的信息自动发送到指挥终端，确保消防员接收撤退信号。 |  |  |  |
| 4 | 该系统可通过识别每个消防员终端信息，自动登记每一个消防员终端，并记录所有变更的数据，保存在电脑或可选择的数据设备内，数据日志可供日后恢复或回顾。内置的可充电电池可提供长达 40 小时的电力。指挥终端可采用 12 伏直流电车载电源或90到 260伏特的 AC电源。 |  |  |  |
| （十二）电器及控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 储物箱照明：每个储物箱4个以上LED照明灯，当打开卷帘门时，一个自动开关保证各储物间立即照明。驾驶室内带显示灯，红灯亮时，警告提示车门未关。 |  |  |  |
| 2 | 警灯警报：长排警灯，安装于驾驶室顶部，可从驾驶室开关。警报器材附有扩音系统(功率≥100W)。在驾驶室可控制扩音器。 |  |  |  |
| 3 | 侧警灯：左右两侧各3组红蓝爆闪灯 |  |  |  |
| 4 | 倒车系统：设有倒车可视系统，驾驶室内设有液晶显示器 |  |  |  |
| （十三）涂装要求 |  |  |  |  |
| 1 | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |  |
| （十四）随车器材布置方案 |  |  |  |  |
| 1 | 器材布置及固定设计：结合人机学原理及器材特性设置滑车、旋转架、储物盒等辅助装置；储物盒有防碰处理，确保器材与储物盒不相互刮碰损伤，并可根据不同的储物需要，调节各层储物盒的相对位置；储物盒的锐边作软化处理，保护消防员及行人的安全。 |  |  |  |
| （十五）总体技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 整车性能符合GB7956.1《消防车性能要求及试验方法》的规定 |  |  |  |
| 2 | 整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定 |  |  |  |
| 3 | 所有粘接保持一定的强度，符合企标规定 |  |  |  |
| 4 | 所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定 |  |  |  |
| （十六）随车文件 |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用书及光盘（中文） |  |  |  |
| 2 | 底盘使用说明书及光盘（中文） |  |  |  |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 5 | 视频教程光盘 |  |  |  |
| 6 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
| 7 | 底盘合格证、整车合格证 |  |  |  |
| 8 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
| 9 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
| 10 | 随车装备清单 |  |  |  |
| 11 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
| 12 | 消防车交接清单 |  |  |  |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |
| （十七）随车器材配备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| 随车功能配备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动线盘 | 220V | 2 盘 | 带发电照明配备 |
| 2 | 移动照明灯 | 500W | 2只 | 带发电照明配备 |
| 3 | 移动照明灯支架 |  | 2套 | 带发电照明配备 |
| 4 | 备用灯管 | LED 50W DC 24V | 2支 | 带发电照明配备 |
| 5 | 备用灯管 | 500W | 2支 | 带发电照明配备 |
| 6 | 滑轮组 |  | 1套 | 带牵引功能配备 |
| 7 | 起重垫木 |  | 2块 | 带起重功能配备 |
| 8 | 起重链带 |  | 1副 | 带起重功能配备 |
| 9 | 塑料器材箱 |  | 2只 |  |
| 10 | 底盘随车器材 |  | 1套 |  |
| 附加功能配备 |  |  |  |  |
| 11 | 救援锹 |  | 1把 |  |
| 12 | 救援锤 |  | 1把 |  |
| 13 | 捞钩 |  | 1把 |  |
| 14 | 断电剪 |  | 1把 |  |
| 15 | 撬棒 |  | 1把 |  |
| 16 | 救援镐 |  | 1把 |  |
| 17 | 救援绳 |  | 2根 |  |
| 18 | 隔离墩 |  | 2只 |  |
| 19 | 隔离警示带 |  | 2盘 |  |
| 20 | 绝缘手套 |  | 2副 |  |
| 21 | 绝缘靴 |  | 2双 |  |
| 22 | 绝缘拉杆 |  | 1副 |  |
| 23 | 手持扩音喇叭 |  | 2只 | 日产 |
| 24 | 救人背带 |  | 4副 |  |
| 25 | 消防车用水力涡轮驱动供水泵 |  | 3台 |  |
| 26 | 800M数字集群车载台 | 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 | 1台 |  |

| 抢险救援消防车（带清障功能） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：1台 |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |
| 1 | ▲驱动型式：6×6 |  |  |
| 2 | ▲额定功率：≥360kw |  |  |
| 3 | 排放标准：国六 |  |  |
| 4 | 轴距：≤4500+1400mm |  |  |
| 5 | 最高车速：≥110km/h |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |
|  | 结构：双排座四开门驾驶室 |  |  |
|  | ▲ 后援系列 座位设置：不少于2+4人 |  |  |
|  | ▲驾驶室内设备：后排加装不少于4具空呼器支架，安装扶手。 |  |  |
| （三）重型随车起重机 |  |  |  |
|  | 最大起重力矩：≥27tm |  |  |
|  | ▲最大起重能力：≥7900kg |  |  |
|  | 工作半径- 标准情况下起重能力： 14.8 m - 1,190 kg 16.3 m - 1120kg 18.0 m - 1000kg |  |  |
|  | 最大起重高度：≥20 |  |  |
|  | 推荐的油流量：55-80l/min |  |  |
|  | 工作压力：≥32 Mpa |  |  |
|  | 回转角度：420º |  |  |
|  | 满负荷时允许最大倾斜度：≤5º |  |  |
|  | 回转扭矩：34 kNm |  |  |
|  | 折叠状态下高度：≤2350mm |  |  |
|  | 折叠状态下宽度：≤2500mm |  |  |
|  | 安装所需空间: ≤1160mm |  |  |
|  | 自重: 吊机自重不含支撑腿：≤3500kg 支撑腿重量: ≤420kg |  |  |
|  | 控制：控制台上装有用于操作所有吊车功能的操纵杆，控制台易于维护，控制杆单线有序地排列于车体两侧。 |  |  |
|  | 支腿：2条支腿安装于乘员室与上装之间。所有的支腿均为液压双动型的。止回阀可防止撤回时软管破裂。支腿可旋转至行驶位置，以便于增大车体的离去角。支腿上贴有反光带。 随车起重机可远程无线操控，方便快捷 ▲臂头配五指抓手（数量：2个）、旋转头（数量：1套）等专用清障工具，可清理大型石块等障碍物，提升救援效率。 |  |  |
|  | 液压系统：吊车底部的液压油箱带有大片外部冷却区，即使当吊车在进行连接操作时也能够独立、高效地实现必要的冷却。该油箱带有一个液体补充入口，一个滤油器以及一个液位计。 |  |  |
| （四）牵引系统 |  |  |  |
|  | 钢丝绳长度：≥40 m |  |  |
|  | 钢丝绳直径：≥15mm |  |  |
|  | ▲最大牵引力：≥7000 kg |  |  |
|  | 电动控制，液压驱动，具备过载保护和自动排线功能。 |  |  |
| （五）发电机 |  |  |  |
|  | 设计：移动式发电机 |  |  |
|  | ▲功率：≥12KVA |  |  |
|  | 额定频率：≥50HZ |  |  |
|  | 额定电压：220V/380V |  |  |
| （六）气动升降照明系统 |  |  |  |
|  | 升降照明系统带一键复位功能 灯杆：电控气压式，可升高和回缩 离地高度：约8.0m 云台俯仰角度：俯≥120°、仰≥120° 云台：可以实现360°全方位照明 控制器：云台水平、俯仰左右、一键自动复位；杆的升、降、收缩到位信号 位置：位于上装中部 |  |  |
|  | ▲主照明灯：≥4×1000 W 金卤灯 灯使用电压：220V 安装形式：车厢顶部 |  |  |
|  | 移动照明灯 功率：≥2×400 W |  |  |
| （七）分离式推铲 |  |  |  |
|  | 材质：高强度金属板 |  |  |
|  | 结构：“∧”型 |  |  |
|  | ▲最大推力：≥5T |  |  |
|  | 控制：液压升降，可以升降以满足行车及排障时的不同要求。 |  |  |
|  | 重要优势：推铲与重型随车起重机共用液压控制系统，可实现在吊机控制器上和驾驶室内分别控制推铲升降。 |  |  |
| （八）越野救援叉吊车 |  |  |  |
|  | ▲最大起吊重量：≥2500kg |  |  |
|  | 最大举升高度：≥3400mm |  |  |
|  | 最大前伸：≥1450mm |  |  |
|  | 侧移：≤150mm |  |  |
|  | 自重：≤2450kg |  |  |
|  | ▲叉车配备器材： 液压镐——用于破碎大石块，便于清理； 可折叠铲斗——用于清理碎石块、垃圾等； 专用转接器——用于快速连接液压镐和铲斗。 液压镐破碎作业叉车搬运作业 |  |  |
|  | 重要优势：五指抓手、液压镐、可折叠铲斗、专用转接器等设备固定在专用不锈钢托盘上，使用时可用叉车直接将其铲下置于地面方便取用与设备连接，无需人员爬上车顶。 |  |  |
| （九）器材箱 |  |  |  |
|  | 材质：车厢及器材箱全部采用高强度材料。 |  |  |
|  | 结构：外骨架为≥5mm高强度板，内骨架为可调式专用高强度型材，板与专用型材采用特制联接件进行联接，确保车厢强度，高于金属骨架。车厢的平整度精度±20丝。 |  |  |
|  | 箱门：采用高强度材制作而成，之间设有缓冲密封条起防撞、防尘作用，帘子门扭簧按照自重大小合理设计制作，使启闭更加灵活；帘子门锁止采用“二台阶”双保险机构，当车辆行驶在崎岖道路上，锁销越过第一道锁止后仍有第二道锁止发挥作用。帘子门使用寿命启闭10万次或10年以上。所有帘子门用一把钥匙。 |  |  |
|  | 翻门脚踏板：采用整体式抽拉型材，表面涂防滑漆，承重大于180kg. |  |  |
| （十）器材布置原则及器材箱内各种机构件 |  |  |  |
|  | 器材布置原则 所有器材放置确保战斗展开时队员互不干涉； 按照使用频率和器材重量及外形放置器材； 按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材； 按照人体行为科学放置器材。 |  |  |
|  | 固定式器材盒 结构：高强度金属板拆弯成形； 通用装配孔：40×40×φ8mm，可固定 用途：零散的不规则的小器材 |  |  |
|  | 抽拉式器材盒 结构：高强度金属板拆弯成形； 动作：水平拉出 锁止：一键式双重锁止 打开幅度：抽屉深度的90% 用途：放置零散的不规则的小器材 |  |  |
|  | 移动式器材盒 结构：高强度金属板拆弯成形； 动作：可直接拿出 锁止：滚轮式锁止 用途：需搬运至现场使用的小器材 |  |  |
|  | 重型斜拖架 结构：高强度金属合金板切割成型加标准螺栓联接 动作：下弧线运动轨迹，拉出时呈20°～30°倾角，推时呈水平状态 锁止：左右弹簧插锁止 防护：运动冲击减振（缓）装置 打开幅度：抽架深度的70% 放置：液压破拆工具、顶杆等重型工具 夹具：专用适配夹具可供选用 用途：放置重型破拆工具 |  |  |
|  | 双面旋转架 结构：高强度金属板拆弯成形 正面挂置：斧、锹、锨、绳、剪、锤装等 用途：常用的长柄工具 反面放置：3个坡形器材盒，零散的不规则的小器材可上下调节高度。 运动：顺或逆时针水平旋转 锁止：0°、115°位置锁止，打开拉手与锁止共用 打开：0°～115° |  |  |
|  | 竖拖板（架） 结构：上下轨道式结构 前面：3mm金属板上下折弯成托架 用途：救人担架，抬板 后面：≥3mm厚金属板折成坡形器材盒。 放置：生命探测仪、救生抛缆发射器、断电令克棒等长条形工具设备； 锁止：单面竖拖板（架）单向锁止，双向竖拖板（架）双向锁止。 |  |  |
|  | 下沉式重型平拖架 结构：轨道式型高强度金属攻螺栓接结构 面板：≥5mm厚平金属板 动作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度 锁止：0位和全部拉出时，各有一个双重锁止 用途：排烟机、污物桶、金属切割机等重型器材 |  |  |
| （十一）电气系统 |  |  |  |
|  | 车辆照明：采用24V电压 |  |  |
|  | 驾驶室信号装置： 车顶长排红色爆闪警灯，符合GB13954-2004的规定。 电子警报器1个，符合GB8108-1999的规定，功率≥100W，有连续调频功能。 左右两侧安装红蓝相间爆闪灯。 驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口。 驾驶室内设置倒车可视系统。 |  |  |
|  | 火场照明： 车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯； 上装后部安装35W无线遥控消防探照灯1个。 |  |  |
|  | 车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。 |  |  |
|  | 安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。 |  |  |
|  | 附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |  |
|  | 驾驶室内预留电台接线桩头。 |  |  |
| （十二）涂装要求 |  |  |  |
|  | 符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |  |
| （十三）总体技术要求 |  |  |  |
|  | 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分： 通用技术条件》、GB7956.14-2015《消防车 第14部分：抢险救援消防车》的规定； |  |  |
|  | 消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵性能要求及试验方法》的规定； |  |  |
|  | 整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定； |  |  |
|  | 整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 |  |  |
| （十四）随车文件 |  |  |  |
|  | 底盘使用说明书 |  |  |
|  | 底盘号码拓印件 |  |  |
|  | 底盘维修手册 |  |  |
|  | 消防车使用说明书 |  |  |
|  | 底盘质量保修卡 |  |  |
|  | 消防车消防器材清单 |  |  |
|  | 底盘合格证 |  |  |
|  | 消防车合格证 |  |  |
|  | 随车工具清单 |  |  |
|  | 消防车跟踪服务卡 |  |  |
|  | 发动机号码拓印件 |  |  |
|  | 消防车交接清单 |  |  |
| （十五）随车器材配备 |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| 1 | 移动照明灯 | 400W | 2只 |
| 2 | 移动照明灯支架 |  | 1套 |
| 3 | 备用灯管 | 1000W | 2支 |
| 4 | 备用灯管 | 400W | 2支 |
| 5 | 牵引垫木 |  | 2块 |
| 6 | 起重垫木 |  | 2块 |
| 7 | 底盘随车器材 |  | 1套 |
| 8 | 救援锹 |  | 1把 |
| 9 | 救援锤 |  | 1把 |
| 10 | 捞钩 |  | 1把 |
| 11 | 断电剪 |  | 1把 |
| 12 | 撬棒 |  | 1把 |
| 13 | 救援镐 |  | 1把 |
| 14 | 救援绳 |  | 2根 |
| 15 | 隔离墩 |  | 2只 |
| 16 | 隔离警示带 |  | 2盘 |
| 17 | 绝缘手套 |  | 2副 |
| 18 | 绝缘靴 |  | 2双 |
| 19 | 绝缘拉杆 |  | 1副 |
| 20 | 手持扩音喇叭 |  | 2只 |
| 21 | 救人背带 |  | 4副 |
| 22 | 线盘 | 30米220V | 2盘 |
| 23 | 线盘 | 30米380V | 2盘 |
| 24 | 800M数字集群车载台 |  | 1台 |

| 通信指挥消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |  |
| 质保期：1年；提供7*24小时服务热线，24小时内到达现场维修。 |  |  |  |  |
| 交货方式：陆运，将货物运送至用户指定地点。 |  |  |  |  |
| 其他要求：所供货车型需是列入国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中车型，需具备中国质量认证中心或中汽认证中心通过审核发放的《国家强制性产品认证》认证车型，需是国家环境保护部审核后发放达现阶段排放等级的《国家环保目录》目录中车型。 |  |  |  |  |
| 技术规格参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 满载允许总质量:≥18000kg | 1辆 |
| 2 |  |  | 驱动型式：4×2 |  |
| 3 |  |  | 额定功率:≥220kw |  |
| 4 |  |  | 排放标准:≥国六 |  |
| 5 |  |  | 前悬/后悬：≥1450/2700mm |  |
| 6 |  |  | 最高车速:≥110km/h |  |
| 7 |  |  | 轴距:≥5600mm |  |
| 8 |  |  | 外形尺寸:长*宽*高 :≥9700 * 2400 * 3000mm，改装后整车外形尺寸≤10000mm |  |
| （二） | 车载卫星通信系统 | Ku 静中通天线 | 1）▲支持载波信标混合搜索 2）对星模式:全自动一键对星，自动寻星时间 ≤3分钟 3）天线形式:偏馈式，碳纤维抛物面式 4）等效口径 ≥1.2米 5）工作频率 ：发射（Tx）13.75~14.50 GHz; 接收（Rx）10.70~12.75 GHz 6）天线增益 ：发射42.2+20lg（f/14.25）dBi； 接收41.0+20lg（f/12.5）dBi 7）馈源：线极化 8）俯仰范围 5°~ 80° 9）方位范围 ±195° 10）极化范围 0°~ 90° 11）方位转速 ≤3°/s 12）俯仰转速 ≤2°/s 13）跟踪精度 ≤0.2° 14）天线总重量 ≤60kg 15）展开尺寸 ≤2300x1200x1800mm 16）工作电压 ≤24V 17）含相关天线软件 18）具备一键自动展开、自动对星功能，3分钟内自动完成天线展开、定位、跟踪卫星，电动极化控制，加装抗台风加固支撑杆，可以在8级风中使用。 | 1套 |
|  |  | 卫星功放 | 1）输入/输出频率：950-1450 MHz / 14.00-14.50 GHz 2）本振频率:13.05GHz 3）输出功率：≥46dBm 4）供电电压：48VDC 5）具有无线电发射设备型号核准证（有效期内） | 1台 |
|  |  | 双星双模切换器 | 1）额定电压 AC 220V； 2）设备尺寸规格 1U机架式； 3）▲支持部局卫星通信和IPSTAR通信，支持一键操作，支持输入信号1分4，支持输出信号2选1； 4）▲须具备双星双模功能，即1套卫星天馈系统可以随时在传统卫星和高通量卫星之间正常切换。 | 1套 |
|  |  | 调制解调器1 | 1）符合消防部局卫星规范； 2）19英寸机架1U安装尺寸； 3） 2收2发，SCPC/TDMA； 4）每路支持最大4Mbps信息速率；BPSK（1/2）、QPSK 3/4、LDPC、90-240 VAC； 5）含网管模块传输通道及模块。 | 1台 |
|  |  | 调制解调器2 | 1）符合Ku高通量卫星规范 ； 2）中频输入范围 1.55-2.15GHz； 3）中频输出范围 950~1450MHz； 4）参考频率 10MHz； 5）输出电平范围 -50~ -5dBm； 6）输入输出阻抗 75欧姆； 7）外接电源范围 24V； | 1台 |
|  |  | LNB | 1）输入频率：12.25GHz-12.75 GHz； 2）LO.本振频率：11.30 GHz； 3）输出频率：950-1450MHz； 4）噪声系数：≤0.8dB | 1台 |
|  |  | 路由器 | 1）Wan口数量（千兆）：2 2）LAN接口数量（千兆）：4 3）企业VPN：支持 4）内置AC功能：支持 | 1套 |
|  |  | 高通量卫星通信费 | 含1年卫星通信费，上行2M，下行2M，一年不限时不限流量 | 1项 |
|  |  | 软波导 | 1. 频段：10.70~15.0GHZ 2. 电压驻波比：≤1.15 3. 插入损耗：≤0.50Db/m 4. 平均功率：≤0.75Kw | 1套 |
|  |  | 便携式频谱仪 | 1.采用全数字中频技术 2.频率范围≥9 kHz至1.5 GHz 3.显示平均噪声电平 (DANL) -135 dBm(典型值) 4.相位噪声-80 dBc/Hz（偏移10 kHz） 5.全幅度精度<1.5 dB 6.最小分辨率带宽 (RBW) 100 Hz 7.标配前置放大器 8.1.5 GHz跟踪源（DSA815-TG） 9.选配丰富的先进测量功能 10.选配EMI滤波器和准峰值检波器 11.选配VSWR测量套件 12.丰富的接口：LAN、USB Host、USB Device和GPIB（选配） 13.≥8 英寸 WVGA (800x480) 显示屏，直观的操作面板和界面 14.紧凑轻便 | 1台 |
|  |  | 高清视频会议终端 | 1.▲符合消防救援局卫星通信网入网技术要求,可接入消防救援局新卫星管理平台； 2.视讯通信标准:ITU-T H.323协议、SIP协议； 3.视频标准:H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile多码流技术； 4.视频特性:最高图像编码分辨率：≥1920×1080； 5.视频编码分辨率:高清：1080P、1080i、720P、SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO； 6.视频输入:Composite Video口≥1个;VGA口≥1个。DVI-I口≥1个，支持HDMI/DVI/VGA/YPbPr； 7.视频输出:VGA口≥1个，DVI-D口≥1个，HDMI口≥1个1920*1080全高清解码输出； 8.音频标准:G.711/G722/G722.1/G.729/G.719/OPUS,(Audec)宽频语音； 9.音频输入:麦克风输入：Mini MIC IN，AMAI接口； 10.音频输出:线路输出：LINE OUT，RCA接口； 11.外设接口:RS232口≥1个，VISCA接口≥1个,USB High speed口≥8个;网络接口:10M/100M/1000M 快速自适应以太网口≥1个； 12.安全特性:具备SSL、DES、MD5加密、帐户权限确认、会议呼入密码。 | 1台 |
|  |  | IP语音网关 | 1.符合消防救援局卫星通信网入网技术要求,可接入消防救援局新卫星管理平台； 2.支持H.323、SIP、H.248 协议，支持SNMP 网管协议，实现设备的集中网管、远程监控和维护，支持T.30、T.38 协议实现IP承载网络上的传真业务； 3.支持G.723.1(5.3K)、G.723.1(6.3K)、G.729（A/B/AB）、G.711Alaw/Ulaw语音编码； 4.含配套电话机。 | 1对 |
| （三） | 专网通信 | 集群车台 | 1.工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2. 抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准 3.IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级 4.车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 5.内置蓝牙。 6.支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 7.具备单独工作模式，当移动台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。8.具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。9. 支持TETRA通信制式。中标供应商负责安装至车上 | 2台 |
| （四） | 自组网通信 | 室外型单兵背负终端 | 技术参数： 1. 发射功率：MIMO 2T2R ≥1W*2 2. 频率范围：≥1419~1489Mhz 3. 频宽：≥5/10/20Mhz可调 4. 速率：最高速率不小于80Mbps@20Mhz 5. 单跳时延：≤2~3ms 6. 跳数：≥10跳 7. 单跳距离：≥1~2公里 8. 供电：旋转可脱卸电池，持续工作≥3~6小时 9. 节点规模：≥20个 10. 加密模式：AES 256，可支持自适应动态密钥加密 11. 防护等级：≥IP67 12. 接口：以太网接口，10/100M自适应 13. 重量：小于1kg（含电池） 14. 语音：外接手咪或耳机，支持无中心PTT对讲 15. 定位： GPS/北斗 16. 摄像机：通过航空插（有线防水）直接对接肩夹式或头盔式摄像机（支持FAST头盔安装），由自组网单兵统一供电 17. 天线：玻璃钢天线 18. 网络模式：支持MESH组网，支持中继节点优先级设置，支持VLAN划分 19.含： DV :高清/带HDMI接口/兼容2K输出 | 4套 |
|  |  | 车载终端 | 车载终端参数： 1. 发射功率：≥5W 2. 频率范围：≥1419~1489Mhz 3. 频宽：≥5/10/20Mhz可调 4. 速率：最高速率不小于80Mbps@20Mhz 5. 单跳时延：≤2~3ms 6. 跳数：≥10跳 7. 供电：AC220V/DC24V 8. 节点规模：≥20个 9. 加密模式：AES 256，可支持自适应动态密钥加密 10. 接口：以太网接口，10/100M自适应 11. 重量：小于4kg 12. 语音：外接手咪或耳机，支持无中心PTT对讲 13. 定位： GPS/北斗 14. 网络模式：支持MESH组网，支持中继节点优先级设置，支持VLAN划分 | 1套 |
| （五） | 图传 | 4G车载图传系统 | 投标设备含一年流量卡通信费用 1.视讯通信标准： ITU-T H.323协议、SIP协议 2.视频标准： H.263、H.263+、H.264 Main Profile、H.264 High Profile(level5)，多码流技术 3.音频标准： G.711/G722/G.722.1/G.729, Audec 4.双流、多流： H.239、H.239+ 5.视频编码分辨率 高清：1080p、720p、SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO 6.视频输入： 1×SDI高清输入、1×DVI-I 高清输入 7.视频输出： 1 x VGA 1920*1080全高清解码输出 、1 x HDMI 1920*1080全高清解码输出 8.音频输入： 麦克风输入：MIC IN，3.5接口 9.音频输出： 线路输出：LINE OUT，3.5接口 10.所投产品须符合《全国消防部队卫星通信网入网技术要求》。 | 1台 |
| （六） | 计算机及网络系统 | 工控机 | 1.配置不低于以下要求：4U/ I7-4790/120G SSD固态+1TB/8GB/500w电源/4G 四分屏显卡 B/2*PCI-EX8/1*PCI-EX4/1*PCI-EX1/3*PCI/6RS232/2*LAN/1*VGA/1*HDMI/1*DVI 2.整机结构形式可靠，前置USB接口、PS/2接口； 3.机箱优质金属板成型，喷涂高温烘烤漆，器件接触面保护； 4.前面板采用3mm高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门； 5.设置大风量风扇、开门抽拉可拆换滤网，散热可靠、维护方便； 6.整机抗震措施，保证机器在行车过程中正常运行。 | 2套 |
|  |  | 显示器 | 1.面板类型：≥18.5”LCD Panel； 2.显示尺寸：≥(mm)：410(H)*230(V)； 3.显示比例：16:9； 4.背光类型：CCFL； 5.分 辨 率：≥1366*768； 6.显示色彩：16.7M； 7.亮度：350cd/m； 8.可视角度：≥178°/178°； 9.响应时间：≥5ms； 10.使用寿命：≥60000小时； 11.彩色制式：PAL/NTSC/SECAM。 | 3套 |
|  |  | 三层交换机 | 1.产品类型：千兆以太网； 2.应用层级：三层； 3.交换容量（全双工）：≥256Gbps； 4.包转发率（整机）：≥51Mpps； 5.业务端口：≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； 6.端口聚合：支持LACP链路聚合； 7.VLAN：支持基于端口的VLAN（≥4K个） 8.IRF2:支持IRF2智能弹性架构；支持分布式设备管理，分布式链路聚合；支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 9.ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL，支持基于时间段的ACL，支持基于全局、VLAN、端口（组）下发ACL，支持基于硬件的IPv6 ACL。 | 2台 |
|  |  | 5G室内路由器 | 注：含一年流量卡通信费用 1.支持全新5G网络，下行峰值速率≥2.8Gbps； 2.采用最新Wi-Fi 6接入技术（802.11ax），提供支持802.11ax的万兆网孔，支持终端设备连接个数≥128； 3.Wi-Fi峰值速率高达3.6Gbps； 4.路由器需支持Sub-6GHz，兼容4G和5G主流制式，采用4X4 MIMO天线阵列，极大提升信道效率，多种天线支持全球主流频段，大幅提升信号强度，实现最优无线辐射性能； | 1台 |
|  |  | 激光一体机 | 1.最大纸张尺寸：≥A4； 2.黑白打印速度：≥16ppm； 3.复印速度：黑白：≥16cpm，彩色：≥16cpm； 4.涵盖功能：打印/复印/扫描/传真； 5.接口类型：高速USB2.0端口，10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口)，802.11n 2.4/5GHz无线端口，传真端口； 6.网络功能：无线/有线网络打印； 7.复印分辨率(dpi)：≥600×600dpi； 8.扫描分辨率：彩色和单色，ADF：≥300×300dpi 彩色和单色，平板：≥1200×1200dpi； 9.传真分辨率：≥300×300dpi； 10.工作噪音(dB)：声功率(就绪)：≤2.6B(A) 旁观者位置声压(激活、打印中)：≤48dB(A)(黑色)，≤49dB(A)(彩色)。 | 1套 |
| （七） | 音视频系统（▲包含车外一体化摄像机、车顶云台摄像机、会议摄像机、操作间摄像机、LED屏、舆情监控系统、交互大屏、液晶电视、车外屏用电视、幕布、硬盘录像机、高清混合矩阵、无线投屏器、车内喇叭、车内功放、车外扩声系统、数字音频处理器、鹅颈会议话筒（含底座）、无线话筒等设备） | 车外一体化摄像机 | 1.像素：≥238万像素逐行扫描CMOS、提供优异的1080P高清画质； 2.有效像素：≥1920×1080； 3.光学变倍：≥30倍，f≥4.3-129mm； 4.信噪比：≥50db； 5.支持透雾功能、数字防抖、图像增强以及背光补偿、宽动态、3D降噪等； 6.含15寸室外全天候防护罩、带雨刷、加热器； 7.输出接口：≥1路HD-SDI(75ΩBNC)高清视频输出、≥1组RS485输出、1组DC12V供电； 8.防护等级：≥IP66。 9.信噪比：≥50db； | 1套 |
|  |  | 车顶云台摄像机（T型，双头） | 1.T型双头结构，超强抗震特性，车载专用； 2.水平预置位速度：≥280°/S； 3.垂直预置位速度：≥100°/S； 4.水平手动控制速度：≥0°～100°/S； 5.垂直手动控制速度：≥0°～80°/S； 6.水平角度：360°连续旋转； 7.垂直角度：≥+90°～-60°； 8.预置点：≥128个； 9.雨刮功能：支持； 10.巡视功能：≥6条； 11.长焦限速：支持； 12.图像传感器：≥1/2.8 Exmor CMOS； 13.变倍：≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦、焦距≥ f=4.3mm-127mm； 14.有效像素：≥200万像素1080P输出； 15.信噪比：≥50dB； 16.最低照度：≤1.7Lux (彩色)，≤0.3Lux (黑白)； 17.红外夜视距离：≥100米。 | 1台 |
|  |  | 车顶云台摄像机（单头） | 1.单头结构，超强抗震特性，车载专用； 2.水平预置位速度：≥280°/S； 3.垂直预置位速度：≥100°/S； 4.水平手动控制速度：≥0°～100°/S； 5.垂直手动控制速度：≥0°～80°/S； 6.水平角度：360°连续旋转； 7.垂直角度：≥+90°～-60°； 8.预置点：≥128个； 9.雨刮功能：支持； 10.巡视功能：≥6条； 11.长焦限速：支持； 12.图像传感器：≥1/2.8 Exmor CMOS； 13.变倍：≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦、焦距≥ f=4.3mm-127mm； 14.有效像素：≥200万像素1080P输出； 15.信噪比：≥50dB； 16.最低照度：≤1.7Lux (彩色)，≤0.3Lux (黑白)； 17.红外夜视距离：≥60米。 | 1台 |
|  |  | 会议摄像机 | 1.编码：支持H.265编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输； 2.传感器：≥1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器； 3.丰富完善的接口：支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出； 4.变倍：≥20x光学变焦+32x数字变焦 5.远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 1台 |
|  |  | 操作间摄像机 | 1.半球形摄像机； 2.CCD：≥1/2.8 SONY Exmor CMOS； 3.像素：≥200万像素，符合SMPTE 292M标准； 4.辅助照明：红外，距离≥30米。 | 1台 |
|  |  | LED屏 | 1.条形LED点阵屏，会议室大屏上方安装， 2.尺寸：≥1900mm×110mm； 3.像数点间距：≤ 2.5mm； 4.模块套件材料：聚碳酸脂PC料； 5.亮度：≥600 cd/㎡； 6.屏幕水平视角：≥120±10 度； 7.屏幕垂直视角：≥130±10 度； 8.灰度等级：≥红、绿、蓝各12-16bits； 9.换帧频率：≥60 帧/秒； 10.刷新频率：≥960Hz； 11.功能：可滚动显示日期、时间、文字信息，通过车上主机修改显示内容。 | 1套 |
|  |  | 舆情监控系统 | 1.使用卫星：92.2°中星9号； 2.工作电压：12V～24V； 3.天线接收频率：11700MHz～12750MHz； 4.极化方式：右旋圆极化/左旋圆极化； 5.天线增益：≥31.5dBw； 6.适用场强ERIP：≥49dBw； 7.LNB本振频率：10750MHz； 8.LNB输出频率：950~1450MHz； 9.LNB输出驻波比：2:1typ； 10.俯仰角：≥20°～80°自动跟踪； 11.方位角：≥0°～360°无限制； 12.伺服架构：双轴； 13.跟踪速度：≥60°/S 俯仰 ≥75°/S 水平； 14.工作温度：-20℃～60℃； 15.外观尺寸：直径≤580mm，高≤202mm； 16.防护等级：≥IPX6。 | 1套 |
|  |  | 交互大屏 | 1.屏幕尺寸（英寸）：≥75"； 2.背光类型：LED； 3.显示比例：16：9； 4.分辨率：≥3840*2160； 5.色彩度：≥10Bit； 6.4K 超高清显示屏，4K UI； 7.超窄边框设计：是； 8.书写屏表面硬度：7H； 9.响应时间：≤10ms； 10.触摸传感技术：红外； 11.触摸点数：≥20点； 12.书写高度：≤2mm； 13.定位精度：±1mm； 14.触摸屏书写工具：手指、笔、不透光物体； 15.扬声器最大输出功率：≥10W*2+20W； 16.摄像头像素：≥1200W； 17.任意批注，手机扫码保存白板及批注内容，可屏幕共享，异地投屏，书写同步。 | 1台 |
|  |  | 液晶电视 | 1.屏幕尺寸：≥40英寸,厚度≤15mm，可嵌入厢体安装； 2.屏幕分辨率：≥高清（1080P）； 3.屏幕比例：16：9； 4.刷屏率：60HZ； 5.背光源：LED； 6.扫描方式：逐行扫描； 7.安装方式：嵌入厢体安装。 | 2套 |
|  |  | 车外屏用电视 | 1.尺寸：≥43寸； 2.采用高亮度屏幕，可在车外观看； | 1台 |
|  |  | 幕布 | 电动幕布,尺寸根据车厢尺寸定制 | 1套 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1.音频输入：≥8路； 2.音频输出：≥1路； 3.音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM； 4.语音对讲：支持； 5.视频输入：≥8路HD-SDI； 6.视频输出：≥1路VGA输出，≥1路HDMI输出，≥1路TV输出； 7.视频帧率：PAL:1～25帧/秒； 8.图像分辨率：1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF； 9.内置硬盘：≥2T硬盘； 10.备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份。 | 1台 |
|  |  | 高清混合矩阵 | 1.输入信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS； 2.输出信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS； 3.支持图像最高分辨率1920 x 1200@60Hz，并符合VESA和HDTV全部常规标准； 4.矩阵规模：≥16×16； 5.具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换切换后无损耗； 6.场逆程切换，保证切换更快、切换瞬间画面更完整； 7.提供多种通讯方式：RS-232控制、RS-422控制和TCP/IP控制； 8.提供多种控制方式：外置专用面板控制和专用软件控制； 9.专用控制软件，实时显示输入输出工作状态，并可进行倍线处理； 10.模块化前后插板式结构。 | 1台 |
|  |  | 无线投屏器 | 1.单按键设计，一按即可传屏； 2.支持触摸回传、扩展屏显示； 3.信号：传输视频、音频和触摸信号； 4.并发：≥4分屏传输，分屏可独立回传； 5.5G频段，传输稳定可靠； 6.供电：功耗低，无需单独供电； 7.有效距离：≥15米； 8.操作系统：支持Windows 7、 macOS10及以上操作系统； 9.最多可同时连接电脑：≥8 台。 | 1套 |
|  |  | 车内喇叭 | 1.频率响应：≥150Hz～16kHz(±3dB)/130 Hz～20kHz(-10 dB)； 2.灵敏度(1W/1m)：≥92dB； 3.标称阻抗：8Ω； 4.额定功率(AES)：≥50W； 5.标称覆盖角(H xV)：≥60°x 60°； 6.全额单元：4.5寸全频单元（25mm音圈）； 7.最大声压级不低于：≥109 dB (连续), 115 dB (峰值)。 | 2对 |
|  |  | 车内功放 | 1.采用ClassD技术,转换效率≥90%； 2.具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 3.具备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 4.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 5.额定功率：≥2×150W/8欧，≥2×250W/4欧;桥接≥1×500W/8欧； 6.频率响应：20Hz～20kHz(±3dB)； 7.总谐波失真(THD)：≤0.05%(8Ω、150W)； 8.输入灵敏度：+4dB@(1.23V)； 9.输入阻抗：10kΩ(电子平衡式)； 10.信噪比：≥80dB； 11.阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500。 | 1台 |
|  |  | 车外扩声系统 | 1.具有远距离、高强度声音输出、低能耗、高清晰度、安全方便等特点 2.频率响应（-10dB） 300Hz-5kHz 3.最大声压级≥140dB(PEAK,100m) 4.指向性(1kHz) 水平80°垂直50° 5.话筒传输增益≥（±3dB） 80dB 6.语言传输指数（SPI-PA)≥1000米 0.6 7.音节清晰度≥1000米 0.6 8.语言可懂度≥1000米 85% 9.电源消耗电流(额定) 8100mA | 1套 |
|  |  | 数字音频处理器 | 中英文操作软件可选; 2.≥16路输入、≥12路输出平衡接口; 3.支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能; 4.支持面板远程控制; 5.输入每通道:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器; 输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器; 6.支持自适应反馈消除AFC; 7.支持自适应回声消除AEC、噪声消除ANC; 8.多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式; 9.支持GPIO可编程控制接口; 10.自带USB接口,支持音频录放; 11.支持RS-232双向串行控制接口; 12.支持不少于5组场景预设功能; 13. ▲提供音频处理器核心功能。 | 1台 |
|  |  | 鹅颈会议话筒（含底座） | 1.鹅颈式弯曲调节结构，支持9-52VDC宽电压； 2.超心型指向； 3.频率范围：≥50Hz-20KHz； 4.灵敏度：≥-40dB； 5.信噪比：＞66dB. | 2只 |
|  |  | 无线话筒 | 整体功能： 1.双通道无线接收机,支持手持、会议、头戴及领夹话筒任意搭配； 2.两通道接收信号，每通道支持不少于200信道可选； 3.支持双UHF频段传输信号； 4.配置VALCD显示屏； 5.配置2条橡胶天线，可选增益天线放大器； 6.配置1个XLR平衡总输出，1个TRS非平衡总输出，可以任意选择； 7.每通道配置1个XLR平衡输出； 8.每通道可以独立调节音量； 9.使用距离：≥100米； 10.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码,有效防止串音和干扰； 11.接收器可以观察发射器的电池工作状态； 12.接收可以使用一键自动防啸叫功能来提升声压级； 13.使用同步红外传输和话筒对频通信； 主机： 1.频率范围:UHF600MHz～700MHz； 2.频率稳定性：10PPM； 3.占用带宽：±150KHz； 4.传输速率：≥204.8Ksps； 5.调制方式：DQPSK； 6.信噪比：≥105dB； 7.失真度：≤0.5%@1KHz； 8.接收灵敏度：≥-105dBM； 9.频率响应：30Hz～20KHz。 手持端： 1.带有显示屏,可查看工作频率,发言状态,电量显示等。 2.发射功率：≥10mW； 3.动态范围：≥100dB； 4.类型：动圈式； 5.频率响应：30Hz～20KHz。 | 1套 |
|  |  | 辅材、辅件 | 配音视频集成所用的接头、辅材、辅件等 | 1套 |
| （八） | 控制系统 | 集中控制系统主机 | 1.RS232双向串行接口：≥12路，可以控制现有任意具有RS232接口的设备，监控设备状态，通信波特率及数据格式任意可调； 2.RS485双向串行接口：≥4路，可以控制现有任意具有RS485接口的设备，监控设备状态，通信波特率及数据格式任意可调； 3. 红外接口：≥12路，支持38K及40K红外载波自学习，可以控制任意红外设备； 4.继电器接口：≥12路路，内置4路单刀双掷开关，可直接控制电机； 5. 触控终端：可支持windows、Android、IOS系统控制器；支持多终端同时控制，最大支持数量不小于4个； 6.标配终端： 存储容量：≥32GB； 操作系统：iOS 10； 处理器：A9 芯片 ， 64 位架构和 M9 运动协处理器； 屏幕尺寸：≥9.7英寸； 屏幕分辨率：≥2048 x 1536； 屏幕描述：高分辨率 Retina 显示屏，多点触摸，采用防油渍防指纹涂层 ,264 ppi连接； WiFi功能：802.11a/b/g/n WLAN 网络 (802.11n 时工作在 2.4GHz 和 5GHz)； 支持多点触控、重力感应、光线感应； 特性：三轴陀螺仪 加速感应器 环境光传感器。 | 1套 |
|  |  | 集中控制系统控制软件 | 1.支持windows、Android、IOS系统操作系统； 2.支持多终端同时控制，最大支持数量不小于4个； 3. 控制程序采用全中文界面，操作简单、方便、易于掌握； 4. ▲可控制整车主要设备，包括但不限于：矩阵切换，摄像机变焦、光圈、聚焦，硬盘录像机操作，显示器操作菜单，液晶监视器操作菜单、云台摄像机旋转、焦距、预置位，升降杆升降、升降照明系统旋转、升降、变焦、灯光，视频会议终端菜单，调音台音量、路由，音箱音量等； | 1套 |
| （九） | 照明系统 | 折叠升降照明 | 1. 可以升高到1.8米 2. 灯具功率：1000W*2（1000w泛光、1000w聚光） 3. 水平旋转角度：≥330° 4. 垂直旋转角度：≥330° 5. 光通量：≥110000lm 6. 设备工作环境温度： -30°～55° 7. 灯具防护等级：IP67 8. 控制方式：有线和无线控制 | 1套 |
|  |  | 天线倒伏云台 | 1.俯仰角度：≥90°； 2.承重：≥4Kg； 3.承载本车所配本车玻璃钢天线，能抗风、抗振。 | 2个 |
|  |  | 场地照明 | LED照明灯，功率不小于30W，数量不少于4只，防水、防尘，安装在车两侧，实现夜间场地照明。 | 1套 |
|  |  | 车内照明 | 1.照明系统分为交流照明、直流照明，二者互为补充； 2.车内照明包括发电机舱照明、裙箱照明、机柜照明、设备间照明、会议室照明，均采用采用LED光源； 3.照明系统采用手动开关，开光色系、造型与内饰匹配，位置设置合理，充分考虑人性化操作； 4.会议室照明设计应充分考虑视频会议要求，具备分组控制功能，在离地0.8米的水平面上照度≥50lux。 | 1套 |
| （十） | 供配电系统 | 静音发电机 | 1.静音柴油发电机； 2.发电机组输出功率（KW）：≥20 3.电压：220V 4.频率：50Hz 5.▲噪音：≤满负载-dB(A) 56@3m 6.燃油消耗量： 25%负载≤1.61L/小时 50%负载≤3.22L/小时 100%负载≤6.43L/小时 7.尺寸（长*宽*高）：≤1260mm* 657mm* 787mm 8.重量：≤456Kg | 1台 |
|  |  | 油箱 | 定制，容量不少于150L，含油位传感器、油表、油管等配件 | 1个 |
|  |  | 发电机仓改造 | 发电机仓百叶窗制作，风路设计制作，仓内二次降噪，发电机减震，油路、水路系统设计、安装布置。 | 1套 |
|  |  | UPS | 1.容量：≥6KVA； 2.工作模式：纯在线式； 3.输入制式： L+N+PE； 4.额定输入电压：200/208/220/230/240Vac； 5.输入电压范围：110-300Vac； 6.功率因数：≥0.9； 7.电池电压：192～240Vdc； 8.输出制式：L+N+PE； 9.额定输出电压：220/230/240Vac±1%； 10.UPS电池供电时间：≥30分钟。 | 1台 |
|  |  | UPS蓄电池 | 1.免维护铅酸电池； 2.适应温度：－30～60℃； 3.具备快速充电，深度放电特性； 4.单只容量：≥24AH/12V。 | 20块 |
|  |  | 加装蓄电池 | 1.免维护铅酸电池； 2.适应温度：－30～60℃； 3.具备快速充电，深度放电特性； 4.单只容量：≥100AH/12V。 | 2只 |
|  |  | 充电机 | 1.电池电压：24VDC； 2.额定充电电流：≥ 20A； 3.额定输入：不低于185-265VAC 50Hz； 4.效率：≥90%； 5.输入功率因素：≥70%； 6.冷却：强制风冷； 7.防护等级：≥IP20； 8.智能三段式充电，具备输出短路/输入反接/充电器过温/电池过温/过压保护； 9.外壳：金属及阻燃塑料。 | 1台 |
|  |  | 通信电源 | 根据通信设备要求配置 | 1台 |
|  |  | 外接电源电缆线盘 | 1.电动型，含手动收放线装置； 2.配100米阻燃耐磨、耐低温线缆，线缆截面积根据整车最大负载选择，满足最大功率长时间运行； 3.支持三相380V/单相220V混合使用； 4.截面积载流量满足整车用电设备满载时的要求，中性线与相线相等截面； 5.电缆连接接头防护等级大于等于IP44。 | 1套 |
|  |  | 接地装置 | 整车采用多套地网，汇合接地，配接地桩、接地线、静电地拖。 | 1套 |
|  |  | 车辆综合管理系统 | 功能： 1.工业级触控平板，操作简单，界面友好； 2.具备ATS功能，实时监控市电、发电的电流、电压参数，根据电源情况，自动控制发电机启停，选择输入源； 3.具备UPS旁通； 4.具备漏电保护功能，漏电水平可调节； 5.支持自动控制、手动控制、应急控制三种工作模式，系统发生故障，能进行手动应急供电； 6.提供多种模拟传感器采集通道，可扩展实现，温度，湿度，液位，位移等多种传感器采集； 7.提供丰富的数字接口，如RS485、RS232、CAN接口，可扩展实现底盘信息读取（发动机转速，油量，油温等），PLC通信，UPS或底盘的通信，协议解析，显示功能（需相关设备支持）； 8.支持设备自诊断功能，系统实时提供设备故障信息, 健康预测，主动提示发电机维保要求等； 9.支持软件定制。 硬件参数： 1.人机界面：≥10.1寸触控屏； 2.市电输入：电压AC 0～380V，单相电流≥63A，或3相总电流≥80A，带电流、电压采集； 3.发电机输入：电压 AC 0～380V，单相电流≥63A，或3相总电流≥80A，带电流、电压采集； 4.UPS输入：电压 AC 0～380V，单相电流≥63A，可旁通至市发电，带电流、电压采集； 5.直流输入:电压DC 0～36V，电流≥50A，带电流、电压采集； 6.交流输出：≥8路，每路≥32A，带电流、电压采集，过载保护； 7.UPS输出：≥8路，每路≥32A，带电流、电压采集，过载保护； 8.直流输出：≥8路，每路≥32A，带电流、电压采集，过载保护； 9.ADC：≥15路，隔离，≥0.5%精度； 10.RS232：≥1路； 11.RS485：≥2路； 12.CAN：≥1路，最大速率≥500kpbs； 13.USB：≥2路WAN：10M/100M自适应； 14.WIFI：≥54Mpsb（SMA天线）； 15.4G：支持（SMA天线）； 16.可靠性：系统设计制造充分考虑稳定性、可靠性、环境适应性，通过第三方监测，提供震动、高低温、温度冲击、湿热测试报告。 | 1套 |
|  |  | 外接口窗 | 外接面板要求具备各种电源及信号输入输出接口，所有外部接口均作有详细的标识。具有电源接口、视音频接口、网线接口、电话线接口等。 | 1套 |
|  |  | 供电系统防雷 | 1.要求采用浪涌保护器，VG技术，C级防雷以上； 2.最大工作电压：230V； 3.漏电流: ＜1mA； 4.最大放电电流：≥40KA； 5.保护水平：≥1.25KV； 6.防护等级：≥IP20。 | 1套 |
|  |  | 充电自动脱落装置 | 1.▲该装置可对车辆蓄电池智能充电，并在车辆启动时接口自动脱落 2.启动脱离时间＜2S 3.自动脱离故障报警(声光) 4.分离盒为消防红色，盒上带有电源指示灯及电量指示灯。具有应急手动脱离功能 | 1套 |
| （十一） | 安全警示系统 | 长排警灯警报器 | 1.长排型警灯，外观威猛大气，LED光源爆闪，长度≥1.8米； 2.警报器功率：≥300W，声音清晰洪亮，集成各种制式警报声音，支持喊话功能。 | 1套 |
|  |  | 频闪灯 | 采用LED光源，红蓝色，爆闪，数量不少于8只，与警灯集成控制，壳体防水，防尘。 | 1套 |
|  |  | 液压支撑 | 1.单腿支撑力：≥11.35吨， 2.支撑范围：4点， 3.控制方式：配置水平传感器，全自动调平； 4.支腿收起后离地高度不影响整车通过性； 5.支撑腿支撑车辆时，车辆车轮可完全离地。 | 1套 |
|  |  | 倒车后视系统 | 卡车专用，4路图像监控，图像拼接，360°无死角监控，≥7寸全彩显示屏。 | 1套 |
| （十二） | 其它系统 | 车载冰箱 | 1.容积：≥49L； 2.制冷方式：压缩机式。 | 1台 |
|  |  | 车载空调 | 1.顶置汽车用自动变频空调。 2. 制冷量：≥19000W； 3.制热量：≥12000W； 4.适用电压：DC250～720V； 5.制冷剂：R407C； 6.蒸发风量：≥3800m3/h； 7.冷凝风量：≥6000m3/h； 8.空调耗电功率：≤6000W； 9.新风量：≥500 m3/h； 10.具备CAN2.0B 250k/500k通信接口，支持第三方控制。 | 1台 |
|  |  | 换气扇 | 电动型，具备开盖、关盖、抽风、换气功能，静音型。 | 2个 |
|  |  | 遮阳棚 | 1.长度：≥1.9米； 2.遮阳面伸展长度≥1米； 3.伸展方式：电动/手动； 4.伸展时间：≤30S。 | 1套 |
|  |  | 报警系统 | 报警系统技术要求 烟火声光报警，报警音量3m处80dB以上。 | 1套 |
|  |  | 帐篷 | 根据客户需求定制帐篷和便携桌椅，帐篷、桌椅等搭建和收纳灵活简便 | 1套 |
|  |  | 随车工具 | 电信常用维修工具，套装，至少35种工具。 | 1套 |
| （十三） | 车辆改装 | 车厢骨架制造 | 整车尺寸（含厢体）在10000mm×2500mm×3980mm（长×宽×高）左右，厢体框架采用金属骨架，变形小，接强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理。 | 1套 |
|  |  | 副骨粱制造 | 采用高强度金属管焊接珩架结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈处理，喷防锈漆。 | 1套 |
|  |  | 外蒙皮 | 采用防锈板，厚度≥2mm，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接,外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封。 | 1套 |
|  |  | 裙箱 | 下围厢门采用全金属结构，专用胎具组装焊接、校形、打磨。围箱采用方管骨架金属板焊接结构，箱底部进行磷化处理，涂防锈漆、防腐隔热胶，最后再进喷涂黑色油漆。 | 1套 |
|  |  | 上车门 | 在右侧设有一个上车门，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌金属合页，采用两点式门锁，金属板装饰门边门框，气弹簧支撑协助开门，方便实用。 | 1套 |
|  |  | 检修门 | 机柜后部设置检修门，上下对开，高强度气动弹簧辅助支撑，下开门可作为检修台，能承受三人同台工作。 | 1套 |
|  |  | 车后门 | 车后设对开门，金属材料组焊结构。金属板数控机床成型，采用旋转式锁安全可靠，金属板装饰门框，门打开后有电镀支架和尼龙拉带限位。 | 1套 |
|  |  | 发电机及空调百页舱门 | 数控成形百页结构。 | 1套 |
|  |  | 侧拉厢 | 1.采用金属骨架金属蒙皮结构，侧拉厢长度可根据客户要求定制设计，车厢向外拉出距离不低于0.9米，总宽度不低于4.5米。侧拉箱顶部设计成外边比里边低，侧拉厢两端留有流水孔便于水流走； 2.箱体回收后，车辆行近过程中，人员能正常进入会议室内，空调能正常工作，照明系统能正常照明，音视频会议等常规操作能正常进行。 | 1套 |
|  |  | 侧拉箱导轨级传动 | ▲侧拉箱导轨：侧拉厢传动机构采用直流电机驱动蜗轮蜗杆减速器，推动齿轮齿条运动，采用双导轨双齿条结构，保持厢体同步平行运动，具备手动应急操作功能。 | 1套 |
|  |  | 电动侧拉平台 | 滚动轴承滑轨，平台表面铺有花纹板，设置折叠式护栏，快速操作机构，平台下方设置隐藏式抽拉上车梯。抽拉平台采用电动抽拉机构，接入侧拉向控制系统，并有独立控制按钮及应急操作模式。 | 1套 |
|  |  | 地板升降机构 | ▲采用电动多点式同步举升方式，展开后侧拉箱地板与会议桌地板齐平，收回时，侧拉向地板嵌入会议桌地板下部，形成动中通行车会议室。 | 1套 |
|  |  | 翻转机构 | 1.右侧侧拉厢设置翻翼门，翻翼门机构采用电控或液压驱动装置，可实现面板按钮式操作翻翼门的开启和闭合，且在翻翼门启闭的过程中保持平稳同步 2.配置蹬车梯步，翻翼门打开后可以上下车 | 1套 |
|  |  | 车顶平台 | 车顶采用花纹板喷漆处理，设计排水系统；车顶设备布局合理，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰；车顶各设备走线槽应密闭防水，安装牢固，间距适当，设置低围栏，保护人员安全。 | 1套 |
|  |  | 后爬梯 | 结构牢固，梯不间距设置合理，具备防滑功能。 | 1套 |
|  |  | 发电机安装及改造 | 根据发电机性能要求，对舱体进行改造，安装减震系统、水箱冷却系统，尾气排放，风冷进气、排风系统，隔音、隔热系统。 | 1套 |
|  |  | 茶水设施 | 饮水机/烧水器，防水台面。 | 1套 |
|  |  | 保险杠 | 采用5mm玻璃钢结构，长2.4m，转角采用弧形造型，上表面铺设2mm花纹板。 | 1套 |
|  |  | 窗户 | 采用车用安全玻璃，贴太阳膜，含窗框、遮阳帘。 | 4套 |
|  |  | 基础内饰 | ▲全车应采用水性胶 | 1套 |
|  |  | 工作台面 | 车内工作台面，包括机柜台面、储物柜台面，采用优质实木台面，固定牢固，贴皮工艺，颜色与车内装饰协调。 | 1套 |
|  |  | 会议桌 | 会议桌采用优质实木台面，结构牢固；桌上设置桌面信息接口盒，阻尼翻板，有效消除形成噪音，内置走线槽，暗线安装，可接入音视频信号源或终端；桌面采用贴皮工艺，颜色与车内装饰协调。 | 1套 |
|  |  | 主会议椅 | 1.采用优质真皮面料，造型美观、舒适； 2.骨架结构：座椅骨架和调节机构采用优质金属骨架，通过冲压，冲孔，翻边，凸焊，点焊，二保焊，组装等工艺制作而成； 3.高档M型双滑轨，前后滑动，360°旋转盘； 4.头枕升降，可前后仰角调节。 | 7把 |
|  |  | 操作座椅 | 采用优质面料。 | 2把 |
|  |  | 长排折叠座（床） | 采用优质高级面料，安装于侧拉厢厢壁，沙发可展开，可收折，操作方便，机构可靠。颜色与内饰协调。 | 1套 |
|  |  | 机柜 | 1.采用优质板，数控机床制造，对接口采用二氧保护焊接，表面喷塑处理； 2.机架重量轻、强度高、安装孔位准确； 3.配置橡胶减震垫，确保设备工作不受震动影响； 4.机架周边配装饰木条，机架与车身的间隙配有堵板； 5.配备设备托板、L件、机柜散热风扇； 6.机柜≥3组，总体空间≥108U。 | 3套 |
|  |  | 文件柜、储物柜 | 根据最终布局，在车内合适的地方设置文件柜、储物柜。 | 1套 |
|  |  | 空调风道 | 1.采用不低于1.5mm金属板制作空调风道，空调系统有冷热送风道，回风道、新鲜空气循环道、排水道，各区出风口，采用专用型材出风口，风量、风向可调节； 2.空调室内机与送风道间采用专业结构过渡，以减小振动噪音； 3.充分考虑空调送风到的结露、排水问题，做到车内不结露，车外排水顺畅。 | 1套 |
|  |  | 车窗贴膜 | 全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用优质深色防爆膜，隔热率≥50%。 | 1套 |
|  |  | 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字，可根据用户需求订制。 | 1套 |
|  |  | 车内外综合布线 | 含电源线、控制线、天馈线、接插件、线槽等,采用分类布线原则，充分考虑EMC性能。 | 1套 |
|  |  | 辅料辅件 | 全车设备固定连接结构件制作，紧固件、密封胶等辅料消耗。 | 1套 |
| （十四） | 涂装 | 涂装要求 | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |  |

| 通信指挥消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |
| 1 | ▲车型：中巴型商务车 |  |  |
| 2 | ▲发动机：4.0排量，六缸4冲程水冷汽油机 |  |  |
| 3 | 排放标准：国六 |  |  |
| 5 | 车长≥7米，车身宽度≥2米，车身高度≥2.5米。 |  |  |
| （二）改装部分 |  |  |  |
| 1 | 车体布置 |  | 车顶加装可承载按大于150kg框架式车顶工作平台，表面敷设防锈花纹板； 车顶前端安装长排型警灯、上部四周安装有爆闪灯，平台前部安装扩音喇叭、中部安装电台天线、后部安装监控摄像机、照明灯等设备；车后设后梯，采用金属材制作的防滑爬梯,承重180kg； 在车体侧面安装遮阳蓬，尺寸≥3.5米*3.0米； |
| 2 | 车内布置 |  | 1、整车根据功能可分为驾驶区、办公区、设备区等； 2、驾驶室内每个座位加装安全带；车门窗安装防爆玻璃；驾驶室设有安全气囊；随车配备防火罩；车辆带ABS制动系统；车辆行进期间车门开启时具备自动声光报警功能。 3 、设备区的设备柜采用标准机柜结构设计，各主要设备和控制操作集成于设备机柜上； 4、办公区底部安装强化木地板，两侧安装沙发椅、中间安装会议桌，在墙壁设置图板一块，供挂地图或黑板书写。 |
| 3 | 涂装要求 |  | 1、涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |
| （三）卫星通信设备 |  |  |  |
| 1 | ▲动中通天线 |  | 全自动一键对星 采用切割抛物面型环焦后馈天线面， 等效口径≥0.8米 外形尺寸（直径*高度） ≤1150mm×570mm 工作频率: 接收：12.25~12.75GHz；发射14.0~14.5 GHz° 天线类型环焦后馈 天线增益: 接收：≥37.5dBi（12.5 GHz）；发射：≥38.5dBi（14.25 GHz） 交叉极化隔离度:＞30dB 信号极化:线极化 角速度: 方位：≥150°/s；俯仰：≥120°/s；极化：≥100°/s 角加速度: 方位：≥800°/s²；俯仰：≥800°/s²；极化：≥600°/s² 动态精度: ≥0.2MSE 天线方位转动:360°连续旋转 天线俯仰:0°~90° 天线极化转动:360°连续旋转 初始捕星时间: 小于150s（静态）；小于180s（动态） 先锁再捕时间: 目标丢失30s内，瞬时捕获；目标丢失20min内，再捕获时间小于5s 惯导内置 电源输入:AC220V 50Hz 工作环境温度:-40℃~65℃ |
| 2 | ▲卫星功放 |  | 配备LCD显示屏 输入/输出频率：950-1450 MHz / 14.00-14.50 GHz 本振频率:13.05GHz 输出功率：≥43dBm（20W） 供电电压：48VDC 重量:≤2kg 外形尺寸：≤150x120x75 mm(不含接头及隔离器) 具备工信部出具的无线电发射设备核准证 |
| 3 | LNB |  | 输入频率：12.25GHz-12.75 GHz； LO.本振频率：11.30 GHz； 输出频率：950-1450MHz； 噪声系数：0.7dB |
| 4 | 软波导 |  | 在频率10-15GHz范围内，VSWR≤1.20；A≤0.5db/米； 在频率14-14.5GHz范围内，VSWR≤1.12；A≤0.4db/米； |
| 5 | 有源分配器 |  | 1分4,有源、低噪声。 |
| 6 | 部局卫星调制解调器 |  | 符合部消防局卫星入网规范，并接入部局卫星。 1）符合消防部局卫星规范 2）19英寸机架1U安装尺寸 3）2收2发，SCPC/TDMA; 4）每路支持最大4Mbps信息速率； 5）BPSK（1/2）、QPSK 3/4、LDPC、90-240 VAC； 6）含网管模块传输通道及模块； |
| （四）无人机 |  |  |  |
| 1 | 基本配置技术参数 |  | 1. ▲飞行器（四旋翼或以上） 1.1最大起飞重量：≥4000 g 1.2GPS悬停精度 垂直：≤±0.5 m（下视视觉系统启用：≤±0.1 m）水平：≤±1.5 m 1.3最大水平飞行速度 ＞26 m/s 1.4最大起飞海拔高度 普通桨：＞2500 m；高原桨：＞5000 m 1.5最大可承受风速 ＞10m/s 1.6最大飞行时间 ≥27 min 1.7工作环境温度 -20°C至 40° C 1.8轴距 ≤605 mm（不含桨，降落模式） |
| 2 | 云台 |  | 2.1角度抖动量 ≤±0.01° 2.2安装方式 可拆式 2.3结构设计范围 俯仰：-140°至+50° 3.遥控器 3.1最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥3.5 km 3.3视频输出接口 USB、HDMI 3.4工作功耗 ≤9 W 3.5工作环境温度 -20° C 至 40° C 3.6电池容量 ≥ 6000 mAh |
| 3 | 遥控器 |  | 工作频率：2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） 2.4 GHz： 等效全向辐射功率 (EIRP) 2.4 GHz： 视频输出接口：USB、HDMI 供电方式：内置锂电 充电方式：使用 DJI 指定充电器 协同功能：支持多机互联 平板设备支架：标配 平板设备最大宽度：170 mm 工作功耗≧9 W（不给移动设备充电状态） 工作环境温度：-20° C 至 40° C 存放时间大于 3 个月：22° C 至 28° C 充电环境温度 0° C 至 40° C 电池≧6000 mAh 2S LiPo USB 接口供电电流/ 电压 iOS：1 A @ 5.2 V （最大）；Android：1.5 A @ 5.2 V （最大） |
| 4 | 充电器 |  | 额定功率 ≥180 W |
| 5 | 下视视觉系统 |  | 5.1.飞行速度测量范围 <10 m/s 5.2.高度测量范围 <10 m 5.3.精确悬停范围 <10 m |
| 6 | 顶部红外感知系统 |  | 障碍物感知范围:0 - 5 m 使用环境:漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物 |
| 7 | 相机 |  | 1、传感器 CMOS 1 2、有效像素：≥2000万 3、图像分辨率 3:2，5472×3648 4:3，4864×3648 16:9，5472×3078 |
| 8 | 防护箱 |  | 设备需配备专业防护箱，适应户外运输需求，同时有防水、防震能力。 |
| 9 | 常用备件 |  | 备用螺旋桨1套，备用动力电池4组，每种电池充电器可同时充2块以上电池，电池充满时间宜小于等于2块电池满载工作时间。在不增加设备的情况下，图像生意能够无缝传输至消防现用图像综合管理平台。 |
| 10 | 保险服务 |  | 提供一年的整套多旋翼无人机系统保险，其中每台飞机至少包括该系统自身险和不少于100万第三者责任险。 |
| 11 | 技术支持 |  | 当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，卖方必须在接到买方通知后24小时内派员到现场解决问题。 |
| （五）车顶装置 |  |  |  |
| 1 | 车用LED显示牌 |  | 数量：1套，不低于9个字静态显示，1.7米*0.25米 |
| 2 | 车辆定制行李架 |  | 数量：1套 |
| 3 | 车用云台摄像头 |  | 数量：1套，全天候环境设计，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到 IP67，200万像素、30倍光学、大于120米夜视距离、防抖功能；产品重量小于等于7.5KG。 搭配聚泛光灯头来组合，以此来实现近距离泛光大面积照明和远距离聚光集中照明。灯组固定可调整角度。 |
| 4 | 360车载上传型行车记录仪 |  | 数量：1套 1、行车记录仪必须具备自动循环覆盖的存储功能，能够实时存储信息，内存不小于64G，拍摄画质必须为高清，最低摄录时间不少于5小时。 2、行车记录仪必须依据车辆实际情况配置，镜头数量和安装部位必须科学合理，必须能够拍摄到车辆前后方和左右两侧，实现360°全覆盖。 3、行车记录仪必须具有夜视功能，夜间拍摄清晰。 |
| 5 | 爆闪灯 |  | 数量：1套6个 |
| 6 | 警灯 |  | 数量：1套，LED，尺寸：1400mm*300mm*200mm 光源：高亮LED，采取台湾晶元芯片，单颗LED亮度达到16流明，16000-20000mcd，警报器：功率200W |
| （六）车内装置 |  |  |  |
| 1 | UPS |  | ▲数量：1套，≥300VA |
| 2 | 强电开关 |  | 数量：1套 |
| 3 | 机柜 |  | 数量：2套，定制 |
| 4 | 支架 |  | 数量：1套 |
| 5 | 车载发电机 |  | ▲功率：≥5000VA，高于UPS功率，含静音罩。 |
| 6 | 音视频混合矩阵 |  | ▲数量：1套，输入：4VGA4HDMI，输出：4VGA4HDMI，带音频 |
| 7 | 车用平板终端 |  | 数量：1套，安卓系统，4G+128G |
| 8 | 车内伸缩大屏幕 |  | 数量：1套，43寸高亮，分辨率≥1920*1080，可伸缩 |
| 9 | 车内大屏 |  | 不低于55寸高亮，分辨率≥1920*1080 |
| 10 | 中控系统 |  | ▲可通过电脑控制视频切换、部分设备开关 |
| 11 | 800M数字集群车台 |  | 数量：2套 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 |
| 12 | 车用木地板 |  | 数量：1套 |
| 13 | 车侧帐篷 |  | ▲电动自动伸缩，数量：2套，≥2.5*2.5米 |
| 14 | 车用沙发 |  | 数量：1套，定制 |
| 15 | 便携打印机 |  | 数量：1套，内置电池，彩色，可打印A4纸张。 |
| 16 | 车内监控摄像头 |  | ≥200万像素 |
| 17 | 硬盘录像机 |  | HDMI与VGA输出，分辨率最高均可达1920x1080p;支持SDI高清数字摄像机，所有通道可支持1080p实时编码;支持4/8路1080p实时同步回放，支持双码流;支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等协议； |
| 18 | 音响系统 |  | 系统主要由音频前置功放一体机、车内扬声器、车顶广播喇叭、有线无线麦克风等组成。所有音源设备输出的音频信号均送至前置功放一体机，处理后输出给本地音频和指挥系统等设备。 |
| 19 | 工业级计算机 |  | ▲配置:不低于Intel 酷睿i7 8代 /固态盘512G，/16G内存，100M网卡 |
| （七）设备安装 |  |  |  |
| 1 | 1、可伸缩的43寸高亮指挥屏安装于车前部，位于副驾驶后部、传输设备、打印机、切换设备、音视频等各类设备安装在设备柜中，可伸缩的高亮指挥屏后面为转动支架，可以拉出到车后部转动约90度，便于车外指挥，在侧面可观看车辆布置图、消火栓地图、画出进攻图等。 2、发电机柜、电池柜、设备柜安装于座位下、设备架、电视柜下；发电机安装静音罩，使用时可拿到车下以减少车辆上的震动。 3、车顶安装2个云台摄像头及LED显示条屏、警灯、爆闪灯、自动伸缩帐篷及装备架，车顶放置可伸缩wifi天线，吸顶4G天线、800M天线。 4、内部要求安装装备架。座位下有设备架，下部分可以放小型装备如空呼等；安装装备固定座。 5、车内沙发在两侧及后部，在座位下及桌子中放置电源二三插、弱电接口如网络、音视频、对讲机充电器等接口及设备。 6、指挥坐席下部为控制柜、上部为指挥桌面，可放置指挥终端。可登录调度网、互联网。 |  |  |
| （八）会议终端系统 |  |  |  |
| 1 | ▲会议终端系统 | 会议终端系统应满足：须能够无缝接入广州支队现用图像综合管理平台，投标人投标时须提供承诺函，明确承诺满足（格式自拟）。 1、产品结构：分体式（摄像机和终端主机分开放置）终端，摄像机故障或不接入摄像机时，不影响终端主机运行及功能；2、协议标准：支持ITU-T H.323 SIP协议标准。3、系统结构：采用嵌入式操作系统，保证终端设备稳定性。4、视频指标：支持H.264、H.264.high profile、H.264 多码流编码方式；支持4CIF、VGA（640×480）、XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、720P、1080P等图像分辨率，最高支持1080P 60帧/秒1080i 60帧/秒。视频输入:1个SDI全高清输入接口、1个标清输入接口、1个DVI-I输入接口；视频输出：具备至少1路HDMI、1路VGA、1路DVI-D接口，可选择其中2个接口同时输出，每路输出的最大分辨率达到1080P 。5、数据接口：USB接口不少于2个，摄像控制接口支持RS232/RS485/RS422。6、双流功能：支持H.239双流功能，传送PC画面实现动态无失真，清晰度能够达到1080P分辨率，支持内置双流及多流功能，可同时发送桌面/程序/文档等数据共享、文字聊天、电子白板、媒体共享等数据功能，终端通过自带USB接口可以直接播放U盘或移动硬盘上的媒体、文档，并共享给其他与会者。7、指挥会议功能：支持对图像综合管理平台内有权限的指挥视频、视频会议、视频监控、4G布控球、4G单兵、车载终端等视频的随意调用控制。8、高清摄像机：最高支持1080p60fps，采用1/2.8英寸200万以上有效像素的高品质HD CMOS成像器件，F1.8大光圈，低照度下具备良好的色彩表现；内置12倍光学变焦镜头，具有72.5°无畸变宽视角，支持3G-SDI、DVI（HDMI）高清视频输出；支持VISCA，PELCO协议。 |  |
| 2 | 其他项目 | 1、保修期：最总验收合格并交付使用后1年。 其他：提供网络参数证明及用户合同书 2.要求本产品为成熟产品，供应商须在签订合同时提供原厂的授权原件、原厂的服务承诺函。为确保设备符合要求，在签订合同时采购人有权要求供应商进行性能测试，提供原厂参数证明原件。 |  |

| 器材消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：1辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲满载允许总质量：约18000kg |
| 2 | ▲驱动形式: 4×2 |
| 3 | ▲额定功率：≥150kW |
| 4 | 排放标准： 国六 |
| 5 | ▲轴 距：≥5000mm |
| 6 | 外形尺寸：约10000×2500×4000 |
| 7 | 最高车速：≥105km/h |
| （二）驾驶室 |  |
|  | 型 式： 原车驾驶室，单排座双开门 |
|  | ▲座位设置： 3 |
| （三）厢体 |  |
|  | 厢体结构 由于车辆运动中受到的各种力的冲击，使得厢体要有很强的负荷，所以在车体机械性设计上充分考虑它的承受能力和抗疲劳强度。 在厢式车的车体结构的设计上选择金属骨架结构，车体骨架是保证车体强度和刚度而构成的空间框架结构，车体骨架起到承载车体负荷的作用，同时还连接车体蒙皮及附件，因此车体骨架除要有一定的强度外，还要有一定的刚度及抗扭曲、抗变形、抗疲劳的能力。 ▲所有框架均进行磷化处理，防腐防锈等处理。 骨架的结构形式形成一个六面框架整体结构，具有很高的抗变形、抗扭曲能力及很好的回弹性，所选用的材料根据受力情况的不同使用不同壁厚的金属管。 |
|  | 结构设计 ①、金属骨架的加工工艺： 1、 表面防锈处理焊接骨架前，各种规格金属管全部进行磷化处理。 副梁用金属管做表面电泳防锈处理；在专用焊胎上把金属管按图纸摆放好并用卡具装卡牢固，进行成型组焊；焊接好的部件经短时效处理后进行调整；检验合格的厢体骨架部件最后还要进行喷涂防锈处理。 2、 厢体骨架焊接 焊接：在专用焊胎上把金属管按图纸摆放好并用卡具装卡牢固，将焊口处的焊渣磨掉，采用二氧保护焊焊接牢固，焊接好的部件经短时效处理后进行调整。 调校：将焊接完成的骨架卡在专用调校胎具上，用专用样板对骨架的平整度进行检测、校正。 |
| （四）内部结构设计 |  |
|  | 车内装饰以“五防”（防水/防火/防静电/防污染/防电磁干扰）为原则；整车内部装饰材料均需符合 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求，装饰材料全部采用无污染、无异味的环保阻燃材料。 踢脚线采用金属板制作，均采用2mm厚拉丝金属板在数控剪板机上进行加工，地脚板的边缘均向内略弯，以保证安装后地脚边缘压住墙壁毯料和地板。 使用高强度金属材料连接，阳极氧化金属平板粘接 厢体内部设计可移动式模块化器材架，拉出放入方便。 ▲模块化器材架根据需要设置专用拖架、旋转架、破拆工具拖架、抽屉、推车、可调器材盒等机构，保证器材装卸和运输过程中不发生移动； 为了方便器材架的进出，在厢体尾部设计厢式车专用对开门和液压尾板。 液压尾板额定载荷：1500KG； 液压升降尾板：配备自装卸升降尾板，液压控制，通过尾板可用电动堆垛车及相关设备取放器材。 ▲举升重量：≥1500kg 电压（VDC）：24V DC ▲系统工作压力：20MPa ▲平均升降速度：≥80mm/s |
| （五）涂装 |  |
|  | 涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |
| （六）电气系统 |  |
|  | 辅助电气： 辅助电气为独立电路。配备短路保护、过载保护和接地系统。并设计紧急切断按钮和手动电源总卡管。上装与底盘分别用单独的保险丝盒,其它符合国家相关标准要求。整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 ▲配备两块辅助蓄电池，辅助蓄电池为200AH阀控密闭式蓄电池，可供车内照明灯具和启动充电机等设备供电 车内照明采用LED灯，均布在厢体车顶中间位置。 |
|  | 强检灯具 上装箱体前后安装前、后示廓灯，侧边安装4组侧标志灯，后部安装牌照灯，灯具的安装复合国家标准要求，满足相关法规。 |
|  | 警灯、警报器及通信装置： ▲驾驶室前部安装1.6米长排警灯和100W喊话喇叭，车体两侧及尾部安装红蓝爆闪灯。驾驶室内安装100W电子警报器和火场通信展车载台。 |
|  | 360度全景系统： 360度全景行车记录仪系统包含360°全景系统，配备7寸液晶显示器，具备存储、倒车雷达功能。全景系统包含四个摄像头，分别安装在车的前中网、箱体左右侧中间和车后牌照处，四只摄像头的画面通过主控处理器将画面拼接处理实现360°全景功能。本系统配备摄像头全部为高清摄像头，左右侧均为广角高清摄像头保障画面的无缝拼接。倒车雷达功能集成在7寸液晶显示器画面显示，在挂倒挡时实现自动启动功能。图像显示支持分屏、单屏等多种显示模式，主机配备128G高度内存卡，可将四只摄像头画面实时存储记录，记录为自动分段录制，存储卡内存满后自动删除最早记录。 |
|  | 800M数字集群车载台： 1、支持TETRA通信制式，工作频段： 806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz。 2、接收静态灵敏度最小值-116dBm典型值-118dBm，接收动态灵敏度最小值-106dBm典型值-108dBm，可提供专业检测机构检测报告。 3、抗冲击、跌落标准和震动性能满足MIL-STD-810 G、GJB150、ETSI EN 300 019等标准，需提供相关证书。 4、IP防护等级：不低于 IP54，分体控制面板不低于IP67防护等级。 5、车台内置扬声器，额定功率不低于4W。 6、支持全双工语音通话。 7、内置蓝牙。 8、支持内置GPS，北斗，GLONASS定位功能，最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能。 9、具备单独工作模式，当车载台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能。 10、具备数据功能：支持长短信，不少于1100个汉字。 11、TMO通话组6000个，DMO通话组4000个。 12、兼容广州消防支队800M系统，由中标供应商将电台安装至消防车上。 |

| 器材消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：4辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲驱 动：4×4 |
| 2 | ▲额定功率：≥120kw |
| 3 | 排放标准：国六 |
| 4 | ▲轴距：≥3400mm |
| 5 | 最高车速：≤100km/h |
| 6 | ▲发动机型式：压燃式 |
| 7 | 变速箱：自动变速箱 |
| 8 | ▲制动：前后桥盘式制动，制动力调节方式ABS+EBD |
| （二）驾驶室及乘员室 |  |
| 1 | ▲驾驶室：四开门驾驶室，座位2+3。 |
| 2 | ▲置车载冷暖空调。 |
| （三）上装部分 |  |
| 1 | 结构：箱体采用高强度金属材料焊接。 |
| 2 | 装配：设置有总成装配线和整车装配线，通过专用工装设备配合安装，保证装配精度 |
| 3 | 车体保护：车辆底部作防锈等喷涂处理，适应雨水较多、湿度较大、沿海地区。 |
| 4 | ▲储物箱：3个，整体为金属材质。储物箱设有照明灯。 |
| 5 | 储物箱门：上部采用轻合金卷帘门，具有防水、防尘功能，可锁。下部采用旋转门，可靠实用。 |
| 6 | 车顶：表面具有防滑设计，左右侧设置金属雨槽用于雨水的疏流。驾驶室顶部设有储物装置。 |
| 7 | ▲梯子：设置在车后右侧，带轻合金梯阶保护及车顶扶手 |
| 8 | 上装连接：上装与底盘间采用刚性连接。 |
| （四）警报系统 |  |
| 1 | 视觉警报装置颜色：红色 |
| 2 | 驾驶室顶视觉警报装置：一个长排警灯,从驾驶室开关。 |
| 3 | 电子警笛：100W扬声器，安装于驾驶室顶 |
| 4 | 爆闪灯：左右各2个红色爆闪警灯 |
| （五）电气系统 |  |
| 1 | 后部交通装置：包括后位灯、制动灯、转向信号灯、后回复反射器、后部雾灯、倒车灯、示廓灯、牌照灯。 |
| 2 | ▲火场照明：1个LED探照灯，安装于车顶车尾，照射角度可手动调整。 驾驶室顶部安装四盏照明灯。 |
| 3 | ▲储物箱照明：每个储物箱设有LED照明灯条。 |
| （六）外观 |  |
| 1 | 驾驶室和上装外表面：R03消防红 |
| 2 | 箱体内外露表面：保持原金属板颜色不变 |
| 3 | 卷帘门：保持原金属板颜色不变 |
| 4 | 上装装饰件、后爬梯、外露电器、信号装置等：保持原颜色不变 |
| 5 | 涂装要求：符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求 |
| （七）随车器材 |  |
| 1 | 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; ▲便携式电动灭火背包; 双肩式背包（含灭火剂）总质量约28kg,便于人员背负。可进行直流、开花喷射。可喷射水、泡沫混合液。背包上可佩带消防斧、照明灯等器材以及巡逻时可佩热水杯等生活用品。锂电池动力、安全可靠、电池可以快速更换。最大容积20L。喷射距离11m。喷射流量10L/min。连续工作：一次充电喷射20袋液体。红锂电池; 件; 1. 2; 底盘随车工具; 套; 1. 3; 800M数字集群车载台; 台; 1. |
| 2 | 器材布置原则： 按战斗编成和战斗展开设计器材集成 按人体工程学原理设计各种器材托架 按使用逻辑关系和使用频率放置器材 站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材 使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具 |
| （八）随车资料 |  |
| 1 | 底盘使用说明书。 |
| 2 | 底盘维修手册 |
| 3 | 底盘合格证。 |
| 4 | 车辆电气原理图。 |
| 5 | 产品使用说明书（含维修、保养内容）。 |
| 6 | 车辆合格证。 |