附件：3

2021年广州支队消防器材（1）技术需求

| 一、消防器材（国产） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防器材一批 | 件（套） | 61824 |  |  |
| 合计 |  | 件（套） |  |  |  |
| 二、消防器材（进口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防器材一批 | 件（套） | 35 |  |  |
| 合计 |  | 件（套） |  |  |  |
| 总计 |  |  | 61859 |  |  |

说明：消防车必须逐项列明，消防器材仅需列明总体数据。

附件3：

消防器材技术需求表

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 顶 | 2020 | 黄色半盔式头盔，采取多功能模块化滑轨设计，总体性能符合《GA44-2015消防头盔》标准。 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2、盔壳：耐高温阻燃材质，黄色。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 7、面罩：耐高温阻燃材质，为外翻直板式。 8、披肩：防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装，按1：2的比例配备。 9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为220mm±2mm，弧形总高50mm±2mm；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙材料。 投标时提供消防产品认证证书。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 件 | 2260 | 1、结构：由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层； 2、材料：外层采用原液染色芳纶纤维，应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能； 3、防水透气层由混纺无纺布和阻燃膜组成，配合外出据水功能，既防止一般液态物质渗入，也能将体内大量热气排出，增强服装舒适性; 4、舒适层由阻燃粘胶混纺面料组成，阻燃且遇高温不融滴，舒适而柔软； 5、20式消防员灭火防护服作战款，作战款背部设有风琴褶； 投标时必须提供检验报告和消防产品认证证书。 |
| 3 | 消防员灭火防护服（指挥款） | 套 | 170 | 1、结构：由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层； 2、材料：外层采用原液染色芳纶纤维，应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能； 3、防水透气层由混纺无纺布和阻燃膜组成，配合外出据水功能，既防止一般液态物质渗入，也能将体内大量热气排出，增强服装舒适性； 4、舒适层由阻燃粘胶混纺面料组成，阻燃且遇高温不融滴，舒适而柔软； 5、20式消防员灭火防护服指挥款。指挥款上衣的衣长较作战款同号型服装长140mm，下摆衣兜为斜插兜，下摆后部设有开叉，其他结构与作战款相同； 投标时必须提供检验报告和消防产品认证证书。 |
| 4 | 消防手套 | 副 | 1610 | 1、符合国家XF 7-2004《消防手套》标准要求。 2、消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套采用四层结构设计，分别为外层，隔热层，防水透气膜，内衬四层结构。手套腕部具有阻燃设计，通过魔术贴和腕带调节松紧。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3、手背采用芳纶涂胶梭织布材料，手背处设有黄银黄反光条；手掌部分为芳纶附加防火硅涂层，具有阻燃，耐磨，防滑，耐切割功能。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间为0秒，手套外层掌心面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；手套外层手背经向的损毁长度≤25毫米，纬向的损毁长度≤25毫米。隔热层经向的损毁长度≤40毫米，纬向的损毁长度≤40毫米。 4、防水层采用新型TPU防水透气膜，静水压＞8kpa，具有阻燃、防水、透气，且防止细菌、血液和化学制剂进入手套。 5、隔热层采用芳纶无纺毛毡，具有耐穿刺耐切割功能。透气膜具有阻燃、防水、透气功能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥30cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； 6、手套外层掌心面采用芳纶浸胶针织布，面料EN388防割等级三级，耐磨等级三级，耐撕裂等级三级。 7、手套内衬掌心面采用添加黑色横纹抗菌丝的黄色防割芳纶布，面料EN388防割等级三级。防割布同时具有抑菌除臭设计，能有效地抑制葡萄球菌等常规细菌，抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99% 8、人体工效要求：手套拉重力比≥95%，手套穿戴时间≤2秒；灵巧性能：30s内三次拾取钢棒直径≤7mm。 9、力学防护性能：手掌撕破强力：掌心≥150N，手背撕破强力≥130N,手套穿刺力：手掌≥300N、手背≥300N；手掌和手背割破力均为＞15N,耐磨性能（循环次数）：掌心和背面均＞2000。 10、提供手掌内衬面料抗菌测试报告。 提供检验报告。 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 2310 | 1、帮面、鞋底材料为天然橡胶，靴头内衬垫采用航空铝材质，厚度为2.8±0.2mm。靴内底带有防穿刺中底衬垫，厚度为4.0±0.5mm，脚裸骨部位微微隆起，减小摩擦； 2、重量：≤2.2kg； 3、抗穿刺性能≥1850N，靴面经切割试验后不会被割穿；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜1mA； 4、隔热性能≤8℃；抗辐射热渗透性能≤6℃；防滑性能≥15度； 5、靴后跟和靴头带有反光标识，靴后跟为三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带； 提供检验报告和消防认证证书。 |
| 6 | 消防安全腰带 | 条 | 1110 | - 技术性能符合GA 494-2004《消防用防坠落装备》的要求； - 材质：尼龙或涤纶原纤维； - 耐磨、阻燃，拉力≥1.0KN，重量≤1kg； - 带长连续可调，由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等组成； - 织带为一整根，不得打孔、有接缝，织带宽度为70mm±1mm； 投标时必须提供检验报告和消防产品认证证书。。 |
| 7 | 消防员抢险救援头盔 | 顶 | 1470 | 1、参照部消防局统型要求，主要技术性能符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求； 2、盔壳采用高强度塑料材料制成，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能；滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质；下颏带采用芳纶材料。帽箍可在53-63cm范围内自由调节；半盔式设计，颜色为红色，有明显的反光标志；配备防雾、防火、防刮双层护目镜。头盔帖字参照部局标准。 3、重量≤650g； 4、最大冲击力≤3400N； 5、耐穿透性能：低温（-28℃ 4h）钢锥未与头模建立电接触； 6、阻燃性能：火源离开帽壳后，其离火自熄时间：前方：0s、后方：1.0s、左侧：0s、右侧：0s； 7、热稳定性能：在180±5℃条件下，保持5min后，救援头盔边沿无变形；硬质附件仍保持功能完好； 8、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流0.12mA； 9、侧向刚性：帽壳的最大变形≤35mm，卸载后变形≤2mm； 10、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度为12mm。 投标时必须提供检验报告和消防产品认证证书。 |
| 8 | 消防员抢险救援防护服 | 套 | 1780 | 1、材料：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织；2、应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能； 3、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率0%，且试样表面无明显变化。 4、款式规格及标识：夏季款，按照部局关于印发《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》执行； 5、整套包括上衣、裤子、腰带和行军帽. 投标时必须提供检验报告和消防产品认证证书。 |
| 9 | 消防员抢险救援手套 | 副 | 2000 | 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服》标准的规定要求； 2、手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带； 3、指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。五指指尖补强耐磨布，增加指尖保护，拇指指尖具有触屏功能； 4、手背关节处采用碳纤维硬壳设计，增强抗冲击防护性，防护硬壳外附反光耐磨布设计，醒目的同时具有手骨保护和简易破拆功能，可敲击玻璃。在120焦耳的冲击作用下不破裂，除大拇指以外其他四指指背缝制有反光缓冲保护海绵垫； 5、手掌内层采用防割布。面料防割等级四级，耐磨等级三级，耐撕裂等级四级，抗穿刺等级三级。手掌外层采用灰色超纤材料，掌心外部增加耐磨布补强。手腕处采用双松紧锁紧结构，具有快速穿脱及防碎屑进入功能； 6、拇指外侧添加毛巾布设计，便于擦拭面部汗液； 7、阻燃性能：经向纬向续燃时间为0s,经向纬向损毁长度≤15mm。且不应有熔融滴落现象； 8、热稳定性能：在温度为（180±5）℃经5min后，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，收缩率长方向≤2%,宽方向≤2%； 9、手套耐磨性能优异，试样在9kpa压力下经11000次循环摩擦后，试样未被磨穿； 10、手套耐撕破强力：经向≥280N，纬向≥100N，1手套抗切割性能：≥15N，手套耐穿刺性能：≥290N，手套灵巧性能，徒手控制百分比≤105%。 投标时必须提供检验报告。 |
| 10 | 抢险救援靴 | 双 | 1370 | 1、总体性能符合《JIST8101:2006》标准，材质为铬鞣牛皮，款式是附带有拉锁的鞋带式长靴，靴筒上部设计有防滑垫，有效固定救援服的位置，防止裤腿滑脱； 2、拉链部位设有防护设计，能够防尘、防异物进入；脚后跟有荧光反射条，可有效进行反光； 3、靴头性能：鞋尖具有防砸性能，鞋尖可承受50cm高处≥100J的能量冲击。 4、靴帮抗穿刺性能：鞋面铬含有量为≤4%，鞋面材料整体厚度为≤2mm，皮革面裂纹根据JIST8101标准测试高(mm)为≤11； 5、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤10mm。防滑性能：始滑角≥24； 6、阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤50mm，且无熔融、熔滴、剥离现象。 7、抗辐射热性能：靴帮表面经热射热通量为10kW/㎡，辐照1min后，内表面温升≤10℃； 8、靴底抗刺穿性能：(1)鞋底具有防穿刺性能，鞋底拉引强度(MPa) ≥20，鞋底伸长率(%)为≥600 ，鞋底拉裂强度(N/mm)为≥55，鞋底拉引强度变化率(%)为≥0.5，鞋底体积变化率(%)为≥0.5，整体抗脱离性为≥380N，有效保护了脚部作业安全； 9、靴底抗刺穿性能：(2)鞋垫内置人工软骨仿生材料，前掌着力处采用超级轻质高弹片，重直回弹率≥80%，后跟重心处采用软骨仿生技术制造的超级轻质缓冲片，最高≥90%的能量吸收效果，能保护在超高的跳跃跌落后不伤到骨骼，减少运动伤害； 10、总重量≤1KG（以40码为准）； 投标时必须提供检验报告。 |
| 11 | 抢险救援靴 | 双 | 338 | 1、符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，靴底材料为优质橡胶并装有防穿刺钢板，具备防水、防刺、防滑、耐热性能，带钢包头、钢底板，采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成； 2、鞋底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型； 3、救援靴的防砸性能和抗刺性能满足GB21148-2007的标准要求，防砸包头和抗刺穿垫适用非金属材料； 4、救援靴的靴帮和外底结合度满足GB21148-2007的标准要求，防滑性能：始滑角≥15度；电绝缘性能：在6000V下不会击穿，且泄露电流小于3mA； 5、热稳定性能：满足GA633-2006的标准要求，靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料；反光标志带：安装在后跟处，重量:≤1.5Kg。 投标时必须提供检验报告。 |
| 12 | 抢险救援腰带 | 条 | 780 | - 双排针扣设计； - 气孔采用金属轧边； - 用聚酰胺纤维制成； - 具有强度高耐冲击、阻燃性能好； - 抢险救援腰带静负荷性能:正立方向：≥12KN，水平方向：≥10KN； 投标时必须提供检验报告。 |
| 13 | 应急逃生自救安全绳 | 条 | 1617 | 1、整套绳包由1条安全绳、1个下降器、2个安全钩、1条扁带、1个携带包组成； 2、安全绳：绳皮、绳芯均采用芳纶长丝材质或耐磨、耐高温或强度标准不低于该材质，直径约8mm，长度约15m，破断强度不低于20KN。距绳头0.5m处打结处理； 3、下降器：采用轻型下降器，具有“离手掣停”和“防慌乱”功能，下降器穿入绳索后不可打开，工作负荷不小于140kg，主材质采用合金制造，适用8mm绳索，最小断裂负荷不小于13KN；下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒； 4、安全钩：两个安全钩均采用双自动锁设计，长轴最大破断强度不低25KN，短轴破断强度不低于7KN。锚点安全钩采用钢质材料、带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计； 5、绳包：主体材料为芳纶材质，要求耐磨、耐高温，便于携带；扁带：长度2米、双折1米的安全扁带，符合相关标准要求；整套系统明确说明最大使用次数限制；配备安全绳防护垫。 |
| 14 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 2010 | 1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2、外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 3、保护区域： （1）头部前部与防护服领口内重叠的长度＞200mm; （2）头部后部与防护服领口内重叠的长度＞200mm; （3）头部侧部与防护服领口内重叠的长度＞130mm; （4）面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠的长度＞130mm; 4、外部颜色为白色，内部颜色为黄色；外层材料为芳纶针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布，具有永久性防火阻燃、抗静电、柔软舒适的特性；面料克重（210±20）克/平方米； 5、缝线采用黑色防火阻燃线；针距密度（要求每3cm不应小于12针）:缝制明暗线每3cm14针； 6、阻燃性能：经向、纬向续燃时间为0s；阻燃性能损毁长度测试经向为≤23mm、纬向≤16mm; 7.热稳定性能：尺寸变化率≤3%； 8.水洗尺寸变化率直向横向均≤1.5%； 9.面料抗起球性能不应低于4级； 10.整体性能：质量≤150g; 接缝强力≥800g。 |
| 15 | 消防员呼救器(方位灯) | 个 | 1810 | - 技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求。具有温度传感报警、环境温度实时数字显示、电池电量实时数字显示、智能充电、正侧面8颗方位灯等功能； - 智能充电箱充电要求呼救器与充电箱采用接触式充电方式，壳体采用高强度防火材料PC硬塑胶与TPE软橡胶双层外壳； - 静止报警时间：30S±2S；预报警状态时间：15S±2S；预报警声响强度：≥85dB（1米远）；强报警时间：≥600min；强报警声响强度：≥100dB（3米远）； - 防爆性能：Ex ib IIB T3/T4 Gb；低电压告警声强度≥65dB；方位灯亮度：≥350cd/m2；重量：≤260g；防水性能：水深1.5米2小时无水渗入，呼救器正常工作； - 通电时在光滑平整混凝土地板上，自由跌落1.5米，跌落4次，跌落后能正常工作，不应有机械损伤及紧固件松动现象。待机时间≥24小时。 投标时提供检测报告及消防产品认证证书、防爆合格证。 |
| 16 | 消防员呼救器（带后场接收装置） | 个 | 1 | - 电池容量：≥900mAh（1.2V镍氢电池AAA*8），电池电压：≥9.5V，充电电压：11V±0,5V，工作电流：<300mA； 2、相对静时间止：30±0.5S，预报警时间：15±0.5S，静止到强报警时间：45±1S，预报警声响：≥90 Db(1m)，强报警强度：≥105 dB（3m），连续报警时间：＞240 min ，连续开机时间：＞24h； 3、发射功率：0.5W，市内点对点无线收发距离：≥1000m，无线中继距离：≥1000m，无线接力传输距离：≥5000m 4、控制台电池容量：10000mAh（锂电池），控制台待机时间：＞30h，每套最大使用数量：32人，可编不同ID号：1280个编号，计时报警时间：30min； 5、设备配置：后场接收监视指挥装置：1台、呼救器：8个、中继台：根据需要时选配。 |
| 17 | 消防护目镜 | 个 | 630 | - 符合GA1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》的标准要求； - 镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯材料注塑而成，质软，舒适密切贴合脸部，可同时配带近视眼镜； - 间接透气设计，防化学飞溅，防粉尘； - 高性能橡筋调节，适合各种脸型； - 聚碳酸脂强化镜片，防冲击，防刮擦。 |
| 18 | 消防腰斧 | 把 | 700 | 1、符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求； 2、斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶； 3、腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC，质量：≤1Kg； 4、抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤； 5、每把腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。 投标时提供检验报告和认证证书。 |
| 19 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 1740 | 1、佩戴式防爆照明灯采用直筒圆柱形结构，尾部开关红色方位灯一体式设计，具备电量分段指示功能，通用灭火和救援头盔，主体颜色为亚光黑色，主要材质为铝合金，总体性能符合《GB30734-2014消防员照明灯标准》的要求； 2、采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8-10HZ； 3、整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成； 4、灯具重量应不大于110g，夹具重量应不大于40g； 5、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP66/ IP68 的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2 m高度跌落不影响使用。防爆性能应符合GB 3836.1―2010的要求； 6、、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度应不小于1800lx，弱光最大照度应不小于700lx； 7、灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换； 8、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计； 9、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具，上下可调节； 10、每8套灯具配备1个充电箱。 投标时提供消防产品认证证书。 |
| 20 | 正压式消防空气呼吸器（带通讯面罩） | 套 | 931 | - 技术性能符合GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》的要求，具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水等性能。通过EN137 的1000摄氏度高温火焰吞没测试； - 6.8升气瓶为全缠绕式碳纤维复合材料，阻燃,内胆采用高强度，耐腐蚀，重量轻的铝合金材料。水容积6.8L，工作压为为30Mpa，使用时间约68分钟(按30L/min耗气量计算)。气瓶有保护套；与正压式空气呼吸器配套。气瓶上有嵌入式的技术参数等中文标志和环状内嵌式荧光标识，在黑暗的情况下能自动发出荧光，便于识别及维护。配阻燃瓶带有反光标识的阻燃保护套； - 背带采用防水性能极佳且易于维护，挤压成型防水 EVA 背带材料由防水耐磨 EVA 材质衬垫封边保护，抗撕裂而且耐磨损。贴身的坚固耐磨阻燃腰带，即使在使用者大幅度运动时，仍能保证紧紧贴在使用者身体上。精制的不锈钢金属锁扣更加凸现品质并方便使用。背带及腰带采用宽大、柔软的衬垫，收紧腰带只需向前轻拉腰带； - 面罩采用五点式头带，双层密封边，配置颈带；聚碳酸酯大视野全景面屏、大视野率；内置口鼻罩三个尺寸可选，CO2低于1%Vol；内置不锈钢传音膜，并与麦克风集成一起。面屏由不锈钢边框固定。镜面平顺，较球面设计的面罩曲光度小，长时间配带不会产生眼部疲劳。配新型通讯系统FPS-com，无线电、声音放大器。防水防尘防护等级IP67； - 面罩内加装压力平视显示装置，可根据灯光颜色变化判断气瓶压力变化，25—30MPa双绿灯亮，10—25MPa单绿灯亮，6—10MPa单黄灯亮，6MPa以下红灯亮并报警。压力平视显示装置（HUD）采用有线连接，不需对码，无对码不成功和受电磁干扰问题，不同队员的面罩供气阀无需重新对码就可以互换。HUD装置的开启和关闭可以通过气瓶阀的开启和关闭自动实现，无需再手动开关。采用原装精密压力传感器，保证准确检测气瓶实时压力，压力和电源指示由四个灯分项独立指示；背部配有穿透力强的红色同伴报警指示灯，6Mpa以下报警时两灯交替快速闪亮，别的队员也能了解到同伴的报警状态； - 减压阀：快速拆卸，输出流量1000L/min，输出压力8巴，6年免维护；需气阀自动激活，自动调节气量，易于拆卸及维护，可360度旋转，输出流量500L/min，呼吸阻力：<870Pa。需气阀开启无需开关，首次呼吸自动激活。流线型设计、体积小，不影响下视野。硅橡胶外包层，防化学喷溅、防冲击。使用过程中需气阀保持静音，不影响用户间的通讯。首次呼吸即可激活需气阀，呼吸阻力小，气流稳定，具有旁路按钮设计，轻按按钮即可增大气量。带有保护盖方便良好的存放。需气阀有关闭按钮，一按即可关闭气体供应，关闭时不会有气体冲向面罩。 - 呼吸器通讯扩音装置：由麦克风、电源电路、语音信号滤波电路、音频放大电路、扬声器等部分组成，集成在面罩上。麦克风采集语音信号，利用语音信号滤波电路将音频范围外的信号有效滤除，从而提高产品的音质水平和抗干扰能力，滤波后的语音信号通过音频放大电路放大并利用扬声器将之转换成相应语音从而实现近距离扩音功能。该通讯装置集成了麦克风、耳机和PTT按钮，可通过专用对讲机连接线与对讲机连接实现远距离无线通讯功能。 - 背架为特殊复合材料，背板有一定弹性，能够吸收振动，高强度复合材料中空背板。中压和高压管路采用内嵌设计，减少钩挂可能，保护管路。报警哨内置中压管内，可避免刮扯和因碰撞而产生火花；外部有橡胶保护，报警哨与压力表为一体化设计，靠近耳朵，哨声不随气压降低而减弱。高压管内管为螺旋型设计，即使充满高压气体仍柔韧灵活。高压报警激活压力50～60巴，报警分贝102～112，报警频率2000～4000赫兹。 9、由全视野面罩、供气阀、减压阀、报警器和压力表、背板、塑料箱、+ 托垫及碳纤维复合气瓶组成，配阻燃气瓶套。； 10、产品的关键部件70%以上应由空呼生产厂家生产。 提供消防产品认证证书和检验报告。 |
| 21 | 备用气瓶 | 个 | 610 | - 碳纤维气瓶，容积：6.8L； - 技术性能符合GA 124《正压式消防空气呼吸器》标准； - 工作压力：30MPa； - 配阻燃保护套。 - 所投型号、规格、材质必须与空气呼吸器有效检验报告内的数据一致。 |
| 22 | 移动供气源 | 个 | 2 | 1、推车式； 2、配4个6.8升30MPa气瓶； 3、配2个呼吸面罩； 4、配两根10米长软管; 5、可供一人或两人同时使用； 投标时必须提供消防产品认证证书和检测报告。 |
| 23 | 正压式消防氧气呼吸器 | 套 | 18 | - 通过火焰吞没测试（即火焰喷射10秒钟，温度950℃，5秒钟内自熄），报警器符合的防爆标准符合GA632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准； - 使用时间：≥4小时，重量：≤16公斤（包含面罩、氧气瓶、CO2吸收剂及1.2kg冰），外形尺寸：≤595×450×185㎜； - 定量供氧量：1.5～2L/min，自动补给阀：＞80 L/min，手动补给阀： ＞50 L/min； - 呼吸气囊：为正压式，容积：≥5.5升，吸气温度：＞32℃，使用温度：-40℃～+90℃，配有电子信号报警系统； - 配置：蓝冰、二氧化碳吸附剂。 投标时须提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 24 | 强制送风呼吸器 | 个 | 9 | - 主机防水喷溅，经得起严格的清洁消毒要求，可同时使用2－3个过滤罐； - 聚合物锂电池组有电量液晶屏清晰显示百分之多少并且低电量蜂鸣报警； - 送风量大、过滤精度0.3μm，大流量160-280L/Min，风量可自由调节（顺时针调大风量，逆时针调小风量）； - 配置：全面罩1个；弹簧式呼吸管1条（套有阻燃护套）；主机系统（含电池组、3个过滤器、舒适宽腰带等）1套；充电器1个；流量计1个，说明书1份； - 包装：可选择纸箱或高档手提箱。 |
| 25 | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 690 | - 防毒面具（全面罩）符合 GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准； - 与全防型滤毒罐配套使用，重量≤580克； - 聚碳酸酯面屏，按亚洲人脸型设计，硅胶裙边与脸部贴和严密，五点式头带结构，调节快捷，佩戴时减轻头部和颈部的疲劳度，阻燃硅橡胶材质，可选配特殊眼镜支架，供近视者使用， RD40接口，可与多种不同类型滤毒罐配套使用； - 在氧气含量不低于17%，有毒气体浓度不超过1%的混合气体环境中使用； - 全套产品包含全面罩1个，全防型滤罐罐1个。 |
| 26 | 防静电内衣 | 件 | 660 | - 由纯棉织物并经过防静电处理而成，可直接与人体皮肤接触，产品符合国家有关技术标准； - 密度（根/10CM）：经≥650，纬≥350；尺寸变化率：≤2.0％； - 断裂强力：≥390牛；撕破强力：≥10牛； - 染色牢度级：耐洗、染色牢固度达变色4级； - 起毛起球级：≥4；电学性能2级；缓折痕回复角：≥250。 |
| 27 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 450 | - 采用原液芳纶加阻燃羊毛混纺而成，精工织造，肩肘部位贴加耐磨辅料，辅料采用芳纶阻燃面料； - 具有防寒保暖，厚实牢固，优越的阻燃性能更加确保生命安全； - 符合标准GB/T 5454-1997，GB/T 5455-1997； - 消防阻燃毛衣具有检测报告； - 款式为圆脸和鸡心领可供选择，颜色为藏青色，可定制其他颜色。 |
| 28 | 消防员降温背心 | 件 | 234 | - 降温背心夏季可做降温使用，冬季可做保暖使用，降温背心重量轻，穿着舒适方便； 2、马甲中的蓄能袋可反复冷冻（加热），反复使用； 3、物理制冷（保暖），绝无污染； 4、特别装配隔冷袋及隔冷板，防止蓄能袋过冷 过热，贴体温度可调； 5、蓄能袋中充填硬凝胶蓄能剂，不流淌，无下坠，保冷时间长，降温效果显著； 提供检验报告。 |
| 29 | 内置劳动保护手套 | 双 | 2040 | - 采用纯棉材料； - 各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、松紧适宜； - 无跳针、开线、断线，洗涤不退色； - 防静电、质地柔软，五指式； - 可与防化装具配套使用。 |
| 30 | 防高温手套 | 双 | 170 | - 材质：碳纤维铝箔,手套的手掌与拇指有加固，具有很强防火隔热、阻燃、耐高温等性能； - 外层是由碳纤维高温织料制成； - 内层采用舒适的防火隔热毡及舒适层设计； - 手臂采用铝箔设计，反辐射热，适合在900℃左右高温下持续工作，在1000℃高温下的间断工作； - 五指设计，长度：＜40cm。颜色：黄色。 |
| 31 | 防穿刺手套 | 双 | 65 | 1、抗穿刺性能 手套抗穿刺力≥0.6N 2、耐切割性能割破力≥2N 3、撕破强力本体掌心面和背面材料的撕破强力≥50N。 4、灵巧性能手套的灵巧性能等级≥5级。 5、材质：PVC 6、长度：250-270mm 7、重量＜200g 8、结构： 缝制 9、衬里材料： 楼梯布 10、外部接缝实施双缝合包芯丝 |
| 32 | 化学防护手套 | 双 | 130 | - 由氯丁橡胶材料制成； - 具有阻燃、耐热、绝缘等性能，有极强的防水和防酸、碱及各种溶剂的性能； - 可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害； - 用于消防员在处置化学灾害事故时手部的防护； - 颜色为米白色。 |
| 33 | 二级化学防护服 | 套 | 276 | - 符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求； - 适用于在有酸、碱类化学物品事故现场穿着的一种特殊个人防护装备； - 面料性能：厚度（mm）：0.65mm±0.15mm；撕破强度（N）：25、红色涂层部位：18；断裂强力（N）：≥950、红色涂层部位：≥650； - 胶靴性能：靴底耐穿刺性能：穿刺力：≥900N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V；防酸碱性能：不渗透；防滑性能：始滑角≥15°； - 全套重量：≤5kg。 |
| 34 | 一级化学防护服 | 套 | 154 | - 符合GA 770-2008《全密封消防员化学防护服》标准； - 采用PVC双面涂复织物材料制作，由带大视野的连体头罩、呼吸器背囊、耐穿刺防化胶靴、防化阻燃手套、密封接链、通用系统组成，与头盔、空气呼吸器配套使用； - 气密性:1650Pa±50Pa,6min压降后≤300Pa。超压排气阀性能: 气密性≥15S； - 通气系统分配阀性能：最大供气量≥30L/min ，定量供气量5L/min； - 防护靴性能：靴底耐穿刺≥900N。靴底耐电压≥5000V。电绝缘性能≥5kV；泄露电流<3mA，织物厚度: 0.65mm±0.15mm。断裂强力:≥1500。 |
| 35 | 特级化学防护服 | 套 | 38 | - 多层创新复合材料，对三百多种化学物质具有防护效果，且内层为超级纤维，具有吸湿功能，作业者穿上更加舒适； - 面料具有良好的抗机械冲击能力，重量 6.0-6.5 千克； - 适用温度 -10-60℃；存储温度 15-25℃；耐化学品能力：液态甲苯大于240分钟；浓度为40%的液态氢氧化钠溶液大于480分钟；浓度为96%的液态硫酸大于480分钟；气态氨大于480分钟；气态氯大于480分钟；气态氯化氢大于480分钟；液态甲醇大于480分钟； - 配置可更换连体防化靴；防砸，抗冲击； - 刺穿力1200N，耐热 300 摄氏度高温,半个小时绝缘 500 伏电压,漏电量小于4 毫安，能配合化学氧气呼吸器使用。 |
| 36 | 一级化学防护服 | 套 | 3 | - 符合国家GA770-2008《消防员化学防护服装》技术标准。一级化学防护服由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、连体防护靴、防护手套、排气阀组成； - 面屏：采用硬质透明双层材质，大视窗设计，视野开阔，不变形，不分层，经双面永久防雾涂层处理，耐化学渗透。一级化学防护服面料采用高性能多层聚合织物制成。接口处内外粘贴有与衣物面料相同的密封防护条； - 防化服为一体背包式结构，背囊空间较大，能与正压式消防空气呼吸器配套使用。可调内置腰带和蝙蝠袖设计能为穿戴者提供最大程度的舒适性； - 防化靴：防化靴和防化服为同一品牌并与防化服连体气密性设计。对所有所列介质具有至少480分钟的抗渗透性能，可拆卸可更换； - 防化手套：双层防护手套，内层为抗渗透性能极佳的复合膜，外层为抗撕裂和耐磨性好的氯丁橡胶双层手套。通过专用的连接装置与防化服相连，可拆卸可更换； - 化学防护服右侧配有重型气密拉链，大齿牙设计，链牙咬合力大，以保证防化服的气密性； - 整体气密性＜300Pa，贴条的黏度强度≤0.8kN/m； - 排气阀气密性≥15S，排气阀通气阻力：78～118，耐热老化性能：125℃×24h 不粘不脆； - 阻燃性、防火性：撤离火苗后无点燃或续燃，耐寒性能：可在-25℃±1℃温度下冷冻15min 后，无裂纹； - 靴底耐穿刺力≥1100N，胶靴绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流﹤3mA，防滑性能：始滑角≥15，防化手套：耐穿刺力≥20N。 |
| 37 | 核沾染防护服 | 套 | 1 | - 可防护Χ、α、β、γ射线，可防护I-V类放射源，0.25mmPb，同时具有防核辐射和酸碱化学物质的能力； - 铅橡胶改性复合材料与防酸碱基布复合而成，连体式样，穿脱方便，全身性防护，工业用辐射防护服； - 外层采用涤绵材料，防水防酸碱，内层采用绵质布料，亲和舒适，可以折叠、易于清洗； - 放射性气溶胶，防酸碱化学物质的能力：酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠均无渗透； - 套装组成：防护全面罩、连体防护服、防护手套、防护靴套、便携包。 |
| 38 | 防火防化服 | 套 | 20 | - 带面部护沿的宽大兜帽，拉链外有沿边保护； - 左边有一个内部口袋，背部及腋下通风，袖子底部有内部保温套，由粘扣扣牢； - 立体裁剪，穿着更舒适，兼具防化、阻燃和隔热多重功能； - 优异的耐臭氧性、耐老化性，耐化学腐蚀性； - 可防护传导热和辐射热，防护熔化铝水喷溅。 |
| 39 | 消防员防蜂服 | 件 | 122 | 1、由多层面料组成，连体式设计，密封性好。主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤； 2、包含以下主要部件：头罩、服装、手套、靴子； 3、服装上有挂钩及口袋等设计，可方便消防员随身携带一些小型作业工具； 4、头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部； 5、腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气； 6、手套灵巧，防蛰刺效果好； 7、运动式防蜂靴，轻便合脚舒适；靴子始滑角：左22.0°、右22.5°；靴子电绝缘性能：击穿电压不小于5000V时, 泄漏电流0.2mA； 8、整体抗穿刺性能：≥1N；外层面料撕破强力：经向≥120N、纬向≥85N；外层面料断裂强力：经向≥1500N、纬向≥770N；外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不会被磨穿； 9、服装甲醛含量： GB18401—2010 B类，未检出； 10、手套耐切割性能：≥10N，手套刺穿性能：≥215N。 |
| 40 | 消防员避火防护服 | 件 | 70 | - 消防避火服由头罩、带背囊的上装、裤子、手套、靴子组成，头罩内配头盔； - 外层面料为阻燃面料，中间层为隔热层和防热辐射层，把热传导的几种方式都进行阻隔，从而保证衣服内部的温度上升在人体能接受的范围内； - 面料的阻燃性能：损毁长度≤2cm，阴燃时间≤2s，续燃时间≤1s； - 强力性能：经纬间撕破强力≥30N； - 组合材料抗辐射热渗透性能：内表温升≤25℃； - 抗火焰燃烧性能：内表温升≤25℃； - 防护服整体抗热性能：内表温升＜15℃。6、服装整体重量：≤10Kg； - 外层面料阻燃性能续燃时间不大于1S； - 阴燃时间不大于2S。损毁长度不大于20mm； - 外层面料撕破强力经、纬向撕破强力不小于30N； 提供检验报告。 |
| 41 | 消防员隔热防护服 | 套 | 530 | - 符合GA634-2015《消防员隔热防护服》的标准要求，组成：头罩、上衣、背带裤、手套、护脚； - 面料：XT3900-III 三合一三层面料结构； 3、外层性能： 阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度：经向约45mm，纬向约30mm；无熔滴、熔融 断裂强力：经向≥4500N，纬向≥1500N 撕破强力：经向≥150N，纬向≥170N 热稳定性能：尺寸变化率经向0，纬向2%，经260℃，5min热稳定性能试验后，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象 耐静水压性能：>20kPa 抗辐射热渗透性能：其内表面温升达到24℃的 时候≥66s； - 隔热层性能： 阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度：经向57mm，纬向55mm；无熔滴、熔融 热稳定性能：尺寸变化率经向、纬向0，经260℃，5min热稳定性能试验后，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象 5、舒适层性能： 燃性能：续燃时间0s，损毁长度：经向约60mm，纬向约60mm；无熔滴、熔融 断裂强力：经向≥470N，纬向≥470N； 6、隔热头罩性能： 耐高温性能：试样经180℃高温5min后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象； 7、视野：左右水平视野>105°，上视野>7°，下视野>45°； 8、隔热手套灵巧性能：最小测试棒的直径为6.5mm，性能等级4级； 9、硬质附件耐高温性能：经260℃高温5min后，能保持其原有的功能； 10、整体性能：火焰和辐射热防护性能TPP≥30cal/cm²，接缝断裂强力：≥990N 针距密度：明暗性13针/3cm，包缝线12针/3cm，质量：≤3360g。 |
| 42 | 电绝缘装具 | 套 | 25 | - 符合Q/321203CXA028-2013《电绝缘服》的标准要求。具备阻燃、绝缘性能。防酸、碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能。含电绝缘服、电绝缘靴、电绝缘钳、电绝缘手套、电绝缘拉杆； - 电绝缘服由上衣和背带裤两部分组成；电绝缘服主体包括三层材料，外层采用防化耐电尼龙涂履PVC材料制成，中层采用防静电绝缘材料，内层使用锦丝涂覆织物材料。其他辅料包括尼龙织带、防静电扣和防静电插扣等； - 拉伸强度：经向≥1250N、纬向≥700N，撕破强力：经向≥65N、纬向≥55N； - 外观、电绝缘性能、耐热老化性能、耐汽油性能、耐寒性能符合要求； - 氧指数：经向≥25%、纬向≥25%；重量：≤3.5kg。 |
| 43 | 电绝缘服 | 套 | 34 | - 符合Q/321203CXA028-2013《电绝缘服》的标准要求； - 用于高电压场所作业时的身体防护； - 材质：双层阻燃，绝缘面料，内夹绝缘材料缝制而成； - 能够有效避免电弧依然和静电产生，具有耐热老化，耐寒，耐汽油性能和绝缘耐压功能，强度高，使用寿命长； - 可耐≥5KV高压。 |
| 44 | 电绝缘手套 | 双 | 34 | - 用于高电压场所手部保护； - 具有绝缘、防静电、防爆、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能； - 由经过特殊处理的天然橡胶制成； - 最高测试电压不小于5000伏； - 最高使用电压不小于12000伏。 |
| 45 | 电绝缘靴 | 双 | 12 | - 功能：绝缘、防止静电； - 带钢包头、钢底板； - 材质：天然橡胶； - 用于30KV以下的电力、电器设备施工维修作业时作为辅助安全工具； 5、重量≤2kg。 |
| 46 | 绝缘拉杆 | 个 | 17 | - 电绝缘杆是利用新型绝缘材料加工而成，它具有拉长，又能收缩的特点； - 电绝缘杆便于在室外各项高电压试验中使用，特别在做直流耐压试验后，对试品上积累的电荷,进行对地放电，确保人身安全； - 使用电绝缘杆放电； - 该电绝缘杆便于携带，具有体积小、重量清、安全可靠； - 规格：3节（每节长1米）。 |
| 47 | 防静电服 | 套 | 170 | - 符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，具有检验报告； - 由防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷 - 上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带； - 面料点对点电阻：1.2×108Ω2、面料断裂强力：经向≥1600N，纬向≥700N3、带点电荷量：0.48μC/件，符合B级标准； - 撕破强力：经向≥70N，纬向≥25N。 |
| 48 | 消防员护膝、护肘 | 套 | 1310 | - 采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； - 内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； - 固定装置可以调节； - 包括护膝1对、护肘1对。 |
| 49 | 手提式强光照明灯 | 具 | 1020 | - 灯具防爆检测依据符合现行国家标准：GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB/T 4208-2008中的要求； - 本质安全型防爆灯具适用于各种易燃易爆场所，外壳材质：高硬度合金材料，尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示； - 提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； - 灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪； - 采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿命长达10万小时； - 具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换，人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电； - 额定电压：DC11.1V，额定容量：4400mAh，额定功率（LED）：3×3W； - 照度强光（LX）：≥700、弱光（LX）：≥350（需消防报告体现）； - 连续放电时间（3档）：≥8h（强光）/≥16h（工作光）/≥32h（频闪），充电时间：5h-7h； - 电池使用寿命：≥1000（循环）,锂电池，防护等级：IP66/IP68； 提供防爆证检测报告及完整检验报告。 |
| 50 | 消防水带（水幕水带） | 条 | 155 | - 符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品性认证实施规则》和GB6246-2011标准；水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； - 水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，长度20m；孔口采用金属材料铆合，坚固耐用；孔间距（0.30-0.35）m，均匀喷出水雾水幕形成水墙，喷雾高度≥10m； - 水带重量轻便，单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤3％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa； - 水带端部注明：涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯、16-65-20水幕水带、生产日期（按实际填写）； - 水带两端绑扎锻造卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。 |
| 51 | 消防水带（16型65mm） | 盘 | 440 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：65mm、长度20米、标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力≥6.0Mpa，无断经现象。每米克重≤280克。轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤3％，水带编织层与衬里之间的附着强度55N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥60MPa； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 52 | 消防水带（16型80mm） | 盘 | 560 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：80mm、长度20米、标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力≥5.5Mpa，无断经现象。每米克重≤320克。轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤3.5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥60MPA； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 53 | 消防水带（20型65mm） | 盘 | 1900 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：65mm、长度20米、标准工作压力：2.0Mpa，爆破压力≥7.0Mpa，无断经现象。每米克重≤300克。轴向延伸率≤2.5％，直径膨胀率≤3％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥60N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥60MPA； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 54 | 消防水带（20型80mm） | 盘 | 620 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：80mm、长度20米、标准工作压力：2.0Mpa，爆破压力≥6.0Mpa，无断经现象。每米克重≤370克。轴向延伸率≤3.0％，直径膨胀率≤3.5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥62.0N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥62MPA； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 55 | 消防水带（25型65mm） | 盘 | 720 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：65mm、长度20米、标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力≥8.0Mpa，无断经现象。每米克重≤360克。轴向延伸率≤5％，直径膨胀率≤3.5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥56N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥60MPA； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 56 | 消防水带（25型80mm） | 盘 | 1130 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：80mm、长度20米、标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力≥8.0Mpa，无断经现象。每米克重≤470克。轴向延伸率≤5.5％，直径膨胀率≤3.5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥60MPA； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 57 | 消防水带（25型65mm*50m） | 盘 | 80 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：65mm、长度50米、标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力≥8.0Mpa，无断经现象。每米克重≤360克。轴向延伸率≤5％，直径膨胀率≤3.5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥56N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥60MPA； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 58 | 消防水带（25型80mm*50m） | 盘 | 50 | - 聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝斜纹圆织编织而成； - 水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 水带公称直径：80mm、长度50米、标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力≥8.0Mpa，无断经现象。每米克重≤470克。轴向延伸率≤5.5％，直径膨胀率≤3.5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。扯断伸长率≥290%，扯断强度≥60MPA； - 水带两端绑扎卡式高压接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：铝合金，采用锻造方式生产，表面平整，光洁，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。接口表面进行阳极氧化处理。配专用橡胶水带护套； - 在55℃条件下，承受0.01MPa的压强，保持168H，无粘附现象；扭转方向、可弯曲性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 59 | 消防水带（16-65-20超轻水带）（旋转） | 盘 | 179 | 1、符合GB6246-2011标准； 2、水带外层采用聚乙烯及其他高分子材料混编而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥5.0MPa； 4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防员使用，单位长度重量≤200g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤5％，直径膨胀率≤4.5％，附着强度：≥30N/25mm；扯断伸长率：≥290%；扯断强度：≥40MPa； 5、水带端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；水带两端有捆扎好的锻造卡式接口（接口推环需带螺纹锁止功能及360度旋转功能）。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行黑色阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 60 | 消防水带（20-80-20超轻水带）（旋转） | 盘 | 179 | 1、符合GB6246-2011标准。 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬进口聚氨酯材料，衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力：≥6.0MPa；4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，单位长度重量≤218g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，膨胀率≤2.5％，附着强度：≥40N/25mm；扯断伸长率：≥400%；扯断强度：≥50MPa（参数指标需核查检验报告）； 5、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；水带两端有捆扎好的锻造卡式接口（接口推环需带螺纹锁止功能及360度旋转功能）。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。 提供消防产品认证证书和检验报告； |
| 61 | 消防水带（防脱扣涤纶水带） | 盘 | 38 | 1、符合GB6246-2011标准。 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬进口聚氨酯材料，衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力：≥6.0MPa； 4、每盘长度20米，单位长度重量≤375g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3.0％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度：≥60N/25mm；扯断伸长率：≥290%；扯断强度：≥60MPa； 5、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；水带两端有捆扎好的卡式接口，接口推环需带螺纹锁止公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行黑色阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。 提供消防产品认证证书和检验报告。 |
| 62 | 消防水带带压堵漏装置 | 个 | 5 | - 消防水带在线带压快速堵漏装置是一种针对消防水带泄漏的现场封堵装置，可在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行在线堵漏，稳定管线供水压力，保证一线灭火装备充分发挥灭火效能； - 该套装置分为抽芯铆钉式和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵； - 抽芯铆钉式，封堵压力（MPa）:约 1.6，封堵尺寸（mm）: 约6； - 封堵时间（s）: 约10，捆绑式堵漏装置，封堵压力（MPa）: 约1.6； - 封堵尺寸（mm）: 约10，封堵时间（s）: 约40。 |
| 63 | 异型异径接口组合 | 套 | 5 | - 卡式接口弹簧疲劳寿命≥8000次，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志； - 抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从 1.5米高处自由落下 5 次，应无损坏，试验后应能正常操作使用； - 接口水压强度在≥ 1.3倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象，试验后应能正常操作使用；接口密封性能在 0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象； - 接口型式为： 80 雌转 65 雄、80 雌转 65 雌、80 雄转 65雄、80 雄转 65 雌、65 雄转 50 雌、 80 内扣转 65 内扣、65内扣转 50 内扣、65 内扣转 40 内扣、80 内扣转 80 雄、80内扣转 65 雄、80 内扣转 80 雌、80 内扣转 65 雌、65 内扣转 80 雄、65 内扣转 65 雄、65 内扣转 80 雌、65 内扣转 65雌和铝箱 1 只组合成异型异径 16 件组合套装（具体配比根据甲方需求定制）； 5、接口组合套装≤17kg。 提供检验报告。 |
| 64 | 异型异径接口（65mm） | 个 | 90 | 1、符合《GB12514.1-2005、GB12514.3-2006》国家接口执行标准； 2、由锻压加工而成，表面经过氧化处理，具有质量轻，强度高，耐腐蚀， 操作简便； 3、接口通径 65mm； 4、额定工作压力是2.5MPa； 5、接口在 1.5 倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象，适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 65 | 异型异径接口（80mm转65mm） | 个 | 90 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力1.6MPa； 4、在 1.5 倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象，适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm转65mm)。 |
| 66 | 异型异径接口（65mm转80mm） | 个 | 90 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力1.6MPa； 4、在 1.5 倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象，适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口(65mm转80mm)。 |
| 67 | 异型异径接口（高压外扣式水带接口）（65mm） | 个 | 9 | - 符合《GB12514.1-2005、GB12514.2-2006》国家接口执行标准； - 水带接扣是用于消防水带连接的一种接口，它是依靠两对扣爪、导轨相连接，具有连接简便，使用灵活的特点； - 由铜制成，接口通径65mm； - 额定工作压力是2.5MPa,接口在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 - 适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 68 | 异型异径接口（高压外扣式水带接口）（80mm） | 个 | 9 | - 符合《GB12514.1-2005、GB12514.2-2006》国家接口执行标准； - 水带接扣是用于消防水带连接的一种接口，它是依靠两对扣爪、导轨相连接，具有连接简便，使用灵活的特点； - 由铜制成，接口通径80mm； - 额定工作压力是2.5MPa,接口在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象； - 适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 69 | 异型异径接口（高压外扣式转换接口） | 个 | 6 | - 满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求； - 由铝合金铸造而成； - 工作压力1.6MPa； - 在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象； - 适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 70 | 异型异径接口（高压外扣式异径接口） | 个 | 6 | - 满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求； - 该产品由铝合金铸造而成； - 工作压力1.6MPa； - 在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象； - 适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 71 | 异型异径接口（卡式雌管牙） | 个 | 54 | - 采用铝合金锻造成型； - 组成部分有：连接体、搭钩板、搭钩板座、母接头、推压环、公接头组成整体卡式接口； - 材质经过热处理后抗拉性能达到最佳，阳极氧化处理，耐腐蚀； - 此款管牙接口适合消防车出水口和水带连接； - 三个爪子灵活易用，测试水压最高承受力达到≥6.0Mpa不会渗漏，接口不会脱离； 出具检验报告和消防产品认证证书。 |
| 72 | 分水器（旋转二分水器） | 个 | 4 | - 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准，进水口为80mm雄口，出水口为2×65mm锻造卡式雌口； - 分水器主体采用高强度铝合金铸造成型并经过热处理，表面喷塑喷涂，耐腐蚀性好。由高强度大通径塑料球、黄铜球杆、高压乙烯密封圈、耐腐蚀橡胶和锻造铝镁合金手柄等组成； - 自带锁止结构防止训练或实战中球阀自动关闭，进水口位置增加360度旋转装置防止水带扭曲打结造成出水阻力并增加档水装置便于减轻分水器后座力，接口插拔快速牢靠； - 出水口内径≥55mm，进水口内径≥65mm，内壁≥4mm； - 最大耐压强度≥6.0MPa，重量≤4.5公斤； 出具检验报告。 |
| 73 | 分水器（旋转三分水器） | 个 | 1 | 1、符合GA868-2010《分水器和集水器》标准； 2、主体铝合金铸造加工成型，手柄铝合金锻造成型，表面氧化防腐蚀处理，黄铜阀芯； 3、高强度塑料阀球，聚四氟乙烯密封垫圈，带塑料锁紧装置不锈钢外六角螺母，PVC保护套，氟橡胶密封圈，黄铜搭钩板； 4、分水器口径为进水口80mm卡式雄接口、出水口为3X65mm雌接口，分水器表面硬质氧化防腐蚀处理，表面烤蓝色粉末色粉，进出水口氧化处理，进水口位置增加360度旋转装置防止水带扭曲打结； 5、耐压强度≥4.0MPa，重量≤6公斤，手柄需带锁止机构，进水口增设稳流装置，分水器需装置压力表； 出具检验报告。 |
| 74 | 分水器（带锁二分水器） | 个 | 20 | - 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准； - 材料：主体铝合金铸造加工成型,手柄铝合金锻造成型，表面氧化防腐蚀处理，黄铜阀芯，高强度塑料阀球，聚四氟乙烯密封垫圈，带塑料锁紧装置不锈钢外六角螺母,PVC保护套，氟橡胶密封圈，黄铜搭钩板； - 主要性能参数:分水器口径为进水口80mm卡式雄接口、出水口为2X65mm雌接口，分水器表面硬质氧化防腐蚀处理，表面烤蓝色粉末色粉，进出水口氧化处理； - 耐压强度≥4.0MPa，重量≤4公斤； - 手柄需带锁止机构，进水口增设稳流装置，分水器需装置压力表； 出具检验报告（复印件）原件备查。 |
| 75 | 分水器（带锁三分水器） | 个 | 20 | - 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准； - 材料:主体铝合金铸造加工成型，手柄铝合金锻造成型，表面氧化防腐蚀处理，黄铜阀芯，高强度塑料阀球，聚四氟乙烯密封垫圈，带塑料锁紧装置不锈钢外六角螺母，PVC保护套，氟橡胶密封圈，黄铜搭钩板； - 主要性能参数:分水器口径为进水口80mm卡式雄接口、出水口为3X65mm雌接口，分水器表面硬质氧化防腐蚀处理，表面烤蓝色粉末色粉，进出水口氧化处理； - 耐压强度≥4.0MPa，重量≤6公斤； - 手柄需带锁止机构，进水口增设稳流装置，分水器需装置压力表； 出具检验报告（复印件）原件备查。 |
| 76 | 分水器（二分水器） | 个 | 79 | - 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准； - 分水器由铝合金铸造而成，有一个进水口,二个出水口； - 开关式阀门，可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水； - 主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成； - 工作压力：1.6Mpa，进水口径：65mm， 出水口径：2×65mm； 出具检验报告。 |
| 77 | 分水器（三分水器） | 个 | 76 | - 符合 GA868-2010《分水器和集水器》标准； - 分水器由铝合金铸造而成，有一个进水口,三个出水口； - 开关式阀门，可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带； - 主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成； - 工作压力：1.6Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。 出具检验报告。 |
| 78 | 分水器（四分水器） | 个 | 10 | - 工作压力：1.6MPa； - 安装有过压保护装置可自动泄压的安全阀和压力表； - 进水口：150； - 出水口：65×4； - 尺寸：≤465×600×300。 |
| 79 | 分水器（轻型三分水器） | 个 | 36 | - 产品符合GA868-2010《中华人民共和国公共安全行业》标准； - 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面金色阳极氧化防腐处理；阀体：采用压铸工艺，表面红色喷塑防腐处理。 - 手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。球体：选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手：蓝色T型浸塑把手； - 公称压力2.5MPa/强度压力3.75MPa/阀门通孔直径>55mm； - 阀门开启力≤90N，重量≤5kg； 提供产品认证证书及检测报告。 |
| 80 | 分水器（高压外扣式三分水器）（带开关） | 个 | 9 | - 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准； - 有一个进水口,三个出水口，可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带； - 主要材料为铝镁合金,由本体,锻压接口等组成； - 本体表面经过喷塑处理，接口经过阳极氧化； - 工作压力：2.5Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。 |
| 81 | 分水器（高层专用分水器） | 个 | 6 | - 工作压力：4MPa； - 进水口：螺纹式； - 进水口径：80mm； - 出水口径：2×65mm； - 外形尺寸：≤270×315×185。 |
| 82 | 集水器 | 个 | 8 | 进水口： 1、型式：卡式； 2、规格：65mm； 出水口： 3、型式：螺纹式； 4、规格：M100×6mm； 5、工作压力：1.6 Mpa。 |
| 83 | 止水器 | 个 | 56 | 1、进水口方向可随意按要求调换雌口或雄口方向； 2、手柄开关方向可按照要求更改方向； 3、止水器口径为65mm，公称通径≥56mm； 4、耐压强度：≥4.0MPa,不能出现断裂、连接处外形漏水、脱扣； 5、重量：≤1.6公斤。 |
| 84 | 消防车供水器 | 个 | 3 | 一、动力泵装置： 1、13HP水力涡轮动力机； 2、壳体为高强度轻铝合金制，涡轮叶轮材质为高强度轻铝合金制； 3、高压机械密封，双轴承防水并可加注润滑脂润滑； 4、输入水压力：≥1.5Mpa，转速每分钟≥3500转水流压力直接传动驱动涡轮； 5、接口：一个80mm压力进水口，一个80mm回收水出水口（返回消防车内）。 二、取水泵： 6、单级离心泵：泵外壳为铝合金；青铜水泵叶轮； 7、泵底部装有固定滤水器； 8、出水流量：≥1150升/分钟/0.23Mpa，≥820升/分钟/0.6Mpa，≥400升/分钟/1.0Mpa； 9、接口：一个80mm出水口； 10、整体尺寸净重：≤40Kg。 |
| 85 | 多功能消防水枪 | 把 | 33 | - 产品符合GB 8181-2005《消防水枪》;CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》； - 材料：枪体材质铝合金，手柄材质尼龙塑料，黄铜阀芯，黄铜阀球，聚四氟乙烯球阀密封圈，不锈钢螺丝，橡胶保护套，橡胶密封圈，黄铜搭钩板，黄铜水雾旋转齿轮需镀铬处理； - 重量≤2公斤，表面阳极氧化防腐处理工艺，进水口接口：KYKA65Z卡式雄接口，∩型操作杆控制水流开关； - 具备直流与全水雾模式，可旋转模式，水枪流量档位分4档2.5/4.0/6.5/8.0，流量必须符合国家标准； - 水枪流量各档位出水误差不能超过±8%，水枪喷射压力0.60MPa，流量8.0L/s(1±8%)，射程≥30m，喷雾角最小调节范围（°）0~100。 出具检验报告。 |
| 86 | 多功能消防水枪 | 把 | 335 | - 产品符合GB 8181-2005《消防水枪》;CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》； - 材料：枪体材质铝合金，手柄材质尼龙塑料，黄铜阀芯，.黄铜阀球，聚四氟乙烯球阀密封圈，不锈钢螺丝，橡胶保护套，橡胶密封圈，黄铜搭钩板，黄铜水雾旋转齿轮需镀铬处理； - 重量≤3.5公斤，表面阳极氧化防腐处理工艺，进水口接口：KYKA65Z卡式雄接口，∩型操作杆控制水流开关； - 具备直流与全水雾模式，可旋转模式，水枪档位分5档4.0/5.0/6.5/10/13，流量必须符合国家准； - 水枪流量各档位出水误差不能超过±8%，水枪喷射压力0.60MPa，流量≥13L/s(1±8%)，.射程≥32m，喷雾角最小调节范围（°）0~100。 出具检验报告（复印件）原件备查。 |
| 87 | 直流水枪 | 把 | 155 | - 产品符合GB 8181-2005《消防水枪》;CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》； - 材料:枪体材质6061锻造铝合金；手柄材质锻造铝合金；黄铜阀芯；塑料阀球；聚四氟乙烯密封垫圈；不锈钢螺帽；橡胶密封圈； - 重量：≤1.5公斤；表面阳极氧化防腐处理；进水口接口：KYKA65Z卡式雄接口； - L型操作杆控制水流开关；具备直流开关模式；需具备导流装置； - 喷射压力：0.35MPa；流量：7.5X(1±8%)；射程：≥28m。 出具检验报告（复印件）原件备查。 |
| 88 | PQ8泡沫水枪 | 把 | 14 | 1、65mm快速接口； 2、混合液流量8L/S； 3、额定喷射压力约0.7MPa； 4、泡沫射程≥28米； 5、含泡沫液吸管一根。 |
| 89 | PQ16泡沫枪 | 把 | 50 | - 主体铝合金铸造加工成型； - 喷射压力0.8MPa，额定流量≥16X（1±8%)； - 发泡倍数5≥N<20:6.9； - 25%析水时间（min）低倍数：≥2；混合比（6.1％）；射程≥28米； - 含泡沫液吸管一根，阀体硬质氧化防腐蚀，表面粉末喷涂烤漆。 |
| 90 | 大流量移动消防炮 | 台 | 40 | - 便携式移动自摆消防炮适应于灭火，降温，保护及容易自燃的危险物质的防护。在无人操作的情况下水驱动涡轮可驱动水炮水平自摆。水驱动涡轮能够使水炮从中心处往两边各以10°，15°及20°的摆动角度往复运动； - 球型开关把手能在任何位置停止摆动自摆机制可以脱离。水平旋转手动移动。仰角在30°~60°之间变换可无人控制，30°往下至20°需人工控制。内置压力表。大手柄移动更方便。硬质合金防滑钉耐磨损，且具有稳定性。炮体烤红色粉末漆，耐腐蚀。自摆角度带刻度提示； - 射程范围：≥60米，工作压力：≤1.0Mpa，固定方式：支架式，接口尺寸：65（80）mm日式快接，最大喷雾角：120º，重量：＜13kg（不含炮头）； - 可调范围：660L/M-850L/M-1325L/M-2400L/M，有效射程约64米旋转角度+20度俯仰角20-60度20-30度时人工操作：30-60度可无人看管操作； - 泡沫装备：配备泡沫筒，用于氟蛋白泡沫，使用时直接拧在水炮上。 |
| 91 | 大流量移动消防炮 | 台 | 1 | - 材质：防腐铝合金材质；流量：≥4800L/M；炮头配置：配置自动调节炮头, 可开花直流； - 有效射程：≥80米；旋转角度：俯仰旋转角度：35度~75度；俯仰角度控制配有安全扣，打开后俯角可达到－15；水平旋转角度：180度(-90度~+90度)； - 自摆功能: 在水平180度范围内，任意设置自摆角度；自摆角度最大可达180°；自摆设置简单，通过一个键就可以设置；自摆的同时，仍可调节俯仰角度和开花直流状态； - 控制系统：无线遥控控制；可实现水炮的旋转，俯仰，自摆运动，开花和直流；采用简易图标标识；无线遥控器防水防尘，控制面板配有夜视背景灯；采用按键式，避免摇杆式带来的无意触动问题，以及掉落时触动问题； - 手动紧急操作：炮身配备两个手动操作摇杆，可分别控制水炮的俯仰和旋转，摇杆不用时可折叠；炮头配置旋钮，可拔出手动开花直流；不用时看回收； - 电池：电池防水防尘；电池表面有电量显示，共分成5段显示，每段20%的电量；配有电量测试按钮，在未开机情况下，可随时知道电池电量，确保可正常工作；电池为快速可拆卸式，便于更换或充电； - 电器系统：采用12V电机；充电设备内安装变压板，可自动适应12V和 24V电压充电，可利用不同种类车载电瓶充电, 使用方便；并配置室内充电器； - 支腿形式：采用5点支承式, 水炮使用时更稳定；支承时只需打开三个支腿就可以使用；支腿应采用翻转折叠式，只要支腿完全打开，则不会收回。最大限度保障使用安全； - 进口：单进水口,内扣形式接口，125mm； - 集水器：配置集水器3个65进水口，转125内扣。 投标时提供检验报告。 |
| 92 | 水轮驱动移动炮 | 台 | 4 | 1、材质： 防腐铝合金材质； 2、流量： ≥1800升/分； 3、旋转角度 水平自摆角度：约20--40度； 4、俯仰角度：约30度～60度； 5、开关: 配置球阀开关，可缓慢开启或关闭阀门，避免操作过快，导致冲击力过大，引起水锤现象； 6、支腿 水炮使用简单, 仅需翻转两个支腿就可以使用.每个支腿需采用180°翻转方式, 完全打开后, 不会因为外力回收； 7、附件: 水炮前端应配置一条固定带. 使用水炮时可起到固定作用. 移动时, 此安全带应可以连接到手柄处, 作为背带使用, 便于携带； 8、进口尺寸： 65mm 快插形式； 9、可无线旋转, 避免水带扭结,引起水炮侧移； 10、重量 ≤15公斤。 |
| 93 | 手持式泡沫枪 | 台 | 6 | - 水流量：≥2L/s； - 中倍泡沫流量：≥8400 L/min； - 中倍泡沫射程：≥15 m； - 输入压力：8 bar； - 泡沫倍数：70，发泡能力：0.15l/s。 |
| 94 | 压缩空气泡沫枪 | 把 | 6 | - 由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口组成； - 喷嘴是用以控制流量和产生负压的； - 工作压力（MPa）：0.8，额定流量(L/S)：≥8； - 混合比（%）：6-7，空气泡沫液量(L/s)：≥0.5； - 25%析水时间(min)：≥2，射程（m）：≥25，提供检测报告。 |
| 95 | 便携式A/B泡沫枪 | 把 | 6 | - 容量≥10L； - 外型尺寸≤350×280×460mm； - 流量≥7L/s - 射程：低倍≥12m；高倍≥3m； - 材质：不锈钢。 |
| 96 | A类泡沫专用枪 | 把 | 10 | - 工作压力：0.7MPa； - 混合液体流量：≥8L/s； - 射程：≥25m，水流量: ≥7L/s； - 混合比：6-7%； - 发泡倍数（20℃）：≥5。 |
| 97 | 破拆水枪 | 把 | 28 | - 由铝合金和不锈钢枪管制成； 2、额定压力：0.5MPa。适用工作范围：≥0.3Mpa； 3、工作压力0.5MPa时最大流量：≥135 L/min； 4、充实水柱长度 20 米，枪长度为 120 厘米； 5、该枪可配德式内扣式接口，英制快速接口、日本式快速接口。 |
| 98 | 转角水枪 | 把 | 24 | - 额定压力：0.5MPa，适用工作范围：≥0.3Mpa； - 工作压力 5kg 时最大流量：≥135L/min； - 充直水柱长度:≥20m； - 枪长度:约1m，重量:约3±0.5Kg； - 流量:约160-180L/min。 |
| 99 | 灭火降温排烟水枪 | 把 | 1 | - 用于灭火排烟降温，可破碎玻璃； - 工作压力：6巴，最大测试压力：≥13巴； - 排烟水枪流量≥380升/分，灭火水枪流量≥285升/分，排烟水枪通风量≥34000立方米/小时； - 穿刺水枪头可180°全覆盖喷射水雾灭火，流量≥750升/分，直流枪头流量≥750升/分，射程≥30米； - 配置：降温排烟灭火水枪1支，360度喷射穿刺水枪头1个，直流喷射枪头1个，65mm快速接口，背带一套。 投标时提供认证证书。 |
| 100 | 移动式泡沫炮 | 台 | 6 | - 炮嘴采用高强度铝合金材料，表面进行硬化处理技术，增强了耐腐蚀性和抗压能力。在三角支架内采用了可调节三角顶尖；提供产品检测报告； - 水流量：≥40L/s；中倍泡沫射程：≥50m； - 输入压力：8~10bar；泡沫消耗：1.2~2.4L/S； - 外形尺寸：≥1270×620×630cm； - 中倍泡沫流量：100000L/min；泡沫倍数：30-40；重量：≤45kg。 |
| 101 | 高倍数泡沫发生器 | 个 | 8 | - 水流量：约5-6 l/s；中倍泡沫流量：21000L/m；中倍泡沫射程：≥18 m； - 输入压力：8 bar；泡沫倍数：≥70；发泡能力：≥0.35l/s； - 重量：不大于6 kg ；钛金铝材质、金色，电极硬化涂层处理，尺寸：≤15*20cm； - 带底座，快接后可以释放双手； - 投标时提供检验报告，按标准进行喷图标识。 |
| 102 | AB类泡沫比例混合器、液桶、泡沫枪 | 个 | 5 | - 材质是铁制的； - 容量：10L； - 流量：在进口压力为0.68MPa的情况下：≥0.75L/S； - 射程：在进口压力为0.7MPa的情况下：低倍：≥12m； - 射程：在进口压力为0.7MPa的情况下：高倍：≥3m。 |
| 103 | 管线式泡沫比例混合器 | 个 | 1 | - 负压(管线)式泡沫比例混合器是当一定压力水经过喷嘴的增速、降压、使喷嘴出口处形成负压，在大气压的作用下，用吸液管从泡沫液的储罐中吸入泡沫液，进到负压泡沫比例混合器内再与压力水按一定比例混合； - 该设备是移动式和局部式泡沫灭火系统的配套设备，适用于高、中、低倍数泡沫灭火系统； - 水进口压力≥0.6-1.2MPa； - 混合液流量≥8L/S，混合比：3%、6%； - 压力≤0.25MPa。 |
| 104 | 单兵特种作战背包 | 套 | 2 | 整套工具采用无火花防静电的特殊涂层材料，采用统一通用型接口，无需转换接口可随意组合为：能量引导装置、深层延伸灭火装置、直流灭火装置、喷雾灭火装置、烟雾安全隔离装置、多功能破拆工具等任意一种救援工具使用； 六种救援功能可以同时启动，互不影响操作。 一、能量引导装置： 1、配备延长杆≥3支，长度≥50厘米，可适用于不同的高度； 2、能量引导装置枪头利用水驱动产生空气压力差原理迅速将室内浓烟或有毒气体抽离出室外，流量≥550升/分@7巴，排烟量≥36500立方米/小时； 二、深层延伸灭火装置： 3、枪头为360°全开孔设计； 4、流量≥550升/分@7巴； 5、装置通过延长杆组合长度≥200厘米； 三、直流灭火装置： 6、流量≥550升/分@7巴； 四、喷雾灭火装置： 7、具备直流、喷雾、开花多功能装置； 8、喷雾角度可调节：30-110°； 9、 手柄为无级变速设计，可任意调节流量，用于稀释室内浓烟或有毒气体并能迅速降温； 五、烟雾安全隔离装置： 10、流量≥500升/分@7巴； 11、隔离装置可打出一道宽≥16米，高≥5米的救援通道； 12、把手可任意调节流量设计； 六、多功能破拆工具： 13、由经锻造热处理的高强度合金钢制造； 14、可砍、凿、撬和拔钉，多种功能组合一体，工具柄可伸长（加长力矩）或缩回（方便储存）； 七、专用多功能拉杆背包： 15、配备拉杆、背包带、斜挎带，方便搬运； 八、配置： 16、包括65mm快速接口的开关水枪手柄3把，360°深层延伸灭火枪头1个，喷雾枪头2个，直流枪头1个，能量引导枪头1支，延长杆3支，烟雾隔离枪头1个，65mm快速接口烟雾隔离装置开关枪柄1把，可拆卸多功能破拆工具1把，专用多功能拉杆背包1个，使用说明书1本。 |
| 105 | 移动式细水雾灭火装置 | 套 | 33 | - 发动机：单缸、四冲程、风冷汽油发动机功率≥1.8HP/7000rpm； - 泵体：合金斜盘柱塞泵，泵体内置防高温过载保护装置；喷枪与泵体连接方式为快插式连接； - 直流喷射压力≥4.5MPa，直流喷射流量≥4 L/min；5； - 雾化喷射压力≥9MPa，雾化喷射流量≥3.5L/min；直流喷射水平最大距离≥10米； - 高速运转时，关闭喷枪，系统压力自动归零，打开喷枪压力瞬间恢复正常；单机净重≤15kg； - 喷头要求：六进制多角喷头：①旋转档位式六孔、喷头本体为铝合金材质并做阳极氧化处理、喷嘴为不锈钢镶嵌式，喷嘴标有0°、15°、25°、40°、50°、65°喷射角度，每个档位对应一个喷射角度，可手动旋转更换档位，配有1/4寸快插式连接； - 喷嘴测试：压力6MPa，流量≥3.5 L/min；压力为6MPa时，圆柱形喷射（0°）喷射距离≥9m、扇形（15°）喷射距离≥7.5m、扇形（65°）喷射距离≥3.5m； - 手把式喷枪可实现开关、两段式加长； - 移动背负式水袋，容积≥20L； - 配置:移动背负式水袋2个；手持式开关高压喷枪1把；喷枪加长杆1个；六进制多角喷头1个；快插式出水高压管1条；铝合金包装箱 1个； 提供检验报告。 |
| 106 | 消防移动储水装置 | 个 | 6 | 1、采用高分子复合材料经过高频焊机加工而成，耐磨、阻燃以及柔软度好； 2、可随意折叠，储藏方便的环保型软体贮水容器； 3、具有形态好，取水方便、包装简便、无水时可折叠等特点； 4、设置进出水口，配备充气泵和修补包，便于快速充气和小渗漏时的自行修补。 5、容积≥5吨。 |
| 107 | 消防机动泵（手抬机动泵） | 台 | 31 | - 发动机：配备卧式双缸水冷二冲程汽油机，发动机有过热保护功能，燃油采用自动混合比例供应，蓄电池马达启动，辅助绳拉式手动起动，自动缓冲系统，发动机排量≥800cc；主轴转速5000 转/分钟，输出功率不小于60PS(44KW)； - 水泵：高强度铝合金耐腐蚀材质，单泵单程离心泵，吸水口尺寸为Ø100mm,双出水口尺寸为Ø65mm，配备快速出水开关球阀可转动90 度； - 真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水最大吸程9 米；当吸程3 米时，引水时间不大于7 秒即可完成； - 吸程3 米时，流量/压力≥2050 升/分钟/0.6MPa；流量/压力≥1500 升/分钟/1.0MPa，最大扬程可达100 米； - 整机体积为≤750mm×735mm×830mm，油箱容积24 升，重量≤110公斤。并配备了吸水管等必要的附件。 |
| 108 | 手抬泵吸水管 | 根 | 5 | 1、接口采用高强度铝合金材质6061锻造成型。表面氧化处理仿腐蚀； 2、吸水管采用轻质PVC材质，重量轻； 3、吸水管通过专用钢带捆扎，确保接口和吸水管固定牢固，不会漏气或者漏水；。 4、配有专用滤水器； 5、在负压（-0.30MPa），正压（0.6MPa）状态下均可使用。 |
| 109 | 消防机动泵（背负式消防泵） | 个 | 20 | - 具有过热、无水保护功能，发动机无水、过热时应自动熄火；配备全方位保护式框架；提供检验报告； - 发动机：2冲程水冷与空气复合冷却的发动机；裸机重量：≤12kg；汽缸排量：≤80CC；最大功率：≥10HP；综合油耗：≤2.5L/小时； - 水泵型式：双级不锈钢叶轮离心泵；最大扬程：≥210米（流量为零）；最大流量：≥4L/s；最大射程：≥30米； - 冷却方式：闭路循环、强制水冷；启动方式：电启动；发电电压：≥14.5V，具有充电功能； - 出水尺寸：1.5寸标准接口；进水尺寸：内1.5寸，外2寸，标准接口；控制面板：不锈钢面板，集成启动按钮、熄火开关；外形尺寸：≤430mm×290mm×170mm；引水手泵形式：防漏气不锈钢手泵；油箱容量：≤9升超轻便携。 |
| 110 | 消防机动泵（浮艇泵） | 台 | 10 | - 风冷四冲程单缸汽油机，功率：≥15千瓦； - 自动充电装置，启动方式：手启动/电启动/遥控启动； - 扬程：≥60米； - 最大流量：≥80T/h，额定流量：900升/分钟@0.4MPa； - 重量：≤60公斤。 |
| 111 | 消防机动泵（高层供水泵） | 台 | 3 | - 发动机功率：双缸四冲程风冷式汽油机，发动机最大功率23hp@3600转/分钟， 排气量：≥680cc； - 启动方式采用手启动和电启动两种方式，蓄电池容量为12V18Ah，蓄电池配有隔离开关； - 最大压力：≥5.0Mpa；出口尺寸：DN40；入口尺寸：DN40；结构：轮式推行方式；整机重量：≤110Kg； - 计时器：发动机配有机油低压保护装置和运转计时器，排气管出口配有消火器；供油采用外置式油箱，容积：24升，配有专用的油桶背包一只，用于背负油桶和油管。油管与发动机连接采用单手操作闭式快速接口； - 隔膜泵：采用三缸柱塞隔膜泵，最大流量：≥120L/min，最大压力：≥5.0Mpa，最高供水高度：≥250米；隔膜泵与发动机采用免维护减速机； - 连接接口：隔膜泵入口尺寸：DN40，采用C型快接形式与吸水管连接，吸水管长度：12米，并配有浮子式过滤器。隔膜泵出口配有高压球阀，额定压力31.5MPa，与消防水带连接采用DN40森林快速接口； - 隔膜泵配有调压卸荷阀一只，可手动设定隔膜泵出口压力，并具有手动泄压功能，调压卸荷阀配有耐震压力表1只； - 结构：采用包围式框架结构，配有推车轮和折叠式推行手柄，便于推行和移动。配有多功能充电板，充电板配有电源开关、蓄电池电压表、两个5VUSB型充电口和1个12V点烟器型取电座。USB充电口为5V1A和5V2.1A接口各一个，可为其他设备充电； - 照明：采用外置式可升降灯架照明，升降灯架采用轻型铝管五段式反折叠式结构，支撑腿采用分节设计，适合不平整户外使用。最大举升高度为2.2米，收纳长度50厘米，照明光源为36瓦LED防水照明灯，照明灯采用点烟器型接口，电缆长度5米，并配有开关； - 具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）； 提供检测报告。 |
| 112 | 消防机动泵（超轻高扬程泵） | 台 | 2 | - 采用4冲程汽油发动机，额定工作压力：≥3MPa； - 最大压力：≥7MPa，射程：≥20m； - 最大扬程：≥70m； - 连续运转性能：在正常输水工况下连续运转8小时，发动机不应自动熄火，整机不应产生漏水、漏油现象及异常震动、响声； - 水泵性能：具有自吸功能、对水质要求低； 提供检验报告复印件。 |
| 113 | 躯体固定气囊 | 个 | 10 | - 负压，快速成型； - 真空状态能保持70个小时以上； - 如表面破损，仍能保持10小时以上； - 可用于X光、CT、MRI检查； - 内胆耐磨，不易破损； 提供检测报告。 |
| 114 | 肢体固定气囊 | 个 | 7 | - 负压，PVC材料制成； - 表面不容易损坏，可洗涤； - 在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上； - 肢体固定气囊可按伤员各种形态而变化； - 可用X光、CT、MRI检查； 提供检测报告。 |
| 115 | 婴儿呼吸袋 | 个 | 18 | - 适用于3岁以下儿童，防生化PVC材料； - 全mimi封式，与全防型滤毒罐配合使用； - 电驱动送风，送风量≥45L/min； - 充电电池，使用时间≥8小时； - 配置：保护套、送风器、大容量电池、全防型滤毒罐、进食工具，说明书、携带箱。 |
| 116 | 消防过滤式自救呼吸器 | 个 | 520 | - 防护时间要求：20型≥20分钟，防毒防热辐射，防烟多种保护，密封性好，适用于成年人各种面形； - 防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等； - 滤毒罐：油烟透过系数＜2％，滤烟性能≥95%，佩戴质量≤460g； - 阻力：在30L／min时＜120pa，视野：总视野＞70％、双目视野＞55％、下方视野度＞35％； - 存放环境温度：0℃~+40℃，吸气阻力≤800ML，毒气防护浓度：氰氢酸(HCN)0.3% 二氧化硫(CO2)0.3%。 |
| 117 | 医药急救箱 | 个 | 25 | - 防水创可贴18个、医用酒精棉片10片、弹性绷带1条； - 医用胶带1卷、烧伤敷料3块、安全别针4个； - 三角巾1条、无菌纱布片11片、乳胶止血带2个； - 高分子急救夹板1个、医用剪刀1把、消毒喷雾1瓶； - 医用镊子1把、烧伤膏1瓶、一次性乳胶手套2双；带单向阀的人工呼吸面罩1个、应急手电筒1把、急救毯1条、急救产品说明书1本、急救手册1本。 |
| 118 | 医疗急救包 | 个 | 50 | - 材质：尼龙，EVA；颜色：红、黑；尺寸：36*9*22cm； - 产品配置：急救包、布局卡、配置单、使用说明、急救简易指南； - 产品配置：紧急急救联系卡、急救包系列介绍、合格证、吊牌、剪刀、救生哨； - 医用口罩、电子体温计、瞬间冰袋、口对口呼吸器、保温毯、手电筒、救生锤、三角巾、安全别针； - 无菌纱布片、自粘绷带、PBT绷带、止血带、医用手套、风油精、医用自粘敷料、医用胶带。 |
| 119 | 医用简易呼吸器 | 个 | 3 | - 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用； - 材质：PVC； - 配置：球囊1只，面罩1只； - 配置：口咽通气道3支，输氧管1根； - 配置：开口器1只，储气袋1只，说明书1本，包装（PP盒）。 |
| 120 | 强制送风呼吸器 | 个 | 3 | - 由主机，呼吸管，全面罩组成； - 主机防水喷溅，经得起严格的清洁消毒要求，可同时使用2－3个过滤罐； - 聚合物锂电池组有电量液晶屏清晰显示百分之多少并且低电量蜂鸣报警； - 送风量大、过滤精度0.3μm，大流量160-280L/Min，风量可自由调节（顺时针调大风量，逆时针调小风量）； - 产品配置：全面罩1个；弹簧式呼吸管1条（套有阻燃护套）；主机系统（含电池组、3个过滤器、舒适宽腰带等）1套；充电器1个；流量计1个，说明书1份。包装：可选择纸箱或高档手提箱。 |
| 121 | 折叠式担架 | 个 | 19 | - 框架部分主要采用高强度铝合金制成，担架面采用桔红色牛津革面制成，使病员躺卧更舒适； - 具有四个支撑脚，在凹凸不平的场地也可对病人进行救援,把手配备防滑把手套，保证病人在转运过程中的安全,配备两根安全绑带，保证运输途中病人的安全； - 可两折叠收纳，节省空间，方便携带； - 展开尺寸：≥205*55*15CM，折叠尺寸：≤105*20*10CM； - 承重≥160KG，净重：≤5KG。 |
| 122 | 折叠式担架（四轮担架） | 个 | 10 | - 尺寸(长*宽*高)(展开后) ：≥185*50*20cm； - 尺寸(长*宽*高)(折叠后)：≤95*50*10cm； - 自重：≤6kg 承重：≥160kg； - 框架采用优质铝合金材料制成，担架面料是600D、PVC涂层牛津布； - 配有4个（轮径Ф125mm）定向橡胶脚轮。 |
| 123 | 折叠式担架（船型担架） | 个 | 2 | - 用于崎岖的山区、空中或海上救援、框架坚固耐用，简便可靠的装置让操作人员能够安全快捷的采取急救措施，悬钩能与飞机上挂钩连接，实现野外救援； - 配有可调节的腿部安全机械装置，安全带等； - 具有防火和耐磨损和防侵蚀的功能； - 可将担架拆分成两个部分，便于携带； - 展开尺寸：≤220**65*20cm；折叠尺寸：≤130*70*30cm；包装箱尺寸：≤135*70*30cm；承重：≥270kg；毛重：≤25kg。 |
| 124 | 多功能担架 | 个 | 14 | - 用于灾害事故现场救援。用于运送事故现场受伤人员； - 多功能担架，可水平抬运、可垂直或水平吊运、可在光滑地面拖拉； - 担架材质为ABS工程塑料，可在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化。多功能担架载重≥150KG； - 拉伸强度6000N/5CM，撕裂强度2000N； - 垂直吊绳断裂强力≥7000N，平行吊带断裂强力＞7150N。耐温：-20℃～45℃，重量：≤5kg ，尺寸：≤2500×950 mm；多功能担架配备一个可背的防水包装袋。 |
| 125 | 多功能担架（可拆解篮型担架） | 个 | 2 | - 采用稀有的钛合金制造，适用于大部分救援场景； - 2.5 厘米小型管架设计，方便长长距离运输；分层加载技术，保护担架不受石头或地面伤害；三重安全防护，确保每个连接点都万无一失； - 配备防锈耐用、高强度的聚乙烯 (HDPE) 防震网；超高分子量聚乙烯背部支撑非常耐用，无碎片； - 组成材质：主体管架为钛合金，防震网为高强度聚乙烯 (HDPE)，背部支撑为超高分子量聚乙烯；宽度：≤60cm；分离长度：≥210cm； - 深度：≥20cm；重量：≤7.5kg 承重≥1150kg。 |
| 126 | 消防救生气垫 | 个 | 9 | - 符合GA631-2006标准； - 气垫质量≤100kg，顶部中间部位设有红色标志和反光标志，使逃生者易于看清目标跳下； - 外形尺寸：≥长度6m*宽度8m，拉伸强度：经向约30kN/m，纬向约25kN/m； - 阻燃性能：≥26，充气时间：≤50s，补气时间：≤25s，气垫面料厚度：（0.35±0.05）mm； - 展开后外形尺寸：（6±0.2）*（8±0.2）*（2±0.1）m，限定最大救援高度：16m。 |
| 127 | 气动起重气垫 | 个 | 1 | 1、符合GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》、GA631-2006《消防救生气垫》和Q/XFCB010-2008《救援起重气垫》的标准。 2、交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援。 3、采用GB/T14647要求的CR121型氯丁橡胶制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗衰老等性能。 4、额定工作压力≥0.8Mpa；额定起重力：≥120.0kN；充气时间＜40s； 5、配置：含5T、气瓶，5米管路，箱。 |
| 128 | 气动起重气垫（便携式球型气垫） | 个 | 1 | 分为球形和方形; 一:球形气垫: - 安全系数＞4:1，最大可叠加3个球形气垫； - 最小插入高度：≥9厘米，工作压力：≥12巴，测试压力：≥18巴，爆破压力：〉48巴； - 单个最大举升力：≥30吨，单个最大举升高度：≥30厘米，两个最大举升高度：≥60厘米，三个最大举升高度：≥90厘米； - 单个12巴需气量≥420升，直径≥55厘米，全套球形气垫重量约60公斤； - 球形气垫三个，连接盘两块，保护板2块，手提袋三个，200/300巴减压阀一个，带照明新型双路控制器一个，12巴5米充气管两条，带0.3米管节流阀3个，附件箱一个。 二:方形气垫: 6、由V1和V5气垫组成,由芳纶增强防腐橡胶制成，防滑表面，带反光标识和定位标志，圆形边缘设计易于插入； 7、最小插入高度为2.5厘米，比8巴起重气垫功率提供50%。工作压力≥12巴，试验压力≥18巴，爆破压力≥48巴，V1气垫起重重量≥1.3吨；最大起重高度≥7.4厘米； 8、规格大约14×13厘米；需气量≥4升；重量≥0.5公斤； 9、V5气垫起重重量≥4.5吨；最大起重高度≥12厘米；规格大约25×20厘米；需气量≥20升；重量≥1公斤。整套方形气垫重量约8公斤； 10、方形气垫四块(V1,V5各两块),200/300巴减压阀一个，带照明新型双路控制器一个，12巴5米充气管两条。 |
| 129 | 支撑保护套具（2件） | 套 | 1 | 1、660-940mm支撑柱，2件；1370-2130mm支撑柱，2件； 2、2130-3350mm支撑柱，2件；300mm延长杆，2件； 3、600mm延长杆，2件；300mm带锁扣的12寸底座，2件； 4、60度万向底座，2件； 45度万向底座，2件； 5、45度连接器，2件； 15度转向头，2件； 6、155mm，6寸底座，4件；155mm，四边形底座，2件； 7、AV形支撑头，2件； 45度静态连接器，4件；链条支撑头，2件； 8、棘齿带，4件；棘齿延长带，2件；1500mm，活动导轨，4件； 9、导轨固定架，4件；导轨转接器，2件； 10、轻型导轨连接器，2件；固定钉，4件；2.5巴脚踏气泵1件。 |
| 130 | 支撑保护套具（4件） | 套 | 1 | - 铝合金材质，采用机械式支撑的工作方式，在救援过程中可使用机械螺纹旋转调节支撑高度； - 可适应大跨度、长距离的支撑作业，也可多套组合用于搭建不低于10米的登高工作平台，平台面积不低于1900MM×1400MM； - 组成：支撑柱（4根单管1500支撑柱、4根单管2000支撑柱、2根双管1500-2500支撑柱、2根双管800-1200支撑柱、2根双管550-800支撑柱）、连接横杆（4根2000连接横杆、4根1293连接横杆）、斜连接杆（2根2700斜连接杆、2根2293斜连接杆）；8个多向连接盘口、4个平板台、4个平板支撑、4个万向支撑、8个快速连接器、2个拆装工具、16个30cm地锚、拉力显示器4个、手拉葫芦4个、4个U型支撑、4个L型支撑等部件组成； - 组成：支撑杆双管单级长度：(1500～2500)±20mm，额定承载能力（轴向承载）（T):3.5-7，支撑杆双管单级长度：(550-800)±20mm,额定承载能力（轴向承载）（T)：4.5-9，支撑杆单管单级长度：1500±20mm,额定承载能力（轴向承载）（T)：3-6，U型支撑扣额定承载能力（T)：4.5-9，底座的额定承载能力（T)：4.5-9，四方形套组的额定承载能力（T)：12-24，三角形套组的额定承载能力（T)：10-20； - 所有套装必须符合模块拉动要求，装箱，箱体具备防砸要求。 提供检验报告。 |
| 131 | 支撑保护套具（8件） | 套 | 2 | - 柱体采用铝合金材质，手动机械式支撑的工作方式，在救援过程中可使用机械螺纹旋转调节支撑高度，适合不同的高度支撑和搭建平台； - 可适应大跨度、长距离的支撑作业，也可多套组合搭建不低于10米的登高工作平台，平台面积不低于2.5㎡（长：1900MM×宽1400MM）； - 组成：支撑柱（8根单管1500mm支撑柱、8根单管2000mm支撑柱、8根双管1500mm-2500mm支撑柱、8根双管800mm-1200mm支撑柱、8根双管550mm-800mm支撑柱）、连接横杆（30根2000mm连接横杆、30根1293mm连接横杆）、斜连接杆（10根2700mm斜连接杆、10根2293mm斜连接杆）、40个多向连接盘口、8个平板台、8个平板支撑、10个万向支撑、32个快速连接器、4套拆装工具、20个30cm地锚、20个U型扣、载重栏6个、帆布栏6个、固定横杆1套、钢丝绳4根、拉力显示器4个、手拉葫芦4个、2米挂梯4个、2米斜梯1个等部件组成。1500mm单管重量≦7.1KG、2000mm单管重量≦8KG； - 支撑杆双管单级长度：(1500～2500)±20mm，额定承载能力（轴向承载）（T):3.5-7，支撑杆双管单级长度：(550-800)±20mm,额定承载能力（轴向承载）（T)：4.5-9，支撑杆单管单级长度：1500mm±20mm,额定承载能力（轴向承载）（T)：3-6，U型支撑扣额定承载能力（T)：4.5-9，底座的额定承载能力（T)：4.5-9，四方形套组的额定承载能力（T)：12-24，三角形套组的额定承载能力（T)：10-20。(1500～2500) mm双管重量 ≦16 KG、(800～1200) mm双管重量 ≦10 KG、(550～800) mm双管重量 ≦9 KG； - 所有套装必须符合模块拉动要求，装箱，箱体具备防砸要求。 提供检验报告。 |
| 132 | 支撑保护套具 | 套 | 3 | - 单根支撑力≥10吨； - 配备手动顶撑杆，手动顶举力≥3吨、支撑力≥10吨； - 顶撑柱系统选用救援主柱、 加长杆、附件、各种顶撑头和底板组合而成； - 能够在各种复杂环境中应用，各种支撑柱与快速轻质接头完全兼容，可以在短时间内组装完成； - 该系统能在不同的角度 支撑和顶举各种物体，通过手动锁定系统，可以安全稳固支撑，也可以使用手动顶举物体。建立安全救援工作空间。 |
| 133 | 稳固保护附件 | 套 | 7 | - 锐边保护垫:广泛用于车辆救援，房屋倒塌救援，能有效保护救援人员及伤员，防止玻璃划伤及锐角划伤等二次伤害.采用耐磨、防火、防水材料,带磁铁，可快速附着在车辆上,可拆洗（磁铁可拆卸）； - 尺寸:26cmX30cm2块,60cmX60cm2块,150cmX60cm1块,1.35kg/㎡.梯形垫块:该支撑垫块组套由可回收塑料（聚乙烯）制成，抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂，最大承载力110kg/cm²，垫块和楔块可叠放，垫块可锁定并保持稳定； - 支撑垫块组套用于救援中稳定车辆和支撑负荷。66、108、150、192、234、276六个支撑尺寸,单位面积承重110kg/cm²,外形尺寸≥690*275*150,每套2个.橡胶垫块:采用优质橡胶材料，抗压耐摔，最大承载力110kg/cm².楔形块≥230*150*80.方形块≥230*230*25，方形块≥230*230*50，各2个； - 棘轮紧固带:织带具有适应各种天气和防紫外线功能。合金钢材质，整体热处理。50mmX8.2M，1500kg安全拉力，4500kg破断拉力，每套2条； - 牵引链:便于拆卸，插销式结构，插销带有防丢失固定链，牵引钩带有防滑脱弹性挡板，配合液压扩张器使用，对要移动物体进行牵拉。标准长度3米，重量≥18kg，每套1条。 |
| 134 | 救生缓降器 | 个 | 23 | - 性能符合《救生缓降器》GA413的要求； - 结构：由齿轮减速系统组成； - 绳索由锦纶线内包软钢丝制成； - 载荷重量：8-130kg； - 工作高度：15-65m，下降速度为±0.12m/s，绳长≥30米。 |
| 135 | 救生缓降器 | 个 | 1 | - 性能符合《救生缓降器》GA413的要求； - 结构：由齿轮减速系统组成，绳索由锦纶线内包软钢丝制成； - 载荷重量≥8-130kg； - 工作高度≥15-65m，下降速度为±0.12m/s； - 绳长≥70米。 |
| 136 | 救援支架（多功能三脚架） | 个 | 10 | - 用于山地救援，可以调节各脚架长度，调节三脚架到一个合适的救援角度，支撑脚两节可分解式，便于携带，连接头可以组合成三角型、A型支架、斜A型支架或起重支架； - 由三脚架、加长脚、收紧扁带（含收紧器）、绳包、器材包等组成； - 配备连接头1件，连接头滑轮1个，连接头销钉 4件，附件背包1个，内支腿 3件，外支腿 7件，支腿销钉 11件，支腿包（带肩带）3个，平支脚3件，尖支脚3件，支脚销钉6件，支脚包2个，销钉包1个，销钉标记绳21根，收紧扁带3个，12m鸡爪绳1根； - 普通高度： ≥2.7 m；加长高度：≥ 3.7 m；最小断裂强度： 36KN；整套系统重量： ≤45 kg； - 配分力板：与三脚架配合使用，钢制，提供全方位锚点连接可能，最小断裂强度42kN。 |
| 137 | 救援支架（救援三脚架） | 个 | 4 | - 结构由主体、吊索、绞盘、工作负荷：800kg阻断力：22kN工作高度：约215cm（完全展开）135cm（完全收缩）； - 包装规格：≤155×45×45cm，重量：≤20 kg； - 卷扬机参数钢缆：30M，齿轮比例：8:1，工作负荷：≥180kg，阻断力：≥1800kg，特性：卷扬机带自制刹车装置； - 采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于10，底脚设有环型保护链；绞盘上设有上升、下降自锁装置，保证了吊索的安全性；吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧度好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏；方便的装配，可因地制宜的装置在井口、坑口、且不受地面高低不平的限制； - 技术指标额定载荷：≤1.6KN安全系数：10钢索长度：约32m手柄力：0.2K。 |
| 138 | 灭火毯 | 个 | 80 | 1、材质：玻璃纤维； 2、规格：产品尺寸(mm)≥300*120*30； 3、经济耐用：在无破损情况下，可重复使用； 4、双面涂层：正反两面都有硅胶涂层，有效减少玻璃纤维直接接触皮肤带来的刺激感； 5、包装规格：独立包装。 |
| 139 | 敛尸袋 | 个 | 30 | 1、用于抢险救援中包裹遇难者遗体，携带方便，密封性好，防渗漏； 2、单面防水涂层； 3、承重强度≥120KG，袋子四周有4个提手； 4、采用防水双拉链头，U型拉链设计，方便打开或封口； 5、展开尺寸：≥195×60×20 cm。 |
| 140 | 伤员固定抬板 | 个 | 3 | 1、本产品采用高密度塑料聚乙烯吹塑一次成型，坚固耐用，不易老化； 2、可以进行X光、MRI、 CT穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦； 3、周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬。硬质结构，便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救，排水量大，整体体积达到0.04m3，在常温水里可浮起一成人，大大降低了水上救生人员的难度，便于更快的抢救伤者； 4、脊椎固定套装包含有颈托、头部固定器和脊椎固定板，本产品一般配备三根绑带； 5、展开尺寸：≥180×45×6CM，承重：≥150KG，净重：≤8KG，毛重：≤9KG。 |
| 141 | 救生软梯 | 把 | 7 | 1、绳子材质：丙纶，接头材质：塑料，踏板材质：树脂，挂钩材质：锰钢； 2、耐磨、耐腐蚀； 3、长度≥30米； 4、最大承重≥1000KG； 5、配携带包1个。 |
| 142 | 消防拉梯 | 把 | 30 | 1、采用航空铝合金材质； 2、最大承重力150kg； 3、最大伸缩高度6米； 4、梯蹬做防滑处理； 5、提供检测报告。 |
| 143 | 消防拉梯 | 架 | 20 | - 材质为5年以上的毛竹，防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高； - 符合GA137-2007标准; - 工作长度：6±0.2 m，最小梯宽300±3mm，梯蹬间距280±2mm； - 水平弯曲残余变形比值：≤0.30%；梯橙弯曲残余变形比值：≤0.5%; - 载重≥240kg。投标时提供检验报告。 |
| 144 | 折叠式救援梯 | 把 | 12 | - 多功能折叠梯，可用作：直梯、双侧梯、过桥梯、工作平台等多种用法; - 该梯带平衡梯脚，折叠后高度约1.2米，体积小，便于携带。可选配过桥平台板; - 铝合金万能梯（18种功能）；双侧梯梯长:约2.5米，拉长约5米； - 额定负载136公斤；重量：≤18kg，踏棍做防滑处理。存放尺寸：≤1.25米*0.5米*0.5米; - 质保2年。 |
| 145 | 折叠式救援梯 | 把 | 3 | - 采用高强度铝合金材质制作； - 伸开长度≥5m，缩回长度≤1m； - 重量≤15KG； - 载重≥450kg； - 存储携带方便，可伸缩，每蹬独立解锁。 |
| 146 | 消防拉梯（两节拉梯） | 把 | 61 | - 材质为5年以上的毛竹，防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高； - 符合GA137-2007标准； - 工作长度：6±0.2 m，最小梯宽300±3mm，梯蹬间距280±2mm； - 水平弯曲残余变形比值：≤0.30%；梯橙弯曲残余变形比值：≤0.5%； - 载重≥240kg。投标时提供检验报告。 |
| 147 | 消防拉梯（三节拉梯） | 把 | 13 | - 符合GA137-2007标准铝合金3节延伸梯； - 缩长:6米，伸长15米；梯蹬间距300mm； - 承重负载≥110kg； 重量：≤75kg； - 梯蹬做防滑处理；防滑撑杆黑色阳极氧化，增加支撑硬度； - 装有拉绳防脱落装置。 投标时提供检验报告。 |
| 148 | 消防拉梯（9米金属拉梯） | 把 | 10 | - 铝合金2节延伸梯； - 踏棍数:32；缩长: 约5米，伸长≥9米； - 梯外宽≥0.45米，梯蹬间距约300±5mm； - 绳索和滑轮极限拉力>2450N,承重负载≥135kg；重量：≤30kg； - 两用梯脚，梯蹬做防滑处理。提供检测报告。 |
| 149 | 消防拉梯（单杠梯） | 把 | 19 | 1、精选五年毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱指、高温处理、多层粘合成材制成； 2、合并高度3070±30mm，工作长度3000±100mm，最小梯宽340±5mm，梯蹬间距340±2mm，整梯质量（8.5±1.5）kg； 3、梯蹬与侧板密吻合，无松动和加模； 4、水平弯曲残余变形比值≤0.15%;梯蹬湾曲残余变形比值≤0. 5%； 5、符合GA137-2007《消防梯》标准。 |
| 150 | 消防拉梯（挂钩梯） | 把 | 19 | - 性能符合GA137-2007标准； - 5年以上的毛竹； - 防腐绝缘性好； - 轻便灵活，抗弯强度高； - 规格：4米。 投标时须提供检验报告。 |
| 151 | 消防用荧光棒 | 个 | 3048 | - 外观无明显气泡、黑点、色差、毛刺塑化不良等缺陷； - 荧光棒长度30CM，正负0.5CM，直径1.5CM，正负0.5CM； - 荧光棒颜色应符合GB/T8416； - 发光工作时间90分钟5，最高适用温度65度； - 弯折按规定实验后无开裂漏夜现象，保存期2年。 |
| 152 | 救生照明线 | 条 | 32 | - 长度≥50米，PVC材质； - 照度：5～8m宽的无光源空间照明，5cm以上物体清晰可辨； - 拉力：≥120Kg，耐折、耐弯、防紫外线、防水，配双保险漏电保护； - 照明线体主配电箱连接处,照明线体之间接力连接处采用防爆、防水密封插头、插座； - 线体上装有红绿导向膜，可指引逃生方向。 |
| 153 | 消防轻型安全绳（4米绳） | 条 | 60 | - 材质：全染尼龙； - 直径: 10.5mm； - 一端带套管封口； - 抗破坏强度：> 20 KN； - 长度：4米，提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 154 | 消防轻型安全绳（10米绳） | 条 | 30 | 1、材质：全染尼龙； 2、直径: 10.5mm； 3、一端带套管封口； 4、抗破坏强度：> 20 KN； 5、长度：10米。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 155 | 消防轻型安全绳（12米绳） | 条 | 30 | 1、材质：全染尼龙； 2、直径: 10.5mm； 3、一端带套管封口； 4、抗破坏强度：> 20 KN； 5、长度：12米。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 156 | 消防轻型安全绳（20米绳） | 条 | 80 | 1、材质：全染尼龙； 2、直径: 10.5mm； 3、一端带套管封口； 4、抗破坏强度：> 20 KN； 5、长度：20米。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 157 | 消防轻型安全绳（24米绳） | 条 | 5 | 1、材质：全染尼龙； 2、直径: 10.5mm； 3、一端带套管封口； 4、抗破坏强度：> 20 KN； 5、长度：24米。 提供检验报告及消防产品认证证书。 |
| 158 | 消防轻型安全绳 | 条 | 200 | - 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准，提供检验报告及消防产品认证证书； - 安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成； - 安全绳的最小破断强度≥24KN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为6%（±0.2）； - 安全绳的直径为9.5 mm（±0.5），长度20米，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管； - 经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 |
| 159 | 消防轻型安全绳（50米水面安全绳） | 条 | 80 | - 直径：11mm；每米重量：≤70克； - 长度：50米； - 延展率：≤3.5%；外皮滑动率：0%；外皮占有率：≤40%；缩水率：≤3.5%； - 破断拉力：≥20 kN； - 外皮材料：聚酰胺；内芯材料：聚丙烯。 |
| 160 | 消防轻型安全绳（100米水面安全绳） | 条 | 20 | 1、直径：11mm；每米重量：≤70克； 2、长度：100米； 3、延展率：≤3.5%；外皮滑动率：0%；外皮占有率：≤40%；缩水率：≤3.5%； 4、破断拉力：≥20 kN； 5、外皮材料：聚酰胺；内芯材料：聚丙烯。 |
| 161 | 消防轻型安全绳（50米） | 条 | 137 | - 技术性能符合GA494—2004《消防用防坠落装备》的标准要求； - 直径12.5mm，长度50米，延伸率6.5%，破断强度≥30KN； - 主承重部分由连续杜邦丝制成,采用夹心绳结构。表面无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致； - 绳的两端妥善收尾，采用绳结结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管； - 绳心含有防伪产品信息条（包含生产厂家、品牌、型号、规格、出厂日期、有效期）永久性标签。 投标时提供检测报告及消防产品认证证书。 |
| 162 | 消防轻型安全绳（100米） | 条 | 148 | - 技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求； - 由尼龙或涤纶原纤维制成，具有阻燃、耐腐、耐磨、耐高温等性能，绳心含有防伪产品信息条（包含生产厂家、品牌、型号、规格、出厂日期、有效期）； - 直径13mm±0.5mm，长度≥100米，主承重部分由连续纤维制成,采用夹心绳结构； - 破断强度≥20KN，安全绳应为连续结构,表面须无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致； - 绳的两端应妥善收尾，采用绳结结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管； 投标时必须提供检验报告和消防产品认证证书。 |
| 163 | 消防轻型安全绳（200米） | 条 | 10 | - 技术性能符合GA494—2004《消防用防坠落装备》的标准要求； - 直径12.5mm，长度200米，延伸率6.5%，破断强度≥30KN； - 主承重部分由连续杜邦丝制成,采用夹心绳结构。表面无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致； - 绳的两端妥善收尾，采用绳结结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管； - 绳心含有防伪产品信息条（包含生产厂家、品牌、型号、规格、出厂日期、有效期）永久性标签。 投标时提供检测报告及消防产品认证证书。 |
| 164 | 消防通用安全绳 | 条 | 60 | - 符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有检验报告和认证证书； - 安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾； - 整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为23股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管； - 直径：14mm，长度50米，破断强度：≥45.0KN，延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率约为5%，耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； - 在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 165 | 消防通用安全绳（导向绳） | 条 | 20 | 1、绝缘电阻：≥20MΩ； 2、导向绳拉力强度：>4000N（内部为66根钢丝，外层为防弹纤维编织而成，最外部1-2米一段的荧光膜热封而成）； 3、导向绳使用温度：>250℃； 4、导向绳长度：50m； 5、余辉时间：>4H； |
| 166 | 消防通用安全绳（救生绳索） | 捆 | 20 | - 材质：锦纶（高强尼龙）32鞭（线轴数32轴）； - 安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维做成，采用夹心绳结构，整条绳子粗细均匀，结构一致； - 破断强度25KN,在204摄氏度高温下，绳子不会出现融化的现象； - 每米重量：≥75g； - 每捆含长度为50米绳子5条。 提供检测报告。 |
| 167 | 消防防坠落辅助部件（O型安全钩） | 个 | 130 | - 铝合金O型大开口丝扣主锁，设计用于树上作业、探洞和工业救援； - O形锁适合滑轮和上升器的定位； - 防钩挂锁鼻防止在扣入和取出设备时发生钩挂，单手即可操作； - 重量：≤70g； - 拉力：28-11-7 KN，开口尺寸：≥20mm，长度：≥110mm。 |
| 168 | 消防防坠落辅助部件（D型安全钩） | 个 | 500 | - 采用2重自锁系统，要经过水平扭转才能将锁门打开，避免锁门意外打开； - 高强度D形铝制丝扣锁，高工作负荷； - 防钩挂锁鼻防止在扣入和取出设备时发生钩挂； - 重量：≤95g； - 拉力：40-10-13 KN，开口尺寸：≥20mm，长度：≥120mm。 |
| 169 | 消防防坠落辅助部件（8字环） | 个 | 130 | - 标准款大8字下降保护器； - 6082-T6铝合金材质； - 重量：≤130g； - 断裂负荷：30KN； - 适用绳索直径：8-13mm。 |
| 170 | 割绳刀 | 个 | 30 | - 多色PP塑料刀柄； 2、不锈钢刀片，水下长期使用不易生锈； 3、备有2片备用刀片，方便自行替换； 4、高强度尼龙刀套； 5、可穿过5CM织带，方便穿在背飞织带，腰带等位置。 |
| 171 | 移车器 | 套 | 34 | - 液压移车器能安全快捷地抬升和移动汽车（中小型轿车、SUV）； - 可使汽车任意方向移动； - 在1-2分钟内把汽车移开，及时疏通道路，紧急清除公路障碍车辆； - 液压移车器组成部件：万向脚轮，止轮臂，滚筒； - 液压移车器组成部件：液压收缩器，踏板，安全插销。 |
| 172 | 移动发电机 | 个 | 4 | - 发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置凸轮； - 汽油机输出功率：≥2KW，燃油消耗率：≤550g/Kw.h； - 润滑方式：飞溅润滑，连续运行时间：3h ； - 额定电压：230V，额定频率：50Hz，DC电压：12V，起动系统：手拉反冲起动； - 噪声（75%负载）7米：≤65dB（A），外形尺寸（长×高×宽）：≤590mm*330mm*480mm，净重：≤30kg。 |
| 173 | 坑道小型空气输送机 | 个 | 7 | - 额定功率（W）：≥900； - 电源（V/A）：220/1.7； - 风量（m³）：≥6300； - 噪声（db(A)）：≤80； - 外形尺寸（mm）：≤380*360*45，总质量（Kg）：≤15，柔性风筒长度（m）：≥5。 |
| 174 | 移动式排烟机 | 个 | 23 | - 可折叠手柄，配备半自动聚氨酯轮胎，全焊接钢架结构，脚踏式角度调校系统，配备计时器，配备水雾系统； - 流量不小于7升/分@6.9巴； - 最大正压式自由风量≥53800m3/hr，风量：≥28500m3/hr，中国CCCF风量：≥12500m3/hr； - 噪音：≤100分贝，功率：约4.0千瓦/5.5匹，运行时间：约110分钟； - 尺寸：≥600*650*550毫米，重量：≤40公斤。 |
| 175 | 大型水力排烟机 | 个 | 5 | - 动力：4.0hp； - 风叶：400mm*17片； - 额定工作压力：0.86-1.72mpa； - 运行时间：120分钟； - 重量：≤30kg，供水流量：≥11000-24983，体积≤590*440*410。 |
| 176 | 移动式排烟机 | 个 | 3 | - 电驱动防爆正负压风机，可叠放方便储存，高强度、防腐蚀、耐化学物质、抗静电的ABS机壳设计，密闭开关经过IP65雨淋测试，铝制涡轮叶片经过高精度动平衡调节，配备9米电源线； - 无阻碍风量：6375m³/h，4.6米导风管 1-90°转角风量：≥4590m³/h； - 叶轮：7叶片；发动机：110-240V 50HZ 0.9KW，电流：启动110V：21A，240V：10.8A；运行110V：12A，240V：5.5A； - 噪音：≤90dB；体积：≥480*450*300mm；重量：≤25KG；16×7.6米抗静电加固防爆风 ； - 投标时提供防爆认证。 |
| 177 | 移动照明灯组 | 个 | 13 | - 由4个500W高效节能灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转； - 选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度≤4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米； 3、可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时； 4、通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降； 5、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行； 6、整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级； 7、为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整； 8、额定电压：AC220V；光源功率：4×500W；灯头光通量： 4×9500lm；连续工作时间：市电：长时间，发电机组一次注满油：约13小时； 9、发电机组额定输出功率/油箱额定容量： 2000W/15L；气杆最大升高： 4.5m；发电机组输出电压： AC220V； 10、伸缩气杆外形尺寸 ：≤1350×500×800mm；灯盘外形尺寸 ：≤500×470×380mm；重量（灯盘/伸缩气缸/发电机组）：≤8/8/45kg；外壳防护等级 :IP65。投标时提供检验报告。 |
| 178 | AI智能头盔（防爆型） | 顶 | 10 | 1、AI智能头盔，具有中国相关权威机构出具的防爆认证及ATEX，IECEX，CSA等国际认证，满足易燃易爆作业现场安全要求。 2、设备内置电池组需提供权威机构出具的检测报告。 3、设备可通过专用卡扣与统型款消防救援头盔实现一体化组合可靠连接，并与现有面部防护眼镜佩戴兼容，保证在持续提供头部、面部安全防护能力时，实现设备的屏幕内容显示和操作。 4、设备运用智能高速算法，采用高识别度语音指令控制，在解放双手的同时实现快速处理信息化平台所需内容的调取和录入。 5、设备采用单目显示方式设计，在保证安全前提下不影响作业视线，具备左右眼屏幕位置互换的智能人性化设计。 6、为保障后期使用中操作系统可维护性，以及软件安装兼容性发展需求，操作系统要求≥安卓6.0，RAM缓存≥2G，内存≥16G,最大支持拓展内存≥64G的系统配置标准。 7、具有2.4G/5G WIFI网络连接功能。蓝牙模块要求满足4.1LE低功耗使用设计要求。 8、LCD显示屏幕视场角需≥20°，分辨率≥800x400像素。LCD显示屏技术，实现室外使用时不受光线影响。 9、摄像头角度须上下可调，清晰度≥1400万像素，支持PDAF手动及自动相位对焦，自带LED补光灯。视频要求≥720P。 10、设备内置系统应包括：音视频远程交互软件、拍照摄像、文件调取、以及二维码、条形码扫描等多款实用软件。 11、防护等级≥IP65，可在潮湿环境，大雨以及粉尘环境中正常使用；满足2米跌落测试。 12、为满足应急响应、巡检考核、远程指导等精准定位等救援需要，定位系统需支持GPS, 北斗等定位系统。 13、辅助传感器为9轴设计，软件增强稳定性 14、设备采用主动降噪、全语音操控技术，及后场软件远程操控多种操作模式。可在85分贝嘈杂环境中正常识别和使用。 15、为缓解人员整体佩戴负重，产品自重要求≤440克。 16、内置锂电池容量≥3200mA，工作时间 6~8小时，音视频交互连续工作时间≥3小时。 |
| 179 | 有毒气体探测仪 | 个 | 27 | - 便携式智能型，可在现场实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢四种气体的浓度。LCD大屏幕同时显示四种气体检测浓度；自动校准和归零，低光／报警时自动背光。传感器：插接式可更换电化学传感器； - 报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别。视觉报警：闪烁的广角警报透镜和两个红色的LED警示灯和LCD读数及警报级别。听觉报警：距探测仪0.3米处高达95分贝的声脉冲。振动报警：处于报警状态和其它报警情况脉冲振动。其它警报：低电量；超量程；关闭警告；传感器故障； - 显示：液晶数字显示读数和状态说明。读数：开机自检后显示气体的成分／浓度。TWA/STEL:记录 STEL。和TWA暴露值显示。峰值：可按要求记录和显示气体的暴露峰值； - 报警设置：自动激活时显示或启动探测仪时显示。测试：启动时（自动）全功能自测试。一般规格：坚固的复合材料及完整的防冲击保护层； - 工作湿度：5%~95%RH(非冷凝），工作温度：－20~+50℃,电池工作时间：16~18小时（两节 NiMH充电电池），尺寸：≤60*100*40mm,重量：≤220克，传感器使用寿命：CO/H2S,SO2,LEL≥3年02≥2年。 |
| 180 | 有毒气体探测仪 | 个 | 2 | - 简单的4按键设计，LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度；可同时检测5种气体，包括可燃气体，O2, CO, H2S, CO2；连体式外壳，既防震又防水； - 0-5.0% v/v即0-50,000ppm的CO2（二氧化碳）测量；环境温度：-20℃-50℃；连体采样泵可用于远距离采样；供电方式：可随地更换的充电电池组； - 报警时发出95分贝高音（30cm外）和两段明亮广角警报灯；内置振动报警器，适用于非常嘈杂环境；三个背景光选项：标准—在弱光条件下自动打开、报警时自动打开、也可根据需要打开；仅在报警时打开－在报警情况下打开并根据需要重新打开；秘密模式；四个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报；针对CO2 及有毒气体的TWA（时间加权平均值）和 STEL（短期曝露极限）警报；简单的自动校准程序；记录和指令下显示TWA，STEL和气体暴露最大值； - 全功能自检包括：传感器、电池和电路的完整性；听觉/视觉报警；电池工作时间:15小时； - 尺寸：≤15×10×5厘米；重量：≤370克；防爆等级：ECEx: Ex ia IIC T4、EEx ia IIC T4、CE II 2 G T4；标准配置：主机、充电电池、充电器、采样泵等。 |
| 181 | 可燃气体检测仪 | 个 | 35 | - 可在现场连续实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢的浓度，扩散采样； - 尺寸≤11×6×5cm，重量≤175g，单键操作自动校准和归零。标配可充电锂离子电池（充电不超过3小时，满足14小时工作）；95dB声光报警和震动报警； - 背光：低光/报警时自动背光开启；自检: 开机后全功能自动自检；传感器：插接式，电化学传感器（毒气和氧气）；催化燃烧（LEL）； - 报警指示：声、光和震动三种报警方式；光报警：广角闪烁光；声报警：变化的95dB (30cm)脉动声；震动报警：脉冲震动；其它报警：低电量、过量程、传感器失效； - 防爆等级：CSA CLASS 1；气体种类：H2S：量程0-100 ppm；CO：量程0-500ppm；O2（%vol）：量程0-30.0%；可燃气体：量程0-100% LEL 0-5%v/v（CH4）。 |
| 182 | 电子气象仪 | 个 | 3 | - 显示：2 x 4四位数双显示LCD， 同时显示2组数据； - 尺寸 ：180度打开时：≤240 x 50 x 30mm，合闭时：≤145 x 50 x 30mm； - 风速测量单位：米/秒;公里/小时;英尺/分钟;海里（海里/小时)； - 风速测量范围：M/S: ≥1.1～20 ，FM：≥60～3937，MPH：≥0.5～44.7，KNT：≥0.4～38.8，KMH：≥1～8BFT；0.8～72；准确度+ / - 3%；解析度：0.1m/s；反应时间：≤1秒； - 温度测量：量程≥-15～50℃；单位转换 ℃/℉；准确度 + / - 1 ℃；反应时间≤ 1秒；解析度 0.1 ℃/0.1℉； - 湿度测量：量程范围≥0%～100% RH；准确度 + / - 3%；解析度 0.1%；反应时间≤ 15秒；操作环境 -40℃～85℃； - 大气压力测量：单位 hPa ( mbar ), ( inHg )；量程范围 ≥400～1100hPa (11.8～32.5 inHg)；准确度 + / - 3hPa；解析度 1hPa；反应时间≤15秒； - 露点测量：单位 ℃或℉；准确度 +/ - 2℃；量程≥0～50； - 海拔高度测量：单位 Meter米/ Feet尺：量程≥-600～+7000米/-900～9000尺； - 工作环境：温度：0～50℃，湿度：<90%RH。 |
| 183 | 电子酸碱测试仪 | 个 | 4 | - 大荧幕，酸碱值及温度同时显示，可更换电极延长使用寿命及节省成本，电板具温度补偿功能，读值可更精确，3点自动校正，手持式设计，省电装置可解除，摄氏华氏温度，PH/MV单位可切换，RS232界面可连接电脑做分析； - 测量范围：PH：0.00~14.00；分辨率：0.01PH/0.1℃, 0.1℉ /0.1mV；准确度：±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV；温度:-5~+80℃ ；mv:-499~+499mv； - 显示：4位数，同时显示PH或mv和温度值；数据格式：2400Baud, 1 Stop bit, 8 Data bits.； - 操作环境：0-80%RH,0-50℃；尺寸：≤175x185x30mm；重量：≤300克； - 供电电源：9V电池或外接9V电源；附件：9V电池、说明书、校正液。 |
| 184 | 测温仪 | 个 | 35 | - 用于测量事故现场温度；可预设高、低温危险报警； - 测温范围-50℃～650℃； - 激光瞄准，精度±2%或±2℃；响应时间≤500毫秒（95%响应）； - 发射率0.10~1.00可调；总重量≤220g；使用9V电池，可连续工作不低于12小时； - 配置: 主机1套、电池1个、便携箱1个、中文说明书1份。 |
| 185 | 激光测距仪 | 个 | 21 | - 距离测量：0.05m-100m，典型测距误差：±1.5mm； - 测量单位：m,ft,in，工作时间：多达10000次测量，*长20h； - 电池：AAA型号，2x1,5V； - 防尘防水等级：IP54； - 尺寸：≤120*50*30mm，重量：≤100g。 |
| 186 | 移动式生物快速侦检仪 | 个 | 2 | - 工作条件：电源100-240V±15%，47-63Hz；环境温度15～35℃，相对湿度20%-80%，最高可在5000米海拔处使用； - 检测光源及信号收集：红外半导体激光器，扫描方式收集磷光信号，磷光接收电路采用共聚焦式的光学结构； - 定量参数设定：RFID芯片记录检测目标的标准曲线，自动读取芯片数据；检测靶标：可对单靶标试剂条进行检测； - 灵敏性和特异性：不受外界的背景干扰, 检测限为细菌类1000-10000CFU/ml，毒素类50-100pg；对检测病原体的近缘种属无非特异反应； - 稳定性：无淬灭和光漂白现象；试剂保存期为18个月；使用过的检测试纸保存时间在2年以上； - 样品耐受性：对血清、血浆、全血、尿液、唾液、组织匀浆等直接进行检测，能对腐烂尸体和高盐等复杂样本直接检测； - 检测时限：仪器对每份试纸条读取时间不超过1分钟，可连续进行读数检测，每小时完成90个检测结果报送；30分钟内可完成定量检测结果； - 现场检测：交流电和充电电池双相应用，支持现场不插电工作4小时以上，可在现场检测炭疽杆菌、鼠疫菌、土拉弗朗西斯菌、布鲁氏菌、类鼻疽菌、寨卡病毒、埃博拉病毒等项目； - 数据获取和处理：检测结果自动获取（无需目测）；数据可储存，可实时打印，可用USB接口导出检测数据； - 安全性：仪器内置紫外灯灭菌；试剂对被检测品和环境无任何危害。 提供检测报告。 |
| 187 | 便携危险化学品检测片 | 套 | 6 | - 佩戴于手腕上，方便观察，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽； - 测试片的寿命：≥24个月； - 使用时间：24小时(打开包装后，无论是否使用，24小时后失效。) - 使用温度：-30～50℃； - 相对湿度：20%～100%；5、测试片种类：氯/氟、强碱、氨、氟化氢、硫化氢、典、强酸、光气、磷、二氧化硫。 |
| 188 | 消防用红外热像仪 | 台 | 35 | - 后场无线传输：热像仪主机可将热图（实时视频信号）无线传输到智能侦检指挥终端APP，在APP中实时同步观测场内红外视频，以便于指挥员掌握现场的实时情况；并提供相关检测报告； - 探测器类型：非制冷型焦平面探测器（免维护），探测器像素：≥384×288；测温范围：-40℃～2000℃，-40℃～150℃（低温档），0℃～410℃（中温档），300℃～2000℃（高温档），自动切换量程； - 激光定位与指示：内置激光定位器，激光指针可指示危险区域，为使用者指示方位； - 波长范围：7～14μm；温度灵敏度：0.03℃@30℃；空间分辨率：2.18mrad；调焦：定焦；镜头：48°× 36°；帧频：30Hz；数字变焦：2倍或4倍； - 界面：中文操作，整机4个按键，采用特殊材料制成。显示屏：4.3寸阳光可视显示屏；显示模式：10种模式。存储卡：32GB高速闪存卡，可存储4000张照片和16小时视频。录像：可连续录制4小时以上视频，最高16个小时； - 存储环境：-30℃～60℃；防护等级：IP67；跌落性能：1米跌落至硬质地面且不影响使用；开机速度：小于10秒； - 电池：拆卸式可充电防爆锂电池，一用两备（共3块），单块电池使用时间＞4 小时。重量：＜1.5kg ； - 后端接收平板电脑：系统内存≥6GB；存储容量≥128GB；处理器为（八核心）；存储扩展支持Micro SD（TF）卡，最大支持512GB；屏幕尺寸＞10英寸；屏幕分辨率≥2000x1200；屏幕为多点式触摸屏，1670万色； - 后端接收平板电脑：移动网络5G双模；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议，双频（2.4GHz+5GHz）；数据接口为USB Type-c；功能按键有触摸按键，开关按键，音量按键等；电池类型为锂电池；电源适配器为自适应交流电源供应器； - 配件：主机x1、充电器x1、电池x3、读卡器x1、SD卡x1(32G)、说明书x1、分析软件x1、后端接收平板电脑x1、防护箱x1。 投标时提供相关检测报告。 |
| 189 | 消防用红外热像仪（头戴式） | 台 | 5 | - 头盔整体应采用碳纤维材质；防护等级应为IP67； - 应搭载拾音降噪耳机；应具备可扩展导轨； - 可见光摄像头分辨率应≥1920×1080； - 热成像分辨率应≥384×288； - 应具备热成像3点测温，高温报警功能； - 应具备4G图像传输并实现双向语音传输； - 应具备WIFI图像传输并实现双向语音传输功能； - 应具备录音、录像、拍照功能； - 应具备GPS和北斗双模块定位功能； - 电池电压：4.2V ，电池容量：12000mhA；应具备SOS一键报警；应具备后台监控软件，后台监控平台可以安装在手机、平板电脑、PC电脑上，监控平台可以实时预览前端头盔回传的图像、音频； |
| 190 | 消防用红外热像仪（带后场接收功能） | 台 | 1 | - 头盔整体应采用碳纤维材质；防护等级应为IP67； - 应搭载拾音降噪耳机；应具备可扩展导轨； - 可见光摄像头分辨率应≥1920×1080；热成像分辨率应≥384×288； - 应具备热成像3点测温，高温报警功能； - 应具备4G图像传输并实现双向语音传输； - 应具备WIFI图像传输并实现双向语音传输功能； - 应具备录音、录像、拍照功能；应具备GPS和北斗双模块定位功能； - 电池电压：4.2V ，电池容量：12000mhA；应具备SOS一键报警；应具备后台监控软件，后台监控平台可以安装在手机、平板电脑、PC电脑上，监控平台可以实时预览前端头盔回传的图像、音频； - 可通过WIFI连接MESH网络，实现自组网通讯。不依托基站组成无线网络。配备无线手持电台，可充电方便携带。可无线传输一公里的音视频图像，到指挥中心实时查看 - 后台平台具备设备定位查找，可在地图上显示定位和坐标；设备支持管理、分组、点对点与群管理和轨迹分析功能。 |
| 191 | 漏电探测仪 | 台 | 34 | - 无需接触电源即可探测安全距离范围内交流电源的具体位置，用声光报警的频率的高低、快慢、大小来反映被探测交流电场的远近、强弱； - 检测频率范围40Hz～70Hz的交流电压；探测电压：60Vac～500 KVac；防水性能：防溅； - 单键开关，开机后5s钟自检，自检包括电池电量状态，有低电量报警功能； 操作温度-30℃～+50℃；储存温度：-40℃～+70℃； 4、9V碱性电池；全数字电路；外壳：注塑模ABS；黑色；阻燃；防护罩：硅橡胶，颜色：高粘度红； 5、尺寸：≤140×830×270mm；重量：≤280g（含电池）。 |
| 192 | 漏电定位搜救仪 | 台 | 22 | - 可探知120米以上高度的传统非屏蔽输电线； - 可探知3米以外，120/240伏线路的漏电情况；声音和视觉警示信号； - 频率范围：交流电压20至100赫兹；可承受飞溅的水滴； - 操作时，摄氏-40度至70度，保存/运输时，摄氏-4度至70度； - 测试模式：高敏度、低敏度、微调。 |
| 193 | 无线复合气体探测仪 | 台 | 2 | - 具有不低于2公里远程通信可移动区域无线复合气体探测仪，单台检测指标不少于9种； - 可同时检测有毒有害气体、可燃气体、有机挥发性气体和温度、湿度、风速及风向。根据需要从多达20种传感器中进行选择，并在需要更换检测气体种类时更换传感器。PPM级别检测VOC需内置温湿度补偿功能。； - 内置MESH无线模块可与无线便携气体检测仪进行连接。也可以使用任意一台连接互联网的电脑访问地图和数据。气体传感器自带PPM与毫克每立方单位切换功能，满足不同场合的需要； - 三按键操作方式，一键开机，方便快捷。具有防丢失GPS定位功能； - 使用6.4V/12AH可充电锂电池供电，运行时间不低于20小时。 - 全中文操作界面，带背光LCD点阵式大屏，240*320像素； - 数据记录每分钟一次可连续记录90天数据； - 采样方式：泵吸式，采样泵流速450cc/min。防护等级不低于IP65级别； - 尺寸：≤315mm*310mm*170mm带橡胶保护外套。重量：≤7千克； - 提供国内防爆认证。 |
| 194 | 气体射线综合检测仪 | 台 | 2 | 1、可同时检测CO\H2S\O2\LEL\射线\PID有机挥发气体。扩展后可测NH3、CL2、CO2等30种以上气体。 2、传感器支持即插即用，无需标定。 3、可选配无线功能，可实现远程数据传输。 4、灵敏度：百分之一甲烷、一氧化碳1PPM、氧气0.1%、硫化氢0.1PPM、射线：0.01μSv、VOC：10PPb级别 5、采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12小时）。 7、两个警报级别：所有气体的瞬时低限和高限警报；并有跌倒报警功能。 8、显示人性化内置重力传感器，360度显示无死角。 9、尺寸：≤195*100*70mm，重量：≤880克。 10、采样方式为泵吸式。防护等级不低于IP65。 |
| 195 | 生命探测仪（音频） | 台 | 1 | - 音频控标参数：音频生命探测仪通过受害者发出的细小声音与振动，对压废墟下的受害者进行搜寻并予以定位； - 配有高通滤波器和带通滤波器，主机带音频波动频率显示，带麦克立体耳机； - 探头：4路探头并配有8米线缆，增益>110dB (30万倍)； - 有效探测范围：半径长大于等于20m。可探测频率范围：50-15000Hz，接收机灵敏度<5μV； - 主机带音频波动频率显示，显示尺寸：≤260×190×65 mm（长、宽、高）。工作温度：-20℃ 到60℃。供电时间：充满电后8小时。 |
| 196 | 生命探测仪（视频） | 台 | 3 | 符合GA/T 1152-2014 手持式视频检测仪技术(标准)要求。投标时提供检验报告。 1、主机：≥8寸物理按键和触摸相结合彩色高清显示屏；分辨率≥1024*600（体现在检测报告中）；画面支持8倍数字放大，内置GPS模块； 2、主机：具备直接存储，一键录像，一键拍照，一键放大等功能；主机具备大容量锂电池，工作时长≥8小时，内存最大支持64G； 3、主机：WIFI无线传输，配≥10寸高清手持PAD,画面可实时观看，画面不延时，且可控制前端主机拍照、录像、灯光、画面放大及探头旋转等功能，方便精确指挥； 4、主机：回放浏览:照片和视频分辨率≥1920*1080，且浏览照片时可放大查阅； 5、主机：工作温度：低温检验-20℃，持续时间4小时；高温检验50℃，持续时间4小时； 6、电动旋转音视频探头：直径≤30MM，分辨率≥1920*1080（体现在检测报告中），配8颗高亮LED灯，亮度强弱可调（体现在检测报告中），120°广角镜头，让视野更宽广，夜视距离可看清6米内环境； 7、电动旋转音视频探头：探头可电动横向360°旋转及纵向90°旋转，实施无死角搜索；视频探头具备语音对讲功能，配高保真对讲耳机，可与受害者进行语音通话，能更有效的实施救援； 8、防水视频探头：直径≤33MM,分辨率≥1920*1080配8颗高亮LED灯，亮度强弱可调，120°广角镜头，让视野更宽广，夜视距离可看清6米内环境； 9、防水视频探头：防水等级≥IP67；将防水探头放置在1米-1.2米水中，浸泡30分钟；配20米线缆，可用于深井探测。 10、探杆：铝合金材料，探杆伸缩长度1-4米之间任意调节；配6米线缆，可用于高处探测或细小缝隙探测。 配安全防护箱，具备防尘、防摔。 |
| 197 | 生命探测仪（音视频） | 台 | 1 | - 配有高通滤波器和带通滤波器，主机带音频波动频率显示，带麦克立体耳机； - 探头：4路探头并配有8米线缆，增益>110dB (30万倍)，有效探测范围：半径长大于等于50m； - 可探测频率范围：50-15000Hz，接收机灵敏度<5μV，主机带音频波动频率显示，显示尺寸：≥260×190×65 mm（长、宽、高）； - 拾音器：可收集空气中的说话声，输出音量大于120分贝，空气中试音范围5-100平方米，探头直径50mm，轻型铝材质； - 工作温度：-20℃ 到60℃。供电时间：充满电后8小时。 |
| 198 | 生命探测仪（无线音视频） | 台 | 1 | - 彩色液晶显示屏≥10寸，带有遮阳罩，支持亮度、色彩、亮度调节； - 多国语言等功能；主机并支持录音、播报功能；主机自带照明功能，黑暗环境可作为照明使用； - 可录像存储，回放查看，最大扩展内存达32G ；具有第三方显示功能，配有7寸无线接收器，同步救援画面，供现场领导指挥调度； - 360度语音对讲旋转探头：探头内置8颗红外灯，黑暗环境下自动补光，最大直径约40mm，通过主机按键可控制探头360度水平旋转及180度俯仰翻转； - 360度语音对讲旋转探头：内置麦克风及喇叭，可双向对讲； - 激光点对讲探头：探头前端内置8颗红外灯，可自动感应光源控制红外灯开关，夜视距离达到5米以上； - 激光点对讲探头：探头前端另内置6颗LED灯，可与红外灯互相切换使用，辅助照明； - 激光点对讲探头：探头前端内置激光点，具有聚焦及定位功能，辅助寻找目标； - 激光点对讲探头：探头侧方具有警示灯，有助于被困人员发现搜寻者； - 激光点对讲探头：探头外径小于40mm；视角：120度，内置麦克风和喇叭，可双向对讲。 |
| 199 | 无线区域气体检测系统 | 套 | 1 | - 整个探测仪系统包括了无线复合式气体检测仪器和便携无线气体检测仪及计算机控制系统、无线中继网关以及软件系统；提供国内防爆认证和国内检测机构出具的评价报告。系统配置：电脑含软件1套、中继器1台、2台区域检测仪、4台无线便携气体检测仪、军用防护箱； - 可以显示距离监控中心2公里范围内最多接入64台检测仪器的监测数据(视距范围)。该系统可以为使用人员提供对于危险情况的全方位的危险气体和化学物质的浓度分布、发展和控制信息。所有仪器设备安置在军事级牢固的携带箱中。具有实时数据采集、分析、储存、查询等功能； - 中网关：为检测仪提供≥2公里长距离的无线通信。集成 GPS 接收器，能够提供全球卫星定位功能。LCD 能够显示无线信号强度、GPS 跟踪状态和电池电量信息； - 无线区域气体检测仪：可同时检测有毒有害气体、可燃气体、有机挥发性气体根据需要从多达20种传感器中进行选择，并在需要更换检测气体种类时更换传感器。PPM级别检测VOC需内置温湿度补偿功能； - 内置MESH无线模块可与无线便携气体检测仪进行连接。气体传感器自带PPM与毫克每立方单位切换功能，满足不同场合的需要。三按键操作方式，一键开机，方便快捷。具有防丢失GPS定位功能。 - 使用6.4V/12AH可充电锂电池供电，运行时间不低于20小时。全中文操作界面，带背光LCD点阵式大屏，240*320像素。数据记录每分钟一次可连续记录90天数据。采样方式：泵吸式，采样泵流速450cc/min。防护等级不低于IP65级别。尺寸：小于等于315mm*310mm*170mm带橡胶保护外套重量：小于等于7千克。 - 便携气体检测仪包括LEL\CO\H2S\O2、无线 (915MHz）在内的所有传感器，灵活配置。检测精度高，使用于各种危险环境使用。超过10种可以即插即用的智能传感器可同时检测四种有毒有害因素，具有跌倒报警功能将安全尽在掌握，LCD液晶大图形显示，支持中英文界面，内置重力传感器，180°可旋转显示无死角，采样方式：扩散式； - 尺寸小于等于：约145×90×45mm 重量小于等于：366g(泵吸式）；电池：可充电锂电池工作时间大于等于10h)，无线功能：带无线功能，专用MESH网络；无线开关和无线接收质量；报警方式：声音报警95dB@30cm、红色LED报警灯、振动报警； - 显示：单色LCD图形显示；键盘：2键；数据记录：不能低于存储2-3个月数据，存储间隔1s~3600s可调；标定：两点标定，可设置标定值；防护等级：扩散IP67；保护：标定、报警等限值设置有密码保护； - 整套设备配置：主机（含传感器)，指定电池，T型校准适配器，充电器，旅行充电和数据通讯底座，资料及软件光盘，使用说明书、快速使用指南，合格证、保修卡、水肼过滤器； |
| 200 | 雷达生命探测仪 | 台 | 3 | - 三维定位及成像功能：具有三维定位和成像功能，可探测出人体目标的三维坐标和姿态特点； - 穿透能力：可穿透>35cm厚度砖混结构墙体/障碍物； - 部署方式：配置拉杆滑轮防爆箱，转运方便；可实现双手持握或辅以三脚架进行支撑快速探测； - 远程控制功能：可取下显控终端进行远程操作，遥控可视距离≥100米，随时远离危险区域进行远程控制； - 系统启动时间：无需预热，开机后5S内，雷达即可进入正常工作状态； - 目标搜索速度：运动目标最快3S可探测到，静止目标最快4S可探测到； - 续航时间：两块电池综合连续工作时间≥8h，可单体充电更换，满足超长时间续航； - 尺寸：≤560x540x120mm； - 雷达主机重量：≤7kg； - 整机功耗（扫描状态）：≤20W； - 探测范围—运动目标：≥30m； - 探测范围—静止目标：≥20m； - 探测张角：方位角：120°；俯仰角：90°； - 显示模式：三维成像、二维定位多维显示； - 多目标探测性能：3-5个； - 探测精度：≤0.3m。 提供国家权威机构出具的产品检验报告。 |
| 201 | 三维成像穿墙雷达生命探测仪 | 台 | 1 | 1、雷达主机由2个可旋转的独立雷达单元组成，中间通过伸缩杆连接，通过连接杆的伸缩和2个独立雷达单元的旋转，实现多方位、多目标探测； 2、雷达主机具有拉伸旋转功能，通过拉伸连接杆配合雷达主机旋转，可以自由改变基线、极化、二/三维模式切换； 3、具备≥8种探测模式：双垂直短基线模式、双垂直长基线模式、双平行短基线模式、双平行长基线模式、平行垂直短基线模式、垂直平行短基线模式、平行垂直长基线模式、垂直平行长基线模式； 4、探测仪具备三维探测功能，可分辨被测目标的三维坐标：纵向长度距离、横向角度距离以及高度姿态等； 5、采用两发四收体制设计，结合相应多通道雷达检测算法，通过多方位探测，可实现多目标准确快速识别定位，具有高分辨率、高灵敏度的特点； 6、设备通过提取雷达回波中环境信息，配合灾害环境电磁参数特征库，实时估计工作环境电磁参数，进行相应介质补偿，环境自适应性强； 7、主机防护等级≥IP65，防水、防尘，能在各种严酷环境下使用； 8、隔墙（≥50cm墙体）探测距离：静止目标≥10m，运动目标≥15m； 9、静止目标分辨能力：方位向和距离向≤30cm，高度向可以分辨立、蹲（坐）等姿态；探测仪具备多目标探测功能，可探测人体目标≥3个； 10、雷达主机采用可充电式锂离子电池，满电状态下使用时间≥6小时；工作温度：-20℃~﹢60℃。 |
| 202 | 全方位圆弧边坡稳定性监测雷达 | 台 | 1 | 边坡监测雷达主要应用于高陡边坡、矿山采空区、尾矿库（坝）、地质灾害、建筑基坑、水利工程、高耸建筑物等自动化形变监测，该雷达系统采用旋转扫描地基圆弧合成孔径雷达（ArcSAR）架构，解决传统的地基合成孔径雷达系统的天线沿着直线轨道扫描而导致的视场不能在一次观测中覆盖全部周围的场景问题，且不易受到边坡表面植被的干扰，同时对边坡上作业的车辆和人员运动也不敏感，适合于长期固定监测以及应急救援现场监测。 一、雷达主机 - 最高形变数据更新率不小于1次/分钟（180°场景方位角，含形变数据处理时间）； 2、 最大探测距离不小于5000米； 3、单次最大扫描方位覆盖角度360°； 4、 天线最大俯仰覆盖角度范围不小于60°；天线可根据现场情况手工替换与可调节俯仰 5、距离分辨率不大于0.3米（所有方位角上）； 6、方位角分辨率不大于0.3°（5.2mrad）（所有方位角上）； 7、测距精度不大于0.1米（所有方位角上，RMS）； 8、方位测角精度不大于0.1°（所有方位角上，RMS）； 9、形变测量精度不大于±0.1毫米（所有方位角上，1公里处，RMS）； 10、线性扫描轨道总长度不超过1.2米；圆周扫描半径不超过1.2米； 11、设备总功耗不大于48W（包括雷达主机、扫描转台、数据处理设备）； 12、工作温度范围覆盖-25～50℃；存储温度范围覆盖-40～65℃； 13、线性扫描一次往返总时间不大于1分钟；圆周扫描一周旋转总时间不大于1分钟； 二、显示控制软件 14、可实现形变场成像，与导入的三维地形图配准和融合三维显示，并数据存储； 15、具备大气漂移校准功能。校准后形变漂移优于±2毫米（1000米距离，24小时）； 三、包装与展开 16、雷达系统采用轻量化、紧凑化、可拆卸设计，雷达重量不大于48公斤（包括雷达主机、扫描转台、数据处理设备）；提供国家权威机构出具的产品检验报告，检测报告内容需涵盖上述所有技术参数。 |
| 203 | 绝缘剪 | 把 | 4 | 1、事故现场电线电缆或其它带电体的剪切； 2、剪切硬度≤HRC30； 3、可剪断直径16mm以下电线、钢筋； 4、耐高压达5000V； 5、尺寸约36寸。 |
| 204 | 玻璃破碎器（高钻球破玻工具组） | 套 | 14 | 高钻球： - 材质：稀有金属复合材，重量：≤15g； - 击破最厚厚度：≥19mm； - 抛掷距离：≥5m（手工或器械抛掷） - 破玻性能：钢化玻璃厚度≥15mm - 数量：≥100 颗 专高钻球破玻专用发射器： - 材质：铝合金、不锈钢，重量：≤3kg； - 尺寸：≤500*200*80mm - 工作方式：电动+气动； - 工作压力：0.6~0.8MPa； - 发射距离：≥15m，数量：≥1 支。 |
| 205 | 玻璃破碎器（远程遥控式玻璃爆破器） | 套 | 1 | 1、有效遥控距离远，可达150m； 2、撞击头采用合金碳素钢制作； 3、遥控距离：150米； 4、可碎玻璃厚度：钢化玻璃：≤19mm内；普通玻璃≤29mm； 5、爆破器工作方式：吸盘吸附于玻璃表面，通过撞针击碎玻璃。 |
| 206 | 电动往复锯 | 台 | 85 | - 切割能力：圆钢：≤16s，金属板材：≤14s，金属圆钢：≤12s，木材：≤16s； - 切割深度：160mm；噪声：≤96dB（A）； - 电量显示功能：具备电量显示功能、电量分为4档显示； - 照明功能：设有作业时照明用LED灯和相应控制开关； - 整备重量（含电池及锯条）：≤4.5kg，至少要配锯片3个。 |
| 207 | 金属圆锯 | 把 | 100 | 1、自带碎屑收集功能； 2、有过载指示灯； 3、安全开关，防止意外启动； 4、电子刹车功能，松开开关1秒钟锯片停止转动； 5、免工具调节锯片深度； 6、冷切割减少火花，提高工作区域的安全性； 7、电压≥18V，电池容量≥8Ah 红锂电池，充电时间＜60分钟，工作时间≥60分钟； 8、空载速度≤3900 转/分钟；重量（不含电池）≤6Kg； 9、锯片直径≥150mm，锯片内径≥15mm，最大切割深度≥55mm，最大切割深度 (铝材)≥25mm，最大切割深度 (金属管)≥55mm，最大切割深度 (钢材)≥20mm； 10、配置：18V 8Ah 锂电池 2 块，充电器1个，尼龙工具袋1个，内六角扳手1把、金属圆锯片1片，塑料工具箱1个。 |
| 208 | 锂电无齿锯 | 台 | 2 | - 超静音，超低振动，减少救援过程中的二次伤害。超强防水，采用全防水设计，救援时可在大雨中进行。可配置砂轮片或者金刚石锯片，自带快速接水装置； - 配AP2000电池包，超长续航，能满足救援中的切割要求； - 电压：36V，重量（不包括电池）：≤4.0kg； - 锯片直径：≥230 mm，最大切割深度：≥65 cm ； - AP300电池充电时间：75分钟，AP300 单次使用时间：≥20 分钟。 |
| 209 | 大功率锂电链锯 | 台 | 2 | - 功率; 1.2k，链条可快速调节，额定电压;21v，链条速度5每秒，半直动喷油系统，电池电压：36V； - 电机类型：无刷，电池：4.2Ah； - 链速:20 m/s，导板长度:10"-14"，锯链类型:3/8" 1,1mm - 金属扣:有，无极调速:有，操作按钮:有，节电模式:有； - 油箱容量:约 200 ml，重量(不含电池、导板、锯链):≤4.0kg。 |
| 210 | 电动高频钢筋混凝土破拆工具组 | 套 | 1 | 用于地震救援或建筑物现场的混凝土切割破拆工作，密闭、狭小空间内破拆，无污染、噪音低，适合长时间、连续救援。工具一机四头，可快速更换，一个驱动头能在短时间内实现手持圆盘锯、环锯、链锯及钻机的功能；便携式应急电站用于整套破拆设备的供电，同时可作为抢险救援现场其他设备的应急供电。 1、高频变频器：可将频率50HZ的电流转换成1000HZ的高频电流，额定电压：三相/单相380V～400V/220V～240V，额定电流：15-20A；功率：12/4KW；标配风冷电机，数字灯光显示可以实时了解负载情况；可以连接至PC端，用于故障分析故障排除；机器重量：≤16.5kg。 2、高频驱动头：水冷电机；电机为非接触式联轴器设计，电机完全静态密封，防水等级IP67及以上；不需要任何工具的情况下，轻松更换不同的切割钻孔设备，实现各种切割和钻孔作业；防磨损的电磁安全离合器，在过载时能实现快速的断电停机；把手有不同的安装方位，实现各种切割姿势的要求，驱动头具有反转功能；适合各种切割/钻孔工具的快速接口；额定转速：0-2900转/分钟；额定扭矩不小于32Nm；重量不大于9kg；功率不小于4.0kw@220V 8kw@380V。 3、圆盘锯头：锯片尺寸：≧400mm*25.4mm；最大切割深度：≥160mm；圆盘锯头重量（含一张外径400mm金刚石圆锯片）：≤5kg；锯片最大转速≥2900转/分钟。 4、环锯头：最大安装锯片尺寸：≥400mm；最大切割深度：≥290mm；环锯头重量（含一张外径400mm金刚石环锯片）：≤7kg；锯片最大转速：≥2100转/分钟。 5、链锯头：导板长度：≥490mm；最大切割深度：≥490mm；链锯头重量（含导板和金刚石链锯条）：≤5.5kg；链锯最大转速：≥2800转/分钟。 6、救援钻机头：集成中心孔出水，搭配不同的差速器和钻头，可实现60-200mm直径的钻孔需求；两种规格钻头：约100mm*450mm，约60mm*450mm；钻机头重量（含减速器）：≤3.5kg。 7、电压力水箱：水箱容积：≥30升；软管长度：≥3米；连接方式：快速接口；可为所有工具头稳定的供水，达到水润滑、降温、降尘等作用。 8、便携式应急电站：便携式应急电站由5个模块组成；单个模块（含背夹含包装）不超过53kg，可以独立背负，整个发电机组四到五人可以单兵徒步携行至救援现场；功率不小于12kw，能为各种救援电力设备供电。发电机组搭建时间小于10分钟。性能稳定，使用方便，可以单机运行也可并机使用，满足用户动态负载的要求和需要。 9、便携式应急电站：模块化组装，单个模块含背夹含包装重量不大于53kg（提供检测报告）；输出：380V和220V电源接口，输出电力指标满足国标G1级要求： a）并机运行额定功率12kw（提供检测报告）：380V输出端口2路，单路最大功率12kW；220V电源输出6路，单路最大输出功率4KW； b）单机运行额定功率6kw：380V输出端口1路，单路最大功率6kW；220V电源输出3路，单路最大输出功率2KW； 10、便携式应急电站：工作温度：-10℃～+50℃；连续运行时间≥5h，其中按10kW运行4h，按12kW运行1h（提供检测报告）。一次回路对地耐压值≥1440V，二次回路对地耐压值≥750V，一、二次回路间耐压值≥1440V。 |
| 211 | 地铁轨道救援专用切割锯 | 台 | 2 | - 引擎:2冲程，引擎气缸排量：≥90cm3； - 刀片直径：350mm；最大切割深度: ≥250mm； - 功率:≥4.5kW； - 振动前手柄: 约4.0m/s2，振动后手柄: 约8.0m/s2； - 声音和噪音声级: 104dB(A)声功率级LWA 116dB(A)；重量（不包括切割设备 ）:≤15kg。 |
| 212 | 子弹头多功能链锯 | 台 | 2 | - 发动机：单缸两冲程风冷，锯身重量（含导板和链条）：约8kg；长宽高：≤50cmX40cmX30cm； - 功率：4kw，油箱容量：≥70cc； - 链条节距：0.375英寸；结构为过水槽设计。链条类型：金刚砂链条； - 转速：怠速3500转，最大转速12000转/min - 噪声：≤110分贝（1米处）； - 配置18650防水手电筒，保证夜间破拆顺利完成； - 磁极限位: 可以任意控制和调整切割深度，限位装置≤1kg，体积≤60MMX50MMX50MM； - 链板参数：材质为42CrMo合金钢；链板单侧各有3个出水口，保证破拆过程中的冷却和冲刷功能。宽度：75MM，厚度：4.9MM，槽宽：1.7MM，导轮齿：14齿； 9、链板配置：配置两根不同长度链板+链条；短链板切割深度：300MM--适合狭小空间，长链板切割深度：425MM--切割深度更大，切割距离更长； 10、冷却水要求：0.2-0.6 MPa，锂电池水箱：12V锂电池，32L水箱容量。可切割材料：木材、石材、钢筋混凝土、砖墙、彩钢板、护栏、防盗门、加厚玻璃幕墙、车辆切割等等。 |
| 213 | 金刚石链锯 | 把 | 2 | - 能一次笔直刺穿至30厘米，没有双面切割的麻烦；速度快、效率高，使原来需几小时的工程可以几十分钟内完成； - 可进行不规则开头切割，最小开口75mm，切割时基本无粉尘污染， - 专为湿切混凝土而设计的发动机； - 重量≤9Kg（包括链板和金刚石链），切割深度≥300mm，额定功率≥4千瓦； - 锯机转速≥9000n/min，排气量≥80立方厘米，空载噪声≤100分贝。 |
| 214 | 金属弧水陆切割器 | 台 | 2 | - 整套背负设备工作重量≤12kg，适合在陆地、水下作业； - 可切割钢板、铜板、钢筋、圆钢、钢缆、不锈钢铝、合金钢轨、高铁玻璃、钢化玻璃等； - 切割速度：燃烧棒直径约Ф8mm，在氧气压力0.3-0.5Mpa情况下,25 mm钢板切断速度约25秒；10 mm铜板切断速度约17秒；直径25 mm钢筋切断速度约5秒；8 mm不锈钢切断速度约12秒；20 mm钢化玻璃切断速度约20秒； - 碳纤维氧气瓶：容量6.8L，可持续使用 10-12根金属弧燃烧棒（直径8mm）； - 金属弧燃烧棒：燃烧最高温度：≥6000摄氏度，单根燃烧时间1.2-2分钟； - 可充电锂电池：电压9.6V，电流 3.3AH，可连续点燃60根金属弧燃烧棒； - 电池带电量显示模块。所有的气体和电源接口为快接式接口，安装减压阀无需工具，利于快速装配； - 气压表前置，利于单兵操作使用割枪内置气量调节开关，能够调节用气量，无需调节减压阀； - 每套金属弧水陆切割器内配：70cm燃烧棒10根，50cm燃烧棒20根，无电源燃烧棒5根； - 由保险公司承保产品责任保险。 投标时提供检验报告。 |
| 215 | 指环切割器 |  | 15 | 可切割各种金属、合金和玉石戒指，安全快捷，不会伤到手指。 1、电动切割器×1带有3mm厚透明材质的防飞溅挡板，导向轮，开关具有安全保护锁可防止误操作；尾盖螺纹旋紧并带有防水密封圈； 2、负载电池盒×1，可装四节5号电池； 3、手指保护器×1，开放式保护器，适用于所有手指尺寸； 4、金刚石切割片×1，用于切割高硬度金属； 5、硬质合金切割片×2，用于切割一般硬度的金属； 6、辅助螺丝刀×1，用于安装或更换切割片； 7、练习用手指×1，练习用指环×10，用于练习； 8、冷却液×2，具有超强的吸热性，保护手指在切割过程中不被烫伤； 9、尖嘴扩张钳×1； 10、小手提箱×1。 |
| 216 | 便携式液压剪扩器 | 个 | 85 | - 无需燃油、电力等外载动力； - 刀头可360°旋转，剪切、扩张作业角度任意可调； - 额定压力≧70MPa； - 最大扩张距离≧250mm；扩张力范围43-50KN（距离扩张臂顶端垂直距离40mm处）； - 剪切能力（Q235材质）：Φ25mm（圆钢）；12mm×50mm（钢板）；质量≦10kg；提供检测报告（体现上述全部数据）。 |
| 217 | 微型液压剪 | 把 | 5 | - 采用单接口快速连接方式； - 单接头可360度旋转； - 最大工作压力：700巴； - 剪切力≥180KN，剪切圆钢直径≥20mm，开口距离≥50mm； - 需油量：≥16cm3，尺寸≤350*130*90mm；重量≤4.5kg。 |
| 218 | 单兵救援破拆工具组 | 套 | 85 | 1、液压电动泵：额定工作压力≥72Mpa，额定流量≥0.35L/min，低压流量≥1.0L/min，锂电池规格：直流输出电压24V,电池容量≥5AH；质量≤10kg； 2、开门器：收拢长度≤210mm，最大开启距离≥220mm，最大开启力≥60KN，撑顶距离≥320mm,撑顶力≥65KN，质量≤4kg，有防滑措施； 3、剪切器：刀口开口距离≤35mm，剪切能力：ф20mm（Q235材质），质量≤3.6kg； 4、扩张器：扩张距离≥150mm，扩张力（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）≥50KN，质量≤3.5kg； 5、手环切断器：楔形防护垫片的厚度范围1.2-3.0mm，开口距离≥12mm，能一次性切断SK160-B金属手铐的铐体，质量<1.5kg；撬棍：质量≤0.75kg。 提供检测报告（体现上述全部数据）。 |
| 219 | 背负式电动破拆工具组 | 套 | 4 | 液压电动泵： - 额定工作压力:72MPa； - 额定流量: ≥0.25L/min(72MPa时)，液压油容量:1.1L，输出端液压软管长度:约2m； 扩张器： 3、扩张距离：≥150mm，最大扩张力：≥50KN； 腰斧： 4、平刃砍断能力：φ6.5的热轧带助钢筋，切割头最大开口距离：≥5.0mm，切割能力： 厚度2.0的Q235A板材； 开口器： 5、最大开启距离：≥220.0mm； 6、最大开启力：≥60KN，收拢长度：约220mm； 7、分离距离：约275mm，分离力：约 65KN； 8、撑顶距离：≥350.0mm，撑顶力：≥70KN； 摄棍： 9、外形尺寸：≥400x100x25mm； 剪切器： 10、开口距离：≥35mm，剪切能力：一次剪断φ20的Q235A圆钢； 出具检验报告。 |
| 220 | 高压锂电轻型破拆工具组 | 套 | 5 | 1、用于各种救援现场的切割、破碎、钻孔，剪切，照明等破拆作业，其中包含电动无齿锯、电动链锯、锂电电镐、锂电圆盘锯、锂电往复锯、锂电铁皮剪，多功能撬棍等救援工具。电池电压≥60V，单块电池可持续工作45min以上，共配10块电池；提供检测报告；所有机器同品牌厂家生产，电池可互换通用。 2、电动无齿锯：电池电压：≥60V；连续工作时间：≥45min；转速：≥6600rpm；锯片直径：≥230mm；切割深度：≥7cm；切割材料硬度：≥9级；可带水切割；重量：≤5kg；配置：主机一台、机器标配有金刚石锯片、砂轮片。 3、电动链锯：电池电压：≥60V；连续工作时间：≥45min；链条速度：≥18m/s；导板长度：≥400mm；噪音：≤80dB；变速器类型：无极变速；重量：≤5KG；配置：主机一台、锯链1根。 4、多功能电镐：电池电压：≥60V；连续工作时间：≥45min；冲击频率：≥3150次/min；冲击能量：≥13j；最大钻孔直径：≥4.5cm；空载速度：≥540rpm；重量：≤10kg；不低于三种镐钎；可钻孔可破碎；配置：主机一台、尖凿、平铲、钻头三种镐头。 5、电动往复锯：电池电压：≥60V；连续工作时间：≥45min；功率：≥1550W；空载充数：≥3000RPM；冲程长度：≥330mm；切割能力（木材）：≥300mm；切割能力（金属）：≥330mm；切割能力（塑料件）：≥330mm；重量：≤3.5KG；锯条可反装：是；配置：主机一台，切金属锯条1包，切木头锯条1包。 6、电动圆盘锯：锂电电压：≥60V；连续工作时间：≥45min；功率：≥1700W；空载充数：≥9000RPM；锯片直径：≥125mm；切割深度：≥5cm；重量：≤2.5KG；配置：主机一台，砂轮片两张。 7、电动铁皮剪：锂电电压：≥60V；连续工作时间：≥60min；空载充数：≥2450spm；最小剪切半径：≥32mm；剪切能力：≥14GA；重量：≤2kg ；剪切刀头可360°旋转，万向切割；配置：主机一台，刀头更换扳手。 8、照明灯：电池电压：≥60V；连续照明时间：≥36h；亮度：≥160lm；重量：≤0.5KG。 9、多功能撬棍：长度：≥450mm；重量：≤2kg；双材料防滑手柄。智能锂电池：最大电压:≥60V：容量:6AH和9AH。快速充电器：可快速对锂电池进行充电，带有充电指示灯，冷热电池组延时指示灯适用电压：220V；电流容量:8AMP。 10、配件：1)十块大容量锂电池（包括3块60V9AH的电池，7块60V6AH的电池）；2）六个单充快速充电器（220V）；3)链条润滑油一瓶；4)各工具使用说明书一份；5）单独箱体包装（三个专业pp材质的设备工具箱）。 投标时提供相关机构出具的检测报告。 |
| 221 | 液压破拆工具组 | 套 | 6 | - 动力泵：动力：四冲程汽油发动机；功率≥2kw；可连接和驱动救援工具≥2台，含涡轮功能书双倍液压流量输出功能；工作压力≥700巴；液压油流量：低压≥2*3L/min-高压≥2*0.7L/min；涡轮增压液压油流量：低压≥1*5.5L/min-高压≥1*1.4L/min。有效油量高压≥5L；尺寸≤440*440*445mm,重量≤40kg； - 所有工具采用单接口快速连接头，断开可自动泄压不漏油，接头可360度旋转，控制阀门为星形手柄，仅需单手拇指即可操作； - 扩张器：工具头采用最新鲨鱼齿状科技，四排尖齿形设计可紧锁目标不易脱落，挤压板和工具头形成一体化设计，工具头可拆卸更换；工作压力≥700巴，扩张力≥836KN；扩张距离≥600mm；牵拉力≥56KN；牵引距离≥440mm；挤压力≥56KN，需油量≥150cm³；尺寸≤730*290*210mm；重量≤15kg； - 剪切器：刀头为鹰嘴形设计，采用四级热处理锻造工艺，中心硬化处理设计，防止崩溅。工作压力≥700巴，剪切力≥610KN，剪切圆钢直径≥30mm，最大开口距离≥220mm，需油量≥95cm3，尺寸≤720*210*160mm，重量≤15kg； - 顶杆：活塞杆末端配有防滑齿，在斜坡或平滑的地面更容易掌握，防滑齿能够在360度范围内任意旋转。工作压力≥700巴，撑顶力≥135KN；活塞行程≥300mm；收回长度≤450mm，伸出长度≥750㎜，另配顶杆加长杆 250mm；液压油量≥475cm3，尺寸≤90*175mm，重量≤15kg。整套工具配两条10米长连接软管。 |
| 222 | 手动破拆工具组 | 套 | 13 | 执行GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。 1、伸缩冲击手柄，可用来冲击、敲击、劈、撬、刨之用。 2、钢制接杆手柄：与工具头组合使用；约45X185mm.质量≤1kg. 3、尖凿:冲击凿开混凝土及砖石墙体；约45X390mm,质量≤1.5kg. 4、平凿：冲击凿开任何坚硬物体；约45X440mm,质量≤1.5kg. 5、斩：冲击凿开任何坚硬物体；约45X440mm,质量≤1.5kg. 6、金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）；约310X60mm,质量≤1.5kg. 7、撬锁拔钉器：翘掉挂锁，拔起钢钉等；约310X45mm,质量≤1.5kg. 8、阔斧：劈开木质门窗；约230X220mm，质量≤1.5kg. 9、腰斧：可直接用来锤敲、勾撬、锯；约285X160mm，质量≤1kg. 10、鹰嘴翘：撕开铁皮、击开硬物体；约135X120mm，质量≤1kg. |
| 223 | 便携式防盗门破拆工具组 | 套 | 14 | 1、边缘抬升器: 额定输出压力:63Mpa，闭合长度:≤210mm，开启距离:180mm，分离距离:230mm，撑顶距离:300mm，分离力:50KN，撑顶力:60KN，质量:≤4kg，尺寸（长*宽*高）:≤210*135*75mm； 2、微型扩张器: 额定输出压力:63Mpa，开启距离:≥150mm，分离力: ≥40KN，质量:≤3.5kg，尺寸（长*宽*高）:≤345*160*75mm； 3、手动泵: 额定输出压力:63Mpa，低压输出压力:5-10MPa，低压理论流量:≥7.5ml/次，高压理论流量:≥0.8ml/次，液压油油箱容量:≥0.7L，需要最大手柄力:≤260N，质量:≤3.5kg，尺寸（长*宽*高）:≤400*120*160mm； 4、液压速断器: 额定工作压力:63Mpa，刀口最大开口距离:≥25mm，最大剪切能力（Q235材料）Φ14mm（圆钢，质量:≤3kg； 5、微型剪切器: 刀口最大开口距离：≥60mm，额定工作压力：63MPA，最大剪断能力：ф18mm，质量： ≤3kg，尺寸：≤350*105*75mm。 工具组含撬棍。 |
| 224 | 毁锁器 | 套 | 16 | - 配置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱； - 充电式电钻：速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分；冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分；最大钻距：47牛顿/米；钻夹头：13毫米；钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米；重量（不含电池组）：≤2千克； - 镍镉电池组：电压：14.4V；容量：2.4安时；重量：≤1千克； - 充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz；充电时间大约：60分钟；重量：≤0.5千克； - 外包装尺寸：≤660*500*210mm，毛重：≤10Kg。 |
| 225 | 双轮异向切割锯 | 把 | 5 | - 汽缸排量(CC)：≥70，缸径(mm)：≥50，活塞行程(mm)：≥35； - 标准怠速(rpm)：2600，无负荷最大转速(rpm)：13500，功率(kw)：≥3.5； - 燃油箱体积(L)：≥0.75，机油箱容积(L)：≥0.4，机油泵供油：自动供油； - 质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)：≤12； - 噪音水平(dB)：≤105，锯片规格(mm)：315，切割深度(mm)：110，产品出厂标准配置：Ø310mm 2付（4片）。 |
| 226 | 机动链锯 | 把 | 17 | - 采用混合2冲程发动机，符合国‖排放标准。采用层流扫气发动机技术，最高节油20%，排放降低50%； - 功率：≥3.8 Kw/5.2 hp，气缸排量：≥70cm³； - 最高转速：12500 rpm，重量：≤6.5 Kg； - 动力重量比：≥1.6 Kg/Kw，导板长度：20”； - 链条类型：3/8”，燃油消耗率：538 g/kw.h，锯切效率：64 cm²/s，手感振动：7 m/s²。 |
| 227 | 无齿锯 | 把 | 17 | - 可任意角度调整的镁合金无齿锯片防护罩，工作时充分保护操作人员的安全； - 带旋风预分离器的空气过滤系统； - 引擎层流扫气风冷2冲程引擎，功率5,0kW/6.8 hp，气缸排量≥98 cm³； - 重量≤12 kg，锯片直径 350 mm，最大切割深度125 cm； - 符合国‖排放标准，可自由调节位置的镁合金防护罩，自带快速接水装置。 |
| 228 | 环锯 | 把 | 5 | - 发动机使用两个进气口，一个用于清洁空气，另一个用于燃料空气混合物； - 新型过空气过滤系统更好的保护发动机，延长发动机的使用寿命； - 采用防尘专利启动器装置，复位弹簧和滑轮均采用密封结构，因此启动器无需维护，进一步提高了切割机的可靠性； - 新型的汽化器产品，提供了内置过滤器压缩功能，可调切燃料空气的混合比例，使引擎即使在过滤器开始堵塞进也可保持最大功率； - 发动机：空冷二冲程；排量：≥94cc；功率：≥4.8KW；重量：≤14Kg；最大锯片尺寸：≥350mm；切割深度：≥260mm。 |
| 229 | 气动切割刀 | 把 | 1 | - 气动切割刀用于切割门、窗、地下窗户、汽车、防火门、拉杆等，可根据不同情况使用不同形状的破拆刀头； - 可由空气呼吸器瓶、空压机、汽车刹车等气源驱动； - 破拆刀头数量6个，5米气管1根，减压阀1个，破拆枪1个，气瓶选配； - 动力：高压空气；工作压力：10.2—20.4bar； - 破拆枪速度：2800T/min；破拆枪内径：≥1.9cm；冲击距离：≥9cm；破拆枪全长：≥250cm。 |
| 230 | 冲击钻 | 把 | 5 | - 空载转速:3300（r/min）；钻孔直径:钢材10，木材25，混凝土13； - 电源类型:交流电源；电源电压:220V；额定输出功率:600（W）； - 额定转速:2800（r/min）；电钻是否可调速:无级调速；钻头夹持方式:钻夹头； - 冷却方式:自扇内冷式；手柄结构:后直手柄；外形尺寸:长≤30（cm）；高≤20（cm）；重量:≤2（kg）； - 冲击频率:44800（HZ）；夹头直径:1.5-13（mm）；钻头最大直径:13（mm）（含电锤、电镐、电钻用配件）。 |
| 231 | 凿岩机 | 把 | 2 | - 汽油机移动式破碎工具，低震动结构； - 配有减压阀门和电子点火功能，具备紧急停机功能； - 功率≥2千瓦； - 冲击能量≥60焦耳，冲击频率720-1440次/分(可调)； - 钻孔能力≥300(毫米/分)，钻孔直径约: 25～158毫米。 |
| 232 | 玻璃破碎器 | 把 | 10 | - 配置：玻璃切割机1台；玻璃切割片3片； - 配置：充电式电钻1台；玻璃强力钳1把； - 配置：单爪玻璃吸盘1个；自控注油玻璃刀1个； - 配置：大理石玻璃钻头Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个；金刚石玻璃圆锉1把（8×200mm）；金刚石玻璃平锉1把（8×200mm）； - 配置：玻璃破碎锤1把；充电器1个；充电电池2块。 |
| 233 | 开门器 | 套 | 8 | - 用于各类门窗的破拆； - 套装包含开门器一台，手动泵一台，3米液压连接软管一条，手提箱一个； - 最大工作压力：700巴； - 最大开启力：90千牛，最大开启行程：100毫米； - 尺寸：≤400*310*190毫米，重量：<15公斤。 |
| 234 | 手持式钢筋速断器 | 把 | 10 | - 电源：16V/5AH，空载功率：400W； - 切断速度：3.5-4S；切断范围：4-20mm； - 净重：≥9 KG，毛重：≥15KG； - 外形尺寸：≤400*280*100 mm，一次充电切断次数：120-130 times。 |
| 235 | 多功能刀具 | 把 | 50 | 1、尺寸折叠后尺寸：≤16*9*3.5CM，重量≤400克； 2、优质不锈钢，配便携牛津布袋可别在皮带上，采用优质不锈钢制做； 3、电木把手； 4、配置：钳子、十字螺丝刀、双面戳刀、木锯刀、小刀； 5、配置：开瓶器、一字改锥、拔木塞器、钢丝剪、斧子、锤子及防身等多种功。 |
| 236 | 多功能刀具 | 把 | 12 | - 钢材：特种钢材； - 硬度：59-60； - 长度：71/4英寸，整个长度：91/8； - 刀鞘：尼龙树脂耐高温热塑性刀鞘，手柄：碳化纤维加固手柄； - 重量：≤0.25千克 |
| 237 | 液压千斤顶 | 把 | 3 | 1、可与液压手动泵组合使用； 2、工作压力：70Mpa； 3、闭合高度:190/300/340mm； 4、工作行程:100/200/230mm； 5、顶升力:5T/10T/20T。 |
| 238 | 多功能挠钩 | 把 | 7 | - 由伸缩冲击臂、宽錾刀、窄錾刀、尖凿、撬皮器、破锁拔钉器、十字头、消防腰斧、接杆组成； - 收缩长度：约750mm，伸展长度：约1250mm，缩臂行程：约500mm； - 宽錾刀长480mm，重≤2kg，尖凿长400mm，重≤1.5kg； - 破锁拔钉器长：155mm，重≤0.6kg，撬皮器长：150mm，重≤0.5kg； - 十字头外形：110X110mm，重：≤0.6kg，包装箱尺寸：≤830×320×120mm，重量：≤20.0kg。 |
| 239 | 绝缘剪断钳 | 把 | 33 | 1、事故现场电线电缆或其它带电体的剪切； 2、剪切硬度≤HRC30； 3、可剪断直径16mm以下电线、钢筋； 4、耐高压达5000V； 5、尺寸约为24寸。 |
| 240 | 便携式水陆电动破拆工具组 | 套 | 2 | 1、水陆两用电动剪扩钳：水下、陆上均可使用，无需外接动力泵和油管，机身自带潜水电池作为动力源，可进行剪切、扩张救援工作，水下操作深度≥50米，可在水下更换电池，防护级别：IP68；潜水电池22V 6AH，潜水电池使用时间≥1小时；总重量（含电池）：≤20kg； 2、水陆两用电动剪扩钳：工具手柄可左右360度旋转操作进行剪扩功能。扩张力：≥90kN；最大扩张距离：≥280mm；最大剪切力：≥290kN；剪切圆钢直径：≥25mm；剪切板材厚度：≥5mm； 3、水陆两用无齿锯：水下、陆上均可使用，无需外接动力泵和油管，机身自带潜水电池作为动力源，可切割落水车辆玻璃、金属物体等救援工作，水下操作深度≥50米，可在水下更换电池，防护级别：IP68；潜水电池22V 6AH，潜水电池使用时间≥1小时； 4、水陆两用无齿锯：转数：≥6600-8500；总重量（含电池）：≤6kg； 5、配置便携箱2个、潜水电池4个、充电器2个、浮力装置1套、加压泵1套； 提供检测报告。 |
| 241 | 车辆事故救援工具组 | 套 | 1 | 总体要求 为提高整体救援效率，该组合的各类装备，功能宜配套互补，以求放大各自性能；其零部件宜尽量通用，所述各类装备须为同一品牌，便于统一售后服务。 一、起重气垫组 1、每组起重气垫工具组包含：2个球型气垫及下列配件；每个气垫均应配备便携式包装盒，以便竖立存放，节约车内存放空间，气垫需可多个气垫固定连接，增加顶升高度。具体需求如下： 2、工作气压≥10巴，最大起重能力≥65吨、最大顶升高度≥400毫米， 3、单个气垫的最大顶升行程≥390毫米，原始中心厚度≤50毫米；重量≤17千克； 4、气垫的功能配件：控制器1个、调压阀1个、输气管2根、带安全阀截流管2根、气垫联接器1个；金属圆板与联接器各2个、连接工具1个、地垫与联接器各1个、配件便携箱1个。 二、稳固保护附件 5、尺寸≥500x150x60毫米的长方形垫块，4个；单件自重≤10千克，尺寸≥500x150x220毫米的三角形垫块，4个；单件自重≤10千克，尺寸≥150x150x70毫米的滑块，4个； 6、单件自重≤3千克，尺寸≥150x150x30毫米的正方形垫块，10个；单件自重≤2千克，尺寸≥150x150x60毫米的正方形垫块8个；单件自重≤4千克，联接锁片，10个；尺寸≥150x150x70毫米的小三角形垫块，8个；单件自重≤3千克；存储箱，2个； 三、支撑保护套具 7、小型支撑杆2根： 原始长度≤600毫米，完全伸展长度≥750毫米，伸缩行程≥150毫米；最大支撑力≥50吨，安全系数为4:1时，单根杆的支撑力≥12吨；重量≤8千克； 8、中型支撑杆2根： 原始长度≤1000毫米，完全伸展长度≥1500毫米，伸缩行程≥540毫米；最大支撑力≥50吨，安全系数为4:1时，单根杆的支撑力≥12吨；重量≤12千克； 支撑杆配件： 9、至少两种长度延长杆各2根；分别为≥250毫米、550毫米；最大支撑力≥50吨；安全系数为4:1时，支撑力≥12吨；万向旋转底座4个、金属圆板和联接器各2个、带钩的紧固带4个；至少五种不同形状的支撑件各2个、遥控器1个、调压阀1个、输气管4根、多用途工具1个、连接工具1个、撑顶器底座接头1个、撑顶器顶端接头1个。 四、液压破拆工具组 10、全套包含液压泵1台、万向剪扩钳1把、扩张器1把、剪切器1把、撑顶器1把。 具体需求如下： 11、液压泵 静音设计，距离一米处噪音≤78分贝，设有液压输出开关，四冲程汽油机，三级压缩设计，功率≥2kW，液压油箱容积≥3.5升；泵体应保持自然通风散热，整机不得包裹聚热，重量≤26千克，每台泵配备两条液压管各10米长，可同时操作两件工具。 12、万向剪扩钳 整把工具应柔软易扭曲；钳头摆动幅度≥150°，具备切割、扩张功能：最大剪切力≥200kN，最大剪切开口≥55毫米；最大扩张力≥35kN，扩张开口≥75毫米。 13、扩张器 扩张距离≥600毫米；最大扩张力≥300kN；最大挤压力≥90kN；最大牵引力≥90kN，最大牵引开口≥400毫米；重≤15千克 14、剪切器 最大剪切力≥790kN，剪切开口≥200毫米；重量≤12千克； 15、撑顶器 最大撑顶力≥100kN，最大撑顶行程≥300毫米，完全伸展长度≥750毫米；重量≤12千克； 五、破拆辅助装备 16 、尖锐物体保护罩1套，每套保护罩不少于8块；方向盘气囊保护罩1套，每套不同规格不少于3种；副驾驶座安全气囊保护罩1套；侧边玻璃破碎笔2把；硬材质伤员保护板1块；软材质伤员保护板1块。 |
| 242 | 车辆救援支撑套组 | 套 | 1 | 1、660 - 940 mm 支撑柱，2件； 2、150 mm 四边形底座，2件； 3、1370 - 2130 mm 支撑柱，2件； 4、 V型支撑头，2件； 5、300mm 延长杆，2件； 6、45°静态支撑头，4件； 7、610mm 延长杆，2件； 8、链条支撑头，2件，15度转向头，2件； 9、棘齿带，4件，6寸底座，4件； 10、棘齿带延长带，2件，2.5巴脚泵，1件。 |
| 243 | 集污袋 | 个 | 1 | - 用于收集不同的污染液体； - 污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀， 用于救援时密封盛装污水； - 规格:≥2吨； - 材质：耐腐蚀PVC； - 展开尺寸：≤1250*2000*800mm。 |
| 244 | 吸附垫 | 个 | 1 | 1、吸附垫由熔融聚丙烯无纺布制成，防静电，保持力好；带接缝孔设计可以轻松地按照尺寸撕开，按需使用。在饱和的情况下也不会扯破，撕裂或渗漏； 2、吸油型，一般用来处理吸收油品； 3、尺寸有40*50cm等； 4、吸附量95-140L； 5、配置：20只吸附垫； |
| 245 | 围油栏 | 个 | 1 | - 以 PVC 双面涂层高强度防水布制成，其裙体呈凹形，滞油性能好； - 由聚乙烯制成, 每条长100米, 抗化学腐蚀可隔离危险物质或残水； - 每段配有注水接口和充气接口各一个，可分别用于地表面和水面，2 人即可铺设； - 长度:100m； - 围油拦体积：≤250000 L；填充高度:30 cm。 |
| 246 | 有毒物质密封桶 | 个 | 1 | - 主要用于收集并转运有毒、危险、腐蚀性物质或污染严重土壤； 2、由高密度聚乙烯材质制成，桶体和桶盖紧密配合密封，旋盖更安全，确保盛装物在任何情况下都不泄露； 3、容量：约95L； 4、顶盖直径≥820mm，底部直径≥600mm，高度≥1000mm； 5、重量≤25kg。 |
| 247 | 泡沫液抽吸泵 | 个 | 8 | 1、发动机类型：单缸、风冷、四冲程； - 启动方式：手/电两用；发动机功率：≥4Kw；泵的型式：旋片专用泵； - 自吸深度：≥3M；容积效率：≥85%； - 额定流量：≥200L/Min；额定压力：≥0.3Mpa； - 吸入口径：50MM；排出口径：50mm。 |
| 248 | 排污泵 | 个 | 1 | - 快速排除现场污水，可排至1mm左右位置； - 采用“高间隙构造”，不会发生沙砾等异物阻碍叶轮旋转的“叶轮锁死”现象； - 出口直径：25 mm，马达功率：0.48 Kw ； - 转数：3000 r/min，电缆长度：5 M； - 重量：≤15 kg，尺寸：≤200×200×320 mm。 |
| 249 | 粘稠液体抽吸泵 | 个 | 1 | - 容量≥80L； - 吸水功率≥2000W，排水功率≥400W； - 电压：220-240V，扬程高度≥60m； - 气流量≥106/159 L/S，真空吸力≥250mbar； - 包装规格≤640*630*1180mm |
| 250 | 防爆输转泵 | 个 | 1 | - 防爆输转泵主要运用于应急救援领域、安全防爆、电机通过进口防爆体系认证； - 外壳 PuR 涂层保护，接触液体部分（泵体）有复合涂层，能有效抵抗腐蚀性液体； - 能抽吸各种液体，特别是易燃易爆液体，如：燃油、机油、废水、泥浆、易燃化工危险； - 接口: DN50不锈钢快速接口 ； - 泵体材质：不锈钢（内覆复合涂层），基座:硬质氧化处理的铝合金板； - 电机功率: 4 kw ，电机防爆等级：EEx de II CT5 ，电机防护等级： IP55； - 流量：18～ 24立方米/小时，自吸能力：2～8m，压力： ≤ 2 巴； - 最大吸入颗粒：14mm，持续工作时间： ≤8 h，重量：≤100kg； - 电压： 230/400V，电流： 15/10 安培； - 管子：进出口各配备 5米防爆化学软管，可耐当今98%的化学液体，可导静电，安全防爆。 |
| 251 | 手动隔膜抽吸泵 | 个 | 1 | - 适于泵送剪切敏感性或含微小固体颗粒的流体； - 采用耐腐蚀材料，可以对危险和非危险液体进行输转和排污； - 全手动操作，安全防爆； - 两端带阴螺纹快速接头配备泵身固定板流量≥56 升/分钟（4bar）； - 最大吸入颗粒10mm。 |
| 252 | 气动吸盘式堵漏器 | 套 | 1 | - 对平滑结构面或者稍微拱形的裂缝或泄漏口进行密封,不需附加拉伸带，覆盖于泄漏部位，负压/真空固定,用于油罐车、液柜车、大型容器和储油罐等储液设备，密封并且通过排流箱将危险物质排流出来,尤其适用于狭窄空间操作； - 直径50 厘米，排流箱直径20 厘米； - 最高真空操作压力6 巴，操作压力1 巴； - 需气200升/秒，重量≤5.5kg； - 配有10 米充气管,减压阀,5 米长带接口排流管,排流开关阀。 |
| 253 | 木制堵漏楔 | 套 | 4 | - 材质：进口松木经蒸馏、防腐、干燥、并经专门绝缘处理，防裂，不变形； - 适用范围：用于各类孔、洞、裂缝压力较低的堵漏作业； - 工作温度：-70℃～100℃； - 工作压力：0.1～0.8MPa； - 配置：圆锥形、三角形、梯形三种不同的规格共74件组成，ABS防爆塑料专用工具箱3个。 |
| 254 | 粘贴式堵漏工具 | 套 | 1 | - 材质：铁合金无火花材料，可对法兰、盘根、管线、阀体进行堵漏； - 工作压力≥2.5Mpa； - 适用容器形状:直径2.2米以下罐体及管道附件、管线、三通、弯头、法兰、阀门上的阀杆、阀体等发生的点状、线状、洞、缝泄漏时的堵漏作业； - 装配密封面及各种结合组合部位，包括盘根、管罐连接处、异径结合部、焊缝缺陷等； - 整套包含：加压捆扎器、阀体堵漏器、弧形压板堵漏工具、盘根堵漏工具、罐体堵漏工具、管道堵漏工具、管道径向轴向堵漏工具、钢带、压块、快速堵漏胶，防爆塑料专用工具箱。 |
| 255 | 注入式堵漏工具 | 套 | 1 | - 工业管道停车带温带压堵漏的必备工具，可灵活应用于多种规格的法兰、罐体、阀门等部位的堵漏； - 适用于介质压力大于30Mpa的泄漏，适用介质温度范围：-200℃～750℃； - 手动高压泵额定压力60MPa，最高压力为76Mpa。注胶筒直径为25mm，有效长度约为110mm； - 流量为2.3/行程，储油量为0.5L，液压油型号为20＃。工具重量为≤3公斤； - 具体配置包括：高压注胶枪1把、手动油压泵1台（附60MPa压力表，手动油压泵最高压力为76MPa）、高压油管1根、快速接头2付、旋塞阀4个、角向接头（45°、90°各1只）、注射弯头1只、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只）、专用扳手1把、铝合金工具箱1个。 |
| 256 | 阀门堵漏套具 | 套 | 5 | - 可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等； - 工作温度：-50～170℃； - 压力：-1.0～1.2MPa； - 阀门堵漏工具：直径95、105、115、135工具各一个； - 阀门堵漏工具：直径145、160、180、195工具各一个。 |
| 257 | 堵漏枪 | 把 | 1 | - 根据泄漏口的大小和形状、配备有四种不同规格尺寸的枪头，有圆锥形、楔形、过渡形等四种堵漏枪头； - 四节密封枪，可延伸； - 楔形密封袋（适用直径15—60mm裂缝）； - 圆锥密封袋（适用直径30—90mm漏孔）； - 各组件之间用快换接头连接。套装组成：枪头、枪杆组件、脚踏气动泵组件、排气接头、充气软管。 |
| 258 | 金属堵漏套管 | 个 | 5 | 用于各种金属管道裂缝的密封堵漏，每套不少于9种管径规格。 1、适用管道直径：12-100mm； 2、堵漏压力：2-5㎏f/cm2； 3、耐老化、耐油、耐弱酸弱减，适用温度：-20—+100℃； 4、用途：油、水、天然气、管线等； 5、装箱配置清单： 不锈钢板1/2″(13mm) 1个 105x80x0.5 不锈钢板3/4″(19mm) 1个 120x80x0.5 不锈钢板1″(25mm) 1个 140x80x0.5 密封垫1/2″(13mm) 1个 76x38x3 密封垫3/4″(19mm) 1个 76x53x3 密封垫1″(25mm) 1个 76x70x3 固定架 17个 铸钢件 锁紧架 17个 铸钢件 六角螺母 17个 M10 平垫圈 17个 10 加强半圆头方颈螺栓 17个 M10x75 不锈钢板1-1/4″(32mm) 1个 156x156x0.5 不锈钢板1-1/2″(38mm) 1个 176x156x0.5 不锈钢板2″(51mm) 1个 200x156x0.5 不锈钢板2-1/2″(64mm) 1个 240x156x0.5 不锈钢板3″(76mm) 1个 280x156x0.5 不锈钢板3-1/2″(89mm) 1个 320x156x0.5 不锈钢板4″(102mm) 1个 360x156x0.5 密封垫1-1/4″(32mm) 1个 150x95x4.5 密封垫1-1/2″(38mm) 1个 150x112x4.5 密封垫2″(51mm) 1个 152x150x4.5 密封垫2-1/2″(64mm) 1个 192x150x4.5 密封垫3″(76mm) 1个 232x150x4.5 密封垫3-1/2″(89mm) 1个 272x150x4.5 密封垫4″(102mm) 1个 310x150x4.5 金属堵漏套管箱 1个 560x360x180 可逆式棘轮扳手 1个 12.5x250 手动套筒扳手套筒 1个 12.5x40-17 双头呆扳手 1个 14x17 说明书 1 合格证 1 |
| 259 | 消防水带（50型25mm） | 盘 | 100 | 1.技术性能符合《森林高压水带检验大纲》的要求。 2.直径：25mm。 3.长度≥30米。 4.工作压力≥5.0Mpa。 5.爆破压力≥16.0MPa。 6.接口：配备25mm口径接口。 7.材质：高强度涤纶长丝线；衬里聚氨酯，衬里单层厚度0.40±0.1mm。 8.单位长度质量≤80克/米。 9.延伸率≤0.5%，膨胀率≤4.5%。 10.颜色：白色。 投标时提供检验报告 |
| 260 | 消防水带（20型25mm水带） | 盘 | 100 | 1.技术性能符合《森林高压水带检验大纲》的要求。 2.直径：25mm。 3.长度≥20米。 4.工作压力≥2.0Mpa。 5.爆破压力≥7.0MPa。 6.接口：配备25mm口径接口。 7.材质：高强度涤纶长丝线；衬里聚氨酯，衬里单层厚度0.40±0.1mm。 8.单位长度质量≤150克/米。 9.延伸率≤4%，膨胀率≤5%。 10.颜色：白色。 |
| 261 | 消防水带（20型40mm水带） | 盘 | 260 | 1.技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的要求。 2.直径：40mm。 3.长度≥20米。 4.工作压力≥2.0Mpa。 5.爆破压力≥7.8MPa。 6.接口：配备40mm口径接口。 7.材质：高强度涤纶长丝线；衬里聚氨酯，衬里单层厚度0.40±0.1mm。 8.单位长度质量≤145克/米。 9.延伸率≤3.5%，膨胀率≤4.5%。 10.颜色：白色。 投标时提供检验报告 |
| 262 | 消防水带（25型40mmx100m水带） | 盘 | 100 | 1.技术性能符合《高压反光森林消防水带检验大纲》的要求。 2.直径：40mm。 3.长度≥100米。 4.工作压力≥2.5Mpa。 5.爆破压力≥8.4MPa。 6.接口：配备40mm口径接口。 7.材质：高强度涤纶长丝线；衬里聚氨酯，衬里单层厚度0.40±0.1mm。 8.单位长度质量≤150克/米。 9.延伸率≤4.0%，膨胀率≤5.5%。 10.颜色：白色。 |
| 263 | 异型异径接口（65mm转40mm） | 个 | 80 | 1、接口公称通径：65mm雄卡/40mm雌卡。 2、弹簧疲劳寿命：≥10000次 3、适用介质：水、水和泡沫混合液。 4、采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，具有强度高、耐腐蚀的性能优点。接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 5、密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其它肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用。 投标时提供检验报告。 |
| 264 | 异型异径接口（65mm转25mm） | 个 | 50 | 1、接口公称通径：65mm雄卡/25mm雌卡2 2、弹簧疲劳寿命≥10000次。 3、适用介质：水、水和泡沫混合液。 4、采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，具有强度高、耐腐蚀的性能优点。接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 5、密封性能：在0.7Mpa和2.5Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在3.5Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其它肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用。 投标时提供检验报告 |
| 265 | 二分水器（65转40） | 个 | 50 | 1、符合标准GA 868-2010《分水器和集水器》的性能要求。 2、二分水器是联接消防供水干线与二股出水支线的消防器具。 3、主要装配于水带干线上，一个二分水器有二个出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。 4、主要材质：铸造铝合金，结构：主要由本体、阀门 、KYK40Z卡式雌管牙、KYKA65Z卡式雄管牙及密封垫圈等零部件组成。 5、公称压力：2.5MPa，进水口通径：65mm，出水口通径：40mm×2，适用介质：水及水泡沫混合液。 |
| 266 | 二分水器（65转25） | 个 | 50 | 1、符合标准GA 868-2010《分水器和集水器》的性能要求。 2、二分水器是联接消防供水干线与二股出水支线的消防器具。 3、主要装配于水带干线上，一个二分水器有二个出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。 4、主要材质：铸造铝合金，结构：主要由本体、阀门 、KYK25Z卡式雌管牙、KYKA65Z卡式雄管牙及密封垫圈等零部件组成。 5、公称压力：2.5MPa，进水口通径：65mm，出水口通径：25mm×2，适用介质：水及水泡沫混合液。 |
| 267 | 单兵背负式水枪 | 把 | 60 | 1、电动作业和手动作业两种方式； 2、桶装背负式； 3、电池与电动水泵应均匀分布在水桶下面，安装有过滤网，背带应具有调节功能； 4、净重量（含电池，不含水)≤10KG； 5、容积：≥18L； 6、噪音：≤55DB(A)； 7、电动作业连续工作时间：≥6小时； 8、电动作业时最大流量：≥2.5L/分钟 9、最大工作压力：≥0.7 MPA； 9、电池容量：≥12AH，电压：标准12V； 10、有调节压力按钮并带有电压储能指示表。 |
| 268 | 便携式水枪（40mm） | 把 | 70 | 1、必须符合GB8181-2005《消防水枪》标准； - 流量和冲洗挡位的调整都是通过旋转调节环来实现，可以实现的流量均雕刻在此环上。通过旋转此环到对应的流量挡位上，可以获得消防枪在额定工作压力6公斤时对应的流量； 3、调节环上还有对应冲洗挡位，此挡位使水流可以冲出卡在水路中的颗粒物； 4、选择射流模式，通过持续的旋转保护套，可以使消防枪在直流，开花和120°喷雾模式下切换；保护套上的触感标记使操作人员即使在黑暗中戴手套的情况下也能够清楚的知道当前的射流模式； 5、在配备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫； 6、水带防缠绕接口； 7、最大工作压力20公斤；快速球阀开关； 8、枪体铝合金结构； 9、表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏； 10、枪头有阻燃橡胶保护套，带有盲点触摸块，在极热的环境下也不会融化，是绝缘体，不会有燃烧现象；同时在低温时也不会粘住消防员的手指； 11、人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握柄； 12、销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质； 13、接口尺寸；65MM；产品长度：≤195MM；重量：≤1.2KG（含KYKA65接口）；流量：2.5-4L/s；射程≥25M；喷雾角≥100° - 投标人需提供检验报告。 15、原材料为铝合金并经T5热处理后拉制而成，经过阳极氧化防腐处理。 16、重量轻便，后座力相当小可忽略不计，消防员可轻松把握操作；水枪射流集中有力，直流水柱无任何分叉。 |
| 269 | 40型无后坐力水枪 | 把 | 20 | - 快速球阀开关；枪体T5铝合金结构；表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏； - 枪头有阻燃橡胶保护套，带有盲点触摸块，在极热的环境下也不会融化，是绝缘体，不会有燃烧现象；同时在低温时也不会粘住消防员的手指； - 人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握柄； - 销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质； - 接口尺寸；40MM；长度：≤195MM；重量：≤1.0KG；流量：2.5-4L/s；射程≥25M；喷雾角≥100°。 |
| 270 | 消防机动泵（森林消防泵） | 台 | 12 | - 泵组由三级离心水泵与四冲程风冷汽油发动机组成； - 内置油箱4.5L；最大压力≥1.5MPa； - 流量≥340L/min；吸程不小于3米； - 启动方式手拉启动或电启动，水泵单机重量≤30kg； - 配置要求：直流喷枪1把个、水雾喷枪1把、单向阀1个、三通阀1个、底阀1个、止水钳1把、水带扳手2把、接力转换接头1个、可背负的附包1个、螺纹吸水管1条（3.5米）、规格20-40-30涤纶长丝 PU衬里1.5寸消防水带300米（10条）、不锈钢骨架水带背包3个、专用工具包1套，铝合金高级包装箱1个； |
| 271 | 机动橡皮舟 | 艘 | 3 | - 材质：PVC； - 总长度：≥480 cm，总宽度：≥190 cm，内长≥：340 cm，内宽：≥90 cm； - 气囊直径：≥50 cm，气室个数：5+1，最大乘员：10，最大动力：40 HP； - 重量：≤150 kgs，最大载重：≥1200 kgs，包装尺寸：≤140*80*40 cm & 120*110*15 cm； - 含：铝合金地板、铝合金坐板、玻璃钢艉板、船包、地板包、脚踏充气泵、修理工具筒、2支铝合金划桨。 |
| 272 | 救生抛投器 | 个 | 14 | - 主体质量：≤10kg；主体长度：≥205cm；工作压力：13MPa；工作介质：压缩空气；平均初速：≥100米/秒；自动充气救生圈成型时间：≤5秒；救生圈浮力：≥8kg；救援绳破断力：≥2000N；配置内置式自动充气式压力调节装置； - 采用压缩空气为动力源，没有明火，适用于各种使用环境；配置安全联动保险机构，杜绝误发射；救生圈使用后，需更换水感元件和气瓶后可重复使用；工作环境：温度：-10℃～45℃；贮存环境：温度：-20℃～55℃；使用寿命：抛投器主体：6年（不含密封件）、抛投飞弹：2年（易损件除外）； - 抛射物重量：撇缆飞弹重量：≤2kg; 救生圈飞弹重量：≤2kg;抛投距离（水用，救生圈）：≥300米；抛投距离（陆用）：≥630米；抛绳规格：直径φ3mm,陆用绳长度≥690米，水用绳长度≥345米； - 抛投物、绳索、救生圈保护套可反复使用；配置稳固的专用发射基座，确保松软湿滑环境下的安全发射。发射架可上下调节发射角度； - 产品配置： 抛投器主体（含2l气瓶）1个、长发射管 1个、短发射管 1个、救生圈飞弹 2个、撇缆飞弹 2个、穿绳器用减压阀 1个、训练弹绳桶 1个、训练弹 1个、发射支架 1个、填绳器 1个、收绳器 1个、铝箱 2个、专用高压密封件 1个、救生圈保护套 2个、救生圈气瓶 4只、救生圈用水感元件 4只、尼龙扎带 8根、小胶带 1卷。 投标时提供检测报告。 |
| 273 | 消防轻型安全绳（螺旋绳） | 条 | 50 | - 直径为12mm； - 长度200m； - A级尼龙丝； - 牵引力≥27KN； - 熔点215度，伸缩率≤40%。 |
| 274 | 消防防坠落辅助部件（八字环） | 个 | 50 | 1、符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2、材质：铝合金锻造； 3、极限负荷≥20KN ； 4、适用绳索直径范围：9.5-12.5mm ； 5、金属部件和金属零件应无棱角、毛刺、不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 投标时提供检验报告。 |
| 275 | 紧绳器 | 个 | 25 | - 采用高强度金属制成； - 内宽：≥55mm； - 轴直径：≥30mm； - 齿轮厚：≥7mm； - 重量：≤1.3kg。 |
| 276 | 消防员水域救援防护服 | 件 | 260 | 1、分体式设计，包括上衣和裤子。 2、面料采用锦纶弹力两分双线格布纱线由锦纶+氨纶构成，里料采用白色涤纶经编网眼布。面料颜色为橙色。与面料标样对比，色差应不低于4级，每套应一致。色差评定应符合GB/T 250-2008规定。 3、不饱和聚酯四眼扣、注塑拉链、尼龙拉链、脚口松紧带、防滑腰里和搭扣带颜色为橙色，与标样对比，色差应不低于3-4级，每套应一致。色差评定级别应符合GB/T 250-2008规定。 4、成品熨烫平服、充分干燥。领子、袖头需定型整烫。产品应整洁美观，挺阔，无烫光、变色，左右对称。无开线、断线、跳线、毛露、线头、污渍。敷衬部位无脱胶、渗胶及起皱。反光装饰带和热转移印应平服，不得出现起翘和水印，整烫时不应喷蒸汽。 5、左臂设置臂章魔术贴底托，长10.6cm，宽8.6cm，颜色为黑色，臂章底托上端距袖肩点10.5cm，左右位置以袖底缝进行对折找出袖中线，臂章底托中心线以袖中线向前2.0cm。后背居中热转移印内容为“广东消防”、“广州支队”，字体为简粗平黑，颜色为反光银色，四个字时每个字大小6.5cm×8.5cm，字间距2.0cm。位置在反光带上方3.0cm处。 |
| 277 | 消防救生衣 | 件 | 8 | - 浮力≥150N。背心式，采用高强度面料，浮材柔软贴身。衣领后部的提手方便携带。胸襟塑钢开口拉链，拉链内两个内置胸襟安全连接插扣减少水中挂住的风险； - 前置两个4孔塑胶挂块及六个横向挂点，可固定频闪定位灯、割绳刀、求生哨等装备。4条调节固定带确保救生衣穿着稳固。独立快插式可调的腿环式胯下带必要时能将救援型救生衣保持在身体最佳位置，腿带连接扣有固定袋。前置两个一体化双层口袋，底部透水网可快速排水； - 胸部左右有带挂点的徽章魔术贴。背部可拆卸后置物袋有魔术粘，用于粘贴反光标签。置物袋侧面有荧光棒固定环。反光材料为3M海事级，反光面积大于200平方厘米； - 自逃离系统的快速释放装置采用高强度多耐福压板，快速释放带穿过不锈钢材质日字扣，配高可视度红色拉手。弹力牛尾绳一端O型环，另一端配置22KN锻造铝合金快挂扣； - 配置360°遇水自动激活带测试功能频闪定位灯、水域专用无滚珠口哨； - 其他参数：重量：≤3千克，牛尾绳延展长度：≥100cm，牛尾绳水平承重：≥3700N，快速释放带宽度：≥5cm； - 快挂：主轴强度≥20KN，横轴强度：≥8KN，开门距离：≥20mm，重量：≤45g； - 面料撕破强力经向≥370N维向≥240N，接缝断裂强力≥630N，抗湿性能≥4级； - 标准配置：救生衣1件、后置物袋1个、反光标签1块、定位灯1个、无滚珠口哨1个、快挂1个、弹力牛尾绳1根、腿带1副、收纳袋1个； - 外观要求：主体颜色为红色、黑色，供货时需根据用户要求印字。 提供相关检测报告； |
| 278 | 消防救生衣 | 件 | 370 | 1、整体要求 符合《消防专用救生衣试验大纲》，技术性能符合公安行业标准《消防用救生衣》的规定，符合消防队伍服装统型要求。提供检验报告。采用固体浮力材料与充气浮力相结合的方式提供浮力，能在水中灵活运动。 2、结构 救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成。在水中支持直立和后仰两种浮态。 3、外观及面料 救生衣的颜色为国际认可的救援色。救生衣的系固采用扣件或拉链式。救生衣的属具及配件没有尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。救生衣适用的胸围不小于70mm且不大于1350mm。救生衣上逆向反光带的总面积不小于400cm²、且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不少于200cm²。面料须具备防太阳光辐射和紫外线功能。 4、技术性能 总浮力不小于150N。包含有救生气囊，设有充气口。救生衣气囊手动充气时间不大于3秒。在安全气囊未充气状态和充气后的状态下，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失均应小于5％。救生衣安全气囊与救生衣连接可靠，且当安全气囊受损或失效后可方便更换而不对救生衣体产生任何破坏。具有防止在水中窜动的裆带。救生衣衣身能承受1200N的作用力30min而不损坏。救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。裆带与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。安全气囊与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。在安全气囊未充气情况下，穿着人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5秒内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120mm以上。在安全气囊充气的情况下，救生衣在3S内使人体处于后仰姿态，人体躯干与铅垂直线的角度不小于30°，人嘴高出水面120mm以上。穿着人员落水及跳水后，救生衣不发生明显位移或对穿着人员造成伤害，不影响其水中姿态及浮力的破损，不对其属具及附件造成破坏。 5、属具 每件救生衣配备细索系牢的哨笛一只。连接哨笛的线绳长度足够使用，将它固定连接在救生衣或辅助装置的口袋里，使用时，穿着者任何一只手都能将哨笛移出或放入。每件救生衣配备细索系牢的示位灯一只，且在正常使用时高出水面。示位灯对其附着的救生衣性能及穿着者不得有负面影响，遇水有自动发光功能，能够在漆黑的水上环境迅速定位到被施救人。每件救生衣标配充气钢瓶一只。胸前一个钢制D型挂点，背后一个方块挂点方便悬挂其它救援装备，腰间配有尼龙织带和快速解脱扣，后背部配有牵引绳拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱，并配有一套可以承受22KN的快脱牛尾绳。 |
| 279 | 激流救生衣 | 件 | 165 | - 腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2cm，底部尼龙带≥4cm加固面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料； - 采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计； - 环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg； - 活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作； - 正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）； - 多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷； - 前后面缝制≥1m的3M反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱； - 为急流救援型救生衣，浮力≥185N； - 每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只； - 人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5s内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120mm以上。 技术性能符合国家消防装备技术标准，标识按总队要求执行。提供检验报告。 |
| 280 | 消防员水域救援头盔 | 顶 | 35 | - 水域救援头盔色泽鲜艳醒目，保护头及耳部，并在头盔上部留有排水孔； - 外壳需采用高强度聚乙烯材质制作而成，能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； - 头盔有不少于10个排水通风孔；质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构和加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击。头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽； - 内置泡沫垫，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小。顶部排水槽设计，排出的水不会流到脸上。 - 头模所受到的冲击力≥3670N,顶部抗冲击加速度≥140g,头盔耐穿透性能强，经24h的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上。 提供检测报告。 |
| 281 | 消防员水域救援头盔（配备可佩戴式高清执勤记录仪） | 顶 | 12 | - 整盔符合人体工程学，不少于10 孔方形排水通风设计，大幅减少阻力，透气散热； - 高强度抗冲击环保 ABS 外壳，提供优越的缓冲性能，采用不锈钢铆钉，防止生锈； - 采用防水高强度 EVA 内衬，冷压成形，具有缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等特性，质量轻、佩戴舒适； - 配备双 BOA 调节系统，可迅速进行张紧力度微调，配合缆线实现快速精准的张力控制， 使头盔更加贴合头部，增强头部舒适度； - 可调节式下颚带，采用高分子环保材料下巴垫，配有安全插扣,16mm 尼龙拉带； - 配可拆卸式轻型 EVA 护耳，护耳带收音孔，盔前配救援记录仪卡座，两侧附有战术导轨； - 头盔配有三条反光带，增强夜间识别度。头盔净重≤440 克； - 配备可佩戴式高清执勤记录仪：智能照片 + 强化 HDR ¦ 夜景延时录像 ¦ 数码镜头（超广角、宽屏、线性、窄屏） ¦ 1080p 视频直播 ¦ 带有语音唤醒的语音控制 ¦ 所有照片模式下可开启 RAW 模式 ¦ 预设 + 屏幕快捷方式 ¦ 直观触屏 ¦ 触摸缩放 ¦ 纵向拍摄 ¦ 照片定时器 ¦ 短片 ¦ 坚固耐用 + 10 米防水 ¦ 8 倍慢动作 ¦ 100Mbps 比特率 ¦ 面部、微笑、眨眼和场景检测 ¦ 地平线修正 ¦ 曝光控制 ¦ GP1 芯片 ¦ 1220mAH 锂电子充电电池 ¦ 保护罩兼容性； - 音频功能：借助媒体选配组件或 3.5 毫米专业麦克风适配器，可实现 3.5 毫米音频麦克风输入 ¦ 原始音频采集（.wav 格式）； - 连接功能：Wi-Fi + 蓝牙 ¦ 支持 GPS ¦ 包含：摄像机、充电电池、曲底粘附固定座、安装固定扣、USBC 数据线、手转螺丝。 |
| 282 | 水域救援手套 | 双 | 150 | 1、材料：在手套的背面≥2mm的氯丁橡胶层和≥3mm的缓冲垫层，能提供良好的保暖性和抗冲击性； 2、设计：手掌和手指覆盖区经过橡胶涂层的加固处理,完全符合人体工学，保证耐用性，同时不失灵活性； 3、安全：经常性磨损区域做非常稳定的加固垫，在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿； 4、灵巧：手指处需采用特殊的材料，达到灵活又耐磨；徒手控制百分比＜150% 5、穿脱：在手腕处需有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性；提供第三方检测报告。 |
| 283 | 水域救援靴 | 双 | 35 | - 整体为系带+魔术贴设计；采用≥5mm氯丁橡胶涂层与一体合成皮革提供保暖，脚踝保护以及更好的固定； - 内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑； - 采用≥7mm的氯丁橡胶内底，可以提供良好的减震性，增加舒适度； - 鞋底防滑设计，可以适应水面和陆地的各种地形；经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理； - 靴子内侧设有排水孔，方便出水；脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。 |
| 284 | 湿式水域救援服 | 件 | 60 | 1、采用不少于3mm带氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供良好的热反射性能； 2、在肩部、背部和手臂处都采用特殊的材质提高关部位的灵活性，降低活动的束缚性； 3、前置拉链和腰部、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷； 4、所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，一定程度的确保保暖和舒适感； 5、在膝盖等易磨损区域都有加厚聚氨酯涂层垫，耐磨耐用，同时可提供额外的保护； 6、在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用； 7、手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的警示性； 8、耐磨性能好，可经100圈磨损后无破洞; 9、顶破强力≥1000； 10、质量＜2kg； 提供检测报告。 |
| 285 | 干式水域救援服 | 件 | 40 | 1.护膝、护肘、护臀部位使用防弹布材料抗磨面料强化处理； 2.主体采用防水透气布，袖中、小腿接片使用耐磨布料；有耐磨、抗皱、保温等功能； 3.领口与袖口采用乳胶材质.有更好的服贴密闭性. 保证水密性；袖口、及脚口附有氯丁橡胶魔术贴束紧带。领口设有氯丁橡胶颈部保护设计，并有快速排水口，魔术贴束紧带收紧； 4.连体前穿式干式服，比后穿式更简单，无需帮忙。前胸采用防水拉链，裆部带有水密型拉链； 5.集成式腰部束紧系统：一体式可调节插扣尼龙吊带和后腰魔术贴束紧带，左右两侧均可调节，适合各种体型穿着； 6.大腿两侧设有快速排水口袋； 7.一体式连接的尼龙袜套完全防水并提高保暖能力； 8.主体使用双针平车，内里接缝使用热熔带烫合。确保整件衣服完全防水； 9.背部有RESCUE反光字样，手腕位置加有两条环状反光条、脚踝位置加有一条环状反光条； 10.重量：≤2千克。 |
| 286 | 防水手持电台（水域专用） | 个 | 15 | - 通用性能：频率范围：UHF：350-390MHz、440-470MHZ、400-480MHZ；常规信道数量：1600个（100组，每组16个信道）；信道间隔：25kHz/12.5kHz；工作温度：-25°C~＋60 °C；频率稳定度：±2.5ppm； - 工作电压：7.4VDC；天线阻抗：50Ω；话筒阻抗：2.2KΩ；电池：Li-ion DC7.4V 1800mAh；体积（长×宽×厚）：≤130mm×55mm×30mm；重量：≤200克(仅主机) / 290克(主机带电池和天线)； - 接收指标：模拟灵敏度(12dB SINAD)：25K≦0.22uV 、12.5K≦0.25uV；数字灵敏度(BER 5%)：0.22uV/BER 5%；信噪比：25K≧45dB、12.5K≧40dB；邻道选择性：25K≧70dB、12.5K≧65dB；互调抗扰性：25K≧65dB、12.5K≧60dB；假信号响应：≧65dB；音频输出功率：≧1000mW；音频失真：≦5%； - 发射指标：射频功率：H：4 W 、L：1.5 W；FM调制方式：25K/16KΦF3E、12.5K/8KΦF3E；4FSK数字调制：12.5KHZ数据7K60FXD、12.5KHZ数据+语音7K60FXE；数字声码类型：AMBE++或SELP；数字协议：ETSI-TS102 361-1,-2；杂波和谐波：≧70dB；剩余调频：25K≦-45 dB、12.5K≦-40 dB；音频失真：≦5%；频率稳定度：±2.5ppm；最大频偏：25K≦5kHz、12.5K≦2.5kHz； - 标准配件：智能快速充电器1个、大容量锂电池1块、背夹1个、天线1根、腕带1条。 |
| 287 | 水域救援个人装备包 | 个 | 8 | 一、装备包： - 容量：≥90L； - 尺寸：约直径35*宽60cm； 二、高音口哨： - 音量：≥115分贝； 三、LED爆闪灯多功能照明灯 - 具有闪光和照明2种功能； - 高可见性闪光，光穿透能力强，陆地上可视距离≥5km，空中对地可见距离≥25km； - 设计闪光频率：每分钟50～70次； 7、高效率LED手电筒，续航时间大于24小时； 四、割绳刀 8、刀长：约185mm，刀鞘长度约95mm，硬度≥ 34HRC。 9、切割性能：按规定的要求进行切割性能试验， 操作人员能切断直径 9.5mm、12.5mm、16mm 的 尼龙制消防安全绳，且切个时间均不超过 10s。 10、耐腐蚀性能：水域救援刀经 48h 的中性盐雾 试验后，无明显腐蚀现象。 |
| 288 | 手持式声纳探测仪 | 台 | 5 | 1、专有的深度追踪声纳技术； 2、每秒发射4次300瓦的声纳脉冲，能准确测量水域环境的深度和水温； 3、尺寸：≥50mm x 50mm x 200mm； 4、屏幕尺寸: ≥40mm x 20mm； 5、工作温度:0~160华氏度(-18~71摄氏度)； 6、深度范围:2.5英尺(7米)~ 300英尺(90米)； 7、防水等级:IPX8至200英尺(60米)； 8、电池使用时长:25小时； 9、传感器频率:200kHz； 10、传感器波束角度: 14度； 提供检验报告。 |
| 289 | 水域救援单兵套装 | 套 | 188 | 一、救援盔(全盔) 1、多个通风口保持凉爽，顶部设置排水槽，材质：耐用的工程塑料外壳有效分散冲击力，高压泡沫棉增强舒适性和保护性。 二、急流洪水专用救生衣(PFD) 2、外观为红色面料制成，内衬采用软质浮力泡沫；可以获得120KG的向上漂浮力， 设计有 50mm宽可拆卸胸式安全带； 3、8个四方扣及12个的D型环挂点；方便穿戴者携挂刀具、频闪灯及荧光棒等器材； 4、配有不锈钢O型环及快速手拉球；配置可拖拽式1米长牛尾及D型环；配有3排可调节性前开式单手快速脱扣； 5、前部有两个尼龙搭扣贴身大口袋，设计有挂绳点和排水孔；配置高音量无圆球可拆卸橘色救生口哨；25mm可拆卸臀部和腿部绑带。 提供证书复印件及检测报告。 三、湿式水域救援服(分体式) 6、整体采用超强的3mm高弹氯丁橡胶，手腕及脖领处部位浮力材料；柔软舒适双向的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了压胶处理，很大程度的确保保暖和舒适感。 四、水母服(莱卡衣) 7、连体式，背开拉链长袖潜水衣。超弹性莱卡面料，厚度1.5mm手感细腻、柔软，舒适贴身，张幅达600%弹力。 五、个人腰挂式救援抛绳包 8、直径为9mm的专用水面救援漂浮绳，绳索断裂强力：≥17KN，整体漂浮性能：≥48h。 六、个人腰挂式救援腰带 9、腰带长：120cm为准通用工调节方式；材质：新型纤维面料及网布，腰带上设置多个 D 型及快速释放扣环，与水域救援绳包配合使用。 七、水域作业防滑鞋 10、运动鞋底潜水鞋，鞋筒高20 cm；含钛发泡橡胶材质，双面尼龙布贴合；鞋面、脚跟橡胶包覆；内侧大齿拉链，内加档水布，减少水流进出，增加保暖效果。 八、多功能水域救援刀 11、多功能刀是一款二合一水域救援工具， 3.5英寸（ 90毫米）尖锐刀片，带锯齿，175mm刀长（护套180mm）。 九、水域作业手套 12、五指式手套，具有机械性能和拉伸强度，厚度：5mm。 十、三频求生哨+指南针 13、三频高音哨重量 (哨子+指南针+标准挂绳),耐冲击分子树脂材料化合物；指南针：罗盘不掉磁。 十一、多功能照明灯 14、独特的行程开关；50-1000流明可调，大容量锂电充电电池，大于10小时照明时间，250米照明距离；光面铝制反光杯，经超高温处理，叠层合金反光膜。专业的微型电脑芯片低电指示灯，提示及低电保护功能。电子式防反接充电设计。 十二、个人饮用水袋 15、食用级水袋，大口内胆，尺寸≥ 20cm ×10cm ×2cm，水袋与救生衣上抽扣件匹配连接使用； 十三、水域救援装备箱包 16、新型聚酯尼龙主料，搭配防水布及热成型材料，主袋可从三面打开，便于放入和取出物品，箱子两侧带有四条插扣设计装备紧固带。强化的铝合金拖杆，重型越野式滚轮，底部不锈钢螺丝、螺栓紧固，可直立隐藏式可伸缩箱拉杆，容量：≥100升。重量: ≤2.5KG。 |
| 290 | 水域救援漂浮救生绳 | 条 | 111 | - 漂浮于水面上，自发光和反光； - 聚丙烯绳内包聚乙烯绳芯； - 绳直径不小于12MM； - 断裂强度不小于1800公斤； - 绳长100米。 |
| 291 | 割绳刀 | 把 | 185 | - 多功能刀是一款二合一水域救援工具； - 高品质不锈钢；刀片上镀铬，降低生锈风险； - 3.5英寸（ 90毫米）尖锐刀片，带锯齿； - 2合1刀具剪刀功能； - 紧凑型快速释放护套；175mm刀长（护套180mm）。 |
| 292 | 水域抛绳包 | 个 | 185 | - 绳包采用耐磨尼龙面料制成；主色调为红色和黄色组合而成，并含有银色反光带，提供良好的警示性视觉； - 绳包顶端有一个收紧用的拉绳，可以轻松打打开，填充绳索和收紧袋口； - 绳包的侧面提供一个魔术贴挂点，可以挂置闪光棒或者荧光棒，在夜晚或者大雾天依然保持良好的可视性； - 底部和侧面设有排水网眼，便于快速干燥； - 直径为9mm的专用水面救援漂浮绳，绳索断裂强力：≥17KN，整体漂浮性能：≥48h；提供证书复印件。 |
| 293 | 定位浮标 | 个 | 80 | - 采用环保PVC材质； - 配30米长的尼龙材质的浮标绳子； - 直径6mm，不吸水； - 采用醒目的颜色； - 底部有用于装沙固定的沙孔以及有系绳固定的挂孔。 |
| 294 | 漂浮担架 | 个 | 30 | - 采用高强度工程塑料制成，能安全转移伤病员； - 展开尺寸（长×宽×高）：≥180×45×5cm； - 四周设有多个把手孔，方便搬运伤员； - 硬质材料，便于在运转过程中进行CPR和心脏按压抢救； - 可漂浮于水上，进行水上救援。 |
| 295 | 水面救援救生浮桥 | 个 | 2 | - 材料：拉丝布料； - 安全阀压力可以达到8PSI； - 表面粘贴防滑垫； - 带有串联拉链系统，多个浮岛装置之间可以拼接； - 非空心，内置垂直支撑结构。 |
| 296 | 救援平台 | 套 | 2 | 1.浮桥尺寸≥2.6*1.0*0.15m，可拆分为两个部分独立使用； 2.材质为高强度PVC，规格为≤30G，双层结构； 3.非空心结构，正反板材之间带有支撑连接结构，防止充气后变形； 4.充气后的刚性足以支撑人员在上面行走不塌陷，静态均衡承载浮力不小于250kg； 5.随机带有充气气筒，也可以通过空气呼吸器充气，充气时间小于5分钟； 6.带有连接绳和魔术贴，通过打结连接绳或者粘贴魔术贴，多个浮桥之间可以连接，形成走廊； 7.浮桥四角位置带有微型防水频闪灯，用于低可视度条件下的定位； 8.频闪灯的尺寸为44x29mm，重量为11g，便携且便于部署； 9.频闪灯标准续航能力为130小时； 10.整套产品包括浮桥本体，说明书，手动充气筒（带有气压计），修补套件，频闪灯配件，魔术贴配件，收纳包。 |
| 297 | 救生圈 | 个 | 192 | - 采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为辅料； - 浮力材料为聚氨酯泡沫，抗氧防老化，机械强度化学稳定性高； - 外径约720mm，内径约420mm； - 能在淡水中支撑不少于14.5KG的铁块24小时以上； - 重量≥2.5KG。 |
| 298 | 快速充气救生圈 | 个 | 50 | - 自动充气救生圈为实用新型公开的一种逃生装置，具体而言是一种穿着在腰间，平时为腰带状，使用时可迅速充气的救生圈； - 自动充气救生圈包含有救生气囊，该救生气囊设置有充气口； - 该充气口处设置有单向阀、储气钢瓶，自动充气救生圈使用时，自动充气装置遇水后，刺针将储气钢瓶的瓶口刺破，从而释放出储气钢瓶内的压缩气体，进而迅速完成对救生气囊的充气动作； - 采用将救生气囊折叠穿戴的结构，方便穿戴； - 能迅速将救生气囊充满气体，安全性能高。 |
| 299 | 高性能救援艇(加强装甲) | 台 | 40 | - 规格：外部长度395CM，内部长度275CM，外部宽度190CM，内部宽度90CM，船底厚度0.9MM； - 使用1.2MM厚的PVC原料，防撞条以下船底部分都粘贴了加强护甲。耐双面 涂层做抗磨损耐用、耐盐碱和日光照射、具有高 强度抗老化耐腐蚀； - 艇身浮筒直径50CM,设计大于5个独立气室，浮筒工作压力0.25bar，艇身内部的间隔膜保护各个气室安全完全的密封，调节各个锥体部分的压力平衡； - 艇身设计反光条8个，每条防擦条PVC防撞条10CM宽； - 双底部采用1.2mm厚的pvc原料为双充气气筒，铝合金尾板，前置油箱设计，驾驶员抓手设计，拉丝充气底设计； - 满载排水量≥2.2吨, 最大负重980KG承载人数8人； - 尾板高度40CM，采用铝镁合金材质，耐用性和耐海水 腐蚀强而且重量轻，表面喷涂优质漆，对海水、阳光、燃油有特别的防护作用； - 设置双简排水装置，在驾驶过程可以达到快速排水功能； - 适配动力30Hp，外包装尺寸≥150CM*70CM*48CM，装重量≥90KG； - 配件:橡皮艇一条，铝合金船桨1.62米两支、便携包一个、脚踏式气泵9L一个、维修工具一套（修理筒一个、修补片两片21CM*14CM，胶水一支，气阀扳手一支)。 |
| 300 | 大型冲锋舟（40匹） | 台 | 2 | - 基体材料为通用型不饱和聚酯树脂，增强材料为十层玻璃纤维及制品，胶衣为船用耐水型聚酯树脂。表面光顺，平整光洁，无划痕、龟裂、分层、硬伤、气泡等缺陷。舟体内壳应为乳白色，外壳为橙色，色泽一致，表面增强防滑处理； - 基体材料固化后树脂浇铸体试样：厚度≥4MM，重点部位≥6M，部位拉伸伸长率≥8.0％，拉伸强度≥110Mpa，20小时UV紫外线老化性能测试中无褪色，无变形，以上提供第三方检测报告； - 规格：≥600cmx190cmx70cm，材料：使用优质玻璃钢制造，乘员：12-14人，载重：≥1200公斤； - 吃水深度：约35cm，排水量：≥50立方米，尾板高度：≥570mm； - 舷外机：最大功率(千瓦) ≥29KW ，转速(转/分) ≥4500-5500，冲程：2，缸体：2，排气量(立方厘米) ≥703，长轴：≥1070x400x1345，重量(公斤)：约80KG，标准配置油箱(升)≥24L。 提供第三方检测报告； |
| 301 | 救援运输艇 | 台 | 2 | 这款救援运输艇是一款应用于洪涝灾害时转运物资与人员的刚性充气式动力艇,结合了橡皮艇与玻璃钢的冲锋舟的双方优势，具备高机动性与高运输能力。 - 外部长度≥460CM，内部长度≥350CM，外部宽度≥205CM，内部宽度≥105CM，船底厚度3MM双层底； - PVC双面涂层料，厚度为1.2MM； - 浮洞防滑材料采用EVA和PVC加强防滑料，结实耐用； - 底部为铝镁合金加强龙骨，使其具备更高的抗倾覆能力与大容量的运载能力； - 充气阀泄气压力值在0.35bar。多层粘接，采用PVC胶水加压热粘接技术； - 满载排成水量≥4吨。气室数量3+2+3个； - 浮筒直径50CM，浮筒工作压力0.25bar； - 适配动力40HP，最大负重≥1100KG,承载人数10人； - 尾板高度52CM,采用3MM厚底铝镁合材料，另外表面喷涂P.U漆，对海水.阳光.燃油有特别的防护作用； - 航区域江河和近海区域反光条8根。防擦条PVC,防撞条11CM； - 船艇上设置有拉网设计，确保防止运输物资过程中的因颠簸而引起的物资掉落等情况发生。 - 船头设置有储物仓，方便执行任务过程中物品的整理； - 尾部用排水仓，避免因风浪等状况时造成艇内积水而造成给转运物资与人员带来的不便； - 船艇内设置有四个挂点用于特殊情况时直升机的吊挂与投运，增加了更多的投送方式； - 包装重量≤195KG，外包装尺寸≥450CM*150CM*120CM； - 配件:橡皮艇一条，铝合金船桨1.6米两支、便携包没有、脚踏式气泵9L一个、维修工具一套（修理筒一个、修补片两片，胶水一支，气阀扳手一支） |
| 302 | 轻型水下无人机 | 台 | 3 | 一、基础配置： 1、材料结构：机身采用高强度耐压发泡浮力材料。黑色机身，一体机设计。耐腐蚀，海水淡水中均可使用。 2、桨叶材质：阳极氧化铝合金。 3、外观尺寸：≤390*340*150mm；重量：≤5kg（裸机） 4、推进器：六个矢量推进器，航速≥3节 5、机器姿态：可360°全姿态任意角度运行；满足6个自由度包括前进, 任意角度后退，上浮，下沉，左右平移，俯仰，横滚, 没有角度限制 6、最大工作深度≥150米 7、摄像系统：4K高清摄像头，1200万有效像素，镜头：166°超广角, 光圈 f/2.5； 8、照明系统：水下LED灯2盏，亮度≥6000流明 9、数据转存：内存卡随插随拔，所有即可导出，内存容量≥128G 10、智能声吶阵列:有自动防撞和自动避障功能 11、AR水下標尺: 可以直接实时测量水下目标物长度 12、电缆：配备不低于100米中性浮力电缆，可承受100公斤拉力；采用滑环卷线盘，电缆线带刻度标识。 13、传感器配置：陀螺仪、电子罗盘、温度传感器，深度传感器。 二、机械手臂参数 14、采用框架固定对合机械手，中性浮力设计机械手模组，最大可夹取直径φ≥100mm，最小φ≤10mm，最大握合力≥10kg, 深度≥100米。 三、培训机系统 15、随主机配备一台培训机，可与主机遥控器适配，方便日常训练，辅助主机完成水下救援任务。 四、包装清单 16、1*主机，1* ROV适配器，1*遥控器，2* 定距声呐，2*激光源，1*遥控器适配器，1*工业箱，1*100米线缆（含滚轴），1*机械手，1* 7.9英寸可移动显示设备 |
| 303 | 水下无人机 | 台 | 1 | 一、基础配置： 1、材料结构：采用耐压1000米玻璃微珠复合材料，符合流体力学设计，性能稳定，操作安全。深灰色机身，一体机设计。耐腐蚀，海水淡水中均可使用。 2、尺寸：≤710*480*380mm； 3、重量：≤25kg（整机）； 4、推进器：6个矢量推进器（每个功率：300W-1000W）； 5、航速≥3节，下潜速度≥3节。 6、机器姿态：360°全姿态任意角度运行；满足6个自由度包括前进, 任意角度后退，上浮，下沉，左右平移，俯仰，横滚, 没有角度限制。 7、最大工作深度：≥300米。 8、摄像系统：上下双彩色4K摄像头. 前视摄像机≥4K；内置下视机械手摄像机≥4K。 9、照明系统：水下LED灯2盏，亮度≥12000流明。 10、电缆：标配300米中性浮力电缆 ，可承受200公斤拉力；采用滑环卷线盘 （两段式防缠绕线缆设计），线缆上有刻度标识。 11、传感器配置：加速度、陀螺仪、电子罗盘、内部温度传感器、湿度传感器、深度传感器等。 12、供电方式：388WH 可更快速换电池1个（电池个数可增加）。 13、拖拽性能：特制拖拽锁扣+牵引绳，可在300米深处协助拖拽100kg重物。 二、机械手参数 14、采用框架固定对合机械手，可用任何角度夹取目标物体，最大可夹取直径φ120mm，最小φ20mm，最大握合力20kg, 深度320米。 三、培训机系统 15、随主机配备一台培训机，可与主机遥控器适配，方便日常训练，辅助主机完成水下救援任务。 四、包装清单 16、1* 主机，2* ROV电池适配器，1* 遥控器，1* 388WH电池，1* 遥控器适配器，1* 3米数据传输线，1* 300米线缆（含滚轴），1* 机械手，1* 7.9英寸可移动显示设备，2* 工业箱。 |
| 304 | 水面遥控救援机器人 | 台 | 1 | - 结构：水面遥控救援机器人的结构为上下结构，上部分为防碰撞软体浮力材料，下部船身为玻璃钢纤维材料，耐磨耐撞击，非充气结构方式，不存在漏气危险情况； - 遥控器数量：≥2个；遥控器启动时间：＜1秒钟，1秒钟内快速开机投入使用；遥控开关距离：≥200m；遥控驾驶距离：≥ 3800m；一台遥控器可以同时操控2台以上救生机器人一起使用； - 水上最快速度：≥ 45公里/小时，水上拖拉载重：≥ 300kg；抗风浪等级：≥2米； - 自动扶正功能与时间：水中侧翻后，不需要人为手动扶正，自动扶正时间＜1秒钟； - 驱动泵结构与直径：喷泵出水口直径≥30mm,喷水驱动安全无外置螺旋桨结构； - 驱动电源：充电电池 1块，电池采用插拔式设计，可快速更换电池；电池容量：≥25Ah，续航时间60分钟以上；电池快速充电时间：≤ 30分钟；剩余电量显示功能：遥控器显示机器人电池和遥控器电池电量；电池低电量报警功能：低于设定电量启动报警提示； - 不含电池重量：＜15公斤，可单兵携带和操作；机器人外形尺寸：＜138×40×34厘米； - 拉人手把数量：机身上部拉手数量有4个，机身下部四周有6段拉绳，供多人数落水者使用； - 配套安全器材：半自动收放绳盘1个，带600米浮水绳。（标配600米，多个绳盘可通过D型安全扣联合使用）；机器人配套浮水绳拉力＞360kg； - 联机实战使用功能： 救援时可两台机器人并排联机一起遥控使用，能快速行驶和转弯，增强了水上救援的浮力和拉力。提供两台机器人联机一起遥控使用的视频来佐证，视频存储在光盘或U盘中，视频是通用播放格式； - 水上救生机器人带有远距离观察使用的标识三角旗杆2根。机器人顶部有三角旗杆专用安装插口； - 遥控器接收部分采用内置天线，不会出现外置天线折断可能和戳伤落水人员； - 具有语音对讲定位功能，对讲定位距离≥2000米；具有视频图传功能，视频图传距离≥2000米； - 提供投标产品的检测报告、产品IPX7防水等级测试的检测报告、产品电磁兼容性能合格的检测报告； - 配水域漏电定位搜救仪1台：供电电源：1100mAh/8.4V（锂电池）；工作电压：DC8.4V；警示欠压电压：DC7.1V；工作频率：230MHz；搜救距离：≥300m；漏电探测距离：≥1m；高度定位误差：≤0.5m；连续报警时间：≥380min；预报警时间：15S±2S；静止至预警时间：30S±2S；静止至强警时间：45S±3S；预警声级强度：≥80dB（距离：1米）；强警声级强度：≥105dB（距离：3米）；屏幕类型：LCD液晶屏；屏幕尺寸：≤1.8英寸；屏幕分辨率：≥160*128；预留端口：蓝牙4.2；防护等级：IP67；外形尺寸：≤110mm*75mm*40mm；工作温度：≥-25℃～＋70℃；大气压力：（86～106）Kpa； - 配置：水上救援机器人1台、水域漏电定位搜救仪1台、遥控器1个、充电器1个、标识旗杆2根、说明书和使用光盘1套，包装箱1个等。 |
| 305 | 舟艇舷外机（40HP） | 台 | 24 | 1、操作方式：后操； 2、输出功率：40ps(5000r/m)； 3、排气量：≥700cc； 4、缸数：2； 5、大油耗量：≧20L/h； 6、尾板高度：≧550mm； 7、机油供给：预混； 8、随机油箱：内置24L； 9、螺旋桨：铝； 10、净重：≦80kg； |
| 306 | 高空救援专用头盔 | 顶 | 40 | 1、防侧压(LD)； 2、绝缘（440V）； 3、耐低温（-20度）； 4、耐金属熔液飞溅(MM)； 5、重量：≤500g。 |
| 307 | 高空救援专用手套 | 双 | 270 | 1、0.7-0.8毫米厚度，手掌增强皮革，含银质因子防滑型人工皮革，摩擦力大，适合做攀爬上升动作； 2、牵引强度：横向≥650N，竖向≥830N； 3、切断强度：横向≥80N，竖向≥95N； 4、耐磨强度：1000次以上； 5、破坏强度≥1700N，摩擦坚韧度≥4。 |
| 308 | 绳索救援手套 | 双 | 100 | 1、采用高品质山羊皮材质，在耐久度和灵活性之间拥有极佳的平衡； 2、双层外皮有效保护手掌及其他易磨损区域（指尖，手掌，大拇指和食指之间）；3、手背使用抗磨、抗拉而透气的尼龙材料，结实耐用又舒适通风； 4、手套口使用低光滑度氯丁橡胶； 5、手套口特别设计加强锁扣挂点，便于手套与安全带相连。 |
| 309 | 高空消防救援靴 | 双 | 100 | 1、闭合方式：系带； 2、鞋帮高度： 高帮； 3、里料材质：防水袜套； 4、外底材质：耐磨橡胶；中底材质：PU； 5、鞋垫材质：空气循环鞋垫；鞋垫功能： 吸震鞋垫；帮面材质：头层牛皮；颜色分类: 黑色/绿色 。 |
| 310 | 绳索救援个人装具 | 套 | 8 | - 包含：50米安全绳1根；轻型铝制安全钩2个；通用型铝制安全钩2把； - 包含：手式上升器、胸式上升器、脚式上升器； - 包含：抓绳器、下降器、通用型平底滑轮、双滑轮； - 包含：拯救型三角带、攀登作业用牛皮手套、绳索护件、双人连接带、双耳救援八字环； - 包含：大于4.5米红色固定带、1米固定安带、100米绳袋、装备包。 |
| 311 | 灾害救援携行背囊（绳索救援个人装具包） | 个 | 8 | - 束绳袋口，快速开合； - 2个主挂点，可在悬崖上悬挂和拖吊，背包前部多个外挂点； - 两侧大容量侧袋，轻松容纳水壶、登山杖、手锯刀斧等特殊装备； - 背包前部储物袋，放置小件物品； - 全开式拉链设计，快速拿取物品； - 内部2个工具环，便于管理器材； - 配备重心调节的肩带、导轨式胸带扣及哨子，为高负重设计； - 立体设计的腰带，更好的承托背包的重量，也可收纳到背负内； - 容量：≥45L； - 规格：≤35X25X60cm，重量：≤1010g。 |
| 312 | 消防轻型安全绳（专用高空救援绳） | 条 | 20 | - 符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； - 安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾； - 整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为8股承重绳芯交叉编制排列； - 使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管； - 直径：9.5mm，长度20米，破断强度：≥25KN，延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5%，耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 提供检验报告和消防产品认证证书。 |
| 313 | 消防轻型安全绳（10.5mm静力绳） | 捆 | 50 | - 直径10.5mm低延展率静力A类绳，外皮选用聚酯纤维材质以降低绳索的延展率，有效抵抗湿气、污垢和灰尘的侵入； - 聚酰胺绳芯与32股绳线外皮紧密结合，使其拥有良好的操控性和耐磨性；柔软特性使其与上升器和下降器结合使用时操控自如； - 坠落系数0.3时的首次冲击约为6KN；坠落系数1时坠落次数13次；断裂极限:约30KN； - 8字结点拉力:≥18KN；静力延展率：≤2%；外皮滑动率0%；外皮所占比重37%；缩水率2.5%； - 重量：约75克/米；50米一捆。 |
| 314 | 消防轻型安全绳（11mm静力绳） | 捆 | 50 | - 直径11mm静力A类绳，适用于高强度使用环境，兼容大多机械类绳索装置； - 32股绳线编织外皮包裹强壮的绳索内芯； - 坠落系数0.3时的首次冲击为5.3KN；坠落系数1时坠落次数＞35次；断裂极限:3480daN； - 8字结点拉力:2200daN；静力延展率：≤1.5%；外皮滑动率0%；外皮所占比重约40%；缩水率3%； - 重量：约75克/米；50米一捆。 |
| 315 | 消防轻型安全绳（10.5mm动力绳） | 捆 | 50 | - 直径10.5mm动力单绳，拥有较低冲击力适合频繁使用； - 坠落系数1.77时的首次冲击为8.1KN；坠落次数9次； - 动力延展率≥35%；静力延展率≤5.5%； - 外皮滑动率0%； - 重量：约70克/米；50米一捆。 |
| 316 | 便携式越野担架（全地形救援） | 套 | 2 | - 自锁扣可简单快速地调整调节带，泡沫垫给伤背部提供舒适的支撑； - 底部固定的四根横杆装置可以卸除，准许担架卷起装在45L背包里面，在行进过程中降低携带担架的困难； - 备选配件: 角度调节器，可与担架的三个连接点连接，可根据地形轻松调节角度； - 规格和材质：TPU，尼龙，聚乙烯，铝合金，重量：≤13100g，尺寸：≥200 × 50 × 5cm； - 根据地形倾斜，允许担架根据地形轻松倾斜：水平，垂直，三个配有定位杆的锁扣，用于自动锁定连接点旋转可让担架精确定位，连接器将担架垫在水平位置，通过颜色编码轻松识别使用方向。 |
| 317 | 救援支架 | 套 | 2 | - 可呈现合适的救援角度，支撑脚两节可分解式，可组合三角型、A型支架，斜 A型支架或起重支架； - 建立系统时不需要D型挂钩，顶部有直接安装的滑轮，配有多种基座； - 具备适应沙地、岩石、水泥地等多种环境的架设能力； - 由三脚架连接头、支腿、支脚、收紧扁带(含收紧器)、绳包、器材包等组成； - 配置≥46件套，三脚架高度范围 2.7m-3.7m，最小断裂强度≥36KN，重量：≤35KG。 |
| 318 | 救援支架 | 个 | 8 | - 多功能救援三脚架，采用高强铝合金框架，表面氧化处理，所有部件之间采用高强度不锈钢插拔肖快速连接； - 配有手摇式绞盘，可快速固定在三脚架上，绞盘具有上升、下降自锁功能； - 手动绞盘额定提升重量≥1600N，钢丝绳直径：≥4.0，额定提升高度：≥30M； - 三脚架最大工作状态高度：2600mm，最大高度额定负载重量：≤250Kg， - 携行总质量：≤60kg。 提供检验报告。 |
| 319 | 绳索保护器滑轮组 | 套 | 50 | - 多体串联式绳索保护器。特殊设计不仅保护绳索在棱角地带高效工作而不受摩擦损害，且能有效防止绳索的意外脱出，并能根据实际地形状况灵活地增减组成模块的数量。重量：≤1300g； - 带360可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转。侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点。最小断裂强度；≥35kN，铝制双滑轮，轮槽尺寸：≤40x15mm，重量：≤260g； - 双滑轮适合组建滑轮组，超大承重连接孔可同时连接两把安全挂钩，两侧可安装抓结，自动润滑轴套设计适用于低速工作环境，工作效率：80%，最大过绳直径：13mm。铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴，拉力：24KN，工作负荷：1KN*4=4KN，尺寸：约高100mm*宽60mm，上承重挂点孔径26mm/下承重挂点孔径14mm，重量：约170g； - 平底可移动侧板式单滑轮，超大承重连接孔，两侧可安装抓结，自动润滑轴套设计适用于低速工作环境，工作效率：80%，最大过绳直径：13mm; - 铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴，拉力：≥24KN，工作负荷：2KN*2=4KN，尺寸：≥高75mm*宽60mm，承重挂点孔径26mm，重量：≤100g。 提供检验报告。 |
| 320 | 高空救援头盔（含头灯） | 顶 | 50 | 1、ABS材质外壳采用特殊一次成型注射技术； 2、蜘蛛网型悬挂结构提供极佳的贴合度及卓越的通风功能； 3、旋转调节按钮可单手精准调节，4个头灯夹，无金属导电材料，下颚连接带拉力≥50kg； 4、重量：≤450g； 5、适合在近距离使用的头灯 (可在严酷,爆炸的环境使用)，防水等级：IP67，重量：≤160g。 |
| 321 | 绳索保护套 | 个 | 126 | 1、材质:聚氯乙烯（pvc）夹网布； 2、规格：70CM； 3、用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索，PVC夹网材料，双层结构坚固耐磨，充分的保护绳索避免磨损，重量轻，便于携带； 4、可拆包口魔术贴设计，操作方便快捷； 5、配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置。 |
| 322 | 滑轮提拉套装 | 套 | 5 | - 用于高空作业时紧急提升用滑轮组装置； - 6比1滑轮组系统可将被困者提升并连接至救援人员系统上安全降至地面； - 最大复位1米； - 最大工作负荷：≥7KN； - 重量：≤370g。 |
| 323 | 灾害救援携行背囊（公共装备包） | 个 | 25 | - 多用途防水面料双肩包，是携带绳索和其它装备的理想工具袋； - 顶口辅绳收紧系统并配有顶盖； - 背包外侧设计有透明标签袋； - 设计有绳索末端固定环，提手拉力可达50kg； - 尺寸：≤35*55cm，容量：≥40L，重量：≤950g。 |
| 324 | 灾害救援携行背囊（个人背囊） | 个 | 50 | - 背包主料为强度高、耐磨、防水、防撕裂尼龙牛津布、橙色；自带防雨罩； - 背包内部四个方向均有独立的隔舱，可用于分别放置物品，如内衣，水袋等物品，在背包上部有水袋管出口，方便水袋使用； - 快速储物仓：位于背包外侧，用于放置需紧急取用的物品及装备； - 两侧捆扎带：用于固定捆绑防潮垫； - 睡袋隔舱：位于背包最下方，用于放置睡袋等物品。可由背包下方直接打开，也可由背包上方开口直通； - 位于腰带外侧的悬挂系统可用于挂载任何系统的附件或其他可用附件； - 肩带收紧系统符合人体力学原理，背负系统可拆卸、可调节至不同身高的人使用，背负舒适，活动自由； - 内置水袋仓和杂物隔仓；顶包可拆卸，可单独使用； - 正面缝制3M红荧红反光带，增加可视性；体积≥80+10升； - 包内物品配置： 1）雨衣1套，内衬设有网格透气层，配防盗防水口袋，自带外包装袋，颜色军绿色；2）具有自发电和收音机级太阳能功能的手电筒1个，具备强光照明、USB手机充电口、收音机、音频扩音功能、手摇发电等功能；3）单人双层帐篷1顶，07数码迷彩，210T防水牛津布，四面有通气帐纱，高强度玻璃杆，尺寸约2*1*1米；4）大衣式睡袋1个；5）能快速消灭各种病毒、细菌、芽孢、肝炎病毒急救包1个；6）简易洗漱用品1套，含洗发水、沐浴露、牙刷、牙膏、刮胡刀；7）袜子2双，独立包装；8）铜锌合金外壳指南针1个，含有坐表尺、360度旋转表盘、水平尺、放大器、水平仪、夜视表盘；9）七合一多功能哨子1个，具备LED灯照明、放大镜、反光镜、温度计、口哨、指南针、储存仓等功能；10）防风打火机1个；11）清凉油1瓶（3克/瓶）；12）防水袋1个，尺寸约300mm*400mm，透明材质；13）一次性口罩10个，防尘防烟雾、队标4个；14）防潮垫1个，尺寸大小：180×55×2.5CM；15）水质净化消毒片1瓶；16）多功能军用水壶（集成饭盒）1个；17）军用多功能刀一把，含刀、钳等功能；18）3L饮用水袋1个。19）吸汗毛巾1条；20）纯棉内裤2条，独立包装。 |
| 325 | 消防全身式安全吊带 | 套 | 20 | - 内置胸式上升器的全身式安全带； - 人体工程学设计； - 高强度塑板衬垫提供完美支撑； - 备有STS速插卡扣，备有黑色布包装袋，便于携带； - 重量：≤2200克，1套里面含1条全身安全吊带。 |
| 326 | 消防全身式安全吊带 | 套 | 143 | - 三类全身吊带可倒置安全吊带，全身可调适合不同尺寸人群；加宽加厚腰环和腿带； - 前后左右各有1个承重挂点，重量≤1500g，拉力：≥15KN； - 胸前的连接环用于人员的升降和爬梯的使用，腰部连接环用于工作定位的使用，肩部连接环可用于受限空间的进入；透气型的大面积腰部衬垫和臀部衬垫； - 腰部工具挂环可以用来挂各种工具；浮动式腿还和躯干带设计，减轻工作时的束缚感； - 材质：纺织品尼龙调节扣-钢制。 |
| 327 | 消防坐式半身安全吊带 | 套 | 13 | - 一类半身安全带腿环可调，腰部前端有一个承载连接部件； - 承重织带宽度≥40mm； - 吊带的织带和缝线由锦纶纤维制成； - 重量≤520克； - 材质：纺织品尼龙金属配件-钢制，拉力；≥15KN。 |
| 328 | 消防坐式半身安全吊带 | 套 | 3 | - 二类半身吊带，重量:≤1100g； - 抗拉≥15kN； - 安全带主要由尼龙织带、PE高发泡腰带、腿环、装备工具环、腹部保护系缚环、水平固定保护环、织带快速调节钢扣、弹力带等材料组成； - 带腰带和腿环有宽大的软垫； - 腰带左右两侧各有一个水平固定防坠落保护环，有两个装备环可以存放装备、工具。 |
| 329 | 救生吊带组 | 套 | 36 | 可倒置安全吊带： - 全身可调适合不同尺寸人群，加宽加厚腰环和腿带； - 前后左右各有1个承重挂点，重量：≤1620g，拉力：≥15KN，胸前的连接环用于人员的升降和爬梯的使用，腰部连接环用于工作定位的使用，肩部连接环可用于受限空间的进入； - 透气型的大面积腰部衬垫和臀部衬垫；腰部工具挂环可以用来挂各种工具；浮动式腿还和躯干带设计，减轻工作时的束缚感； 全身安全带： - 肩带及脚带可调，有两个防坠落系缚点，分别具有胸部、背部，承重织带宽度≥40mm，重量：≤800g； - 吊带的织带和缝线由锦纶纤维制成；拉力：≥15KN。 提供检验报告。 |
| 330 | 消防防坠落辅助部件（攀登用胸部保护器） | 个 | 110 | 1、适用范围：救援攀升、工程绳索定位、户外绳索运输重力对冲，符合GA494标准； 2、主体厚度为3.5MM； 3、材质：铝材； 4、重量≤120克，黄色/黑色； 5、棘牙为不锈钢粉末冶金铸造工艺，强度大大加强，比普通铸造更结实耐用。 |
| 331 | 消防防坠落辅助部件（手式上升器） | 个 | 16 | 1、适用范围：登山、攀岩、拓展、探洞、SRT、室内上升训练、高空作业等各项户外活动； 2、材质：航空铝； 3、重量≤220kg； 4、颜色：黄色； 5、适用绳索：10-13mm。 投标时提供检验报告 |
| 332 | 消防防坠落辅助部件（脚式上升器） | 个 | 6 | 1、适用范围：用于配合手握式上升器或腹前上升器的绳索登升； 2、特点：用腿部的力量使绳索攀升更有效和不易疲劳；镀鉻的钢质荆爪设计有自动排泥沟槽，在绳； 3、重量≤130kg； 4、颜色：黑色； 5、适用绳索：8-13mm。 |
| 333 | 消防防坠落辅助部件（胸式上升器） | 个 | 10 | 1、适用范围：救援攀升、工程绳索定位、户外绳索运输重力对冲，符合GA494标准； 2、主体厚度为3.5MM； 3、材质：铝材； 4、重量120克，黄色/黑色； 5、棘牙为不锈钢粉末冶金铸造工艺，强度大大加强，比普通铸造更结实耐用。 |
| 334 | 滑轮 | 个 | 60 | - 滑轮侧板设计有绳结卡槽，可以在滑轮绳索上建立普鲁士抓结的绳索制停系统； - 使用滚珠轴承的大直径滑轮使整体效率高达97%，适合高强度、高频率使用； - 中心平衡片的连接环和同轴安装的双滑轮可以轻松地组成各种形式的提示及救援滑轮组，随时可以在动滑轮与静滑轮之间切换转变； - 滑轮的连接环可同时扣入三个安全扣，适合各个方向、方式的连接；活动侧板方便在绳索上任何安装、拆除； - 断裂负荷：≥35kN。重量≤430克。 |
| 335 | 单滑轮 | 个 | 20 | - 高强度、超高效率单滑轮，可用于设置单向制停系统； - 兼容绳径7-13mm； - 滑轮直径38mm，效率95%； - 工作负荷≥8KN； - 重量≤190g。 |
| 336 | 双滑轮 | 个 | 20 | - 高强度铝合金材质； - 兼容绳索直径 7-13mm,滑轮直径±51mm； - 内置滚珠轴承，超高工作效率可达 97%； - 滑轮强度≥36KN，最大工作负荷4KN*2KN=8KN； - 颜色红色，重量≤300g。 |
| 337 | 侧板滑轮 | 个 | 20 | - 滑轮尺寸：直径≥1.0英寸（20mm）； - 滑轮材质：高强度铝合金； - 重量：≤290g； - 断裂负荷：≥30kN； - 可适配绳索最大直径：11mm。 |
| 338 | 过结大滑轮 | 个 | 20 | - 可过结的大分力盘型单滑轮，高强度锁定螺栓； - 可调整锁定/开启模式，密封型滚珠轴承，强度高且作动顺畅； - 顶端多孔设计，让系统构成更简洁； - MBS：≥39 kN；WLL：≥6k；直径：≥55mm； - 适用绳直径：8mm - 19mm；类型：双轴承；重量：≤715 克。 |
| 339 | Mpd 自锁滑轮 | 个 | 20 | - 具有绳索锁定功能的多用途滑轮，用它可以快速的组成提升系统或下降系统，还可以快速的将提升系统转换成下降系统，或将下降系统转换成提升系统。还可作为保护器设备使用。在机械增益系统中也可使用； - 可通过最大绳索直径：13mm ； - 最小断裂强度：≥45kN； - 下降控制：≥20kN，环扣：≥30kN； - 重量：≤1.5kg。 |
| 340 | 钢缆滑轮 | 个 | 20 | 1、适用范围：绳索或钢缆的架空横渡、应急救援滑轮组，符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。 2、特点：并列的双滑轮用于架空横渡特别平稳，不锈钢制的滑轮无论在绳索或钢缆上都十分耐用；安装在滚珠轴承上的26毫米直径滑轮效率达到%95；下方连接环可同时扣入三个安全扣，方便安排多个方向的拖拽或建立辅助的保护系统。 3、极限负荷≥20kN，工作负荷≥10kN。 4、重量≤300克。 5、材质：航空铝。 投标时提供检验报告 |
| 341 | 万向单滑轮 | 个 | 20 | - 带有万向结的一体式单滑轮，双面皆带有防呆操作按钮； - 滑轮尺寸：直径1.5英寸（38mm），滑轮材质：高强度铝合金； - 重量：≤260g； - 断裂负荷：≥35kN； - 可适配绳索最大直径：13mm。 |
| 342 | 万向双滑轮 | 个 | 21 | - 带有万向结的一体式双滑轮，双面皆带有防呆操作按钮； - 滑轮尺寸：直径1.5英寸（38mm），滑轮材质：高强度铝合金； - 重量：≤410g； - 断裂负荷：≥35kN； - 可适配绳索最大直径：13mm。 |
| 343 | 滑轮提拉装 | 个 | 10 | - 重量：≤1.5kg； - 破断力：≥35kN； - 工作载荷：人≥3kN，物体≥5kN； - 最大绳子：8mm； - 滑轮直径：25mm。 |
| 344 | D型自动锁 | 个 | 92 | - 大开口主锁，自动锁门； - 横向拉力：≥30 kN； - 纵向拉力：≥9 kN； - 开口拉力：≥10 kN； - 开口大小：≥19 mm。 |
| 345 | 尼龙扁带 | 个 | 50 | - 用作建立保护点或确定点，或延长确定点，加厚耐磨； - 宽度18mm； - 80cm尼龙扁带； - 断裂强度≥20KN； - 重≤80g。 |
| 346 | 快挂扁带 | 个 | 30 | 1、聚酰胺机械缝纫成型扁带； 2、长度≥120cm； 3、宽度≥20mm； 4、断裂极限≥20KN； 5、重量≤90g。 |
| 347 | 铝制主锁 | 个 | 10 | - 轻型锁扣由铝合金制成，自动锁门； - 开口尺寸：≥20mm； - 纵向拉力：≥25KN； - 横向拉力：≥8KN； - 开口拉力：≥7KN。； |
| 348 | 钢制主锁 | 个 | 10 | - 椭圆形钢制锁扣，自动锁门； - 开口尺寸：≥20mm； - 纵向拉力：≥38KN； - 横向拉力：≥15KN； - 开口拉力：≥15KN。 |
| 349 | 小椭圆形梅陇锁 | 个 | 10 | - 椭圆形钢质快速连接器； - 铝合金材质，大开口； - 横向拉力：≥25kN； - 纵向拉力：≥10kN； - 开口尺寸：≥15mm。 |
| 350 | 丝扣主锁 | 个 | 30 | - 高强度D形铝制丝扣锁； - 重量：≤80g； - 拉力：≥32-10-10 KN； - 开口尺寸：≥18mm； - 长度：≥110mm。 |
| 351 | O型丝扣自动主锁 | 个 | 10 | - 对称椭圆形； - 拉力:24KN； - 长轴心； - ≥7KN锁门； - ≥10KN短轴心 。 |
| 352 | D型丝扣主锁自动锁 | 个 | 10 | - 横向拉力：≥25KN； - 纵向拉力：≥8KN； - 开口拉力：≥8KN； - 锁门开口：≥25mm； - 材质：铝。 |
| 353 | 合金主锁 | 个 | 10 | - 椭圆形钢制锁扣，自动锁门； - 开口尺寸：≥20mm； - 纵向拉力：≥35KN； - 横向拉力：≥15KN； - 开口拉力：≥15KN。 |
| 354 | 绳索保护垫 | 个 | 10 | - 绳索保护垫，垫布尺寸约95*95cm； - 两面双层采用了涤纶牛津布； - 夹层为珍珠棉； - 4角有金属环孔； - 垫子包边。 |
| 355 | 消防轻型安全绳（9mm 静力绳） | 米 | 1000 | 1、材质：尼龙、芳纶， 2、直径≥9mm； 3、抗断强度≥28KN,八字结强度≥16KN，冲击负荷≥4.8KN，冲坠数≥10； 4、静态伸长率≥3%，护套百分比≥47%； 5、重量≤70g。 |
| 356 | 消防轻型安全绳（10.5mm 静力绳） | 米 | 1000 | 1、10.5 mm轻巧柔软的绳索作业半静力绳； 2、断裂强度：≥25KN； - 8字节强度：≥15KN； - 缝合端强度：≥20KN； - 冲击力（系数0.3）：≥5KN。 |
| 357 | 消防轻型安全绳（11mm 静力绳） | 米 | 1000 | 1、11 mm用于高空作业的半静力绳索； 2、断裂强度：≥30KN； - 8字节强度：≥19KN； - 缝合端强度：≥20KN； - 冲击力（系数0.3）：≥5KN。 |
| 358 | 消防轻型安全绳（10.5mm动力攀登保护绳） | 米 | 1000 | - 直径10.5mm动力单绳； - 坠落系数1.77时的首次冲击≥8KN； - 坠落次数10次； - 动力延展率≥29； - 静力延展率≥5。 |
| 359 | 消防防坠落辅助部件（自动制停下降器） | 个 | 51 | - 外壳选用坚固的热锻造铝合金材质； - 机械零件精密采用不锈钢材质； - 适合绳索直径：10-11.5mm； - 重量：≤540g； - 救援时最大负荷≥210kg。 |
| 360 | 消防防坠落辅助部件（止坠器） | 个 | 15 | 1、适用范围：提供绳索的辅助保护系统、屋面的水平救生保护系统、在绳索保护下的需要备份防坠落的高空作业、高空作业。 2、材质：航空铝； 3、断裂负荷≥5KN； 4、适用绳径：8-13mm； 5、重量≤100g。 |
| 361 | 移动止坠器（带势能吸收器） | 个 | 10 | 1、移动止坠器：带有上锁功能的移动止坠器； 2、移动止坠器：兼容绳索直径10mm-13mm； 3、移动止坠器：重量：≤430g； 4、势能吸收器：最大负重：≥250Kg； 5、势能吸收器：长度：≥40cm。 |
| 362 | 高空救援套装 | 套 | 12 | 1、内含头盔（含头盔灯），内置胸上安全带，手式上升器，脚式上升器（左）， 防恐慌下降器，动力挽索，丝扣门主锁，丝扣门钢锁，止坠器，止坠器连接环，可调节脚踏，60cm扁带环，120cm扁带环，单滑轮，8mm辅绳，快挂扁带环，8字环，专业救援手套，绳包。 - 头盔（含头盔灯）： 2、外壳ABS和聚碳酸酯材质混合生成；重量：≤470g；配头灯，防水等级：IP67。 - 内置胸上安全带： 3、内置胸式上升器的全身式安全带；重量：≤2150克。 - 右手上升器： 4、3.5mm厚铝合金外壳；重量：≤190g； - 左脚上升器： 5、内置滑轮设计使其沿绳索滑动时无比顺畅；重量：≤140g。 - 防慌乱下降器： 6、重量：≤540g；救援时最大负荷210kg。 - 动力挽索： 7、长度1米长动力绳；直径11mm；拉力：≥20KN；重量：≤170g。 - O型手动丝扣门主锁： 8、断裂拉力（KN)：28-11-7；锁体尺寸：≥110*62mm；开门尺寸：≥20mm；重量：≤70g。 - O型手动丝扣门钢锁： 9、断裂拉力（KN)：30-15-9；锁体尺寸：≥105*55mm；开门尺寸：≥15mm；重量：≤180g。 - 止坠器： 10、适合绳索直径：8-13mm；重量：≤100g。 - 止坠器连接环： 11、O型自动扣3重安全门主锁；断裂拉力（KN)：28-11-7；锁体尺寸：≥110*60mm；开门尺寸：≤20mm。 - 可调节脚踏： 12、长度可调范围：95-105cm；承重力：≥5KN；重量：≤120g。 十二、60cm扁带环： 13、16mm宽聚酰胺机械缝纫成型扁带；长度：≥60cm；断裂极限：≥20KN；重量：≤45g。 十三、120cm扁带环： 14、16mm宽聚酰胺机械缝纫成型扁带；长度：≥120cm；断裂极限：≥20KN；重量：≤90g。 - 单滑轮： 15、最大过绳直径：13mm；拉力：≥25KN；工作负荷：≥2KN*2=4KN，承重挂点孔径≥19mm。 十五、救援手套： 16、双层山羊皮质选材具有超强耐磨性能；等级：耐磨4级，切割1级，撕裂3级，穿刺3级； 十六、8mm辅绳： 120米/捆；拉力≥18KN；重量：≤45g/米。 十七、快挂扁带环： 16mm宽聚酰胺机械缝纫成型短扁带；长度：11cm；断裂极限：≥20KN；重量：≤16g。 十八、8字环： 尺寸：长≥145mm，宽≥75mm；大孔内径≥50mm，小孔内径≥25mm；断裂负荷：≥30KN；重量：≤130g。 十九、绳包： 多用途防水面料双肩包；提手拉力可达50kg；尺寸：≥30*55cm；容量：≥40L；重量：≤950g。 |
| 363 | 安全员安全包 | 套 | 91 | 1、每个安全包内包含以下18种装备物资（交货提前装好），安全包：专用款，采用600D抗撕拉涤纶+防水涂层+反光条材料，具有良好的防水耐磨、抗撕拉、防刮的优点以适应户外救援环境，采用双肩包设计，肩带贴合肩部，提供舒适背负体验，可以解放双手，更为便捷的参加应急救援工作，内含6个不同颜色的分类口袋，明晰的分类，将作战安全器材装到一起，可以提高救援效率。 - 反光背心（带标识） 专用多袋马甲，可放置多种小件器材，尼龙材质，背后印“广东消防、安全员”。 二、专用头盔（带标识） 三、出入口安全管控牌：A3大小，防水、反光、可书写，相关内容与《消防救援站安全员灭火救援工作导则》的要求一致。 四、强光照明灯 2、照度强光≥3170x，弱光≥1920x； 3、连续稳定工作时间强光＞600分钟，弱光＞1020分钟。 4、外壳防护等级：灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208—2008规定的IP66/IP67或IP66/IP68的要求。当防护等级为IP66/IP68时，生产厂标明灯具的潜水深度和持续时间。提供防爆相关认证证书。 投标时提供检验报告。 五、激光笔 5、最大射程：5000M以上。 - 指南针 倾斜25°不会卡住， 方便阅读，大刻度圆转盘，字体清晰易读。高韧度TPR保护套，表面荧光显示功能。 - 高音哨 采用PVC材质，配有挂环，水面及水下救援专用口哨，无滚珠设计，即便在非常潮湿的情况下也可以吹响。 - 计时器（秒表） 双排10道分段记忆秒表，带夜光。 - （红、绿）信号旗 旗帜规格约：≥长27CM 宽22CM；旗杆长：≥35CM。 十、夜视仪 6、倍率：5-20倍（电子放大倍率1-8倍）；无光全黑观察拍摄距离：200m；动态影像分辨率：约1280*720，640*480 @30 fps。 十一、有毒气体探测仪 7、0-5.0% v/v即0-50,000ppm的CO2（二氧化碳）测量；LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度；可同时检测5种气体，包括可燃气体，O2, CO, H2S, CO2； - 漏电探测仪 8、搜救距离：≥300m；漏电探测距离：≥1m；高度定位误差：≤0.5m； 十三、单筒激光测距望远镜 9、测距范围：3-1200m；测速范围：0-300km/h；测量精度：±1m±量程*0.2%；放大倍率：8X；测量高度：450m。 十四、风速风向仪 10、风速准确度：±4%；温度范围：-15-50℃；湿度范围：5%RH-95%RH；压力测量范围：400-1100mbar； 十五、测温仪： 11、测温范围：-50℃~700℃(-58℉~1292℉)； 12、测量精确度：±1.5%or±1.5℃；（3）测量物距比：12:1； 13、光谱响应和反应时间：（8-14）um&500ms。 十六、警戒带 14、长度300米，宽度≥5厘米，双面反光，防水。 - 警示灯 15、闪频：60-90/min；可视距离：400-500米。 - 撤离气喇叭 16、发声分贝：130分贝以上，传达范围：约500米。 |
| 364 | 火场勘察专用套装 | 套 | 5 | - 数字风速计：1台，具备风速风温测量,LCD背光灯及数据保持功能，量程：不低于45 m/s；精度：不大于±3%，风温测量范围：不低于45℃。 - 红外测温仪：1个，测温仪测量范围：不低于-30℃-550℃，准确度：±2℃，温度分辨力：0.1℃，精度：不大于±1℃；0.5S可作出响应，具备背光灯、自动关机、数据保持、最大值测量等功能。 - 便携式可燃气体检测仪：1台，防爆型气体检测仪，可检测液化石油气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等不低于10种可燃气体浓度，配备便携挂扣。 - 插座测试仪：2个，智能型插座测试仪，特有用电保护系统一键测试功能，具备可测试不低于4种接线错误。 - 数字式回弹仪：1台，数字式强度回弹检测仪，标称动能：2.207焦耳，测量范围：10 — 60MP，弹击拉簧刚度：785±30N/m，采样示值一致性：≤± 1，软件操作简单，包含数据测试、查看及参数设定：数据存储量：200个标准数值，可单次测量并显示测量数据并存储在仪器内部，同时也可将连续测量的数据通过USB通讯接口传输至电脑形成EXCEL数据表格。 - 激光测距仪：4台，便携式红外线激光测距仪。 - 红外激光笔：3个，激光距离：不低于100米，遥控距离：小于15米，可自由遥控显示屏幕。 - 绿光激光笔：3个，材质：铝合金，亮度：2Lm，最大射程：10000米。 - 强光手电筒：强光手电筒远射USB直充 (含3400mAh电池充电装)。 - 强光手电筒：氙气手电筒85W 强光手电筒氙气灯带充电户外HID手电筒疝气灯超亮（1000米远射）。 - 火场勘查服：5套，冬装（多功能服）夏装(半袖t恤、长袖T恤、裤子）春秋装（夹克套装、卫衣）。 - 勘查头盔：5顶，勘查头盔应配备手电，头盔抗冲击性头模应力≤3400N，耐穿刺性头模表面无碎片脱落，点绝缘性能泄露电流≤0.01mA。侧向刚性最大变形≤30，残余变形≤5。手电使用寿命: ≥10万小时，连续照明时间: ≥4小时，最高亮度(光通量): ≥240流明，有火场勘查字样。 - 火调标识U盘：5个，U盘存储容量32G，硅胶材质，形状采用火灾调查标识形状，配有专用挂链。 - 固态硬盘:6个，1TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) - 防护手套： 200付，普通挂胶式样，涤棉轻质材料。 200付，聚酯纤维浸PU涂层。 100付，纱线手套浸渍天然乳胶。 200付，乳胶涂层尼龙手套。 - 防护口罩： 800个，头戴式KN95防防护口罩。 800个，耳带式KN95级防护口罩。 还包括以下物品： 组合镊子：3套，高级不锈钢材质，结合最常使用的4种机种组成配套。 毛刷组合：5套，具有达到较重的油漆涂层的效果，同时易清理，可以重复使用。 物证指示牌：2套，字母和数字两种指示方式，字体清晰大方，可弯折,硬塑料材质，带微型刻度比例尺。 痕迹标签本：2卷，翻页式痕迹标签，有物证痕迹尺寸字样，厘米为单位且刻度清晰，具有粘贴功能，有起火点标识。 医用脱脂棉：30包，质柔坚韧、棉花不易脱落于面上，具有适量的吸收能力。 卷尺：2个，抗摔ABS外壳，不锈钢皮带挂扣，测量范围不低于5M。 多功能刀：2把，具备一字改锥、主刀、剪刀、一字改锥镊子等不低于13中功能。 腰带（火调标识）：5个，采用尼龙纤维材料，扣条形佩戴模式，扣头表面有火灾调查标识。 杯子（火调标识）：6个，保温水杯，激光刻印专用火灾调查标识。 工具腰包（火调标识）：5个，高密度牛筋料，可随意加载多个附包，有专用火灾调查标识。 个人拉杆箱（火调标识）：6个，手提和拉杆两种携带方式，表面印有火场勘查标识。 双肩背包（火调标识）：6个，火灾调查双肩背包，有火灾调查专用标识。 硬盘连接器：6个，M.2 NVMe移动硬盘盒 Type-C3.1接口SSD固态硬盘盒子笔记本电脑M2全铝外置盒 。 防毒面罩：50个，双滤盒过滤防毒面罩。 滤毒盒：50个，多用气体双面滤毒盒，可有效防护有机/无机/酸性气体：氯气、氯化氢、二氧化硫、氰化氢（配合全面具在低浓度中有限使用）及硫化氢。 携程工具箱：2个，包含火场勘查各类耗材，物证袋、物证牌、防护手套、防护口罩、警戒带、物证痕迹指示标识本等 |
| 365 | 空呼压力监测系统（安全员装备） | 套 | 2 | 1、安全员空呼压力监测系统用来登记队员进场时的空呼压力，并能以红绿灯和声音的方式提醒能否进入作战区； 2、可以实时监控某单位某消防员的空呼压力和进场时间，还可以发送单兵或多人或同单位或全体的撤离和呼叫指令； 3、有两部分组成，一是安全员随身携带的登记监控系统，二是作战队员用的带空呼压力感应和传输的身份识别器； 4、安全员装置：由登记器和监控系统组成，安全员背包随身携带，开机自动连接和监控，登记器具有声光和显示屏提醒，三键操作，简单易用； 5、监控系统预装到≥10英寸平板电脑内； 6、队员身份识别器具有身份识别、压力感知、数据传输功能和呼救器功能； 7、具有室外卫星定位和室内高精度的相对定位功能，符合消防员呼救器标准，提供检验报告和消防认证证书； 8、压力感知装置可选为具有消防认证的空气呼吸器或者感知压力表； 9、整套装备包含：1套安全员装置、20台身份识别器和20套空气呼吸器； 10、登记器、身份识别器、空气呼吸器都具有防爆性能，提供防爆证明文件。 空气呼吸器、身份识别器（呼救器）提供检验报告，消防认证证书。 |
| 366 | 综合定位系统（40人） | 套 | 5 | 综合定位系统实时显示和储存人员的室内室外的位置信息，具有绘制灾害现场、创建建筑物标绘和历史回放/战评等功能；灾害现场图具有人员信息查看和指令下发功能，查看高度轨迹图和相对定位图等，可以标绘无人区、计时区和作战区等功能；支持接入部署全国消防救援“一张图”和实战指挥平台。 1、整套系统包含综合定位系统、综合定位器40台、定位信标6台、内攻登记登记系统1套、移动指挥终端1套 - 综合定位器 2、综合定位器集成室内和室外定位功能、感知数据采集和多网络传输功能、云平台联网交互功能、报警和搜救功能； 3、测距范围和精度：在空旷环境中，综合定位器之间的测距范围≥400米，误差±1米； 4、室外定位功能依靠高精度北斗/GPS定位，综合定位器与互联网云平台之间双向数据交互，上传位置、空呼压力和心率信息，接收上级下发的命令，用户可以在现场移动指挥终端查看实时数据； 5、目标锁定精度：处于搜救状态的综合定位器提示距离数值是0米或者1米，表示成功搜索到目标； 6、撤离功能：综合定位器可以向其它综合定位器发出撤离命令和取消撤离命令，综合定位器可以设置撤离分组，同组综合定位器之间可以发送和接收撤离命令，不同组之间互不干扰； - 定位信标 7、可以标定安全出口、取水源和物资等信息，也可以作为中继器使用； 8、综合定位器用测高、测距、测向的相对定位方法快速找到信标位置。 - 内登记装置 9、内攻登记器系统扫描内攻消防员佩戴的定位器，并能以红绿灯和声音的方式提醒能否进入作战区； 10、自动记录消防员身份姓名、单位、入场压力、实时压力、登记时间、计时等信息； - 移动指挥终端 11、在软件上显示综合定位器与后场指挥平台之间的高度差，且误差不超过2米，能显示高度差随时间变化的轨迹曲线，能显示不同综合定位器之间的高度差，且误差不超过2米； 12、能显示的综合定位器与搜救的综合定位器之间的距离，且误差不超过2米； 13、后场指挥平台软件可以向综合定位器发出单机呼叫和群体呼叫，并显示出综合定位器的应答状态，后场指挥平台软件可以向综合定位器发出单机撤离和群体撤离，并显示出综合定位器的应答状态； 14、后场指挥平台上可以测量并显示出综合定位器的通信信号强度，能显示综合定位器的报警状态，包括手动报警、静止报警、温度报警、电量低报警； 15、能显示使用综合定位器的消防员单位、姓名、照片并可以分单位显示和分单位下发指令； 16、历史回放的内容包括综合定位器的：高度轨迹（不少于1个小时的记录），日志（不少于1个小时的记录），状态（包括正常、报警、搜救）。 综合定位器、定位信标、内攻登记器必须符合防爆要求，提供防爆认证，综合定位器符合消防员呼救器标准。 提供检验报告和消防产品认证证书。 |
| 367 | 消防员单兵定位装置 | 套 | 3 | 一、主机基站参数 1、触摸屏尺寸：≥17英寸多点电容触摸屏；内存容量：≥4G DDRIII； 2、CPU：Intel core i7-6500U / 双核心四线程，2.5GHz 主频； 3、固态硬盘容量：标配 ≥512G SSD；分 辨 率：≥1920x1080。 二、指挥平台参数 4、CPU处理器: 四核1.33-1.8GHz；显示屏和触摸屏：10英寸多点触摸IPS屏1280*800像素； 5、双摄像头参数:前置200万, 后置500万像素摄像头；运行内存和存储空间: 2Gram DDR+ 32G EMMC； 三、消防员个人终端部件及中继部件、校准部件参数 6、发射功率：≥1W； 7、无线发射频段数：≥ 2个； 8、每个平台接收显示人数：32人 9、通信距离：＞ 1000m； 10、高度测量传感器分辨率：≥24位； 11、高度测量精度：±0.5M； 四、通信部件参数 12、通信距离：1000-1500m 13、通信频率：350～390MHz 14、典型信道数：16 15、共址多信道发射隔离：≥70 dB 五、设备主要配置 16、17英寸以上高清触模屏基站：1套（包括吸盘天线1个，三角架1个）、10英寸平板电脑：1套、搜救定位部件：8套、面骨无线通信部件：8套、基准校准部件：1套、无线数据中继部件：2套、心率体温监测部件; 8套、空呼压力传感器部件：8套、中继固定三角架：2套、其他配件：塑料机箱、铝合金箱 。 |
| 368 | 电源逆变器 | 个 | 3 | - 可将车载12V或24V直流电转化为220V交流电； - 负载功率：300W，空载损耗：1.5W； - 电池类型：蓄电池/锂电池，额定输出电压：220VAC，额定输出功率：50Hz； - 输出波形：纯正弦波，转换效率：86%-94%； - 具有输入高电压、低电压报警和保护，保护功能：电池欠压保护、电池过压保护、过载保护、短路保护、过温保护。 |
| 369 | 公共洗消系统 | 个 | 2 | - 公众洗消帐篷 - 帐篷展开面积：≥30平米，尺寸：≥6.5m×4.5m×2.5m； - 充气成型时间5～10min，回收吸气时间6～10min； - 门口布提起后地表防地表水100～200mm。 - 暖风发生器含温控仪 4、可有效对帐篷内供暖，与空气升温炉配合使用,根据帐篷内实际温度,控制空气升温炉的开启和关闭,温度调节范围≥20-50℃。 三、照明系统 5、光源功率（LED）：≥30W ； 6、连续放电时间 12h（强光）/30h（工作光）； 四、冷热水洗消一体机 7、额定流量：≦50 L/min； 8、水泵：卧式多级离心泵，扬程≥50米，流量≥4m3/h，功率≥1kw，转速≥2800r/min，总用电功率：≥1.5kw； 9、加热功率：≥50kw，加热效率：≥84%； 五、均混灌 10、流量范围：10L--2.5M3/H； 六、排污泵 11、功率：≥500w； 12、流量：≥10M³/H。 七、电动充排气泵 13、功率：≥1500W； 14、压力：2.8-10psi。 八、污水收集袋 15、配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用；安全阀门方便废水的回收与排放，容量300L。 九、自升式储水袋 16、用于储备洗消用水，可与洗消供水泵快速连接使用，容量1000L。 |
| 370 | 公共洗消站 | 个 | 3 | - 公众洗消帐篷 - 展开面积≥30㎡,≥4.0X6.0X2.0M，帐篷重量约130kg； - 帐篷内洗消间长2M宽4M高2M，装有高压喷淋装置。 - 充排气泵 3、充排气量：≥3.8立方米/分钟； 4、功率：≥1800W； - 加热型洗消供水泵 5、流量：≥3000L/H； 6、供水温度：34+-5℃； 7、转速：≥2820r/min； - 暖风发生器及温控仪 8、额定功率：≥26KW； 9、输出热量：≥800立方米/小时 ； 10、供热面积：≥80平方米。 - 移动热水高压洗消泵（含喷枪） 11、流量：240-560 L/h，最高供水温度:80 -155℃。 六、洗消排污泵：用于将废水抽出到废水回收袋内。 七、洗消均混罐 12、均混量：10-2500L/h； 八、洗消废水回收袋 13、材质为PVC涂层耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高结实耐用；封闭式：≥容量250L。 九、洗消储水袋 14、材质为PVC涂层耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高结实耐用；敞口式：容量1000L。 十、连接管路 15、管路全部采用快插接头，储水袋至供水泵≥4米；供水泵至均混罐≥3米；均混罐至洗消间≥4米；排污管路≥4米。 十一、防水照明灯 16、钢制框架；照明灯管：LED-220伏，含电池。 |
| 371 | 单人洗消帐篷 | 顶 | 1 | - 单人洗消帐篷 - 洗消淋浴间及洗消池：整体为充气框架结构（PVC涂层气密布），底部长≥2.2M、宽≥2.2M、高≥2.5M，内挂PVC复合布防水篷帘； - 气囊直径≥230mm，底部的底圈气囊与地布连接形成≥2.2米见方230mm深的洗消池，水储存量≥500L； - 电动充排气泵 3、充排气量：≥3.8立方米/分钟； 4、功率：≥600W； 5、配5000CC脚踏式增压泵打压，气柱内压力可达10-18kpa。 - 洗消供水泵 6、功率：≥750W； 7、最高扬程：≥40m； 8、最大流量：≥60L/min； - 洗消排污泵 9、排污流量：≥5100L/h； 10、转速：≥2800r/min； - 洗消废水回收袋 11、材质为PVC涂层耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高结实耐用；封闭式：容量≥250L。 - 洗消储水袋 12、材质为PVC涂层耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高结实耐用；敞口式：容量≥1000L。 - 防水照明灯 13、钢制框架，防水等级：IP64；照明灯管：LED。 - 洗消均混罐 14、均混量：10-2500L/h； 15、均混浓度：0.2－2%任意可调； 16、尺寸：≤140*200*470mm；重量：≤2.5kg。 |
| 372 | 简易洗消喷淋器 | 套 | 1 | - 喷淋系统配备12个高压喷嘴和不易破损软管支架，遇压呈钢性； - 操作压力：2-7bar； - 收纳箱材质：铝合金； - 展开高度：≥2m； - 水 流 量：≥20L/min。 |
| 373 | 强酸、碱洗消器 | 具 | 1 | 1、应用场合：与冲眼液、冲肤液联用，用于化学品污染后身体局部和眼部及器材洗消,用于化学灼伤部位的清洗，罐体带有压力表，开关具备锁装置，可防止意外打开，并配有2套专用的眼部清洗装置，用于大面积皮肤喷溅风险的区域； 2、规格：5L； 3、材质：不锈钢体； 4、用途：适用于全面积的洗消； 5、使用方法：利用压缩空气为动力和便携式压力喷洒装置，将洗消药液形成雾状喷射，可直接对人体表面进行洗消。 |
| 374 | 强酸、碱清洗剂 | 瓶 | 1 | 1、适用范围：可用于危险化学品喷溅于手部及小面积皮肤的清洗； 2、主要成分敌腐特灵，是一种无刺激、不会引起过敏反应且无毒的溶液，含两性多价分子，能快速中和、消除酸碱等危险化学物质； 3、容量：100ml； 4、保质期：2年； 5、适用环境：置于阴凉干燥处。常温储存。 |
| 375 | 生化洗消装置 | 台 | 1 | - 材料：不锈钢，化学防腐防侵蚀塑料和橡胶； - 流量(根据喷嘴型号)：10-25 L./hr<100um； - 雾化粒度：<25um. (oil)； - 喷雾推进距离：最大30米（无风）； - 装满液体重量：≥14kg； - 消毒剂储槽：5 L； - 燃料储槽：2 L； - 燃烧室容积：≥300cm3； - 发动机性能：≥17.5kw/24.0hp.15.000 kcal/hr； - 坚固的铝制储运箱。 |
| 376 | 三合一强氧化洗消粉 | 袋 | 3 | 1、符合国家现行有关标准、规范； 2、应用场合：主要对酸碱物质进行表面洗消； 3、每袋≥500g； 4、主要成分：中和因子 规格：500g/袋； 5、使用方法：与水溶解后使用，一般污染与水的比例为1000：1，重度污染为500：1。 |
| 377 | 洗消粉 | 盒 | 3 | - 用于皮肤、服装、装备的局部消毒； - 可吸附各种液态化学品； - 主要成分为蒙脱土； - 不溶于水和有机溶剂，无腐蚀性； - 规格：≥500克/袋。 |
| 378 | 三合二洗消剂 | 瓶 | 3 | 1、产品用途：用做对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消。稳定性强，在常温下，可保存较长时间，有效氯含量损失较少，溶解度高，极易溶于水形成高浓度漂白,不溶物少； 2、消毒时间≥30-60min； 3、规格≥500ml/瓶； 4、含量≥60%-70%； 5、混合比：一般传染病源消毒(1:2000)，重度污染(1:1000) 。 |
| 379 | 有机磷降解酶 | 公斤 | 3 | 1、应用场合：该洗消剂可直接用于对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消。洗消剂本身无毒、无腐蚀性、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染； 2、性状：本品黄色或淡黄色粉末、颗粒； 3、总酶活：8.0×108IU/kg； 4、规格：500g/罐； 5、保质期（未开封）：18个月。 |
| 380 | 消毒粉 | 公斤 | 3 | 1、产品用途：用于皮肤、服装、装备的局部消毒。可吸附各种液态化学品； 2、主要成分为蒙脱土，不于水和有机溶剂，无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染； 3、消毒时间≥30-60min； 4、净重≤500g/袋； 5、用法：可直接涂于被消毒物表面。 |
| 381 | 防化服清洗烘干器 | 台 | 2 | - 电源：22VAC±10﹪50Hz； - 连续工作时间：≥8小时； - 电加热功率：≥2000W； - 水泵功率：≥370W； - 热风功率：≥500W／只（小挡）。 |
| 382 | 移动式变频发电机 | 台 | 2 | - 发动机类型：单缸、四冲程、风冷； - 顶置凸轮、汽油机输出功率：≥2.0KW； - 连续运行时间：≥3h； - 额定电压：230V，额定频率：50Hz，DC电压：12V； - 外形尺寸（长×高×宽）：≤590*330*480，净重：≤30kg。 |
| 383 | 举高喷射消防机器人 | 台 | 5 | 一、下车总成 1、转弯半径≤3.5 m； 2、爬坡能力≥40%； 3、轴距≤2m； 4、车辆总质量≥7000kg； 10可实现边行驶边灭火。 二、上车组合臂 5、折叠臂+伸缩臂+曲臂； 6、臂架展开额定高度≥15m； 7、最大工作幅度≥7m； 8、臂架顶部具备起重救援功能，额定起重量≥300kg。 三、转台 9、回转角度：≥355°。 四、液压系统 10、上车液压系统为开式定量系统，采用电液比例控制技术，可实现上车回转、一二号臂及曲臂变幅、二号臂伸缩以及工作平台摆动等功能； 五、电气系统 11、电气系统主要实现功能：底盘的转向和行驶控制；转台的回转控制；臂架的伸缩、变幅控制；消防炮的回转、俯仰以及直流、散花控制等； 六、动力参数 12、动力源/电瓶容量：≥420Ah/48V直流； 13、动力单元：≥4kw/48V直流； 七、消防参数 14、额定工作压力：≥0.8MPa； 15、水炮射程：≥45m；流量：≥40L/s； 16、电控消防炮，配备水、泡沫炮头，不锈钢伸缩水管。 |
| 384 | 消防救援灭火机器人 | 台 | 2 | - 外形尺寸（mm）：≤3100 X 1650 X 2000； - 配备细水雾排烟机两门，细水雾射程≥30 m，可进行正负压排烟、细水雾灭火、降温、除霾、除尘等； - 配有消防水炮一门，消防泡沫炮一门，射程≥70m，可开花、直流喷射，且流量自动可调；泡沫炮射程≥60m。配备远程视频监控系统； - 可抓举≥200kg重物，五齿抓手抓取直径≥800mm，用于搬运危险物转移等，还可快速换装破碎锤用于破拆； - 采用液压履带式底盘，发动机功率(KW)：≥78，发电机功率（V/A）：≥28/55，爬坡能力： - 爬坡≥30°，垂直越障高度(mm)：≥180； - 水带拖曳能力：总长100mDN80充水水带； - 无线遥控器，可遥控控制整机所有动作（包含启动、熄火、前进、后退、转向、风机俯仰、消防炮开花直流、警示灯启闭、照明灯启闭等），另外还具有强干扰环境的有线遥控整机动作以及应急手动控制； - 具有水带遥控脱卸功能，可以远程遥控机器人与水带脱离； - 整车自保功能：机身具有全包围自动水雾喷淋保护系统，可有效阻止周边环境的热辐射射入，并同时为机器人降温，保障机器人在火场环境安全稳定运行，在灭火作业时自动开启； - 夜间作业功能：具有高亮度氙气前大灯、红蓝爆闪灯等，满足夜间作业； - 可长时间连续工作：不间断作业的同时添加燃油，连续工作时间≥16h，50L的柴油箱可保证高速连续行驶≥4h； - 配有快速充电装置，用于亏电情况的快速充电； - 集成控制仪表，遥控器及车体仪表均能显示发动机转速、燃油油位、发电机发电指示、油压报警指示、缸温报警指示等重要信息； - 产品主要技术标准 整车技术条件符合GA 892.1-2010 消防机器人 第1部分：通用技术条件的规定； 16、随车文件：使用说明书：一本、随车工具： 一套、产品合格证：一份、底盘质量保修卡：一份、车辆跟踪服务卡：一份、车辆交接清单：一份。 |
| 385 | 消防灭火机器人 | 台 | 2 | - 车体外形尺寸：≤长1700mm × 宽1100mm × 高1300mm，整机质量：≤710kg； - 行走速度：≥1.5m/s，牵引能力：≥5260N； - 行走机构：履带式底盘设计，内部全金属骨架，具备自动驻坡功能； - 越障高度：≥220mm，爬坡能力：≥64%(33°)斜坡； - 工作时间：≥15h，防护等级：IP66； - 控制方式：无线遥控，遥控距离：≥1300m； - 液晶显示屏：10.1英寸高清高亮全视角液晶屏； - 消防炮：水或泡沫；额定工作压力：0.81~1.2MPa；流量：≥80L/s - 消防炮喷射方式：柱状或雾化，连续可调； - 消防炮射程：≥90m（水）； - 回转角 -90°~+90°，俯仰角 -15°~+90°； - 最大喷雾角：≥120°； - 消防炮旋转速度：水平10°/s，垂直7°/s； - 消防炮需具备轨迹记忆和智能分析功能，支持一键自摆和一键寻火； - 采用热成像防爆双目云台摄像机：可见光支持30倍光学变倍，可见光图像传感器：1/1.9＂200万CMOS；热成像支持高精度非接触式实时点测温，热成像像元大小：17μm。热成像防爆双目云台摄像机防护等级：IP68，TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护。整机防爆标志：Ex d e[ib] ⅡB T5 Gb。配备可见光、热成像、鱼眼三种摄像机，支持任意画面切换； - 技术支持：支持声、光警示信号，防爆设计。支持水幕自喷淋。支持超声波防碰撞，制动距离0.17m。支持环境温度感知。支持防倾覆感知。支持同一时间监测8种有毒、有害、易燃、易爆气体。支持声控操作功能，通过声控模式对机器人进行全性能操作。支持远程一键遥控机器人与水带自动脱离。支持管道万向装置。 |
| 386 | 灭火侦察机器人 | 台 | 1 | 一、主要性能参数 1、外形尺寸(mm)：≤2600×1470×1710； 2、底盘形式：ATV液压橡胶履带式； 3、整机重量(kg)：≤1860； 4、行驶速度(km/h)： 0-5.5（两档无极变速）； 5、爬坡能力：爬坡35°，爬台阶楼梯26°； 6、垂直越障高度(mm)：≥210； 7、水带拖曳能力：总长200米DN80充水水带； 8、遥控距离(m)：≥1000m（视距）； 二、底盘 9、发动机功率(kw)：≥56； 10、制动系统：自动式液压刹车装置； 三、电控水/泡沫两用消防炮 11、额定流量(L/s)：≥180； 12、水射程(m): ≥110；泡沫射程(m): ≥105； 13、回转角度(°)：左右各68；仰俯角度(°)： 0～82； 14、外供水口： 5只DN80铜接口； 15、其他：两盏炮头探照灯照射消防炮喷射方向。 四、其他配置 16、机器人机身具有全包围自动水雾喷淋保护系统，共设12个喷淋喷嘴。 |
| 387 | 消防排烟灭火机器人 | 台 | 5 | 一、行走系统 1、爬升动力（最大）：≥35°。转向角度：360°（原地转向）。行驶速度：一挡≥0 - 3.5 Km/h，二挡≥0 -8 Km/h。 2、清障推铲推力：≥32KN（3200Kg），推铲前部配备可拆卸式折叠叉齿，用于快速移动大型物资，叉重能力≥1900Kg。 3、拖拽水带能力：≥6条（200米/条）80mm口径充实水带。 二、驱动系统 4、引擎：四缸柴油发动机，带涡轮增压和中冷器，机械喷射，液体冷却。 5、输出功率：≥58KW/转速:2500rpm 。动力传送：大流量变量柱塞液压泵。 6、带2组液压输出接口，用于液压混泥土破拆工具动力输出，可连接驱动各种液压混泥土破拆工具和液压潜水泵。 三、排烟灭火系统 7、设计：轴向通风机，由12片刀型涡扇叶片组成，扩张型通风机直径入口≥935mm。 8、转速功率：≥2500rpm/min/25Kw。空气最大排量：≥118000m³/h 。负压排烟量：≥50000m³/h。 9、举升高度：≥4米，俯仰角度：≥-20°至+50°。回转角度：360°（随底盘回转）。 10、炮头:自适应流量电控水/泡沫炮头，≥120L/S，距离：≥95米（直流），≥60米（水雾），泡沫距离≥90米，配可拆卸泡沫发生器。 11、细水雾喷嘴：风扇出口处≥200个高雾化喷嘴，流量≥400升/分钟，距离：≥50米。 12、入水接口:≥6×80mm，万向防打结专用接口，带水带自动脱卸功能，利用遥控远程遥控机器人与进水水带自动分离。 13、排烟管：阻燃耐高温正负压专用排烟管，口径：≥730mm，长度：≥30米，用于给密闭空间输送新鲜空气及排除浓烟。 四、摄像机照明系统 14、设置4台红外摄像机，360°高清行车影像，1080P可见光摄像机记录高分辨率前方视频图像，高清视频图传将影像传输到遥控器显示系统上。红外火源检测仪。可燃气体浓度检测仪。 五、控制系统 15、控制单元：包括点火开关、仪表盘照明灯开关、操作时间计数器、转速表、油量表等。远程遥控系统：遥控器上能够控制机器人上所有的功能，并显示机器人传回来的视频影像，可燃气体浓度、水温、红外火源报警灯。 六、其它 16、尺寸：L ≤3150mm×H 1615mm×W 2160mm。重量：≤3600Kg。 |
| 388 | 大功率移动排烟拖车 | 台 | 2 | 一、拖车： 1、刹车系统：驻车制动，带超速制动系统及安全绳； 2、拖车连接：高度可调的拖车挂钩； 3、尺 寸：≤L 4830mm×H 2220mm×W 2780mm； 二、驱动系统： 4、引擎：四缸柴油发动机，带涡轮增压和中冷器，机械喷射，液体冷却； 5、输出功率：≥122马力(92KW)/转速2500rpm； 6、动力传送：万向轴、变速箱及多个皮带传动； 7、燃料箱容量：150升。 三、排烟系统: 8、设计：轴向通风机，由8个球状叶轮组成，扩张型通风机直径1610mm； 9、性能：轴向通风机推力≥2600N； 10、风速：≥135千米/小时； 11、空气排量：≥213500立方/小时，作为隧道通风时，排量≥108万立方/小时； 12、配两根长10米，直径900mm可拆卸式伸缩耐高温阻燃风管用于负压排烟和地下空间输送新鲜空气。 四、控制系统： 13、控制单元：包括点火开关、机械转速表、仪表盘照明灯开关、操作时间计数器、转速表、油量表等。 五、其它： 14、风扇出口处装有喷雾装置； 15、操作手册：提供2套操作使用手册(中文)； 16、设备阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文； |
| 389 | 头骨振动式通信装置 | 台 | 170 | 通过骨传导技术进行语音接收，以保证消防队员在恶劣作战环境下的正常通讯。该设备应具备以下功能： 1、能在消防队员佩戴空气呼吸器及重型防化服时正常通话，且效果好，并在保持方便清晰通话的基础上最大程度解放消防战式双手； 2、防水、耐温、抗酸碱，能在－20度～＋75度之间正常使用。防爆级别：ExibIICT6Gb； 3、按键寿命：≥30万次； 4、静电放电：空气放电：8KV，接触放电：6KV，电磁干扰：GT/T17626.3，3级； 5、电线单体负重≥10公斤。 投标时提供检测报告及防爆合格证。 |
| 390 | 手持电台（400M） | 台 | 784 | 1、支持PDT制式，频率范围： 400MHz-470MHz，信道容量：≥1024；频率稳定度：≤±0.5ppm；数字接收灵敏度：≤ 0.18μV（BER5%）；输出功率：不小于1W，不大于2.5W ；ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level4）； 2、防尘防水：≥IP68；须支持喇叭导水功能。 3、须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0； 4、应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T4 Db（爆炸性粉尘）。 5、采用九宫格的UI设计，精简菜单层级结构； 6、须设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换。 7、音量和信道切换旋钮二合一，旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人； 8、须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，噪声抑制能力不小于25dB； 9、须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸，分辨率不小于320*240，26万色，显示屏文字显示≥10行； 10、配置原装电池1块、原装充电器1个、天线1个、防爆耳机1个及其它全套配件。 |
| 391 | 手持电台（800M） | 台 | 240 | 1、兼容TETRA模式； 2、工作频段：806MHz～821 MHz（移动终端发、基站收）；851MHz～866MHz（基站发、移动终端收）；支持806MHz～821 MHz 、851MHz～866MHz全频段DMO呼叫； 3、最大射频输出功率：大于等于1.8W（±2dB）； 4、具备数据功能：终端应支持状态消息、短数据业务、WAP、多时隙分组数据业务，电路模式数据等功能。支持Type1，2，3，4 ，TL短信，支持闪信，支持长短信，最长1100个汉字； 5、具备单独工作模式，适合单独作业者用户使用，当移动台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警功能； 6、支持内置GPS，北斗，GPS定位精度≤2.5m米（50%概率）@-130dBm。最快支持2s上传一次位置协议，位置上传支持LIP协议和NMEA协议。支持超速报警功能 ； 7、具备隐蔽模式，在该模式下终端所有的声光指示全部关闭，在执行特殊任务时便于隐藏； 8、内置蓝牙4.0模块，支持蓝牙功能，可与蓝牙耳机、蓝牙PTT指环匹配使用； 9、标配1800mAh 锂离子电池，待机时间（TMO 5/5/90工作模式）>16小时； 10、防尘防水性能满足IP68标准；抗冲击、跌落标准和振动性能满足MIL-STD-810 G标准、GJB150标准、ETSIEN 300 019标准，可提供相关证书； |
| 392 | 自组网对讲机 | 台 | 50 | 1、频率范围：136~174 MHz /400MHz～480MHz； 2、信道总数：1024； 3、区域总数：128； 4、信道间隔：12.5KHz /25 KHz； 5、工作电压：DC 7.4V(±20%)； 6、频率稳定度：±0.5ppm； 7、工作温度范围：-30℃～+70℃； 8、外型尺寸：56(L)*33(W)*129(H)mm； 9、重量：约320g（含电池）； 10、灵敏度：数字-116dBm /BER1%； 11、邻道选择性：60dB@12.5kHz/70dB@25kHz； 12、互调：65dB@12.5/25kHz； 13、杂散响应抑制：70dB@12.5/25kHz； 14、阻塞：84dB； 15、额定音频输出功率：1.0W（8Ω负载）； 16、输出功率：高功率4W，低功率1W，传导/辐射发射：-36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz，调制限制：±2.5kHz@12.5kHz/±5.0kHz@25kHz，FM噪声：40dB@12.5kHz/45dB@25kHz。 |
| 393 | 单兵图像传输设备（4G布控球） | 台 | 2 | - 能够无缝接入消防现用图像综合管理平台； - 图像传感器：1/3″ CCD高清一体化机芯，不低于200万像素；视频分辨率：1080P，720P；变倍：不小于30倍光学变焦和10倍数字变焦；红外：有效照射距离不小于 60米；云台：水平旋转范围：360°连续旋转；垂直旋转范围0°～120；配置GPS/北斗（模块内置）双模定位方式，天线内置； - 支持双卡方案，并支持4G全网通；内置WIFI，支持802.11a/b/g 2.4G；支持AP支持手机和PAD直接连接访问；内置蓝牙，可与蓝牙设备配对实现双向语音对讲； - 内置电池可持续工作6小时，电量不足主动报警。配备充电器和车载充电器； - 备件：配置便于携带的安全箱，配置便于语音交互的无线耳机，配置一体化电池底盘（容量不小于120wh，单电池供电续航时间不小于6小时）,防护等级不低于IP66，工作温度-20°- 60°，具有过压、过流保护），要求一体化设计，增加电池底座，结合体安装时，不影响三脚架安装和强磁吸附安装； - 图像综合管理控制软件能远程操作4G布控球终端的云镜控制，对布控球云台进行左右、上下移动，变焦和对焦操作； - 支持在H264 High profile编码协议下，丢包率达30%的网络情况下，图像清晰流畅，无花屏破损，视音频唇音同步； - 支持在H265编码协议下，丢包率达70%的网络情况下，图像清晰流畅，无花屏破损，视音频唇音同步； - 支持机身自带OLED屏显示当前运行状态，包括电池电量、4G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，平台连接状态等信息； - 需包含联通4G和移动4G 双卡三年资费。包含64G TF存储卡，三角支架，备用电池包，三年免费质保服务。 |
| 394 | 单兵图像传输设备（4G单兵图传） | 台 | 2 | 1、要求与消防现有已建图像综合管理平台进行无缝对接，可接入到广州市消防支队图像综合管理平台资源目录树中；可进入到广州市消防支队和广东省消防总队综合图像管理平台资源目录树中对4G单兵图传直接管理调用。 2、操控屏：需支持OLED液晶屏，通过操作可查询系统信息，选择网络模式、定位模式、录像等功能设置，专业图像编码设备，非手机类产品； 3、摄像头：需标配1个肩章式1080P摄像机，支持IP66防护等级，支持本地录像、回放、拍照等功能，标配高清摄像机可由单兵供电。 4、视频输入：1个CVBS标清输入、1个HDMI输入，可支持CIF、D1、720P、1080P多种分辨率； 5、音频标准：GSM/G.711； 6、网络：内置10M/100M/1000M 快速自适应以太网，可选WIFI 802.11 b/g/n 无线以太网，可选WCDMA/EVDO/TDS-CDMA 制式3G无线网络，支持FDD-LTE、TD-LTE 制式的4G网络； 7、OSD功能：可提供数字、字母等信息用于OSD叠加； 8、维护管理：支持在线对视频、音频、网络的检测和维护，支持本地升级、远程升级，支持以QoS网络传输级别控制带宽； 9、外设接口：线控输入，采用航空接头，1路HDMI高清视频输入接口，1路航空插接口，可转换1路3.5mm音频接口；需标配1个带PPT功能的耳麦；1个4G/WIFI外接天线接口和1个GPS外接天线接口； 10、含配套的一个专用三脚架，一个电池包，一张32G存储卡，一张SIM卡（含三年专网月租费和流量费）。三年免费质保服务。 |
| 395 | 手持电台（公网对讲机） | 台 | 12 | - 尺寸（长*宽*厚mm）：≤140*75*20mm； - 尺寸(英寸)：4； - 触摸方式(电容式/电阻式)钢化玻璃，支持手套模式； - CPU架构：ARM A7； - 核数量(个)：4； - CPU时钟频率（MHz)1.5GHz； - 容量(mAh)4000； - 网络TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/GSM/WCDMA 支持VoLTE； - 蓝牙BT4.0，WIFI802.11b/g/n； - 配备：GPS/A-GPS/北斗独立定位GPS/A-GPS、混合定位3.5mm、耳机接：YES、数据接USB：TYPE-C类型（CMOS/CCD/其它）、CMOS像素（万）：800、支持中国移动POC业务、一键POC对讲、一键紧急呼叫、独立对讲MIC、前置扬声器、免天线FM。 |
| 396 | 空气充填泵 | 台 | 6 | - 工作压力：≧300bar； - 流量：≧300L/Min； - 箱体型设计噪音：≦85dB（A）； - 电机功率：≦10KW/380V； - 重量：≦170KG； - 三缸、三级压缩机风冷型，全不锈钢中间级和末级冷却器三重过滤的呼吸过滤器系统带有润滑系统； - 三级水气分离器，自动排污阀，排污收集及消音系统PLC控制系统； - 带有LCD中文液晶显示屏系统自带：运行模块、保养模块、故障保护模块、计时模块、设置模块，可智能协助操作人员进行保养和故障恢复； - 充填泵带有压力指示，直观显示压缩机的运行状态； - 充填泵带有电机过载保护及防反转保护功能，充填泵带有轻载启动功能。 |
| 397 | 空气充填泵（车载式） | 台 | 1 | - 电压:220V 50HZ； - 功率:≧5.5KW； - 工作压力:≧300BAR； - 充气速度:≧300L/min； - 体积:≦85cm X95cm X60cm，质量:≦170kg. |
| 398 | 物资运输箱（器材箱） | 个 | 60 | - 采用优质HDPE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理； - 设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输； - 外部尺寸长×宽×高约1200×800×600mm； - 箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮； - 整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12年以上。 提供产品相关认证证书或检测报告。 |
| 399 | 无人飞机（热成像） | 台 | 1 | - 无人机系统主机 1、无人机为4旋翼，轴距≤1100mm。机臂采用折叠式设计，可以折叠存储； 2、最大载荷能力：≥4.5Kg，标配电池总容量≥20000mAh； - 最大相对飞行高度：≥450m；飞行载具最大平飞速度不小于20m/s； - 飞行载具最大起飞重量不小于17kg，飞行载具最大任务载重不小于5kg； - 飞行载具空载情况下的连续悬停时间不小于45min；飞行载具水平悬停精度为±1.5m。飞行载具垂直悬停精度为±1.5m； - 系统在一键返航情况下，实际降落点与起飞点的误差为±1.5m； - 行载具正常飞行最大可承受风速不小于13m/s。飞行载具正常悬停最大可承受风速不小于13m/s； - 飞行载具正常飞行最大可承受雨量不小于9L/s。飞行载具正常悬停最大可承受雨量不小于9L/s； - 系统图像传输有效距离不小于4.5km，累积延时不大于500ms； - 系统所装载的避障组件探测方向为飞行载具X、Y轴方向，避障距离应不小于4.5m； - 系统所装载的避温组件反应时间应不大于3s，探测方向为飞行载具下方方向，避温距离应不小于5m； - 黑匣子功能：具备飞行记录器：记录飞行载具飞行姿态、轨迹、高度、电量、GPS状态、传感器干扰情况等信息； 13、飞行载具（具有避温组件、避障组件）可挂载可见光摄像组件（30倍变焦），并同时挂载以下任一模块：广播组件、投放组件、照明组件、气体检测组件。飞行载具可挂载可见光摄像组件（30倍变焦）、热成像组件。模块之间可以实现快速更换。更换时间≤1分钟。 二、遥控器 14、系统遥控装置的遥控距离不小于5km； 三、便携地面站 15、配置：存储容量：≥64GB，屏幕尺寸：≥9.7英寸，屏幕分辨率：≥1900*1200。 四、热成像组件 16、系统所吊装的红外摄像组件测温范围不小于（－10～500）℃。 |
| 400 | 便携式应急空中照明无人机 | 台 | 3 | 一、系留平台参数 1、开启时间：≤5分钟； 2、自动保护：输出短路自动保护。过压保护：25，输出保护：大于5A，机载电源自动保护。 - 系留电源参数 3、连续工作时长：不低于24小时； 4、断电保护功能：地面电源异常中断时，无人机可自动降落； 5、航空复合专用线缆线径：1.00mm²； 6、耐电压：1500V（AC）不击穿（60S）； 7、自动线缆: 线缆的自动收线和放线功能； 三、系留无人机参数 8、对称电机轴距：350mm；轴数：4；最大起飞重量：≥1.5kg； 9、悬停精度：垂直：1m，水平：0.5m；最大起飞海拔高度：≥4500 m； 10、旋转角速度：俯仰轴：300°/s，航向轴：150°/s；最大俯仰角度：25°； 11、最大上升速度：3 m/s；最大下降速度：2 m/s；最大可承受风速：15 m/s；最大水平飞行速度：20 km/h； 12、遥控距离：≥100米；无人机尺寸：≥长290mm宽290mm高200mm。 四、照明灯组参数 13、采用LED光源，立体式灯珠结构；光效≥140Lm/w； 14、照明功率600w；光功率10万流明； 15、照明模组可0-90度可调，满足高空侧向照明需要；照明范围4500 ㎡ 。 五、发电机参数 16、功率：≥2000W；容量：≥4.5L。 |
| 401 | 抛投侦查两用无人机 | 台 | 2 | 一、无人机主机 1、飞行器动力型式：电驱动四旋翼无人机，机臂采用折叠式设计，可以折叠存储； 2、飞行器重量（携带电池状态）：≥13kg（含电池），最大起飞重量：≥18kg； 3、飞行器尺寸：轴距≤1050mm； 4、自主防护（避障、避温等）功能：支持避障功能，无人机具备前后左右四个方向避障功能；支持避温功能，温度超过阈值可自动逃逸远离高温区域；支持动力系统异常检测自动报警等功能； 5、自主任务：具备自主起降、自主悬停、航线飞行、实时回传飞行状态、存储实时视频功能。多种失控保护设计具备失控返航、低电报警、返航、降落、飞行器干扰自动报警、动力系统异常检测自动报警等功能； 6、抗风等级：≥14m/s，7级； 7、各种气象飞行能力：最大海拔升限不小于5000 m，抗雨性能不小于10L/s； 8、飞行器载重能力：≥5kg； 9、不同负载续航时间：负载5kg悬停时间：≥27min；空载悬停时间：≥45min。 二、 便携式地面站 10、地面站可对机载任务模块进行控制，屏幕亮度高，可在阳光真射下看清无人机回传视频与数据； 11、屏幕尺寸：≥7.5英寸，屏幕分辨率：≥2000*1500。 三、可见光摄像组件 12、像素≥200万，刷新率≥30fps，具备不低于30倍光学变焦镜头和不低于6倍数码变焦。 四、 抛投组件： 13、载总重量不小于5kg，可同时携带不少于3个载荷、设置三个不同地点逐个进行抛投。 五、喊话组件： 14、功率: 100W, 音量≥100分贝； 15、标配对讲机，能实时传送语音数据到广播组件。 六、其他配件： 16、整套设备需配备专业防护箱,备用螺旋桨1套，备用动力电池1套。 |
| 402 | 大载重灭火抛投无人机 | 台 | 1 | 一、无人机主机 1、4旋翼纯电力驱动，轴距：≥1800mm，机臂采用折叠式设计，可以折叠存储； 2、空载飞行时间：≥48min（空载），负载25kg续航时间：≥20min，空机重量：≤38kg（含电池）、最大起飞重量：≥80kg 3、最高飞行速度：≥20m/s、最大上升速度：≥5m/s、最大下降速度：≥3 m/s、最大水平飞行速度：≥20m/s； 4、最大海拔升限：≥5000 m，最大相对飞行高度：≥500m（预设）； 5、工作环境温度：-25～55°C 6、最大可承受风速不小于6级、最大可承受雨量不小于10L/s。 7、支持定位导航模块：GPS/GLONASS双模； 8、飞行器核心传感器采用三余度系统；配备三套IMU和GNSS模块。且搜索GPS定位卫星数可达20颗。 9、支持遥控信号中断时可自动返航，电池电量不足时可自动报警、飞行器干扰自动报警、动力系统异常检测自动报警； 10、具备自主起降、自主悬停、航线飞行、实时回传飞行状态、存储实时视频功能。多种失控保护设计具备失控返航、低电报警、返航、降落、飞行器干扰自动报警、动力系统异常检测自动报警等功能； 11、 支持黑匣子功能：具备飞行记录器：记录飞行器飞行姿态、轨迹、高度、电量、动力输出信息记录，等信息； 12、 支持避障功能。无人机具备前后左右四个方向避障功能。 二、抛投组件 1、单点承载总重量应不小于35kg，可利用高清摄像头十字光标辅助瞄准，其在10米高位置投放精度在±2m范围内。支持由地面站快捷键和地面站软件发送抛投指令。 三、遥控器 1、系统遥控装置的遥控距离不小于5km，视频输出接口支持：HDMI、SDI、USB 四、便携式地面站 1、根据实时飞行需求，设置编辑航线，超视距自主飞行； 2、内置图传通讯接收机，可实时显示无人机回传视频； 3、可实时接收显示空中视频图像和详尽的无人机遥测数据，对信号不良、电池电量不足可实时报警； 4、具备自主起降、自主悬停、航线飞行、实时回传无人机的姿态、坐标、速度、角度、电压等信息、存储实时视频功能； 5、地面站可对机载任务模块进行控制； 6、配置：a)存储容量：≥64GB；b)屏幕尺寸：≥9.7英寸；c)屏幕分辨率：≥2048*1536； 五、可见光摄像组件 1、三轴云台，像素≥200万，刷新率≥30fps，具备不低于30倍光学变焦镜头和不低于6倍数码变焦。 六、喊话组件 1、功率: 100W, 音量≥100分贝； 2、广播组件所对方向有视频回传地面站，能让操作者看清当前喊话器所对方位； 3、标配对讲机，能实时传送语音数据到广播组件。 七、水带灭火组件 1、可接入压缩泡沫、水，有效喷射高度≥50米（泡沫灭火剂）喷管长度≥2m，40mm卡式接口可由消防车直接供水。 八、其他配件 1、整套设备需配备专业防护箱,备用螺旋桨1套，备用动力电池1套。 |
| 403 | 高空基站系留无人机 | 台 | 1 | 一、飞行性能要求 1、系留无人机净承载能力：≥3千克@100米； 2、系留续航时间：≥24小时/架次； 3、非系留续航时间：≥3分钟@1公斤。 二、通信性能要求： 1、自组网空地通信距离半径≥30公里； 2、无线组网功能：可支持最多32个节点设备实现链状、网状、星状或混合类型的无线自动组网； 3、语音业务：支持1路半双工语音组呼业务；通过外接手咪设备，可以实现半双工语音通话业务； 4、通话定位功能：内置GPS定位模块，任何一台终端只要按PTT讲话，其他终端全部可以分辨其基本方位，距离自己多远； 5、2GSM链路功能：当链路断开后可以手动启动GSM公网链路进行链路恢复； 能够接入PDT制式数字终端； 6、设备需支持链路备份功能，设备含GSM模块，可插入GSM卡，当链路断开后可以启动GSM公网链路进行链路恢复； - 天馈系统：1根对外收发天线；设备需支持通过外接手麦进行语音对讲； - 设备需支持无线专网中继通信功能，任意一台自组网设备为其他设备提供中继服务，并支持开机自动组网； - 设备需支持至少两种电池电量显示方式； - 可通过外接设备，实现自组网与PDT集群系统的互联互通，实现1路半双工的语音通话组呼； 三、环境适应性要求 1、工作环境温度：-25℃～+55℃； 2、贮存环境温度：-40℃～+70℃； 3、抗风等级：5级； 4、工作海拔高度：≥4500米 四、备份及其安全要求 1、飞控备份：二余度飞控设计，主控故障可自动切换副控； 2、电能备份：强电中断，自动降落（精度小于5米）； 3、链路备份：测控链路中断自动降落（精度小于5米）； 4、禁飞区告警功能：系统处于禁飞区时，机载指示灯显示报警状态，动力强制锁定，防止误飞； 5、飞行器预警功能：ADS-B飞行器预警功能； 6、电子围栏：可通过地面站对飞行高度和飞行距离等范围参数进行设置，设置电子围栏，保障飞行安全； 7、防雷功能：无人机升空部分应做好等电位连接，系留供电电缆落地处应配置防雷接地装置，配置不小于B级防雷； 8、具体配置满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012》《通信设备用直流远供电源系统YDT-1817-2008》； 9、防震要求：无人机抗振动要求性能满足GJB 150.16A-2009中运输抗振动相关要求。 五、预留通信链路要求： 1、空地宽带通信链路：单根单模光纤； 2、预留载荷供电能力：≥200W。 六、飞行平台 1、无人机类型：多旋翼无人机：≥四旋翼，采用高强度碳纤维模块化结构设计，防雨设计； 2、最大平飞速度≥18m/s，最大巡航速度≥12m/s； 3、最大飞行半径≥5km； 4、抗风等级≥六级(10.8~13.8m/s)，防雨能力：中雨； 5、最大飞行升限≥1500m； 6、最大飞行海拔≥2500m； 7、任务载荷≥5kg； 8、悬停续航时间≥45min，支持额外载荷，系留供电模式下持续飞行时长：≥24 小时； 9、对称轴距≤1100mm； 10、最大爬升速度≥4m/s； 11、航迹控制精度：水平≤±1.5m，垂直≤±0.5； 12、飞控系统：控制模式支持手动模式、姿态模式和 GPS 模式；支持智能方向控制；支持失控保护并且自动返航；支持一键返航；支持低电压保护模式；支持超高和超距离保护；支持返航点记录；支持航线规划；支持指点飞行；支持自主起飞、自主着陆、自主巡航功能；遇到突发情况，可设置自主返航优先级，设置原路返航或者直线返航；黑匣子支持最大存储 64G。" 13、标配动力电池：单电池容量：≥5000mAh；电池类型：锂离子聚合物电池；持续放电最大倍率：25C；峰值放电电流：≤100A；充电电流最大支持 20A；电芯组合方式 11s。 七、系留模块天空端 1、天空端工作电压：260~410V/DC； 2、天空端尺寸：≤250*150*100mm； 3、天空端重量：≤700g； 4、天空端输出电压：50±5%V/DC； 5、天空端输出功率额定功率：≥3000W，最大瞬时功率：4000W； 6、天空端绝缘电阻≥10MΩ在500VDC（测试条件下）； 7、天空端绝缘耐压≥2000VDC； 8、天空端保护功能：输出过压保护，输出过流保护，输出短路保护，过温保护"。 八、系留地面端 1、地面端尺寸：≤700×600×400mm； 2、地面端重量≤30kg（系留地面一体化装置）； 3、地面端工作电压：210~230V/AC（50/60Hz）； 4、地面端输出电压：400VDC； 5、地面端输出功率额定功率：≥3000W，最大瞬时功率：4000W； 6、地面端绝缘电阻≥20MΩ在500V/DC（测试条件下）； 7、地面端绝缘耐压≥2000V/DC； 8、地面端保护功能：输出过压保护，输出过流保护，输出短路保护，过温保护； 9、线缆长度：≥100m（光电一体）； 10、线缆外径直径≤6mm； 11、线缆电阻：24Ω/km回路； 12、线缆抗拉力：≥22g/m； 13、线缆线密度≥1000N； 九、手持地面站 1、遥控显示模块化设计； 2、屏幕亮度≤1100cd/㎡； 3、屏幕尺寸：≤10英寸； 4、具备飞行通道拨杆≥2个； 5、控制半径≥5公里； 6、传输接口：地面站应具备USB接口、HDMI接口、SD卡口、SIM卡口,type-c接口； 7、云台控制：支持双滚轮控制； 8、应能同时显示遥控遥测数据和回传影像； 9、整机采用注塑材料+硅胶＋航空铝合金，降低整机重量； 10、整机重量≤1200g 11、续航时间：≥5h； 12、电池容量≤6400mah； 13、采用图数一体的图传方案;； 14、图传频率采用2.4GHz的频段； 十、地面站 1、软件可直观监测IMU、GPS、磁力计的运行状态，可对起飞电磁环境提前勘察；软件； 2、采用系留专用设计，除可显示各类飞行参数之外还能监控系留降压模组温度、备电电池电压、系留降压模组电压、系统输入输出电流等参数； 3、可支持机械故障预警：可监控震动和晃动参数，预警一般性机械故障；软件交互操作：支持一键起降；播报告警功能： 4、当系统出现异常情况，地面站可语音和标识播报故障类型，提示操作人员应对；飞行记录：具备飞行日志记录功能，可记录至少1000小时历史飞行数据； 5、硬件：5点电容屏，G+G，硬度7H以上,防刮花，TP厚度：1.1mm，COF，支持手写；1280 x 800 IPS屏，聚合物锂离子电池支持电池可拆卸，8小时/单电池；防护等级IP45。 十一、机载无线自组网中继台基站 1、工作频率范围：350-400MHz；信道间隔：12.5kHz；工作带宽：25kHz； 2、语音格式：AMBE++/NVOC； 3、频率稳定度：≤±0.5ppm； 4、发射功率：5W/10W/20W可调； 5、电池容量：≥160WH； 6、频率稳定度：±0.5ppm； 7、机载状态通过机载供电；携行状态通过自带电池供电。 十二、高清变焦相机 1、结构转动范围俯仰：-130°~50°；横滚：-75°~75°；航向：±175°； 2、静态控制精度±0.01°； 3、动态控制精度±0.05°； 4、镜头变焦≥30倍； 5、照片像素≥230万； 6、同时支持指点移动/支持手势移动/支持指点变焦/支持指点聚焦； 7、储存卡SD卡（512M-2GB） SDHC卡（4GB-32GB） SDXC卡（48GB-64GB）； 十三、红外相机 1、结构转动范围：俯仰：-130°~50°航向：±175°；滚转:±75°； 2、静态控制精度：±0.01°； 3、动态控制精度：±0.05°； 4、镜头：f=25mm； 5、视频分辨率：640*480； 6、最大变焦倍数：4倍电子变焦； 7、测温范围：-20℃~150℃； 8、储存卡：最大支持32GB Micro SD。 十四、空中喊话装置 1、最大音量≥125dB（距离喇叭口0.5m）； 2、有效喊话距离≥600米； 3、可进行TF卡内MP3语音文件播放和控制； 4、可根据需要随时调节摄像头俯仰角度； 5、输出功率≤100W； 6、无线通讯频率433MHz； 7、通讯距离≥0.5km。 |
| 404 | 小型无人机 | 台 | 9 | - 四轴飞行器 - 飞行器具有6向避障功能，可折叠设计，可根据任务需求挂载单负载、双负载、三负载执行飞行任务； - 最大飞行高度500米，最大图传距离15000米，最快飞行速度可达到23米/秒； - 抗风等级7级风，最大载重≥2.5公斤； - 续航时间长达55分钟，支持电池热插，三通道1080P图传； - 飞行器自带RTK功能，抗磁抗干扰定位精准。 - 四合一云台相机 6、集成了20倍光学变焦相机、广角相机、红外热成像相机、激光测距相机； 7、激光测距最远距离1200米，红外相机分辨率640*512，光学变焦相机混合200倍变焦； 8、全新的一体化交互界面，可实现广角、变焦和热成像相机画面的快速切换； 9、相机还支持精准复拍、超清矩阵拍照、打点定位、智能跟随、精确测温等功能。 - 数字语音广播系统（4G版）喊话器： 10、变焦探照灯系统采用大功率LED以及聚光装置，结合稳定的散热装置，能够长时间提供良好的照明效果； 11、通过转接环挂载于无人机的云台上，灵活控制灯源明亮及聚焦； 12、搭配双云台，与云台相机同步摆动，提供补光； 四、4G图传 13、基于多链路聚合技术和H.265编码技术的实时视频传输终端； 14、配备三个内置4G模块和一个USB扩展接口，同时支持WiFi和有线网络接入； 15、可同时接收和分发多路视频流。 五、配置 16、四轴飞行器1套、四合一云台相机1套、电池箱1个、电池4组（1组2块）、遥控外插电池2块、喊话器1套、探照灯1套、4G图传1套（含1年流量）、副遥控器1套、云台支架1个、基站1套、存储卡1张128G高速TF卡（配读卡器）。 六、机身保险：行业无忧极享版（保障时间1年，给一定维修保额，不限次数免费维修，只要保额没用完，可与相机共享保额）。 七、相机保险：行业无忧极享版（保障时间1年，给一定维修保额，不限次数免费维修，只要保额没用完，可与飞机共享保额）。 八、第三者责任险：100万第三者责任险。 九、服务费：上门调试培训。 |
| 405 | 无人机 | 套 | 2 | 1、飞行器动力型式：电驱动4旋翼； 2、飞行器重量（携带电池状态）：≤6.5kg； 3、飞行器尺寸：轴距≤900mm； 4、自主防护功能：支持全向避障、视觉定位、雷达探知； 5、自主任务功能：具备航线规划、自主返航； 6、抗风等级：最大可承受风速：≥15 m/s； 7、各种气象飞行能力：具备小雨雪等负载气象条件下昼夜飞行能力； 8、飞行器载重能力：≥2.7kg； 9、不同负载续航时间：侦察模式空载续航≥55min，系留模式续航≥24h； 10、摄像头负载：四传感器云台相机，支持光学变焦相机、热成像相机、广角相机、激光测距等四项功能； 11、喊话模块：支持实时喊话、SD卡录音播放、地面站录音上传循环播放等多种播放功能，支持挂载两个喊话模块并同步发声，扩大声音传播范围； 12、探照灯模块：单模块照度≥4000流明，照射距离＞2000米，支持常亮、爆闪、SOS闪烁功能，支持挂载两个照明模块同步照明，增强照明亮度，扩大探照范围；13、抛投模块：抛投模块最大负载≥3kg，可单点抛投和多点抛投，可同时携带≥2个载荷，设置不同地点逐个进行抛投； 14、保险服务：第三者责任险保额50万元，飞行器跌落导致第三者伤亡或财产损失可获得赔付；行器及挂载镜头因意外或操作失误等原因跌落损坏可免费维修或更换； 15、配轴距≤360mm单兵级侦察辅助无人机一套，支持光学变焦功能、支持全向感知系统、支持补光灯； 16、配小型训练机一套。 |
| 406 | 新型坠落防护成套化装备 | 套 | 6 | 1、包含消防用全身安全吊带（1条）、上升器（手式上升器、胸式上升器各1个）、抓绳器（1个，又称止坠器）、下降器（救援型下降器RD1、拖拽/救援下降器T1各1个）、滑轮（单滑轮、双滑轮各1个）、安全钩（10个）、安全绳（50米）、新型消防员火场逃生系统（1套，又称应急逃生自救安全绳套装）、扁带（4条）、垫布（1件）、护绳套（2件）、脚踏带（1条）、绳索作业手套（1副）、装备包（1个）等。 2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 该新型坠落防护成套化装备的性能参数如下： 一、消防用全身安全吊带 3、该全身安全吊带设置左肩部1个、腰部2个、腿部2个等5个快拆扣，方便绳索技术操作者快速穿戴、脱卸，胸升可通过三角梅陇锁完成安装，更换方便。 二、上升器 4、该上升器主要用于上升、横渡收紧等技术操作，其中无柄手升具有轻量化、便携等特点，主要用于快速上升；有柄手升主要用于救援、横渡绳索收紧等。 三、抓绳器（又称止坠器） 5、适合绳索10～11.5㎜； 6、抓绳器主要用于个人技术操作或救援过程中辅助保护，可以在保护绳上跟随绳索技术操作者移动，当主绳上操作者发生冲坠、绳索断裂等危险时快速抓紧辅绳，保护绳索技术操作者。 四、下降器 7、适合绳索10～11.5㎜； 8、救援下降器兼具个人上升、下降、重物提升、重物下方、牵引拖拽、高载荷等功能/性能，可以满足救援过程的器材功能集成化、高效率、紧急救援和轻量化等需求。 五、滑轮 9、可以用于制作倍力系统节省救援过程的体力，另外可以用于横渡紧绳以及改变受力方向等操作。 六、安全钩 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 七、安全绳 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 八、新型消防员火场逃生系统 10、逃生安全绳在600℃±5℃、1.33 kN负荷环境下的承载60s，在400℃±5℃、1.33 kN负荷环境下承载360 s，不应出现断裂现象；破断强度不低于25kN，绳索克重不高于50克/米； 新款逃生下降器（具有防慌乱和离手掣停功能）、安全钩符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 九、扁带 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 十、垫布、护绳套、脚踏带、绳索作业手套、装备包等非标产品 厂家按照ISO9001标准规范化检验。 |
| 407 | 红外生命探测仪 | 台 | 2 | 一种水陆两用的应急辅助救援设备。主要用于地震、泥石流、洪涝灾害、建筑物塌陷等突发的自然灾害；人员、财产被困于的地下；救援人员无法立即到达的区域等，为救援人员快速准确掌握人员被困区域的真实情况提供帮助。 1、探测仪应具备视频探测功能，可对可疑目标区域发起搜索呼叫和探测接听被困者呻吟、呼喊、爬动、敲打、刻划等产出的音频波和振动波，为救援人员提供现场的视频画面； 2、红外热成像探头（直径≤25mm）应具备红外热成像功能，可穿透浓烟、雨雾而快速锁定现场目标，协助现场人员搜救、危险品探测等； 3、红外热成像探头应可直接连接到仪器主机内置的25米硬质检测线上，探头进入距离可通过系统内部传感器显示在屏幕上，实现受困者的精确定位； 4、红外热成像探头测温范围：-10℃~150℃； 5、传感器分辨率：≥160*120；视场角：≥55°*40°； 6、所有部件集成于一个箱体内，箱体尺寸：≤500*550*200mm； 7、配置1个≤8mm的不锈钢镀钛直视视频镜头，搭配3m的检测线使用，适应于在≤10mm的管道或狭小缝隙空间内部探查； 8、操作温度范围：-20-55℃； 9、电池使用时间：≥6小时； 10、探测仪配备7英寸LCD宽屏液晶显示屏，可呈现高品质图像，显示器屏幕亮度可调，使用时可固定也可手持。 提供国家权威检测报告。 |
| 408 | 军事毒剂侦检仪 | 台 | 1 | 基于离子迁移谱（IMS）技术的一款探测痕量化学战剂及工业有毒气体的专用设备，具有在线、快速、准确地探测痕量化学战剂及工业有毒气体的功能，应具有性能稳定、易于使用、耗材成本低、维修和维护方便等特点。 - 技术原理：设备应采用离子迁移谱技术，主要用于环境中化学毒剂（如化学战剂和其他高毒性工业的化学物质）的检测，提供具体的毒气名称和相对浓度，为应急处置和人员防护提供精确的依据； - 设备可检测对象：GD（梭曼）、GB（沙林）、VX（维埃克斯）、HD（芥子气）、光气、路易氏剂等化学毒剂以及DMMP（甲基磷酸二甲酯）、丙酮、氨气、一氧化氮、磷烷（磷化氢）等工业毒气，并能根据需要随时添加新样本； - 分析时间≤5秒； - 设备冷启动时间≤5分钟； - 探测限要求:梭曼(GD)≤0.06mg/m3；沙林(GB)≤0.05mg/m3；维埃克斯(VX)≤0.06mg/m3；芥子气(HD)≤0.12mg/m3 ，光气≤2.0mg/m3； - 取样方式：吸入采样方式； - 供电方式: 采用充电电池供电方式，一次充电完成后电池可保证设备待机时间不小于8小时（连续工作时间不小于4小时）或能支持不低于1000次连续检测； - 报警形式: 具有声、光和字符报警模式，并具有报警模式选择开关，可选择声光报警或不引起恐慌的隐蔽报警模式； - 重量:≤3.0kg； - 设备具有数据实时存储、检索、导出等功能，存储量不少于500万条，并能够用标准网络接口、USB 、无线网络等接口将数据导出； - 设备应能实时显示探测结果信息，可区分识别分析化学战剂种类并发出报警信号，报警阈值参数可设备修改； - 抗干扰物探测：对柴油挥发物、汽车尾气、草木烟进行测试，不应误报警；对柴油挥发物、起泡剂（AFFF)、汽油挥发物进行测试，不应漏报； - 设备应具有自检、校准功能。同时，设备应具有自清洁功能，每次检测后能快速自动清洁，减少对设备自身的污染； - 高低温测试：设备应在-10±3℃到55±2℃的环境持续放置4小时后正常工作；设备应能在温度40±2℃、相对湿度≤95%的恒定湿热条件下持续工作48小时； - 设备浪涌抗扰度：设备的抗扰度性能应符合GB17799.1中规定限值的要求； - 符合GA/T841-2009基于离子迁移谱技术的痕量毒品通用技术要求、GJB1751-93毒剂报警器通用规范、GJB2553-95军用有害气体报警通用规范标准。 |
| 409 | 复合气体探测仪 | 台 | 2 | - 应用于有毒可燃环境同时连续检测氧气（O2）、温度、湿度、催化燃烧可燃和红外原理甲烷、PID 共 6种可燃和有毒气体； - 具备4G 数据传输功能，可后台查看设备状态； - 报警点设置：A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值及低浓度报警值； - 测量范围： 氧气(O2)： 0-30%（VOL）、分辨率 0.1% 温度：-20度至60度，湿度 10%至95%RH（无凝露） LEL：0-100LEL、分辨率 0.1%LEL VOC：0-100ppm 、分辨率 0.01ppm 甲烷VOL：0-100%VOL 、分辨率 0.1%VOL； - 工作时间： 10h（非报警状态）； - 重量：≤2.5Kg； - 尺寸：≤270*200*110mm； - 电池用量：充电时间小于8个小时，工作时间大于10个小时； - 采用本安防爆设计，防爆等级不低于IIC级，提供CNEX国家防爆证书复印件； - 主要组成部分：气体检测仪 x1 套、PC 端软件系统x1 台、Android 端软件系统 x1 套。 |
| 410 | 核放射探测仪 | 台 | 5 | 1、采用CsI晶体作为主探测器，并内置量程扩展GM管，轻巧便携，搜寻报警； 2、报警阈值连续可调，声光报警； 3、多个快捷操作键满足更高使用要求； 4、使用4节干电池供电，续航时间长达100余小时； 5、能量范围CsI(TI)：33keV～3.0MeV、GM管：50keV～1.3MeV； 6、灵敏度CsI(TI)：＞250CPS/(μSv/h @137Cs 、GM管：＞0.1CPS/(μSv/h) @137Cs； 7、剂量率范围CsI(Tl)：0.01μSv/h～60μSv/h；GM管：50μSv/h～100mSv/h； 8、相对误差不超过±20％； 9、报警方式测试数据超过设置的报警阈值，LED灯闪烁，同时发出报警声； 10、数据存储可存储≥10万组数据； 11、数据保存方式连续保存：根据设置的保存时间间隔连续进行数据保存； 12、触发保存：当报警时开始存储，存储间隔1秒； 13、尺寸：≤90×267 (mm)； 14、防护等级≥IP65； 15、工作环境温度：－10℃～50℃； 16、湿度：≤90%（30℃，非冷凝）； 提供检测报告。 |
| 411 | 现场空气检测仪 | 台 | 2 | 24小时在线监测设备，模块化设计，可对灾后现场危险气体、毒化物质、挥发性有机物VOCs、标准化学战剂（CWA）、工业有毒有害气体（TIC）以及在消防应急救援中遇到的危化品、射线以及救援现场的气象、环境、PM2.5和区域安全性进行监控。 1、通过无线自组网的方式进行通讯，无须借助外网，现场检测数据可无线传输至现场指挥中心，为抢险救援提供数据支持，无线传输距离≥4km。 2、可检测类别： 气体：LEL、CO、O2 、SO2、H2S、VOC、神经性毒剂【沙林（GB）、索曼（GD）、维埃克斯（VX）】、糜烂性毒剂【如芥子气】、常见工业毒气等 辐射：γ射线 粉尘：PM2.5 环境气象：风速、风向、温度、相对湿度、气压、噪声 3、主机采用防爆设计，提供防爆合格证（CNEX国家防爆），工业有毒有害气体模块提供公安部权威认证。 4、主机工作时间≥30h，设备自带供电系统，在无有线电源的情况下，可持续工作≥7天。 5、可以不间断地进行检测及显示检测气体浓度，并可根据需求远传至PC。图标和中文结合显示，辨识度高，便捷的操作及友好的用户界面可快速查和设置包括时间、校准状态等的各项信息。 6、可以自动显示测量值，电池，数据记录状态，无线信号连接状态、北斗定位状态等，并可切换TWA、STEL等显示模式。 7、气象及视频终端可实时监测风速、风向、大气压力、温湿度、噪声、PM2.5等参数 8、AR辅助决策终端可实时定位、拍照、录像、查看现场气体浓度， 监控现场实时数据。 9、指挥终端可显示、记录及查看实时气体及射线数据监测、定位信息、电子地图显示、气象数据监测、实时报警信息、例行统计报表、统计图形化、数据分析、统计输出。 10、指挥终端内置危化品查询软件，详述危化品的重要危害信息、应急处置方案及注意事项、防护措施，为应急救援指挥提供可靠依据，最大限度保证救援人员安全。提供危险化学品查询软件著作权证书。 |
| 412 | 高压气瓶 | 瓶 | 10 | 1、容积：6.8升，重量≤3.8公斤； 2、工作压力：30MPa，水压试验压力：50MPa； 3、充装介质：压缩空气； 4、爆破压力：102MPa； 5、材质：碳纤维缠绕气瓶。 |
| 413 | 应急装备物资模块箱（大号） | 个 | 150 | - 采用优质HDPE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理； - 设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输； - 外部尺寸长×宽×高约1200×800×600mm； - 箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮； - 整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12年以上； 提供产品相关认证证书或检测报告。 |
| 414 | 应急装备物资模块箱（中号） | 个 | 150 | - 采用优质HDPE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理； - 设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输； - 外部尺寸长×宽×高约800×600×540mm； - 箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮； - 整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12年以上； 提供产品相关认证证书或检测报告。 |
| 415 | A类泡沫灭火剂 | 吨 | 35 | - MJABPA类泡沫灭火剂是一种高效灭火剂。技术性能符合GB27897-2001《A类泡沫灭火剂》，CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》，CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火剂产品》相关规定； - 凝固点，℃：≤-15℃； - 腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235A钢片：≤7，3A21铝片：≤1.5； - 表面张力mN/m：≤25； - 润湿度，混合比为1%时：≤6s； - 25%析液时间，min：温度处理前≥9min，温度处理后≥8min； - 隔热防护性能（发泡倍数）：≥35，25%析液时间：≥35min； - 灭A类火性能：灭火时间：≤90s，停止施加泡沫10min内无可见火焰； - 灭非水溶性液体火性能：灭火时间：≤3min，抗烧时间：≥20min； - 提供检验报告复印件；消防产品认证证书复印件并加盖制造商公章。 |
| 416 | 高倍数泡沫灭火剂 | 吨 | 20 | 1、6%G泡沫灭火剂； 2、技术性能符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》，CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》，CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火剂产品》相关规定； 3、不存在有害生理作用，如不慎溅上，用清水洗净即可； 4、凝固点，℃：≤-15℃； 5、PH值：6.0-9.5； - 沉淀物（体积%）：老化前：≤0.05，老化后：≤0.05； - 腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235A钢片：≤2.5，3A21铝片：≤0.5； - 发泡倍数：温度处理前≥520，温度处理后≥550； - 50%析液时间min：温度处理前≥17min，温度处理后≥16min； - 灭火时间（s）：≤50s； 提供检验报告复印件和消防产品认证证书。 |
| 417 | 抗溶性泡沫灭火剂 | 吨 | 100 | 1、6%S/AR泡沫灭火剂、耐海水，符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》，CCCF-CPRZ-24:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 灭火剂产品》相关规定； - 不存在有害生理作用，如不慎溅上，用清水洗净即可； - 不受冻结和融化影响，适用于淡水、海水； - 凝固点，℃：≤-16℃； - PH值：6.0-9.5； - 腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235A钢片：≤2.0，3A21铝片：≤2.0； - 发泡倍数：≥8.0； - 25%析液时间min：≥10min； - 灭火性能：IA级别：灭火时间：淡水≤3min，海水≤3min，抗烧时间：淡水≥10min，海水≥10min； - 灭火性能：ARIB级别：灭火时间：淡水≤3min，海水≤3min，抗烧时间：淡水≥10min，海水≥10min； 提供检验报告复印件和消防产品认证证书。 |
| 418 | 水成膜泡沫灭火剂 | 吨 | 260 | 1、6%AFFF水成膜泡沫灭火剂； 2、符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》，CCCF-CPRZ-24:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 灭火剂产品》相关规定； 3、凝固点，℃：≤-16℃； 4、PH值：6.0-9.5； 5、表面张力mN/m：≤18； 6、界面张力mN/m：≤2.5； 7、腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235A钢片：≤5.0，3A21铝片：≤1.0； 8、发泡倍数：≥6； 9、25%析液时间min：≥3min； 10、灭火性能：IA级别：灭火时间：淡水≤3min，海水≤3min，抗烧时间：淡水≥10min，海水≥10min； 提供检验报告复印件和消防产品认证证书。 |
| 419 | 普通合成泡沫灭火剂 | 吨 | 210 | 1、6%S泡沫灭火剂、耐海水； 2、符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》，CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》，CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火剂产品》相关规定； 3、不存在有害生理作用，如不慎溅上，用清水洗净即可； 4、不受冻结和融化影响，适用于淡水、海水； 5、凝固点，℃：≤-22℃； 6、PH值：6.0-9.5； 7、腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235A钢片：≤4.0，3A21铝片：≤1.0； 8、发泡倍数：≥6； 9、25%析液时间min：≥2.5min； 10、灭火性能：IIIC级别：灭火时间：淡水≤3min，海水≤3min，抗烧时间：淡水≥10min，海水≥10min； 提供检验报告复印件和消防产品认证证书。 |
| 420 | 水系灭火剂 | 吨 | 10 | - 水系灭火剂是一种高效灭火剂； - 符合GB17835-2008《水系灭火剂》，CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》，CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火剂产品》相关规定； - 不存在有害生理作用，如不慎溅上，用清水洗净即可； - 不受冻结和融化影响，适用于淡水； - 凝固点，℃：≤-5℃； - 腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235钢片：≤5.0，LF21铝片：≤4.0； - 表面张力mN/m：≤16； - 毒性：鱼的死亡率不大于10%； - 灭B类火（橡胶工业用溶剂油）：灭55B火成功； - 灭A类火：灭1A火成功； 提供检验报告复印件和消防产品认证证书。 |
| 421 | 干粉灭火剂 | 吨 | 26 | 1、 松密度：≥0.87g/ml； 2、 主要组分含量：NH4H2PO4（≥75%），（NH4）2SO4(≥14%)； 3 、粒度分布：0.250mm-0.125mm：约3.5%，0.125mm-0.063mm：约15%，0.063mm-0.040mm：约20%； - 含水率：≤0.2%； - 5、质保期≥3年。 |
| 422 | 防坠落辅助部件（进口） | 套 | 33 | 包含：8MM抓绳1条、止坠器1个、手持上升器1个、手持下降器1个、自救逃生包（含绳包、铝制挂钩、静力绳、O型铝锁、防慌乱下降器、半身安全带、全皮手套各1）1个、D型环（D型自动锁）1个 一、1.8米辅绳 1、8mm辅助保护绳； 2、120米/捆； 3、拉力≥18KN； - 重量：≥40g/米。 二、流动防坠器 1、高强度铝合金材质； 2、最大工作负荷：200KG； 3、重量：≤660g。 三、右手上升器 1、3.5mm厚铝合金外壳，精密不锈钢凸轮； - 适合绳索直径：8-13mm； - 重量：≤185g； - 内置滑轮系统最大可提升50kg重物。 - 防慌乱下降器 1、外壳选用坚固的热锻造铝合金材质，机械零件精密不锈钢材质； 2、凸轮设计可使绳索顺滑滑动且抵抗磨损； 3、凸轮锁定控纽专利设计； 4、适合绳索直径：10-11.5mm； 5、重量：≤540g； 6、救援时最大负荷210kg。 五、绳包 1、多用途防水绳包； 2、选用收紧带及卡扣开关； 3、尺寸：≥20*40cm； 4、容量：≥15L； 5、重量：400g。 六、铝制挂钩 1、K型双保险开门设计连接挂钩，双重安全锁定设计； 2、锁体合金铝材质； 3、断裂拉力（KN)：30-9-16； 4、锁体尺寸：≥140*70mm； 5、开门尺寸：≥20mm； 6、重量：≤130g。 七、静力绳 1、直径10.5mm静力A类绳，绳芯紧密工艺处理，外皮由32股绳线编织； 2、坠落系数0.3时的首次冲击为5.1KN；坠落系数1时坠落次数22次； 3、断裂极限:30KN； 4、8字结点拉力:19KN； - 静力延展率：3%； - 重量：≥65克/米。 八、O型铝锁 1、O型手动丝扣门主锁，锁体合金铝材质； 2、断裂拉力（KN)：28-11-7； 3、锁体尺寸：≥110*60mm； 4、开门尺寸：≥20mm； 5、重量：≤70g。 九、防慌乱下降器 1、防慌乱手控下降器，受力时内部凸轮压紧绳索达到悬停功能； 2、压下黑色手柄凸轮间隙变大达到下降功能，压下黑色手柄的力量过大时内部凸轮同样压紧绳索起来悬停功能； 3、下降最大速度：2米/秒； 4、最大工作负荷：130kg(救援时最大200kg)； 5、适合绳索直径：10-12mm。 十、半身安全带 1、坐式安全带，加厚腰带和腿带穿戴更舒适； 2、前承重挂点拉力≥15KN； 3、腰带两侧各备有一个装备环； 4、备有黑色布包装袋，便于携带； 5、重量：≤400克。 十一、全皮手套 1、双层山羊皮质选材具有超强耐磨性能； 2、手背部部分弹性尼龙材质提供透气性和舒适度； 3、背部手指处弹性橡胶垫设计，腕口选用氯丁橡胶摩术贴扣； 4、等级：耐磨4级，切割1级，撕裂3级，穿刺3级； 5、重量：≤140g。 十二、D型自动扣3重安全门主锁 1、锁体合金铝材质； 2、断裂拉力（KN)：25-8-8； 3、锁体尺寸：≥115*70mm； 4、开门尺寸：≥20mm； 5、重量：≤90g。 |
| 423 | 救援装备套组（进口） | 套 | 1 | 全身安全带12，右手手升12，防恐慌下降器12，头盔12，缓冲包12，丝扣主锁84，移动止坠器12，凸轮机械抓结12，35L绳包12,60cm扁带40,80cm扁带20,120cm扁带15，可调节扁带10，钢缆12，自动扣主锁72，大力钢锁60，自动制停下降器4，提拉套组4，单滑轮20，过结大滑轮4，钢缆滑轮2，双滑轮8，小分力板4，中分力板4，大分力板8，投掷袋2，绳包2，投掷绳2，三角吊带2，护绳套40，担架2，担架调节器2,45L包10，护绳器8，挽索4，锚点2，可拆卸锚点20，万向节8，定位绳2，三脚架2,10.5mm静力绳100米的6,10.5mm静力绳200米4,11mm静力绳100米6，电锤2 1、全身安全吊带：五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险卡扣。腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣；配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。1码：腰带70-93cm，腿环47 - 62cm，身高165 - 185cm；重1900g； 认证：CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12842 type B， EAC； 2、手式上升器：注塑的手柄备有食指抓握区域，同时宽阔的底部支撑可防止手滑脱手；多重弧度棘齿凸轮设计，令其上升时阻力更低，而制停时咬合力更大，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定；下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，配戴手套依然操作自如。适用绳索直径8-13mm；重量：165g；符合CE EN 567, CE EN12841 type B，NFPA 1983 Technical Use，EAC认证标准 3、防恐慌下降器：人体工程学手柄，可以控制下降；移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落；内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降；具有AUTO-LOCK系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；允许沿倾斜或水平地形平稳移动。不锈钢耐磨板抗磨损提高耐用性。重量600g，兼容绳索直径10~11.5mm，最大下降250kg物体；下降速度0.5-2m/s，材质：铝合金，钢，尼龙，认证：EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC 4、救援头盔：ABS外壳，六点悬浮扁带系统，头盔有12个可开关的通风孔，佩戴舒适；头带可收到头盔内部，便于储存及运输；DUAL下颌带可根据不同用途调节强度，50daN或者25daN；带有4个固定头灯的附件，兼容头灯、护目镜、听力保护设备等配件，可用于-30°C至+50°C。重量490g，头围可调节范围53-63cm，两侧调节轮调节头围； 认证：CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC 5、护目镜：眼罩保护眼睛不受飞溅物伤害。眼罩可轻易安装在头盔上。它也有防磨和防雾处理。 6、势能吸收器：配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。长度40cm，重量205g，最大负荷250kg；符合CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet认证标准 7、型丝扣锁：轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量；其可与固定杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接；，开口尺寸22cm， 纵向拉力25KN， 横向拉力8KN，开口拉力：7KN， 颜色为银色， 上锁类型为手动丝扣，锁门处有红色指示，便于观察锁门是否锁住；重量70g，符合欧洲CE EN 362及俄罗斯EAC标准 8、移动止坠器：安全绳索通过移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。内置了锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。兼容10-13毫米直径的绳索，颜色为金黄色，重量425克，符合欧洲CE EN 353-2, CE EN 12841 type A，EAC标准。材料：铝，不锈钢和尼龙。 9、凸轮机械抓结：可开启凸轮式抓绳器，人体工程设计，设计用于提拉系统或防回跑系统。可开启、定向的凸轮，可以轻松地在绳索的任意位置安装或取下。开关闸上有未关闭指示；大连接孔，方便锁扣旋转；集成凸轮弹簧，避免意外卡结，增加耐用性；重量260g，绳索兼容9-13mm；符合CE EN 567, CE EN12841 type B, NFPA 1983 Technical Use, EAC 10、绳包：防水布，简单耐用，可以储存绳索或其他补充设备。即使是空包时也能保持直立和形状，方便拿取包内物品。带有用于显示设备标识卡的透明外部窗口，两个大而舒适的提手，可调节肩带，所以可以背在背上，内部环可作为绳索的连接点，涂层织物底部的耐用性，在困难的环境和袋的寿命；材料：聚酯，聚氨酯，体积35L，颜色红+黑,黄+黑。 11、扁带：扁带环，用于设置简易临时确定点。材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨，颜色黄色，偏于识别。长度60cm，宽18mm，重量60g，断裂负荷22KN；认证：CE EN 566, CE EN 795 B, EAC 12、扁带环：扁带环，用于设置简易临时确定点。材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨，颜色蓝色，偏于识别。长度80cm，宽18mm，重量80g，断裂负荷22KN。认证：CE EN 566, CE EN 795 B, EAC 13、扁带环：扁带环，用于设置简易临时确定点。材质采用强力尼龙纤维编制，超强耐磨，颜色绿色，偏于识别。长度120cm，宽18mm，重量100g，断裂负荷22KN。认证：CE EN 566, CE EN 795 B, EAC 14、可调节扁带：带钢制快速调节扣，两端配有锻钢制D环的可调节锚点扁带。宽44mm，厚2.8mm，重量810g，强度22kN，工作负荷550kg；可调长度30-200cm，多余扁带可用魔术贴收起；认证CE EN 795 B、NFPA 1983 General Use、ANSI Z359.18、CSA Z259.15-17 15、钢缆锚点：钢丝绳锚点，超高强度。采用直径6.5毫米镀锌钢，耐切割和磨损；配有两个不同尺寸的终端。它提供多种与锚点连接的方式：直接连接在锚点上或绕在合适的结构上。塑料保护套能让锁扣随时保持在正确位置，方便挂钩。长度：150cm，断裂负荷：23kN，重量：220g 16、自动锁扣：轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量；其可与固定杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接；上锁系统：三段自动扣，为频繁操作而设计。7075铝合金制，开口尺寸22mm， 纵向拉力25KN， 横向拉力8KN，开口拉力：7KN， 颜色为银色， 重量为75克认证：CE EN 362 17、大拉力钢锁：由高强度钢制成的锁扣，适用于恶劣环境，大容量不对称形状非常适合设置多个锚点，可以与定位杆配合使用，以方便沿长轴方向装载锁扣，使其与设备保持一体，并限制其翻转的风险，-流畅的内部设计限制了碰伤点的风险，H形锻造横截面，确保更高的强度重量比，保护标记免受磨损。纵向拉力：48KN，横向拉力：16KN，开口拉力：18KN，CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use 18、自动制停下降器：专门为技术救援活动设计的下降器。它可使操作重物下降或上升更为简便，可用于 主系统或后备系统保护。多功能性可让救援者应对所有可能碰到的情况。人体工程学把手和内置制 动器可以舒适掌握下降速度。从下降状态可以立即切换到上升状态，而无须转移负荷。内置单向滑轮，採用大直径的密封滚珠轴承，保证提拉时的高效率。可以在不用手柄时自动锁住绳索。一旦锁住，不需触动手柄即可收绳。MAESTRO S与直径为10.5mm至11.5mm的绳索 兼容，最多可操作250公斤的重物。，重量1100g 19、双向救援套组： 20、滑轮：高强度、超高效率滑轮，适合专业救援队频繁使用。用于处理重负荷或密集使用的；大直径滑轮安装在密封球轴承上，效率极高；接受多达三个钩，以方便使用。滑轮直径38mm；效率95%；最大工作负荷4kN×2=8kN；重量185g，适用绳索直径7～13mm；符合 CE EN 12278, NFPA 1983通用 21、过结大滑轮：宽大的绳槽可以通过绳结；滑轮的直径很大，使用密封的滚珠轴承，可获得最佳的效率；滑轮上的防松栓可使滑轮用作锚点。兼容绳索直径8-19mm，滑轮直径76mm，最大工作负荷5kN x 2 = 10kN，重量1390g，符合CE EN 12278 22、钢缆滑轮：用于在缆车钢缆上行进和疏散，大开口大直径；兼容钢缆直径≤55 mm，滑轮直径55mm，最大工作负荷5kN，重量1470g，高度47cm，符合CE EN 1909 23、双滑轮：救援专用大拉力滑轮可用于设置提拉制停系统，侧板的形状使绳结接触到滑轮时可以释放绳索，可兼容7-13毫米直径的绳索，滑轮直径51毫米，含滚珠轴承，最大工作负荷2 x 3 kN x 2 = 12 kN，效率比为97%，颜色为红色，重量450g； 认证：CE EN 12278，NFPA 1983 Technical Use。 24、分力板中号：8孔铝合金锚固点,孔径：19mm，适合用于救援时设置锚点，颜色为黄色。 材质：铝合金；重量：210g；断裂负荷：45kN；认证CE, NFPA 1983 General Use。 25、分力板大号：12孔铝合金锚固点,孔径19mm，适合用于救援时设置锚点。颜色为黄色；铝合金制成；重量350g；断裂负荷50kN；认证：CE, NFPA 1983 General Use标准。 26、分力板小号：4孔铝合金锚固点,孔径：19mm，适合用于救援时设置锚点，颜色为黄色。 材质：铝合金；重量：600g；断裂负荷：36kN；认证CE, NFPA 1983 General Use。 27、投掷袋：双层结构使JET投掷袋更耐用，连接不锈钢环。流线型便于在树枝间穿梭。重350克。 28、投掷绳存储包： 能轻松存放投掷绳和投掷袋。双层包底设计便于分开存储两条投掷绳。可以折叠成一个小包，正好放入包里。重量 500g 29、投掷绳：投掷绳在柔软和强度之间取得了最佳的平衡，保证了投掷的精确性，而且从包中拿出来时不会打结。完美的绳皮绳芯结合保持了圆柱形结构，使得细绳能在树上更好地滑动。重量2.1g /m，长度60m/轴，300米/轴 30、三角吊带：疏散用三角吊带，用于各类救援，滑雪缆车救援或消防使用，能在短时间内疏散被困者。配有肩带，可快速穿戴，并且配有可调节的自锁扣，可快速调整。重量1290g。认证：CE, EN 1497, EN 1498 31、护绳套：坚固，轻巧的护套（不含PVC），可以保护固定绳索免受磨损，魔术贴封口和固定夹，使安装快捷且简便。重量：95g；长度：56cm；适用绳索直径≤13mm，扁带宽度≤30mm 32、担架：伤员能够以水平、垂直或倾斜的角度运送，以适应不规则或狭窄的地形； 担架里面配有一条全身安全带以确保伤员的安全。不同的颜色标示，可避免任何安装错误；自锁扣可简单快速地调整调节带；光滑，坚硬的塑料底部确保良好的滑行，泡沫垫给伤背部提供舒适的支撑；底部固定的四根横杆装置可以卸除，准许担架卷起装在45L背包里面，在行进过程中降低携带担架的困难；备选配件: STEF 角度调节器， 可与担架的三个连接点连接，可根据地形轻松调节角度。规格• 材质： TPU, 尼龙，聚乙烯, 铝合金， 重量：13100g， 尺寸：200 × 50 × 5cm，这款担架适用所有的绳索救援技术，特别是在密闭空间。 33、担架调节器：倾斜装置将担架的三个连接点连接起来，并使其易于根据地形倾斜，允许担架根据地形轻松倾斜：水平，垂直，三个配有定位杆的锁扣，用于自动锁定连接点旋转可让担架精确定位，Sm'D连接器将担架垫在水平位置，通过颜色编码轻松识别使用方向，提洛尔的固定点与垂直固定点分开，可轻松切换疏散模式，倾斜装置可以轻松地与2 m拖拉套件配合使用，以精确地倾斜垫料 34、45L绳包：采用非PVC材料制造，包身和包底部一体成形结构提高了强度。带有衬垫的后背、腰带和肩带适合长距离背负。适合复杂环境下使用，并配有置放识别卡片的口袋。腰带、肩带和背部均有衬垫，背起来感觉更舒适。重1250g，容量：45L，高67cm。 35、绳索保护器：有助于防止移动绳索磨损；模块通过快速链接连接，模块数量可根据地形变化而变化 每个模块可以独立定位，以适应地形。 成套销售的产品：4个模块+6个快速链接 。重量1055g 36、挽索：带有集成中间绑环和紧凑型能量吸收器的双挽索。它设计用于在大型结构上以及通过中间锚点时的垂直行进。系统允许将挂绳末端重新连接，以适合横截面非常大的结构。在营救情况下，即使坠落后将人悬吊在挽索上，营救者也可以轻松使用这些吊环紧凑的势能吸收器便于搬运，弹性的挽索臂避免阻碍前进，耐用的织物袋两端带有开口系统，可保护能量吸收器免受磨损或污染，同时可以定期检查吸收器，势能吸收器长度：22cm，体重适用范围50-130KG，末端配有两个BMD锁扣，开口尺寸：60mm，长度25cm，锁扣重量600G，纵向拉力23KN,横向拉力16KN。 37、提拉系统：使用了4:1滑轮组和高效的密封滚珠轴承，提拉套装可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统。提拉套装折叠后很小巧，即便距离锚点很近也可使用。提拉套装可随时快速地应用，採用了保护软套，能防止发生任何缠绕。提拉端可通过颜色识别。长度5m，重1460g 锚点：用于在岩石上制作临时锚点，带螺栓挂片, 重量(135g)总螺栓长度(105mm)直径(12mm)；认证(EN 795 A1, EN959) 每包20套 38、可拆卸锚点：可移动不锈钢锚点，无需工具即可简单安装或取下，以便再次使用；上锁功能可降低锚点不慎脱落的风险；孔的宽度允许同时安装两个钩环。在攀登、探洞和高空作业等活动中设置锚点保护站。直径12mm，钻孔深度6.5cm，材质：316L不锈钢，断裂强度≥25KN,重量140g，认证：CE EN 795 B 39、万向节：可开启万向转环，可避免物品转动时绳索扭曲缠绕；滚珠轴承保证了其良好的性能以及高度可靠性，专为单人负载而设计，结构紧凑。重量：130g；断裂负荷：23kN认证：CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use 40、工作定位绳：调节系统可精确调节长度，以便在工作站上舒适地定位，当使用者用脚踩负重时，在双模式下（在安全带侧固定点使用）。这种类型的附件可在腰带上更好地分配负载。通过按压下降器旋转凸轮来调节长度，两端用塑料护套缝制，以保持连接器在适当的位置，并防止绳索磨损。可移动的保护套可保护绳索免受磨蚀表面的侵害，并使绳索平滑滑行，带有HOOK连接器，非常适合在安全带侧连接点以双模式使用，挂绳的长度可通过连接器端部的彩色标签立即识别，可调节至5m，CE EN 358，CE EN 12841 C型，EAC 41、救援支架：救援支架，救援支架可以布置成多种形式：包括三脚架、两脚架、独脚架，两个头可单独形成A形架、桅杆或者这两者的组合，还有其他各种布置。救援支架可用于多种场合，包括山区和狭窄空间救援以及绳索操作。较传统三脚架更变化多端,适应多种复杂环境（传统三脚架仅限于垂直救援）；认证：CE欧盟认证；高度：2.7-3.7米；重量：33公斤；含3平脚3尖脚；最小破断力：36kN 42、10.5mm静力绳100米：尼龙和聚酯纤维，长度为:100米，不同颜色，以便在工作中区分每根绳索功能，直径：10.5毫米，断裂强度：27KN，8字结强度：15KN，冲击力(系数0.3)：5.2KN，冲坠次数：10次，静力延展率：3.4%，绳皮占有率：41%，线轴数：32，重量：75克/米，符合欧洲CE EN 1891 type A标准。EverFlex结构保证了极大的柔软性，且随著时间的推移能保持同样的性能。 CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use； 43、10.5mm静力绳200米：尼龙和聚酯纤维，长度为:200米，不同颜色，以便在工作中区分每根绳索功能，直径：10.5毫米，断裂强度：27KN，8字结强度：15KN，冲击力(系数0.3)：5.2KN，冲坠次数：10次，静力延展率：3.4%，绳皮占有率：41%，线轴数：32，重量：75克/米，符合欧洲CE EN 1891 type A标准。EverFlex结构保证了极大的柔软性，且随著时间的推移能保持同样的性能。 CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use 44、11mm静力绳100米：材料：尼龙和聚酯纤维，长度为50米，100米，200米，500米尺寸，直径：11毫米，断裂强度：30KN，8字结强度：15KN，冲击力(系数0.3)：5.1KN，冲坠次数：12次，静力延展率：3.4%，绳皮占有率：41%，线轴数：32，重量：82克/米，符合欧洲CE EN 1891 type A标准。CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use 45、电动电锤：出入功率900W，空载速率：0-1150转/分钟，锤击率：0-4174转/分钟，重量：4.5KG，电池容量：36V/4.0A，充电器：AL3680CV,充电时间：35分钟，单次最大锤击力：3.2焦耳。配2电池1充电器1辅助手柄1深度尺。 |
| 424 | 车辆事故救援套装（进口） | 套 | 1 | 总体要求 为提高整体救援效率，该组合的各类装备，功能宜配套互补，以求放大各自性能；其零部件宜尽量通用，所述各类装备宜为同一品牌，也便于统一售后服务。 一、起重气垫组 每组起重气垫工具组包含：小型气垫2个、 2个中型气垫及下列配件；每个气垫均应配备便携式包装盒，以便竖立存放，节约车内存放空间。需可多个气垫固定连接，增加顶升高度。 1、小型气垫2个： 工作气压≥10巴，最大起重能力≥25吨、最大顶升高度≥250毫米，单个气垫的最大顶升行程≥240毫米，原始中心厚度≤35毫米；重量≤8千克； 2、中型气垫2个： 工作气压≥10巴，最大起重能力≥65吨、最大顶升高度≥400毫米，单个气垫的最大顶升行程≥390毫米，原始中心厚度≤50毫米；重量≤17千克； 3、控制配件：控制器2个、调压阀2个、输气管4根、带安全阀截流管4根、气垫联接器3个；金属圆板与联接器各2个、连接工具2个、地垫与联接器各2个、配件便携箱2个。 二、稳固保护附件 4、尺寸≥500x150x60毫米的长方形垫块，4个；单件自重≤10千克；尺寸≥500x150x220毫米的三角形垫块，4个；单件自重≤10千克；尺寸≥150x150x70毫米的滑块，4个；单件自重≤3千克；尺寸≥150x150x30毫米的正方形垫块，10个；单件自重≤2千克；尺寸≥150x150x60毫米的正方形垫块8个；单件自重≤4千克；联接锁片，10个；尺寸≥150x150x70毫米的小三角形垫块，8个；单件自重≤3千克；存储箱，2个； 三、支撑保护套具 可气动遥控、手动操作，可兼容液压撑顶功能；适用多种救援。单根支撑杆最高可承重60吨；安全系数为4:1时，单根杆的支撑力最高达15吨； 5、超小型支撑杆2根： 原始长度≤600毫米，完全伸展长度≥750毫米，伸缩行程≥150毫米；最大支撑力≥50吨，安全系数为4:1时，单根杆的支撑力≥12吨；重量≤8千克； 6、小型支撑杆2根： 原始长度≤750毫米，完全伸展长度≥1,000毫米，伸缩行程≥300毫米；最大支撑力≥50吨；安全系数为4:1时，支撑力≥12吨；重量≤10千克； 7、大型支撑杆2根： 原始长度≤1,600毫米，完全伸展长度≥2,400毫米，伸缩行程≥800毫米；最大支撑力≥50吨；安全系数为4:1时，支撑力≥12吨；重量≤18千克；至少三种长度延长杆各2根；分别≥250毫米、550毫米、850毫米；最大支撑力≥50吨；安全系数为4:1时，支撑力≥12吨； 8、支撑杆控制系统配件：万向旋转底座4个、金属圆板和联接器各2个、带钩的紧固带6个；至少五种不同形状的支撑件各2个、遥控器1个、调压阀1个、输气管4根、多用途工具2个、连接工具1个、撑顶器底座接头1个、撑顶器顶端接头1个。 四、液压破拆工具组 全套包含液压泵1台、万向剪扩钳1把、扩张器1把、剪扩器1把、剪切器1把、新型剪扩器、轻型撑顶器1把。 9、液压泵： 静音设计，距离一米处噪音≤78分贝，设有液压输出开关；四冲程汽油机，三级压缩设计，功率≥2kW，液压油箱容积≥3.5升；泵体应保持自然通风散热，整机不得包裹聚热；重量≤30千克，每台泵配备两条液压管各10米长，可同时操作两件工具。 10、万向剪扩钳： 钳头摆动幅度≥150°，最大剪切力≥200kN，最大剪切开口≥55毫米；最大扩张力≥35kN，扩张开口≥75毫米； 11、扩张器 扩张距离≥600毫米；最大扩张力≥300kN；最大挤压力≥90kN；最大牵引力≥90kN，最大牵引开口≥00毫米；重≤14千克； 12、剪扩器： 最大剪切力≥750kN，最大扩张距离≥350毫米，最大扩张力≥900kN，重量≤12千克； 13、剪切器： 最大剪切力≥1200kN，剪切开口≥250毫米，重量≤15千克； 14、新型剪扩器： 最大剪切力≥600kN，最大扩张距离≥350毫米，最大扩张力≥450kN，重量≤12千克； 15、轻型撑顶器： 最大撑顶力≥100kN，最大撑顶行程≥300毫米，完全伸展长度≥750毫米，重量≤12千克； 五、破拆辅助装备 16、尖锐物体保护罩1套，每套保护罩不少于8块；方向盘气囊保护罩1套，每套不同规格不少于3种；副驾驶座安全气囊保护罩1套；侧边玻璃破碎笔5把；安全带及玻璃切割刀1把；硬材质伤员保护板1块；软材质伤员保护板1块。 |