广东省灭火救援指挥中心升级改造项目（前突通信车组建设项目）技术需求

| 分项名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载平台系统 |  |  |  |
| 底盘 | 外廓尺寸长5995，宽2400，高2750mm；轴距3675mm；前悬941mm；后悬1379mm；接近角/离去角 28/20.7；钢板弹簧片数 -/3；总质量4450kg；最高车速：(km) 140；轮胎规格 315/70R16；发动机型号： DEVCT；发动机功率：(kw)257；排量7293ml；缸数/排列型式V8；扭矩635N·m；最大涉水深度≧1200mm；排放标准汽油国四。 | 辆 | 1 |
| 车辆改装 |  |  |  |
| 车辆舱体 | 车体后部大梁上安装副车架，制作舱体，定制后部车尾门；拆除驾驶室后部隔断，使驾驶舱与后舱贯通，加装舱体，舱体采用钢骨架，铝蒙皮结构；与原车身连接处采用无缝焊接工艺，使加装后的舱体与原驾驶室成为一个整体，内部带有加强骨架，并填充聚氨酯泡沫，内蒙皮铺装铝板。中间用隔断及机柜分开驾驶室及设备舱；车辆舱体需具备湿热、霉菌、盐雾防护功能，防护等级达到GJB150-2009标准。 | 套 | 1 |
| 车顶平台 | 车顶平台采用全铝结构，方形矩管组合焊接而成，上表面铺防滑铝板；底盘驾驶室内顶采用不同规格的方型钢管根据需要对车顶加强加焊,使加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体，焊接处打磨，并做防锈处理；车顶平台周边随车顶弧度定制造型安全护栏；满足2个工作人员同时车顶作业强度。 | 套 | 1 |
| 铝合金钢圈，趆野轮胎 | 轮胎为35/12.5R20(原轮胎为225/70R19.5，钢圈为钢制) | 个 | 4 |
| 车辆尾门 | 车尾采用上掀开门形式，配有限位器，可由底盘中控锁控制。 | 个 | 1 |
| 走线弯管 | 车顶设置走线弯管，用于升降杆、卫星天线、云台等设备馈线、电源线、控制线的接入 | 批 | 1 |
| 操作座椅 | 驾驶室第二排改为操作座椅，可360°旋转，靠背可俯仰调节，旋转和靠背控制方式为电动方式，配备安全带，材质、颜色与车辆内饰协调。 | 个 | 2 |
| 折叠工作台 | 采用环保材质（ABS材料等）设计生产，折叠设计，稳固牢靠，承重力强。 | 个 | 2 |
| 设备机柜 | 19英寸标准机柜，表面喷塑处理，颜色需要与车辆内饰协调；根据设备安装需要配备相应托盘、托架，以及线缆绑扎固定机构；根据机柜内上装设备的配重情况设计安装底部减震器和顶部减震器，以确保设备满足垂向、横向、纵向方面抗振性能达到GJB150.16A-2009标准要求； | 个 | 2 |
| 隔断 | 机柜操作面板区域与车后舱设备附件架可利用机柜前封板与机柜后隔断墙完全封闭。机柜前封板采用金属材质全封闭结构设计，可内嵌音响面板，开关面板，表面仿皮包覆，颜色与内饰色调协调。后舱隔断墙采用钢制方管设计焊接骨架，表面封板表面仿皮包覆，并设计机柜后维护门和机柜散热系统。 | 个 | 1 |
| 油漆及外饰 | 外饰方案根据用户要求进行设计，符合消防局规范，出效果图确认后，采用环保漆进行喷涂，专业烤漆房烤漆。 | 批 | 1 |
| 车厢内装饰 | 设备舱车壁选用高档铝塑板，表面光滑，易清洁，地板选用3mm防滑铝板，表面易清洗；所有内装饰材料全部采用阻燃和环保材料 | 批 | 1 |
| 器材架 | 设备舱设计安装器材架，符合人体工程学，方便操作使用拿取设备；可根据运输器材装备尺寸调整固定位置、固定锁扣。 | 个 | 1 |
| 车窗贴膜 | 整车贴防爆膜，前挡风玻璃采用透明膜，其他车窗贴深色膜。 | 批 | 1 |
| 综合布线 | 电源及信号线缆电磁屏蔽布置；全车线缆埋设 | 批 | 1 |
| 信号电源接口窗 | 根据需要布置电源信号接口：接口数量：RJ45数据接口：≥4个；RJ11电话接口：≥2个；BNC标清音视频输出接口：≥2个，BNC标清音视频输入接口：≥2个，HDMI输入/输出接口：≥4个；50Ω射频电缆接口：≥1个。 | 个 | 1 |
| 车内接口面板 | 接口数量：RJ45数据接口：≥2个；RJ11电话接口：≥2个；电源插座：≥2个，HDMI输入接口：≥2个；麦克风接口：≥1个。 | 个 | 1 |
| 辅材 | 含不锈钢紧固件、标识套管、密封胶、焊料和其它辅材辅料。 | 批 | 1 |
| 取力电机 | 发电机持续功率：≥5.0KW；发电机延时补偿时间：≥15分钟；不小于5.0KW；输出波形：纯正弦波；输出电压(单相)：230Vac±2%；输出频率：50Hz±0.2%；功率因数（p.f.）：≥0.9；空载和负载谐波失真率（THD）：＜1%；提供一键自动调速功能，集成于发电机中，不需要人工按键操作调速；具备液晶显示，能直观显示保养累计计时、发电机累积使用时间、告警信息等；发电机需具备离合器和自动张紧器，以匹配好车辆发动机，延长皮带寿命；汽车额定转速：1200-1500rpm；产品性能需符合GJB150要求，须提供CNAS报告证明；具备防霉菌的能力，能适应南方地区潮湿多雨的气候；具备防盐雾的能力，能适应沿海地区使用；防护等级≥IP57，能满足车辆涉水使用。 | 个 | 1 |
| UPS不间断电源 | 额定容量：≥3kVA/2.4kW；主路输入：输入制式：单相三线，额定输入电压：200/208/220/230/240VAC，输入电压范围：110～300VAC，输入频率范围：40～70Hz；额定输出电压：220 ±10% V AC；波形失真：正弦波，THDV≤3%；噪音：＜50dB。 | 个 | 1 |
| 智能PDU | 1u机架式安装，8路输出，可通过网络远程控制每路开关，读取每路电压、电流、功率，可设置报警阀值，能够监测机柜内温度，具有时序电源功能 | 个 | 2 |
| 通信电源 | 带过载、过压、短路、过温度保护 | 个 | 1 |
| 配电箱 | 6KW标准机架式，按市电出入、市电输出、空断开关、车皮地、测量地、接线面板、安全模块、交流转直流模块、指示灯、蜂鸣器、止铃按键估算；提供发电机和市电两种供电方式。 | 个 | 1 |
| 电缆电源盘 | 电缆盘长度50米，满足严寒、高温等恶劣环境下的使用需求 | 个 | 1 |
| 电源电缆接头 | 要求具有防水功能的工业级接插件 | 个 | 1 |
| 接地装置 | 定制整车接地系统，包括设备和系统接地装置，以及去静电机构 | 个 | 1 |
| 车内工作照明 | 设备舱一套，驾驶舱一套，照度不低于200lux | 套 | 2 |
| 车内应急照明 | 设备舱一套，可充电，便携式LED灯 | 套 | 1 |
| 车外辅助照明 | 车外照明灯,车身左右各1盏，后部1盏，照明范围≥10米 | 套 | 1 |
| 警灯警报器 | 国产LED长排警灯，配≥200W警报器；设备颜色和尺寸符合车型外廓尺寸需求。 | 个 | 1 |
| 频闪灯 | LED方块灯 | 个 | 6 |
| 消防车辆安全行车系统 | 视频监控系统，AEBS主动安全刹车：通过毫米波雷达、超声波雷达和高清数字摄像头的三维运算，及时感知车辆行驶状态和路面数据，并通过HUD的动态画面提醒驾驶员安全驾驶；ADAS安全辅助驾驶：ADAS高清摄像头对动静态障碍物、前后车距，左右车道数据进行立体模型分析，准确计算出车辆的安全距离、危险距离和突发的风险，及时提醒驾驶员，同时不干扰安全驾驶；DMS驾驶行为预警；LDWS车道偏离预警；FCWS防碰撞预警；BSD盲区检测预警系统 | 个 | 1 |
| 升降杆 | 控制方式：手动；展开高度：≥5m，闭合高度：≤1.55m；顶部垂直承载：≥10kg，自重：≤25kg；升降杆采用优质材料制作，具备湿热、霉菌、盐雾防护功能，防护等级达到GJB 150-2009标准 | 个 | 1 |
| 控制系统及主机 | 通过4G网络和卫星网络远程监测控制通信车内各系统，包括以下功能：1、远程控制配电系统：车载发电机控制、配电箱控制、车载UPS控制、车载智能PDU控制；2、远程监测网络交换机（CPU占用、内存占用、背板带宽占用、内部温度、每个端口上行/下行码流、设备是否在线等）； 监测车载服务器/计算机监测（CPU占用、内存占用、硬盘占用、CPU温度等）；3、远程监测车辆状态：通过OBD系统监测汽车状态及故障；4、远程监测环境：车内温湿度、机柜内部温湿度、核心设备内部温度；5、远程监测车辆油箱状态；6、远程分析系统故障位置、故障原因已经解决方案等。配1主1备触摸屏。 | 套 | 1 |
| 传感器 | 油量传感器、气体传感器（氨气、硫化氢、PM2.5、温度、湿度）、胎压传感器 | 套 | 1 |
| 馈线避雷器 | 每车 6 个，共计 6 个 | 个 | 6 |
| 避雷针及避雷电缆 | 10 米接地线，避雷接地棒一根 | 根 | 1 |
| 接地棒 | 配置接地棒 3 根 | 根 | 3 |
| 倒伏机构 | 专网通信设备天线，倒伏机构；工作载荷：≥5kg | 个 | 1 |
| 外接线缆 | 手动绕线盘4个，≥80m超五类双绞线2个，≥80m音视频线，≥500m野战光纤（含光端机） | 批 | 1 |
| 警示牌 | 车用三脚架警示牌 | 个 | 1 |
| 工具箱 | 世达（03790）21电讯工具组套 | 个 | 1 |
| 土木工具 | 工兵铲、铁锤 | 个 | 1 |
| 拖车绳 | 4米5吨小车牵引绳 | 条 | 1 |
| 灭火器 | 2Kg干粉灭火器 | 个 | 2 |
| 音视频子系统 |  |  |  |
| 高清指挥视频终端 | 1、 ★要求无缝接入现有图像综合管理平台，可进入到广东省消防总队综合图像管理平台资源目录树直接管理调用；（提供承诺函） 2、终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行； 3、通信标准：H.323、SIP；视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719，宽频语音；双流多流：H.239、H.239+； 4、视频码率支持32Kbps～6Mbps可选，图像帧率支持1、5、10、15、30、60之间可选；音频码率支持8Kbps、24Kbps、48Kbps可选； 5、视频输入接口≥3路，至少满足1×SDI，1×DVI，1×Composite Video；视频输出接口≥3路，至少满足1× DVI，1× HDMI，1× VGA；音频输入接口≥2路，音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口； 6、支持远程升级功能，可远程登陆终端，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。 7、支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板和文字讨论等； 8、▲终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。 9、终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。 10、▲终端调度监控，海康、大华、天地伟业、景阳等厂商的监控摄像机可通过ONVIF和GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲。 11、▲支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms；（提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件） 12、▲支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步；（提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件） 13、▲产品需通过国家强制认证标准，获得3C认证证书。 | 套 | 1 |
| 车载4K超高清云台摄像机 | 3840×2160分辨率，≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍；激光镜头，照射距离：昼间≥600m，夜间≥400m；云台水平角度：360°连续，垂直角度：-90°～90° | 台 | 1 |
| 车载会议摄像机 | ≥800万像素，3840×2160分辨率；≥12倍光学变倍 | 台 | 1 |
| 头枕显示器 | 9寸头枕显示器 | 台 | 2 |
| 硬盘录像机 | 视频输入：8路,HD-SDI接口；视音频输出：HDMI/VGA输出 1路，CVBS输出 1路；视频压缩标准：H.264；视频编码分辨率：1080P/720P/4CIF/CIF；硬盘驱动器类型：8个SATA接口,1个eSATA 接口；最大容量：每个接口支持容量最大4TB的硬盘；配4T硬盘 | 台 | 1 |
| 机架式四联显示器 | 4.8英寸寸高清机架四联监视器 | 台 | 1 |
| 折叠显示器 | 17.3 寸高清液晶折叠显示屏,16:9 显示比例，8核处理器，2G内存 | 台 | 1 |
| 高清混合矩阵 | 1、混合插卡式矩阵，采用纯硬件FPGA图像处理，无内嵌操作系统，安全稳定性强； 2、输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成； 3、输入输出≥16路，支持信号：CV、YUV、VGA、RGBHV、HDMI、DVI、SDI、HDBaseT、IP、FIBER光纤等信号的输入和输出，需提供CNAS授权的第三方检测机构的检验报告； 4、所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节，支持4K视频图像的输入输出； 5、▲具备冗余电源、电源模块支持热插拔； 6、支持大屏拼接分组，至少5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、缩放等功能，单块屏至少可同时开4个1080P画面，16个标清画面；投标人需提供拼接分组软件管理界面截图和输入输出板卡的彩页资料； 7、支持客户端图像预览功能，至少同时支持4路视频同时预览； 8、内嵌可编程中控功能，可编程控制接口至少具备2路RS232，1路RJ-45网络接口； 支持IPAD和win系统触控平板的直接控制和对周边设备的控制，和同品牌中控可实现双机热备功能。投标人需提供可编程模块彩页资料和CNAS授权检测机构的检验报告； 9、支持字幕叠加，字幕显示的位置、字体大小、颜色均可自定义调节； 10、▲支持软件端信号预切功能，在信号切换操作后确认完成才执行切换避免出现信号误切； 11、支持EDID读取、编辑、自定义、断电保护功能； 12、▲MTBF≥100000，需提供第三方检测机构的报告； 13、▲为确保系统自主研发产品，方便系统以后升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 数字调音台 | 1、内置USB录音、放音功能； 2、带8个DCA；有10个BUS，均可选择推子前/后；32个PEQ模式存储；8个推子编组、8个静音编组； 3、支持IOS、Windows系统； 4、集成WIFI热点，也可通过以太网端口连接外置WIF；I 5、每个输出通道具有16段参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器； 7、内置4个效果器模块； 8、可通过网络升级ARM固件、DSP固件，便于后期功能升级； 9、支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 10、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 11、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 12、接线方式：平衡式输入、输出卡侬； 13、前面板LCD屏，用于显示当前场景名称、WIFI SSID名称等关键信号； 14、开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令。 | 套 | 1 |
| 无线话筒套装 | 配2只无线话筒，满足50米传输距离，频率范围470-960MHz | 套 | 1 |
| 有线话筒 | 传感器类型：电容；拾音模式：超心形，全向，心形；频率响应自：50HZ；频率响应至：17 KHZ；灵敏度(DBV/PA)：心形-33.5 DBV/PA；灵敏度（MV/PA)：心形21.1 MV/PA；等效自噪：心形：29.0DB(A)；全向型：70.5DB(A)；超心形超心形：28.0DB(A）；声压：心形：123.0 DB；全向型L：117.5 DB | 套 | 2 |
| 监听音箱 | 频响范围：54Hz - 30kHz；高音单元：1" 半球形；低音单元：5“ 锥面；LFHF分频输出功率：70W、45W、25W；LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位）；EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB）；接通电源：白色LED灯；类型：低音反射型；材料：MDF | 个 | 1 |
| 车载加固计算机 | 整机带LED液晶屏，能时时检测整机CPU、硬盘等工作温度和工作状态；CPU不低于六核、内存不低于8G、硬盘不低于1TB HDD、需配备不低于6RS232/2*LAN/1*VGA/1*HDMI/1*DVI /1*VGA；整机符合GJB322A-98军用加固计算机通用规范；整机符合GJB367A-2001军用通信设备通用规范；EMC性能符合GJB151B-2013陆军地面设备相关相关要求 | 台 | 1 |
| KVM一体机 | 4口19寸KVM一体机 | 台 | 1 |
| 三层交换机 | 产品类型：千兆；应用层级：三层；背板带宽：不低于48Gbps；包转发率：不低于72 Mbps；传输方式：存储转发方式；接口类型：需包含RJ45千兆接口；接口数目：不少于8口 | 台 | 1 |
| LTE系统 |  |  |  |
| 大功率数据终端 | 基于LTE技术的宽带无线路由器，主要实现宽带数据接入。接入到LTE无线网络后，支持通过网口和WiFi方式完成数据业务转换功能，支持室外和室内部署 1. 工作频段：LTE：566MHz～678MHz； 2. 支持5MHz/10MHz/20MHz工作带宽可调； 4. 支持灵活的上下行时隙比,包括但不限于3:1、2:2、1:3； 5. 内置DHCP Server、DNS Client及NAT功能，并可提供高速数据路由能力； 6. 上下行支持QPSK，16QAM，64QAM调制方式，能力等级≥Cat4； 7. 支持外接天线数不少于2个，天线增益不低于4dBi，电压驻波比≤1.5；接收灵敏度优于-94dBm； 8. 具备人性化的LED指示灯设计，便于观察设备使用状态； 9. 至少提供1个1个10/100M自适应网口，两个外置天线接口； | 台 | 1 |
| 高空站点-无线空中基站 | 1、采用具有国内自主产权的TD-LTE技术，工作频段：586~678MHz，支持中心频点可调 2、免开通、免配置，一键启动，10分钟内将整套系统搭建部署完成，系统支持无人机承载场景 3、采用国产高性能SOC芯片，核心网、BBU、RRU功能统一集成到SOC芯片中，具有高集成度和高自主性，并提供设备主板实拍照片并加盖原厂公章； 4、支持各种不同的应用场景，具有语音、视频、短彩信、调度等功能； 5、系统需支持带宽5Mhz,10Mhz,20Mhz，带宽可调； 8、系统主模块重量不超过10kg； 9、系统体积不大于8.5L； 10、支持的最大注册用户数500个，最大注册群组数40个，最大并发语音数40路，最大并发视频数20路；（提供产品彩页证明并加盖原厂公章）； 11、为保证各种工况下设备正常使用，需满足防护等级IP67，需提供MA或CNAS认可的第三方权威机构的检测报告并加盖原厂公章； 12、为保证各种工况下设备正常使用，需满足国军标GJB150.16A-2009振动要求 13、为满足在各种环境温度下使用，工作温度：-40℃～+55℃，需提供MA或CNAS认可的第三方权威机构的检测报告并加盖原厂公章；工作湿度：5%～95%； 14、系统平均功耗≤110W；峰值功耗≤150W； 15、支持上下行QPSK, 16QAM，64QAM调制方式，系统可以根据信道条件选择不同的调制方式； 16、可靠及维护性：可靠性，平均故障间隔时间（MTBF）≥150,000小时；维修性，在有备品备件的情况下，平均维修时间（MTTR）≤30分钟 17、具备扫频功能，满足应急临时设置，使用无线电台（站）的要求 | 台 | 1 |
| 广域宽窄融合网关 | 宽窄互通网关可支持任意制式、频段对讲机互通。为保证通话安全性，工作时，网关内部不能有存储设备、录音设备、接收和发射设备，不能与网络连接、也不能与其它电脑连接，网关可以独立工作。网关可支持群组设置。群组设置可以实现任意两路，三路互通或四路全通。 1. 支持任意两路，三路互通或四路全通； 2. 语音编码：G.711、G.729、G.723、G.722、AMR； 3. 支持模拟/数字集群，包括TETRA、PDT、DMR、专网LTE、公网Poc等各种制式对讲语音终端； 4. 转发时延：150ms 5. 电话协议：基于SIP(RFC3261、RFC2543)的集群协议 | 台 | 1 |
| 单兵数据终端（宽带） | 1. 专网LTE 2. 支持NAT、DHCP Server、防火墙 3. 支持Wi-Fi、蓝牙接入能力 4. 支持本地管理页面 5. 支持配置完整性导入，支持web导入固件升级 6. 功耗：待机功耗≤3W 正常功耗≤7W 峰值功耗≤15W 7. WiFi：2.4G | 台 | 4 |
| 窄带自组网 |  |  |  |
| 数字集群车载电台 | 1、车载台应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件加盖投标单位公章； 2、车载台应具有良好的可靠性及耐用性，符合国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，并提供相关证明材料； 3、▲车载台须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54，并提供相关证明材料； 4、车载台须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于4.0； 5、车载台须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音； 6、车载台通过信道切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换； 7、对讲机须内置定位模块，支持多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询等功能； 8、车载台须支持中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续对话形式，接收、发送的短信能在同一界面连续性的显示；短信息文本内容最多支持500个汉字； 9、车载台须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸，分辨率320*240，26万色； 10、车载台须内置网口，可基于IP网络进行数据传输和远程通信； 11、支持PDT制式，频率范围：350-400M。 | 台 | 1 |
| 防爆数字对讲机 | 1、对讲机应具有国家强制性产品（3C）认证证书，其中证书中标注的防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T155°C（可燃性粉尘）。提供证书复印件加盖投标单位公章； 2、▲对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，便于选择多种佩戴模式，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V4.0。须提供第三方检测机构出具的检测报告或证明材料； 3、对讲机须支持通知提醒功能，当对讲机存在未接业务时，可在对讲机待机界面会生成相关业务的通知提醒，用于提示用户，通知提醒的内容包含发生时间、发起方别名/ID、短信内容等，未接业务包含紧急呼叫、呼叫、短消息等； 4、▲对讲机须支持喇叭导水功能，在暴雨、消防员高压水枪灭火等工作环境下对讲机喇叭容易进水，现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮。须提供第三方检测机构出具的检测报告或证明材料； 5、▲对讲机音量和信道切换旋钮二合一，旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人。须提供第三方检测机构出具的检测报告或证明材料； 6、▲对讲机须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于25dB.须提供第三方检测机构出具的检测报告或证明材料； 7、对讲机支持二维码功能，二维码以图片的形式内嵌在对讲机中，通过菜单打开。通过扫描二维码得到的字符数不少于50个字符； 8、对讲机须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸，分辨率320*240，26万色，显示屏文字显示≥10行（不含状态栏）； 9、支持PDT制式，频率范围：350-400MHz，信道容量：≥1024； 频率稳定度：≤±0.5ppm；数字接收灵敏度：≤ 0.18μV（BER5%）；输出功率：最高功率不大于3W， 最小功率不小于1W； ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level4）； 防尘防水：≥IP68，须提供第三方检测机构出具的证明材料； 符合国军标GJB 150A-2009； 每台对讲机配备原装有线防爆耳机1条，原装备用防爆电池1块。 | 台 | 10 |
| 窄带自组网中继台 | 1、▲无线组网功能：可支持最多31个节点设备实现链状、网状、星状或混合类型的无线自动组网，提供相关证明材料； 2、语音业务：支持1路半双工语音组呼业务。通过外接手咪设备，可以实现半双工语音通话业务； 3、通话定位功能：内置GPS定位模块，任何一台终端只要按PTT讲话，其他终端全部可以分辨其基本方位，距离自己多远； 4、▲工作频率范围：350-400MHz；信道间隔：12.5kHz；工作带宽：25kHz；能够接入PDT标准制式数字终端，提供相关证明材料； 5、▲设备需支持链路备份功能，设备含GSM模块，可插入GSM卡，当链路断开后可以启动GSM公网链路进行链路恢复，提供权威机构颁发的检测报告证明； 6、设备需支持通过外接手麦进行语音对讲，提供权威机构颁发的检测报告证明； 7、设备需支持无线专网中继通信功能，任意一台自组网设备为其他设备提供中继服务，并支持开机自动组网。提供权威机构颁发的检测报告证明； 8、设备需支持至少两种电池电量显示方式，提供权威机构颁发的检测报告证明； 9、▲可通过外接设备，实现自组网与PDT集群系统的互联互通，实现1路半双工的语音通话组呼，提供权威机构颁发的检测报告证明； 10、▲语音自组网基站产品须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67，并提供检测报告。 配备背包及运输箱，便于携带。 | 台 | 3 |
| 多模智能终端 | 1、工作模式：设备支持“公网+PDT+Wifi”三合一的网络接入功能，须符合标准PDT(或DMR)协议，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、数字常规、数字集群和宽带公网4种工作模式； 2、▲防尘防水：≥IP68，需提供检测报告； 3、尺寸：≤140×60×30mm ；重量：≤325g(含电池及天线)； 4、主屏幕尺寸需满足：3.0寸≤主屏≤ 4.0寸，顶屏尺寸需满足：≤1.0寸；后摄像头像素：≥1300W； 5、终端须支持音量和通话组旋钮二合一； 6、对讲机须具备智能快捷按键，可快速实现一键浏览关键界面，一键操作；智能按键包括但不限于长按锁屏、熄屏时短按解锁、翻页、拍照界面短按拍照、录像界面短按录像等功能； 7、支持一键即通功能，无论使用公网还是专网网络，按下PTT即可通话，且只需使用同一个PTT按键； 8、终端上传定位信息时需要支持电池电量和场强信息上传； 9、▲对讲机可在低温≥-20℃，高温≤60℃环境下正常工作；需满足1.5米高度跌落，外观无明显损伤并可正常开机工作；对讲机可暴露在强淋雨环境下正常使用。需提供检测报告。 每台终端配备原装耳机1条，原装备用电池1块。 | 台 | 5 |
| 宽带自组网 |  |  |  |
| 宽带自组网车载中继台 | 实现事故现场到前方指挥部的宽带Mesh信号的自动覆盖，支持Mesh、4G公网(可扩充4G公网模块)/WiFi链路；配置不变的情况下，通过任意形态的Mesh设备进行无线中继多跳，多跳链路中的设备位置可以任意进行交换，具备网络自组织功能，各Mesh节点间支持链状、星状、网状等多跳组网，系统支持节点数不少于10个；需接入总队图综平台（图综厂家支持对接）和视频矩阵。 1、工作频段：可支持340M、580MHz、1.4GHz频段，可根据用户需求定制频段； 2、支持接入布控球、DV、IP摄像头、移动视频终端等多种音视频采集设备，传输高清图像，视频分辨率支持4K； 3、发射通道两发两收，接收灵敏度＜-105dBm，确保视频传输稳定性； 4、▲防护等级：≥IP67，需提供检测报告； 5、▲支持端到端QoS保障机制，HARQ重传机制，VLAN组网能力及鉴权功能,相关机制及功能需提供权威认证机构检测报告； 6、设备链状组网传输时延：系统设备传输具有良好的稳定性，设备单跳时延小于10ms，6跳时延不超过50ms，需提供权威认证机构检测报告； 7、设备传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于60Mbps，6节点组网吞吐率不少于15Mbps； 8、▲设备视距环境下单跳覆盖距离不小于30Km，且平均速率不低于4Mbps，需提供权威认证机构检测报告； 9、▲4G公网/专网接口：具备4G公网/专网接口，通过4G卡，可接入4G公网/专网网络，实现与4G网络互通，需提供权威认证机构检测报告； 10、▲具备较强的电磁兼容性和环境适应性，并提供权威检测机构的检测报告； 11、设备采用4G/5G先进技术，可搭载在高速飞行器上（超过200Km/小时）提供稳定数据、视频传输； 12、网管支持可视化显示组网拓扑，显示节点名称、IP地址、链路质量、传输速率等，并通过不同颜色区分链路质量和状态；网管支持工作频段、同步信息、wifi等系统参数调整，同时支持设备状态查看及版本升级等功能。 | 台 | 1 |
| 宽带自组网背负中继台 | 1、工作频段：可支持340M、580MHz、1.4GHz频段，可根据用户需求定制频段； 2、支持接入布控球、DV、IP摄像头、移动视频终端等多种音视频采集设备，传输高清图像，视频分辨率支持4K； 3、发射通道两发两收，接收灵敏度＜-105dBm，确保视频传输稳定性； 4、▲防护等级：≥IP67，需提供检测报告； 5、▲支持端到端QoS保障机制，HARQ重传机制，VLAN组网能力及鉴权功能,相关机制及功能需提供权威认证机构检测报告； 6、设备链状组网传输时延：系统设备传输具有良好的稳定性，设备单跳时延小于10ms，6跳时延不超过50ms，需提供权威认证机构检测报告； 7、设备传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于60Mbps，6节点组网吞吐率不少于15Mbps； 8、自适应资源分配功能：根据网络实际分布和业务需求，能够自适应分配各节点资源，最大化系统吞吐率，保证业务的稳定流畅，需提供权威认证机构检测报告； 9、▲具备较强的电磁兼容性和环境适应性，并提供权威检测机构的检测报告； 10、设备采用4G/5G先进技术，可搭载在高速飞行器上（超过200Km/小时）提供稳定数据、视频传输。 配备背包及运输箱，便于携带。 | 台 | 3 |
| 宽带自组网手持中继台 | 1、工作频段同时支持512-582MHz和1430-1444MHz频段 2、尺寸：≤140×62×30mm，重量（含电池）：≤350g 3、设备组网功能：设备上电即可自组成网，开机组网时间不超过40秒，可以和传统的蜂窝无线网络、有线网络配合使用，并支持多种拓扑，应用灵活，适用各种复杂环境下的应用要求； 4、设备接口功能：支持USB、音视频接口、WiFi/BT等媒体接入，支持扩展网口，HDMI IN口； 设备显示和按键功能：能够实时显示网络和设备的状态信息，支持现场灵活配置设备； 5、▲手动调频功能：设备支持手动调频功能， 580M频段设备可调中心频率个数≥50个。需提供权威认证机构检测报告证明材料； 支持干扰检测及避让：设备支持智能避让干扰，可根据环境选择最佳频率，适应各种复杂环境下的组网通信。需提供权威认证机构检测报告证明材料； 6、▲保障机制：设备支持端到端的Qos保障机制。需提供权威认证机构检测报告证明材料； HARQ重传机制：设备之间具备混合自动重传机制。需提供权威认证机构检测报告证明材料； 7、远距离高容量传输：视距条件下，设备距离>2Km时，系统吞吐量大于20Mbps；（需提供第三方报告） 8、接收灵敏度：≤-100dBm@10MHz；（需提供第三方报告） 9、▲吞吐率：≥30Mbps；频谱效率： ≥3bps/Hz；10节点设备同频组网互通，并能进行1Mbps灌包；需提供权威认证机构检测报告证明材料； 10、防护等级：不低于IP67；（需提供第三方报告） | 台 | 2 |
| 指挥调度平台软件 | 用于前方指挥部对通信现场各类图像、语音、数据的调度和统一管理，集成核心网、网管功能，实现现场通过各类无线链路接入网络的视频资源的统一融合指挥调度。 1、▲将语音调度、视频调度以及数据信息等多种业务进行统一呈现，统一管理，能将屏幕画面展现到前方指挥部大屏幕系统； 2、▲网管模块具备便捷高效的配置管理能力，拥有多样化的告警提示功能，可以对网络进行全方位监控。在安全网段内，浏览器可以随时随地接入网管系统进行查询和设备维护操作； 3、▲支持不同模式的无线集群系统接入，可完成移动性管理、呼叫控制、资源分配和数据库管理等功能，提供多种类型的多媒体集群业务，可以通过配置的移动对讲服务器完成多媒体集群对讲功能。 | 套 | 1 |
| 车载服务器 | 用于安装车内通信设备软件，满足车载通信设备集成需求，主流型号配置。2U/CPU:Xeon4112 4C_85W_2.6GHz/内存16GB/硬盘5*300GB/10K/12Gbps/SAS2.5RAID930-8i/2GBFlash/2*750W冗余电源/双口千兆网卡4口千兆自适应独立网卡/3年服务/阵列卡cache模式write back (RoHS) (REACH) | 台 | 2 |
| 公网通信子系统 |  |  |  |
| 聚合专网路由器 | 1.★要求无缝接入现有图像综合管理平台，可进入到广东省消防总队综合图像管理平台资源目录树直接管理调用；（提供承诺函） 2.▲支持多4G链路聚合，支持9卡4G链路捆绑传输； 3.支持多运营商4G卡组合，如3张电信卡+3张移动卡+3张联通卡模式； 4.▲支持无线链路与有线链路捆绑传输，最大支持9个4G-LTE专网聚合，支持2路卫星聚合； 5.▲4G链路支持互联网模式或APN/VPDN专网模式；9×4G/LTE 无线数据网天线接口； 6.支持WIFI 2.4G、5.8G多频覆盖，支持50个设备并发连接； 7.4×10M/100M/1000Mbps RJ45网口，最大可以配置为4个局域网接口（其中两个可以灵活配置成上联口，接卫星网络或有线网络）； 8.具有OLED液晶屏显示 WIFI/4G/有线网络状态和地址等信息； 9.安全协议：WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 802.11i ,802.1X WAPI； 10.网管协议：HTTP：CLI； 11.工作环境：-20℃至45℃；工作电源：DC 8-32V； 12.重量：不大于3.2Kg； 13.支持车载安装：产品尺寸不大于310mm（W）×246mm（L）×44mm（H），支持外接车载式4G天线。 | 台 | 1 |
| 商用密码加密网关 | 性能参数：防火墙性能：200Mbps，商密算法SM2+SM3+SM4加密流量：20Mbps，4G：不支持，WIFI：不支持。 硬件参数：规格：桌面型，内存大小：256M，硬盘容量：板载FLASH 64MB，电源：适配器，接口：5千兆电口。 功能描述：产品采用国家密码管理局颁布的SM2/SM3/SM4密码算法及协议，集VPN组网、路由、流控、防火墙与一体，满足异地机构分支国密互联需求。 含： 深信服MIG软件V6.0(*1套); 内置库升级费用(*3套); 部署服务(*1台); 技术支持服务(*3年); 产品质保(*3年); 软件升级(*3年); | 台 | 1 |
| 互联网多链路5G聚合路由器 | 支持有线互联网与移动运营商互联网或专网5G接入并发聚合，聚合服务器可采用公用云端或用户端部署模式。 运营商网络支持： 5G支持N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79, 4G、3G全网通。 5G模组数量：3个，支持电信、联通、移动任意组合，兼容2/3/4/5G 理论带宽：下行7.5Gbps，上行900Mbps 视频接口：HDMI输入*1 视频最大分辨率：1920*1080 视频直播功能：rtmp推流模式支持各大直播平台 网络接口： WAN口1000M*1，LAN口1000M*2 WiFi模式：支持WiFi6，802.11a/b/g/n/ac WiFi频段：2.4G、5.8G，支持50以上用户并发接入 LCD：可显示网络速率、状态、电量 天线接口：5G天线*12，WiFi天线*4 数据加密：支持不低于3Gbps速率的数据加密能力 VPN传输：支持 | 台 | 1 |
| 无人机子系统 |  |  |  |
| 四轴飞行器 | 1.主机：碳纤维复合材料构成；拆装时间小于3分钟，机臂可折叠；起落架可快速拆卸，飞行作业半径≥15公里；飞行海拔高度≥7000米；载荷能力≥2.7千克；双冗余智能锂电池供电； ▲2.轴距≤895mm； ▲3.最大倾斜下降速度≥7 m/s， 4.续航时间≥55分钟；最大飞行速度≥23米/秒；可承受风速7级;工作环境温度从-20℃至50℃;防尘防水级别≥IP45； 5.云台安装方式可拆卸，支持同时三种挂载。可实时共享中国民航总局航班信息数据，可在监视器界面明显提示附近区域内正在经过的航班数据信息（包括相对距离、相对高度）； 6.配备视觉避障系统，要求支持六向避障系统； | 台 | 1 |
| 云台相机 | 1.与无人机搭配使用，传感器具有红外相机、变焦、广角、测距功能。云台角度抖动量≤±0.01°，支持云台自动校准，支持云台微调； ▲2.变焦相机像素≥2000万，最大变焦倍数≥200倍； 3.广角相机像素≥1200万，镜头FOV≥80°； 4.红外相机分辨率≥640*512，非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计，≥8倍数字变焦 5.激光测距距离≥1200米，测量精度1公里内偏差＜2m； | 台 | 1 |
| 测绘相机 | 1.与无人机搭配使用，尺寸≤198×166×129mm，平面精度：3cm，高程精度5cm**GSD=3cm，飞行速度 15m/s，航向重叠率 75%，旁向重叠率 55%。 2.有效像素≥4500万，全画幅，视频尺寸≥16:9（1920×1080）；画像尺寸3:2（8192×5460），具备电子快门和机械快门。 3具有拍照模式；录像模式；回放模式 4.云台角度抖动量±0.01°，可控转动范围俯仰：-130°至+40°；横滚：-55°至+55°；平移：±320° | 台 | 1 |
| 飞行器电池 | 容量≥5935 mAh，重量≤1.35kg，，工作温度-20℃至50℃ | 组 | 2 |
| 遥控外插电池 | 容量≥4500 mAh， | 个 | 1 |
| 系留设备+矩阵照明灯 | 1.由系留电源与自动收放线一体机、机载电源、探照灯组成；实现应急救援现场无人机12小时以上驻空应急照明。具有外观专利证书。 2.自动收放线一体机外形尺寸：≤465mm× 390mm× 335mm（长×宽×高）；重量：≤19Kg； 3.功率：≥额定 2.8 kw；额定输入电压: 220VAC±10%；输出电压: 281-430VDC； 4.地面系统集成化，采用一体机方式，内部包含自动收线系统，电源系统，电源管理系统； 5.操作简单，电源一键启停，自动收线模式一键启停，手动收线按钮； ▲6.线缆：≥110米；线缆直径小于3mm，过电流能力大于7A，重量小于1.2kg/百米,抗拉强度大于20kg 7.机载电源参数要求：主功率模块外形尺寸≤ 122mm× 97mm× 90mm（长×宽×高）；外壳材质为航空铝合金；额定功率≥2.7kw ▲8.机载电源重量≤560g 9.IP防护等级≥IP45 10.在地面与空中同时满足持续照明时间：≥12小时 | 套 | 1 |
| 数字语音广播系统 | 1.重量：≤540g； 2.尺寸：≤150*150*130 mm； ▲3.最大音量：≥130db 4.防水等级：IP43； 5.声音传播距离：＞500m； 6.功率：＜30w； 7.俯仰角度：自动调节0°---65°； 8.通信链路：无人机链路和PSDK链路 9.控制距离：与无人机控制距离相同； 10.喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放。 | 套 | 1 |
| 抛投器 | 1.最大高度98mm，最大直径76mm，设备重量≤310g±5g； ▲2.可同时挂载4个抛投物并依次进行抛投；数码显像管显示上料位置；最大负载40KG，单抛投钩最大负载10KG，（实际负载已无人机负载为准）；可快速拆装； 3.适配无人机链路通道，无人机遥控器可直接通过软件控制 | 套 | 1 |
| 大功率云台灯 | 1.重量≤1.2kg，尺寸L190*W128*H165， 2.LED功率300W， 3.光通量/lm：21000±3%，FOV≥45° 4.具备常量模式和爆闪模式，云台角度、亮度均可调节 5.云台可控范围俯仰：-110°~+30°，水平:±200° 6.支持相机双云台联动 | 个 | 1 |
| 红外激光云台灯 | 1.尺寸L186*W128*H158 ▲2.重量≤830g 3.出光功率≥10W 4.探照距离≥1000/m，激光安全距离 ≥90/m 5.单独控制角度俯仰：-125°~+40°，水平：±320° | 个 | 1 |
| 红蓝爆闪灯 | 1.规格:145*38*21 mm；电压:DC ：24 v；重量145±5 g 2.发光角度60°，最大功率可达48w，工作环境温度-20—40 ℃ 3.过热保护温度：应具有保护功能，温度超过阀值时，设备能自动关闭；温度下降恢复后，能自动恢复开启 4.工作模式:红灯与蓝灯交替闪烁 5.爆闪灯具备防护功能，IP54等级 | 个 | 1 |
| 云台支架 | 挂载2个云台 | 个 | 1 |
| 存储卡 | 128G以上，U3规格，可录制4K分辨率视频 | 个 | 1 |
| 发电机 | 1.配备万用插座2个，最大功率3500W，额定功率3200W，排量192CC； 2.最大16A，额定电流14.5A，交流电压230V； 3.汽油，油箱容量≥6升，手拉式起动； 4.低油压保护、过载保护、过载复位功能、多机并机功能、节能模式 5.尺寸≤571*436*462mm，实心轮，重量≤36kg | 台 | 1 |
| 笔记本电脑 | 1.CPU:8-核, 24MB L3 缓存, 最高睿频 4.6GHz?，显存8GB，GDDR6 2.32GB DDR4 3200MHz 3.17.3英寸 UHD (3840 x 2160) 120Hz 4ms, 防眩光, 100% Adobe, 500 nits, 宽视角 4.Windows 10 家庭版 64位 简体中文 6.接口：1. 球形耳机插孔 ¦ 2.Type-C Thunderbolt? 4/第二代 USB 3.2 端口，支持功率传输 (5V/3A) ¦ 3.2 个第一代 USB 3.2 Type-A 端口，支持 PowerShare ¦ 4.Killer E3100 RJ-45 2.5 G 以太网端口 ¦ 5.第二代 Type-C USB 3.2 端口，支持功率传输 (5V/3A) ¦ 6.HDMI 2.1 端口 ¦ 7.Micro SD 卡插槽 ¦ 8.Mini DisplayPort 1.4 端口 ¦ 9.电源/直流电输入端口 | 台 | 1 |
| 测绘软件 | 1.可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟 2.支持实时二维重建，实时三维重建 3.当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求 4.对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定 5.能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时 6.支持同时开启多个任务，多任务排队重建 7.可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级 8.可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告 9.可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置 10.支持POS文件导入，POS精度可自定义 11.可基于重建好的三维模型进行航线规划,可在三维航线规划中设置自动录制视频和定时拍照 12.离线授权模式下，设备无需联网验证也可使用软件付费功能，适用于设备不能联网等信息安全要求较高的场景。 | 套 | 1 |
| 便携通信装备 |  |  |  |
| 便携式指挥箱 | 1. 视频指挥箱采用一体化设计，产品具有视频指挥、视频会商、视频回传、卫星定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、指挥和会商应用； 2. 可无缝接入总队、支队已建成的图像综合管理平台，能实现与消防后方指挥中心进行双向 720P 及以上的音视频会议；实现视频的浏览、上传、分发等，可以将视频信息投送至现场大屏幕； 3. 满足低带宽传输要求，支持在51Kbps下可传输1080P@30帧高清图像；（需提供省级及以上评测机构检测报告证明） 4. 满足卫星网络传输，在33%丢包率的情况下可实现卫星网的多媒体通信；（需提供省级及以上评测机构检测报告证明） 5. 支持多方协同指挥会商，同时参与指挥方不小于6方，支持传输2路语音、2路数据和1路高清视频图像；（需提供省级及以上评测机构检测报告证明） 6. 采用手提安全箱结构，整机满足三防要求，防护等级不低于 IP66； 7. 视频编码支持H.264、H.264 High Profile；音频编码支持G.711/G722/G.722.1/G.729； 8. 编码分辨率：1080p、720p、SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO可选；帧率：1-30帧可调； 9. 视频输入：内置720P及以上摄像机；支持1路HDMI视频输入； 10. 视频输出：内置13.3寸液晶显示屏，分辨率720P及以上；支持1路HDMI视频输出； 11. 音频接口：1路输入，内置咪头或面板上的航空头手咪输入；1路输出，内置喇叭或面板上的航空头手咪输出； 12. 具有回声抑制，支持48KHz高保真音频效果； 13. 网络：3G/4G网络，支持双卡双待，4G全网通；WiFi网络支持802.11b/g/n，2.4G；有线网络支持RJ45 10/100M自适应以太网口。支持有线、4G、WIFI网络一键切换； 14. 定位：支持GPS和北斗双模定位； 15. 电源：12.6V@10A直流稳压输入；内置11.1V，30Ah大容量锂电池，续航时间大于4小时； 16. 外形大小：小于510*440*305mm；重量小于12.5KG； 17. 工作环境：温度-20℃～55℃、湿度5%～90%。 | 套 | 1 |
| 便携式一体化终端 | 采用了高集成一体化设计方案，集成高清摄像单元和高清音视频编解码单元、电池、4G网络。用于赶赴火场途中与前方指挥部、后方指挥中心建立音视频互通。 可无缝接入广东消防救援总队图像综合管理系统； 视频支持H.264 等多码流技术；音频支持G.711/G.722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS,(Audec)宽频语音； 视频输出接口支持11.6寸触摸显示屏，150°仰角，5°俯角可调1×HDMI （支持视频输出）； 音频支持内置双麦克风，5米有效拾音距离；支持1×3.5mm(支持音频输出)，1×USB3.0(支持音频输出)；编码技术支持低带宽、可扩展编码能力： 支持本地录像和远程录像两种模式，可以实现对会议过程进行录像。 支持U盘等存储设备的录像存储。 100/1000M Ethernet port；WIFI；4G； | 台 | 1 |
| 5G单兵图传 | 1.用于灾害事故现场音视频信息采集，支持MESH专网、4G/5G公网、卫星网等多种网络实现音视频和定位信息回传。 2.支持无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心可实时调度视频，发起语音对讲，获取定位信息； 3.设备应为专业的视频编码设备，非Android手机类产品； 4.采用与DV一体化设计，支持热靴安装，可与DV摄像机配合使用方便； 5.设备要求轻便易携带，尺寸≤150 mm x 90 mm x 50 mm（W×D×H）；重量≤0.6kg 6.具有OLED状态显示屏，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等信息； 7.支持1路HDMI高清输入接口，可与高清DV摄像机配合使用； 8.支持1路3.5耳麦一体接口，支持蓝牙可与蓝牙耳机配合实现无线对讲； 9.编码要求支持H.264、H.264 HP、H.265，支持1080P、720P、D1（4CIF）等分辨率；支持双码流； 10.视频帧率范围为5～60fps，视频码率128Kbps～6Mbps可调整； 11.音频协议支持G.711、GSM等音频协议，并支持双向语音对讲； 12.内置1路4G全网通模块和1路4G LTE专网模块； 13.内置WiFi模块，传输距离不小于10米； 14.支持GPS和北斗双模定位，可提供地理位置定位功能； 15.内置锂离子电池≥3.7V 13600mAh,连续工作时间≥6小时； 16.支持本地录像存储，支持microSD卡，存储容量≥64G； 17.环境要求：工作温度-10°~50°；工作湿度20~85%，无凝结 18.配件要求：1×安全箱；1×HDMI连接线；1×充电器；1×USB Type-C线；1×蓝牙耳机；1×PTT有线耳机；1×热靴支架；1×充电宝； | 台 | 1 |
| 5G高清布控球 | 1. 用于采集现场音视频数据，可以通过4G/5G公网、专网、有线网、卫星便携站等多种网络实现音视频回传指挥中心。 2. 支持无缝接入广东省消防救援总队图像综合管理平台，指挥中心可实时调度视频、云台控制和语音对讲；（需提供承诺函） 3. 一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块，防护等级支持IP66，配套专业安全防湿箱，保证远距离运输的安全。 4. 摄像机有效像素≥200万，传感器CMOS尺寸≥1/1.8″； 5. 照度IR-CUT开≤0.001 lx，IR-CUT关≤0.0001 lx（条件：F1.6（W）,50 IRE）； 6. 光学变焦≥30倍，数字变焦≥10倍，红外夜视距离≥150米； 7. 支持360度全向云台，垂直旋转距离支持-15°到90°； 8. 支持GB/T28181标准，支持H.265、H.264视频协议，支持G711音频协议； 9. 支持双码流，图像分辨率支持1080P、720P，图像帧率≥25帧/秒； 10. 内置1路5G全网通模块，支持5G公网和5G专网切换； 11. 内置WIFI模块，支持802.11b/g/n，传输距离≥10米，支持无线AP； 12. 内置蓝牙模块，支持蓝牙4.0，传输范围≥10米，支持蓝牙手咪/耳机连接； 13. 内置GPS/北斗模块，支持双模定位，支持基站定位； 14. 支持双TF卡存储，单卡支持128G，录像支持标准格式，支持循环覆盖； 15. 支持机身自带OLED屏显示当前运行状态，包括电池电量、4G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，平台连接状态等信息； 16. 支持调取显示设备名称、时间、GPS、蓝牙、4G网络、电量字符叠加； 17. 内置电池可持续工作≥6小时； 18. 支持加热去雾，防止镜头内部起雾，支持远程控制除雾； 19. 支持底部磁力吸盘，支持支架固定、壁装、吊装、杆装； 20. 支持车载充电和市电充电，工作温度范围-20℃～60℃；重量≤4kg 21. 配件包含接口线、三脚架固定圆盘、蓝牙手咪、蓝牙耳机、车载充电器； | 套 | 1 |
| 高清摄像机 | 1. 不小于1600万有效像素Exmor APS HD CMOS/可更换镜头（E卡口）/1920x1080 24p、25p、50p高清视频录制/约1610万像素静态图像拍摄四胶囊空间阵列立体声麦克风/随机附带 E PZ 18-105mm F4 G OSS /具有丰富功能的标准变焦G镜头，约6倍放大倍率，电动变焦可实现优异的视频拍摄效果。 2. 影像传感器类型 E卡口镜头； 3. 影像传感器尺寸 APS-C 画幅（23.5 x 15.6mm）； 4. 总像素不低于1670万像素； 5. 记录介质 Memory Stick PRO Duo? （Mark 2） 128GB以上； 6. 动态影像记录分辨率：1920x1080/50p，25p，24p，50i（FX，FH），1440x1080/50i （HQ，LP）； 7. 音频格式 支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道； 8. 取景器不低于1.3cm 235.9万像素； 9. 液晶屏不低于3.0英寸Xtra Fine 270°可翻转液晶屏； 10. 配备不低于2套原装电池。 | 台 | 1 |
| 无线图传模块 | 一拖二高清影视无线图传二合一 | 套 | 1 |
| 导播台 | 硬件导播切换台 | 台 | 1 |
| 手机云台稳定器 | 手机云台稳定器，支持360度无限位旋转，物体跟踪，人脸跟拍，横竖切换等功能，弹力夹口设计，支持不同尺寸手机，手持杆可伸缩延长折叠 | 台 | 2 |
| 车载天通卫星电话 | 1、双卡双待，地面全网通与天通一号卫星网络无缝切换； 2、支持北斗/GPS定位； 3、采用不低于 Andriod5.1 操作系统； 4、不低于5英寸FHD屏，1920*1080分辨率，操作便捷； 5、不低于2GBRAM + 32GB ROM； 6、可靠连接、支持加密； 7、前置摄像头不低于500万像素，后置摄像头不低于1300万像素； 8、支持高话音质量，长续航能力； 9、含车载天线等相关配件。 | 部 | 1 |
| 北斗有源终端 | 1.具有北斗RNSS/RDSS定位功能,具备北斗RDSS应急通信能力,可实现单兵定位、位置共享、位置上报以及短报文通信等功能； 2.北斗有源手持终端性能指标； 3.符合北斗终端RDSS通用性能指标要求； 4.工作温度：-25℃~+55℃； 5.重量：不大于1kg； 6.尺寸：不大于150×100×50mm（W×H×D）； 7.发射信号功率：不大于5W； 8.电池续航时间：待机不小于24小时； 9.连续工作：不小于4小时（屏亮度调到最低，发射频度1次／分钟）； 10.平均故障间隔时间(MTBF)：不小于2000小时(GA/T 1085-2013)。 11.可无缝接入部消防救援局北斗定位平台 | 台 | 1 |
| 智能电源箱 | 1. 具有电量显示，具有为电源模块统一充电能力，输出电压至少满足19V、16V、12V、9V、5V等电压值，部分电源模块抽出后可自动调整供电输出，单个电源模块能够根据不同电压需求自适应供电，总电量不小于1000WH（含100WH电源模块10个），集成于1个电源箱； 2. 采用模块运输箱，箱体抗强冲击、耐高低温、缓冲减震、密封防水、防尘抗腐、漂浮救生，便于码放、运输、携带； 3. 工作温度：-20℃~+80℃； 4. 重量：不大于20kg（含电源线、插排等相关配件）； 5. 尺寸：不大于500×350×250mm（W×H×D）； 6. 防护等级：不低于IP67； 7. 供电管理：集成应急数字电源管理软件模块，对应急数字电源充电、放电、存储等不同状态的运行情况进行实时检测。对不同外接设备按照不同输出电压进行自动管理。 8. 充电部分：220VAC交流电源输入后，电路可同时输出10路直流电源供各电池充电；每路均有充电面板指示，4格LED显示，充电时闪烁；每路电源充满，自动切断充电电路，用于防止电池过充，同时防止电池反向放电；外部交流输入状态（交流通断），不影响各直流输出、交流逆变输出。（无缝切换）；各电池在充电过程中，不能互相串充。 9. 放电部分：每路均有放电电量指示,4格LED电量显示。面板逆变输出为220V/2.5A，通信设备专用电源；直流输出5路，分别为 16V/4A，19V/3.25A，USB 5V/2A，12V/10A，9V/5A；系统检测每路电池模块，当检测到单路电池电量<30%时，退出整个放电序列，该电池模块放电指示灯熄灭。直至10路电源均<30%时，关闭整个供电输出。电量<40%时先报警； | 套 | 1 |
| 通信背心 | 1.根据需要可定制火焰蓝色、黑色、卡其色等三种颜色； 2.肩部采用肩袢结构，可挂载对讲机或者对讲机肩咪等通信设备； 3.前后采用多功能袢结构，可作为挂载袢使用，也可用于黏贴队旗、标志、徽章等标识，且可根4.据需要挂载不同类型的挂载包； 5.腰带袢和两侧采用可调结构，可根据身材调整背心大小； 6.前后显著位置加装反光条，便于辨识； 7.应包含配套队旗、后背标识、单位标识等各类配套的标识附件； 8.不少于1个电台挂载包、1个单兵图传终端挂载包、1个卫星电话挂载包、1个摄像机挂载包、1个手机挂载包、1个平板电脑挂载包、1个北斗手持终端挂载包等附件； 9.所采用的材料均需具备防水、阻燃等性能； 10、需提供样品 | 件 | 10 |
| 携行助力车 | 电动携行助力车，承重不低于600公斤。 | 辆 | 1 |
| 专网、互联网卡 | 三大运营商专网卡、互联网卡、融合终端专网卡（三年） | 批 | 1 |
| 其他服务 |  |  |  |
| 系统集成调试 | 车辆各个子系统集成调试，实现与消防局、总队及支队指挥中心之间的视频会议终端设备互联互通 | 项 | 1 |
| 售后服务 | 保质期间免费 | 项 | 1 |
| 通信费用 | Ka卫星通信系统1年的通信资费，自项目终验之日起算；车载天通卫星电话1年的通信资费，自项目终验之日起算； | 项 | 1 |
| 车辆上牌 | 提供车辆上牌全部相关手续，主要包括：整车出厂合格证、环保信息随车清单、车辆一致性证书等。同时还须提供原车辆底盘的相关手续 | 项 | 1 |
| 交车培训 | 车辆送至用户指定地方；为用户提供包括车辆底盘，系统和设备的操作使用，维护保养、常见排除等方面的相关方面的培训 | 项 | 1 |