附件

广东省标准

DBJ 23-XX-2023

备案号 J XXXXX-2023

区域消防安全评估技术规程

Technical specification for regional fire risk assessment

（送审稿）

2025-XX-XX  发布                         2025-XX-XX  实施

广东省XXXXXX  发布

前言

主编单位：广东省消防救援总队

参编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

中国中元国际工程有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

深圳市城市公共安全技术研究院有限公司

深圳市消防救援支队

中联科锐消防科技有限公司

主要起草人：

目 录

1 范围	3

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	5

4 一般规定	6

5 评估内容和方法	8

5.1 指标体系	8

5.2 评估内容	10

5.3 评估分数	10

5.4 评估等级量化标准	10

6 数据信息化采集处理与应用	12

7 评估报告及档案	12

7.1 评估报告	13

7.2 评估档案	13

附录A 指标评分细则	15

附录A.1 区域火灾风险特征评估指标评分细则	15

附录A.2 区域火灾风险防控评估指标评分细则	19

附录B 市政消火栓、人工水源、天然水源及其取水设施建设情况评分细则	25

附录C专职消防队、社区、消防重点单位微型消防站建设评分细则	27

附录D 消防安全网格化管理评分细则	31

附录E 政府部门消防工作责任落实情况评分细则	34

1 范围

1.1本规程规定了区域消防安全评估的一般规定、评估内容和方法、数据信息化采集处理、评估报告及档案等要求。

1.2本标准适用于城市区域的消防安全评估。

1.3 区域消防安全评估应遵循合法、全面、准确、高效、经济的原则，除符合本标准外，还应符合现行有关法律、法规和技术标准的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55036       消防设施通用规范

GB 55037       建筑防火通用规范

GB 50016       建筑设计防火规范

GB 51080       城市消防规划规范

GB/T 5907      （所有部分）消防词汇

GB/T 50280     城市规划基本术语标准

建标152        城市消防站建设标准

GB35181        重大火灾隐患判定方法

T/CECS 887     区域火灾风险评估技术规程

3 术语和定义

GB 55036、GB 55037、GB 50016、GB 50137、GB 51080、GB/T 5907、GB/T 50280、建标152、T/CECS 887确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 区域消防安全评估

分析评估区域的火灾形势和影响消防安全的各种因素，采用适当的评估方法评价区域内的火灾风险等级，确定区域的消防安全水平，提出针对性的建议措施。

4 一般规定

4.1 区域消防安全评估工作程序包括评估准备、现场调研、评估判定、报告编制等，见图1。

4.2　评估应符合独立、客观、可测量、可量化、可报告的原则。

4.3　评估工作应坚持公平性、公正性、科学性、系统性原则，评价过程应可追溯、可验证。

4.4 评估机构和评估人员应具备相关的从业条件和资格，执业范围应与其从业条件、从业资格和服务内容相符合。

4.5 委托单位应为评估活动提供必要的工作条件，真实、全面地提供评估所需要的技术资料，确定相关人员，配合评估机构开展检查、测试、调查、演练等评估活动。

图 1：区域消防安全评估工作程序

5 评估内容和方法

- 5.1 指标体系

5.1.1 区域消防安全评估指标体系由区域火灾风险特征评估指标体系和区域火灾风险防控评估指标体系两部分构成。

区域火灾风险特征评估指标体系由三级指标构成，一级指标设置为区域发展程度、区域火灾风险形势，二级、三级指标应符合表5-1的规定。

区域火灾风险防控评估指标体系由三级指标构成，一级指标设置为公共消防基础设施、灭火救援能力、社会消防安全管理，二级、三级指标应符合表5-2的规定。

5.1.2 区域中的建筑应根据现行广东省地方标准《建筑消防安全评估标准》的相关要求开展评估。

表5-1 区域火灾风险特征评估指标体系

| 编号 | 一级指标 | 编号 | 二级指标 | 编号 | 三级指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域发展程度 | 1.1 | 评估区域实有人口密度 | 1.1.1 | 评估区域实有人口密度 |
|  |  | 1.2 | 评估区域人均生产总值 | 1.2.1 | 评估区域人均生产总值 |
|  |  | 1.3 | 建筑用地属性指数 | 1.3.1 | 建筑用地属性指数 |
|  |  | 1.4 | 评估区域产业结构指数 | 1.4.1 | 评估区域产业结构指数 |
|  |  | 1.5 | 评估区域全社会用电量 | 1.5.1 | 评估区域全社会用电量 |
| 2 | 区域火灾风险形势 | 2.1 | 历史火灾数据 | 2.1.1 | 万人火灾发生率 |
|  |  |  |  | 2.1.2 | 十万人火灾死亡率 |
|  |  |  |  | 2.1.3 | 亿元GDP火灾损失率 |
|  |  | 2.2 | 建筑消防安全水平 | 2.2.1 | 公共建筑建筑消防安全水平 |
|  |  |  |  | 2.2.2 | 工业建筑建筑消防安全水平 |
|  |  |  |  | 2.2.3 | 住宅建筑建筑消防安全水平 |

表5-2 区域火灾风险防控评估指标体系

| 编号 | 一级指标 | 编号 | 二级指标 | 编号 | 三级指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 公共消防基础设施 | 3.1 | 消防规划 | 3.1.1 | 消防规划编制 |
|  |  |  |  | 3.1.2 | 消防规划落实 |
|  |  | 3.2 | 消防站 | 3.2.1 | 万人拥有消防救援站 |
|  |  |  |  | 3.2.2 | 消防站责任面积 |
|  |  | 3.3 | 消防通信 | 3.3.1 | 消防通信 |
|  |  | 3.4 | 消防供水 | 3.4.1 | 市政消火栓、人工水源、天然水源及其取水设施建设情况 |
|  |  | 3.5 | 消防车道 | 3.5.1 | 市政道路路网密度 |
|  |  |  |  | 3.5.2 | 消防车通行能力 |
| 4 | 区域灭火救援能力 | 4.1 | 消防力量体系 | 4.1.1 | 万人消防员拥有率 |
|  |  |  |  | 4.1.2 | 亿元GDP消防人员人数 |
|  |  |  |  | 4.1.3 | 政府专职消防队建设情况 |
|  |  |  |  | 4.1.4 | 社区、消防重点单位微型消防站建设情况 |
|  |  | 4.2 | 灭火救援预案 | 4.2.1 | 消防重点单位的灭火救援预案以及政府部门针对辖区内火灾编制的多部门联动的预案的编制、修订情况 |
|  |  |  |  | 4.2.2 | 预案的演练和实施等情况 |
|  |  | 4.3 | 消防装备 | 4.3.1 | 消防车配备达标率 |
|  |  |  |  | 4.3.2 | 灭火救援装备配备达标率 |
| 5 | 区域社会消防安全管理 | 5.1 | 政府部门消防工作责任落实情况 | 5.1.1 | 政府部门消防工作责任落实情况 |
|  |  | 5.2 | 消防安全网格化管理 | 5.2.1 | 消防安全网格化管理 |
|  |  | 5.3 | 消防宣传 | 5.3.1 | 十万人拥有消防教育基地拥有率 |
|  |  |  |  | 5.3.2 | 公众消防安全知识知晓率 |
|  |  | 5.4 | 消防经费投入 | 5.4.1 | 消防经费占财政支出比重 |
|  |  | 5.5 | 社会消防力量 | 5.5.1 | 消安委办、消防所建立情况 |
|  |  |  |  | 5.5.2 | 万人消防网格化管理人员、消防专干拥有率 |
|  |  | 5.6 | 公众消防安全满意度 | 5.6.1 | 公众消防安全满意度 |

- 5.2 评估内容

5.2.1城市区域的消防安全评估除本规程另有规定外，应按照本规程规定的评估单元及内容全数评估。

- 5.3 评估分数

5.3.1 区域火灾风险特征评估指标体系和区域火灾风险防控评估指标体系的分数均采用百分制，评估分数为所包含的二级指标的评估分数之和，二级指标的评估分数为所包含的三级指标的评估分数之和，三级指标的评估分数应根据本规程附录A评分细则，结合评估情况确定。

5.3.2 区域火灾风险特征评估指标体系中的二级指标区域发展程度指标得分，是区域火灾风险防范评估指标体系中，部分三级指标评分的影响因素，具体规定见附录A。

- 5.4 评估等级量化标准

5.4.1区域火灾风险特征等级应根据区域火灾风险特征评估指标体系得分进行判定，可划分为“低风险”“中风险”“高风险”“极高风险”四个等级，并应符合表3的规定。

表3区域火灾风险特征量化分级标准

| 火灾风险等级 | 量化范围 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 低风险（Ⅰ级） | （85,100] | 几乎不可能发生火灾，火灾风险性低 |
| 中风险（Ⅱ级） | （65,85] | 可能发生一般火灾，火灾风险性中等 |
| 高风险（Ⅲ级） | （25,65] | 可能发生较大火灾，火灾风险性较高 |
| 极高风险（Ⅳ级） | [0,25] | 可能发生重大或特大火灾，火灾风险性极高 |

5.4.2区域火灾风险防控等级应根据区域火灾风险防控评估指标体系得分进行判定，可划分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，并应符合表3的规定。

表3区域火灾风险防控量化分级标准

| 火灾风险防控 等级 | 量化范围 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | （85,100] | 火灾风险处于可接受的水平 |
| 良好 | （65,85] | 火灾风险处于可控制的水平 |
| 合格 | （25,65] | 火灾风险处于较难控制的水平 |
| 不合格 | [0,25] | 火灾风险处于很难控制的水平 |

5.4.3区域消防安全等级应根据区域火灾风险特征等级和区域火灾风险防控等级综合判定，可划分为“高”“中”“低”三个等级，

表3区域消防安全等级量化分级标准

| 区域火灾风险特征等级 | 区域火灾风险防控等级 | 区域消防安全等级 |
| --- | --- | --- |
| 低风险（Ⅰ级） | 优秀 | 高 |
|  | 良好 | 高 |
|  | 合格 | 中 |
|  | 不合格 | 低 |
| 中风险（Ⅱ级） | 优秀 | 高 |
|  | 良好 | 中 |
|  | 合格 | 中 |
|  | 不合格 | 低 |
| 高风险（Ⅲ级） | 优秀 | 中 |
|  | 良好 | 中 |
|  | 合格 | 低 |
|  | 不合格 | 低 |
| 极高风险（Ⅳ级） | 优秀 | 中 |
|  | 良好 | 低 |
|  | 合格 | 低 |
|  | 不合格 | 低 |

6 数据信息化采集处理与应用

- 6.1 一般规定

6.1.1所采集的数据应遵循代表性、真实性、实效性原则，确保数据能全面反映评估对象的实际情况。同时，数据采集和处理过程应确保公开、公正，充分尊重和保障各相关方的合法权益，确保数据使用过程的透明性。

6.1.2委托单位应按照评估工作的需要，提供以下相关资料，以协助评估工作的开展：

——运行台账和已建设的各类消防系统及信息化平台相关数据

——消防安全管理制度文件

——消防规划及相关城市或区域规划文件

——灭火救援预案及相关演练情况记录

——重点消防单位信息及消防设施的运行台账

——其他与消防安全相关的文件、图纸及数据资料

6.1.3评估机构在开展实地调研前应编制详细的调研计划，并提前与委托单位进行沟通。实地调研人员一般应为两人（含）以上，调研人员在现场应全面、准确地记录调研情况，确保所有信息的真实性和完整性。

6.1.4数据采集和处理过程应按照信息化管理要求，形成规范的记录文档。确保数据来源、数据单位及数据计算过程的可追溯性和完整性。

- 6.2 数据采集

6.2.1数据采集应根据其更新频率划分为静态数据与动态数据，静态数据可通过资料查阅、问卷调查和实地调研获取，动态数据可通过系统接入和传感器上传获取。

6.2.2区域发展程度数据采集应以城市统计年鉴、城乡建设统计年鉴等为主要依据，数据统计口径应一致。

6.2.3区域消防安全形势中历史火灾数据宜通过火灾统计系统获取，结合评价区域范围进行分析。建筑消防安全水平数据宜通过社会单位管理系统和第三方检测机构获取。

6.2.4公共消防基础设施数据应通过相关部门提供的区域消防规划、供水规划、交通规划和灭火应急预案等资料获取。其中消防供水数据采集应遵循附录B的要求，且实地测试数据抽样比例应符合以下规定：

1市政消火栓建设应按检查标准进行抽样检查，抽样比例不低于20%；

2人工水源管理制度应测试水源水量和水质，抽样比例不低于10%；

3 天然水源管理制度应测试水位，抽样比例不低于10%。

6.2.5区域灭火救援能力中消防力量体系所需数据宜通过省市级智慧队伍系统获取。其中专职消防队、社区及消防重点微型消防站建设情况数据采集应遵循附录C的要求，宜覆盖评价区域内的所有机构。

6.2.6区域灭火救援能力中消防装备所需数据宜通过省市级消防通系统获取。

6.2.7区域社会消防安全管理中政府部门消防工作责任落实情况数据采集应遵循附录E的要求，消防安全网格化管理数据采集应遵循附录D的要求。

6.2.8区域社会消防安全管理中消防宣传及公众消防安全满意度宜通过问卷调查的方法收集数据，并宜形成问卷调查分析报告。

- 6.3 数据处理

6.3.1数据处理应包含数据辨识、数据分类、数据存储和数据信息加工等，并应检查资料及数据的真实性和准确性。

6.3.2应将消防设施配置信息、采集装置所获信息、手动录入信息和关联系统共享信息等传输到数据中心，经聚合、归类、关联等环节数据分析，形成有层级且完整的数据库。

6.3.3 数据平台应支持数据的及时维护和更新，并建立确保数据有效性的数据维护更新机制。

6.3.6 数据储存应符合下列规定：

1  建筑基本信息、消防设施配置信息、消防设施故障、维修记录应永久储存，改扩建、维护保养等导致信息变化时应更新数据；

2  其他采集装置所获信息、手动录入信息和关联系统共享信息等数据储存周期不应少于2年；

3  应具备对数据安全、数据备份及恢复的技术措施和机制要求。

6.3.7 数据在整个生命周期管理中应符合下列要求：

1  保证数据的完整性、准确性、一致性、时效性、可访问性、可追溯性；

2  按数据安全及安全控制要求，实现授权访问、可定位溯源、数据加密、安全审计及监测等。

- 6.4 数据应用

6.4.1 数据应仅用于定性评估分析和定量评估指标计算。

6.4.2 动态数据应在评价期限内实时更新，应用最新采集数据。

6.4.3 敏感性数据应采取相应的保密措施。

7评估报告及档案

- 7.1 评估报告

7.1.1区域消防安全评估报告应全面、概括地反映区域消防安全评估过程的全部工作，文字简洁，数据准确，资料详细可靠。

7.1.2区域消防安全评估报告的格式见本规程附录I，评估报告的内容包括但不限于以下内容：

- 评估区域的基本情况；

- 区域评估的背景、范围、内容、依据；

- 区域评估情况概述；

- 区域消防安全评估记录；

- 建筑消防安全评估报告；

- 区域评估结论建议；

- 评估机构及人员的相关信息；

- 其他相关内容；

- 7.2 评估档案

7.2.1项目评估档案应翔实、全面反映评估工作全部情况，档案形式包括纸质档案、电子档案等。

7.2.2消防安全评估档案包括且不仅限于以下内容：

- 项目合同；

- 评估工作方案；

- 评估报告；

- 评估活动的原始记录、现场活动图像和文件资料，应包括且不限于以下内容：

——会议签到表和会议记录或会议纪要；

——评估过程中的资料审查、现场勘察、检查检测活动和技术交流、抽查、询问、会议等记录；

——评估工作内容的数据、图像采集与现场情况记录。

7.2.3评估机构应制定评估档案管理制度，明确评估档案管理要求，对评估档案统一保管、备查。评估档案应保存20年。

附录A 指标评分细则

- 附录A.1 区域火灾风险特征评估指标评分细则

| 一级指标 （权重分值） |  | 二级指标 （权重分值） |  | 二级指标 （权重分值） |  | 指标说明 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 区域发展程度（25分） | 1.1 | 评估区域实有人口密度（5分） | 1.1.1 | 评估区域实有人口密度（5分） | 评估区域实有人口密度（万人/km2）=评估区域实有人口（万人）/评估区域建成区面积（km2） 注：1、实有人口包括常住人口、流动人口、户籍人口、外籍人口。2、建成区面积是指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。 | 评估周期内，评估区域实有人口密度与上一级行政区域实有人口密度比较，大于则不得分，小于等于时，根据程度确定得分，最高5分，最低1分，并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  | 1.2 | 评估区域人均生产总值（5分） | 1.2.1 | 评估区域人均生产总值（5分） | 评估区域人均生产总值（万元/人）=评估区域生产总值GDP（万元）/评估实有人口（人） | 评估周期内，评估区域人均生产总值与上一级行政区域人均生产总值比较，大于则不得分，小于等于时，同级比较确定得分，最高5分，最低1分（分值为整数，以下同），并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  | 1.3 | 建筑用地属性指 （5分） | 1.3.1 | 建筑用地属性指数 （5分） | 评估区域建设用地属性指标=工业、商业服务业设施、物流仓库、居住、公共管理与公共服务用地面积之和（km2）/建设用地面积（km2） | 评估周期内，评估区域建设用地属性指标与上一级行政区域建筑用地属性指数比较，大于则不得分，小于等于时，同级比较确定得分，最高5分，最低1分，并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  | 1.4 | 评估区域产业结构指数（5分） | 1.4.1 | 评估区域产业结构指数（5分） | 评估区域二、三产业占比=[区域第二产业生产总值（万元）+区域第三产业生产总值（万元）]/区域生产总值（万元） | 评估周期内，评估区域二、三产业占比与上一级行政区域二、三产业占比比较，大于则不得分，小于等于时，同级比较确定得分，最高5分，最低1分，并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  | 1.5 | 评估区域全社会用电量（5分） | 1.5.1 | 评估区域全社会用电量（5分） | 评估区域全社会用电量（亿千瓦时）指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量，包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其他用电等。 | 评估周期内，评估区域全社会用电量同比增长量与上一行政区域全社会用电量同比增长量比较，大于则不得分，小于等于时，同级比较确定得分，最高5分，最低1分，并应在报告中说明评分理由 |  |
| 2 | 区域火灾风险形势（75分） | 2.1 | 历史火灾数据（15分） | 2.1.1 | 万人火灾发生率（5分） | 万人火灾发生率（起/万人）=火灾数（起）/实有人口（万人） | 评估周期内，评估区域万人火灾发生率与上一级行政区域万人火灾发生率比较，大于则不得分，小于等于时，同级比较确定得分，最高5分，最低1分，并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  |  |  | 2.1.2 | 十万人火灾死亡率（5分） | 十万人火灾死亡率（人/十万人）=火灾死亡人数（人）/常住人口（十万人） | 评估周期内，评估区域十万人火灾死亡率与上一级行政区域十万人火灾死亡率比较，大于则不得分，小于等于时，同级比较确定得分，最高5分，最低1分，并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  |  |  | 2.1.3 | 亿元GDP火灾损失率（5分） | 亿元GDP火灾损失率（元/亿元）=火灾直接财产损失（元）/GDP（亿元） | 评估周期内，评估区域亿元GDP火灾损失率与上一级行政区域亿元GDP火灾损失率比较，大于则不得分，小于等于时，同级比较确定得分，最高5分，最低1分，并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  | 2.2 | 建筑消防安全水平（60分） | 2.3.1 | 公共建筑消防安全水平（25分） | 见区域内建筑消防安全评估报告 | 区域内公共建筑消防安全评估得分的平均值×该指标权重分值/100 |  |
|  |  |  |  | 2.3.2 | 工业建筑消防安全水平（25分） |  | 区域内工业建筑消防安全评估得分的平均值×该指标权重分值/100 |  |
|  |  |  |  | 2.3.3 | 住宅建筑消防安全水平（10分） |  | 区域内住宅建筑消防安全评估得分的平均值×该指标权重分值/100 |  |

- 附录A.2 区域火灾风险防控评估指标评分细则

| 一级指标 （权重分值） |  | 二级指标（ 权重分值） |  | 三级指标 （权重分值） |  | 指标说明 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |  |
| 3 | 公共消防基础设施建设（35分） | 3.1 | 消防规划（5分） | 3.1.1 | 消防规划编制（3分） | 分析消防专项规划或消防专篇的制定、审批、修编情况 | - 未编制消防专项规划或消防专篇或消防规划到期未及时修订的，不得分；2、消防规划未经上一级政府批准的，扣1分； |  |
|  |  |  |  | 3.1.2 | 消防规划落实（2分） | 分析消防专项规划或消防专篇落实情况 | 根据消防专项规划或消防专篇相关内容的实际落实程度评为2分、1分或不得分，并应在报告中说明评分理由 |  |
|  |  | 3.2 | 消防站 （9分） | 3.2.1 | 万人拥有消防救援站（4分） | 万人消防站拥有率（个/万人）=消防站（个）/实有人口（万人） 注：该指标统计不包含单位微型消防站和社区的微型消防站 | “区域发展程度评估指标”得分大于等于20，小于25时，万人消防站拥有率大于0.06得4分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分大于等于10，小于20时，万人消防站拥有率大于0.09得4分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分小于10分时，万人消防站拥有率大于0.12得4分，否则不得分； |  |
|  |  |  |  | 3.2.2 | 消防站责任面积（5分） | 分析消防站所管辖区域的责任面积达标情况 注：该指标统计不包含单位微型消防站和社区的微型消防站 | 评估区域内消防站的辖区面积达到《城市消防站建设标准》（建标152）标准的比例为100%，得5分；比例每下降10%，扣1分，本指标分数扣完为止 | 应将评估区域内消防站所管辖区域的责任面积情况在区域消防安全评估报告相应章节中详细列明 |
|  |  | 3.3 | 消防通信（5分） | 3.3.1 | 消防通信覆盖情况（5分） | 调研无线通信网络覆盖情况 | 该评估区域无线通信网络满足消防灭火救援的需要，得5分；否则不得分 |  |
|  |  | 3.4 | 消防供水（8分） | 3.4.1 | 市政消火栓、人工水源、天然水源及其取水设施建设情况（8分） | 见市政消火栓、人工水源、天然水源及其取水设施建设情况评分细则 | 市政消火栓、人工水源、天然水源及其取水设施建设评估得分×该项指标权重/100 |  |
|  |  | 3.5 | 消防车道（8分） | 3.5.1 | 市政道路路网密度（4分） | 市政道路路网密度（km//km2）=快速路、主干路、次干路、支路长度总和（km）/建成区区域面积（km2） | 该区域市政道路路网密度>=8，得4分；8<路网密度<5，得3分；<5，不得分 |  |
|  |  |  |  | 3.5.2 | 消防车通行能力（4分） | 消防车通行能力用消防车到达辖区内最不利点的最不利时间（min）表示 | 该区域消防车到达辖区内最不利点的最不利时间<5min，得4分；5—15min，得3分；15min，不得分。 | 根据历史接处警数据计算分析 |
| 4 | 区域灭火救援能力（35分) | 4.1 | 消防力量体系（10分） | 4.1.1 | 万人消防员拥有率（2分） | 万人消防员拥有率（人/万人）=消防人员数（人）/实有人口（万人） 注：该指标统计不包含单位微型消防站和社区的微型消防站的消防队员 | “区域发展程度评估指标”得分大于等于20，小于25时，万人消防员拥有率大于3得2分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分大于等于10，小于20时，万人消防员拥有率大于5得2分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分小于10分时，万人消防员拥有率大于7得2分，否则不得分； |  |
|  |  |  |  | 4.1.2 | 亿元GDP消防人员人数（2分） | 亿元GDP消防人员人数（人/亿元）=消防人员数（人）/GDP（亿元） | “区域发展程度评估指标”得分大于等于20，小于25时，亿元GDP消防人员人数大于1.0得2分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分大于等于10，小于20时，亿元GDP消防人员人数大于1.25得2分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分小于10分时，亿元GDP消防人员人数大于1.5得2分，否则不得分； |  |
|  |  |  |  | 4.1.3 | 政府专职消防队建设情况（3分） | 见专职消防队、社区、消防重点单位微型消防站建设评分细则 | 对应政府专职消防队建设得分×该项指标权重/100 |  |
|  |  |  |  | 4.1.4 | 社区、消防重点单位微型消防站建设情况、危化企业消防站建设标准加分（3分） |  | 对应社区、消防重点单位微型消防站建设得分×该项指标权重/100 |  |
|  |  | 4.2 | 灭火救援预案（5分） | 4.2.1 | 消防重点单位的灭火救援预案以及政府部门针对辖区内火灾编制的多部门联动的预案的编制、修订情况（3分） | 分析消防救援机构针对辖区内消防重点单位编制的灭火救援预案以及政府部门针对辖区内火灾编制的多部门联动的预案的编制、修订情况 | 未编制专项预案或预案到期未修订的，扣3分；消防重点单位的灭火救援预案未包含评估区域内所有消防重点单位，或政府编制的类型预案未包括评估区域内所有火灾类型的，扣1分 |  |
|  |  |  |  | 4.2.2 | 预案的演练和实施等情况（2分） | 分析预案的演练和实施等情况 | 未按计划开展预案演练的，扣2分 |  |
|  |  | 4.3 | 消防装备（15分） | 4.3.1 | 消防车配备达标率（8分） | 分析一级站、二级站、小型站、特勤站的消防车辆配备数量、品种达标率 | 三级指标3.2.2消防站责任面积得满分时，消防车辆配备数量、品种满足《城市消防站建设标准》（建标152）中必配规定的消防救援站的数量占消防救援站总数量的100%时，得8分；比例每下降10%，扣1分，本指标分数扣完为止；三级指标3.2.2消防站责任面积未得满分时，该评估指标不得分。 |  |
|  |  |  |  | 4.3.2 | 灭火救援装备配备达标率（7分） | 分析一级站、二级站、小型站、特勤站基本防护装备、特种防护装备、抢险救援器材、灭火器材配备的达标率 | 三级指标3.2.2消防站责任面积得满分时，灭火救援装备满足《城市消防站建设标准》（建标152）中必配规定的消防救援站的数量占消防救援站总数量的100%时，得7分；比例每下降10%，扣1分，本指标分数扣完为止；三级指标3.2.2消防站责任面积未得满分时，该评估指标不得分。 |  |
| 5 | 区域社会消防安全管理（30分） | 5.1 | 政府部门消防工作责任落实情况（5分） | 5.1.1 | 政府部门消防工作责任落实情况（5分） | 见政府部门消防工作责任落实情况评分细则 | 政府部门消防工作责任落实情况得分×该项指标权重/100 |  |
|  |  | 5.2 | 消防安全网格化管理（5分） | 5.2.1 | 消防安全网格化管理（5分） | 见消防安全网格化管理评分细则 | 消防安全网格化管理得分×该项指标权重/100 |  |
|  |  | 5.3 | 消防宣传（5分） | 5.3.1 | 十万人拥有消防教育基地拥有率（2分） | 十万人拥有消防教育基地拥有率=消防教育基地数量（个）/实有人口（十万人） | “区域发展程度评估指标”得分大于等于20，小于25时，十万人拥有消防教育基地拥有率大于0.2得2分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分大于等于10，小于20时，十万人拥有消防教育基地拥有率大于0.3得2分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分小于10分时，十万人拥有消防教育基地拥有率大于0.4得2分，否则不得分； | 评估区域为乡镇、街道、社区、行政村等行政区域或火灾隐患相对集中的各类产业园区等特定区域时，该区域所在的县（市、区）有消防教育基地则该指标得满分，否则不得分 |
|  |  |  |  | 5.3.2 | 公众消防安全知识知晓率（3分） | 公众消防安全知识知晓率=调查问卷平均得分×100/100% | 公众消防安全知识知晓率调查问卷平均得分>90分，得3分；80—90分，得2分；<80分，不得分 | 调查人数不低于评估区域实有人口数量的1.0‰ |
|  |  | 5.4 | 消防经费投入（5分） | 5.3.1 | 消防经费占财政支出比重（5分） | 消防经费占财政支出比重=地方财政消防经费（万元）/财政一般公共预算支出（万元） | “区域发展程度评估指标”得分大于等于20，小于25时，消防经费占财政支出比重大于1.2%得5分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分大于等于10，小于20时，消防经费占财政支出比重大于1.33%得5分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分小于10分时，消防经费占财政支出比重大于1.5%得5分，否则不得分； |  |
|  |  | 5.5 | 社会消防力量（7分） | 5.5.1 | 消安委办、消防所建立情况（3分） | 所在镇街消安委办、消防所建立情况 | 设有实体化运作的消安委办和消防所的，得3分，仅设消安委办得2分，未设消安委办和消防所的，不得分 |  |
|  |  |  |  | 5.5.2 | 万人消防网格化管理人员、消防专干拥有率（4分） | 万人拥有消防网格化管理人员拥有率=消防网格化管理人员数量（个）/实有人口（万人） | “区域发展程度评估指标”得分大于等于20，小于25时，万人消防网格化管理人员、消防专干拥有率大于7得4分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分大于等于10，小于20时，万人消防网格化管理人员、消防专干拥有率大于10得4分，否则不得分； “区域发展程度评估指标”得分小于10分时，万人消防网格化管理人员、消防专干拥有率大于13得4分，否则不得分 |  |
|  |  | 5.6 | 公众消防安全满意度（3分） | 5.6.1 | 公众消防安全满意度（3分） | 公众消防安全满意度=调查问卷平均得分×100/100% | 公众消防安全满意度调查问卷平均得分>90分，得1分；80—90分，得0.5分；<80分，不得分 | 调查人数不低于评估区域实有人口数量的1.0‰ |

附录B 市政消火栓、人工水源、天然水源及其取水设施建设情况评分细则

| 项目 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 市政消火栓建设（50分） | 是否按标准建设市政消火栓，并保持完好有效。 | 1.主干道每120m应建设1个市政消火栓。检查评估区域所有主干道上的市政消火栓，检查发现缺少1个扣10分，损坏1个扣5分。 |
|  |  | 2.市政消火栓距路边小于0.5m或大于2.0m的，发现1个扣2分。当市政道路宽度超过60m时，未在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓的，发现1处扣5分。 |
|  |  | 3.市政消火栓最小供水压力低于0.15MPa的，发现一处扣2分。 |
| 人工水源（20分） | 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时的要求 | 应有保证在任何情况下未能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施的，发现一处扣20分 |
| 天然水源（30分） | 天然水源作为消防水源时的要求 | 应采取确保消防车、固定和移动消防泵在枯水位取水的技术措施；当消防车取水时，最大吸水高度不应超过6.0m，未能满足时，发现一处扣10分 |

附录C专职消防队、社区、消防重点单位微型消防站建设评分细则

| 分类一 | 建队等级 | 检查标准（50分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数（5分） | 工资福利 （5分） | 劳动合同 （5分） | 社保、人身意外伤亡保险（5分） | 车辆（5分） | 个人基本防护装备 （5分） |  | 随车器材装备（5分） | 建设用地面积 （5分） | 建筑 面积 （5分） | 场库室 （5分） |
| 乡镇/街道/片区/工业园区 | 一级乡镇专职消防队 | 总数≧15人，其中专职消防队员≧8人 | 政府专职消防队员工资待遇不低于本地事业单位职工工资待遇水平。检查专职消防队员近三个月工资发放记录，未全部达标的，该项不得分 | 要依法订立劳动合同。检查满1年以上专职消防员的劳动合同，采取劳务派遣等不依法依规用工的，该项不得分 | 落实专职消防队员“五险一金”及人身伤害保险待遇。检查专职消防队员社保卡、公积金和人身意外伤害保险凭证，未全部落实的，该项不得分 | 水罐消防车≧1辆、其他灭火消防车或专勤消防车1辆 | 对照《乡镇消防队》（GB/T 35547-2017），逐一检查消防员个人基本防护装备，配备数量或备份比与人数不匹配的，此项不得分；随机抽查1件器材，不完整好用的，此项不得分 |  | 对照《乡镇消防队》（GB/T 35547-2017），逐一检查随车器材装备，配备数量不达标的，此项不得分；随机抽查1件器材，不完整好用的，此项不得分 | 1000m2—1200m2 | 600m2—700m2 | 对照《乡镇消防队》（GB/T 35547-2017），逐一检查场库室设置，有1处不符合要求的，此项不得分 |
| 分类二 | 建队等级 | 检查标准（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人数（5分） |  | 值守制度 （4分） | 业务训练 （4分） | 联勤联动 （3分） |  | 车辆 （4分） | 个人防护装备 （4分） | 消防宣传教育 （3分） |  | 防火巡查 （3分） |
| 社区（村） | 社区（村）微型消防站 | 总数≧6人。检查花名册，队员人数不符合要求或站长非居（村）民委员会主要领导担任的，该项不得分 |  | 设立值班室，实行24小时值班（备勤）制，分班编组值守，每班不少于3人，并设班（组）长一名。检查值班记录和编组情况，不达标的，该项不得分 | 每周开展业务训练不少于1次；每月开展不少于1次对所辖区域内道路、水源、所辖单位熟悉工作。检查业务训练记录，不达标的，该项不得分 | 检查微型站出警记录和当地消防救援站调度记录，未实行微型站统一调度，并纳入当地灭火救援联勤联动体系的，该项不得分 |  | 消防摩托车（电瓶车）≥1 | 对照《广东省社区（村）微型消防站建设标准（试行）》，逐一检查队员个人基本防护装备，配备数量与人数不匹配的，该项不得分；随机抽查1名队员现场操作消防器材，器材不完整好用或队员不熟悉器材操作的，该项不得分 | 检查联合辖区域内的单位开展知识培训、疏散演练、实战演练等多种形式普及防火、灭火和自救逃生等消防安全常识的工作档案。未开展消防宣传教育的，该项不得分 |  | 检查防火巡查记录，核查微型站是否配合网格员对居民住宅楼院、居民小区、基层企事业单位实施防火巡查。无效果管巡查记录的，该项不得分。设置专职网格员实施防火巡查的社区的微型消防站队员可不从事防火巡查 |
| 分类三 | 建队等级 | 检查标准（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分类设置（4分） |  | 人数（3分） | 装备配备 （3分） | 值守制度 （2分） |  | 日常管理 （2分） | 联勤联训 （2分） | 消防安全检查 （2分） |  | 消防宣传教育培训（2分） |
| 消防安全重点 单位 | 重点单位微型消防站 | 按照《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》实施分类 设置，即一类微型消防站、二类微型消防站、三类微型消防站。未按标准分类设置的，该项不得分 |  | 人员配备符合微型消防站人员配备标准和要求。不符合要求的，该项不得分 | 逐一检查消防摩托车和个人防护装备，不符合配备标准的，该项不得分 | 检查值班记录和编组情况，未建立值守制度，分班编组值守的，该项不得分 |  | 检查训练和培训记录，队员未定期开展体能和消防技能训练或微型站未对重点单位消防员进行在岗消防业务培训，该项不得分 | 检查训练记录，辖区消防救援站未定期对重点单位微型消防站队员开展灭火救援业务培训，落实联勤联训制度的，该项不得分 | 检查《每日防火巡查记录表》等相关记录，未每月对本单位至少开展1次全面消防安全检查，或未每日开展防火巡查的，该项不得分 |  | 抽查1名员工，未经消防安全培训上岗，或不具备消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育能力“四个能力”的，该项不得分 |

附录D 消防安全网格化管理评分细则

| 项目 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全网格化管理（100分） | 1.网格化管理（70分） | 1.未明确承担消防安全网格化管理职责的机构或部门的，扣10分。 |
|  |  | 2.未将消防网格纳入当地综治网格化管理体系或消防网格编码未采用综治网格统一编码的，未单独使用消防安全网格化管理信息管理系统，或未将消防安全网格化管理模块纳入基层综治、社区、网格等信息化管理平台，扣5分。 |
|  |  | 3.镇（街）、村（社区）、消防网格未按《关于进一步规范乡镇街道消防安全网格化管理的意见》要求落实人员和组织架构的，扣10分。 |
|  |  | 4.镇（街）消防安全网格管理中心未建立健全消防安全网格化管理“四步闭环”工作流程（即“发现上报、调度处置、回访复查、评价结案”），实现作业流程标准化的，扣5分。 |
|  |  | 5、镇（街）未明确“三合一”场所检查整治部门、人员，未严格落实“谁检查、谁负责”制度，坚决打击“违规住人”现象，未实时动态登记场所信息并建立台账的，扣10分。 |
|  |  | 6、镇（街）未开展出租屋日常火灾隐患排查整治工作，未实时动态登记场所信息并建立台账的，扣10分。 |
|  |  | 7.未全面建立消防安全网格化管理“红、黄、绿”三色预警动态监管机制，科学确定具体判定条件和监管举措的，扣5分。 |
|  |  | 8.未实行网格事件采集主体和处置主体相分离的（即网格员主要负责网格巡查，排查问题隐患、处置轻微消防隐患、上报规定事件。镇（街）要协同各部门强化联合执法，建立常态化和长效化的网格联合执法工作机制，及时处置消防安全事件），扣5分。 |
|  |  | 9.未将消防安全网格化管理纳入社会治安综合治理检查考评和政务督查内容，建立健全考评奖惩工作机制，或未按“三率”（检查任务完成率、隐患发现率、隐患查处率）要求，对职能部门、村（社区）和消防网格员进行考评的，扣10分。 |
|  | 2.消防宣传培训（30分） | 8.未设置不少于1处的消防科普体验场所并定期对外开放，或未利用消防宣传车每天开展街面宣传的，扣6分。 |
|  |  | 9.未开展消防宣传“五进”活动，未开展以电动自行车火灾预防宣传为主的消防宣传活动，未开展疏散逃生演练、消防安全体验系列宣传活动的，扣6分。 |
|  |  | 10.查看文件、图片影像档案资料，未组织镇级消防“讲师团”走进养老院、福利院、出租屋、幼儿园等开展培训活动的，扣6分。 |
|  |  | 11.查看文件、图片影像档案资料，在重要节日、重要节点未通过媒体、手机短信、微博微信等发布火灾防范提示的，扣6分。 |
|  |  | 12.实地抽查电影院、剧院、网吧、宾馆、酒店等社会单位，未开展提示性消防宣传的，扣6分。 |

附录E 政府部门消防工作责任落实情况评分细则

| 项目 | 内 容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全责任 （60分） | 5.建立消防安全组织及制度（10分） | 6.查阅文件，评估区域所在镇（街）未建立消防安全委员会的，扣10分；未明确镇（街）班子成员分管消防工作的，扣5分；未因地制宜设立基层消防监督工作组织或明确消防工作主管部门的，扣10分。 7.查阅文件，评估区域未制定并落实章程、部门职责分工、会议、工作评议、督查督办等制度的，每少1个扣5分，扣完为止。 |
|  | 6.定期督导检查消防工作；每半年向上级政府专题报告本地区消防工作情况。（10分） | 8.查阅文件、通知、通报、图片影像等档案资料，评估区域本级政府未每月组织对公共消防设施建设、区域性火灾隐患等重大消防安全问题进行实地督导检查的，每少一次扣5分，扣完为止。 9.查阅文件，评估区域本级政府每半年未向上级政府专题报告本地区消防工作的，扣10分。 |
|  | 7.建立消防工作考核评价体系，把考评结果作为领导干部政绩考评的重要内容。（10分） | 10.查阅文件，评估区域本级政府未制定消防工作考核办法的，扣5分。 11.查阅文件，评估区域本级政府未将考核结果向干部人事部门进行通报的，扣2分。 12.查阅文件，评估区域本级政府班子成员述职报告未体现消防工作的，每少1人扣1分，扣完为止 |
|  | 8.行业部门落实“谁主管、谁负责”原则，消防安全职责明确、制度健全、措施有力。（10分） | 13.查看档案资料，评估区域本级政府教育、公安、民政、住建、文化和旅游、卫健等部门未结合实际明确消防工作责任、制定工作制度、开展专项整治、防火检查的，每少1个部门或1项扣5分。（镇街、社区未设立相关行业部门的，由上一级政府相关行业部门落实） |
|  | 9.逐级落实整治工作责任（20分） | 14.查看文件，评估区域本级政府与下级村（社区）未明确整治工作责任人的，缺少1个扣5分。 15.核对火灾数据统计、火灾事故调查和实地评估检查情况，发现同一年度内省、市消防安全专项整治措施落实不到位，导致发生亡人或有影响火灾事故的，扣20分；未发生火灾事故，但2处（含）以下消防安全专项整治对象存在既定整治问题的，扣10分，3处（含）以上消防安全专项整治对象存在既定整治问题的，扣20分。 |
| 消防工作基础 （40分） | - 公共消防设施建设。 （40分） | 16.查看规划原本，评估区域无消防专项规划或消防专篇的，扣10分（街道、工业园所在行政区无消防规划许可权的，查看市级消防专项规划）；消防规划到期未及时修订的，扣10分。 17.查看批复文件，消防规划未经上一级政府批准的，扣5分。 18.查看档案台账，消防规划年度任务指标未落实，且无客观因素或不可抗力事由证明的，扣20分。 19.查看文件、档案台账，评估区域本级政府未出台文件全面落实市政消火栓建设、维护和管理责任的，扣10分。 |
|  |  | - 查看文件、档案台账，评估区域本级政府未将陈旧老化电气线路更新改造（电表、电线、电箱）纳入评估区域整治内容的，扣10分； - 查看文件，评估区域本级政府未将电动自行车停放充电场所建设纳入民生工程范畴的，扣10分。 |