# 广东省消防救援总队户外消防宣传教育科普

# 平台项目建设方案

一、项目简介：

1．项目名称：广东省消防救援总队户外消防宣传教育科普平台购置项目

2．预算金额： 1,867,918.00元

3. 最高限价：1,867,918.00元

3．项目介绍：广东省消防救援总队需采购户外消防宣传教育科普平台等设备一批，项目资金已落实。内容为屏幕和相关辅助设备的供应、安装及调试。

二、技术标准和要求

（一）规范性要求

设备选型充分考虑中国南方的气候条件，在0℃～45℃温度范围及5%-85%相对湿度范围内都正常工作。

设备选型应对应满足下列中华人民共和国颁布的标准或行业通用的国际规范（如采用工业标准或厂家自定标准，必须详细说明）：

发光二极管(LED)显示屏通用规范              SJ/T 11141-2017

计算机场地通用规范                          GB/T 2887-2011

民用建筑电气设计规范                        JGJ 16-2008

配电系统电气装置安装工程施工及验收规范      DL/T 5759-2017

发光二极管(LED)显示屏测试方法               SJ/T 11281-2017

智能建筑设计标准                            GB 50314-2015

数据中心基础设施施工及验收规范              GB50462-2015

计算机场地安全要求                          GB/T 9361-2011

数据中心设计规范                            GB 50174-2017

建筑内部装修设计防火规范                    GB50222-2017

低压配电设计规范                            GB50054-2011

民用建筑电气设计规范                        JGJ16-2008

火灾自动报警系统设计规范                    GB50116-2013

综合布线系统工程设计规范                    GB50311-2016

钢结构设计标准                              GB 50017-2017

钢结构工程施工质量验收规范                  GB50205-2001

信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法      GB9254-2008

电磁兼容限值谐波电流发射限值                GB17625.1-2012

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范      GB/T50169-2016

建筑设计防火规范                            GB 50016-2014

建筑物防雷设计规范                          GB50057-2010

建筑电气工程施工质量验收规范                GB50303-2015

供配电系统设计规范                          GB50052-2009

放电灯(荧光灯除外)安全要求                  GB 19652-2005

LED 显示模组能效等级                        DB35/T 1753-2018

LED显示屏干扰光现场测量方法                GB/T 34973-2017

其他中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准；

其他中华人民共和国相关标准。

（二）设备总体要求

1、设备规格应符合专业电视广播规范和电视技术发展潮流，适应数字技术发展要求。

2、设备性能稳定成熟，具备功能的完善性和扩展性。

3、设备要求具备极高的运行可靠性。

4、涉及系统集成部分，应提供系统图例和布线详图，并做相应的系统论述。

5、设备操作直观简易，维护管理方便。

（三）设备技术指标明细表

说明：

1. 投标人须对所投项目/包组进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2. 标有“★”的条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条未完全响应，则将导致其投标无效。

3. 标有“▲”的条款为重要条款，不满足将影响技术评分。

| 包组内容 | 数量 （单位） | 总工期 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省消防救援总队户外消防宣传教育科普平台 | 详见设备技术指标明细表 | 60工作日内 | 货物 |

设备技术指标明细表

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED显示屏P2.5 | N/A | 1.▲点间距：≤2.5mm，箱体尺寸:640*480mm,整屏显示尺寸：9600*5280mm，分辨率为：3840*2112，比例：16：9，防护等级IP66； 2.▲亮度≥4500nit；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 3.▲发光点中心偏差≤0.15%；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 4.▲对比度≥5500:1； 5.▲色温3000K~15000K可调； 6.▲水平相对错位等级≤1%，垂直相对错位等级≤1%；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件） 7.▲刷新率≥3840Hz； 8.▲平整度≤0.1；9.峰值功耗≤580W/㎡；平均功耗≤120W/㎡； 9.▲色彩标准：灯珠色域满足16bit,281万亿色，支持BT2020、DCIP3、BT.709、sRGB等多种色域转换；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 10.▲可视角度:水平≥160度，垂直≥150度； 11.▲低亮高灰功能，亮度为100%时，灰度等级为16bit；亮度20%时，灰度等级为12bit；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 12.▲显示产品单元级联采用避免强弱电相互干扰的电源与信号线分离设计，且分离距离大于40cm；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 13.▲亮度可随环境亮度的变化自动调节；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 14.▲LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 15.▲LED显示屏正常使用时在达到热平衡后（≤2小时），屏体结构的金属部分的温升应不超过20K；（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 16.▲定位结构设计：产品外形设计中定位结构设计在显示单元单独放置时作为支架使用，对产品的显色元件起防碰撞、防潮气侵袭作用;（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 17.▲具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能;（提供CNAS，CMA或MRA认可的第三方机构出具的检测报告复印件）； 18.▲LED生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书（证书覆盖范围为：LEDTV、LED显示屏信息管理发布平台系统集成的设计、生产、安装和服务）； 19.▲LED生产厂家具有ISO14001环境管理体系认证证书（证书覆盖范围为：LEDTV、LED显示屏信息管理发布平台系统集成的设计、生产、安装和服务相关的环境管理活动）；20.▲LED生产厂家具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（证书覆盖范围为：LEDTV、LED显示屏信息管理发布平台系统集成的设计、生产、安装和服务相关的职业健康安全管理活动）。 | ㎡ | 50.7 |
| 2 | LED多视频控制器 | N/A | 1.采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统； 2.具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制； ▲3.为确保多视频处理器的日常使用安全，设备外壳裸露的金属部件之间应承受GB16796-2009中表1规定45HZ-63HZ交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。该设备的绝缘电阻试验，在经过相对湿热度为91%-95%，温度为40℃，48H的受潮处理后，绝缘电阻≥5MΩ属于Ⅰ类设备。（须提供公安部电子产品检验报告复印件并加盖公章）； ▲4.所有输入，输出板卡在工作状态下支持热插拔（须提供公安部电子产品检验报告复印件并加盖公章）； ▲5.与LED显示屏、综合播控系统同一品牌，提供3C认证和公安部检验报告。 | 台 | 1 |
| 3 | 控制电脑 | N/A | 不低于以上配置：i7/4G/1T/1G显卡DVDRW/GT720。 | 台 | 1 |
| 4 | 配电柜 | N/A | ▲1.配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，具有智能PLC上电功能，实现远程开关控制。与LED显示屏属于同一品牌，需提供配电柜3c认证； 2.50KW室内屏配电柜；具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等；配电柜内主令开关均选用知名品牌器件； 3.需具备智能配电柜，含PLC远程控制系统； 4.配置温感和烟感，确保安全。 | 台 | 1 |
| 5 | 控制软件 | N/A | 1. ▲支持DVI、HDMI、VGA、SDI、DP、BNC、DL-DV、IP、HDBaseT、光纤等信号输入； 2. 支持大分辨率（3840*2160）在显示设备上点对点显示；3. 支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 4. ▲对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能，以免误播； 5. ▲对输入信号源进行结果回显，实现远程查看大屏正在播放内容的功能； 6. 在显示设备上播放网络流媒体（包括IP摄像头和流媒体服务器等）； 7. 通过网络信号传输实现Windows操作系统桌面在显示设备上显示的功能； 8. 按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能； 9. ▲对播放预案进行设置（包括定时计划设置和轮巡计划设置）； 10. 支持简体中文、英文等多种语言界面和菜单； 11. 对用户操作进行日志记录和对操作日志进行查询； 12. 通过调整拼接控制器的画面排序实现屏幕画面拼接的功能； 13. 对信号源、拼接控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的； 14. 对多个显示屏进行独立控制、支持信号源在多个显示屏中共享； 15. 软件在运行过程中不会陷入用户无法控制的状态，既不崩溃也不丢失数据； 16. 提供操作日志管理、查询等功能； 17. ▲软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出； 18. 软件应识别违反句法条件的输入，并用不应作为许可的输入加以处理； 以上所有参数需须提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章进行佐证并在投标文件中指引出来，否则视为负偏离。 | 套 | 1 |
| 6 | 安装结构支架及结构件（钢铝混合） | N/A | ▲1.为确保钢结构施工安全性和屏体安装工艺，钢结构须由LED制造商安装并提供原厂服务，制造商家须具有钢结构施工三级资质或以上，需提供有效的证书扫描件，原件备查； 2.钢结构+铝塑板外包/屏体背面密封处理； 3.定制日字支架钢结构、铝型材支架材料及安装。 | ㎡ | 51 |
| 7 | 安装调试培训 | N/A | 屏体安装/调试驻厂培训/现场培训。 | 项 | 1 |
| 8 | 备品 | N/A | 模组\电源等备品备件。 | 项 | 1 |
| 9 | 线阵列全频扬声器主扩声系统 | RA-210 | 1.采用双10"两分频线性阵列扬声器； 2.低音2×10"钕磁驱动器构成,高音1×3"钛膜压缩钕磁驱动器构成；3.频响范围(±3dB)50-20KHz,阻抗8Ω；4.600W额定功率,2400W峰值功率；5.灵敏度(SPL1W@1M)104dB,最大声压级131dB,覆盖角度110°×10°；6.箱体采用高强度全天候防水聚脲复合环保漆表面处理。 | 只 | 8 |
| 10 | 线阵列次低频扬声器主扩声系统 | RA-118B | 1.采用单18"线阵次低音扬声器； 2.低音1×18"钕磁驱动器； 3.频响范围(±3dB)：32-150Hz,阻抗8Ω； 3.700W额定功率,2800W峰值功率； 4.灵敏度(SPL1W@1M)：98dB,最大声压级135dB； 5.箱体采用高强度全天候防水聚脲复合环保漆表面处理。 | 只 | 2 |
| 11 | 舞台返听扬声器 | QN-15 | 1.采用单15"二分频返听扬声器； 2.低音1×15"；高音1×3"单元组成； 3.频响范围(±3dB)40-20KHz,阻抗：8Ω； 4.500W额定功率；峰值功率：2000W峰值功率； 5.灵敏度(SPL1W@1M)100dB,最大声压级126dB,覆盖角度：60°×90°； 6.箱体表面处理：箱体采用高强度全天候防水聚脲复合环保漆。 | 只 | 2 |
| 12 | 线阵列全频扬声器主扩声系统功率放大器 | KE1000A | 1.输出功率4×1000W/8Ω,4×1700W/4Ω,信噪比>100dBA； 2.放大器增益32dB，35dB，38dB，41dB可选。 | 只 | 2 |
| 13 | 线阵列次低频扬声器主扩声系统功率放大器 | KE1000A | 1.输出功率4×1000W/8Ω,4×1700W/4Ω,信噪比>100dBA； 2.放大器增益32dB，35dB，38dB，41dB可选。 | 台 | 1 |
| 14 | 舞台返听扬声器功率放大器 | PL2800 | 1.输出功率2×800W/8Ω,2×1200W/4Ω,信噪比>100dBA； 2.放大器增益32dB，35dB，38dB，41dB可选。 | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频矩阵处理器 | DP828 | 1.96KHz采样频率，32-bitA/D及D/A转换； 2.2路平衡输入+8路平衡输出，可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.提供USB2.0.USB3.0和RS485以及TCP/IP接口可连接电脑； 4.单机最多可存储60组用户程序； 5.每个输入均有12段独立的全参量均衡，每个输出均有15段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB,具有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 5.2×24LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的数字电平表.哑音及编辑状态。 | 台 | 1 |
| 16 | YAMAHA雅马哈 | MG20XU | 1.采用12路单声道+4组立体声输入或14路话筒+2组立体声输入； 2.4编组,“D-PRE”话放,带有倒向晶体管电路,单旋钮压缩器； 3.内置SPX高级效果器,24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能； 4.通过连接适配器与iPad连接工作；含CubaseAIDAW下载版软件； 5.单声道输入通道上的PAD开关,+48V幻象供电,XLR平衡输出，带耳机监听输出； 6.XLR型1/4"金属插口,RCA连接器,3段均衡,TRS接口； 7 .频率响应:20Hz～20Hz,话筒增益为30dB,失真<0.007%；8.通道哑音>96dBu,耳机输出300mw/200Ω。 | 台 | 2 |
| 17 | 无线手持套装 | ATW-3212/C710 | 1.采用UHF频段变频分集式无线手持话筒，60MHz-UHF调谐带宽； 2.带自动静噪功能,频率扫描和红外线同步功能,可切换双模式接收显示； 3.发射器和接收器均设有OLED显示屏,带高通滤波器设计，150Hz低切； 4.工作频率470.125~699.875MHz,最少频率间隔25kHz,最多可达2400个频点； 5.动态范围≥115dB,总谐波失真≤1.0%； 6.工作距离≥100米,同时使用通道数量≥每频段40通道； 7.射频输出功率可选，高输出30mW，低输出10mW,电容式收音头，心形指向性接收。 | 套 | 2 |
| 18 | 无线领夹话筒 | ATW-3211/MT838IIcH | 1.采用UHF频段变频分集式无线领夹话筒； 2.带自动静噪功能，频率扫描和红外线同步功能，可切换双模式接收显示； 3.发射器和接收器均设有OLED显示屏，带高通滤波器设计，125Hz低切； 4.工作频率470.125~699.875MHz,最少频率间隔25kHz,最多可达2400个频点； 5.动态范围≥115dB,总谐波失真≤1.0%； 6.工作距离≥100米,同时使用通道数量≥每频段40通道； 7.射频输出功率可选，高输出30mW，低输出10mW； 8.电容式拾音头，全方向指向性接收,频率响应优于或等于20~18,000Hz,开路灵敏度≥-62dB。 | 套 | 2 |
| 19 | 电源时序器 | SP820B | 1.采用8路电源时序控制器； 2.RS232串口，最大可支持255台同时使用； 3.每路16A，电源：AC220V/AC110V，配置双极63A空开,输出采用16A继电器； 4.最大总输出39A,每路最大输出：16A； 5.每路独立按键面板控制，8路通道控制； 6.数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示； | 台 | 2 |
| 20 | 航插电源线 | 定制 | 1.控制用30米.80米长网线各不少于8条配备航空插头）； 2.屏体到电箱长电源线30米不少于10条，20米不少于10条配备航空插头/线载荷5KW； 3.10组3X6X50米航插屏幕供电所；4.有屏体间1.2米短网线屏幕配套。 | 项 | 1 |
| 21 | LED周转航空箱 | 定制 | 1.防水航空箱一拖四，（1000X500）25箱； 2.与本项目的大屏配套使用。 | 个 | 30 |
| 22 | 设备周转航空箱 | 定制 | 1.与本项目的功放.调音台.音响等配套使用。 | 套 | 9 |
| 23 | 野战电缆 | 定制 | 1.380V供电布线三相5线功能；2.10平方50米两头防水插电缆不少于两条；3.10平方50米电箱转防水插电缆不少于两条；4.10平方10米裸露线头转防水插电缆不少两条。 | m | 110 |
| 24 | 户外音响线 | 定制 | 1.4平方1+2护套线； 2.多支软装户外音响线材。 | m | 160 |
| 25 | 音响线绕线车 | 广兴 | 1.用于绕电缆的专用缆盘，装有3段式制动杆，制动力可调（锁定/阻尼/松弛）。 2.采用无需润滑轴承，坚固的E型框架构造。 | 套 | 3 |
| 26 | 安装线材及接插件 | N/A | 1.5口50A连接航插；弱电连接航插.安装结构螺丝等 | 项 | 1 |
| 27 | 飞行箱系统 | 定制 | 1.采用高强度11U防撞及防水材料，结合以上设备配套使用。 | 个 | 2 |