- 附件

广东省消防救援总队遴选文件

（ 2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目）

（项目编号：GDXF2022XFHDZB）

遴选文件

采购人：广东省消防救援总队

2022年5月

- 第一章  参评须知

参评须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 项目名称：2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目 项目编号：GDXF2022XFHDZB 采购人名称：广东省消防救援总队 采购方式：遴选采购 |
|  | 评选有效期 | 从评选截止之日起 90 日内。 |
|  | 参评递交材料 | 参评文件一式三份（正本一份，复印件副本二份），在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、参评人名称等字样。 |
|  | 材料递交方式 | 采用EMS邮寄参评，邮寄地址及收件人：广东省广州市天河区瘦狗岭路483号，广东省消防救援总队火调技术处黄镜允（收）（电话020-87119233）。 |
|  | 评选 | 采购人根据工作安排确定评选时间，不晚于2022年 6月 10 日。 |
|  | 评审小组 | 全部评审过程由采购人组建的评审小组负责完成，评审小组由3人单数成员组成。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法（100%） 价格分值30%，技术分值55%，商务分值15%。 |
|  | 项目限价 | 项目总价限价 76.135万元 |
|  | 评审步骤 | 先进行资格、符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。 |
|  | 成交候选人的推荐 | 评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围参评人的综合得分。评审小组按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的参评人为第一成交候选人，排名第二的参评人为第二成交候选人。 综合得分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同且技术评分相同的，名次按商务评分由高到低顺序排列；综合得分相同、技术评分和商务评分均相同的，名次由评审价由低到高顺序排列。综合得分相同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选参评方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，参评文件的报价只允许唯一方案报价。 |

参评人必须认真阅读参评须知的内容，以免造成参评失败。

- 第二章  采购需求

（一）基本要求

- 标有“▲”的条款为必须完全满足的项目，任何未响应或负偏离将导致无效响应。

- 标有“★”的条款和为重要项目，任何未响应或负偏离将被严重扣分。

- 参评人必须具有独立法人资格。

- 参评人在响应建议中必须列出具体数值或具体承诺。如果参评人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。

- 参评人须对所投报价服务及自身经营情况描述的真实性承担法律责任。

- 参评人没有在参评文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的描述、条款视为被参评人完全接受。

- 参评人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物、服务或货物、服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

（二）2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目

- 一、相关信息

- 1.采购物品

| 序号 | 装备名称 | 购置必要性说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X光机 | 火灾现场破坏大、勘验难度大，关键物证常常在火灾中被塑料、残留物覆盖，该设备可以有效透视火灾现场塑料、残骸熔融物，对于发现火灾现场熔痕、短路熔痕有独特作用。 | 1套 |
| 2 | 电子数据恢复设备 | 视频在火灾调查中有关键作用，视频、电子数据删除、覆盖、消失在火灾现场较为常见，此类设备能较好的对有关设备进行还原恢复，对火灾现场数据有极好的恢复作用。 | 1套 |
| 3 | 手持立体多功能三维扫描仪 | 对火灾物证进行扫描固定，利用动态光学理论，快速输出高精准三维数据信息。调查人员可根据工作需求，个性化调整设备和被测物证之间的相对位置。对现场物证固定，远程专业会诊、长期调查教学发挥重要作用。 | 1套 |

- 装备的性能参数

| 序号 | 装备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X光机 | 1.X射线源要求： 1)重量:≥7kg； 2)电源:充一次可工作不小于5小时； 3)X射线源尺寸:≤400(长)×140(宽)×200(高)mm； 4)工作电压:80-120KV可调；工作电流：0.5-1am可调； ★5)X射线穿透力:正前方1.5米处可穿透35mm钢板；极限穿透可达72mm（需提供第三方出具的检验报告复印件。）； 6)控制方式：有线控制、无线控制≥30米； ★7）辐射低：漏泄辐射检测：距x射线辐射窗口1m处≤2.2μGy/h（需提供第三方出具的检验报告复印件）； 2.成像系统要求： 1)有效面积≥430mm×430mm（需提供第三方出具的检验报告复印件。）； 2)外形尺寸:≤460mm×460mm×15mm； 3)像素尺寸：≤160μm； 4)图像分辨率:不低于2800×2800； 5)图像动态范围:不低于16比特，65536灰度级； 6)两种通信方式:2.4G及5.8G； 7)保护材料:高强度碳纤维板。 ★8)厚度：≤15mm（需提供第三方出具的检验报告复印件。）； 9)重量：≤4.5kg； 10)底部盲区≤15mm,左、右盲区都≤15mm； 11)配备便携把手； ★12)空间分辨力:≤0.02mm，发射源距探测器距离1.2米处测得（需提供第三方出具的检验报告复印件。）； 3.软件系统及显示设备要求： 1)配套工作站配置不低于联想P720 定制5218/16核2.3GHZ/RTX4000 8G/64G内存/512SSD+2T/显示屏X27q-2L 27英寸（HDMI+DP） ★2)软件具有测量功能，可显示图像长度、面积、周长；软件带有一键锐化、反色、伪彩、局部高清、灰度级调节等功能（需提供第三方出具的检验报告复印件 ）； 3)软件可显示探测板温度值、电池电量值；（需提供第三方出具的检验报告复印件 ）； ★4)间隔时间9秒时，单块电池持续成像图像数≥780张（需提供第三方出具的检验报告复印件 ）； 7.★为保证产品质量、合法来源及售后服务，需提供制造商盖章的相关证明文件原件。 |
| 2 | 电子数据恢复设备 | 1.屏幕不小于17.3寸高清高可视角度屏幕，分辨率不低于1920*1080； 2.CPU不低于第六代I7处理器，内存不低于32G DDR4，硬盘不低于480GB 企业级SSD+2TB HDD硬盘； 3.配置至少2个SATA/SAS源盘硬盘仓、至少1个SATA/SAS目标盘硬盘仓，至少1个USB3.0只读接口(提供USB转SATA接口配件)，至少4个USB3.0读写接口，至少3个USB2.0读写接口，数据卡只读接口，三种SIM卡（标准SIM卡/Micro SIM卡/Nano SIM卡）读写接口,可通过转换卡支持IDE等接口只读； 4. ▲具有相关知识产权。；（(提供计算机软件著作权登记证书复印件）； 5. ▲支持对海康、大华、360行车记录仪、音视频记录仪等视频文件的解析，以及对格式化或删除但未被覆盖的数据进行提取；（提供第三方出具的检验报告）； 6.支持由于病毒感染或者操作断电引起的监控视频数据丢失的恢复； 7. ▲支持由于在监控设备上进行磁盘初始化而引起的监控视频数据丢失的恢复； 8.支持恢复因监控设备盘满而覆盖的数据； 9.支持警翼、中信安等主流的执法记录仪视频数据恢复及残留碎片帧提取； 10.支持无人机、摄像机、手机等常见视频设备删除文件恢复及残留碎片帧提取； 11. ▲支持修复AVI、MP4格式的非视频帧数据损坏的视频文件；（提供第三方出具的检验报告）； 12.支持修复OGG、MP3、WAV、ACC、AM、M4A等格式的损坏音频； 13支持MYSQL5.0及SQL SERVER2005/2008/2012/2014/2016/2017版本、SQLite3版本、Access2003版本的数据库恢复； 14.支持删除记录，删除表，删除库、勒索病毒破坏、文件损坏等情况下的数据库恢复； 15.支持通过自定义表结构的方式对磁盘、镜像等存储进行深度恢复； 16.支持普通硬盘、分区、可移动介质(U盘、移动硬盘、SD卡)的数据恢复； 17.支持DD、001、IMG、E01、Ex01、DMG、AFF、VMDK、VHD等多种格式的镜像类型的数据恢复； 18.支持微信公众号webp图片、photoshop使用的psd、bz2/tar/gz压缩包等文件类型签名恢复以及Unicode文本的提取恢复； 19.支持raid0/raid1/raid5/raid6(P+Q)四种磁盘阵列的数据恢复； 20. ▲支持FAT32、NTFS、HFS+、Ext3/4、ReFS格式存储文件，删除磁盘上的文件，被删除文件所在的存储区域未被再次写入数据，可对被删除文件进行恢复；（提供第三方出具的检验报告）； 21.支持恢复硬盘上的分区结构被改变或损害时的文件； 22.支持IOS/Android/MTK等主流手机操作系统数据恢复； 23.支持Sqlite数据库删除记录的恢复； 24. ▲支持手机微信聊天记录删除数据恢复，包括发送者账号、接收账号、发送(接收)时间、聊天内容等；（提供第三方出具的检验报告）； 25. ▲支持手机QQ和计算机QQ的删除数据恢复，包括:账号信息、好友帐号、好友昵称、聊天记录等信息； 26.支持PDF文件、WPS文件、ZIP压缩包、RAR压缩包修复；30.支持非文件内容数据损坏的office格式文件恢复。 27.物证检验鉴定封存 27.1配套新型司法物证封存盒（套装），5套。套装配置：新型司法物证封存盒2个、唯一编码一次性使用标签卡扣24个、专用RFID标签10张、专用物证袋10个、专用不干胶魔术贴10张、专用油性笔1支； 27.2产品功能：主要用于物证的封存，包括手机、硬盘、各类细小物证等，利用具有唯一性和防伪标识的一次性使用标签卡扣封装，在不破坏标签（或盒体）的情况下无法开启盒子，确保盒内封存的物证的不被破坏；（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章） 27.3形态多变，可以按需往盒内放置不同的固定模块，具有物证固定、防震、防磁、防静电、信号屏蔽等功能，可以广泛用于现场勘查、扣押、查封等物证封存，尤其是对电子物证（手机、硬盘等）可以有效保证物证的原始性和完整性。符合满足《公安机关现场勘查规则》、《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》和《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》等文件的规定要求； 28. ▲为保证产品质量、合法来源及售后服务，需提供制造商盖章的相关证明文件原件。 |
| 3 | 手持立体多功能三维扫描仪 | 该设备是由蓝色激光扫描仪、扫描软件、检测比对软件等组成。可在实验室或车间现场对机械零部件、模具等进行扫描，获取工件的三维点云数据。买方可直接导入被扫描工件的CAD模型，将三维点云文件与CAD模型对齐拟合后进行三维检测；或将点云数据用于逆向设计。 详细技术要求： 1. ▲数据采集方式：蓝色激光线扫描；（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章） 1.1▲激光光源形式：≧22束交叉蓝色激光线、7束平行蓝色激光线以及1束可以单独工作的蓝色激光线，共计30束激光线；（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章） 2.结构形式：两个高分辨率的图像采集单元及多个激光发射器，结构简单，稳定，符合人体工程学的手持设计； 3. ▲三种工作模式：（需提供产品参数说明资料，并加盖制造商公章） 3.1 不少于二十二束交叉蓝色激光高速扫描模式，能对物体展开快速高效的扫描； 3.2 不少于七束平行蓝色激光超精细扫描模式，能对物体表面的细小特征进行精准采集； 3.3 单束蓝色激光扫描模式，能对型腔、深孔展开扫描，避免扫描数据出现死角和盲区； 3.4 以上工作模式可以通过扫描仪按钮实时切换，无需繁琐操作，且各种模式下的数据均在同一坐标系中，无需后期拼接。 4.扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度； 5.目标点自动定位，不需要额外机械臂，三脚架或其他跟踪设备，扫描自如灵活； 6. ▲设备便携，可随身携带，设备重量不高于0.6公斤，长时间连续工作不易疲劳； 7. ▲设备采用全金属外壳，坚固耐用，长时间连续工作能保证精度稳定可靠； 8. ▲设备尺寸不得大于205 mm × 80 mm × 45 mm，可在狭窄的空间扫描，如汽车驾驶舱，汽车尾箱等。 9.声光提示功能：仪器本身具备指示灯提醒功能，指导用户在正确的角度和位置使用设备； 10.快速标定：软件具备用户快速标定校准功能，熟练时标定时间小于一分钟； 11. ▲扫描速率≥2,020,000次测量/秒； 12.分辨率：具备超高细节展示度，最高分辨率可达0.025mm； 13.扫描分辨率可以实时调整，既可以在扫描之前设置分辨率，也可以在扫描过程中实时调整扫描分辨率； 14. ▲扫描基准距及景深：扫描基准距≥300mm，扫描景深≥360mm；单幅最大扫描面幅：≥410mm×400mm； 15.精度：≤ 0.020mm, 即多次重复扫描300mm球棒数据偏差均小于0.02mm；体积精度：≤0.02mm+0.035mm/m，无需借助任何外部设备可达到上述体积精度； 16.扫描软件基础功能： 1)软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、标记点格式、点云格式和三角网格面格式； 2)三维数据自动生成STL 三角网格面，可以直接在扫描软件上对STL数据进行简化、开流形、细化和去除特征等操作； 3)具备点云/面片处理功能，包括：网格优化、工程文件合并、数据裁剪、自动删除杂点、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、松弛、网格优化、去除特征、细化网格、手动填补孔洞和开流形等功能； 4)软件具备设置扫描点间距、实时调整激光强度、变化和调整扫描视角等功能； 5)标记点曲率自动填充，扫描结束后根据曲率自动填充标记点孔洞； 6)扫描软件具备手动填补孔洞功能，软件可以根据周围曲率手动选择填补孔洞； 7)点云或者网格面智能简化，软件可以根据扫描数据特征和曲率调节不同位置的点云或者网格面疏密，确保在扫描质量最优的状态下生成数据量最小的数据； 8)具有框选精扫描模式：扫描过程中可以框选指定区域，使得该区域内的三维数据分辨率优于区域外数据，即同一组数据中存在不同分辨率，且扫描过程中实时可调； 9)小型薄壁件扫描：扫描小型薄壁件时，可以通过在三侧分别独立贴一个点，实现三点拼接，完成正反面扫描，无需借助其它方式完成正反面拼接； 10)背景扫描模式：仅需通过平面上的三颗标记点，即可建立参考背景，被扫描物体放置在该参考背景平面上进行扫描时，仅获得被扫描物体的三维数据，平面上的三维数据不会被获得； 11) ▲扫描软件具备指定的标记点实现两组扫描文件拼接的功能，拼接后显示每个标记点的拼接误差，可以手动删除误差再拼接，拼接后软件具备滤波功能。 17.扫描软件检测比对模块功能: 1）具备点云或者STL数据测量功能，能直接对扫描生成的数据进行特征拟合，可以直接获得基本特征测量，包括：点、线、平面、圆柱、圆锥、球等；软件还具备特征构造功能，可以通过拟合的特征构造出无法直接获得的特征，包括：线，点等； 2）具备几何尺寸形位公差评价功能，能对直接拟合的特征或者所构造的特征进行形位公差评价，包括：平面度、圆柱度、球度、平行度、垂直度、同轴度等； 3）具备CAD模型（IGES、STEP等）和扫描获得的三维点云文件对比功能，可利用多种对齐方法（基于特征对齐、最佳拟合对齐、n点对齐等），快速对齐CAD数模与点云文件，建立坐标系，并快速生成色谱偏差图；同时拟合计算结果可转化为标准格式输出，输出结果适用于CATIA、Gom Inspect、Polyworks、Geomagic等主流软件； 4）根据拟合对齐结果，具有快速生成检测报告功能，可以word、pdf等标准格式输出，报告须包含实际值、理论值、公差、偏差及偏差分布等信息； 5）上述数据测量和几何尺寸形位公差评价功能无需借助第三方软件，在扫描软件中即可快速完成，避免数据在不同软件由于格式转换、数据匹配等原因造成的特征丢失和形变。 18. ▲提供第三方软件GOM Inpect DCT接口。 19. ▲所投产品在国内具有良好的技术服务中心，能提供及时的技术支持、产品维修、校准、备品备件等服务。 20.系统配置 (1)三维扫描仪手持端1台 (2)配套校准板1块 (3)配套组合电缆1套 (4)配套电源适配器1个 (5)6mm反光标记点不少于4000个 (6)3mm反光标记点不少于1000个 (7)原装进口防水箱1个 (8)U盘 1个 (9)软件加密狗 1个 (10)GomInspect 正版软件1套 21. ▲为保证产品质量、合法来源及售后服务，需提供制造商盖章的相关证明文件原件。 |

- 三、参评人条件要求

| 序号 | 具体条件要求 |
| --- | --- |
| 1 | 在中国境内注册的独立法人（独立法人提供三证合一营业执照扫描件）▲ |
| 2 | 参评人在近三年内在经营活动中无重大违法记录,提供“信用中国”网站（http：//creditchina.gov.cn/）及“中国采购网”（http:wwww.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图，盖公章）▲ |
| 3 | 参评人在广东省设有常驻服务机构★ |
| 4 | 参评人承担本项目的各项税费，应就设备提供等额增值税发票★ |
| 5 | 便携式X光机限价39.6万元， 恢复大师限价 18.16万元，手持立体多功能三维扫描仪限价18.375万元。参评人总价报价不超76.135万元▲ |
| 6 | 参评人的报价明显低于其他通过符合性审查参评人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，参评人要在合理的时间内提供书面说明，或提交相关证明材料，参评人能证明其报价合理性的★ |
| 7 | 有同类或相关火调勘验装备项目的实施经验★ |

（三）商务要求:

1.报价要求

项目预算金额：人民币玖拾万元整（￥761,350.00元）；

本项目为人民币报价。参评报价以人民币为结算单位。报价中必须包含货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含培训费、调试费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

2.供货期和供货地点

（1）供货期：合同生效后30天内完成供货并交付验收。

（2）供货地点：采购人指定地点。

3.付款方式

由采购人按下列程序付款：

（1）合同签订生效后10个工作日内，采购人需向成交人支付合同总金额的30%。

（2）货到安装验收合格后10个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的65%。

（3）从最终验收合格报告书签署之日起1年后，如货物无质量问题或质量问题已修复，采购人10个工作日内向成交人无息支付合同总额的5％。

（4）成交人收款时必须提供采购人收货证明、验收合格证明（加盖采购人公章）和成交人开具的正规等额发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府采购支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4.运输、保管及保险

（1）成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运费用等。

（2）货物保管由成交人负责，直至安装、调试和验收完毕。

（3）货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。

（4）成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

5.项目调试要求

（1）成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试；

（2）安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

（3）成交人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保设备正常运行；

（4）成交人应设安装负责人，负责安装协调管理工作；

（5）设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

（6）调试：按国家相关验收规范进行。

6.验收标准

（1）货物为原厂制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

（2）成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

（3）采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，成交人自行负责；

7.质量保证期及售后服务

（1）货物质保期为双方签署验收合格之日起1年，如产品技术参数中有特别要求的，按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算，在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修，包括本项目所有设备、零配件免费更换；对现场不能及时完成维修的，应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。

（2）免费上门维护：在质保期内向用户单位提供24小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，可采取电话指导、上门维护等多种方式，成交人须保证在接到维护电话2小时内响应，12小时到场，并在24小时内恢复设备正常运行。在质保期内，如24小时内无法修复设备，提供替代设备给用户方使用，直到故障设备修复正常使用为止。

8.除采购人在采购文件中明确外，中标人不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现中标人以转包、分包或挂靠的方式谋取中标，采购人有权解除合同、要求赔偿。

（四）其他说明

- 1.参评人不得将竞赛任务外包或分包给其他机构，一经发现，即做废标处理。

- 2.参评人必须如实提供参评所需证明材料，不得弄虚作假，一经发现，立即取消中标资格，并追究法律责任。

第三章  评审办法

一、评审与定评

- 当通过资格、符合性审查的参评人不少于三家时，按照评审程序的规定和依据评分标准、计算方法，各评委单独封闭对每个参评人进行评审和比较。

- 成交人资格的确定，由评审小组推荐，并由采购人确认。

- 比较与评价。评审小组按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的参评文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。资格及符合性、价格、技术、商务部分分值分配如下：

| 评分项目 | 价格评分 | 技术评分 | 商务评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 55分 | 15分 | 100分 |
| 权重 | 30% | 55% | 15% | 100% |

- 价格评分

- 由评审小组对所有参评文件的价格部分的响应进行审核和分析。

- 基准价格分：以有效参评人中报价最低的参评报价为基准价，定其基准价格分为满分。

- 参评人的价格得分=评审基准价÷参评报价×价格分值（精确到小数点后两位）。由此算出每个参评人的“价格得分”。

- 评委检查每个参评人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

- 技术评分

- 由评审小组对所有参评文件的技术部分的响应进行审核和分析；

- 评委独立进行评分，填写“技术评分表”；

- 评分标准：按“技术评分表”中的分值进行评分；

- 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的技术得分。

- 商务评分

- 由评审小组对所有参评文件的商务部分的响应进行审核和分析；

- 评委独立进行评分，填写“商务评分表”；

- 评分标准：按“商务评分表”中的分值进行评分；

- 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的商务得分。

二、综合得分的计算

本项目的评审方法采用综合评分法，综合评分法评审步骤：先进行资格、符合性审查，再进行价格、技术及商务的详细评审。只有通过资格、符合性审查的参评人才能进入详细的评审。

综合得分（精确到小数点后两位）=价格得分+技术得分+商务得分。综合得分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同且技术评分相同的，名次按商务评分由高到低顺序排列；综合得分相同、技术评分和商务评分均相同的，名次由评审价由低到高顺序排列。综合得分相同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

三、确定成交人

采购人将根据评审结果，确定成交人，同时向成交人发出书面《成交通知书》。

注：本评审办法入围参评人指所有通过资格、符合性审查的参评人。

资格、符合性审查表

项目名称：

| 评审内容 |  | 参评人A | 参评人B | 参评人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格、符合性审查要求 | 在中国境内注册的独立法人（独立法人提供三证合一营业执照扫描件） |  |  |  |
|  | 符合参评有效期（参评文件提交时间符合公告要求的提交时间要求） |  |  |  |
|  | 参评文件签署合格 |  |  |  |
|  | 参评报价是固定价且是唯一的，参评报价未超出采购预算或最高限价 |  |  |  |
|  | 实质性响应指标（综合遴选文件中标注▲的条款）满足采购人要求 |  |  |  |
|  | 参评人在近三年内在经营活动中无重大违法记录,提供“信用中国”网站（http：//creditchina.gov.cn/）及“中国采购网”（http:wwww.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图，盖公章） |  |  |  |
|  | 按有关法律、法规、规章或遴选文件不属于参评无效的 |  |  |  |
| 结论 | 是否同意进入下一阶段评议 （写“同意”或“不同意”） |  |  |  |

1、只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。

- 2、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；

- 3、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议；

- 4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “同意”或“不同意”。

- 5、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“同意”，则该参评人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

项目评分表

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 分值 | 评分参考及范围 | 参评人A 得分 | 参评人B 得分 | 参评人C 得分 | 参评人D 得分 | 参评人E 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 评分 | 参评总价 | 30% | 30分 | 报价得分=（最低报价/参评价格）*分值 |  |  |  |  |  |
| 技术评分 | 设备技术条款响应 | 50% | 50分 | 根据各合格参评人所投产品技术参数指标对比遴选文件购置设备的技术规格、参数及要求”中的产品技术参数的响应程度和配置进行评比，对带“★”号项技术参数有和配置不满足或负偏离的，每项扣5分，其他技术参数有一项不满足或负偏离的每项扣2分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  | 突发事件应急措施 | 5% | 5分 | 对参评人根据实际工作经验及预计情况，制定的详细、合理可行的应急管理方案，进行综合对比：优：5-3分；良 ：3-2分；一般 ：2-1分；不提供不得分。 |  |  |  |  |  |
| 商务 评分 | 类似业绩 | 12% | 12分 | 自2019年以来，具有同类项目或相关火调勘验装备项目实施经验的，每提供一项得4分，共12分，加满即止。 提供项目合同扫描件或委托书或任务通知书复印件。 |  |  |  |  |  |
|  | 机构或项目成员荣誉证书 | 3% | 3分 | 提供机构或项目成员相关项目荣誉证书，每项1.5分，满分3分。 |  |  |  |  |  |

- 第四章  合同格式

合同号：GDXF2022XFHDZB

2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目

合同

甲方： 	 广东省消防救援总队	     乙方：

甲　　方：广东省消防救援总队

电　　话：　020-87119234　　传　　真：   无

地　　址：广州市天河区瘦狗岭路483号

乙　　方：

电　　话：             传　　真：

地　　址：

项目名称：2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目

采购编号：GDXF2022XFHDZB

根据2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同金额

含税合同金额为（大写）：人民币            整（￥        元）。必须包含货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含培训费、调试费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

| 1.产品明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装备名称 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 2、总报价（含税）：人民币 元，大写： 元整。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |

二、供货要求

1.运输、保管及保险

（1）成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运费用等。

（2）货物保管由成交人负责，直至安装、调试和验收完毕。

（3）货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。

（4）成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

2.项目调试要求

（1）成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试；

（2）安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

（3）成交人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保设备正常运行；

（4）成交人应设安装负责人，负责安装协调管理工作；

（5）设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

（6）调试：按国家相关验收规范进行。

3.验收标准

（1）货物为原厂制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

（2）成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

（3）采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，成交人自行负责；

4.质量保证期及售后服务

（1）货物质保期为双方签署验收合格之日起1年，如产品技术参数中有特别要求的，按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算，在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修，包括本项目所有设备、零配件免费更换；对现场不能及时完成维修的，应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。

（2）免费上门维护：在质保期内向用户单位提供24小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，可采取电话指导、上门维护等多种方式，成交人须保证在接到维护电话2小时内响应，12小时到场，并在24小时内恢复设备正常运行。在质保期内，如24小时内无法修复设备，提供替代设备给用户方使用，直到故障设备修复正常使用为止。

三、付款方式

付款分三个阶段进行：

1.合同签订生效后10个工作日内，甲方需向乙方支付合同总金额的30%，即人民币             元整（￥           ）；

2.货到安装验收合格后10个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的65%，即人民币              元整（￥            ）；

3.从最终验收合格报告书签署之日起1年后，如货物无质量问题或质量问题已修复，采购人10个工作日内向成交人无息支付合同总额的5％，即人民币              元整（￥            ）；

以上款项的支付需在甲方收到乙方交付的合法有效的增值税发票后进行。本项目的付款时间是指甲方向政府采购支付部门提交付款申请的时间（不含政府采购支付部门的审核时间和支付时间），在规定时间内提交付款申请即视甲方已履行付款义务，乙方不得以付款期限为理由向甲方索赔或要求支付违约金。

四、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任意一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵犯起诉，则一切法律责任由乙方承担。

五、保密

项目实施过程中，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档、图片、视频等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。

六、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的时间完成服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付合同总价款20%的赔偿金，并由乙方按合同总额的20%支付违约金。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，交由甲方所在地人民法院管辖处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。如有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.双方信函、文件可以通过纸质信函快递方式送达到本合同中约定的地址。一方及有权机关（包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处）按此地址发出信函、文书等材料即视为相对方收到，各方通讯地址发生变动的，应即时书面通知另一方，未通知的视为未变动。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效：

1. 本合同自双方签订之日起生效。

2. 合同一式肆份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 第五章  参评文件格式

参评文件

（£正本/£副本）

项目名称：2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目

项目编号：GDXF2022XFHDZB

参评人名称（盖章）：

日期：     年      月     日

一、资格声明函

资格声明函

广东省消防救援总队：

根据贵方2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目（项目编号：GDXF2022XFHDZB）的采购公告，本单位（企业）自愿参加评审，现承诺如下：

我单位具有独立承担民事责任能力，是在中华人民共和国境内注册的企业法人。本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位为非联合体参评。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位确认并承诺：拟就项目提供服务的团队成员三年内在经营活动中没有重大违法记录。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日

附件：

①提供最新的参评人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件（若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构参评，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件）。

②参评人认为必要的其他材料。

二、参评函

参评函

致：广东省消防救援总队

根据贵方2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目（项目编号：GDXF2022XFHDZB）的采购公告，本人代表参评人                  参加评审，并提交参评文件。

据此函，本人宣布同意如下：

- 我方郑重承诺：我方将全部满足遴选文件中的各项实质性要求，如果发现参评文件中另有与遴选文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照遴选文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照遴选文件的规定履行合同责任和义务。我方参评总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在参评总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

- 我方已详细审查全部遴选文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解遴选文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方同意本项目参评有效期为自评选截止之日起90日，如我方获成交，同意评选有效期自动延长至合同终止为止。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方参评有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的参评。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

- 同志，现任我单位法定代表人。

- 我方兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司／单位参与上述采购项目的参评，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

- 与本评选有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	电话：

参评人名称（公章）：

参评人法定代表人签名或印鉴：

参评人委托人（代表）签名或印鉴：

日期：   年   月   日

三、参评报价表格式

参评报价表

项目编号：

| 项目名称 | 参评总价（元） | 合同期限 |
| --- | --- | --- |
| 2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目 | 大写：人民币 元整 | 合同生效之日起至 150日止。 |
|  | 小写：¥ |  |

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日

参评明细报价表

采购项目名称2022年广东省消防救援总队火调勘验装备购置项目

采购项目编号：GDXF2022XFHDZB

| - 报价明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装备名称 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 二、总报价（含税）：人民币 元，大写： 元整。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |

注：1）	以上内容必须《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

参评供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

参评人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

法定代表人委托书

致：广东省消防救援总队

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （参评人名称）     的法定代表人，现任          职务，有效证件号码：                            。现委托    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就                              项目遴选[项目编号为         ]的参评和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

参评人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

参评人委托人（签字或盖章）：

职       务：

四、资格部分

（一）、三证合一营业执照

（二）、无违法违规行为的查询记录证明

（三）、税费承诺（格式自拟）

五、技术部分

（一）、技术参数响应表

| 序号 | 遴选规格/要求 | 参评实际参数 | 是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供参考

（二）、突发事件应急措施（格式自拟）

六、商务部分

（一）、机构或项目成员所获荣誉（格式自拟）

（二）、类似业绩（格式自拟）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：供参考

七、参评人认为必要的其他资料

（格式自拟）