| 消防宣传车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 预算：万元/辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车参数 |  |
| 1 | ▲满载总质量：≥4500kg |
| 2 | 驱动形式：4×2 |
| 3 | ▲外形尺寸≥5800*2200*2900 |
| 4 | ▲驾乘人数：≥2人 |
| 5 | ▲最高车速：≥80km/h |
| 6 | 油箱容量：≥200L |
| 7 | ▲排量≥2L |
| 8 | ▲变速器型式：手动MT |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲轴距≥3000mm |
| 2 | ▲排放标准： 符合国六排放标准 |
| 3 | ▲比功率≥10kw/t |
| 4 | ▲后 悬 /轴 距≤ 65% |
| 5 | ▲功率：发动机最大功率≥150KW |
| （三）驾驶室及车厢 |  |
| 1 | 整体式框架结构，龙骨采用优质型材焊接，外蒙皮为冷轧板材焊接，厢体外廓采用铝型材包角；箱体配有前、后示廓灯；左右两侧上部有两盏全红的频闪灯，下裙边设计制作专用杂物舱；车门、舱门采用专用型材结构；厢体内采用塑胶地板；厢体四壁及顶部骨架填充隔音隔热材料，室内装饰采用复合板材，防火阻燃等级符合GB8624B1标准，内饰板材防水防潮 |
| （四）配置 |  |
| 1 | ▲配备 119 报警体验系统、厨房火灾演示系统、电气线路过载火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统、消防自动化喷淋演示系统、户外全彩LED大屏播放系统等宣教演示系统，各宣教演示设备的位置应布置合理，在同时开启时应互不干扰。 |
| 2 |  |
| （五）119报警体验系统 |  |
| 1 | 报警体验系统需有电话手柄、 模拟对话语音控制器、闪烁报警灯、 119 模拟报警软件 |
| 2 | 报警体验系统安装在壁挂触摸屏一体机上，触摸显示器：≥17英寸液晶触摸显示器，分辨率≥1027*768 |
| （六）厨房火灾演示系统 |  |
| 1 | 以实际的厨房模型为载体，配备有火灶、水壶、炒锅、锅盖、煤气管道、煤气罐、微波炉等厨房设备 |
| 2 | 厨房火灾灭火演示系统由传感器设备、液晶显示屏、工控主机、PLC、橱柜设备、3D厨房场景等组成 |
| （七）电气线路过载火灾演示系统 |  |
| 1 | 利用实物进行实验演示，演示使用家用电器时的短路、过载等现象 |
| 2 | 配备电路过载、老化、短路火灾隐患实验装置及机柜1套 |
| （八）建筑烟雾传播演示系统 |  |
| 1 | 模拟高楼着火时烟雾传播过程的演示。系统设置手动和自动两种操作模式。模拟大楼防火设施中的正压送风、新风系统、防火门、总排风等设备。 |
| 2 | 模拟消防安全逃生指示标志，模拟楼层照明灯 |
| 3 | 项目功能控制软件系统 |
| （八）消防自动化喷淋演示系统 |  |
| 1 | 采用三维建筑动画和灯光流程、消防自动卷帘和消防喷淋演示的方法说明建筑消防设施的构成和功能，并设置消防报警联动模块 |
| 2 | 建筑场景剖面图版，集成中央控制器模块，联动演示控制主机改造，27寸以上同步播放器 |
| 3 | 音箱及功放装置一套，楼宇广播音箱 |
| （九）户外全彩LED大屏播放系统 |  |
| 1 | 采用LED全彩屏（尺寸≥6平方米），车载显示器≥17寸、工业控制机（内存≥2G，硬盘≥256G，键盘鼠标，带USB接口），200W功率放大器，无线话筒，车载专用高品质音响：2台,可以播放存储的典型案例、防火、初火扑救、地震逃生自救等消防宣传视频。 |
| 2 | 配备户外LED滚动显示屏，滚动播放信息发布。 |
| （十）电源保障系统 |  |
| 1 | 额定功率：≥10kW，采用新型智能轻混发电，同时自带家用220V外接电源，车身自带航空插头，带≥50m外接电源线加卷线盘一套 |
| 2 | ▲发电机连续运转可靠性：开启所有车载设备后，满足宣传车所有设备同时开启的用电负荷需求，同时发电机可以至少连续运转8小时，且所有设备工作正常 |
| （十一）其它 |  |
| 1 | 倒车影像系统：车辆加装有行车记录仪及倒车影像，驾驶室内设置显示屏 |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有导流罩，导流罩两侧各安装一个红色大圆警灯, 器材箱两侧顶部各安装三个红色频闪警示灯，配置100W警报器及警灯警报控制系统 |
| （十二）随车文件及附件 |  |
| 1 | 随车文件：底盘使用说明书；底盘质量保修卡；底盘维护保养册；底盘合格证；随车工具及清单；发动机号码拓件；底盘号码拓印件；消防宣传车使用说明书；整车合格证 |
| 2 | 提供国家消防装备监督检验中心出具的检验报告和工信部公告 |
| （十三）交车培训 |  |
| 1 | 消防车送达之日起十日内，中标人应邀请原厂工程师前来用户单位，免费进行调试及培训，培训内容包括：理论、战术、实际操作，以及货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间不少于2日，且根据实际情况延长培训时间。交货验收合格之日起5年内，中标人应每年安排一次免费上门培训服务 |