| 抢险救援消防车 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量： 辆 ，预算单价：万元。 |  |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥215kW。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲整备质量：≤14650kg。 |  |  |  |  |
| 3 | 比功率：≥13。 |  |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国VI（国六）标准。 |  |  |  |  |
| 5 | 驱动型式：4×2。 |  |  |  |  |
| 6 | 变速箱：手动或自动换挡变速器。 |  |  |  |  |
| 7 | ▲外廓尺寸：≤9750mm×2550mm×3580mm。 |  |  |  |  |
| 8 | 最高车速：≥95km/h；（电子限速≤95km/h）。 |  |  |  |  |
| 9 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存不小于 128GB）和倒车雷达。底盘配置防抱死制动系统、 电控制动系统和电子车身稳定系统。 |  |  |  |  |
| 10 | 燃油系统：油箱容积≥200L，油箱带锁和燃油粗滤器，带可加热式油水分离器。 |  |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲驾乘员人数：≥6人； |  |  |  |  |
| 2 | 四门双排平头全金属前翻驾驶室,电动液压支撑前翻，一体式驾乘室，液压举升同步翻转，驾驶员座位：1个，气动调节座椅，副驾驶员座位：1个，气动调节座椅，后排乘员室内部高度≥1.8m；后部乘员室独立空调系统。 除前排座椅外，其余座位后面设有6.8L空气呼吸器架。 |  |  |  |  |
| 3 | 附加设备：消防车应安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备集 360°行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸；前后应各配备（车身前后各≥4个倒车雷达感应器、车身两侧盲区各不少于2个倒车雷达感应器）；配备车辆转弯倒车喇叭提醒功能。车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率 500w 以上的 220V 交流电源接口(并配备移动电源输出卷盘)，加装电源逆变器设有对讲机专用联排充电底座并配备12V 和 24V 直流电源USB接口不少于3个； |  |  |  |  |
| 4 | 警灯系统：警灯须为长排式闪烁全红色、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W，消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作； |  |  |  |  |
| （三）上装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 器材箱按照抢险救援类别和战斗展开形式，模块化设计。 左右两侧器材箱下部均设置可翻式脚踏板进行封闭并安装插销装置，踏板由气弹簧支撑，有下翻踏板警示灯和表面防滑，可取用箱内任何器材，简明实用的原则。 带有≥6个防水及防尘卷帘门，卷帘门开关触发电磁传感器自动开关LED照明； 放置各类器材数量≥100件数。 |  |  |  |  |
| 2 | 工艺要求： 器材箱内需配备专用器材固定架，确保器材行车中不会损坏晃动，取用简单快速。 利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架，逐一分类，按照《广东省消防总队 消防车辆统型指导意见（试行）》抢险救援消防车器材放置要求进行模块化设计，储取分块设置，储存空间大小可调。应按照器材的重量、种类合理放置，采用各种专用夹具固定，能存放消防员防护、侦检、警戒、破拆、救生、照明、排烟等专用装置，器材布置空间按器材功能分单元布置，按战斗编成和战斗展开设计器材集成，按人体工程学原理设计各种器材托架，按使用逻辑便利关系和使用频率放置器材，站在地面或踏板上2个动作内取用任何器材。 其它器材设施也可用移动推车，根据器材种类、结构、使用特点配置。 |  |  |  |  |
| 3 | 车身围板：铝合金型材焊接框架粘帖铝合金平板；器材箱顶铺设氧化防滑铝合金板；器材箱/工具箱配有铝合金带锁卷帘门 。 |  |  |  |  |
| 4 | 爬梯：固定爬梯，设有固定爬梯卡扣。 |  |  |  |  |
| 5 | 车厢顶部：需设有不少于2个尺寸≥长90x宽45x高35的器材储物箱（需防水防晒带翻盖开启装置）。 |  |  |  |  |
| （四）升降照明灯系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降方式：气动升降。 |  |  |  |  |
| 2 | 照明灯功率：≥4×600W LED灯。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲照明灯具离地高度：≥6.5m。 |  |  |  |  |
| 4 | 旋转角度（360°）：灯具水平旋转角度≥360°，灯具垂直旋转角度≥330°。 |  |  |  |  |
| 5 | ▲照明系统在50m处照度：＞5lx。 |  |  |  |  |
| （五）发电机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发电机（组）额定功率：≥8kW。 |  |  |  |  |
| 2 | 额定电压：220。 |  |  |  |  |
| 3 | 频率:50Hz。 |  |  |  |  |
| 4 | 发电机类型：单体式。 |  |  |  |  |
| 5 | 驱动型式：底盘驱动。 |  |  |  |  |
| （六）随车吊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 支腿跨距≥5m。 |  |  |  |  |
| 2 | 控制方式：手柄控制（需配置防水防尘罩）。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲最大额定起升载荷：≥5000kg。 |  |  |  |  |
| 4 | ▲最大工作幅度：≥8m。 |  |  |  |  |
| 5 | ▲最大工作幅度上的额定载荷：≥800kg. |  |  |  |  |
| 6 | 安装位置：车尾。 |  |  |  |  |
| 7 | 回转角度≥400°。 |  |  |  |  |
| 8 | 最大起升高度≥10m。 |  |  |  |  |
| （七）绞盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作方式：有线控制。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲绞盘额定拉力:＞70kN。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲绞盘钢丝绳有效工作长度：≥30m。 |  |  |  |  |
| 4 | 固定方式：设专用可开盖式不锈钢箱体。 |  |  |  |  |
| （八）消防泵及泡沫混合器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号：单级消防泵。 |  |  |  |  |
| 2 | 泡沫混合器混合比：3%或6%。 |  |  |  |  |
| （九）罐体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质及结构：优质304不锈钢，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，液罐安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板，罐体内表面涂刷防腐漆料，水罐设人孔1个, 内孔≥φ440, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2公斤时的自动泄压一种压水罐盖技术（须提供技术相关证明），消防接口在车体左侧中部方便操作使用，注水口：1个口径65mm，出水口：1个65mm。 |  |  |  |  |
| 2 | 罐体总容积：载水≥2000L。 |  |  |  |  |
| （十）上装电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 后部交通装置：包括后位灯、制动灯、转向信号灯、危险警告信号、后回复反射器、后部雾灯、倒车灯、示廓灯、牌照灯。 |  |  |  |  |
| 2 | 火场照明：1个LED探照灯，安装于车顶车尾，照射角度可手动调整。 |  |  |  |  |
| 3 | 门开关：储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关。 |  |  |  |  |
| 4 | 环绕照明灯：顶部左右两侧各装有不少于3个LED照明灯。 |  |  |  |  |
| （十一）外观 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观标识：按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。 |  |  |  |  |
| 2 | 轮毂：加装铝合金装饰罩。 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱内外露表面：喷漆处理。 |  |  |  |  |
| 4 | 卷帘门：保持原铝板颜色不变。 |  |  |  |  |
| 5 | 上装装饰件、爬梯、外露电器、信号装置等：喷漆处理。 |  |  |  |  |
| （十二）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | （1）消防车手册，整车随车文件包括随车功能附件使用及保养说明书（中文）1份 （2）消防车操作培训视频（中文） U 盘 1 只 （3）消防车跟踪服务卡 1份 （4）消防车服务质保手册1份 （5）底盘证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) 1份 （6）消防车产品认证证书及检验报告1份 （7）底盘使用操作维修手册（中文）1份 （8）底盘发动机号码拓印件、底盘号码拓印件各2套 （9）消防车标准上牌照片 1 张 （10）上牌所需全部资料 |  |  |  |  |
| （十三）随车配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 | 备注 |
| 1 | 随车工具 | 套 | 1 | 150件套棘轮扳手套装 |  |
| 2 | 底盘电池组 | 组 | 1 | 与车底盘原装电池同型号 |  |
| 3 | 备胎 | 个 | 1 | 该车型全尺寸备用轮胎 |  |
| 4 | 直流开关水枪 | 支 | 2 | 规格：65×19mm 卡式接口 |  |
| 5 | 多功能水枪 | 支 | 2 | 规格：卡式接口 |  |
| 6 | 三用扳手 | 把 | 2 |  |  |
| 7 | 异径接口 | 个 | 1 | 规格：150×100,150 内扣式转 100 螺纹式 |  |
| 8 | 异型接口 | 个 | 2 | 规格：65内扣/65雄、65卡式转65内扣 |  |
| 9 | 异型接口 | 个 | 2 | 规格：80内扣/80雄、80卡式转 80内扣 |  |
| 10 | 铁锹 | 把 | 1 |  |  |
| 11 | 尖斧 | 把 | 1 | 规格：≥817 mm |  |
| 12 | 铁铤 | 支 | 1 | 规格：≥1000 mm |  |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 2 | 规格：≥4kg |  |
| 14 | 65CM水带 | 盘 | 8 | 规格：20-65-20 内扣式接口 |  |
| 15 | 80CM水带 | 盘 | 4 | 规格：20-80-20 内扣式接口 |  |
| 16 | 车轮制动垫块 | 个 | 4 | 规格：长×宽×高≤320×300×260mm，材质：优质橡胶，质量：≤12kg |  |