| 器材消防车（淋浴车） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆，预算单价：万元 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲发动机最大净功率：≥225kW。 |  |  |  |
| 2 | ▲总质量：≤18000kg |  |  |  |
| 3 | 整备质量：≤15000kg |  |  |  |
| 4 | 冷态制动效能30km/h制动距离≤6m。 |  |  |  |
| 5 | 排放标准：国VI（国六）标准。 |  |  |  |
| 6 | 驱动型式：6×2。 |  |  |  |
| 7 | 变速箱：手动或自动换挡变速器。 |  |  |  |
| 8 | 外型尺寸：长×宽×高≤12000mm×≤2550mm×≤3750mm。 |  |  |  |
| 9 | ▲最高车速：≥90km/h。 |  |  |  |
| 10 | ▲驾乘员人数≥2人。 |  |  |  |
| （二）车厢体 |  |  |  |  |
| 1 | ▲淋浴位数量：≥8个。 |  |  |  |
| 2 | ▲顶部通风换气：具备。 |  |  |  |
| 3 | 作防水处理，采用环保防水材料，设防滑垫；淋浴间：设防水帘 ；装置加热取暖系统；淋浴花洒采用防锈材质；区内设置香皂盒、储物架、更衣柜、更衣坐椅、挂衣钩等。 |  |  |  |
| （四）供排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲罐体容积≥2000L。 |  |  |  |
| 2 | 水路控制系统：配备水满及缺水自动预警、报警及水路切断装置等。 |  |  |  |
| 3 | ▲净水系统：配备。 |  |  |  |
| （五）燃油锅炉系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲锅炉燃烧功率（kW）：＞50kW。 |  |  |  |
| 2 | ▲锅炉系统启动方式：电启动。 |  |  |  |
| 3 | ▲锅炉类型：燃油。 |  |  |  |
| 4 | ▲水温调节：可调节。 |  |  |  |
| （六）随机技术文件 |  |  |  |  |
| 1 | - 消防车手册，整车随车文件包括随车功能附件使用及保养说明书 - 消防车操作培训视频 U 盘 1 只 - 消防车跟踪服务卡 1份 - 消防车服务质保手册1份 - 底盘证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) 1份 - 消防车产品认证证书及检验报告 - 底盘使用操作维修手册1份 - 底盘发动机号码拓印件、底盘号码拓印件各2套 - 消防车标准上牌照片 1 张 - 上牌所需全部资料 |  |  |  |
| （七）随车配件 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 |
| 1 | 随车工具 | 套 | 1 | 150件套棘轮扳手套装 |
| 2 | 底盘电池组 | 组 | 1 | 与车底盘原装电池同型号 |
| 3 | 车轮制动垫块 | 个 | 4 | 规格：长×宽×高≤320×300×260mm，质量：≤12kg |
| 4 | 备胎 | 只 | 1 | 该车型全尺寸备用轮胎，有固定安全位置 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 2 | 规格：≥4kg |
| 6 | 三用扳手 | 把 | 2 |  |
| 7 | 原车工具 | 套 | 1 | 规格：底盘厂随车附件 |
| 8 | 车用三角警示牌 | 个 | 1 |  |