| 50米以上举高喷射消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆 预算单价：万元/辆 |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |
| （一）整车 |  |  |  |
| 1 | ▲整备质量：≤43000kg。 |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |
| 1 | ▲额定功率：≥370kW。 |  |  |
| 2 | 排放要求：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：8×4；双开门单排驾驶室，乘员≥2人；最高车速≥85km/h；发动机：柴油机。燃油箱：≥400L。 |  |  |
| 3 | 变速器型式：自动（自动挡）或手自一体。 |  |  |
| （三）臂架系统 |  |  |  |
| 1 | ▲最大工作高度：≥50m。 |  |  |
| 2 | ★最大工作幅度：≥40m。 |  |  |
| 3 | ▲臂架举升时间：≤180s。 |  |  |
| 4 | 具备车身防碰撞：为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转；臂架和消防泵可以同时使用；臂架可一键展收。 |  |  |
| 5 | 上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。 |  |  |
| 6 | 应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有汽油发动机备用动力系统，发动机或油泵出现故障时，用于收回臂架和支腿。 |  |  |
| 7 | 带末端破窗工具，可实现破窗功能。 |  |  |
| 8 | 臂架操作方式：有线遥控、无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作;回转机构：±360°连续回转。 |  |  |
| （四）支腿 |  |  |  |
| 1 | 支腿调平方式：自动和手动调平。 |  |  |
| 2 | ▲支腿伸展、支撑并调平的时间：≤40s。 |  |  |
| 3 | 支腿在任意展开跨距下支撑时，臂架按对应幅度展开进行灭火作业。 |  |  |
| 4 | 支腿跨距：横向跨距≤10000mm（前）/10000mm（后），纵向跨距≤10000mm（左）/10000mm（右）。 |  |  |
| (五)安全配置 |  |  |  |
| 1 | 制动系统：前后桥独立双回路，盘式制动，发动机排气辅助制动。 |  |  |
| 2 | 出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况(底盘、上装等主要部件工作状态等)、保养情况等信息。 |  |  |
| （六）消防系统 |  |  |  |
| 1 | ▲连续运转额定工况：试验流量：≥80L/s。 |  |  |
| 2 | 吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管。 |  |  |
| 3 | 注水口：左右侧DN80各≥2个。 |  |  |
| 4 | 出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口为手动截止阀。 |  |  |
| 5 | ▲消防炮试验喷射压力、喷射水流量：≤0.8MPa，≥80L/s。 |  |  |
| 6 | ▲消防炮射程：水≥70m，泡沫≥68m。 |  |  |
| 7 | ▲消防炮最小俯角：＜-60°。 |  |  |
| 8 | ▲消防炮最大仰角：＞+30°。 |  |  |
| 9 | 消防炮为电动遥控炮，遥控距离超过100m。 |  |  |
| 10 | ▲水罐容积：≥2400L。 |  |  |
| 11 | ▲泡沫液罐容积：≥1400L。 |  |  |
| 12 | 配备全自动泡沫比例混合系统：泡沫混合比例1-10%。 |  |  |
| 13 | 配备外吸泡沫接口及泡沫吸水管，当泡沫罐内泡沫用完，可外吸泡沫。 |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |
| 1 | 工作臂末端应配备视频监控设备（图像传至操作台）。 |  |  |
| 2 | 应能通过有线遥控方式动作臂架，遥控距离≥30m。 |  |  |
| 3 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |  |
| 4 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |  |
| 5 | 配有不少于1个原装、原尺寸备胎。 |  |  |
| （八）随车文件 |  |  |  |
| 1 | （1）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（2）整车操作维修手册（中文），（3）底盘操作维修手册（中文），（4）底盘质量保修卡，（5）底盘合格证，（6）发动机号码拓印件，（7）底盘号码拓印件，（8）消防车合格证，（9）消防车跟踪服务卡，（10）消防车交接清单，（11）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（12）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（13）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |  |  |
| （九）随车器材 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 消防水带 | 25-80-20 | 10条 |
| 2 | 消防应急照明灯 | 通用型 | 2只 |
| 3 | 干粉灭火器 | 8Kg,ABC类灭火器 | 1只 |
| 4 | 吸水管ABC扳手 | 通用型 | 2只 |
| 5 | 吸水管扳手 | 通用型 | 2只 |
| 6 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 1只 |
| 7 | 集水器 | FJ150雄/80×2雄-1.6 | 1只 |
| 8 | 地下消火栓扳手 | FBA800 | 1只 |
| 9 | 异型接口 | KXK80内扣/80雄 | 2个 |
| 10 | 异型接口 | KXK80内扣/80雌 | 2个 |
| 11 | 异径接口 | KJK65雄/80雌 | 2个 |
| 12 | 内扣式异径接口 | KJ65/80Z | 2个 |
| 13 | 快速接头泡沫外吸管 | DN50 | 1只 |
| 14 | 自动绕线器YD |  | 1只 |
| 15 | 支腿垫板 | 50×500×500 | 4只 |
| 16 | 常用密封件一套 |  | 1套 |
| 17 | 消防车手册 | 数码打印 | 2套 |
| 18 | 消防车U盘 | 128G | 1只 |
| 19 | 活扳手 | 375GB4440 | 1只 |
| 20 | 内六角扳手 | 1.5-12GB5356 10件组 | 1套 |
| 21 | 钢丝钳 | 180QB2442.1 | 1只 |
| 22 | 尖嘴钳 | 160QB2440.1 | 1只 |
| 23 | 双头呆扳手 | 32×36GB4388 | 1只 |
| 24 | 高压黄油枪 | SL-451S-B | 1只 |
| 25 | 随机工具箱 | BC19″ | 1只 |
| 26 | 呆扳手套装 | 5.5-32GB4388 16件组 | 1套 |
| 27 | 梅花扳手套装 | 5.5-32GB4388 | 1套 |
| 28 | 一字螺丝刀 | 5×200 | 1只 |
| 29 | 十字螺丝刀 | 5×200 | 1只 |
| 30 | 泡沫炮头 | FPG80 | 1只 |
| 31 | 防火罩 | 适配该消防车的防火罩 | 1个 |
| 32 | 滤水器接口 | 150 | 1只 |
| 33 | 滤水器 | 150 | 1只 |
| 34 | 吸水管 | 150×2000 | 4根 |