| 云梯消防车（50米以上） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆， 单价：万元 小计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| 一：整车 |  |
| 1 | 外廓尺寸：≤13000×2550×4000（mm） |
| 2 | ▲整车满载质量：≥32200（kg） |
| 3 | 整 备 质 量: ≤30500(kg) |
| 二：底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥340（kw） |
| 2 | 驱动形式：6×4；座椅：驾乘员人数≥2人；座椅均配备安全带 |
| 3 | 轴 距：≥4900+1360 (mm) |
| 4 | 接近角/离去角：≥16.0/9.0（mm） |
| 5 | 变速器型式：自动 变速器操作方式：自动或手自一体 |
| 三：工作斗 |  |
| 1 | ★最大工作高度:≥50（m） |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥18（m） |
| 3 | ▲工作斗额定载荷：≥300(kg) |
| 4 | 工作斗围栏高度：≥1.1（m） |
| 5 | ▲平台面积：≥1.25（m2） |
| 四：臂架 |  |
| 1 | ▲举升时间：≤90（s） |
| 2 | 伸缩机构：卷扬+进口高柔性钢丝绳及滑轮组实现同步伸缩 |
| 3 | 回转平台高度：≥1.20（m）；梯架回收时间：≤8.5（min） |
| 五：支腿 |  |
| 1 | ▲支腿跨距（纵）：≥6700 （左、右）（mm） 支腿跨距（横）：≤5220 （前、后）（mm） |
| 2 | ▲支腿调平时间: ≤35(s) |
| 六：滑斗 |  |
| 1 | 滑斗额定载荷：≥180（kg）；滑车面积：≥0.85（m2） |
| 2 | 滑斗工作时变幅角度：50°～75° |
| 七: 消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵额定流量：≥50(L/s@1.5Mpa) |
| 2 | 车身左右两侧吸水口：≥2；车身左右两侧注水口：：≥2 车身左右两侧供水口：≥4；工作斗前方供水口：≥1 |
| 八：消防炮 |  |
| 1 | ▲消防炮额定流量: ≥50 (L/s@0.5Mpa) |
| 2 | ▲消防炮最大射程: ≥ 65（水）（m） |
| 3 | 消防炮回转角度：≥+45（°）(左右摆角) |
| 4 | 消防炮俯仰角：≥105（°） |
| 九：罐体 |  |
| 1 | ▲水罐载液量：≥2000（kg） |
| 2 | 优质不锈钢, 底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，顶板≥3mm |
| 十：其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》(含12和13项)要求。 |
| 十一：随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |