| 淋浴车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量： 辆 预算单价：万元/辆 小计：万元 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）底盘 |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥220kW |  |
| 2 | 底盘应许最大总质量：≥18000kg |  |
| 3 | ▲整备质量：≤14000kg |  |
| 4 | 比功率：≥14kW/t |  |
| 5 | ▲外廓尺寸（长×宽×髙）：≤12000×2500×4000mm |  |
| 6 | 制动操作：压缩空气式，前后桥独立双回路，前桥盘式制动；驻车制动：弹簧储能断气制动；辅助制动：发动机排气门制动。 |  |
| （二）驾驶室 |  |  |
| 7 | 单排两门前翻驾驶室，电动液压支撑前翻。驾驶员座椅为气动调节座椅，需配置暖风/通风系统，空调系统，室内LED照明。 |  |
| （三）厢体 |  |  |
| 8 | ▲淋浴区：按8 人配置独立淋浴间，淋浴附件均采用不锈钢材质。 |  |
| 9 | 淋浴区：冷热水分开，水温由淋浴人员自己调节，淋浴区入口处配置顶部滑轨门帘；设LED照明、紫外线消毒、污水排放、通风换气系统。淋浴头个数：≥10个。 |  |
| 10 | ▲更衣区：按8 人配置设置更衣柜，含衣柜、鞋柜、杂物柜，采用不锈钢材质。 |  |
| 11 | 更衣区：设置折叠式简易坐凳，防滑防腐防潮处理 ；设置不锈钢洗手池≥2个，洗手池上方设有镜子≥2面。更衣区：配备车载空调，具有除湿、换气、冷热功能，制冷能力：≥3000 W，制热能力：≥3000 W。 |  |
| 12 | 密闭式独立卫生间≥2个，做排水式或真空式马桶≥2个，做排水地漏，配备LED照明、紫外线消毒、通风换气系统，排污处理系统，做防潮防滑处理。 |  |
| （四）照明系统 |  |  |
| 13 | 室内照明灯：≥15W LED；场外探照灯：≥60W LED。浴间、过道、更衣间、卫生间等照明灯均釆用LED照明灯并做防潮处理。 |  |
| （五）供电系统 |  |  |
| 14 | ▲供电系统：发电机供电和外部市电供电。 |  |
| 15 | 设电源转换开关可供车内交直流电转换，当有外接市电时不用启动发电机，外接市电与发电自动转换，市电优先；外接市电防水接口：≥32A/AC220 V，与之匹配的外接电源线≥30m。 |  |
| 16 | 电台电源：12/24V转换器；逆变器：12/24V输入、AC220V输出；智能充逆变一体机。 |  |
| 17 | ▲发电机：额定功率：≥8kW。 |  |
| 18 | 发电机频率：50HZ，额定电压：220V，持续使用工作时间≥8h。 |  |
| 19 | 集中控制配电柜：配电流电压表、频率表及转换开关、主开、分路开关，带漏电保护、短路保护等。 |  |
| 20 | 车内综合布线：整车线路布线、避接、安装调试釆用防腐蚀、耐高温、高电流电线（≥额定电流125%）；釆用分类布线原则合电源线、信号线及接插件。 |  |
| （六）供排水系统 |  |  |
| 21 | ▲净水箱：载水容量≥1800L。 |  |
| 22 | 净水箱：采用防腐蚀材质，做防冻处理；内设防荡板、液位报警系统；冷水供水泵：冷水水泵，流量≥5T/h，扬程≥25m，功率≥0.55kW，采用防腐蚀、耐酸碱材质；配备废水排污管路。配备消防栓供水功能。 |  |
| 23 | ▲热水箱：载水容量≥650L。 |  |
| 24 | 采用高强度不锈钢，做保暖防冻处理；配备液位电气控制系统；热水供水泵：热水水泵，流量≥5T/h，扬程≥25m，功率≥0.55kW，采用防腐蚀、耐酸碱材质；热水管路做保暖措施。 |  |
| 25 | 水路控制系统：配备水满及缺水自动预警、报警及水路切断装置等。 |  |
| 26 | ▲水质净化系统：外接水源水路净化系统，配置水质净化装置，包括精密过滤器、紫外线消毒器等设备。 |  |
| (七)燃油锅炉系统 |  |  |
| 27 | ▲额定功率：≥120kW。 |  |
| 28 | ▲供热功率：≥100000Kcl/h。 |  |
| 29 | 供热燃料：柴油。热交换率：≥90%,配备热交换器及附件，设备连续使用供热时间≥4h。 |  |
| （八）随车器材 |  |  |
| 30 |  | 原车钥匙2把，配备灭火器1个灭火器、维修工具1套、加驻车块4块、备用保险丝1套、备胎1条、底盘随车工具1套、一盘与接口吻合的加水水带，各类易损配件一， |
| （九）其他 |  |  |
| 31 |  | （1）交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求，（2）按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，（3）轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| （十）随车文件 |  |  |
| 32 |  | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |