| 宣传消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆 预算单价：万元/辆 小计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：≤长12000×宽2520×高4000mm |
| 2 | ▲发动机额定功率：≥200kW |
| 3 | ▲最大允许总质量：≥14000kg |
| 4 | ▲最高时速：≥90km/h |
| 5 | 座椅驾乘人数：≥2人 |
| 6 | 驱动形式：6×4 |
| 7 | 整备质量：≥9500kg |
| 8 | ▲0-60km/h加速时间：≤45s |
| 9 | ▲轴距：≥5500+1300mm |
| 10 | ▲质心位置(满载)：≤1800mm |
| （二）厢体改装 |  |
| 11 | 器材箱门应具有锁止功能，在人员需进出或取放设 备、器具时能方便开启，在车辆运行和不使用时不应 自行启闭。 |
| 12 | ▲箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其 内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械 损害。 |
| 13 | 包含消防宣传系统数：≥5套（包含但不仅限于报警体验系统、厨房火灾演示系统、电气线路过载火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统、消防自动化喷淋演示系统等）。 |
| 14 | ▲防雨密封性能：放置消防宣传设备及其他需防水器材的器材箱不应漏水，外装LED大屏、警灯和频闪灯不应进水。 |
| 15 | 外装LED大屏：室外真彩LED 屏，可显示多媒体视频、图像及文字，面积≥9㎡，整屏最大亮度≥4500cd/㎡，模组分辨率：64*32=2048Dots，像素点寿命>100000小时，像素密度40000点/平方米，最佳视距：5-100米，安装于车身一侧，用于视频播放。 LED 屏可以升高 1.6 米以上。防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| 16 | 液压系统：侧拉箱传动、LED屏升降、舞台伸展、箱体出入门及尾门上车梯收放均应采用液压系统。 |
| 17 | 平衡支撑系统：前腿支撑力≥11t，后腿支撑力为≥11t，支腿收起后离地高度≥400mm±50mm |
| 18 | 侧拉箱：长度≥5400mm，宽度≥1700mm，箱内高≥2000mm。 |
| 19 | 舞台: 长度≥5400mm，宽度≥1900mm，面积≥10㎡，附带上下楼梯 ≥2 套、平台快速倒伏式可变宽护栏。舞台应采用高强度骨架，表面铺设铝花纹板防滑，舞台底部设置手动调节杆不少于3处。 |
| （三）宣传示教系统 |  |
| 20 | ▲多媒体播放系统、消防自动喷淋演示系统、建筑火灾烟雾传播演示系统、厨房火灾灭火演示系统、电气火灾成因演示系统、消防装备认知系统、119模拟报警系统。 |
| 21 | 应具备AR火灾态势演练系统 |
| 22 | 具备心肺复苏体验系统 |
| 23 | 具备VR单兵火灾逃生训练系统 |
| 24 | 烟雾通道逃生体验系统移动式烟道逃生体验系统：面积≥30㎡，应配有逃生过程监测及语音提示 |
| （四）电源保障系统 |  |
| 25 | ▲发电机连续运转可靠性：开启所有车载设备后，发电机可以至少连续运转8小时，且所有设备工作正常。 |
| 26 | ▲发电机组功率应能满足宣传车所有设备同时开启的用电负荷需求。 |
| 27 | 配备一台以上的便携式移动电站，移动电站应满足电池容量≥2100Wh (600000mAh/3.6V) 額定容量:≥290000mAh(5V/3A) 200W*6Ж3应≥2.5小时 USB-A輸出2Quick Charge 3.0 18W max.USB-C输出*2PD100W max 循环寿命1000次循环(8纯正弦波） 工作使用温度-10~40°C |
| （五）其他 |  |
| 28 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 29 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 30 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 31 | 随车器材满足GB7956.3-2014标准中表4《器材配备表》（不含18至21项）要求。 |
| （六）随车文件 |  |
| 32 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文） （2）底盘操作使用说明书（中文） （3）底盘操作维修手册（中文） （4）底盘质量保修卡 （5）底盘合格证、整车合格证、3C标识 （6）发动机号码拓印件 （7）底盘号码拓印件 （8）随车器材清单 （9）消防车跟踪服务卡 |