| 抢险救援消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆 预算单价：万元/辆 小计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机功率：≥200kW |
| 2 | ▲轴距：≥4400mm |
| 3 | 满载质量：≥17500kg |
| （二）驾乘室 |  |
| 4 | ▲座位设置：座椅驾乘人数≥6人 |
| 5 | 后排加装4具空呼器支架，配备9升空气呼吸器≥6具，气瓶1：1配备，安装不锈钢扶手 |
| （三）液压升降照明系统 |  |
| 6 | ▲发电机功率：≥10KW、额定频率：≥50HZ、额定电压：220V/380V 控 制 器：云台水平、俯仰转动均由控制箱手动控制和无线遥控控制两种方式 |
| 7 | 主照明灯：LED，功率： 6×180 W = 1.08kW |
| 8 | 云台俯仰角度：俯≥90°、仰≥90°；云台水平回转：可以实现360°全方位照明 |
| 9 | ▲照明灯50m处各测试点照度不低于5lx |
| 10 | ▲离地高度：≥7.5m |
| （四）牵引绞盘 |  |
| 11 | ▲钢丝绳长度：≥35 m |
| 12 | ▲绞盘额定拉力：≥70 kN |
| 13 | 钢丝绳直径：≥15mm，牵引速度：≥5m/min（匀速） |
| 14 | ▲匀速恒力牵引绞盘驱动形式：液压或电动驱动，具备过载保护和自动排线功能 |
| （五）随车吊 |  |
| 15 | 安装型式：后置式、直臂，回转角度：360°，最大起升高度：≥13m，自动液压支腿 |
| 16 | ▲随车吊最大吊重：≥6000kg |
| 17 | ▲最大作业幅度：≥7m |
| 18 | ▲最大工作幅度时起吊质量：≥800kg |
| （六）液压拖车装置 |  |
| 19 | 起升重量：≥1500 kg，控制方式：电动控制，驱动形式：液压驱动，安装位置：后置式 |
| （七）灭火系统 |  |
| 20 | 水泵流量：≥30L/s（1.0MPa） |
| 21 | 水罐容量：≥2000L |
| 22 | 水炮高度：≥14m，流量：≥20L/s，控制方式：电动遥控 |
| （八）压缩空气泡沫( CAFS)灭火系统 |  |
| 23 | 泵最大流量：≥45 L/min @ 40 Bar |
| 24 | 高压软管长度：≥40 m，喷枪可快速切换成高压水模式、干泡沫模式或水雾模式 |
| 25 | 高压水喷射距离：≥18.3 m、水流量：≥45 L/min |
| 26 | A类泡沫罐容量≥15 L，CAFS喷射距离：≥13.5 m，AIR CAFS流量≥295 L/min |
| 27 | 启动方式：电启动，发动机≥6.0HP@3600RPM |
| （九）人车系统 |  |
| 28 | 指挥终端：可接收，传输，捕获和显示所有报警信号，不间断地监控和显示每个在场消防员的状态。可在指挥终端 LCD 屏幕上自动显示，并通过电脑或者数据记录装置存储和记录。 |
| 29 | 消防员终端：可将消防员的信息自动发送到指挥终端，确保消防员接收撤退信号，并有声光报警功能。 |
| 30 | 续航时间≥40 小时。 |
| （十）随车文件 |  |
| 31 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |
| （十一）其他 |  |
| 32 | - 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 （2）按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 （3）轮胎配有原装、原尺寸备胎。 （4）随车功能配件应齐全 （5）器材箱内部结构部局应征求需求方使用意见 （6）随车器材满足GB7956.14-2015标准中表2《器材配备表》14至19、42至48要求。 （7）整车性能符合GB7956.1《消防车性能要求及试验方法》的规定 |