| 举高喷射消防车（60米以上） |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆 预算单价：万元/辆 小计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | 外形尺寸：≤15700×2520×4000mm |
| 2 | ▲整车满载质量：≥29200kg |
| 3 | 整 备 质 量: ≥47500kg |
| （二）底盘 |  |
| 4 | ▲额定功率：≥400kW |
| 5 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：10×4；座位设置：驾乘员人数≥2人；最高速度：≥85(km/h)，座椅均配备安全带。 |
| 6 | 轴 距：≤2000+4400+1400+1400mm |
| 7 | 接近角/离去角：≥14.5/7.0mm |
| 8 | ▲质心高度(满载): ≥2000mm |
| 9 | 悬长（前悬/后悬）：≤1500/3500mm |
| 10 | 变速器型式：自动 变速器操作方式：自动或手自一体 |
| （三）臂架 |  |
| 11 | ★最大工作高度:≥60m |
| 12 | ★最大工作幅度：≥55m |
| 13 | ▲举升时间：≤230s |
| 14 | 转台：±360º连续回转 |
| （四）支腿 |  |
| 15 | ▲支腿跨距（纵）：≤11800/11700 （左、右）mm |
| 16 | 支腿跨距（横）：≤9100/12800 （前、后）mm |
| 17 | 支腿操作方式：采用自动调平，有应急手动调平机构 |
| 18 | ▲支腿调平时间: ≤40s |
| （五）消防泵 |  |
| 19 | ▲消防泵额定流量：≥80(L/s@1.7Mpa) |
| 20 | 车身左右两侧吸水口：≥4；车身左右两侧注水口：：≥4 车尾吸水口：≥4；高层供水口：≥1；左侧外吸泡沫口：≥1 |
| （六）消防炮 |  |
| 21 | ▲消防炮额定流量: ≥80 (L/s@0.8Mpa) |
| 22 | ▲消防炮最大射程: ≥ 75m |
| 23 | ▲消防炮水平回转角度：≥-46~+46 或330（°） |
| 24 | 消防炮俯仰角：最小俯角 ＜90（°），最大仰角＞45（°） |
| 25 | B类泡沫25%析水时间：≥3.25（min） |
| 26 | 消防炮型式: 电动控制消防炮、可实现水平回转、俯仰和改变水流形状 |
| （七）罐体 |  |
| 27 | ▲水罐容积：≥1950kg |
| 28 | ▲泡沫罐容积：≥1200kg |
| 29 | 优质304不锈钢, 底板厚度5mm，侧板厚度4mm，其余3mm |
| （八）其他 |  |
| 30 | 工作臂末端应配备视频监控设备（图像传至操作台）。 |
| 31 | 须配备喷淋自保系统，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。 |
| 32 | 应能通过有线遥控方式动作臂架，遥控距离应≥30m。 |
| 33 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 34 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 35 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 36 | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》(含12和13项)要求。 |
| （九）随车文件 |  |
| 37 | （1）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（2）整车操作维修手册（中文），（3）底盘操作维修手册（中文），（4）底盘质量保修卡，（5）底盘合格证，（6）发动机号码拓印件，（7）底盘号码拓印件，（8）随车器材清单，（9）消防车合格证，（10）消防车跟踪服务卡，（11）消防车交接清单，（12）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（13）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（14）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |