| 器材消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 单价：万元/辆 小计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤23000kg |
| 2 | ▲外廓尺寸：≥8030mm×2490mm×3280mm |
| 3 | ▲质心高度：≤1750mm |
| 4 | ▲接近角/离去角：≥16°/≥9 ° |
| 5 | ▲最小转弯直径：左转≤22，右转≤22m |
| 6 | ▲可装载各类器材：≥70件 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥250kW |
| 2 | 排放标准：国VI |
| 3 | ▲乘员数：≥2人 |
| 4 | ▲最高车速：≥90km/h |
| 5 | 驱动型式：≥6×4 |
| 6 | 油箱容量：≥200L |
| 7 | 轴距：≥4500mm+1350mm |
| 8 | ▲最大扭矩：≥1230N·m |
| 9 | 发动机：6缸，增压中冷 |
| 10 | ▲爬坡度（%）：30 |
| 11 | 配置：TFT仪表、多功能方向盘、气囊主座椅(带扶手)、轻量化副座椅、中控门锁+2把遥控钥匙、电动玻璃升降器、USB接口、自动空调、环绕窗帘导轨、定速巡航、手动天窗、手动后视镜、驾驶室电动举升、前后驾驶弹簧悬置。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | ▲器材箱：采用耐腐蚀性材料制成 。 |
| 2 | 箱体采用翼展式开闭，器材箱内使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
| 3 | 车体保护：车辆底部作防锈防腐等喷涂处理。 |
| 4 | 根据器材固定需要，车厢内放置固定装置，保障机器人或舟艇等器材在运输过程中不发生位移。 |
| （四）尾板系统 |  |
| 1 | 最大起重质量：≥8T。 |
| 2 | 尾板尺寸：≥宽2400mm×高1800mm。 |
| 3 | 板面材质:高强度钢材质或者其他高强度材料，表面做防滑处理，满足轮式或履带式消防装备安全上下车。 |
| 4 | 结构：尾板横梁上设置有支腿，横梁离地不低于300mm。 |
| （五）其它 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎：配置原尺寸备胎。 |
| （六）随车资料 |  |
| 1 | 整车操作使用说明书及光盘（中文）。 |
| 2 | 底盘操作使用说明书及光盘（中文）。 |
| 3 | 底盘操作维修手册（中文）。 |
| 4 | 底盘质量保修卡。 |
| 5 | 底盘合格证。 |
| 6 | 发动机号码拓印件。 |
| 7 | 底盘号码拓印件。 |
| 8 | 整车合格证。 |
| 9 | 消防车跟踪服务卡。 |
| 10 | 消防车交接清单。 |
| 11 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文。 |
| 12 | 其他：整车参考外形图、结构图、电路图。 |