| 洗消消防车 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆 预算：万元/辆 小计万元 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）整车 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动：6×4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观尺寸：≥10500mm×2500mm×3600mm。 |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲满载质量：≤28400kg。 |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲接近角/离去角：≥10°/8° |  |  |  |  |  |
| 5 | ▲额定功率：≥260kW。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 排放标准：国六或以上。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 驾驶室和乘员室：原装2门驾驶室，2门独立乘员室。 |  |  |  |  |  |
| 8 | ▲乘员数：≥2+4人。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 乘员室座椅靠背处均安装有空气呼吸器架，每座设有安全带，座椅底部设置储物空间。 |  |  |  |  |  |
| （二）上装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆前端为驾乘室，中部为器材存放区（左右设有储物箱）及罐体，后部为洗消室。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 储物箱门：采用帘子门结构，车厢左右各3扇全铝合金卷帘门，轻便可靠。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 储物箱照明：每个储物箱设有LED照明灯，当打开卷帘门时，可提供照明。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 踏板：左右侧踏脚翻扳：框架为优质铝材，踏板为防滑花纹铝板。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 爬梯：在车后右侧，折叠式后爬梯，梯蹬防滑设计。 |  |  |  |  |  |
| （三）洗消室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗消室位于车辆后部左右两侧，配备整套喷淋系统，并设有污水回收系统。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质：耐酸碱材质，具有较强的抗腐蚀能力。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 左侧为中和洗消室，右侧为清水冲洗室。实现人员洗消的流水化作业，洗消人员左侧进，右侧出。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷头数量：≥8个 |  |  |  |  |  |
| （四）洗消液罐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计：设有横向和纵向阻浪板，阻浪板上设置孔口 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质：优质不锈钢经防腐处理。 |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲洗消液罐容积：≥1000L |  |  |  |  |  |
| 4 | 人孔：罐顶设置1个≥400mm的人孔，可快速打开。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 溢流管：配有溢流/卸压装置。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 罐排水: 位于罐底，DN40。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 经泵往罐注水: DN25，气动操作 |  |  |  |  |  |
| 8 | 罐注水口: 1个DN80，接口带滤网及快速接扣 |  |  |  |  |  |
| （五）水泵系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计:常高压消防泵，1级常压及4级高压。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料：泵壳及叶轮由轻量化的防腐轻合金制成，泵轴由不锈钢制成。 |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲消防泵连续运转试验出口压力、试验流量：试验出口压力≥1.0MPa时，流量≥40L/s |  |  |  |  |  |
| 4 | 真空装置：活塞式。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 引水时间≤40s。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 外吸水口：1个DN125吸水口，带滤网，快速接口及闷盖。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 出水口： 2个DN80出口，带卡式接扣及闷盖。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 泵排水口：10mm不锈钢球阀。 |  |  |  |  |  |
| （六）高压卷盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回绕：电动及手动回绕。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 软管：1根高压橡胶软管，长度≥30m，内径为25mm，工作压力≥4Mpa。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水枪：软管末端带1个水枪，流量可调。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量：1个。 |  |  |  |  |  |
| （七）发电机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 型式：车载式交流发电机。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 驱动：由底盘取力器驱动。 |  |  |  |
| 3 |  |  | ▲照明系统发电机额定功率：≥10kW。 |  |  |  |
| （八）升降照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 型式：电控气压式，可伸缩，俯仰及旋转均可通过电气控制。 |  |  |  |
| 2 |  |  | ▲离地高度：≥8m。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 云台：水平旋转≥360° |  |  |  |
| 4 |  |  | 俯角：≥-90° |  |  |  |
| 5 |  |  | 仰角：≥210° |  |  |  |
| 6 |  |  | ▲主照明灯功率：≥4kW |  |  |  |
| 7 |  |  | 控制器：无线遥控。 |  |  |  |
| 8 |  |  | ▲照明系统在50 m 处各测试点照度≥5 lx。 |  |  |  |
| （九）洗消系统（加热装置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ▲流量：≥17L/min。 |  |  |  |
| 2 |  |  | ▲加热温度：≥60°C。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 加热装置的设置温度可调 |  |  |  |
| 4 |  |  | 喷淋介质：水及酸碱中和剂。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 污水罐容积：≥500L。 |  |  |  |
| （十）全车喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 配备全车喷淋系统，通过清洗保护车体免受酸碱性雾状化学物及化学气体的腐蚀。 |  |  |  |
| （十一）绞盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 绞盘额定拉力：≥35 kN。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 绞盘钢丝绳有效工作长度≥30 m。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 驱动形式：电动。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 安装位置：车头前方。 |  |  |  |  |
| （十二）警报系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 驾驶室顶警报装置：两个角警灯,从驾驶室开关。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 电子警笛：电子公共广播系统，包括麦克风及200W扬声器，安装于驾驶室顶。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 频闪灯：左右两侧各设置3个红色频闪灯；车尾顶部设有2个红色频闪灯。 |  |  |  |
| （十三）上装电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 储物箱照明：每个储物箱2个LED照明灯条。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 门开关：储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关。 |  |  |  |
| （十四）外观 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 驾驶室和上装外表面：R03消防红 |  |  |  |
| 2 |  |  | 器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变 |  |  |  |
| 3 |  |  | 卷帘门：保持原铝板颜色不变 |  |  |  |
| 4 |  |  | 整车标识：按照国家综合性消防救援车辆外观制式进行涂装。 |  |  |  |
| （十五）随车器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 器材名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  |  |  | 底盘随车工具 |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 备用轮胎 |  | 1 | 个 |
|  |  |  | 干粉灭火器 | 8kg | 1 | 具 |
|  |  |  | 异径接口 | DN65卡式雌/DN80卡式雄 | 4 | 个 |
|  |  |  | 异型接口 | DN80内扣/80卡式雄 | 2 | 个 |
|  |  |  | 消防吸水管 | DN125/2米 | 4 | 根 |
|  |  |  | 滤水器 | DN125/卡式/铝 | 1 | 件 |
|  |  |  | 消防吸水管扳手 | DN125 | 2 | 个 |
| 2 |  |  | 器材布置原则： 按战斗编成和战斗展开设计器材集成 按人体工程学原理设计各种器材托架 按使用逻辑关系和使用频率放置器材 站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材 使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具 |  |  |  |
| （十六）随车资料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 汽车底盘供应商提供的随车文件 （1）汽车底盘使用维护说明书。 （2）汽车底盘出厂合格证（或进口证明文件）。 （3）汽车底盘随车配件清单。 （4）随车提供底盘号和发动机号拓印件 |  |  |  |
| 2 |  |  | 消防车整车随车文件 （1）消防车整车使用说明书。 （2）消防车整车出厂合格证。 （3）消防车整车随车附件清单。 （4）发票、工信部公告 |  |  |  |