| 泡沫消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆 单价：万/辆 小计：万元 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
|  | 轴 距：5200+1400mm |  |  |  |
|  | 驱动形式：6×4 |  |  |  |
|  | ▲额定功率：≥200kW |  |  |  |
|  | 排放标准：国Ⅵ排放标准 |  |  |  |
|  | 最高车速：≥90km/h |  |  |  |
|  | ▲整备质量：≤21530kg |  |  |  |
|  | 外廓尺寸（长×宽×高）：≥8570mm×2510mm×3580mm |  |  |  |
| （二）驾乘室 |  |  |  |  |
|  | 乘员（座位）人数：≥6人 后排座位后设置空气呼吸器固定架4套。 |  |  |  |
|  | 驾驶室内设备：安装360°全景行车影像（内存64G）和倒车雷达，≥7″的液晶显示器，加装车载电台。仪表板上预留通讯设备、GPS 导航设备的安装位置，预留车载电台、GPS 或北斗定位等≥15A的电源接口≥2个。 |  |  |  |
| （三）容 罐 |  |  |  |  |
|  | ▲罐容积（泡沫液和水）：≥3500L, 分为水罐和泡沫罐 |  |  |  |
|  | 材 质：全铝合金或不锈钢 |  |  |  |
|  | 型 式：外露式 |  |  |  |
|  | 结 构：内设纵、横防荡板 |  |  |  |
|  | 设 备： 2个入口孔，带有快速锁紧及开启装置 2个溢流及通气装置 2个液位指示器 2个排污口，配置快开阀门 2个外注水口，采用防腐材料，液罐两侧左右各有1个DN80注水口，配套接口和闷盖。 |  |  |  |
| (四)消防泵及泡沫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵 ▲连续运转试验出口压力、试验流量：试验出口压力≥1.0MPa时，流量≥60L/s 安装形式：中置式 |  |  |  |
| 2 | 泡沫比例混合器 型 式：负压式 混 合 比： 6% ▲发泡倍数：≥6 |  |  |  |
| 3 | 管路系统 材 料：防腐钢管材质。 吸水管路：水泵后端设有DN150mm进水口，配不锈钢滤网，内扣铝合金闷盖，可吸天然水源。 出水管路： 设有≥DN65mm消防炮铝合金伸缩管路。 设有4个DN80 mm 标准出液口，安装阀门、接口和闷盖。 液罐后封板有1个注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。 放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装放余水管路，并配有控制球阀。 冷却水管路：取力器配有强制冷却水管路。 排污管路：管路设置有排污球阀。 |  |  |  |
| 4 | 泵房控制面板 位置：泵室后部 控制箱材料：铝合金 控制箱附件：设有发动机启动、发动机熄火、油门、取力器开关、压力表、真空表、转速表、液位计、水泵系统控制阀开关等。 扩展功能：可操纵发动机启动、熄火，取力器结合、分离；实现同步操作，大大缩短战斗准备时间，提高灭火效率。 |  |  |  |
| （五） 消防炮 |  |  |  |  |
|  | 控制方式：遥控 |  |  |  |
|  | ▲最大工作高度：≥13m |  |  |  |
|  | ▲最大工作幅度：≥7.0m |  |  |  |
|  | ▲流量：试验喷射压力≤1.0MPa时，流量≥48L/s |  |  |  |
|  | ▲射程：水≥70m , B类泡沫≥60m |  |  |  |
|  | ▲俯仰回转角：最小俯角≤-45°，最大仰角≥+70° |  |  |  |
|  | ▲水平回转角：≥270° |  |  |  |
| （六）照明系统 |  |  |  |  |
|  | 发电机组 额定输出功率：≥10kW 额定电压：220V |  |  |  |
|  | 升降照明系统 离地最大高度：≥8m 云台俯仰角度：俯≥90°、仰≥90° |  |  |  |
|  | 主照明灯LED 功 率：≥6×180W ,50米处照度≥5 lx |  |  |  |
| (七)牵引绞盘 |  |  |  |  |
|  | 驱动形式：液压驱动 |  |  |  |
|  | 钢丝绳长度：≥30m |  |  |  |
|  | ▲绞盘额定拉力：≥30kN |  |  |  |
| 4 | 附加功能： 登高：臂架上配有≥12米的伸缩爬梯。 |  |  |  |
| （八）器材箱 |  |  |  |  |
|  | 车厢 材 质：全铝材质 结 构：高强度铝合金板式结构与型材铆接形式 器 材 厢：器材箱内部采用型材分隔，牢固可靠，可任意调节，各种器材放置合理，空间利用率>80%。 器材布置：按照以下原则进行布置，根据器材特点，器材厢内可设有铝合金器材盒、平拖架、抽屉、专用夹具及各种防锈、防振、防脱落、防划伤的专用装置放置常规灭火器材。 开 门：器材箱左右两侧及泵房均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪声小；带有可靠耐用的LED自动照明灯（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭）；并在驾驶室内设有状态指示灯。 |  |  |  |
|  | 外部照明：车厢外部设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 |  |  |  |
|  | 翻板踏脚 材 质：高强度型材质。 结 构：采用弹簧和门止口双重锁定，安全可靠。 说 明：踏脚翻板静载荷>150kg，翻上时符合GB11567的规定，翻转踏板边处装有LED警示灯。 |  |  |  |
| （九）器材箱内、外各种机构件 |  |  |  |  |
|  | 双面旋转架 结 构：高强度铝合金 正面放置：平铝板（阳极氧化处理） 反面放置：用平铝板制成坡形器材盒3个，可上下调节高度，放置零散的不规则的小器材。 运 动：顺或逆时针水平旋转 锁 止：0°、115°位置锁止，打开拉手与锁止共用 打 开：0°～115° |  |  |  |
|  | 器材盒 结 构：平铝板折弯成形 安 装：螺栓连接，上下可调节 防 护：铝盒上口边防刮碰设计 |  |  |  |
|  | 滑动抽屉 结 构：高强度铝板折弯成形 动 作：水平向外抽拉，向下倾斜角度 用 途：底板留有固定孔，固定液压破拆工具，牢固可靠 |  |  |  |
|  | 拉梯翻转架 结 构：铝型材连结接桁架式结构 运 动：直线、弧线滑道运动轨迹 防 护：双重锁止安全机构，减（缓）冲装置 特 点：无需人员爬上车顶即可方便取用救援梯，方便快捷。 |  |  |  |
|  | 平拖板 结 构：轨道式铝合金装配结构 面 板：平铝板 动 作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度 锁 止：0位和全部拉出时，各有一个锁止 放 置：排烟机、污物桶、金属切割机等等(根据用户需求预留空间) |  |  |  |
|  | 器材布置原则 按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 按人体工程学原理设计各种器材托架； 按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材。 |  |  |  |
| （十）电气系统 |  |  |  |  |
|  | 车辆照明：采用24V电压，符合GB4785规定要求。 |  |  |  |
|  | 驾驶室信号装置： 车顶长排红色暴闪警灯，符合GB13954的规定。 电子警报器1个，符合GB8108的规定，功率≥100W，有连续调频功能。左右两侧安装红蓝相间暴闪灯。 驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口。 驾驶室内设置倒车可视系统。 |  |  |  |
|  | 火场照明： 车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯； 上装后部安装35W无线遥控消防探照灯1个。 |  |  |  |
|  | 车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。 |  |  |  |
|  | 安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。 |  |  |  |
|  | 附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |  |  |
|  | 本车型含嵌入式软件“泡沫比例自动控制软件V1.0”。 |  |  |  |
| （十一）喷 漆 |  |  |  |  |
|  | 车身颜色：消防红 |  |  |  |
|  | 车身漆料：车厢表面喷涂消防红漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 |  |  |  |
|  | 整车标识：按用户要求喷涂。 |  |  |  |
|  | 技术要求：符合GB/T 3181的有关规定。 |  |  |  |
| （十二）随车资料 |  |  |  |  |
|  | 底盘使用说明书 |  |  |  |
|  | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
|  | 底盘维修手册 |  |  |  |
|  | 消防车使用说明书 |  |  |  |
|  | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
|  | 消防车消防器材清单 |  |  |  |
|  | 底盘合格证（或进关证明） |  |  |  |
|  | 消防车合格证 |  |  |  |
|  | 随车工具清单 |  |  |  |
|  | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
|  | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
|  | 消防车交接清 |  |  |  |
| （十四）器材配置标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单 位 |
| 1 | 吸水管 | φ150mm×2m | 4 | 根 |
| 2 | 滤水器及引绳 | FLF φ150 | 1 | 只 |
| 3 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 把 |
| 4 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 1 | 把 |
| 5 | 消防水带 | 20-80-20 | 6 | 盘 |
| 6 | 消防水带 | 20-65-20 | 6 | 盘 |
| 7 | 多功能水枪 | QLD6.0/8Ⅲ | 2 | 支 |
| 8 | 异径接口（卡式接口） | KJK65/80AZ | 4 | 件 |
| 9 | 异径接口（消火栓专用） | φ150mm×φ100 | 1 | 只 |
| 10 | 三分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 1 | 只 |
| 11 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.0 | 1 | 只 |
| 12 | 压缩空气泡沫枪 | QP8/0.7Z | 2 | 支 |
| 13 | 泡沫外吸管 | DN50mm×2m | 1 | 套 |