| 压缩空气泡沫消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆， 单价：万元， 小计：万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★整备质量：≤11300kg。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥215kW。 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准；主副驾驶室后侧加装≥4具空气呼吸器支架，副驾驶室左侧加装1个空气空气呼吸器支架；后排空呼支架上下分别加装横跨驾驶室高30cm，深30cm铝合金储物格；座椅均配备安全带，后排座位悬空，悬空高度≥45cm。 |
| 3 | ▲驾乘室座位数≥6人。 |
| 4 | ▲最小转弯直径：左转：≤17m、右转：≤17m。 |
| 5 | ★所有车桥采用盘式制动器。（厂家提供承诺函） |
| 6 | 远近灯光为LED灯，前后防撞传感器各4个，具备自动充电充气装置。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器 材 箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理；卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启；内部照明：LED照明灯带；有快速充电、充气装置，车尾部有一键启动，一键挂取力器按钮；配备电子围栏系统。 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ▲载液量（容积）：≥4500L。 |
| 2 | 材质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm；结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵试验出口压力：连续运转试验流量：≥50L/s@1.0MPa。 |
| 2 | 引水器型式：（活塞或刮片）真空泵。 |
| 3 | ▲引水时间：≤40s。 |
| 4 | 吸水口：设置≥7m免接式快速吸水软管，满足水泵最大流量的要求。 |
| 5 | 注水口：左右侧DN80各≥2个，注水口设置单向阀；出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口为手动截止阀。 |
| （六）压缩空气系统 |  |
| 1 | ▲压缩机额定供气量：≥55L/s。 |
| （七）绞盘 |  |
| 1 | ▲绞盘额定拉力：≥50kN。 |
| 2 | 绞盘钢丝绳有效工作长度 ：≥35m；具备过载保护和自动排线功能。 |
| （八）发电机 |  |
| 1 | 额定功率：≥5.5kW。 |
| 2 | 需带有符合国内通用2插、3插接口卷盘输出口。 |
| 3 | 配备≥30m移动电源输出线盘。 |
| （九）车载照明灯组 |  |
| 1 | 照明灯功率：≥2kW。 |
| 2 | 离地高度:≥7.5m。 |
| 3 | 上升时间≤50s。 |
| （十）消防炮 |  |
| 1 | 功能：电动遥控水炮。 |
| 2 | ▲流量：≥48L/s@≤1.0MPa。 |
| 3 | 控制方式：无线遥控。 |
| 4 | ▲射程：水≥70m。 |
| 5 | ▲水平回转角：≥300°。 |
| 6 | ▲俯仰回转角：最小俯角≤-10°，最大仰角≥70°。 |
| （十一）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材满足GB7956.6-2015标准中表5《器材配备表》（不含18和19项）要求。 |
| （十二）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）车辆故障代码说明书，（16）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |