| 自卸式消防车(额外多配2个模块箱) |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 ，预算万 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车参数 |  |
| 1 | ▲外形尺寸(长×宽×高)：≤12m×2.6m×4m |
| 2 | ▲最高车速：≥85m/h |
| 3 | ▲整备质量：≤25000kg |
| 4 | ▲驾驶室：≥2人 |
| 5 | ▲质心高度(mm) ：≤1700 |
| 6 | ★型式：不少于1拖3 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥290KW |
| 2 | ▲轴距：≤5100mm+1500mm |
| 3 | 尾气排放标准：国Ⅵ |
| 4 | 变速箱：自动变速箱 |
| 5 | 电气系统：巡航控制；车内带12V/24V直流口；带电子限速器；12V/170A电瓶两块；发电机功率28V/110A ；配置电源总开关。 |
| 6 | 燃油系统：≥400L铝合金燃油箱；油箱盖带锁 |
| 7 | 制动系统：带制动防抱死系统 (ABS)、电控制动系统（EBS）、电子车身稳定系统（ESP）；加速防滑控制（ASR）功能；双回路压缩空气制动系统，配空气干燥器, 空气干燥器带电加热；前轮后轮均配置盘式制动器；弹簧力作用的驻车制动系统，作用于前桥和后桥；制动间隙自动调整。 |
| 8 | 带中控门锁；主驾气悬座椅 ；副驾驶侧带车头前部下视镜，带电加热及电动调整的后视镜及广角镜；冷暖空调；可调多功能方向盘，电动车窗；电动翻转驾驶室，机械减震驾驶室；带红色长排警灯；全景影像系统，带360°行车记录仪（内存不小于 120G）；倒车雷达；配置12V/24V电源接口;配置驾驶室内监视器； |
| 9 | ▲最小转弯直径：≤24m |
| 10 | ▲爬坡性能：≥30％ |
| 11 | ▲接近角 /离去角 (°) ≥14/9 |
| 12 | 排气 设置阻火器 |
| （三）拉臂钩 |  |
| 1 | ▲起重能力：≥20t |
| 2 | 操作模式：手动+无线遥控（手持式遥控器） |
| 3 | ▲拉臂钩装载时间（s）；卸载时间（s）：≤60s；≤40s |
| 4 | 取力方式：变速箱侧取力 |
| 5 | 产品类型：伸缩式，双倾斜油缸 |
| （四）液压系统 |  |
| 1 | 系统压力：≥25 MPa |
| 2 | 液压系统型式：定量泵 |
| 3 | 钩臂操作阀：保证可靠性和稳定性 |
| （五）主要配置 |  |
| 1 | 模块箱尺寸（长×宽×高）: 6500(±50)×2500(±50)×2000(±50)mm，与拖车配套 |
| 2 | 模块厢体应按照器材使用的逻辑与配合关系，常规器材模块箱设计应遵循安全可靠、方便取放，上轻下重,上小下大、功能区分的原则。随车器材应按照轻、小的器材放置在器材箱上面，重、大的器材放置在下面，同类或相关的器材放在同一器材箱或邻近的器材箱的原则布置。 |
| 3 | 从副驾驶室一侧向后将器材厢分为 G1 厢、G2 厢、G3 厢，从驾驶室一侧向后将器材厢分为 G4 厢、G5 厢、G6 厢，然后对器材箱内部器材按区域放置，并做好固定，配备防置器材的蓝色器材盒（有设置放置器材名称的卡槽），配置一台器材管理系统设备。 |
| 4 | 使用频率高的器材放置在车身右侧，非常用器村放置在车身左侧，同类器材尽量集中放置，同时应保证车辆左右器材重量相当，确保车辆不会出现左倾或右倾现象 |
| 5 | 供应商在器材箱结构设计布置时需提前与采购单位联系，根据采购单位提供的装载器材种类及数量进行定位、定量设计器材箱结构，设计方案必须经采购单位同意后方可进行生产。 |
| 6 | 在车身外部、内部和厢体，凡操作者可能触及的任何部件、构件等都不应有任何使人致伤的尖锐突出物或锐利边缘。车身各门、工作平台、抽屉式储物柜、抽拉拖板、翻转架、活动踏板等物件伸出车身之外超过 450mm 时，应有明显的标示。 |
| 7 | 液压油路设计采用油路回路利用装置，装有负荷保持阀，可有效使油压保持在一定数值，避免可能出现的突然泄压状况，有过载保护功能。所有的油路软管设置在内侧，紧密有序排列避免因外部挤压，尖刺等造成的油管泄漏情况的发生 |
| 8 | 可以自装自卸不同功能的箱体，能够装载采购单位已有的箱体设备。 |
| 9 | 箱体内各个角落应安装照明，方便夜晚取放器材。 |
| 10 | 材质与结构：器材箱骨架为钢制或铝合金型材，钢制框架和铝合金型材专用连接件结构，确保其强度和刚度。合理设计并增加器材放置空间，放置器材隔断空间可调整。适当位置采用滑动推拉盘、悬挂架、滑动抽屉和旋转开启架以及高强度的塑料存放箱的方式，保证器材便于取用。铝板表面平整、观瞻性好。隔断空间可随用户装配器材的需要任意调整； |
| 11 | 器材箱门:采用铝合金材质卷帘门，每个器材厢内有照明灯，由器材箱门开闭控制并在驾驶室内有集中控制开关；设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置； |
| （六）电器系统 |  |
| 1 | 驾驶室顶视觉警报装置：1个红色长排警灯，可从驾驶室开关。 |
| 2 | 电子警笛：电子公共广播系统，声警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶，在驾驶室内控制。 |
| 3 | 后部交通装置：车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能，设有后位灯、制动灯、转向信号灯、危险警告信号、后回复反射器、后部雾灯、倒车灯、后示廓灯、牌照灯 |
| 4 | 车辆环绕照明灯：车厢顶部两侧各设置不少于3个照明灯 |
| 5 | 监视器：设有可视倒车可视器，设有方舱回收视频检测系统，安装在驾驶室便于驾驶员观察位置。 |
| 6 | 车载电台：配备1台车载电台，能与现有电台设备通用。 |
| （七）其他 |  |
| 1 | 1.驾驶室和上装外表面：R03消防红。 2.整车标识按照国家综合性消防救援车辆外观制式进行涂装。 3.交车时，车辆符合上消防救援队伍应急牌证的各项要求，所需资料齐全。 |
| （八）随车备件 |  |
| 1 | 使用说明书2份 |
| 2 | 随车工具清单1份 |
| 3 | 底盘操作说明书1份 |
| 4 | 拉臂钩说明书1份 |
| 5 | 随车备件及附件清单1份 |
| 6 | 底盘随车文件1份 |
| 7 | 产品合格证1份 |
| 8 | 发动机号码拓印件1份 |
| 9 | 底盘号码拓印件1份 |
| 10 | 工信部公告1份 |
| 11 | 三角警示牌1件 |
| 12 | 底盘随车工具1套 |
| 13 | 轮胎充气软管1件 |
| 14 | 千斤顶1件 |
| 15 | 车轮止动垫块1套 |
| 16 | 消防车随车工具箱及总成1套 |
| 17 | 便携式移车器1套 |