| 排涝车（大流量排水抢险车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机功率：≥250kw。 |
| 2 | ▲轴距：≤6000mm。 |
| 3 | ▲总质量：≤25000kg。 |
| 4 | ▲最高车速：≥90km/h。 |
| 5 | ▲驱动：6×4驱动。 |
| 6 | 驾驶室：标准型单排驾驶室，乘坐2人。 |
| 7 | 驾驶室配暖风及空调、助力转向；配手提式干粉灭火器4只。 |
| 8 | 控制系统：采用全液压机构控制，电子模块按键操作，并可实现无线遥控操作；操作控制系统应能清晰体现汽车发动机转速以及对各个系统的控制有明确标识等。 |
| 9 | 油管绞盘：车上配油管绞盘，液压驱动，当移动排水泵站驶离厢体车时，可通过移动排水泵站自身拉力拖动绞盘随转。 |
| （二）排水软管 |  |
| 1 | ▲尺寸：软管内径:300±5mm。（技术规格书） |
| 2 | 长度：总长≥200米。 |
| 3 | ▲承压：工作压力≥0.3MPa，爆破压力≥1MPa。（技术规格书） |
| 4 | ▲快速接头：300口径，每段水管配备一套。（技术规格书） |
| 5 | 其他要求：管口切口应平齐。单条水管管径应保持一致。 |
| 6 | 安装在排水软管两端，方便水管与水管之间的连接。 |
| 7 | 收放排水软管液压绞盘：车上配4副软管绞盘，每副软管绞盘至少可收放30米排水软管，绞盘通过液压驱动。 |
| 8 | 当排水作业需要收放排水软管时，可操作软管绞盘轻松自如地收放已经安装好快速接头的排水软管，放管时也可通过人力拉动。 |
| （三）照明设备 |  |
| 1 | 作业遥控探照灯：两个以上灯头，可左右360度旋转；上下方向：0-180度旋转，可适应全天候工作。 |
| 2 | ▲车载移动照明设备：灯具连同云台举升可举升6m高以上。 |
| 3 | LED灯源，两个150w以上灯具；控制方式：有线和无线控制。 |
| （四）移动排水泵站 |  |
| 1 | 水泵驱动方式：液压直接驱动。 |
| 2 | ▲单个水泵额定流量≥3000m³／h。（技术规格书） |
| 3 | ▲单个水泵额定扬程≥15m。（技术规格书） |
| 4 | 水泵吸水口高度可调，泵口离水面作业最小深度≤0.5m。 |
| 5 | 移动排水泵站质量≤2500kg。 |
| 6 | 行走性能：行走速度每小时≥2km，可爬35度以上坡道或楼梯，越障高度：≥200毫米。 |
| 7 | 作业性能：可实现遥控操作移动泵站远离厢体车排水作业的最远排水距离≥50米。 |
| 8 | 系统控制：遥控控制+有线控制，无线遥控半径≥100米。 |
| 9 | ▲移动排水泵站防护等级：IP66以上。（技术规格书） |
| （五）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| （六）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |