| 抢险救援消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |
| 1 | ▲底盘类型 |  | 越野二类底盘 |
| 2 | 功率 |  | ≥250kW |
| 3 | 驱动形式 |  | 4×4 |
| 4 | 最大爬坡度 |  | ≥30% |
| 5 | 涉水深度 |  | ≥500mm |
| 6 | ▲最小转弯直径 |  | ≤16m |
| 7 | 满载总质量 |  | ≤24000kg |
| （三）推土铲 |  |  |  |
| 1 | 最大推力 |  | ≥50kN |
| 2 | 破障宽度 |  | ≥2800mm |
| （四）挖掘臂 |  |  |  |
| 铲斗 |  |  |  |
| 1 | ▲容量 |  | ≥0.4m³ |
| 2 | ▲最大挖掘高度 m |  | ≥8m |
| 3 | ▲最大挖掘深度 m |  | ≥4m |
| 4 | ▲最大作业半径m |  | ≥10m |
| 抓石器 |  |  |  |
| 1 | 抓取重量 |  | ≥1.5t |
| 液压剪 |  |  |  |
| 1 | 最大剪断 |  | ≥500kN |
| 破碎锤 |  |  |  |
| 1 | ▲钎杆直径 |  | ≥70mm |
| 切割器 |  |  |  |
| 1 | 切割盘直径 |  | ≥300mm |
| 绞盘 |  |  |  |
| 1 | ▲拉力 |  | ≥10t |
| 2 | ▲钢丝绳长度 |  | ≥40m |
| 升降照明灯 |  |  |  |
| 1 | ▲照度 |  | 在50m处各测量点照度均不小于5lx |
| 2 | ▲离地高度 |  | ≥7m |
| 发电机 |  |  |  |
| 1 | ▲功率 |  | ≥8W |
| （五）主要部件说明 |  |  |  |
| 1 | 挖掘臂系统 | 采用伸缩式挖掘臂，臂头部配备机具快速更换装置，可实现机具的机械和液压接口的快速拆装，伸缩臂可伸长≥2m。 |  |
| 2 | 转台 | 转台为板式框架结构，液压马达驱动的回转机构布置在转台的后方，可360°连续转动；转台操纵台安装减振座椅，配备冷暖空调。 |  |
| 3 | 底盘车架 | 大箱型结构，采用高强钢制成；设有4条支腿，支腿具有一键展收功能。 |  |
| 4 | 电气系统 | 上车操纵室控制操纵挖掘臂、随车臂、支腿、回转、行驶等功能，底盘驾驶室控制行驶、推土铲、绞盘、支腿等功能。 |  |
| 5 | 液压系统 | 主泵为电控双联变量泵，上车采用电液比例阀，实现上车的回转、挖掘臂变幅和伸缩动作。液压硬管全部采用高精管。 |  |
| 6 | 照明系统 | 照明系统包括升降照明灯和≥8kW发电机组。通过控制箱实现灯具升降、水平旋转、上下俯仰等功能。 |  |
| 7 | 安全控制系统 | 挖掘臂工作安全墙：控制器可根据挖掘臂姿态自动计算臂头位置，并对其运动轨迹进行监控和限制，当接近车身时会自动停止动作，防止碰撞发生； 支腿调平控制：在操作支腿过程中，如车身倾角过大，会发出声音报警； 对中辅助控制：在收车时，控制器根据挖掘臂姿态和回转角度控制回转速度，防止回转对中过快，与车身发生碰撞； 紧急停止开关：当发现危险动作时，按下紧急停止开关，发动机熄火，动作停止。 |  |
| （六）其他 |  |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |  |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |
| （七）随车文件 |  |  |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |  |  |