| 举高喷射消防车（40米以上） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 预算单价：万元/辆 总计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤34000kg。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥330kW。 |
| 2 | 最高车速≥85km/h。 |
| 3 | 驱动形式：6×4或8×4。 |
| （三）臂架系统 |  |
| 1 | ★最大工作高度：≥40m。 |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥20m。 |
| 3 | ▲举升时间：≤120s。 |
| 4 | 车身防碰撞：为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转；臂架和消防泵可以同时使用；臂架可一键收。 |
| 5 | 上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。 |
| 6 | 应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有汽油发动机备用动力系统，发动机或油泵出现故障时，用于收回臂架和支腿。 |
| （四）支腿 |  |
| 1 | 支腿调平方式：自动和手动调平。 |
| 2 | ▲支腿伸展、支撑并调平的时间：＜35s。 |
| 3 | 支腿在任意展开跨距下支撑时，臂架按对应幅度展开进行灭火作业。 |
| （五）消防系统 |  |
| 1 | ▲消防泵额定工况流量：≥80L/s。 |
| 2 | 吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管。 |
| 3 | 注水口：左右侧DN80各≥2个。 |
| 4 | 出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口为手动截止阀。 |
| 5 | ▲消防炮额定工况流量：≥80L/s。 |
| 6 | ▲消防炮最大射程：水≥70m，泡沫≥70m。 |
| 7 | ▲消防炮水平回转角：≥-45°~+45°或≥90°。 |
| 8 | ▲消防炮俯仰角角度：俯角＜-60°仰角＞+30°。 |
| 9 | 消防炮为电动遥控炮，遥控距离超过100m。 |
| 10 | ▲水罐容积：≥3500L。 |
| 11 | ▲泡沫液罐容积：≥2000L。 |
| 12 | 配备全自动泡沫比例混合系统：泡沫混合比例1-10%。 |
| 13 | 配备外吸泡沫接口及泡沫吸水管，当泡沫罐内泡沫用完，可外吸泡沫。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | 工作臂末端应配备视频监控设备（图像传至操作台）。 |
| 2 | 须配备喷淋自保系统，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。 |
| 3 | 应能通过有线遥控方式动作臂架，遥控距离应≥30m。 |
| 4 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 5 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 6 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 7 | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》(含12和13项)要求。 |
| （七）随车文件 |  |
| 1 | （1）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（2）整车操作维修手册（中文），（3）底盘操作维修手册（中文），（4）底盘质量保修卡，（5）底盘合格证，（6）发动机号码拓印件，（7）底盘号码拓印件，（8）随车器材清单，（9）消防车合格证，（10）消防车跟踪服务卡，（11）消防车交接清单，（12）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（13）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（14）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |