| 宣传消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲外形尺寸：≤长12000×宽2500×高4000（mm） |
| 2 | 驾乘室内每个座位加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手，驾驶室设有安全气囊，随车配备导风罩 |
| 3 | ▲配备举升屏及侧翻舞台液压系统、多媒体播放系统、消防自动喷淋演示系统、建筑火灾烟雾传播演示系统、厨房火灾灭火演示系统、红外模拟灭火体验系统、消防知识查询、测试及火灾隐患排查系统、电气火灾成因演示系统、消防装备认知系统、119模拟报警系统、VR火场逃生系统。（通过技术规格书印证） |
| （二）底盘 |  |
|  | ▲发动机功率：≥170KW |
|  | ▲最大允许总质量≥15000kg |
|  | 时速≥90km/h，0-60km/h加速时间≤36S，比功率：≥10kw/t |
|  | 排放：国VI |
|  | ▲轴距：≤6000mm |
| （三）厢体改装 |  |
| 1 | 整体式框架结构，龙骨采用优质型材焊接，外蒙皮为冷轧板材焊接，厢体外廓采用铝型材包角；箱体配有前、后示廓灯；左右两侧上部有两盏全红的频闪灯，下裙边设计制作专用杂物舱；车门、舱门采用专用型材结构；厢体内采用塑胶地板；厢体四壁及顶部骨架填充隔音隔热材料，室内装饰采用复合板材，防火阻燃等级符合GB8624B1标准，内饰板材防水防潮。 |
| 2 | 基本结构：车体右侧车体侧面安装户外全彩LED大屏，左右两侧分别布置电气火灾成因演示教育系统、消防装备认知系统、消防火灾隐患排查体验系统、模拟119报警等互动系统，左侧上部为单红LED滚动字幕宣传屏；尾部设计有隐藏式抽拉梯。 |
| 3 | ▲包含消防宣传系统数：≥10套（包含但不仅限于报警体验系统、厨房火灾演示系统、电气线路过载火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统、消防自动化喷淋演示系统等） |
| 4 | ▲防雨密封性能：放置消防宣传设备及其他需防水器材的器材箱不应漏水，外装LED大屏、警灯和频闪灯不应进水 |
| 5 | ▲各宣教演示设备的位置应布置合理，在同时开启时应互不干扰 |
| 6 | ▲宣传舞台平台展开后应支撑牢固可靠，承载能力≥200kg/㎡ |
| （四）举升屏及侧翻舞台液压系统 |  |
| 1 | 液压系统配置有全彩LED大屏液压举升单元和侧拓展舞台翻转单元，均采用无线遥控操作，进口液压阀组原件，具备安全自锁功能。大屏举升单元配有配备有双重安全限位装置；折叠舞台液压翻转拓展和折叠收放，一键操控，整车液压系统收放可在3分钟内完成 |
| （五）多媒体播放系统 |  |
| 1 | 采用LED全彩屏（尺寸≥9平方米），搭配≥17寸车载显示器、工业控制机（内存≥2G，硬盘≥500G，键盘鼠标，带USB接口），200W功率放大器，无线话筒，车载专用高品质音响：2台,可以播放存储的典型案例、防火、初火扑救、地震逃生自救等消防宣传视频。配备户外LED滚动显示屏，滚动播放信息发布。系统可正转、反转和停顿。 |
| （六）消防自动喷淋演示系统 |  |
| 1 | 3D视频演示及联动功能；配备户外LED滚动显示屏。系统可正转、反转和停顿 |
| 2 | 车载式主板，CPU≥Intel i5；内存≥DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源；液晶触摸屏≥32寸；音箱及功放装置一套，楼宇广播音箱 |
| 3 | 模拟火灾报警系统1 套(JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器、DZ-02通用底座、J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮、HX-100B火灾声光警报器、JB-QB-GST100火灾报警控制器等）以及应急灯、电梯模型 |
| 4 | 全透明圆筒，模拟发烟设备:功率≥900w，卷帘门、卷帘门电机及控制机构，不锈钢喷水泵、喷头、储水箱回水管路 |
| 5 | 专用项目控制柜及电路系统，通过LED流水灯以及采集链路和控制器执行控制命令的链路，宾馆室内模型、商场模型、模型照明灯，消防自动化演示软件 |
| （七）建筑火灾烟雾传播演示系统 |  |
| 1 | 模拟高楼着火时烟雾传播过程的演示。系统设置手动和自动两种操作模式。模拟大楼防火设施中的正压送风、新风系统、防火门、总排风等设备。系统设置两种演示案例，通过操作面板上的两个按钮进行选择。在案例一中着重演示防火门、正压送风装置、电梯前室等在火灾发生时对烟雾的阻断作用 |
| 2 | 电源控制机柜外型尺寸：可编程序控制器PLC、功能控制系统1套 |
| 3 | 车载烟雾传播建筑模型1套，外型尺寸：≥宽1000mm*高1750mm*厚500mm |
| 4 | 发烟、排烟、模拟气流系统1套，发烟机≥900w |
| 5 | 项目功能控制软件系统，模拟消防安全逃生指示标志，模拟楼层照明灯 |
| （八）厨房火灾灭火演示系统 |  |
| 1 | 以实际的厨房模型为载体，配备有火灶、水壶、炒锅、锅盖、煤气管道、煤气罐、微波炉等厨房设备（装置上配有六个按钮：①灶台上方的毛巾；②微波炉；③杀虫剂；④燃气灶；⑤煤气罐；⑥热得快） |
| 2 | 车载式主板，CPU≥Intel i5；内存≥DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源/红外触摸屏≥32寸/工业电源/防磁喇叭/功放/机柜 |
| 3 | 采用专用机柜及车载计算机橡胶减震结构，配备有火灶、水壶、炒锅、锅盖、煤气管道、煤气罐、微波炉等厨房设备 |
| （九）红外模拟灭火体验系统 |  |
| 1 | 模拟灭火装置,集空间定位、红外提醒标识、灭火器电控、虚拟现实场景等技术，在大屏幕上，可以选择如下场景：教室、厨房、客厅火灾场景。 |
| 2 | 载式主板；CPU≥Intel i5；内存≥DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源；≥50寸车载专用高清液晶屏，亮度≥300流明，分辨率≥1920*1080 |
| 3 | 红外感应专用模板，智能感应屏幕100寸1 套，灭火器4个，安装有灭火器电子红外器、灭火器识别模块等，火灾扑救体验系统 |
| （十）消防知识查询、测试及火灾隐患排查系统 |  |
| 1 | 消防知识查询台系统。查询软件通用部分包括：法律法规、警钟常鸣、现代装备、消防救援、国际交流、消防影视、消防常识等 |
| 2 | 消防知识测试系统。集成虚拟仿真技术、游戏引擎、摄像、身份识别等技术的高科技科普产品。 |
| 3 | 火灾隐患排查系统。设有6种常见火灾隐患场景 |
| 4 | 车载式主板，CPUIntel i5；内存DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源；22"液晶显示模块，分辨率：≥1050*1680，显示屏比例：16:10/场频：60～75HZ/亮度：350cd/m2/对比度：500:1/可视角度：140°/130°（水平/垂直） /响应时间≤8毫秒 |
| 5 | 电源及功率：100～240VAC，50～60Hz，0.06kW，触摸屏：≥22寸红外触摸屏（透光率高，不怕油污，防灰尘）、多点触摸、无漂移、内嵌通讯控制器 |
| 6 | 配备防磁高保真喇叭、功放系统，配备二代身份证阅读器、摄像头、彩色打印机，配备高档体感式游戏手柄，消防知识查询软件、消防知识趣味测试系统、火灾隐患排查系统软件，采用专用机柜及橡胶悬浮减震结构 |
| （十一）电气火灾成因演示系统 |  |
| 1 | 用电器运行中常见的故障原因引起火灾的情况为基础进行实物实验演示，配备电路过载、老化、短路火灾隐患实验装置及机柜1套 |
| （十二）消防装备认知系统 |  |
| 1 | 消防栓、消防水带、灭火器、灭火毯、消防防护服、喷淋头、烟雾报警器等常见消防装备 |
| 2 | 车载式主板，CPUIntel i5；内存DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源/≥32寸液晶屏/≥32寸红外触摸屏/工业电源/防磁喇叭/功放/机柜/感温探测器、感烟探测器、消火栓扳手、应急照明灯、声光报警器、手动报警按钮、消防电话、消防水带、闭式喷头、开放式喷头、消火栓接口及灭火器/无线键盘/绿色指示灯/电源系统/喇叭音响 |
| 3 | 专用音箱、放大器1套，专用机柜及橡胶防震结构尺寸≤950mm*950mm*65mm |
| （十三）119模拟报警系统 |  |
| 1 | 模拟119电话报警系统，模拟真实场景，结合语音交互技术 |
| 2 | 车载式主板，CPUIntel 1900k/内存DDR3，4G/固态硬盘≥64G/工业电源，触摸显示器：≥17英寸液晶触摸显示器，分辨率≥1027*768；119报警系统专用电话：金属链听筒、电话按键、模拟对话语音控制器、闪烁报警灯 |
| 3 | 防磁高保真喇叭、功放系统，采用专用机柜及橡胶悬浮减震结构，119模拟报警体验系统软件 |
| （十四）VR火场逃生系统 |  |
| 1 | VR火场逃生系统-四场景分为家庭，图书馆，商场，宾馆 |
| （十五）电气集中控制系统 |  |
| 1 | 电气集中控制系统配备一台标准机柜，设计有避震措施。配电箱的防护等级不应低于GB/T 4208-2017规定的IP 22 的要求 |
| 2 | ▲配电箱应设有短路保护、过载保护及接地装置 |
| （十六）电源保障系统 |  |
| 1 | 配备静音发电机组：额定功率≥13kw，发电机具备电压自动调节，能保证电压平稳输出，同时具有过载保护功能。发电机可以布置成独立的机舱结构，通过强排风机散热降温降噪。 |
| 2 | ▲发电机连续运转可靠性：开启所有车载设备后，发电机可以至少连续运转8小时，且所有设备工作正常 |
| 3 | ▲发电机组功率应能满足宣传车所有设备同时开启的用电负荷需求 |
| 4 | 配备不间断电源UPS：≥3KVA，可市发电自动切换，可并兼顾直流配电。发电机组包含外接电源接口和长度≥30m的移动线盘。 |
| （十七）便携式扩音器 |  |
| 1 | 方便组织方在现场用于讲解的便携佩戴式扩音系统2套 |
| （十八）A字形展板 |  |
| 1 | A字形展板≥10套，≥20张图片，铝合金边框，尺寸≥600mm*800mm |
| （十九）不锈钢护栏、梯台套装 |  |
| 1 | 包含驾驶室两侧登顶爬梯、车顶装饰护栏组件、尾门隐藏式抽拉梯、舞台梯等设施，所有台全部为不锈钢材质 |
| （二十）警灯、警号系统 |  |
| 1 | 车辆用爆闪灯≥8个、车外环境照明灯≥2个 |
| （二十一）倒车后视系统 |  |
| 1 | 倒车专用设备:彩色液晶显示器+彩色摄像头 |
| （二十二）资料箱 |  |
| 1 | 室内布置专用资料箱、杂物箱 |
| （二十三）消防逃生充气帐篷 |  |
| 1 | 本系统以牛津布为制作材料，空间≥5*3*2米、包含但不限于烟雾机、遥控声光报警、鼓风机、各中光能逃生标识牌。 |
| （二十四）细水雾枪 |  |
| 1 | 发动机型式：四冲程、单缸、风冷；高压泵的额定压力：≥4Mpa；喷雾枪细水雾额定工作压力≥3Mpa时，额定流量≥22L/min，喷射距离：≥8m；喷雾枪水雾额定工作压力≥3Mpa时，额定流量≥22L/min，喷射距离：≥15m；细水雾枪质量：≤2kg；细水雾雾滴粒径Dv0.5：≤150μm；细水雾雾滴粒径Dv0.99：≤350μm；储液罐总容积：≥65L；灭火性能：4A、144B（添加泡沫灭火剂） |
| （二十五）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |
| （二十六）交车培训 |  |
| 1 | 消防车送达之日起十日内，中标人应邀请原厂工程师前来用户单位，免费进行调试；并于消防车送达之日起十五日内，由中标人组织采购人的工作人员到车辆生产厂家进行一次详细的培训，培训所产生的费用（包括来回交通及食宿费用）由中标人承担。培训内容包括：理论、战术、实际操作，以及货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间不少于5日，且根据实际情况延长培训时间，培训完成后工程师应对学员的学习情况进行考核并发证备案。交货验收合格之日起5年内，中标人应每年安排一次免费上门培训服务 |