| 通信指挥消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆 预算单价：万元/辆 总计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | 汽油发动机，功率≥230KW。 |
| 2 | 外廊尺寸：≤长7200mm*宽2100mm*高2800mm。 |
| 3 | 高清视频播放器（含收音机、导航、多媒体、蓝牙）。 |
| （二）计算机办公系统 |  |
| 1 | 工控机：AIMB-501/I5-2400(I5四核)/8G DDR3内存/500G固态硬盘+1T机械硬盘/DVD刻录/网卡2个/有声卡/四个串口/四个USB端口、雷柏光学键鼠套装。 |
| 2 | 网络交换机：24个10/100M/1000M自适应RJ45端口，4个SFP光纤模块插槽。 |
| 3 | 监控屏：色彩类型：彩色，屏幕尺寸：22英寸，最大分辨率：1920*1080，屏幕类型：LED，视角：176°（H）/170°（V），视频输入：CVBS、VGA(DB-15)、HDMI，输入电压：100-240V（AC），功耗：30W，整机尺寸：524*335*75mm（不含底座），含桌面安装型底座。 |
| （三）卫星动中通系统 |  |
| 1 | 动中通车载天线： 1、天线类型：相控阵天线； 2、工作频段（Ku和扩展Ku）：RX：10.7-12.75GHz，TX：14.00-14.50GHz； 3、天线增益：接收G/T值：Max≥12.5dB/K@12.5GHz；发射EIRP：Max≥51dBW@14.25GHz； 4、交叉极化隔离度：≥30dB； 5、极化方式：需支持线极化； 6、方位角范围：360°连续；俯仰角范围：15°～+ 90°； 7、跟踪精度：≤0.1° RMS； 8、初始锁星时间≤120s； 9、遮挡恢复时间：遮挡时间≤10min，瞬时恢复；10min＜遮挡时间≤30min，恢复时间≤3s；遮挡时间＞30min，恢复时间≤8s； 10、电源输入：12VDC-36VDC； 11、功耗：≤410W（含60w功放）； 12、网络接口：RJ45 10M/100M/1000M； 13、射频接口类型：N型接头； 14、工作温度：-40 °C～ +70°C； 15、储存温度：-40 °C～ +85°C； 16、防护等级：≥IP65； 17、需支持BUC、LNB均集成于天线内部； 18、外形尺寸：≤90cm×90cm×14.6cm（长*宽*高）； 19、天线重量：≤32kg（天线净重）； |
|  | BUC（功放）： 1.输出频率：14.0GHz～14.5GHz； 2.本振：13050MHz; 3.输入频率：950MHz～1450MHz; 4.外置频率参考（10MHz）：0dBm±5dB; 5.小信号增益：≥70dB; 6.工作温度：-40°C ～ +55°C; 7.输出功率：≥60W（P1dB：47.8dBm）； 8、功耗（P1dB输出功率）：≤240 W； 9、需具有无线电管委会颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 10、集成于动中通天线内部。 |
| 2 | LNB（低噪声放大变频器）： 1、输入频率：10.7-11.7GHz/11.7-12.75GHz； 2、输出频率：950～1950MHz/1100-2150MHz； 3、本振频率：9.75GHz/10.6GHz 4、输入接口：WR75G； 5、噪声系数：≤0.8dB； 6、功率增益：≥60dB（典型值）； 7、本振相位噪声：≤-60dBc/Hz（100Hz）；≤-70dBc/Hz（1kHz）；-80dBc/Hz（10kHz）；-90dBc/Hz（10kHz） 8、输入电压：+12～+14 VDc/ +16～+24 VDc通过电压或22K（可选）切换本振。 9、集成于动中通天线内部 |
| 3 | 高通量调制解调器（天线内置）： 1、调制编码能力 下行信道： DVB-S2 自适应编码和调制（ACM）； 载波速率：1.5Msps-67Msps； 调制：QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK； 编码：LDPC，BCH。 上行信道： MF-TDMA，动态信道方式接入； 调制：BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM； 编码：TPC； 支持LDPC，BCH编码方式。 2、接口：支持4个千兆以太网RJ-45接口,支持 802.1q VLAN 3、接口控制协议要求支持Open AMIP(TCP/IP)、Modem Performance Data Stream(UDP)、SNMP 4、支持基于Web本地管理、ISO 网络管理框架及远程软件升级 5、支持AES-256 位链路加密、IPSEC 客户端、ACL 防火墙及X.509 终端认证能力 5、支持动中通模式 6、集成于动中通天线内部 |
| 4 | 功分器： 1、需具备1分4；N型接头；隔离直流； 2、频率范围：950MHz～2150MHz； 3、驻波比：≤1.50； 4、插入损耗(dB)：≤6.9； 5、隔离度(dB):≥20。 |
| 5 | 合分器： 1、需具备二合一，L波段，二合一； 2、频率范围：950MHz～2150MHz； 3、插入损耗(dB)：≤3.5； 4、无源； 5、接头:N-Female。 |
| 6 | 低损馈线及插头：连接各设备线缆及接头。 |
| 7 | 卫星调制解调器（外置）： 1、信道数量：需同时支持网管和业务双通道； 2、调制解调方式：需支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM； 3、信道编译码：需支持卷积编码、卷积级联Reed-Solomon码、LDPC、TPC； 4、数据速率：最高速率≥10Mbps； 5、需支持网桥和路由两种工作模式； 6、需支持ODU、LNB 可关断的10MHz的馈钟功能； 7、需支持可关断的LNB馈电功能； 8、监控：需具备本地参数设置、状态显示功能； 9、需具备远程监控功能，远控接口支持； 10、需具备LAN/RS232/RS485 ； 11、需具有自主产权的国产调制解调器； 12、需能够接入消防部局的卫星网络。 |
| 8 | VOIP语音网关： 1、支持ITU-T G.711a/mu、G.729、G.723.1等多种语音编码； 2、支持语音活动检测(VAD)，有效节约网络带宽资源； 3、支持舒适噪音生成(CNG)； 4、支持回音消除，指标能达到64ms； 5、支持自适应动态缓冲技术； 6、支持丢包补偿技术； 7、支持DTMF生成/检测； 8、支持主叫号码检测、现实功能； 9、支持DTMF带内、带外、RFC2833传输技术； 10、支持灵活的输入/输出增益控制。 |
| 9 | 车载机架式频谱仪： 1、频率范围：9khZ~1.5GHz； 2、全幅度精度：<1.5 dB； 3、频率分辨率：≥1Hz； 4、分辨率带宽：10Hz~1MHz； 5、相位噪声：-98dBc/Hz@10KHz。 |
| （四）视频采集 |  |
| 10 | 车顶云台摄像机： 图像传感器 1/2.8" Exmor CMOS 有效像素数 200万 镜头 20 倍光学变焦，12倍数字变焦 焦距 4.7mm(广角端)-94mm（远端） 支持同步系统 内置 最低照度 彩色1.7lux,黑白0.3lux（启动红外0lux） 信噪比 大于50db 电子快门 自动；手动（1/2-1/10000s,21步阶） 白平衡 自动白平衡，室内，室外，一键式，手动 背光补偿 开、关 图像分辨率 1080p/29.97,1080p/25;1080i/59.94;1080/50i 720p/29.97;720/50p;720p/25 视频输出 模拟分量：Y/Pb/Pr;LVDS;VBS, 输出接口 RJ45接口，（SDI）BNC口,报警输入输出，电源接口，控制接口，音频接口 |
| 11 | 车内会议摄像机： 20倍光学变倍1/2.8英寸高品质500万像素CMOS传感器，输出有效像素达到207万，具有数字降噪功能，DVI（HDMI）接口，3G SDI接口，RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）；产品尺寸：宽*高*深=258*172*169mm，多功能遥控器；可倒装；支持中文菜单。 |
| （五）音视频处理及显示系统 |  |
| 1 | 混合矩阵： 多格式混合矩阵 支持8路输入，8路输出 根据系统匹配矩阵通道种类 支持HDMI、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber、IP Stream等多种视频制式 电源模块采用插卡带冗余设计 控制接口 C-BUS、CAN、RS-422、RS-232、TCP/IP 全数字化切换，每种输出信号切换‘0’延时实时无缝输出，切换不闪屏、黑屏、蓝屏； |
| 2 | 车载视频终端： 1）可通过公网实现与指挥中心的音视频互通，召开视频会议，采用H.264 High Profile编码技术，视频精度提高一倍，可进行自适应码率控制，可在1M带宽下实现全动态1080p视频的编码传输，一次编码可提供两种不同码流的视频分辨率，可分别用于本地存储和远程无线传输，视频输入（3路）:1个标清输入接口,1个SDI高清输入接口,1个DVI-I高清输入接口；音频输入:一个MIC和一个线路音频输入接口；视频编码:支持264High-Profile；视频输出：具备HDMI、VGA两个接口，输出的最大分辨率达到1080P。 2）网络功能：支持4G/3G(FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)全网通通讯，支持 Wifi通讯，支持有线通迅；内置GPS/北斗模块。用户自备资费卡； |
| 3 | 主显示器： 屏幕尺寸：55英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：4K超高清（3840*2160），接口类型：2个HDMI、1个USB，工作电压：220V |
| （六）广播系统 |  |
| 1 | 有线话筒： 换能方式：电容式 指 向 性：心型单指向 灵 敏 度：-43dB±2dB 频率响应：60Hz-16KHz 输出阻抗：2KΩ±15% 供电方式：两节五号（AA）电池 |
| 2 | 无线话筒： 含接收机1台，手持发射机2台，电源适配器1个，话筒支架2个 |
| 3 | 调音台： 8路机架式调音台，8路输入，3路输出。 |
| 4 | 车内音响： 含车内功放和2只车内喇叭 |
| 5 | 车外功放： 频率响应：20Hz-20KHz，信噪比：105dB，功率：1000W*2，保护功能：直流、短路、超温、开关机冲击，电源：AC220V，散热方式：二级强风、隧道式、向后板吹风。 |
| 6 | 车外大功率喇叭（4个）： 功率不小于100W，室外扩音喇叭 |
| 7 | 车内照明系统： 会议区内顶安装LED长条照明灯 设备区安装隔断上安装LED检修灯 |
| （七）系统辅助 |  |
| 1 | 会议区空调： 车载顶置式空调/220V 50Hz/制热量不小于3000W/制冷量不小于4000W/工作温度-35～55℃ |
| 2 | 自动充电脱落装置： 自动脱离控制器（供电插头、特制电磁铁、行程开关）充电系统（智能充电器、充电状态指示灯）、声光报警器、自动绕线器（即含收线器）、受控电源等。 |
| 3 | 智能调度系统： 接收消防车CAN总线上装和底盘数据，具备车辆定位，装备状态信息动态监控和信息展现查询等功能，车辆状态的录入功能并传输至广东省消防装备物联网管理系统 |
| （八）供配电系统 |  |
| 1 | 静音发电机： 1.额定功率：≥10kW； 2.额定电压230V； |
| 2 | 不间断电源UPS： 额定容量≥3KVA,输入电压（176-276）VAC，输入频率（46.5-55）Hz±0.2Hz，输入功因＞0.97；输出电压220（1±3%）VAC，输出频率：与输入同步(市电模式)，50(1±0.5%)Hz（电池模式） |
| 3 | 配电箱： 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示，双电源切换等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 |
| 4 | 电源线缆盘： 手提线缆盘，含约45米线缆及电联连接器。 |
| （九）车体改制 |  |
| 1 | 爬梯：不锈钢防滑爬梯。 |
| 2 | 标准机柜：≥19英寸机架，表面喷塑，安装空间不小于35U，含安装件等。 |
| 3 | 文件柜：木质板材喷漆制作，上部放置一体机。 |
| 4 | 长排沙发（2套）：三人沙发，石灰色PVC面料，带扶手。 |
| 5 | 操作位：金属骨架，软包装饰，木质台板，下部机柜。 |
| （十）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |