| 排烟消防车 |  |
| --- | --- |
| 执行GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》和GB 7956.17-2019《消防车 第17部分：排烟消防车》标准 |  |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤23000kg。 |
| 2 | 外廊尺寸： ≤10000×2500×4000（mm）。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲功 率：≥290kW。 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准。 |
| 3 | ▲驱动形式：6×4或4×2。 |
| （三）载液罐 |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥1700L。 |
| 2 | 罐体和管道、阀门采用防腐材料或经防腐处理。 |
| 3 | 罐裙边两侧各有2只外注水口，可从车两侧向罐内注水。 |
| 4 | 水罐设置排污口：手动钢球阀控制。 |
| 5 | 水罐设置液位或液量的指示装置。 |
| （四）消防泵 |  |
| 1 | ▲流量：≥20L/s。 |
| （五）排风系统 |  |
| 1 | ▲轴流式风机流量：≥95㎥/s。 |
| 2 | ▲轴流式风机全压：≥500Pa。 |
| 3 | ▲升降速度：≥50mm/s。 |
| 4 | ▲回转角度：360°。 |
| 5 | ▲最小俯角：≤-7°。 |
| 6 | ▲最大仰角：≥35°。 |
| 7 | ▲工作高度：≥4m。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 3 | 随车器材满足GB 7956.17-2019标准中表2《器材配备表》要求，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充。 |
| （七）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |