| 自装卸式消防车（器材消防车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | 外廓尺寸：长×宽×高；≤10500mm×2550mm×4000mm 。 |
| 2 | 排放标准：国VI（国六）标准。 |
| 3 | 变速箱：自动或自动挡或AT或手自一体。 |
| 4 | 最大装卸质量：≥15t |
| 5 | 驱动型式：6×4。 |
| 6 | ▲排量：≥10L。 |
| 7 | ▲发动机额定功率：≥260kw。 |
| 8 | ▲整备质量（kg）：≤20000kg。 |
| 9 | ▲驾乘员数：≥2人。 |
| 10 | ▲轴距（mm）：≤6100。 |
| 11 | ▲最小转弯直径（左转/右转）:≤23m/23m。 |
| 12 | ▲接近角:≥15°。 |
| 13 | ▲离去角:≥18°。 |
| 14 | ▲最大起重能力:≥20000kg。 |
| 15 | ▲爬坡性能:≥30％。 |
| 16 | ▲质心高度:≤1600mm。 |
| 17 | ▲最大扭矩:≥1800N.m。 |
| 18 | ★车厢厢体数量：3个。（技术规格书响应） |
| 19 | 制动操作：压缩空气式，前后桥独立双回路，盘式制动，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节；驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥；辅助制动：发动机制动(VEB)。 |
| 20 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存不小于 64G）和倒车雷达。底盘配置ABS（防抱死制动系统）、 EBS（电控制动系统）和ESP（电子车身稳定系统）。 |
| 21 | 燃油系统：油箱容积≥250L，尿素液≥60L，油箱带锁和燃油过滤器，带可加热式油水分离器。 |
| 22 | 悬挂系统：带减震器及平衡杆，后轮间和桥间带差速锁；后桥：后桥驱动，带轮边减速；整车光源使用LED灯源。 |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 全金属前翻驾驶室,电动液压支撑前翻；驾驶员座椅为气动调节座椅，配置暖风/通风系统，空调系统；乘员室内每个座位加装安全带。 |
| （三）拉臂装置 |  |
| 1 | 需发动机驱动的取力装置连接，具备拉臂钩的吊卸和锁定功能。 |
| 2 | 自卸角度：≥50℃；设备自重：≤2500kg。 |
| 3 | 额定工作压力：≥30MPa；液压流量：≥80L/min。 |
| 4 | 中心距离：≥6000mm；钩心高度：≥1500mm；箱体轨道外宽：≥1000mm。 |
| （四）上装部份 |  |
| 1 | 箱体外廓尺寸：长×宽×高≥8000mm×2500mm×3000mm。 |
| 2 | 可装器材数：箱体1：山岳救援模块≥1000件(套)，箱体2：水域救援模块≥1000件(套)，箱体3：冲锋舟运输模块≥5艘舟艇和5台舷外机； |
| 3 | 材质及功能结构：外部采用钢骨架焊接结构，内骨架材质为高强度可调节铝合金型材，隔仓隔开，需能根据器材大小自行调节，便于上下器材取放； |
| 4 | 器材门箱：左右两侧均≥3个防水防尘轻合金卷帘门，需配备双拉绳子，启闭灵活，并能停留在任何一个高度、密封性能好；卷帘门上配备按钮式条锁加拉杆，可锁；并设有LED照明灯； |
| （五)外观 |  |
| 1 | 车身颜色：红色，其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》每个模块箱外部印有“××装备模块”标识等文件要求执行； |
| （六）随机技术文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |