| 器材消防车（宿营车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥220kw |
| 2 | ▲总质量：≤26000kg |
| 3 | 整备质量：≤24500kg |
| 4 | 排放标准：国VI（国六）标准 |
| 5 | 驱动型式：6×4 |
| 6 | 变速箱：手动 |
| 7 | 外廓尺寸（长×宽×高）：≤12000mm×≤2500mm×≤4000mm |
| 8 | ▲宿营人数：≥25人 |
| 9 | 最小离地间隙：≥290mm |
| 10 | 接近角/离去角：≥19°/7° |
| 11 | 轴距：≤5800+1400mm |
| 12 | 侧倾稳定角:≥20° |
| 13 | ▲爬坡性能：≥30% |
| 14 | 电气系统：驾驶室需配备电源总开关 |
| 15 | 燃油系统：油箱容积≥200L，油箱带锁和燃油过滤器，带可加热式油水分离器 |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 开门设置：双门单排驾驶室 |
| 2 | 驾乘人数：≥2人 |
| 3 | 内部配置： 2 门，座位设置：1+1，1个可调节驾驶员气动座椅, 带舒适踏板，1个副驾驶员座椅，均设置安全带 |
| 4 | 驾驶室后视镜安装要求：两侧电控加热后视镜，两侧大角度加热后视镜，副驾驶一侧带右前侧下视镜、右侧望地镜等，并配导流罩。 |
| 5 | 附加设备：安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备集 360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸；前后应各配备（车身前后各≥4个倒车雷达感应器、车身两侧盲区各不少于2个倒车雷达感应器）；配备车辆转弯倒车喇叭提醒功能。倒车镜应具备电加热或防起雾功能；应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率 500w 以上的 220V 交流电源接口(并配备移动电源输出卷盘)，加装电源逆变器，设有对讲机专用联排充电底座，并配备12V 和 24V 直流电源USB接口不少于3个 |
| 6 | 警灯警报器系统：驾驶室顶全红长排警灯，左右两侧各设置≥3组红色频闪灯，警灯警报器在驾驶室内集成操作 警报器：电子公共广播系统，带多种警报音调，包括麦克风及≥100W扬声器，安装于驾驶室，警报器性能满足GB8108-2014相关要求，具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能 |
| 7 | 顶部防护：左、右设置防护装饰，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全 |
| （三）主要设备 |  |
| 1 | 音视频系统：车内需配置1台电视：≥50寸LED显示屏，分辨率≥3800*2100,可壁挂；卫星电视接收机：接收波段≥10.75GHz～12.25GHz，尺寸：≤450mm(D)×200mm(H)；车内功放、车内扬声器 |
| 2 | ▲空调系统：需配备≥2台市电壁挂空调，冷暖变频空调,制冷功率≥2200w,制热功率≥3000w |
| 3 | ▲加热机：需配置≥2台燃油加热器：额定热容量：≥7kw，电压：24V，耗电功率：≤60w，耗油量:≤1L/h，热风排量:≥450m³/h，单机质量:≤20㎏，外形尺寸: ≤620×300×330mm |
| 4 | ▲空气净化器：洁净空气量：≥60m³/h |
| 5 | 车内照明系统：车内需安装LED照明灯，床铺照明灯，开关插座，预留电源接口 |
| 6 | 车顶天窗：逃生天窗，带换气功能 |
| 7 | 侧围通风窗：推拉窗，配防蚊纱窗和反光布帘 |
| 8 | ▲卫生间：需配备卫生间，卫生间上方安装换气扇 ，采用车载型蹲便器，电动排污； |
| 9 | 洗漱间：需配备≥2套洗漱设备，与水暖加热器连接，可通过热交换器为洗漱用水加热 |
| 10 | 淋浴间：配有淋浴花洒、防爆照明灯、换气扇、置物架灯等设施 |
| 11 | 洗手池：含水路、水箱及水泵等部件 |
| 12 | ▲折叠卧铺：含上部折叠铺、下部折叠铺、卧铺爬梯及固定五金件，分上下两层，卧铺尺寸≥1900×700mm。 |
| 13 | 床头储物柜：木质材质，安装在床铺间 |
| 14 | 被褥：按照折叠卧铺尺寸配套枕头、枕巾、床单、春秋被，数量≥30套，颜色为消防蓝。 |
| 15 | 净水箱：容积≥200L，强度满足车载使用 |
| 16 | 车尾设置登顶梯及抽拉梯，均采用防锈材质，防滑设计 |
| 17 | 配备固定冰箱容量≥200L，饮水机≥20L |
| （四）箱体结构 |  |
| 1 | 箱体尺寸（长×宽×高）：≥9000mm×2500mm×2500mm；扩展舱≥5500mm×1000mm×2000mm，采用液压扩展结构，扩展行程≥1000mm，厢体左右设置采光窗； |
| 2 | 下部两侧为裙舱，用以安装发电机、液压泵站、附件电瓶、线缆盘、副油箱等设备；厢体顶部设置有卫星天线、车载空调，换气扇天窗等；厢体尾部设置后开门，并设置抽拉体，以便进出舱内。 |
| 3 | 厢体采用优质钢骨架焊接，外蒙皮采用铝板与骨架粘接；车内走线根据车身结构，将各种线缆隐藏在内饰之中，电源线与信号线的走线分开，避免相互干扰；所有接插件、电缆导线均采用加热缩套管 |
| 4 | 车内装饰材料全部采用阻燃环保型材料，需具备防尘、防水、防磨、防静电等功能 |
| （五）发电机 |  |
| 1 | 输出电压：230V |
| 2 | ▲发电机额定功率：≥12 kw |
| 3 | 额定频率：50 Hz |
| 4 | ▲发电机工作噪音：配静音发电机，3m处噪音≤65dB(A) |
| # （六）电气系统 |  |
| 1 | 舱内照明灯：采用LED平板灯 |
| 2 | ▲充电逆变一体机：≥3kw，用于外接电断电时，短时间紧急使用，同时可为上装电瓶充电 |
| （七）其他 |  |
| 1 | （1）交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求，（2）按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，（3）轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| （八）随车资料 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |
| （九）随车配件 |  |
| 1 | （1）专用工具1套（150件套棘轮扳手套装），（2）手轮1个（外径250*内孔25*键槽8），（3）停车三角警告牌1个，（4）加水管1条（长度10m以上，尺寸与净水箱注水口相同），（5）灭火器2个（600mL以上高性能水基性灭火器，或者4KG以上干粉灭火器），（6）辅助支撑摇柄1把。 |