| 器材消防车（净水车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲轴距≥5600mm。 |
| 2 | 驱动形式4×2。 |
| 3 | ▲功率≥220kW。 |
| 4 | ▲总质量：≥18000kg。 |
| 5 | 电源总开关：在蓄电池位置设置手动电源总开关。 |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 全钢框架焊接结构，平头、两门、单排座。 |
| 2 | 设置安全可靠的锁止装置和保险装置。 |
| 3 | 座位：≥2个，其中，驾驶员座椅高度、角度、前后位置可调，乘员座椅采用模具成型设计且耐磨防划，每个乘员位置均配有安全带。 |
| 4 | 配置室内照明灯、点烟器、内后视镜、仪表灯、电动窗、中央门锁、环保无氟空调（冷暖风）、遮阳板、盲区照地镜、前挡风玻璃、雨括器等原车设备。 |
| 5 | 设置警灯控制盒、频闪灯开关、外照明灯、取力器控制开关及指示灯、气路开关、器材箱未关闭警示灯等辅助设备。 |
| （三）罐体 |  |
| 1 | ▲原水罐容量：≥1500L。（技术规格书） |
| 2 | ▲净化水（饮用水）罐容量：≥1500L。（技术规格书） |
| 3 | 水罐材质：罐体和管路均采用不锈钢制作，内设防荡板。 |
| （四）净水系统 |  |
| 1 | ▲包含潜水泵、浮艇泵、高压泵。（技术规格书） |
| 2 | ▲水净化系统主要由超滤组件、反渗透系统、紫外线消毒器等组成。（技术规格书） |
| 3 | ▲净化水能力：可净化江河湖泊等多种水源以及GB3838-2002中规定的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类地表水。（技术规格书） |
| 4 | ▲生活用水产水量：≥4m³/h。（技术规格书） |
| 5 | ▲净化水（饮用水）产水量：≥1m³/h。（技术规格书） |
| 6 | ▲水质符合国家生活饮用水GB5749-2006标准。（提供水质检验报告）。 |
| 7 | ▲发电机额定功率：≥12kW。（技术规格书） |
| 8 | 发电机噪音分贝：≤70分贝，另预留连接市政电源接口。 |
| 9 | 系统的供电采用双回路供电，保障控制系统及仪表的供电安全。 |
| （五）电气设备 |  |
| 1 | 配电箱：总电源与各分路过电压过电流保护、漏电流保护。 |
| 2 | 蓄电池：不低于DC12V 免维护铅酸电池 100AH。 |
| 3 | 充电机：交流转直流充电机。 |
| 4 | 车辆行驶标识灯：包括示廓灯、侧标志灯、转向灯和牌照灯。 |
| 5 | 手提线缆盘（含线缆）：含电源线及手提线缆缆盘。 |
| 6 | 航空插头：外接电源输入插座、插头，具有防水防尘功能。 |
| 7 | 防雷器：电源防雷、浪涌保护器。 |
| （六）开水供应系统 |  |
| 1 | 开水产量：≥60L/h。 |
| 2 | 额定功率：≥6000W。 |
| （七）厢体 |  |
| 1 | 厢体尺寸≥7000mm*2500mm*2500mm。 |
| 2 | 展开门：带左右翼开门各一个，尾门≥1扇，采光窗≥4套。 |
| 3 | 材料：选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，厢体骨架整体电泳处理，以保证骨架的防腐能力，保证8年不生锈。 |
| 4 | 后门：铝合金边框，门体采用阳极氧化处理铝型材组焊而成，带观察玻璃、限位机构和扶手。 |
| 5 | 设置通风天窗≥2套顶风窗的塑料材质中框表面做等离子处理。 |
| 6 | 顶风窗车内部分的扣手处打磨圆角，棱边倒钝，无尖锐的棱边，以防止使用时伤手。 |
| 7 | 推拉窗：左右两侧布置铝合金推拉窗。 |
| 8 | 厢体墙面和顶部采用防水PVC板打底。 |
| 9 | 地板采用防水竹地板，表面铺设防滑花纹铝板。 |
| 10 | 自动收拆系统：含油缸、管路、控制单元 翼开门辅助支撑。 |
| 11 | 发电机抽拉托盘：含滑轨和托架。 |
| 12 | 护栏：下翻板配折叠不锈钢护栏，高度不小于500mm。 |
| 13 | 铝合金挂梯：翼开门展开铝合金挂梯方便人员上下车。 |
| （八）照明设备 |  |
| 1 | 照明：箱体内合理位置安装LED照明灯，覆盖箱体内全范围。 |
| 2 | 外部照明灯：设置45度LED侧照明灯≥4个。 |
| 3 | 频闪灯：车身安装红色频闪灯。 |
| 4 | 自动脱离充电装置:配备底盘自动脱离充电装置，并配有相匹配线盘（长度≥30米）。 |
| 5 | 电源接口:预设可用于手持电台、照明灯具随车充电的24V转220V逆变器多功能防水插座（数量≥2个）和2个24V、2个12V直流电源插孔、1个USB电源接口，且所有接口必须距离驾乘室底板500mm以上。 |
| （九）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| （十）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |