| 器材消防车（被服洗涤车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 预算单价：万元/辆 总计万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | 驱动形式：4*2 |
| 2 | ▲发动机额定功率(kW)：≥ 220 |
| 3 | 排放标准：国六 |
| 4 | 最高车速：≥90 km/h |
| 6 | ▲满载质量（kg）：≤25000 |
| 7 | ▲驾乘员人数: ≥2人 |
| 8 | ▲外廊尺寸（mm）：≤10800×2600×4000 |
| 9 | ▲接近角 /离去角 (°)：≥13.0/9.0 |
| 10 | ▲整备质量（kg）：≤23500 |
| 11 | ▲轴距（mm）：≤6300 |
| （二）电气系统 |  |
| 1 | ▲发电机额定功率：≥35kW（技术规格书） |
| 2 | 发电机额定电压：230/380V，噪音水平@7米（dBA)：≤70，尺寸（mm)：约2000X1000X1300 |
| 3 | 控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序） |
| 4 | 灯光照明系统：车顶配置升降照明灯用于作业照明和警示，车内顶部配置高亮度照明灯用于作业照明，器材箱配置照明灯，升降总高度：≥7000mm，灯具功率：≥4×60W，照明灯 50m 处各测试点照度不低于5lx |
| 5 | 警灯警报器系统：驾驶室顶装有一个长形警灯，警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能，车辆左右设方形红色频闪警灯 |
| 6 | 采用防水性能达到IP67的接插件 |
| （三）洗涤系统 |  |
| 1 | ▲具备洗脱一体机及烘干机、储水罐、污水罐、发电机等设备 |
| 2 | ▲额定洗涤容量（kg） ：≥100（技术规格书） |
| 3 | ▲额定烘干容量（kg）：≥100（技术规格书） |
| 4 | ▲水箱（储水箱+污水箱）容积(L) : ≥ 2000（技术规格书） |
| （四）支腿 |  |
| 1 | 支腿型式：H型，可调平 |
| 2 | 液压油规格：根据使用地区气候选用优质品牌液压油 |
| （五）安全保护系统 |  |
| 1 | 支腿及车身厢板带有应急手动操作 |
| 2 | 支腿及车身厢板动作时，声光自动报警，防止触碰伤人 |
| 3 | 如支腿未缩到位，驾驶室内自动灯光提示，防止行车发生事故 |
| 4 | 设置足够大孔径的溢水口 |
| 5 | 当水罐液位过低时，系统自动限制水泵运转，防止水泵空转损坏 |
| 6 | 如车身厢板未关，驾驶室内自动灯光提示，防止行车发生事故 |
| （六）车身 |  |
| 1 | 材质：车身采用防腐材料制作，质轻且强度好。 |
| 2 | 爬梯：车身配置活动爬梯一个。 |
| 3 | 车身厢板采用防腐材料，车身地板采用花纹铝板，车身左右侧门均采用上下对开式结构，整车油漆：车身外露表面主要为红色光亮漆。 |
| （七）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）整车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |