| 器材消防车（冷藏车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| （一）地盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥250kW。 |
| 2 | 驱动：4×2。 |
| 3 | ▲满载质量：≤18000kg。 |
| 4 | ▲整备质量：≤18000kg。 |
| 5 | ▲轴距：≤6300mm。 |
| 6 | ▲外廊尺寸：≤11500×2600×4000mm。 |
| 7 | 变速箱换挡方式：手动换挡。 |
| 8 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准。 |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 驾驶室：2门标准驾驶室，带卧铺，具有中控锁、翻转助力系统，翻转支撑结构可靠，四点悬浮；配备冷暖空调，室内LED照明。 |
| 2 | ▲驾乘员人数：≥2人。（技术规格书） |
| 3 | 座椅配置：驾驶员空气悬浮座椅。 |
| 4 | 仪表板上应预留通讯设备、GPS 导航设备的安装位置，预留车载电台、GPS 或北斗定位等≥15A 的电源接口≥4 个（24V 接口≥2 个、12V 接口≥2 个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | ▲厢体由冷冻室、冷藏室组成，整车厢体为玻璃钢或不锈钢材质。（技术规格书） |
| 2 | ▲保温门：采用一体成型单层保温门。（技术规格书） |
| 3 | 车内布局：舱体内部分为冷冻室和冷藏室两个区域：前部为冷冻室占舱体容积的1/3，可存需深度冷冻的肉类等食物；后部为冷藏室，可存放蔬菜、水果和饮用水等需微冻和保鲜食材。 |
| 4 | 货架：冷冻室和冷藏室各存放一组货架，采用不锈钢材质，与车身固定牢固，可存放所需食材，存取使用方便。 |
| 5 | ▲冷冻室最低温度：≤-18°。（技术规格书） |
| 6 | ▲冷藏室最低温度：≤-10°。（技术规格书） |
| 7 | ▲液压尾板起重能力：≥1000kg。（技术规格书） |
| （四）制冷设备 |  |
| 1 | ▲路用制冷量：在机组回风≤-18℃，环境温度30℃下，制冷量≥3800w。（技术规格书） |
| 2 | GPRS温度记录仪：测量范围：温度：-40～100℃传感器。 |
| 3 | 机组功率：≥15kW。 |
| 4 | 温度：优质NTC(外置),安装在冷机回风口附近，带打印功能可实时打印，也可与手机相连随时监控厢体内温度。 |
| （五）主副食加热设备 |  |
| 1 | 为满足主副食的快速加热，车内配有主副食加热设备，至少配置4台不小于34L的商用微波炉，具有多重使用功能。 |
| 2 | 单个微波炉输出功率：≥1800W。 |
| （六）电器系统 |  |
| 1 | 车身两侧红色爆闪灯；驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯，可满足行驶时的警灯警示作用，集中式控制手柄，可实现喊话和警报功能，控制手柄位于前驾驶室仪表台上，车厢内部安装照明灯和消毒灯。 |
| 2 | 副电瓶：除原底盘启动电瓶增加12V副电瓶作为制冷机组的启动电瓶，电瓶位置在经过上装改装后必须便于检查、保养、维修、更换；必须安装电瓶总开关。 |
| 3 | 配电系统：电源经电源输入插座接入，为整车电器提供电能。 |
| （七）水路系统 |  |
| 1 | 水路系统：采用不锈钢材质，含节流阀，进水管与冷冻室和冷藏室相连，可存储保温厢体内冷凝水。 |
| （八）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| （九）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |