| 器材消防车（移动盥洗车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲整备质量：≤18000kg。 |
| 2 | 外廓尺寸：≤11000×2550×4000（mm）。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥220kW。 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准。 |
| 3 | 驱动形式：4×2。 |
| 4 | ▲轴距：≤6000mm。 |
| （三）箱体 |  |
| 1 | # 大板方舱箱体：结构厢体整体为大板方舱形式:采用优质碳钢焊接而成；车厢四周墙板外蒙皮采用≥2mm铝板，内蒙皮≥3mm内饰板一次压制而成，厢板内部采用镀锌矩管骨架+聚氨酯填充，厢体具备良好的电源接地和信号接地。 |
| 2 | 卷登车方式：车厢前后分别设置进入门，配备铝合金自动翻转伸缩爬梯。 |
| 3 | 净水箱和污水箱：不锈钢材质，厚度≥3mm，设有液位指示传感器、排污口、加热系统和保温设施。 |
| 5 | 控制柜：包含上装电源，各类设备控制、净水液位显示和污水液位报警、净水箱、污水箱和其管路系统加热控制。 |
| （四）卫生间 |  |
| 1 | ▲便位数量：≥10个 |
| 2 | 卫生间：蹲便器不少于4个，坐便器不少于3个，独立隔间，小便器不少于3个。废纸篓（不锈钢），手纸盒（不锈钢），衣帽钩（承重≥10kg）。 多功能双位洗手台不少于2个：洗手盆、不锈钢龙头、抽纸盒、洗手液、速热电热水器，烘手器，妆容镜。 |
| 4 | 卫生间面积：≥15㎡。 |
| 5 | 淋浴室高度：≥2m。 |
| 6 | 地面：防水石塑地板，厚度≥5mm。隔断：优质抗倍板≥15mm。 |
| 7 | ▲暖风：设置了冷暖空调设备。 |
| 8 | 公共照明系统：卫生间内门锁控制LED照明灯、感应灯；走廊LED照明灯。 |
| 9 | ▲换气措施：侧面设置了外推式车窗，顶部设置了换气天窗。 |
| 10 | ▲排水措施：地板设置了排水地漏，排水地漏外接了排污管到污水箱。 |
| 11 | 车辆底部应设置支撑调平装置。 |
| （五）供电系统 |  |
| 1 | ▲发电机：功率≥10kw。 |
| 2 | 供电方式：具备发电机供电和外部市电供电2种供电方式，为卫生间的设备运行、照明、取暖、排风供电。 |
| 3 | 应设置接地保护和漏电保护。 |
| （六）清水罐 |  |
| 1 | ▲容积：≥800L。 |
| （七）污水罐 |  |
| 1 | ▲容积：≥800L。 |
| （八）真空泵 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥2kw。 |
| （九）清水泵 |  |
| 1 | ▲额定功率 ：≥1kw。 |
| 2 | 恒压系统：具有自动启动和自动停止功能。 |
| （十）副大梁 |  |
| 1 | 采用钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接，副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接。 |
| （十一）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |  |
| （十二）随车文件 |  |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |  |