| 压缩空气泡沫消防车（器材消防车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆；预算单价：万元/辆；小计：万元。 |  |
| 主要技术参数及要求 |  |
| （一）总体要求 |  |
| 1 | 整车尺寸：长×宽×高：≤7500×2550×3300mm； |
| 2 | ▲满载总质量：≥9000Kg； |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机功率：≥135kw； |
| 2 | ▲轴距：≥3800mm； |
| 3 | 驱动：4×2； |
| 4 | 燃料：柴油； |
| 5 | 尾气排放：符合国Ⅵ标准； |
| 6 | ▲最高车速：≥95km/h； |
| 7 | 乘员室内设备：除原车设备外，加装警报器、警灯开关、倒车雷达系统等；驾驶室顶部安装有警灯。 |
| （三）罐体 |  |
| 1 | 载液量：水：≥2000L、泡沫≥300L； |
| 2 | 材质：高分子复合材料或304不锈钢； |
| 3 | 水箱配有一个DN65的加水口，1个液位计，1个溢流口，1个排水口；泡沫箱配有1个液位计，1个溢流口，1个排液口，1套电动抽泡沫管路及清水清洗抽泡沫泵管路装置。 |
| （四）固定式压缩空气泡沫系统 |  |
| 1 | 集成了空压机、消防水泵单元、泡沫比例混合单元、电控单元、混合器单元及管路单元，为整合型压缩空气泡沫系统； |
| 2 | ▲混合液额定流量：≥190L/min； |
| 3 | 消防水泵：≥150L/min;泡沫液最大流量：≥10L/min； |
| 4 | 系统额定工作压力：≥0.5Mpa； |
| 5 | ▲空气压缩机额定流量≥1100L/min； |
| 6 | 全自动泡沫比例混合控制装置，一键切换1%、3%、6%三种泡沫比例预置值，并可自行调整从1%-6%的泡沫比例值，步进精度为0.1%； |
| 7 | 采用可编程控制系统，操作屏为可编程显示屏，通过显示屏的一键操作模式，即可输出压缩空气泡沫灭火剂； |
| 8 | ▲适用1%、3%、6%的A、B类（蛋白泡沫、水成膜泡沫、合成泡沫、抗溶泡沫等）泡沫原液，均可输出压缩空气泡沫灭火剂； |
| （五）无人机起降平台 |  |
| 1 | 展开时间：≤40s； |
| 2 | 回收时间：≤40s； |
| 3 | 最大伸缩长度：≥3m； |
| （六）照明系统 |  |
| 1 | 起升高度：≥1.5m； |
| 2 | 水平旋转角度：≥360°； |
| 3 | 垂直旋转角度:≥360°； |
| 4 | 灯头功率：2×120W； |
| 5 | 升降时间:＜60s； |
| 6 | 遥控方式：有线、无线遥控一体化； |
| 7 | 无线遥控距离：≥20m； |
| （七）大载重消防灭火无人机 |  |
| 1 | 外形尺寸: ≤2750mm×2750mm×900mm(机臂展开,桨叶展开)； |
| 2 | ▲轴距：≤2100mm； |
| 3 | ▲无人机质量（含电池和桨叶）: ≤90kg； |
| 4 | ▲最大起飞载荷: ≥50kg； |
| 5 | 最大上升速度: ≥5m/s ；最大水平飞行速度：≥15m/s（姿态模式）； |
| 6 | ▲携40mm水带，打压缩空气泡沫飞行高度≥100m； |
| 7 | ▲空载时最大飞行时间: ≥40分钟； |
| 8 | 抗风等级：≥7级； |
| 9 | 推荐工作环境温度: -20℃至+55℃； |
| 10 | 云台相机：≥1200万像素；录制分辨率: 4K 30fps；拍照分辨率: ≥3800x2100；焦距: 6.7-134.5mm；变焦倍率: 30倍光学变焦；视频最大码流: 64Mbps；压缩标准: H.264/H.265；支持文件存储格式: 文件系统FAT32,图片格式JPG,视频格式MP4；支持存储卡类型: SD/SDHC/SDXC Micro-SD卡，最大支持128G，传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡； |
| 11 | 激光雷达避障：测距量程: ≥180m；障碍物感知范围: 2-20m可调； |
| 12 | 激光瞄准器：输出功率: ≥1W；光斑大小: 约5M处<φ15-18mm； |
| 13 | 测控与信息传输距离：≥2km(开阔无遮挡，无电磁干扰)；工作频率: 2400MHz至2483MHz； |
| 14 | 高清显示屏遥控器：显示设备: 7寸 1920*1080 1800nits高亮显示屏 Android系统；充电接口:TYPE-C；重量: ≤1050g；尺寸: ≤280*190*100mm； |
| 15 | 动力电池：电压: 55.3V；容量: 208000mAh；电池类型: LiHV 14S |
| 16 | 无人机干粉灭火挂载：灭火罐数量: 2个；干粉净容量: 12kg/个；喷粉管材质: 碳纤维；材质: HP295； |
| 17 | 无人机照明挂载：总功耗：45W；最大亮度：＞20000 流明；照明距离：＞300m； |
| 18 | 无人机喊话器挂载：输出音量：130dB@10cm；传声距离：有效距离大于200m；广播模式：实时喊话、音频广播、声卡广播等模式； |
| 19 | 无人机破窗器系统：安全触发电流: ≥1.2 A/2ms；破窗器重量: 110g；撞击(击破): ≤12mm（钢化玻璃）； |
| 20 | 设备内含：主机1架，动力电池2组（8个电池），云台相机1套，电池充电器2个（1个充电器充2个电池），无人机遥控器1组，无人机遥控器充电器1个，无人机专用轻型水带（20-40）2卷，无人机干粉灭火挂载1套，无人机照明挂载1套，无人机喊话器挂载1套，无人机破窗器系统1套。 |
| 21 | 含一年消防灭火无人机的机身险及第三者责任险100万； |
| （八）侦察破窗无人机 |  |
| 1 | 飞行器为四旋翼，桨叶采用折叠式设计，飞行器轴距≤1400mm。飞机结构为折叠式设计； |
| 2 | 飞行器为电力驱动，电池容量≥22000 mAh，最大飞行时间≥30min。 |
| 3 | 飞行器整机重量：≤15kg（含电池），最大起飞重量≥25kg。 |
| 4 | 云台相机：焦距：4.9～49mm；变焦倍数：10倍光学变焦；云台控制转速：航向：300°/s，俯仰：300°/s； |
| 5 | 最大遥控控制距离 ≥1.5km |
| 6 | 电磁破窗抛投器：质量≤5kg；破窗效果：15 米可破 20mm 钢化玻璃；连续发射稳定性＞5次；存储温度：5℃-55℃；工作温度：5℃-55℃； |
| 7 | 设备内含：主机1架、遥控器1套、螺旋桨2对、电池2块、云台相机1个、电磁破窗器1套、动力电池充电器1套； |
| 8 | 含一年侦察破窗无人机第三者责任险100万； |
| （九）外观 |  |
| 1 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| （九）随车资料 |  |
| 1 | 无人机高楼灭火系统目录中文手册、底盘使用说明书（中文）、无人机高楼灭火系统操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、整车检验报告彩色复印件、无人机高楼灭火系统检验报告彩色复印件、消防灭火无人机检验报告彩色复印件、底盘发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、无人机高楼灭火系统交接清单 |
| （十）随车器材 |  |
| 2 | 消防水带（20-65-20）1盘，地上消防栓扳手1把，专用泡沫枪 1 把，转接头（异型异径接口）1套，原车工具1套，压缩空气泡沫系统充电器1个。 |