| 通信指挥消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆 预算单价：万元/辆 总计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ★驱动形式：4×2 |
| 2 | ▲功率（kW）：≥230 |
| 3 | 排量（ml）：≥3400 |
| 4 | 总质量（kg）：≥5900 |
| 5 | 外形尺寸（mm）：≥7100*2000*3200；轴距（mm）：4000； |
| 6 | ▲发动机：双增压汽油发动机；油箱：≥100L； |
| 7 | ▲变速箱：自动挡变速箱；排放标准：国Ⅳ |
| 8 | 全冲压车身结构，全金属车身，司机门铰链门（电动升降司机窗），乘客门钢化玻璃外摆自吸门；悬架系统：前独立悬架，后少片簧；制动系统：液压制动，前后盘式制动器；安全保障：至少配置ABS、EBD功能；空调系统：内置空调，制冷量≥12000kcal/h |
| （二）专网通信 |  |
| 1 | 数字集群车载台：频率：350-400MHz、信道：1024个、信道间隔 12.5KHz/20KHz/25KHz，工作电压 13.6 V ±15%，天线阻抗 50Ω，防水防尘 IP54 标准 模拟+数字双模制式，含吸盘天线 |
| （四）车载卫星通信系统 |  |
| 1 | ▲动中通天线： 等效口径：≥600mm； 外形尺寸：≤1300mm×300mm； 天线重量：≤70kg（含功放）； 天线控制器尺寸：标准19英寸机架（1U）； （一）电气特性： 工作频段：RX：10.7～12.75GHz TX：13.75～14.50GHz； 天线增益：TX：≥36.20dBi RX：≥35.20dBi； （投标文件中提供具有CMA标识的第三方有权机构出具的检测报告扫描件） （二）第一旁瓣： 方位：≤-14dB；俯仰≤-12dB；（投标文件中提供具有CMA标识的第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 交叉极化隔离度：≥30dB；（投标文件中提供具有CMA标识的第三方有权机构出具的检测报告扫描件） G/T值：≥13.5 dB/K； 极化方式：线极化； 供电：AC220V（85%～110%），50Hz（95%～105%）； 功耗：≤200W（不含BUC）； （三）跟踪特性： 初始捕获时间：≤2min, 冷启动； 方位角范围：360°连续； 俯仰角范围：0°～ +90°； 极化角范围：0°～360°连续； 驻波比：2：1； 跟踪速率：方位：≥80º/s,俯仰：≥80º/s,极化：≥80º/s； 跟踪角加速度：方位≥200º/s2， 俯仰≥200º/s2，极化≥200º/s2； 跟踪精度：≤0.4dB(RMS)； 遮挡后再捕获：遮挡5分钟≤3s； （四）环境特性： 工作/存储温度：－40℃～+55℃/－50℃～+70℃；（投标文件中提供具有CMA标识的第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 相对湿度：≤95%； 防护等级：优于IP65； 抗风性：≥45m/s；（投标文件中提供具有第三方有权机构出具的检测报告扫描件） |
| 2 | ▲卫星功放 配备OLED屏，可显示功放输出功率、风扇转速、内部温度、中频存在、参考存在本振锁定等，提供设备照片。 输入/输出频率：950-1450 MHz / 14.00-14.50 GHz 输出功率：≥46dBm 供电电压：48VDC 具有无线电发射设备型号核准证（有效期内） |
| 3 | LNB： 输入频率：510.70GHz～12.75 GHzGHz 输出频率：950～1450MHz 本振频率：9750MHz/10600MHz自动切换 |
| 4 | 卫星调制解调器1： 符合消防部局卫星规范； 19英寸机架1U安装尺寸； 2收2发，SCPC/TDMA； 每路支持最大4Mbps信息速率；BPSK（1/2）、QPSK 3/4、LDPC、90-240 VAC； 含网管模块传输通道及模块。 |
| 5 | 卫星调制解调器2： 可接入Ku高通量卫星通信系统； 网络拓扑：DVB-S2* and DVB-S2X* 与自适应 TDMA 回传； 调制符号率：出向 5 to 100Msps；1to45Msps；入向128ksps to 15Msps 卫星通信接口：Tx: L-band/F-Type, 950-2400 MHz, 75Ω Rx: L-band/F-Type, 950-2150MHz, 75 Ω 射频发射功率： Pmax： +0 dBm， Pmin： -35 dBm 数据接口：LAN口：两个10/100/1000 Mbps以太网口 |
| 6 | ▲双星双模切换器： 额定电压 AC 220V；设备尺寸规格 1U机架式； 支持一键操作，支持输入信号1分4，支持输出信号2选1； 须具备双星双模功能，使用一套天线可以在传统卫星通信和高通量卫星之间切换。（需提供CMA第三方检测机构出具的检测报告） |
| 7 | ▲视频会议终端： 可兼容接入消防部门视频会议系统 视讯通信标准:ITU-T H.323协议、SIP协议； 视频标准:H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile 多码流技术； 视频特性:最高图像编码分辨率：1920×1080； 视频编码分辨率:高清：1080P、1080i、720P、SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO； 视频输入:1×Composite Video;1×VGA 数据输入;1×DVI-I 高清输入； HDMI/DVI/VGA/YPbPr)"； 视频输出:1× VGA，1× DVI-D，1× HDMI 1920*1080全高清解码输出; 音频标准:G.711/G722/G722.1/G.729/G.719/OPUS,(Audec)宽频语音； 音频输入:麦克风输入：Mini MIC IN，AMAI接口； 音频输出:线路输出：LINE OUT，RCA接口； 外设接口:1× RS232，VISCA接口,1 x DC 12V摄像机电源输出,8× USB High speed; 网络接口:1 x 10M/100M/1000M 快速自适应以太网； 安全特性:SSL、DES、MD5加密 帐户权限确认 |
| 8 | 卫星辅材：包含但不限于软波导、低损耗射频线缆、N头或者F头、电源接插件接头、设备调试等 |
| 9 | 卫星通信服务费：含3年高通量卫星通信费，上行5Mbps，下行10Mbps，每月10G，一年共120G流量。 |
| 10 | 路由器： WAN口数量（千兆）：≥2 LAN接口数量（千兆）：≥4 企业VPN：支持 内置AC功能：支持 |
| 11 | ▲轻型卫星便携站（1套） 全自动卫星天线： 对星模式：全自动一键对星，支持载波信标混合搜索（需提供软件测评机构出示的第三方检测报告）； 等效口径≥0.8米； 工作频率：发射(Tx) 29.46-30.00 GHz 接收(Rx) 18.70- 20.20 GHz 天线增益：发射(Tx) 45.41dBi@ 29.73GHz 接收(Rx)41.83dBi@19.70GHz 防护等级：不低于IP68（需提供CMA第三方检测机构出具的检测报告）； 天线重量：≤10kg（需提供CMA第三方检测机构出具的检测报告）； 卫星天线支持Ku频段卫星及Ka频段卫星（需提供CMA第三方检测机构出具的检测报告）； Ka卫星调制解调器： 可接入Ka高通量卫星（中星16）卫星系统，连接后可上互联网。(含Ka卫星调制解调器，4W一体化功放及LNB） 视频指挥箱： 能够接入消防总队图像综合平台，提供生产厂家售后服务承诺函； 视频指挥箱采用一体化设计，产品具有视频指挥、视频会商、视频回传、卫星定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、指挥和会商应用； 满足低带宽传输要求，支持在512Kbps下可传输1080P@30帧高清图像；（需提供省级及以上评测机构检测报告证明） 满足卫星网络传输，在33%丢包率的情况下可实现卫星网的多媒体通信；（需提供省级及以上评测机构检测报告证明） 支持多方协同指挥会商，同时参与指挥方不小于6方，支持传输2路语音、2路数据和1路高清视频图像；（需提供省级及以上评测机构检测报告证明） 视频输出：内置13.3寸液晶显示屏，分辨率720P及以上；支持1路HDMI视频输出； 通信服务费（1项）： 含一年卫星通信费，上行6Mbps，下行40Mbps，全年不限流量。 |
| 12 | 天通卫星电话（1套） 网络：天通一号卫星网络、4G全网通网络； 显示屏：≥5.0英寸IPS屏，FHD； 系统：不低于Android 10 存储：不低于4GB RAM + 64GB ROM； 不低于IP68，抗1.5m硬面跌落； 含全向车载天线。 |
| 13 | 车载式天通卫星固定电话（1套） 基本功能：天通卫星网/地面全网通:语音、短信、数据 尺寸: ≤210 x 220 x75mm(主机) @164 x462mm(天线) 显示: ≥5.0英寸彩屏 防护:不低于主机IP55/天线IP66 |
| （五）计算机办公系统 |  |
| 1 | 工控机：AIMB-501/I5-2400(I5四核)/8G DDR3内存/500G固态硬盘+1T机械硬盘/DVD刻录/网卡2个/有声卡/四个串口/四个USB端口、雷柏光学键鼠套装 |
| 2 | 聚合路由器：支持标准5G应用，支持1路5G以及多达5路的4G通信模块； wifi：支持802.11 b/g/n 2.4GHz /5.8GHz；支持AP/Station 网络接口：5个网口 天线接口：4个标准5G接口；5个4G接口 SIM卡插槽：1个5G卡插槽，5个4G卡插槽，支持多运营商SIM卡混插 管理维护：支持Web 网管，支持SNMP(v1/v2c/v3)；支持本地或远程日志输出； 支持Console、本地或远程HTTP、HTTPS、SSH、Telnet方式 |
| 3 | 网络交换机：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 支持1+1电源备份 包转发率：96/126Mpps 交换容量：336Gbps/3.36Tbps |
| 4 | 监视器：色彩类型：彩色，屏幕尺寸：22英寸，最大分辨率：1920*1080，屏幕类型：LED，视角：176°（H）/170°（V），视频输入：CVBS、VGA(DB-15)、HDMI，输入电压：100-240V（AC），功耗：≤30W，含桌面安装型底座 |
| 5 | 多功能一体机：彩色激光多功能一体机、具有打印、复印、扫描等功能,支持有线无线网络打印功能 |
| （六）视频采集 |  |
| 1 | 车顶一体化摄像机：图像传感器:1/2.8 英寸 Exmor R CMOS 图像传感器(有效像素数):约 213 万像素 镜头:30倍光学变焦，f=4.3 mm ( 广角端) 到129.0 mm (远端)，F1.6 到 F4.7 数字变焦：16倍 摄像机防护罩：含雨刮模块，材料：铝合金，防护等级：≥IP66 |
| 2 | 车内会议摄像机：20倍光学变倍1/2.8英寸高品质500万像素CMOS传感器，输出有效像素达到207万，具有数字降噪功能，DVI（HDMI）接口，3G SDI接口，RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）；配多功能遥控器；可倒装；支持中文菜单 |
| （七）音视频处理及显示系统 |  |
| 1 | ▲混合矩阵：多格式混合矩阵 支持16路输入，16路输出 根据系统匹配矩阵通道种类 支持HDMI、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber、IP Stream等多种视频制式 配置音频切换板卡12×12路音频接口，接口方式采用凤凰端子 电源模块采用插卡带冗余设计 控制接口 C-BUS、CAN、RS-422、RS-232、TCP/IP 全数字化切换，每种输出信号切换‘0’延时实时无缝输出，切换不闪屏、黑屏、蓝屏 |
| 2 | ▲车载5G视频终端：可兼容接入消防部门视频会议系统 通信标准 ITU-T H.323协议、SIP协议 最高图像编码分辨率：1920*1080； 最高图像解码分辨率：1920*1080； 最高数据内容分辨率：1920*1080； 支持4G全网通制式 |
| 3 | 硬盘录像机：视频输入 4路,SDI接口 音频输入 4路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） HDMI输出 2路，HDMI1分辨率：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz VGA输出 1路，与HDMI 1同源 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 含1T硬盘 |
| 4 | 主显示器：屏幕尺寸：55英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：4K超高清（3840*2160），接口类型：HDMI、USB、网口等，工作电压：220V |
| （八）广播系统 |  |
| 1 | 有线话筒：换能方式：电容式 指 向 性：心型单指向 灵 敏 度：-43dB±2dB 频率响应：60Hz-16KHz 输出阻抗：2KΩ±15% 供电方式：两节五号（AA）电池 |
| 2 | 无线话筒：含接收机1台，手持发射机2台，电源适配器1个，话筒支架2个 |
| 3 | 数字调音台：处理核心 ADSP-21584 输入每通道处理功能 前置放大、扩展器、压缩器、7段动态均衡器、自动增益、延时器； 标准机架式，支持8路输入8路输出 |
| 4 | 车内功放：输出通道 4声道 车内喇叭：数量4个；阻抗4欧 |
| 5 | 车外功放：频率响应：20Hz-20KHz，信噪比：105dB，功率：1000W*2，保护功能：直流、短路、超温、开关机冲击，电源：AC220V，散热方式：二级强风、隧道式、向后板吹风 车外大功率喇叭：功率不小于100W，室外扩音喇叭 |
| （九）集中控制系统 |  |
| 1 | 集中控制主机：用于控制矩阵、云台摄像机等设备，具有8个RS232/422/485接口，主机内部已集成爱思创、快捷、迅维、蓝宝、台电等国内外主流矩阵的控制协议及派尔高、索尼、松下、霍尼韦尔、海康、明景等常见云台控制协议，使用时直接调用对应接口函数即可，无需对主机编程。 |
| 2 | 集中控制软件：通过软件控制音视频信号切换、云台摄像机方位及变倍、折叠升降照明控制等； |
| 3 | 平板电脑：配电容触摸平板电脑. |
| （十）照明设备 |  |
| 1 | 车外倒伏照明：升起高度1.8米，包含2*150W LED灯，旋转云台,摄像机安装支架 车内照明系统：全景式LED照明灯 |
| （十一）警灯警报 |  |
| 1 | 警灯警报喊话装置：LED全红长排警灯，含警报器，警报器功率≥100W |
| （十二）系统辅助 |  |
| 1 | 会议区空调：车载顶置式空调/220V 50Hz/制热量不小于3000W/制冷量不小于4000W/工作温度-35～55℃ |
| 2 | 灭火器：2kg，干粉灭火器 电讯工具：电讯工具 CO报警器：车内安装CO报警器 |
| 3 | 自动充电脱落装置：自动脱离控制器（供电插头、特制电磁铁、行程开关）充电系统（智能充电器、充电状态指示灯）、声光报警器、自动绕线器（即含收线器）、受控电源等 |
| 4 | 智能管理终端：印制从广东省消防装备信息管理平台（http://210.76.67.122:3000/）申请的装备标准化二维码标签，标签应方便扫描，美观耐用。标配开放式智能管理终端，可与广东省消防装备物联网云系统无缝对接 |
| （十三）供配电系统 |  |
| 1 | 静音发电机：超静音柴油发电机，单相230V，额定：8KW，最大9.4KVA，噪音水平7m/3m/1m：52/62/67 |
| 2 | 不间断电源UPS：额定容量3KVA,输入电压（110-300）VAC，输入频率（40-70）Hz，输入功因≥0.98；输出电压220*（1±2%）VAC，输出频率：与输入同步(市电模式)，50±0.05Hz（电池模式），输出功因：40℃环境温度下0.8，30℃环境温度下0.9，转换时间0ms |
| 3 | 直流电源：为车内照明等设备供电 配电箱：集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示，双电源切换等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理 |
| 4 | 防雷系统：单相2模块，最大电流：40KA，VG技术； 供电电压：AC230V；最大工作电压440VAC； 漏电流：小于1mA 电源防雷符合IEC 61643-11标准 |
| 5 | 全车接地系统：含接地桩、接地线，静电地拖 |
| 6 | 电源线缆盘：手提线缆盘，含约45米线缆及电连接器 |
| （十四）车辆改制 |  |
| 1 | 车体加固：采用不同规格的方型钢管根据需要对车顶及车体两侧和前部加强加焊,使加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体 |
| 2 | 车内装饰：石灰色内饰基调，黑胡桃木色家具、软包窗框、手动下拉帘、仿木纹地板革，后舱区铺铝花纹板，含机柜周边装饰 |
| 3 | 车顶平台：采用铝矩管氩弧焊接骨架，根据实际需求进行局部加强，四周平铝板仿形处理，表面铺装花纹铝板 |
| 4 | 护栏：平台周圈制作不锈钢低围栏，不锈钢材料直径≥32mm |
| 5 | 爬梯：车体尾部制作不锈钢防滑爬梯，踢蹬进行防滑处理 |
| 6 | 标准机柜：标准19英寸机架，表面喷塑灰亚光色，安装空间不小于35U，含散热风扇、通风板、机柜钉、橡胶减震等安装件 |
| 7 | 会议桌：翻折变宽会议桌，长度约1.45米，采用多层实木板制作后喷漆。 长排沙发：三人位沙发，石灰色PVC面料，带扶手。 操作位：金属骨架，内部安装机柜，外部软包装饰，上部木质油漆台板 翻折椅：无靠背，翻折椅，石灰色PVC面料 |
| 8 | 饮水机：配备冰热型饮水机，满足车内饮水需求 饮水机柜：木质喷漆装饰柜，柜体软包，上部油漆台板 |
| 9 | ▲一体化生产：采用自有底盘，一体化设计、在车辆生产阶段即对需要改装的部分进行加强加焊，一体化生产完成，避免二次改装为车身的破坏，同时由原厂家进行一体化售后； |
| 10 | ▲整车电泳：整车（车身+车架）全浸式阴极电泳处理，避免从内往外锈蚀，避免焊缝、型材端口等易锈蚀部位生锈。盐雾实验1000小时无锈蚀，整车确保8-10年不锈蚀 |