| 水罐消防车 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤19500kg |
| 2 | ▲整备质量：≥10000kg |
| 3 | ▲外廓尺寸(长×宽×高)：≤8600mm×2550mm×3650mm。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥250kW。 |
| 2 | 最高车速：≥85km/h |
| 3 | ▲驾乘员人数≥2+4人。 |
| 4 | 后排加装4具空气呼吸器支架，座椅均配备安全带。 |
| 5 | 最小转弯直径：左转≤19.5m、右转≤18.5m。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器 材 箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理。 |
| 2 | 卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启。 |
| 3 | 内部照明：LED照明灯带。 |
| 4 | 后 爬 梯：最高梯蹬距车顶＜300mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度≥330mm。 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ★罐体容量≥7800L。 |
| 2 | 结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵额定工况流量：≥80L/s |
| 2 | 运转时间：≥3h |
| 3 | ▲最大吸深时泵的性能，流量≥40L/s |
| 4 | ▲引水装置最大真空度：≥85kPa。 |
| 5 | ▲引水装置引水时间：≤65s。 |
| 6 | 吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管，同时配≥7m免接式快速吸水软管。 |
| 7 | 注水口：左右侧DN80各≥2个。 |
| 8 | 出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口为手动截止阀。 |
| （六）消防炮 |  |
| 1 | ▲额定流量：≥65L/s |
| 2 | 控制方式：无线遥控。 |
| 3 | ▲消防炮射程（水）：≥75m。 |
| 4 | ▲水平回转角：≥300°。 俯仰回转角 ：最大仰角≥75°、最小俯角≤-8°。 |
| 5 | 消防炮装车后，俯角不应小于 7°。 |
| 6 | 遥控距离≥100 m。 |
| （七）副大梁 |  |
| 1 | 采用钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接，副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接。 |
| （八）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |
| 3 | 随车资料按照国家标准要求提供。 |  |
| 4 | 随车器材按照国家标准要求提供。 |  |