| 宣传消防车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：辆，预算单价：万元，共计:万元。 |  |  |
| （一）整车 |  |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：长*宽*高≤12000mm×2520mm×4000mm |  |
| 2 | 驾乘室内每个座位加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手 |  |
| 3 | ▲乘员人数（含驾驶员）≥2人 |  |
| 4 | ▲整备质量≥12000kg |  |
| （二）底盘 |  |  |
|  | ▲发动机额定功率≥140kW |  |
|  | 最大扭矩 ≥1200N·m |  |
|  | 最高车速≥90km/h |  |
|  | 驾驶室带导流罩 |  |
|  | ▲轴距≥4450mm |  |
| （三）厢体改装 |  |  |
| 1 | 整体式框架结构，骨架采用Q235A 优质型材焊接而成，外蒙皮为 Q235 板材焊接，厢体边缘外包角用专用型材一次性模压成型，保证整车有足够的强度及刚度； 翻门均采用专用型材一次性模压成型轻便美观，具有良好的密封性；厢体内地板采用进口铝塑板，防腐防锈、耐酸耐碱； |  |
| 2 | 厢体内部内饰板采用专用型材一次性模压型，平整美观，具有强度高，接口平整，美观实用。左右两侧上部有两盏全红的频闪灯，车辆两侧安装侧标志灯，后部加装后示廓灯，下裙边设计制作专用杂物舱；车门、舱门采用专用型材结构。 |  |
| 3 | ★配备了119报警体验系统、厨房火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统等教演示系统。 |  |
| 4 | ▲防雨密封性能：放置消防宣传设备及其他需防水器材的器材箱不应漏水，警灯和频闪灯不应进水 |  |
| 5 | ▲各宣教演示设备的位置应布置合理，在同时开启时应互不干扰。 |  |
| 6 | ▲消防车内饰材料：内饰材料包括驾驶室及乘员室内零件所用的单一型或层积复合型有机材料。 |  |
| （四）多媒体播放系统 |  |  |
| 1 |  | 一侧全彩LED显示屏尺寸：≥1.5m×3m，搭配≥17寸车载显示器、工业控制机（内存≥7G，硬盘≥800G，键盘鼠标，带USB接口），350W功率放大器，无线话筒，车载专用高品质音响：2台,可以播放存储的典型案例、防火、初火扑救、地震逃生自救、三合一场所等消防宣传视频 |
| 2 |  | 配备户外LED滚动显示屏，滚动播放信息发布。通过视频控制主机外接 DVD 影碟机、U 盘、USB、蓝牙等其他视频输入信号并将全面广泛的视频知识内容播放到 LED 屏上及游戏体验操作简单便捷，能够生动形象的展示到滚动屏上，让参与者更好地了解、学习有关消防知识。 |
| （五）建筑火灾烟雾传播演示系统及自动喷淋演示系统 |  |  |
| 1 |  | 配备户外LED滚动显示屏。系统可正转、反转和停顿，3D视频演示及联动功能。 |
| 2 |  | 液晶触摸屏≥32寸 异步控制器，便携式移动音箱及功放装置一套，楼宇广播音箱，视频处理器，数字滚轴系统 |
| 3 |  | 模拟发烟设备:功率≥900w，全透明圆筒;卷帘门、卷帘门电机及控制机构。不锈钢喷水泵、喷头、储水箱回水管路；宾馆室内模型、商场模型、模型照明灯，消防自动化演示软件 |
| （六）厨房火灾灭火演示系统 |  |  |
| 1 |  | 以实际的厨房模型为载体，配备有火灶、水壶、炒锅、锅盖、煤气管道、煤气罐、微波炉等厨房设备（装置上配有六个按钮：①灶台上方的毛巾；②微波炉；③杀虫剂；④燃气灶；⑤煤气罐；⑥热得快） |
| 2 |  | 采用专用机柜及车载计算机橡胶减震结构 |
| 3 |  | 配备有火灶、水壶、炒锅、锅盖、煤气管道、煤气罐、微波炉等厨房设备 |
| （七）红外模拟灭火体验系统 |  |  |
| 1 |  | 模拟灭火装置,集空间定位、红外提醒标识、灭火器电控、虚拟现实场景等技术，在大屏幕上，可以选择如下场景：教室、厨房、客厅火灾场景。 |
| 2 |  | 载式主板；CPU≥Intel i5；内存≥DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源，≥50寸车载专用高清液晶屏，亮度≥300流明，分辨率≥1920*1080 |
| 3 |  | 灭火器4个，安装有灭火器电子红外器、灭火器识别模块，火灾扑救体验系统等 |
| （八）消防知识查询、测试及火灾隐患排查系统 |  |  |
| 1 |  | 触摸屏一体机配置：≥21.5英寸 CPU 型号：不低于i5四核 内存容量：≥4GB 硬盘容量：≥250GB SATA 一体机自带音箱；要求提供各种消防常识、消防标识、消防漫画、消防宣传视频、火灾案例视频、消防知识测试等内容。消防知识数据库可以在后台管理进行维护，可以追加新的消防知识到数据库中，数据库分类可以维护。产品升级维护保障要求：投标应提供自有知识产权或软件著作权证书，用于保障后期软件升级维护。 |
| （九）电气火灾成因演示系统 |  |  |
| 1 |  | 触摸屏一体机配置：≥21.5英寸 CPU 型号：不低于i5四核 内存容量：≥4GB 硬盘容量：≥250GB SATA 一体机自带音箱。常见火灾虚拟实验台（电器绝缘层破坏、电气线路过载、线路短路、烟头引发火灾）。触摸屏一体机配置：≥21.5英寸 CPU 型号：不低于i5四核 内存容量：≥4GB 硬盘容量：≥250GB SATA 一体机自带音箱。 |
| （十）消防装备认知系统 |  |  |
| 1 |  | 需提供消防斧、消防腰斧、撬棍、消防栓扳手、灭火器（干粉、二氧化碳、水基）、灭火毯、消防水带、消防水枪、室内消防栓、安全出口、防毒面具、应急照明等知识学习； |
| （十一）119模拟报警系统 |  |  |
| 1 |  | 模拟119电话报警系统，模拟真实场景，结合语音交互技术 。触摸显示器：≥22 寸触屏一体机一台，对比度：≥5000:1/频率：≥2800MHz；3、119报警系统专用电话：金属链听筒、电话按键、模拟对话语音控制器、闪烁报警灯采用专用防震性机柜，119模拟报警体验系统软件 |
| （十二）电气集中控制系统 |  |  |
| 1 |  | ▲配电箱的防护等级不应低于 GB 4208-2008规定的 IP 22 的要求 |
| 2 |  | ▲配电箱应设有短路保护、过载保护及接地装置 |
| （十三）电源保障系统 |  |  |
| 1 |  | 配备静音发电机组：额定功率≥10kw，发电机具备电压自动调节，能保证电压平稳输出，同时具有过载保护功能。发电机可以布置成独立的机舱结构，通过强排风机散热降温降噪。 |
| 2 |  | ▲配电系统要求：开启所有车载设备后，发电机可以至少连续运转8小时，且所有设备工作正常 |
| 3 |  | ▲发电机组功率应能满足宣传车所有设备同时开启的用电负荷需求 |
| （十四）便携式扩音器 |  |  |
| 1 |  | 方便组织方在现场用于讲解的便携佩戴式扩音系统2套 |
| （十五）A字形展板 |  |  |
| 1 |  | A字形展板8套，8张图片，人字折叠型消防展板组，采用专用轻质型材制作，宣传贴画面积约 2 平米，车内设置展板组的专用收纳位置； |
| （十六）不锈钢护栏、梯台套装 |  |  |
| 1 |  | 包含驾驶室两侧登顶爬梯、车顶装饰护栏组件、尾门隐藏式抽拉梯、舞台梯等设施，所有台全部为不锈钢材质 |
| （十七）警灯、警号系统 |  |  |
| 1 |  | 车辆用爆闪灯8个、车外环境照明灯2个 |
| （十八）倒车后视系统 |  |  |
| 1 |  | 倒车专用设备:彩色液晶显示器+彩色摄像头 |
| （十九）消防逃生充气帐篷 |  |  |
| 1 |  | 使用≥35平方米充气帐篷模拟火灾逃生场景的烟雾通道。 |
| 2 |  | 通道内安装高速风机≥2台、≥1台发烟机、≥6块光能安全指示标牌，≥15米插线板1套，设置逃生知识漫画和消防广播(含广播内容），营造出低照度逃生环境。 |
| （二十）随车文件及附件 |  |  |
| 1 |  | 按照国家标准要求提供 |