| 15吨泡沫消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量辆，单价：万元 小计：万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤33000kg |
| 2 | ▲外廓尺寸：≤10850mm×2550mm×3800mm |
| 3 | 整备质量≤ 15950 kg |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥325kW |
| 2 | ▲座位设置：驾乘员人数≥6人 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器 材 箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理 |
| 2 | 卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启 |
| 3 | 车顶拉梯架：方便存取三节拉梯 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ★泡沫液罐容积≥2900L;水罐容积≥11800L； |
| 2 | 材 质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲额定工况实验流量：≥90L/s |
| 2 | 引水器型式：电动真空泵 |
| 3 | 最大真空度：≥85 kPa |
| 4 | ▲引水时间：≤80s |
| 5 | 泡沫比例混合器：泡沫混合比例1－10％无级电脑自动调节 |
| 6 | 注水口：左右侧DN80各≥2个 |
| 7 | 出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口设置手动阀。 |
| 8 | 泡沫管路：具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能 |
| （六） | 消防炮 |
| 1 | 功能：水泡沫两用炮 |
| 2 | ▲实验流量：≥70L/s |
| 3 | 控制方式：无线遥控，遥控距离≥100米。 |
| 4 | ▲射程：水≥90m |
| 5 | ▲射程：泡沫≥85m |
| 6 | ▲水平回转角：≥350° |
| 7 | ▲俯角 ：俯角≤-15° |
| 8 | ▲仰角 ：仰角≥57° |
| （七）副大梁 |  |
| 1 | 采用钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接，副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接。 |
| （八）上装电气 |  |
| 1 | 车外照明：车辆两侧各安装≥3组LED环绕照明灯与侧警灯位置同齐，倒车同时亮起，该照明灯在驾驶室内设有独立开关，车辆后方顶部安装1个LED探照灯，探照灯带枢轴，线缆及插头，照射角度可手动调整。 |
| 2 | 倒车系统：车辆后方应安装倒车雷达，加强车辆后方倒车灯光。 |
| （九）外观 |  |
| 1 | 整车标识：符合消防救援车辆最新规定要求 |
| （十）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |
| 2 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |  |
| （十一）随车文件 |  |  |
| 1 | 按照国家标准要求配备 |  |