| 30米以上登高平台消防车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量辆 预算：万元/辆 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）整车 |  |  |
| 1 |  | ▲满载质量：≤33000kg |
| （二）底盘 |  |  |
| 1 |  | ▲额定功率：≥320kw |
| 2 |  | 驱动形式：6×4 |
| 3 |  | 取力器：水泵取力，底盘原装自带，机械式 |
| 4 |  | 采用具有自动换档功能的变速箱 |
| （三）支腿 |  |  |
| 1 |  | ▲横向跨距：≤5900mm |
| 2 |  | 支腿操作：自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作 |
| 3 |  | ▲支腿伸展时间：≤40s |
| （四）臂架系统 |  |  |
| 1 |  | ▲最大工作幅度：≥20米 |
| 2 |  | ▲举升时间：≤135s |
| 3 |  | ★最大工作高度：≥30米 |
| 4 |  | 工作斗平台配置：操作台；安装风速仪；重超载报警系统；前方、下方设置超声波防碰装置 |
| 5 |  | ▲工作斗额定载荷：≥400kg |
| （五）消防系统 |  |  |
| 1 |  | ▲消防泵额定流量：连续运转额定工况试验流量：≥70L/s |
| 2 |  | ▲消防炮流量：≥50L/s |
| 3 |  | ▲消防炮射程：（水）≥60m；（泡沫）≥60m |
| 4 |  | ▲罐体容积：水≥3900L；泡沫≥900L |
| 5 |  | 泡沫比例混合器：全自动，手动可调 |
| 6 |  | ▲消防炮俯仰角：电动控制水炮、实现水平回转、俯仰和改变水流形状； 俯角≤－45 仰角≥+45° |
| 7 |  | 消防炮回转角：≥90° |
| （六）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求 |  |
| 2 | 按照消防救援队伍最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂 |  |
| （七）随车文件 |  |  |
| 1 | 按国家标准要求配备 |  |