| 泡沫消防车（18吨 三档 国产底盘） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆，单价：万元 小计：万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤39400kg。 |
| 2 | ▲整备质量：≤21000kg。 |
| 3 | 外廓尺寸：≤12000×2550×4000（mm）。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥400kW。 |
| 2 | 驱动形式：8×4； |
| 3 | ▲座位设置：驾乘员人数≥6人。 |
| 4 | 后排加装4具空气呼吸器支架。 |
| 5 | ▲最小转弯直径：左转：≤29m、右转：≤29m。 |
| 6 | 接近角/离去角：≥16.5°/9.5°。 |
| 7 | 质心高度：≤1800mm。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器 材 箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理；卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启；内部照明：LED照明灯带。 |
| 2 | 后 爬 梯：最高梯蹬距车顶≤300mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度≥300mm。 |
| 3 | 车顶拉梯架：方便自动存取三节拉梯架。 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ▲容 积（泡沫液和水）：17640L-19000L。 |
| 2 | 材 质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm；结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁。 |
| 3 | 泡沫管路：具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能。 |
| 4 | 自保系统：喷淋自保，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ★消防泵连续运转额定工况试验流量≥150L/s。 |
| 2 | 引水器型式：（活塞或刮片）真空泵。 |
| 3 | ▲引水装置最大真空度：≥85kPa。 |
| 4 | ▲引水装置引水时间：≤85s。 |
| 5 | 泡沫比例混合器：泡沫混合比例1－10％无级电脑自动调节。 |
| 6 | 吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管。 |
| 7 | 注水口：左右侧DN80各≥3个；出水口：左右侧DN80各≥4个，每个口为手动截止阀。 |
| （六）消防炮 |  |
| 1 | 功能：水、泡沫两用炮；控制方式：无线遥控；遥控距离≥100m。 |
| 2 | ▲流量：≥120L/s。 |
| 3 | ▲射程：水≥90m、泡沫≥85m。 |
| 4 | ▲水平回转角：≥290°。 |
| 5 | ▲俯仰回转角 ：最小俯角≤-8°、最大仰角≥45°。 |
| （七）副大梁 |  |
| 1 | 副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接。 |
| （八）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求；按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |
| 2 | 随车器材满足GB7956.3-2014标准中表4《器材配备表》（不含18至21项）要求；轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |  |
| （九）随车文件 |  |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |  |