| 压缩空气泡沫消防车（二档载液量4000-5000L） |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆，单价：万元 小计： 万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | 外廓尺寸：≤8800×2550×3700（mm）。 |
| 2 | ★轴距：≤4800mm。 |
| 3 | ▲整备质量：≤14100kg。 |
| 4 | 最高车速：≥85km/h。 |
| 5 | ▲全油门起步加速到400m的时间：≤35s。 |
| 6 | ▲质心高度：≥1750mm。 |
| 7 | ▲接近角：≥16°/离去角：≥9°。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★发动机额定功率：≥215kW。 |
| 2 | ★变速箱形式：自动。 |
| 3 | 驱动型式：4×2。 |
| 5 | 驾乘室后排加装≥4具空气呼吸器支架；所有车桥采用盘式制动器。 |
| 6 | ▲座椅驾乘人数：≥6人。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器材箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理；卷 帘 门：拉杆式，内侧需双拉带，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启；内部照明：LED照明灯带。 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ★载液量（容积）：4000-5000L。 |
| 2 | 材质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，内部设有纵、横隔处理，底部设有纵向托梁。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵额定工况试验流量：≥60L/s。 |
| 2 | 引水器型式：（活塞或刮片）真空泵；引水装置最大真空度：≥85kPa。 |
| 3 | ▲引水时间：≤45s。 |
| 4 | 吸水口：设置≥7m免接式快速吸水软管，满足水泵最大流量的要求。 |
| 5 | 注水口：左右侧DN80各≥2个；出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口为手动截止阀；整车注水口需全使用优质铜制接口，并按DN80口数量按1：2配备转65接口。 |
| （六）压缩空气系统 |  |
| 1 | ▲空压机额定供气量：≥50L/s。 |
| 2 | ▲A类泡沫专用枪射程（干泡沫）：≥15m；（湿泡沫）：≥21 m。 |
| 3 | 压缩空气泡沫系统在额定出口压力下喷射湿泡沫时，消防炮喷射的混合液流量不应低于8 L/s,除消防炮外每个喷射出口的混合液流量不应低于 3 L/s；压缩空气泡沫系统在额定出口压力下喷射干泡沫时，除消防炮外每个喷射出口的混合液流量不应低于 1.5 L/s。 |
| （七）绞盘 |  |
| 1 | 绞盘最大试验拉力：≥50kN。 |
| 2 | 绞盘钢丝绳有效工作长度：≥30m。 |
| 3 | 具备过载保护和自动排线功能。 |
| （八）发电机 |  |
| 1 | 需带有符合国内通用2插、3插接口卷盘输出口；配备≥30m移动电源输出线盘。 |
| （九）车载照明灯组 |  |
| 1 | 发电机额定功率：≥2.5kW / 照明灯功率：≥0.5kW。 |
| 2 | 最小俯角≤-90°，最大仰角≥70°/ 移动照明灯组离地高度：≥7.5m |
| 3 | 照明系统在50m 处各测试点照度：≥ 5 lx。 |
| （十）消防炮 |  |
| 1 | 功能：电动遥控水炮。 |
| 2 | ▲水流量：≥45L/s。 |
| 3 | 控制方式：无线遥控 / 遥控距离：≥100m。 |
| 4 | ▲水炮射程（水）：≥63m。 |
| 5 | 消防炮最大射程（泡沫）：≥60m。 |
| 6 | ▲水炮俯角仰角：俯角≤-8°/仰角≥70°。 |
| （十一）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材满足GB7956.6-2015标准中表5《器材配备表》（不含18和19项）要求。 |
| 5 | 整车要求：各操作机构应灵活可靠，自动控制系中各种阀门应有手动应急装置。 |
| （十二）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |