| 供气消防车技术参数及要求 |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆，预算： 万元 |  |
| （一）整车参数 |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：≤11000mm×2550mm×3900mm。 |
| 2 | 整备质量:≤2220kg。 |
| 3 | ▲满载质量：≥22300kg。 |
| 4 | ▲质心高度（满载）: ≤1500mm。 |
| 5 | 接近角/离去角:≥15°/9°。 |
| 6 | ▲最小转弯直径（左转/右转）：≤23m/23m。 |
| （二）底盘参数 |  |
| 1 | 驱动型式：4×2或6×4。 |
| 2 | 最大扭矩：≥800 N.m。 |
| 3 | 最高车速：≥90km/h。 |
| 4 | ▲额定功率：≥170kW。 |
| 5 | 座椅驾乘员人数：≥2人。 |
| 6 | 变速器型式：手动档或自动档 |
| （三）车厢 |  |
| 1 | 结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。 |
| 2 | 后爬梯：消防车爬梯的梯蹬间距不大于 300 mm，最低梯蹬距地面不大于 450 mm，深度不小于 150 mm；消防车爬梯的梯蹬宽度不小于 250 mm，梯蹬在 50 mm宽度上承受 300 kg 载荷不发生断裂。 |
| 3 | 器材箱门应具有锁止功能，在人员需进出或取放设备、器具时能方便开启，在车辆运行和不使用时不应自行启闭。 |
| （四）储气系统 |  |
| 1 | ▲钢瓶数量：≥16支。 |
| 2 | 单只水容积：≥50L。 |
| 3 | ▲储气瓶组总容积:≥800L。 |
| 4 | 储气瓶组工作压力为：≥35MPa。 |
| （五）充气控制系统 |  |
| 1 | ▲空气充填防爆箱:≥2。 |
| 2 | ▲充气位数量：≥8只。 |
| 3 | 应在操作人员可见处标出压缩空气从空压机至钢瓶组和正压式空气呼吸器瓶（以下 简称气瓶）的流向和设施简图，尺寸不应小于 400 mm×200 mm 或面积不应小于 800 cm2。 |
| 4 | 操作处的噪声不应大于 95 dB（A）。 |
| 5 | 供气车高温或高速旋转部件应设防护措施。 |
| 6 | 供气系统各仪表、阀门等部件功能和状态均应标识清晰。 |
| 7 | 供气系统各部件应便于操作、更换、检查、设定和维修。 |
| 8 | 高压硬管管路应每隔 400 mm 进行固定，高压管路若有交叉，交叉处不应相互接触。 |
| 9 | 空压机用安全阀应符合 JB/T 6441—2008 的规定，空压机每级后应安装安全阀。 |
| 10 | 空压机出现润滑油油位或油压过低、排气温度高于规定值、排气压力高于规定上限值等情况应自动停止空压机且能避免自动重新启动，并有声光报警。 |
| 11 | 空压机应配备下列设备或显示功能：a）控制最大工作压力和空压机起停的压力传感器；b)每个压缩级后的级间压力指示装置；c)排气压力指示装置；d)压力润滑空压机的油压表或非压力润滑空压机的油位指示器或油位开关；e)电子非可复位式计时器；f）紧急停机装置。 |
| 12 | 应在明显位置处设置标识，内容为“高压___MPa 呼吸空气”。在操作人员可见处永久固定具有以下内容的标牌：a）钢瓶的水压试验周期；b）钢瓶的外部检查周期；c）钢瓶的内部检查周期；d）压力表、安全阀的校准周期。 |
| 13 | 充气防护箱应设减压阀和安全阀，减压阀应有避免误操作的措施，并设置永久固定警示标牌。 |
| 14 | 充气防护箱钢板厚度不应小于 5 mm，其结构应能将气流导向远离人员的方向，并直接排向车体外部。 |
| 15 | 充气防护箱应具有安全锁止功能和防止误开功能，充气防护箱门打开后应能自动切断气源。 |
| 16 | 当气瓶充满时，应有声光报警信号。 |
| 17 | 空气净化装置应配备空气品质检测仪。 |
| 18 | 净化系统应便于更换滤芯。 |
| 19 | ★空气压缩机总排量:≥120m³/h。 |
| 20 | ▲自动停机压力:≥33Mpa。 |
| 21 | ▲单个6.8L气瓶由空压机直接充气:≤170s。 |
| 22 | ▲单个6.8L气瓶由空气储存装置充气:≥120s。 |
| （六）发电机 |  |
| 1 | 额定功率：≥10kW。 |
| 2 | 电压：220/380V。 |
| 3 | 频率：≥50Hz。 |
| （七）气动升降照明系统 |  |
| 1 | 照明系统灯具离地高度：≥7m。 |
| 2 | 照明系统灯具上升时间:≤64s。 |
| 3 | 照明系统灯具仰角:≥190°。 |
| 6 | 灯具工作电压：220V。 |
| 7 | 照明系统在50m处各测试点照度均不应小于5 lx。 |
| 8 | 灯具水平旋转角度：360°。 |
| 9 | 灯具垂直旋转角度：330°。 |
| （八）其他 |  |
| 1 | 1.交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 2.按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 3.轮胎配有原装、原尺寸备胎。 4.随车器材满足GB7956.23-2019标准中表2《器材配备表》要求。 |
| （九）随车文件 |  |
| 1 | 1.底盘操作手册（中文）、底盘维修手册及零部件目录（中文）。 2.消防车电气原理图、消防车使用说明书（中文）。 3.底盘质量保证书和售后服务说明书、底盘合格证、底盘随车工具清单。 4.消防车维修、保养手册及零部件目录。 5.消防车合格证。 6.质量保证和售后服务承诺。 7.消防车随车工具及易损件清单。 8.所配总成及附件的合格证和使用说明书。 9.供气系统的使用说明书及产品合格证。 10.供气系统的管路系统原理图。 11.钢瓶生产制造许可证和每只钢瓶的检验报告。 12.空压机使用说明书、维修保养手册和零部件目录及产品合格证。 13.空气净化系统维修保养手册和零部件目录及产品合格证。 14.充气防护箱使用说明书、维修保养手册和零部件目录及产品合格证。 15.空压机动力系统使用说明书、维修保养手册和零部件目录及产品合格证。 |