| 排烟消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 预算单价：万元/辆 总计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤30200kg。 |
| 2 | 外廓尺寸：≤11830×2550×4000（mm）。 |
| 3 | 整备质量：≤27500kg。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥370kW。 |
| 2 | 最大扭矩：≥2500(N.m）。 |
| 3 | ▲最小转弯直径：左转：≤25.5m、右转：≤26m。 |
| 4 | ▲质心高度：≤1800mm。 |
| 5 | ▲接近角/离去角：≥16°/8.0°。 |
| 6 | 轴距：≤7100（mm）。 |
| （三）排烟装置要求 |  |
| 1 | ★轴流式风机流量：≥210m³/s。 |
| 2 | ▲轴流式风机全压：≥580Pa。 |
| 3 | ▲回转角度：360°。 |
| 4 | ▲升降速度：≥50mm/s |
| 5 | ▲最小俯角：≤-10°。 |
| 6 | ▲最大仰角：≥30°。 |
| 7 | ▲工作高度：≥4.5m。 |
| 8 | 将排烟风管材料按GB/T19089—2012中7规定的试验方法进行耐磨性试验，其损坏程度不应超过GB/T19089—2012中 8规定的 2级：损坏程度不超过 2级。 |
| 9 | 排烟风管的直径与排烟装置的进出口相匹配。 |
| （四）水罐 |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥2000L。 |
| （五）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求；按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 2 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 3 | 随车器材满足GB 7956.17-2019标准中表2《排烟消防车的器材配备表》要求，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充。 |
| （六）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |