| 抢险救援消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量： 辆 单价： 万元 小计：万元。 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | 外廓尺寸：≤9950mm×2550mm×3600mm。 |
| 2 | 整备质量：≤15300kg。 |
| 3 | 满载质量：≤15700kg。 |
| （二）底盘 |  |
| 3 | ★发动机额定功率：≥225kW。 |
| 4 | 最小转弯直径：左转 ≤19m 右转 ≤18m。 |
| 6 | ▲接近角≥14° 离去角≥10° |
| 7 | ▲驾乘人员数：≥6人。 |
| 8 | 轴距：≤5000mm。 |
| 9 | 质心高度：≤1450mm |
| 10 | 设置有高舒适空气弹簧驾驶员座椅，两侧电动调节可加热后视镜，两侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜;后排座位背板内设有4套空气呼吸器支架，座椅下设置能存放消防器材的器材箱。 |
| 11 | 消防控制面板：驾驶室仪表板上设置警灯、警报开关;驾驶室内预留车载电台接口。 |
| （三）上装部分 |  |
| 12 | 采用铝合金箱体;内部器材架采用铝合金型材搭建，应根据器材轻松调整;厢体为高强度铝合金材料，内部器材搭架采用铝合金型材和板材搭建。 |
| 13 | 储物箱：车左右两侧各不少于3个;储物箱内根据器材布置需要可配备滑车、旋转架等固定装置;储物箱门：采用轻合金卷帘门，具有防水、防尘功能，可锁;驾驶室有卷帘门开启及关闭指示灯;器材装载量：≥100件。 |
| 14 | 车顶：上装厢体设置于同一水平面，左、右设置防护装饰铝板，车顶喷涂防滑漆，以保证人员行走安全;梯子：带轻合金梯级保护及车顶扶手，梯蹬有防滑设计。 |
| 15 | 脚踏板：厢体设置翻板式脚踏板（包括轮胎侧部），面板为防滑设计，通过气弹簧助力，方便可靠，可承受大于200kg重量;前后侧安装有黄色闪烁警示灯;挡泥板：每个桥的轮胎上方设有胎压数据标识。 |
| （四）随车吊 |  |
| 16 | ▲最大额定起升载荷：≥5000kg。 |
| 17 | ▲最大工作幅度：≥7.5m。 |
| 18 | ▲最大工作幅度时的额定起升载荷：≥1000kg。 |
| （五）照明系统 |  |
| 19 | ▲照明系统上升时间：≤80s。 |
| 20 | ▲灯具离地高度≥8m。 |
| 21 | 控制器：控制云台水平、俯仰、一键自动复位、灯杆的升、降等。 |
| 22 | 控制方式：无线遥控（距离≥50米）。 |
| 23 | ▲主照明灯功率≥2kW。 |
| 24 | 俯仰时间：≤45s。 |
| 25 | ▲照明系统在50m处各测试点照度：≥5.0lx。 |
| 26 | 安装型式：移动式发电机。 |
| 27 | ▲额定功率：≥9kW。 |
| 28 | 输出电压： 220/ 380V输出端。启动方式：电启动。 |
| （六）绞盘 |  |
| 29 | 驱动方式：电动。 |
| 30 | ▲最大试验拉力：≥70kN。 |
| 31 | ▲钢丝绳长度：≥30m。具备自动排线和过载保护功能。 |
| （七）其它 |  |
| 32 | 按战斗编成和战斗展开设计器材集成;按人体工程学原理设计各种器材托架;站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材;使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具。 |
| （八）随车资料 |  |
| 33 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |