| 化学事故抢险救援消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆（第二阶段） 预算：万元 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥255kW。 |
| 2 | ▲座位设置：驾乘员人数：≥6人。 |
| （二）照明灯系统 |  |
| 1 | ▲照明灯具离地高度：≥8m。 |
| 2 | ▲照明灯具俯仰时间：≤35s。 |
| 3 | ▲照明灯具上升时间：≤50s。 |
| 4 | 照明灯功率：≥2kW。（技术规格书或检验报告验证） |
| 5 | ▲照明灯50m处各测试点照度：≥5 lx。 |
| 6 | 车箱箱体顶部左右两侧各需设有不少于3个长方形状≥50W（LED）射灯，尾部设有不少于1个≥50W（LED）射灯（夜间行车时，尾部LED射灯可随倒车同步联动亮灯） |
| （三）发电机 |  |
| 1 | 驱动型式：底盘取力器，额定输出电压：220V/380V。（技术规格书验证） |
| 2 | ▲发电机（组）额定功率：≥10kW。 |
| （四）随车吊 |  |
| 1 | ▲随车吊最大额定起升载荷：≥5000kg。 |
| 2 | ▲随车吊的最大工作幅度：≥8m。 |
| 3 | ▲随车吊在最大工作幅度下的额定起升载荷：≥1150kg。 |
| （五）绞盘 |  |
| 1 | ▲绞盘最大试验拉力：≥70kN。 |
| （六）消防泵系统 |  |
| 1 | ▲载液量（含水罐、泡沫液罐、洗消液罐）：≥1900kg。 |
| 2 | 组成：由高低压消防泵、热水锅炉、预混罐、管路及控制系统、消防水带及消防水枪、高压洗消卷盘及高压洗消枪、车前洗消喷咀等组成。具有对地面的化学物品进行稀释、中和、冲洗，保护车体避免受酸碱性雾状化学物及化学气体的腐蚀的作用。（技术规格书验证） |
| 3 | 消防炮流量：（水）≥40L/s。（技术规格书或检验报告验证） |
| 4 | 消防炮射程：（水）≥65m。（技术规格书或检验报告验证） |
| （七）热水锅炉（技术规格书或检验报告验证） |  |
| 1 | 加热温度：≥65℃。 |
| 2 | 加热速率：≥2.5℃/min。 |
| （八）随车配件、器材（技术规格书验证） |  |
| 1 | 随车器材按GB7956.14-2015标准中表2要求（不含选配器材）进行配备。 |
| 2 | 需配备有底盘原装、原尺寸备胎。 |