| 举高喷射消防车（60米以上双臂） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆（第二阶段） 预算：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲整备质量（整车）：≤45000kg。 |
| 2 | 满载质量（整车）≤50000kg |
| 3 | 外廊尺寸：≤15000*2550*4000（mm） |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥405kW。 |
| 2 | ▲座位设置：驾乘员人数：≥2人。 |
| 3 | 变速器型式：AT或自动或手自一体；（技术规格书验证） |
| 4 | ▲最大扭矩(N.m）≥2650 |
| 5 | 最小转弯直径：左≤26.5m，右≤26.5m。 |
| （三）上装（臂架系统） |  |
| 1 | ★最大工作高度：≥60m。 |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥29m。 |
| 3 | ▲举升时间：≤220s。 |
| 4 | 臂架需带有喷淋保护系统，臂架需具备一键展、收功能；臂架水炮可联动操作：操纵臂架可同时持续出水，喷射流量不变化。（技术规格书验证） |
| 5 | 需带有应急泵：汽油发动机应急泵组一个；臂架应急电控操作：近控面板电控操作，作为遥控器操作的备份。（技术规格书验证） |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥2500L。 |
| 2 | ▲泡沫液罐容积：≥1000L。 |
| （五）支腿 |  |
| 1 | ▲支腿伸展、支撑并调平的时间：≤40s。 |
| 2 | 需带有上下车互锁功能：支腿未展开，臂架不能离开主支架；臂架离开主支架，支腿不能动作。（技术规格书验证） |
| （六）消防泵及供水管路 |  |
| 1 | ▲消防泵连续运转额定工况试验流量：≥80L/s |
| （七）消防炮 |  |
| 1 | ▲消防炮喷射流量：≥80L/s。 |
| 2 | ▲消防炮最大射程：水≥75m。 |
| （八）其它（技术规格书验证） |  |
| 1 | 有线遥控≥50m，无线遥控≥150m，有线/无线可任意切换；远程遥控功能：集成视频监控、臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能；遥控器视频显示器：不小于7寸高清液晶显示屏。 |
| 2 | 工作臂末端配备视频监控设备实时工况图像传至操作台；车尾视频显示：12寸及以上高清液晶显示屏。 |
| （九）随车配件、器材（技术规格书验证） |  |
| 1 | 随车器材按GB7956.12-2015标准中表2要求《举高车的器材配备表》(含12和13项)要求，进行配备。 需配备有底盘原装、原尺寸备胎。 |