| 抢险救援消防车（全地形大型抢险救援车-履带式）（水陆两栖车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆（第一阶段） 预算：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| 1 | ★结构形式：双节履带式、履带驱动 。（技术规格书验证） |
| 2 | ★浮渡能力：具备水路两栖能力。（技术规格书验证） |
| 3 | ★发动机额定功率：≥220kw。 |
| 4 | ▲公路最大行驶速度：≥35km/h。 |
| 5 | ▲水上行驶最高速度：≥5km/h。（技术规格书或检验报告验证） |
| 6 | ▲最大越障沟壕宽度：≥1.5m。 |
| 7 | ▲最小转弯半径：≤12m。 |
| 8 | ▲通过垂直障碍高度:≥0.6m。 |
| 9 | ▲接地比压：≤30KPa。（技术规格书或检验报告验证） |
| 10 | ▲爬坡能力：≥28°。 |
| 11 | ▲最小离地间隙：≥350mm。（技术规格书或检验报告验证） |
| 12 | ▲最大牵引力：≥80kN。（技术规格书或检验报告验证） |
| 13 | ▲履带宽度：≥600mm。 |
| 14 | 驾乘室座位数(人）：≥4。（技术规格书或检验报告验证） |
| 15 | 最大载重：≥4t。（技术规格书或检验报告验证） |
| 16 | 车内配置有：空调、倒车雷达、前后视大灯。（技术规格书验证） |
| 17 | 变速箱型式：自动挡变速箱。（技术规格书验证） |
| 18 | 整车操作使用说明书及光盘（中文）。 底盘操作使用说明书及光盘（中文）。 整车操作维修手册（中文）。 随车器材清单。 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文。 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文）。 其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 （技术规格书验证） |  |