| 压缩空气泡沫消防车（12吨） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆（第二阶段） 预算：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ★发动机额定功率：≥425kW。 |
| 2 | ★变速器型式：自动。 |
| 3 | ▲最小转弯直径：左≤24m、右≤24m。 |
| 4 | 驾乘室后排加装≥4具空气呼吸器支架；（技术规格书验证） |
| 5 | 外廓尺寸（长×宽×高(空载)）：≤11500×2550×3900（mm) |
| 6 | 两侧电动调节可加热后视镜，两侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜;（技术规格书验证） |
| （二）整车 |  |
| 1 | ▲最高车速：≥95km/h。 |
| 2 | ▲满载质量（整车）：≤32500kg。 |
| 3 | ▲整备质量（整车）：≤18500kg。 |
| 4 | 各卷帘门带随门开关的LED照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）。（技术规格书验证） |
| 5 | ▲座位设置：驾乘员人数：≥6人。 |
| 6 | 自保系统：喷淋自保，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。（技术规格书验证） |
| （三）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵连续运转额定工况试验流量：≥80L/s。 |
| 2 | 引水时间：≤85s。 |
| 3 | 泡沫管路：具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能。（技术规格书验证） |
| （四）消防炮 |  |
| 1 | 功能：需为（水、泡沫）两用炮。（技术规格书验证） |
| 2 | 控制方式：无线遥控，遥控距离≥80m。（技术规格书验证） |
| 3 | ▲消防炮（B类泡沫）射程：≥80m。 |
| 4 | ▲消防炮（水）射程：≥85m。 |
| 5 | ▲消防炮（水）流量：≥80L/s。 |
| 6 | ▲消防炮水平回转角：≥340°。 |
| （五）罐体 |  |
| 1 | ▲载液量容积（含水罐和泡沫液罐）：≥11500L/kg。 |
| 2 | 注水口：左右侧DN80各≥2个。（技术规格书验证） |
| 3 | 出水口：左右侧DN65各≥1个，左右侧DN80各≥3个，每个口为手动截止阀。（技术规格书验证） |
| 4 | 吸水口：设置≥7m免接式快速吸水软管，满足水泵最大流量的要求。（技术规格书验证） |
| 5 | 罐体需安装有液位计，在驾驶室和泵室控制面板上均能显示载液量。（技术规格书验证） |
| （六）空压机 |  |
| 1 | ▲空压机额定供气量：≥90L/s。 |
| （七）灭火卷盘装置（技术规格书验证） |  |
| 1 | 需配有快速灭火卷盘装置，通过固定支架安装，设有卷轴及轮（带有电动和手动回绕功能）和软管固定锁止装置，软管末端带有1个变径水枪，可开花、喷雾、直流状无级调节） |
| （八）上装（技术规格书验证） |  |
| 1 | 车箱箱体顶部左右两侧各需设有不少于3个长方形状≥50W（LED）射灯，尾部设有不少于1个≥50W（LED）射灯（夜间行车时，尾部LED射灯可随倒车同步联动亮灯） |
| 2 | 车顶需配置有15米金属拉梯取放自动梯架（落地款），通过遥控操作，无需人员爬上车顶可方便取用救援梯。 |
| 3 | 车厢顶部，需根据用户单位实际作战应用需求进行定制器材存放箱。（技术规格书或出具承诺函验证） |
| （九）随车配件、器材（技术规格书验证） |  |
| 1 | 需配备有底盘原装、原尺寸备胎。 |
| 2 | 需配备适用于泡沫液加注使用的电动泡沫液输转泵。 |
| 3 | 随车器材按 GB 7956.6-2015《消防车 第 6 部分：压缩空气泡沫消防车》中表 5《器材 配备表》（不含 18 和 19 项）的要求进行配备。 |