| 云梯消防车（60米以上云梯消防车) |  |
| --- | --- |
| 数量：辆（第二阶段） 预算：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲整备质量（整车）: ≤31000kg。 |
| 2 | ▲全油门起步加速到400m的时间：≤40s。 |
| 3 | 各卷帘门带随门开关的LED照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）。（技术规格书验证） |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲变速器型式：自动。 |
| 2 | ▲发动机额定功率：≥335kW。 |
| 3 | ▲座位设置：驾乘员人数：≥2人。 |
| 4 | 所有车桥采用盘式制动器;（技术规格书验证） |
| 5 | ▲最大扭矩：≥2200 N·m |
| （三）支腿 |  |
| 1 | 支腿操作方式：自动调平，有应急手动调平机构；（技术规格书验证） |
| （四）臂架系统 |  |
| 1 | ★最大工作高度：≥60m。 |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥18m。 |
| 3 | ▲举升时间：≤180s。 |
| 4 | ▲工作斗额定负载（工作斗炮不喷水时）：≥300kg。 |
| 5 | 转台：带水、电、液一体式中心回转装置，任意360º连续动作；上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当梯架没有落回梯架支架内时，下车一切动作不能执行;对讲系统:转台和工作斗采用非手持式有线对讲系统。（技术规格书验证） |
| 6 | 照明装置：梯架需带有支架照明、梯架照明、工作平台作业照明。（技术规格书验证） |
| 7 | 应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿；车身防碰撞：臂架在负角度变幅回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。（技术规格书验证） |
| （五）升降滑斗 |  |
| 1 | 升降滑斗最大承载：≥180kg。（技术规格书验证） |
| 2 | 滑斗驱动型式：液压马达驱动卷扬机，通过滑轮组带动钢丝绳驱动。（技术规格书验证） |
| （六）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵连续运转额定工况试验流量：≥40L/s。 |
| （七）消防炮 |  |
| 1 | ▲消防炮（水）流量：≥40L/s。 |
| 2 | ▲消防炮（水）射程：≥55m。 |
| （八）随车配件、器材（技术规格书验证） |  |  |
| 1 | 随车器材按GB7956.12-2015标准中表2要求（含选配器材）进行配备。 |  |
| 2 | 需配备有底盘原装、原尺寸备胎。 |  |